- X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

### 1.0. EKOLO[KI ASPEKTI

Na samata lokacija se vodi smetka za postojano podobruvawe i primena na Najdobro Dostapnite Tehniki (NDT) pri odgleduvaweto na `ivinata zaradi namaluvawe na koristeweto na medikamenti i namaluvawe na smrtnosta kaj `ivinata.

Vakviot pristap vo princip go namaluva sozdavaweto na otpadot (medikamenti, pribori, igli i umrena `ivina).

Kako {to od dosega{nata praksa postoi pozitivna zavisnost pome|u potro{uva~kata na hrana i sozdadenoto |ubrivo, postoi isto taka i zna~itelno negativna zavisnost pome|u potro{uva~kata na hrana i profitabilnosta.

Zaradi toa upravata posvetuva golemo vnimanie na namaluvaweto na potro{uva~kata na hrana i namaluvawe na sozdavaweto na |ubrivo po prirast na meso i nesewe na jajca.

Ishranata na koko{kite e dizajnirana da gi zadovoli biolo{kite potrebi za hrana zaradi  efikasno proizvodstvo i namaluvawe na tro{ocite.

Upravata ima posveteno posebno vnimanie na eliminirawe na nesoodvetnoto upravuvawe so |ubrivoto za da se minimizira sozdadenata koli~ina na lokacijata.

Zaradi podobruvawe na performansite na intenzivnoto odgleduvawe  na `ivina vo soglasnost so Najdobro Dostapnite Tehniki (NDT) vo AD CRVENI BREGOVI od Negotino, se vodi smetka za:

- Identifikuvawe na potrebite i izgotvuvawe na programi za obuka na personalot vo odnos na NDT,

- ^uva zapisi za upotrebata na energija i voda, koli~inite na dobito~na hrana, sozdadeniot otpad, upotreba/rasfrlawe na neorgansko |ubre kako i na ekskretot od `ivinata na svoite povr{ini,

- Izgotvuvawe na procedura za reagirawe vo itni slu~ai i incidenti,

- Voveduva programi za odr`uvawe i popravka na opremata zaradi postignuvawe na sigurnost vo rabotata kako i odr`uvawe na ~istotata na lokacijata,

- Podgotvuva planovi za rakuvawe so materijalite, nivno dostavuvawe, isporaka kako i za otstranuvawe i spravuvawe so otpadot,

- Planirawe na upotrebata na |ubreto/rasfrlawe na sopstvenite povr{ini,

Principite koi se primenuvaat zaradi postignuvawe na predhodno spomentatoto se:

- Primena na merki za optimalna ishrana na `ivinata

- Balansirawe na koli~inata na |ubrivoto koe se rasfrla so raspolo`ivata povr{ina kako i so barawata na zaseanite kulturi i dokolku ima potreba i negova kombinacija so ve{ta~ki |ubriva.

- Upravuvawe so rasfrlaweto na |ubrivoto

- Primena samo na merki koi se vo soglasnost so NDT za rasfrlawe na |ubrivoto.

### 2.0. OCENKA ZA PRIMENATA NA NAJDOBRO DOSTAPNITE TEHNIKI

Potrebno e izgradba na drena`en sistem zaradi izolacija na vodite od kontaminiranoto dvorno mesto od ~istite povr{inski vodi i nivno bezbedno sproveduvawe vo rezervoar/jama se do iskoristuvaweto na tie vodi preku rasfrlawe na sopstvenite povr{ini ili iznesuvawe od lokacijata.

Vodata koja se sozdava za vreme na perewe na farmite po iseluvaweto na jatoto treba da se prifa}a vo rezervoar/jama se do nejzinoto iskoristuvawe na zemji{teto, vo soglasnost so planot za upravuvawe so |ubrivoto ili nejzino iznesuvawe od lokacijata.

Vo farmite na Operatorot, poeweto na `ivinata se odviva so primena na cucli (tipli), namesto zvonasti poilki, {to vlijae na namaluvawe na potro{uva~kata na voda (vodata, koja se koristi za poewe na `ivinata na farmite se snabduva od sopstveniot bunar, bez kontrola na upotrebenite koli~ini).

### 2.1. Tehniki na hranewe na koko{kite

- optimalna ishrana

Upravuvaweto i planiraweto na ishranata na koko{kite spored soodvetnite biolo{ki potrebi vo razli~nite fazi na proizvodstvoto pridonesuva kon optimalnoto iskoristuvawe na hranata i namaluvawe na sozdadeniot otpad/|ubrivo.

Vo narednaat tabela se dadeni indikativnite nivoa na proteini za odgleduvawe na `ivinata, po vid na `ivina i fazi na odgleduvawe:

| Vid `ivina | Fazi | Sodr`ina na surovi proteini (% vo hranata) | Zabele{ki |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojleri | -podmladok -vozrasni -zreli | 20-22 19-21 18-20 | Soodvetno balansirani i optimalno digestirani vneseni amino kiselini |
| Nesilki | 18-40 nedeli > 40 nedeli | 0.45-0.55 0.41-0.51 |  |

- izla~uvawe na azotot vo |ubrivoto

Re`imot na ishrana na koko{kite nesilki za komercijalno proizvodstvo na konzumni jajca treba da se prilagodi kon namaluvawe na azotot vo ekskretot preku optimalizacija na vnesuvaweto na proteini preku ishranata i iskoristuvaweto na hranata.

Za taa cel se primenuva  etapen re`im na ishrana, preku namaluvawe na nivoto na proteini vo hranata (proteini/esencijalni i neesencijalni amino kiselini) za vreme na ciklusot na odgleduvawe.

Toa }e pridonese kon namaluvawe na izla~eniot azot.

Poniskite nivoa na izla~en azot gi namaluvaat emisiite na azot vo atmosferata kako i nivoata na azot vo |ubrivoto.

Vo eden ciklus se primenuvaat minimum tri dieti za da se obezbedi optimalno iskoristuvawe na hranata so minimalno nivo na izla~uvawe na azotot.

- izla~uvawe na fosforot vo |ubrivoto

Nivoto na fosforot isto taka treba da se namali preku ciklusot na nivnoto odgleduvawe.

Preku namaluvawqe na fosforot vo hranata go namaluva izla~uvaweto na fosforot vo ekskretot.

Iskoristuvawe na fosforot od rastitelni izvori zaradi zamena na fosforot vo hranata e edna od merkite koi se primenuvaat.

Isto taka, se vodat zapisi za vkupniot i raspolo`iviot fosfor vo hranata zaradi ocenka na sodr`inata na fosfor vo |ubrivoto.

Vo narednaat tabela se dadeni indikativnite nivoa na vkupniot fosfor vo hranata za odgleduvawe na `ivinata, po vid na `ivina i fazi na odgleduvawe:

| Vid `ivina | Fazi | Sodr`ina na surovi proteini (% vo hranata) | Zabele{ki |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojleri | -podmladok -vozrasni -zreli | 0.65-0.75 0.60-0.70 0.57-0.67 | Preku soodvetna digestija na fosforot so upotreba na visoko digestivni neorganski fosfati vo hranata |
| Nesilki | 18-40 nedeli > 40 nedeli | 0.45-0.55 0.41-0.51 |  |

### 2.2. Kafezno odgleduvawe na koko{ki nesilki

- ocenka na tehni~kata primenlivost, operativnost i pogodnosti za odgleduvawe na `ivinata

Vo soglasnost so NDT, AD CRVENI BREGOVI od Negotino primenuva sistem na odgleduvawe na `ivina vo kafezi, so avtomatski dotur na hrana i voda.

Odstranuvaweto na |ubrivoto od objektite se vr{i so pomo{ na tn. skreperi, pridvi`uvani so elektromotor koi go sobiraat |ubrivoto koe pa|a pod samite kafezi.

\ubreto, koe se isfrla na zadniot del od objektot se tovari vo traktorska prikolka so pomo{ na kos transporter so pre~ki, tn `irafa, a potoa se transportira na soodvetnite deponii za |ubrivo (Poglavje II, Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

Sistemot na ventilatori na sekoja hala pridonesuva kon su{ewe na |ubrivoto od vlagata koja ja sodr`i.

Na samata deponija, |ubrivoto se odlaga vo relativno suva sostojba i pritoa postoi minimalna mo`nost za emisii od protekuvawe (deponija za |ubrivo na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki).

Provetruvaweto se izveduva so pomo{ na ventilatori, postaveni na pokrivot, kaj objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, odnosno na yidovite, kaj objektite za proizvodstvo na jarki.

Vo 3 od 11 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki (farmata ima vkupno 12 objekti, no 1 objekt ne e vo funkcija), instaliran e sistem za klimatizacija (cooling pad system), koj voglavno se koristi vo letniot period, a se odviva preku ladewe so voda, so pumpna konfiguracija na instaliran sistem, na sidovite na objektite.

Za odr`uvaweto na mikro klimata (temperatura i vla`nost) vo objektite se instalirani sistemi za klimatizacija i provetruvawe, a regulacijata na parametrite e avtomatska, so odnapred postaveni barawa.

- ocenka na  vkrstenite efekti (N2O, NH4, mirizba, pra{ina,

potro{uva~ka na energija i voda, bu~ava)

Najzna~ajnite emisii od kafeznoto odgleduvawe na koko{kite nesilki se emisiite na amowak i mirizba vo vozduhot.

Istra`uvawata poso~uvaat deka preku 12 % od zemjodelskite emisii na amowak se predizvikani od odgleduvaweto na `ivinata.

Samata tehnika na odgleduvawe te`i da ja zgolemi koli~inata na suvata materija vo |ubrivoto preku prevencija na istekuvawe na vodata i obezbeduvawe mehanizam za su{ewe na vlagata.

Dokolku suvata materija so~inuva 60% ili pove}e, emisiite na amowak se minimalni.

Objektite vo sostav na farmite na AD CRVENI BREGOVI od Negotino gi ispolnuvaat ovie kriteriumi.

Postoe~kite objekti vo koi se odgleduva `ivinata se upravuvaat na na~in da se zgolemuva su{eweto na |ubrivoto i da se namalat emisiite na pra{ina.

Ventilacijata e dizajnirana da ja prezema toplinata na vozduhot vo nivo na kafezite za da se zgolemi su{eweto na |ubrivoto.

Prekumernata ventilacija doveduva do zgolemuvawe na barawata za zagrevawe.

Edna od merkite koi se primenuvaat e koristewe na minimalno nivo na ventilacija  za da se izbegne prekumernata zaguba na toplina osobeno vo zimskiot period

### 2.3. Rasfrlawe na |ubrivo - iz|ubruvawe

Rasfrlaweto na |ubrivoto i na vodata od pereweto treba da se primenuva na zemji{te vo soglasnost so za{titnite zoni na ubla`uvawe na vlijanijata

| Zoni/oblasti | Za{titna zona (m) |
| --- | --- |
| Osetlivi objekti (bolnici, u~ili{ta i crkvi) | 200 |
| Stanbeni ku}i | 100 |
| Ezera i re~ni tekovi1 | 20 |
| Mali vodeni tekovi1 | 10 |
| Javni pati{ta1 | 10 |
| Doma{ni bunari1 | 50 |
| Javno snabduvawe so voda1,2 | Od 50 do 300 |

Za{titni zoni za rsfrlawe na |ubrivo od `ivina

(Batneec guidance note for the poultry production sector)

1 Zabele{ka: Vrednostite na odale~enosta da se zgolemat vo slu~aj na nagib pogolem od 6%

2 Zabele{ka: Rastojanieto zavisi od ranlivosta i pravecot na te~enie na podzemnite vodi.

Rasfrlaweto na cvrsto |ubrivo nema da se primenuva vo slu~aj koga po~vata e:

- Raskvasena; ili

- Poplavena; ili

- Zamrznata; ili

- Prekriena so sneg; ili

- Raspukana

Rasfrlaweto na |ubrivoto e vo nasoka na postignuvawe na maksimalno iskoristuvawe na mineralnite sostojki od zaseanite kulturi, i minimizirawe na rizikot od porojni vodi koi bi vlijaele na zagaduvawe na povr{inskite vodi kako i na zagaduvawe na podzemnite vodi.

Pri rasfrlawe na |ubrivoto na povr{inite, se vodi smetka da ne nadminuva 250kg/ha na vkupen azot vo bilo koj 12 mese~en period (ova se odnesuva na bilo koj vid na organsko |ubrivo).

Site aktivnosti metodi i procesi na rasfrlawe, skladirawe i rakuvawe so cvrstoto i te~noto |ubrivo sozdadeno na lokacijata }e se opfatat vo Planot za upravuvawe so |ubrivoto, koj za taa namena }e se izgotvi.

2.4. Skladirawe i odlo`uvawe na otpad

Platoto za skladirawe na |ubrivoto treba da bide konstruirano so nepropusliva osnova, so sistem na drena`a, so sistem za zafa}awe i rezervoar/jama za prifa}awe na vodata.

Mestota za odlo`uvawe na |ubrivoto treba da bide so pokriv ili da se obezbedi pokrivawe na |ubrivoto.

Vo slu~aj koga nema alternativen metod od skladirawe na |ubrivoto na otvoreno, kako {to e slu~ajot so odlagawe na |ubrivoto od farmite na otvoreni deponii, toa treba da se ~uva na po~esti kup~iwa vo forma na piramida.

Mestoto na skladirawe treba da bide 100 metri oddale~eno od voden tek, 50 metri od izvor, ili bunar za snabduvawe so voda.

Umrenata `ivina treba da se odlo`uva na lokacijata vo zatvoreni kontejneri ili vre}i se do transportiraweto do mestoto na nivniot tretman (eliminacija) i toa najmalku edna{ nedelno.

Vo Poglavjeto II, Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata, se dadeni dispozicii na farmite so mestata za odlo`uvawe na |ubrivoto i tretman na umrenite ptici.

### 3.0. ENERGETSKA EFIKASNOST

Zaradi podobruvawe na energetskata efikasnost AD CRVENI BREGOVI od Negotino gi primenuva slednite merki:

- Toplotna izolacija na objektite zaradi za{teda na energija,

- Optimizirawe na rabotata na ventilacioniot sistem vo sekoj

objekt zaradi odr`uvawe na temperaturata i obezbeduvawe na

minimalno  nivo na rabota za vreme na zimskiot period,

- Izbegnuvawe na zastoi na ventilacionite sistemi preku ~esta

inspekcija i ~istewe na ventilatorite i ventilacionite kanali,

- Primena na osvetluvawe so niska potro{uva~ka na elektri~na

energija

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se izgradeni so armirano-betonska konstrukcija, so site zidarski raboti (zidovi izvedeni od kamen i polna cigla), so fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Krovot e dvovoden, a pokrivot e izveden so branovidni salonitni tabli, so toplinska izolacija (“Heraklit” od 5cm i stakleni jastuci “Izosil” DDT-104 od 6cm so dve me|u ter-hartija), koja le`i na ro`nicite od krovnata konstrukcija.

Podovite vo objektite se potpolno ravni, od beton (MB-200), so debelina od 6cm, izveden vrz armirana mre`a.

Objektite za proizvodstvo na jarki se izgradeni so armirano-betonska konstrukcija, so site zidarski raboti (zidovi izvedeni od kamen i polna cigla), so fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Krovot e dvovoden, a pokrivot e izveden so falcovani keramidi.

Za da se obezbedi {to podobra izolacija, vo objektite e izveden soodveten plafon, so izolacija od stakleni jastuci (debelina 6,0cm) i stiropor (debelina 5,0cm).

Podovite vo objektite se potpolno ravni, izgradeni od beton (MB-200), so debelina od 6cm, izveden vrz armirana mre`a.

Za odr`uvaweto na mikro klimata (temperatura i vla`nost) vo objektite se instalirani sistemi za klimatizacija i provetruvawe, a regulacijata na parametrite e avtomatska, so odnapred postaveni barawa.

Na Farmata za proizvodstvo na jarki za zagrevawe na objektite pred vseluvawe na ednodnevnite piliwa (okolu tri dena) i za odr`uvawe na potrebnata temperatura vo objektite vo prvite denovi po vseluvaweto na piliwata, se koristi topol vozduh, dobien so sogoruvawe na lesno dizel maslo (sistem za direktno sogoruvawe na naftata vo tn. termogeni).

Potro{enite koli~ini na gorivo se minimalni (okolu 20t/god).

Objektite na farmite, so elektri~na struja se snabduvaat od distributivnata mre`a, preku dvete trafostanici, locirani vo krugot na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (trafostanicite se vo sospstvenost na Operatorot).

Godi{nata potro{uva~ka na elektri~na struja za potrebite na farmite, vo prosek iznesuva okolu 1.800 Mwh.

Snabduvaweto so voda za piewe i vodewe na tehnolo{kiot proces na farmite se vr{i od sopstven bunar, lociran vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki (Poglavje II, Prilog II.1.7. Situacija na sistemot za vodosnabduvawe i Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

Kapacitetot na bunarot e 6l/sek i vo potpolnost gi zadovoluva potrebite od voda na farmite, kako i za zadovoluvawe na potrebite na naselenieto od bliskata naselba.

[to se odnesuva do koli~inite na voda za poewe na `ivinata, dnevnata koli~ina na voda iznesuva od 220 do 440ml/koko{ka, vo letniot period, odnosno 250 do 365ml/koko{ka, vo letniot period, odnosno od 150 do 200ml/pile (jarka), vo zimskiot period, a vo letniot period se dvi`i do 300ml/pile (jarka).

Presmetano (koli~inite na voda ne se registriraat), samo za poewe na `ivinata, godi{no se tro{at okolu 14.000m3 voda.

Ako na ovaa koli~ina se dodade i vodata koja se tro{i za perewe i ~istewe na objektite, vo koli~ina od okolu 4.000m3, }e dobieme iznos za vkupna potro{uva~ka na voda za potrebite na farmite od okolu 18.000m3/godi{no.

Vodata od bunarot se crpi so pomo{ na potopna pumpa (Tip K-20, snaga 15kW) i transportira do rezervoarot za voda (kapacitet na rezervoarot e 120,0m3),  koj se nao|a na oddale~enost od 1.579m i na okolu 130m nadmorska visina, a od tamu so potrebniot pritisok (okolu 5,0atm) se ispora~uva do potro{uva~ite.