| OPERATIVEN PLAN | PRILOG XI.1.1. |
| --- | --- |

Aktivnost br. 1 (Betonirawe na zemjani kanali i izrabotka na bazeni za privremeno sobirawe na otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na `ivina)

| - Opis Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na `ivinata, vo ovoj moment se odveduva vo zemjani kanili, vo koi vodata se vpiva vo zemjata, poradi {to postoi odredena mo`nost od emisii vo po~vata. Ovie kanali vo isto vreme slu`at za prifa}awe i na atmosferskata voda, inaku vo pogolem period od godinata, kanalite se suvi i nemaat direkten izlez do priroden recipient (vo neposredna blizina na farmite se nao¦a rekata Vardar). Za namaluvawe na mo`nosta od nekakva emisija vo po~vata, za prifa}awe i odveduvawe na otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na `ivina, predvideno e betonirawe na postojnite zemjani kanali, kako i izgradba na rezervoari za privremeno sobirawe na otpadnata voda, i toa: - Betonirawe na postojnite 2 zemjani kanali, locirani vo krugot na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo dol`ina od okolu 150m i izgradba na 2 betonski rezervoari za privremeno sobirawe na otpadnata voda i - Betonirawe na postojniot zemjan kanal, lociran nadvor od krugot na Farmata za proizvodstvo na jarki, vo dol`ina od okolu 120m i izgradba na 1 betonski rezervoar za privremeno sobirawe na otpadnata voda. Planot e, otpadnata voda od rezervoarite da se crpi i transportira do zemjodelskite povr{ini, kade }e se koristi kako ¦ubrivo, zaedno so cvrstoto ¦ubrivo, koe se odlaga na deponijata za ¦ubrivo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata So aktivnosti se planira da se otpo~ne vo tekot na 2007 godina, so betonirawe na eden zemjan kanal na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki i izgradba na eden rezervoar za privremeno sobirawe na otpadnata voda. Betoniraweto na vtoriot zemjan kanal, lociran na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so rezervoarot za privremeno sobirawe na otpadnata voda, se planira vo tekot na 2008 godina. Vo tekot na 2009 godina se planira da se izvr{i betonirawe i na postojniot zemjan kanal, lociran kaj Farmata za proizvodstvo na jarki, so betonskiot rezervoar za privremeno sobirawe na otpadnata voda. |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta Zavr{uvaweto na planiranite aktivnosti e predvideno do krajot na 2009 godina |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata: 19.500,00 EUR |  |  |  |