II OPIS NA INSTALACIJATA , NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKNO POVRZANI AKTIVNOSTI

S O D R @ I N A

II.1	O b e m.........................................................................................	2

II.2	Opis na instalacijata "JAKA - 80"  Skopje......................3

II.2.1       Kratka istorija na AD ,,JAKA - 80 ,, Skopje..........................3

II.2.2   Opis na tehnolo{ki proces vo  ,,JAKA - 80,, - Skopje.............7

II.3	Proizvodstvo na farmacevski lekovi................................9

II.4. Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto .............20

II.5  Sistemi za bezbednost pri proizvodstvo na lekovi..............22

II.5.1  Za vraboteni.....................................................................................22

II.5.2   Vlezen vozduh vo prostoriite.....................................................23

II.5.3  Bezbedna podgotovka na lekovi....................................................23

II.5.4  Bezbedno ~istewe na ma{inite i gaznite povr{ini.............24

II.5.5  Bezbednost od po`ar.......................................................................24

II.5.6  Kompjutersko sledewe na funkcii..............................................24

II.6.    Gotovi proizvodi vo "JAKA - 80" Skopje..............................25

II.7.    Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto...........27

Prilog II

II.1	Obem

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, ,,JAKA - 80 ,,  Skopje podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.

Informaciite vo baraweto za dobivawe na Integrirana ekolo{ka dozvola so usoglasuvawe so Operativen plan se izgotveni soglasno barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izdadeno vo Slu`ben vesnik 4/2006.

II.2       OPIS NA INSTALACIJATA ,, JAKA - 80 ,, SKOPJE

II.2.1       Kratka istorija na AD ,,JAKA - 80 ,, Skopje:

Vo 1998 godina ICN Pharmaceutical od Amerika i AD "OHIS" Skopje vleguvaat vo zaedni~ka investicija za proizvodstvo na lekovi pod imeto ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje.

Fabrikata e izgradena i opremata e montirana vo 1998 godina. Fabrika ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje za proizvodstvo na lekovi po~nuva so proizvodstvo na lekovi od  1998 godina. Objektot za farmacija e tvrda gradba izgraden od armirana betonska konstrukcija, zidan so giter cigla i e prizemna zgrada.

Pod ova ime raboti do 19.04.2005 godina koga so zakonski sprovedena transformacija e preimenuvana vo ICN farm - Skopje, i do denes go nosi ova ime. Vo 2007 godina ,,JAKA - 80,,  od  Radovi{ ja  zema fabrikata ICN farm - Skopje, pod zakup i instalacijata na ICN farm - Skopje se vodi kako pogon na "JAKA - 80" - Skopje. Vo svoeto proizvodstvo  mo`e da proizveduva lekovi vo vid na tableti, kapsuli, sirupi i masti.

Pogonot na "JAKA - 80" - Skopje za proizvodstvo na lekovi  se nao|a isto~no od  gradot Skopje, glavniot grad na Republika Makedonija. Pogonot e smesten  vo ramkite na OHIS Skopje, i se nao|a 200 metri isto~no  od glavnata kapija na OHIS Skopje.  AD "OHIS" Skopje  se nao|a na ul. Industriska  bb , vo blizina na lokalniot pat koj gi povrzuva Skopje i Dra~evo, blisku do naselbata Pintija.

Instalacijata "JAKA - 80" - Skopje go ima slednoto opkru`uvawe:

- od ju`nata strana e centralnata laboratorija na OHIS Skopje

- od isto~nata strana e pogonot  ,,Fil kom,,   na OHIS Skopje

- od severnata strana e pogon na TA^

- od zapadnata strana e industriskata kapija na OHIS Skopje

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonite.

So vakva postavenost spre~en e pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata

,, JAKA - 80 ,, - Skopje.

Instalacijata ,, JAKA - 80 ,,  Skopje gi ima slednite postoe~ki objekti :

|  | O b j e k t | m² |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvoden del | 1.350 |
|  | Magacin za surovini | 200 |
|  | Magacin za gotov proizvod | 175 |
|  | Magacin za pakoven materijal | 175 |
|  | Aneks | 275 |
|  | Kancelarii so restorant | 200 |
|  | Tehni~ki servisi | 110 |

Vkupna povr{ina na koja se nao|a instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  e  2.485  m².  Instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  raboti vo dve smeni, a po potreba i samo vo edna smena.

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so voda potrebna za nesmetana rabota i funkcionirawe na instalacijata  ,, JAKA - 80 ,, - Skopje se vr{i  od vodovodnata mre`a na AD ,,OHIS,, Skopje, od JKP Vodovod Skopje. Za potrebite na odvivawe na tehnolo{kite procesi porano se koriste{e DK (dekarbonizirana)  voda od AD ,,OHIS,, Skopje, no ve}e ne se koristi ovaa voda za procesite za dobivawe na lekovi.

Vodosnabduvawe so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces, proizvodstvo na lekovi vo ,, JAKA - 80 ,, - Skopje se vr{i  od ma{ina  ,,AQVA Purifikata,, . Vodata od vodovodna mre`a se nosi vo ovoj ured za dobivawe na ~ista voda so metod na reversna osmoza. Vakvata ~ista voda se skladira vo rezervoar od 4 m³, od kade po potreba se nosi so poseben cevkovod do procesnite ma{ini.  Vo zavisnost od tipot na proizvodstvo  na lekovi, prose~na mese~na potro{uva~ka na ,,AQVA Purifikata,, e 10 m³ voda.

Vodata od vodovodnata mre`a vo ,, JAKA - 80 ,, - Skopje se koristi za miewe na instalacijata, za piewe, za odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~na mese~na potro{uva~ka na voda vo instalacijata ,,JAKA - 80,, Skopje e

90 m³,  za koja se pla}a pau{al za koristena voda na AD ,,OHIS,, Skopje.

Energetsko snabduvawe

,,JAKA - 80,, - Skopje so elektri~na energija se napojuva od transformatorska stanica  TC - 7   6/0,4 kV  na  AD ,,OHIS,,  Skopje, i ovde se vr{i ot~ituvawe na merni ~asovnici za potro{ena elektri~na energija. Elektri~nata energija preku transformator se doveduva na dve razvodni glavni tabli od kade {to se raznesuva elektri~nata energija preku elektroinstalacijata do  potro{uva~ite.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

Prose~na mese~na potro{uva~ka na elektri~na energija za 2006 godina vo ,, JAKA - 80 ,, - Skopje iznesuva 25.000 KW/h .

Snabduvawe so  goriva

Vo ramkite na instalacijata ,,JAKA 80,, Skopje ne se koristi kotel so koj bi se obezbedila parea za procesite vo pogonot i ne se koristat goriva.

Za izvr{uvawe na procesite vo ,,JAKA 80,, Skopje potrebna e parea koja se obezbeduva od AD ,,OHIS,, Skopje.

Prose~na  potro{uva~ka na parea e  500 kgr parea na ~as. Vo 2006 godina prose~na mese~na potro{uva~ka na parea e 100 toni.

Tehni~ki opis za koristewe na parea  p=4 bara

Za normalna rabota, fabrikata za Farmacevtski proizvodi koristi suva zasitena parea p=4 bara. Cevkovodot za dovod na parea e priklu~en na magistralniot cevkovod za dovod na parea za pogonot konverzija. Mestoto na priklu~uvawe e na cevkovodniot most, pred pogonot Konverzija, kako {to e nazna~eno vo grafi~kata dokumentacija. Na vertikalniot del na delnicata, pred vlez vo podrumot, vo predprostorot na Boja~nica, postaven e ventil MO125 NP16 (25).

Bidej}i pogonot ETP za greewe koriste{e vrela voda 110/700C, smesten vo podrumot na pogonot Konverzija, so dimenzija NO125, istiot cevkovod }e bide premesten i vo novata sostojba }e se koristi za dovod na parea za fabrikata za farmacevski proizvodi.

Ovoj cevkovod po postoe~ki cevni mostovi se vodi do podstanicata na novata fabrika. Delot od trasata {to se vodi nad administrativnata zgrada na novata fabrika, se vodi konzolno i so oslonci na samata zgrada.

Za povrat na kondenzat slu`i cevkovod so dimenzija NO65. Pogolem del od ovoj vod e izveden (porane{en povrat od ETP od sistemot 110/700C). Nova delnica se vodi od podstanicata na novata fabrika, do po~etokot na cevniot most.

Prespojuvaweto vo podstanicata na konverzija se sostoi vo toa {to, namesto ovoj cevkovod NO65 da zavr{uva vo sobirnikot od sistemot 110/700C, }e zavr{uva vo kondenzniot rezervoar, od kade {to, kako {to e ve}e izvedeno, so pumpi se vra}a vo fabrika Energetika.

Cevovodite za dovod na parea i povrat na kondenzat se izolirani so staklena volna prekriena so Al-lim. Debelinata na izolacijata e izbrana spored postoe~kite propisi i normi.

Komprimiran vozduh

Za potrebite na fabrikata za farmacevtski proizvodi, potrebno e da se obezbedi koli~ina od 500Nm3/h so p=7 bari komprimiran vozduh.

Za taa cel e izvr{eno priklu~uvawe na postojnata cevna mre`a na razvod na komrimiran vozduh od novoto kompresorsko oddelenie(vo kompleksot PVC). Tabli~no izbrana dimenzija za Q=500Nm3/h so p=5 bari komprimiran vozduh e NO 65 (76,1 x 3,2) Cevkovod se vodi po postojni cevni mostovi, a na cevkovodot e predvideno edno mesto za eventualno odvodenuvawe od  kondenzat.

II.2.2   Opis na tehnolo{ki proces vo  ,,JAKA - 80,, - Skopje

Tehnolo{kiot  proces vo ,,JAKA - 80,, - Skopje  e podelen na nekolku delovi koi se vzaemno zavisni vo odnos na kontinuitetot,  bezbednosta,  izdavaweto  na proizvodite i se odviva vo:

- Proizvodstven prostor

- Elektroma{inski prostor

- Magacinski prostor

Proizvodstven prostor

Proizvodstveniot prostor podelen e na slednite proizvodni delovi:

- vlezno-izlezen del za magacini za surovini i gotovi proizvodi

- del za razmeruvawe i prosejuvawe koj e po~eten ist del za site tri tipa na proizvodstvo

- del za proizvodstvo na tableti koi se pakuvaat vo blisteri ili strip ambala`a

- del za proizvodstvo na kapsuli koi se pakuvaat vo blister ambala`a

- del za proizvodstvo na sirupi koi se pakuvaat vo staklena ambala`a

- del za obezbeduvawe na ~ist ventiliran vozduh za vnes vo zoni koi treba da imaat mikrobiolo{ka ~istota,  i pro~isten vozduh od instalacijata za iznes od instalacijata.

Elektroma{inski del

  - (Pomo{en prostor)

1.  Ventilacija za vlez na vozduh

2.  Ventilacija za izlez na vozduh

Pomo{en prostor vo koj se smesteni vlezovite za rabotnici , so soodvetni  tampon zoni, ma{ka garderoba za civilna obleka, i garderoba za rabotna obleka, `enska garderoba za civilna obleka, i garderoba za rabotna obleka.

Vlez vo magacin i karantin za aktivni materii, prira~en magacin za gotov proizvod, prostorija za uzorkuvawe na aktivna materija, razmeruvawe i prosejuvawe, distribucija na surovini za proizvodstvo, i  ma{inski del.

Magacinski prostor

Soglasno barawata vo farmaceutskata industrija vo ,,JAKA - 80,, - Skopje  se koristat slednite magacinski prostorii:

- magacinski prostor za surovini

- magacinski prostor za ambala`a (PVC , ALU-Folija, stakleni {i{iwa i metalni ili plasti~ni zatvara~i, etiketi, upatstva, hartiena i kartonska ambala`a

- magacinski prostor za gotov proizvod

Asortiman na proizvodi

Vo svoeto proizvodstvo mo`e da proizveduva tableti, kapsuli i sirupi i masti.

Surovini i ambala`a

Za proizvodstvo na  lekovi vo ,,JAKA - 80,, - Skopje  se koristat  surovini i  ambala`a za lekovi, za slednite tipovi na pakuvawe na lekovi  vo vid na:

- tableti,

- kapsuli,

- sirupi

- masti.

Lekovi vo oblik na tableti

-  Blister pakuvawe

Spakuvani se vo forma na blister (tvrdo pakuvawe) od PVC, PVC/PVCD - folija i Aluminiumska folija. Kaj proizvoditelot na alu-folija ve}e e otpe~ateno imeto na lekot i  dozata, taka da na samata blister ma{ina  pri samiot proces na proizvodstvo se pe~ati:

data na proizvodstvo, serija  kako i  rok na va`nost na lekot.

-  Strip pakuvawe

Spakuvani se vo forma na strip (tvrdo pakuvawe) Aluminiumska folija  od dvete strani. Kaj proizvoditelot na alu-folija ve}e se otpe~ateni od dvete strani na folijata imeto na lekot i  dozata, taka da na samata strip  ma{ina  pri samiot proces na proizvodstvo se pe~ati:

data na proizvodstvo, serija  kako i rok na va`nost na lekot.

Lekovi vo oblik na kapsuli

-  Blister pakuvawe

Spakuvani se vo forma na blister (tvrdo pakuvawe) od PVC, PVC/PVCD - folija i ALU-folija. Se otpe~atuva na samata aluminiumska folija imeto na lekot, dozata, data na proizvodstvo kako i rok na va`nost na lekot.

Op{t opis na dozirna forma - kapsuli se tvrdi `elatinozni kapsuli so

lekovita materija i ingradienti.

Lekovi vo oblik na sirupi

Sirup  e te~na doza`na forma vo koja aktivnata supstanca i site drugi pomo{ni surovini i ingradienti  se rastvoreni vo odredena te~nost rastvoruva~.

II.3	Proizvodstvo na lekovi i Metodi na procesi

II.3.1.  Priem na surovina, prosejuvawe i razmeruvawe

Celiot proces e podelen na pove}e tehnolo{ki postapki koi treba da ovozmo`at to~no i bezbedno proizvodstvo na lekovite vo ramkite na proizvodnite linii .

Surovina se nosi od dobavuva~ite so vozilo do magacin za vlezni surovini.

Od ovoj vlezen magacin , surovinata se nosi vo prostorija  t.n.  ,,karantin,, se zema del od surovinata, i se nosi na kontrola (analiza) vo ovlastena institucija (RZZZ. RM - kontrola na lekovi).

Ovlastenata institucija posle analizata na surovinite konstatira deka analizata soodvetstvuva so sertifikatot na dobavuva~ot i izdava sertifikat za ispravnosta na surovinata.

Duri otkako }e se obezbedat ovie dokumenti,  mo`e da  pominat surovinite vo magacin za surovini  kade se vodi ovaa surovina so oznaka ,,ODGOVARA,, .

Posle dobivawe na nalog za proizvodstvo, se sprema slednata tehnolo{ka postapka po koja }e se pravi baraniot lek. Se dava trebuvawe za potrebnite koli~ini za proizvodstvo na baraniot lek vo magacin, a se izdavaat od magacin samo od onie surovini  so oznaka  ,, ODGOVARA,, .

Sekako ovde ima pove}e nivoa na kontrola, koja se obezbeduva so potreba od pove}e potpisi na pove}e odgovorni lica.

Ovde se vodi smetka za nivoto na kapicitet na ma{inite kako bi se dostignalo pogolemo nivo na iskoristuvawe na ma{inite pri odreden ciklus na rabota.

Vo zavisnost od rabotniot nalog, se pravi proizvoden protokol i trebuvawe , i site tri se predavaat na eden od rakovoditelite na tabletno, kapsulno, sirupno ili mastno oddelenie. Ovie rakovoditeli  vr{at kontrola na potrebnite koli~ini na proizveden lek so normativot za potrebnoto koli~estvo na surovini i ambala`a, sprema veli~inata na ma{inata.

Pritoa se vr{i prilagoduvawe na koli~inata na proizveden lek da odgovara so koli~inite na povle~eni surovini zaradi pogolema ekonomi~nost na proizvodstvoto. Posle site ovie kontroli se pristapuva kon dostavuvawe na trebuvawe vo magacinot.  Izdavawe na potrebnite koli~ini od magacioner se vr{i vo posebna prostorija ,,TAMPON,,  , vo koja se ostavaat baranite koli~ini naredeni na soodvetni paleti.  Magacionerot izleguva od prostorijata a so toa dava dozvola da vleze drugo lice (rabotovoditel) od drugata strana na prostorijata za prevzemawe na baranite surovini.

II 3.2   Prosejuvawe i razmeruvawe

Surovinite se nosat vo posebna prostorija za razmeruvawe i prosejuvawe. Posle povtorna proverka na dokumentite koi surovini se doneseni, koli~inite,  datumite (rok na va`ewe), se pristapuva kon postapka za razmeruvawe i prosejuvawe na soodvetnite surovini. Pritoa rakovoditelot  parafira za opisot na supstancite i koli~inite koi gi primal od magacionerot. Rabotovoditelot po utvrduvawe na sostojbata i stavawe svoj potpis  go zadol`uva odgovorniot za prosejuvawe i razmeruvawe, koj zema samo onaa koli~ina od surovinata kolku {to treba za proizvodstvo na lekot koj e na nalogot za proizvodstvo. Onaa koli~ina koja ostanuva posle razmeruvaweto se vra}a so istite dokumenti no so promeneti koli~ini t.e. za onolku pomalku  kolku {to se razmereni za proizvodstvo na lekot. Postapkata za vra}awe na surovinata e ista kako i pri podignuvawe na surovinata, preku prostorijata ,,TAMPON,,.  Ne mo`e da vleze magacioner vo prostorijata za da gi podigne, se dodeka ne izleze rakovoditelot koj gi vra}a surovinite.

Razmeruvawe

Razmeruvaweto se vr{i na digitalni vagi, so razli~ni merni podra~ja, za da imame poto~no razmeruvawe na materijalot.

Sekoja godina se vr{i kontrola na vagite (ba`darewe) od soodvetna institucija (koja ima ovlastuvawe) da vr{i kontrola na vagite i nivno sertificirawe.

Prosejuvawe

So prosejuvawe se vr{i pominuvawe na ve}e razmerena koli~ina niz odredeno sito (edno ili pove}e po potreba) vo zavisnost proizvoden protokol. (Navedeno e koe sito mora da go pomine).

Otkako se zavr{eni postapkite za razmeruvawe i prosejuvawe, vaka spremenata surovina se odlo`uva vo soodvetna ambala`a (sad). Sadot ne smee hemiski i fizi~ki da reagira so surovinata, koja sme ja odlo`ile vo sadot. So toa rabotata na liceto za razmeruvawe i prosejuvawe e zavr{ena.

Rabotovoditelot za tableti, kapsuli, sirupi ili mastno oddelenie gi prevzema soodvetno izmerenite koli~ini i gi nosi vo posebna prostorija kade povtorno se vr{i merewe.

Posle ovaa proverka, rabotovoditelot so potpis gi potvrduva koli~inite i od ovoj moment mo`e da se pristapi kon slednite ~ekori za soodvetno proizvodstvo vo tableti, kapsuli, sirupi ili mastno oddelenie.

II.3.3    Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na tableti

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na tableti zapo~nuva so seewe na surovinite, i merewe na surovinite. Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodniot protokol se  pristapuva kon izrabotka na masa za tabletirawe t.e. soodvetniot lek.

II.3.4    Postapka za vla`no granulirawe

Odredeni  i izmereni koli~ini na surovini se me{aat vo me{alka i ovde se dodava ve}e pripremen rastvor i vo zavisnost:

- od vremeto na me{awe,

- od brzinata na me{awe,

propi{ani vo soodvetniot protokol se dobiva t.n. ,,masa,,  (vla`na masa). Ovaa ,,masa,,  se de{ar`ira vo soodvetni sadovi i se nosi prvo na ma{ina za granulirawe, od kade ve}e soodvetno dobieniot vla`en granulat se stava vo ,,su{ara,, . Su{eweto na vla`niot granulat se vr{i so topol zagrean vozduh.  Vo zavisnost od proizvodniot protokol,  dadeni se neophodnite uslovi pri koi se vr{i operacijata su{ewe (T, vlez - izlez na topol vozduh i drugi parametri). Vla`niot granulat se su{i, se do dobivawe na suva masa - granulat so odredena vla`nost, i pritoa se vr{i kontrola na vla`nost. Posle dobivaweto na propi{ana vrednost na vlagata od proizvodniot protokol se pristapuva kon sledniot ~ekor na tehnolo{kata postapka.

II.3.5  Postapka za vla`no granulirawe (drug na~in)

Ovde se dobivaat gotovi spremeni komponenti od dobavuva~ot , i razlikata od prethodnata postapka e vo toa {to komponentite se ve}e gotovi (isu{eni)i se pristapuva kon sledniot ~ekor na tehnolo{kata postapka.

II.3.6 Blendirawe

Ovde se vr{i ,,blendirawe,, me{awe na soodvetno isu{eniot granulat so odredeni ingradienti (kliza~i) i drugi ingradienti vo zavisnost od proizvodniot protokol, sekako i koi koli~ini. Zna~i na suviot granulat dodavame odredeni ingradienti  i potoa odi na me{awe (blendirawe) so postapka na rotaciono bure, na posebna ma{ina. Bureto se stava da rotira okolu svojata oska (Aksijalno i Tangencijalno) vo site pravci za da se ovozmo`i najdobro me{awe na surovinite i posle zavr{uvaweto na ovaa postapka se dobiva  masa za tabletirawe .

Slednata faza na tehnolo{kata postapka e tabletirawe na masa za tabletirawe na ma{ina t.n.  ,,tabletirka,,  .

Tabletirka e ma{ina za dobivawe na cvrsta doza`na forma (dozirawe) -tableta-  , bidej}i vo farmacija doza`na forma ozna~uva forma na lekot koja mo`e da bide:

-   tableta

-   kapsula

-   surup

-   ili drugo;

i kade to~no ima odredena doza na aktivna supstancija. Sekako spored doza`nata forma se definira i koli~inata na aktivnata supstancija.

Pri proizvodstvoto na tableti mora da se zapazat i odredeni fizi~ko - hemiski parametri koi se propi{ani vo soodvetniot protokol:

- visina,

- dijametar,

- cvrstina,

- te`ina,

- i drugi parametri .

Fizi~ko - hemiskite parametri se merat na razli~ni aparati t.e. instrumenti soodvetni za odredenata veli~ina.

Prilog: Protokol po specifikacija na parametric:

-       Forma,                                    -        vizuelno

-        Boja,                                       -        vizuelno

-        Prose~na masa,                    -        aparat

-        Visina,                                  -        aparat

-        Cvrstina,                              -        aparat

-        Tro{livost,                         -        aparat

-         Raspadlivost                       -        aparat

Posle postignuvawe na propi{anite parametri od proizvodniot protokol za odredena tableta se pristapuva kon tabletirawe na odredena koli~ina od prethodno prigotvenata masa za tabletirawe. Od ovaa koli~ina na prvo prigotveni tableti se davaat primeroci vo kontrolna laboratorija (ovlastena od ministerstvo za zdravstvo) za fizi~ki hemiski parametri (kvalitativna i kvantitativna analiza) i za mikrobiolo{ka analiza (one~istuvawe na preparatot).

Otkako }e se izvr{i prva analiza i }e se dobijat rezultatati  ,, odgovara,, od kontrolnata laboratorija za propi{anite parametri se pristapuva kon dotabletirawe na vkupnata koli~ina koja bila spremena spored proizvodniot protokol. Po zavr{uvaweto na tabletiraweto na celata koli~ina, povtorno se ispra}aat tableti-primeroci na analiza vo ovlastenata kontrolna laboratorija.  Za ova vreme tabletite smesteni na soodvetni uslovi na ~uvawe, ~ekaat na rezultatite od vtorata kontrola od laboratorijata.  Posle dobivaweto na sertifikat od laboratorijata za ispravnosta na prigotvenite tableti, se pristapuva kon sledniot ~ekor na tehnolo{kata postapka, a toa e ,,Blister,, ili ,,Strip,,   ma{insko pakuvawe. Ovie procesi se izveduvaat na avtomatski ma{ini  ,,Blister,, ili ,,Strip,,  koi se razlikuvaat vo slednive raboti.

- ,,Blister,,  e ma{ina koja gi smestuva tabletite vo ,,blister,, pakuvawe. Samoto pakuvawe e sostaveno od PVC-folija na koja se formiraat "gnezda" i ALU- folija koja {to gi zatvara samite ,, gnezda,, . Na samata ALU- folija stoi  ime na lekot, doza, serija, uslovi na ~uvawe, data na proizvodstvo kako i rok na va`nost na lekot. PVC -folijata i ALU - folijata se gotovi dobieni folii so soodvetna dimenzija i debelina ( vo delot na ambala`a).

- "Strip"   e ma{ina koja koristi dve ALU- folii od dvete strani , dodeka tabletata e smestena pome|u niv. Na dvete ALU- folii stoi ime na lekot, doza, serija, uslovi na ~uvawe, data na proizvodstvo kako i rok na va`nost na lekot. ALU - foliite se gotovi dobieni folii so soodvetna dimenzija i debelina ( vo delot na ambala`a).

Po zavr{uvaweto na procesot ,,blister,, ili ,,strip,,  , (mo`e samo edniot proces), se dava ,,blister,, ili ,,strip,, pakuvanite tableti na analiza vo kontrolna laboratorija (ovlastena od ministerstvo za zdravstvo).  Posle izvr{enata treta kontrola i dobieniot sertifikat za ispravnost vo odnos na fizi~ko-hemiski i mikrobiolo{ki parametri, se pristapuva kon pakuvawe na ,,blister,, ili ,,strip,,  vo soodvetno pakuvawe (dostapno za proda`ba). Procesot na proizvodstvo do blister - strip ovde zavr{uva, i ottuka sleduva procesot na pakuvawe.

II.3.7        Etiketirawe

Vo procesot na pakuvawe imame samo ambala`irawe na spremenite lekovi.

Pakuvaweto e proces vo koj soodvetniot ,,blister,, - ,,strip,, se stava vo soodvetna ambala`a, slo`iva kutija - karton , i vo koja se dodava upatstvo so osnovni podatoci za lekot, za na~in na koristewe itn (seto ona {to e predvideno spored zakonot za lekovi).

II.3.8       Kartonsko pakuvawe

Pove}e takvi slo`ivi kutii so upatstva i ambala`irani tableti se stavaat vo pogolemi kartonski kutii - transportni kutii. Posle soodvetnoto odbele`uvawe i zatvarawe na transportnata kutija, gotoviot proizvod se predava vo magacin za gotovi lekovi pridru`en so soodvetna dokumentacija i e spremen za proda`ba. Od magacinot za gotovi lekovi se transportira do soodvetniot kupuva~, veledrogerija ili apteka.

II.3.9       Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na kapsuli

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na kapsuli zapo~nuva so seewe na surovinata, i merewe na surovinite.  Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodniot protokol se  pristapuva kon izrabotka na masa za soodvetniot lek.

Vo procesot na proizvodstvo na kapsuli -  ,,kapsulirawe,, : izdavaweto na surovini, proizvoden protokol, trebuvawe, razmeruvawe, i prosejuvawe, e isto kako i kaj proces na proizvodstvo na tableti ,,tabletirawe,,  vo delot na razmeruvawe i prosejuvawe.

Zatoa ovde odime so ~ekorot izrabotka na kapsuli posle tehnolo{kata postapka 3.4.1.1  i  3.4.1.2  .

II.3.10      Blendirawe

Odredenite i izmereni koli~ini od proizvodniot protokol za proizvodstvo na kapsuli, se me{aat vo ma{ina  ,,BLENDER,,  ,  so rotaciono bure. Ovde nema navla`nuvawe kako kaj proizvodstvo na tableti 3.4.2. 1  Postapka za vla`no granulirawe.

Otkako }e zavr{i procesot na blendirawe (me{awe) prigotvenata masa za kapsulirawe se nosi na ma{ina za kapsulirawe - ,, kapsulirka,, . Ovde e potrebna dodatna ambala`a kapsuli vo koi  se stava gotovata izme{anata masa za kapsulirawe.

Od ovaa masa za kapsulirawe se zema supstanca i se nosi na analiza vo  kontrolna laboratorija, i otkako se dobivaat rezultati ,, odgovara ,,   za propi{anite parametri se pristapuva kon dokapsulirawe na vkupnata masa za kapsulirawe.

Po zavr{uvaweto na kapsulirawe na celata koli~ina, povtorno se ispra}aat kapsuli-primeroci na analiza vo ovlastenata kontrolna laboratorija.  Za ova vreme kapsulite smesteni na soodvetni uslovi na ~uvawe, ~ekaat na rezultatite od vtorata kontrola od laboratorijata.  Posle dobivaweto na sertifikat od laboratorijata za ispravnosta na prigotvenite tableti, se pristapuva kon sledniot ~ekor na tehnolo{kata postapka, a toa e ,,Blister,,  ma{insko pakuvawe. Ovoj proces se izveduva na avtomatska ma{ina  ,,Blister,, .

- ,,Blister,,  e ma{ina koja gi smestuva tabletite vo ,,blister,, pakuvawe. Samoto pakuvawe e sostaveno od PVC-folija na koja se formiraat ,, gnezda,, , i ALU- folija koja {to gi zatvara samite ,, gnezda,, . Na samata ALU- folija stoi imeto na lekot, dozata, serija, uslovi na ~uvawe, data na proizvodstvo kako i rok na va`nost na lekot. PVC -folijata i ALU - folijata se gotovi dobieni folii so soodvetna dimenzija i debelina ( vo delot na ambala`a).

Po zavr{uvaweto na procesot ,,blister,,  , se davaat ,,blister,,  pakuvanite kapsuli na analiza vo kontrolna laboratorija (ovlastena od ministerstvo za zdravstvo).  Posle izvr{enata treta kontrola i dobieniot sertifikat za ispravnost vo odnos na fizi~ko-hemiski i mikrobiolo{ki parametri, se pristapuva kon pakuvawe na ,,blister,, vo soodvetno pakuvawe (dostapno za proda`ba). Procesot na proizvodstvo do blister - strip ovde zavr{uva , i ottuka sleduva procesot na pakuvawe.

II. 3.11 Etiketirawe

Vo procesot na pakuvawe imame samo ambala`irawe na spremenite lekovi.

Pakuvaweto e proces vo koj soodvetniot ,,blister,, so kapsuli se stava vo soodvetna ambala`a, slo`iva kutija- karton , i vo koja se dodava upatstvo so osnovni podatoci za lekot, za na~in na koristewe itn (seto ona {to e predvideno spored zakonot za lekovi).

II .3.12	Kartonsko pakuvawe

Pove}e takvi slo`ivi kutii so upatstva i ambala`irani kapsuli se stavaat vo pogolemi kartonski kutii - transportni kutii. Posle soodvetnoto odbele`uvawe i zatvarawe na transportnata kutija, gotoviot proizvod se predava vo magacin za gotovi lekovi pridru`en so soodvetna dokumentacija i e spremen za proda`ba. Od magacinot za gotovi lekovi se transportira do soodvetniot kupuva~,  veledrogerija ili apteka.

II. 3.13        Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na sirupi

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na sirupi e te~na doza`na forma vo koja pogolemata koli~ina na surovina e odredena te~nost - rastvoruva~. Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodnoto upatstvo (protokol,receptura) se  pristapuva kon izrabotka  sirupi.

Vo procesot na proizvodstvo na sirupi -  :

izdavaweto na surovini, proizvodno upatstvo (protokol,receptura), trebuvawe, e isto kako i kaj proces na proizvodstvo na tableti  i kapsuli.

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na sirupi zapo~nuva so merewe na surovinite.

II. 3.14   Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na suvi smesi

Ako imame cvrsta supstanca, postapkata e ista kako i kaj proces na proiozvodstvo na tableti i kapsuli.

II .3.15   Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na te~ni sirupi

Ako imame te~na supstanca - rastvoruva~, se isklu~uva fazata prosejuvawe i direktno se dodava rastvoruva~ot vo ma{ina za spremawe na sirupi. Vo zavisnost od  proizvodnoto upatstvo (protokol,receptura) se pristapuva kon zagrevawe ili ladewe na samiot rastvoruva~, vo sad ,,Duplikator,, koj gi ima ovie mo`nosti. Zagrevaweto se vr{i indirektno preku duplata obvivka na sadot so parea, dodeka ladeweto se vr{i so voda (destilirana).

Posle dodavaweto i rastvaraweto na potrebnite supstancii, i neophodnoto me{awe na soodvetna temperatura spored soodvetniot protokol se pristapuva kon sledniot ~ekor na tehnolo{kata postapka.  Se zema proba od podgotveniot sirup i se nosi na analiza vo soodvetna ovlastena laboratorija kade se odreduva pH i gustina -.  Za razlika od  postapkata kaj tableti i kapsuli kade se odreduvaat drugi parametri, ovde se odreduvaat samo pH i gustina -.  Po dobivaweto na rezultati od ispituvaweto vo laboratorija ,,odgovara,, , se prefrluva sirupot vo drug sad t.n.  ,,skladi{ten,,  sad  koj e povrzan so ma{inata za polnewe na sirupite.

II .3.16        Pakuvawe vo staklena ambala`a

- Etiketirawe

Sirupot koj e smesten vo  ,,skladi{ten,,  sad, povrzan e so ma{ina za polnewe na sirup koja pak mora da poseduva i zatvarawe na {i{iwata.

Ma{inata za polnewe na sirupi ima dve funkcii:

- Polnewe na sirupite

- Zatvarawe na {i{iwata so metalni ili plasti~ni kapa~iwa

Ovde e potrebna soodvetna ambala`a - {i{iwa i kapa~iwa.

Otkako se napolneti odredena koli~ina {i{iwa so prigotveniot i koli~inski izmeren sirup i ma{inski zatvoreni so kapa~iwa, se nosat primeroci vo ovlastena kontrolna laboratorija, kade se ispituvaat fizi~ko-hemiski osobini i mikrobiolo{ki.  Posle dobivaweto na sertifikat ,,Odgovara,,  od laboratorijata se zavr{uva so celata prigotvena koli~ina.

Na samata linija vo prodol`enie {i{iwata odat na etiketirawe na ma{ina ,, etiketirka ,, , koja ima zada~a da zalepi etiketa na {i{eto. Na samata etiketa se zapi{ani site podatoci za lekot, imeto na lekot, dozata, serija, uslovi na ~uvawe, data na proizvodstvo kako i rok na va`nost na lekot. Po zavr{uvawe na procesot na etiketirawe, se pristapuva kon proces na pakuvawe vo slo`ivi kutii, i vo koi mora da ima i upatstvo za koristewe na sirupot.

II .3.17        Kartonsko pakuvawe

Pove}e takvi slo`ivi kutii so upatstva i ambala`irani sirupi vo staklena ambala`a se stavaat vo pogolemi kartonski kutii - transportni kutii. Posle soodvetnoto odbele`uvawe i zatvarawe na transportnata kutija, gotoviot proizvod se predava vo magacin za gotovi lekovi pridru`en so soodvetna dokumentacija i e spremen za proda`ba. Od magacinot za gotovi lekovi se transportira do soodvetniot kupuva~,  veledrogerija ili apteka.

Vo ramkite na instalacijata JAKA 80 Skopje ima laboratorija kade se odreduvaat fizi~ki parametri so slednata oprema:

- Erweka, aparat za disolucija i dezintegracija;

- Sartorius MA40m mera~ na vlaga;

- Erweka TA-20, Aparat za ispituvawe na friabilnost;

- Erweka TBH30 Aparat za ispituvawe na cvrstina na tableti;

- Erweka aparat za nasipna i nabivna gustina.

Primarna ambala`a e kontaktna ambala`a, taa ima direkten kontakt so proizvodot, i mo`e da bide PVC-PE folija, ALU-ALU folija, ALU-PVC folija, staklena ambala`a.

Alveola - kombinirana plasti~na ambala`a od PVC – PE vo koja ima soodvetni gnezda vo forma na torpedo kade {to se smestuvaat odredeni proizvodi (supozitorii). Na ednata strana e otpe~ateno imeto na proizvodot i dozata (pakuvaweto), a na drugata strana imeto na proizvoditelot.

Fiola - plasti~en cilinder so plasti~no kapa~e vo koj se smesteni odredeni lekovi vo vid na tableti ili kapsuli. Na fiolata se lepi etiketa so ime na proizvoditel, ime na proizvod, doza, serija, uslovi na ~uvawe. Na dnoto na fiolata, krajot na fiolata se vitka tri pati i se vtisnuva serija i datum na proizvodstvo, i rok na va`nost na lekot.

Dra`ei - se tableti koi treba da se za{titat od vlijanie na okolinata.

Blister - e kombinacija od PVC i ALU  folija pome|u koi e smestena tabletata ili kapsulata. Sprema veli~inata na lekot koj }e se proizveduva, se odreduva veli~inata na PVC folijata koja se stava na ma{inata za ,,blistirawe,, . Na ovaa ma{ina se formira veli~inata na t.n. ,,gnezda,, vo koi }e vlezat tabletite ili kapsulite. Na druga ma{ina se polnat ovie ,,gnezda,,  so tableti ili kapsuli, i se zatvaraat so ALU - folija. ALU - folijata doa|a so ve}e otpe~ateno ime na proizvodot, imeto na proizvoditelot, dozata i so zatvaraweto na blisterot se vtisnuva serijata, datata na proizvodstvo i rokot na va`nost na lekot.

Na slikata e prestavena {ematski Postapkata na proizvodstvo vo "Jaka 80" Skopje.

II.4. Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto

Vo instalacijata JAKA 80 Skopje ima sistem za namaluvawe na zagaduvaweto vo procesot na proizvodstvo na lekovi. Se vr{i filtrirawe na vozduhot koj se vnesuva vnatre vo prostoriite i sekako pak se filtrira vozduhot koj izleguva od prostoriite. Na ovoj na~in se namaluva mo`noto one~istuvawe (zagaduvawe) na vozduhot, koe bi vlijaelo na kvalitetot na proizvodot, koj{to proizvod mora da bide ~ist i ispraven vo odnos na hemisko-fizi~ka i  mikrobiolo{ka ispravnost.

Sistemot na ventilacija e izveden sprema oddelenija, t.e. sprema zonite koi {to treba da bidat obezbedeni so soodvetna ~istota na ambientniot vozduh vo soodvetnata prostorija.  Vo t.n.  ,,Bela zona,, se pove}e pozicii kade {to se vr{i filtracija na vozduhot koj vleguva vo prostoriite kade {to se spremaa lekovite.

- Razmeruvawe  - na vlez ima fin filter so kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8,

-  na izlez ima grub filter preku koj {to pominuva vozduhot, so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4 , i kako isfiltriran odi vo atmosferata.

2. Granulacija - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

3. Tabletno  - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

4. Kapsulno - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

5.  Sirupno - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

6. Mastno  -  isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

7. Pakovno za cvrsti formi - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

8. Pakovno za te~ni formi  - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

9.  Pakovno za mastni formi - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

Pro~isteniot vozduh od prostoriite ne odi direktno vo atmosferata tuku kako pro~isteni odat vo prostoriite od ma{inskiot del koj e smesten vo potkrovjeto. Vozduhot oladen ili zagrean vo zavisnost od vremenskite priliki (leto - zima), se vnesuva vo ovie prostorii zaradi odr`uvawe na ambientnata temperatura, a potoa se isfrlaat vo atmosferata (ima 12 ventilatori).

Filtrite posle upotreba se iznesuvaat od instalacijata vo kontejner a od tamu Javnoto komunalno pretprijatie ,,Komunalec,, gi iznesuva na gradskata deponija.

TEHNI^KI OPIS ZA PRIFA]AWE I ODVOD  NA OTPADNI VODI

Kako otpadni vodi od fabrikata se javuvaat dva vida na vodi i toa: fekalni otpadni vodi od sanitarnite ~vorovi i tehnolo{ki otpadni vodi od procesniot del na fabrikata. Prifa}aweto i odvodot na istite e re{en soglasno tehnolo{kite barawa i arhitektonskite osnovi so raspored na tehnolo{kite i sanitarnite potro{uva~i. Prifa}aweto na otpadnite vodi od sanitarnite ~vorovi (vo ma{kata i `enskata garderoba i od onoj ~vor do prostorija V13) kade e predvideno da se montiraat mijalnici, tu{ kabini i WC {oqi kanalizacijata e izvedena so plasti~ni cevki od tvrd PVC za ku}na kanalizacija. Ovaa kanalizacija e izvedena sprema va`e~ki normative za izvedba na vakov vid instalacija. Padot na horizontalnite odvodi e izvedena so naklon od 2%, a na kraevite od sekoja linija se izvedeni ventilacioni vertikali.

So ovie ventilacioni vertikali se re{ava efikasno ventilacija na kanalizacijata i otstranuvawe na neprijatnite mirizbi. Za odr`uvawe i eventualno ~istewe na kanalizacijata na visina od 0,5 m nad podot predvideno e da se vgradat revizioni par~iwa. Otpadnite vodi od ovaa kanalizacija se prifa}aat nadvor od objektot vo edna reviziona {ahta od kade se sproveduvaat vo {ahta od postoe~kata uli~na fekalna kanalizacija.

Re{enieto za prifa}aweto i odvodot na otpadnite vodi od procesniot del na fabrikata, razraboteno e prema tehnolo{kiot raspored na opremata i podatocite za potro{uva~ite na voda. So ovie podatoci definirani se mestata kade }e ima perewe na delovi od opremata, a isto taka definirani se i mestata kede e potrebno vgraduvawe na podni slivnici vo poodenite prostorii. Kanalizacionata instalacija soglasno so tehnolo{kite barawa, a i uslovite za rabotewe (mo`nost za ispu{tawe na topla voda), }e se izvedat so lieno-`elezni cevki so podol`en pad na horizontalnite razvodi od 2%.

Soglasno so proektnata zada~a barano e pri sekoe odvoeno mesto da se vgradat “S” sifoni so soodveten pre~nik. So ova se obezbeduva 100%-na rezerva od prodor na neprijatni mirizbi niz tie otvori vo rabotnite prostorii. Taka kaj site ednodelni i dvodelni sadoperi i pokraj toa {to na odvodot od kapacitet imaat  “S”  odvoden sifon  40 mm pod podot }e se vgradat “S” sifoni. Istoto va`i i za site podni slivnici (70 i  100 mm) koi konstruktivno se takvi da imaat vodeni ~epovi i kaj niv pod podot }e se vgradat “S” sifoni so soodvetni pre~nici.

Treba da se napomene deka soglasno va`e~kite GMP preporaki za izgradba na objekti za proizvodstvo na farmacevski proizvodi, site podni slivnici se vo inox izvedba, a namesto podna re{etka snabdeni se so ramni poklopci koi se dihtuvaat so teloto od slivnikot.  Na sekoj kraj od horizontalnite odvodi predvideno e da se izvedat vertikalni ventilacii koi prodiraat preku tehni~kiot kat i izleguvaat na {edovite (preku staklata). So ova e obezbedeno efikasna ventilacija na sekoj {tang od kanalizacijata. Ovie ventilacioni vertikali se izvedeni  so plasti~ni cevki od tvrd PVC.

Prifa}aweto na otpadnite vodi od tehnolo{kiot proces nadvor od objektot se vr{i vo reviziona {ahta, taka {to sekoj poodelen odvod od poodelnite oddelenija (sirupno, masti, pakuvawe, granulirawe i tabletirawe) imaat posebni {ahti. Na ovoj na~in se obezbeduva poefikasno odr`uvawe na kanalizacijata. Otpadnite vodi od ovie revizioni {ahti se priklu~eni na postoe~kata uli~na fekalna kanalizacija koja odi vo pre~istitelnata stanica na AD OHIS.

[to se odnesuva za nadvore{nata kanalizacija taa zapo~nuva od ju`niot del na objektot kade gi prifa}a otpadnite vodi od oddelenijata za granulirawe, miewe na sadovi i pribor, filmuvawe na tableti i ma{inskata podstanica. Potoa taa se protega do isto~nata strana kade gi prifa}a otpadnite vodi od sobata za miewe i se priklu~uva vo postoe~kata uli~na kanalizacija. Celata nadvore{na kanalizacija e izvedena so plasti~ni PVC cevki za uli~na kanalizacija so profil na cevkite od  100/ 200 mm i podolo`en pad od 1 %.

Treba da se napomene deka vo oddelenieto za polnewe na akumulatori  e izvedena kadica izrabotena od PVC plo~i koi se otporni na kiselini i odvodot od kadicata do nadvore{nata kanalizacija e izveden so plasti~ni cevki od tvrd PVC. Elektolitot od akumulatorite se sobira vo posebni buriwa i se frla vo postojnata fekalna kanalizacija (koja odi na tretman) otkako prethodno }e se razredi so golema koli~ina ~ista voda.  Za potrebite na administrativniot del }e se napravi dovod na sanitarna i odvod na fekalna kanalizacija (prilog osnova na hidro instalacii H-97-0678-02).

Odvodot od site sanitarni jazli e napraven vo postojnata fekalna kanalizacija vo fabrikata koja ponatamu odi vo pre~istitelnata stanica vo OHIS.

"AQVA  PURIFICATA"

Sistem za pro~istuvawe na voda  RO/EDI300  proizvedena od Wilhelm Werner GmbH preku princip na reverzibilna osmoza.

Ovde e neophodno da se dobie ~ista voda kako kraen produkt za potrebite na instalacijata  za bezbedno proizvodstvo na lekovi. Prvo se vr{i separacija na cvrsti ili pogrubi ~esti~ki, a potoa so filter so aktiven jaglen se vr{i dehlorirawe/apsorpcija na eventualni organski materii za da se za{titat membranite na reverzibilnata osmoza. Preku dozer pumpa se vr{i soedinuvawe na CO2 , so NaOH so {to se formira NaHCO3. Preku filter za ~esti~ki se se kolektiraat ~esti~ki pogolemi od 3 . So Elektronska dejonizacija  (EDI) se vre{i ponatamo{na desalinizacija, a potoa odi na postrojka za ultravioletovo zra~ewe zaradi za{tita od bakterisko zagaduvawe.

Pri normalno funkcionirawe na procesot vo pro~istitelniot sistem, se vr{i kontrola po avtomatski pat.  Vo slu~aj na bilo kakva nefunkcionalnost ili gre{ka, koja {to rezultira so preminuvawe na tvrdata voda,  kontrolorot za meka voda QISA 110 , vr{i celosno prekinuvawe na rabotata na omeknuva~ot. Jonizacionoto koli~estvo od ovoj materijal go deli filtratot na tri dela:

Produkt (rastvor)  :                                         300 l/h

Otpadna voda (koncentrat):                             30 l/h

Otpadna voda (izmivawe na elektroni)        12 l/h

Tehni~ki podatoci:

Vlez na voda:                      3-8 bari na 1500 l/h ; ¾ ´´

Nivo na protok na vodeniot proizvod od proces :  300 l/h

Nivo na protok na otpadna voda:  190 l/h  (reverzibilna osmoza i elektrodejonizacija).

Konzumirawe na energija: 400 V/50 Hz / 1,6 kW   (bez UV sistemot i distributivni

pumpi).

II.5  Sistemi za bezbednost pri proizvodstvo na lekovi

II.5.1  Za vraboteni

Prvo nivo na bezbednost vo JAKA - 80 Skopje e higiena na vrabotenite i nivno dvi`ewe vo prostoriite kade {to se proizveduvaat lekovi. Site vraboteni vo instalacijata za proizvodstvo na lekovi, vleguvaat vo garderoberi, kade {to vr{at higiena na race i lice so higienski sredstva, i potoa pristapuvaat kon presoblekuvawe vo rabotni odela (pantaloni, palto, klompi, za{titna kapa, za{titni maski a po potreba i za{titni rakavici), a smenovoditelite nosat mantili. Ovie za{titni sredstva se koristat po potreba vo zavisnost od mestoto i fazata na proizvodstvo.

Dvi`eweto na vrabotenite e to~no odredeno sprema rabotnoto mesto kade {to rabotaat. Ima pove}e zoni kade mo`at da se dvi`at vrabotenite do svoite rabotni mesta. Ima u{te eden del na premin od siva zona vo bela zona kade u{te edna{ se vr{i higiena na vrabotenite pak se presoblekuvaat  i potoa preminuvaat vo narednata zona koja e na povisoko bezbedno nivo na ~istota. Ovde se praktikuvaat uslovi za dobra proizvodna praksa.

Crna  zona

Vrabotenite vleguvaat vo oddeleni ma{ka i `enska garderoba i sanitarni jazli, kade se vr{i higiena so op{ti sredstva za higiena i se presoblekuvaat. Od ovde se podgotvuvaat da vlezat vo siva zona, i oblekuvaat Rabotno odelo, klompi, rakavici, kapi, maski.

Siva zona

Siva zona e onoj del od prostorot po koj se dvi`at vrabotenite do odredeni mesta. Sekoga{ koga nekoj od vrabotenite traba da pomine od siva zona vo bela zona mora da pomine preku prostorija ,,tampon,, .  Vo ovaa prostorija odnovo se vr{i  higiena na delovi od teloto (race , lice)  i pak se presoblekuva vo nova ~ista obleka za da mo`e da pomine vo narednata povisoka bezbedna zona. Ovie prostorii ,,Tampon,, zoni se obezbedeni so natpritisok za da ne dojde do vlez na ,,one~isten,,  vozduh vo prostorot.

Bela zona

Vo ovaa zona se smesteni site kabini i prostorii vo koi se vr{i razmeruvawe, prosejuvawe, tabletirawe, kapsulirawe, ambala`irawe. Vo ovie prostorii koi treba da bidat posebno ~isti, se dr`i potpritisok za da nema cirkulacija na vozduhot od ovie prostorii kon drugite prostorii.

II.5.2   Vlezen vozduh vo prostoriite

Vtoro novo na bezbednost e ventilacija  (klimatizacija) na vozduhot od rabotnite prostorii. Vo ramkite na instalacijata za lekovi ima klimatizacija koja e izvedene so posebni kanali postaveni vo tavanskata povr{ina na prostoriite. Vozduhot pred da se vnese vo prostoriite se filtrira od mehani~ki primesi so pove}e filtri i se vnesuva preku posebni kanali koi se vgradeni vo tavanskiot prostor. Iznesuvaweto na vozduhot od rabotnite prostorii se vr{i preku izlezni kanali postaveni pod tavanskata povr{ina, i ovoj vozduh se filtrira pred da se isfrli vo nadvore{nata sredina. Kontrolata na ventilacijata e izvedena so centralen procesor so kompjuterska kontrola.

Siva zona

Vo ovaa siva zona imame pro~istuvawe na vozduhot koj {to treba da obezbedi, pomalku od 100.000 ~esti~ki/m³  (pomali od 3 ).

Bela zona

Vo ovaa siva zona imame pro~istuvawe na vozduhot koj {to treba da obezbedi, pomalku od 10.000 ~esti~ki/m³  (pomali od 3 ).

Vo nekoi od prostoriite vo zavisnost od proizvodniot protokol  sprema uslovite koi treba da se obezbedat ima natpritisok  a vo nekoi prostorii ima potpritisok (mal vakuum) za iznesuvawe na vozduhot.

II.5.3  Bezbedna podgotovka na lekovi

Treto nivo na bezbednost e bezbedna podgotovka na lekovi vo kabini za razmeruvawe i prosejuvawe. Kabinite pokraj toa {to imaat  klimatizacija , imaat i poseben sistem za filtracija na vozduh. Dvi`eweto vnatre vo kabinite e odredeno vo posebni bezbedni zoni kade mo`e da se dvi`at vrabotenite vo prostorot na kabinite.

II.5.4  Bezbedno ~istewe na ma{inite i gaznite povr{ini

^etvrto nivo na bezbednost e soodvetno ~istewe na ma{inite i gaznite povr{ini vo  prostoriite na pogonot za lekovi.

Vnatre{nosta na ma{inite se ~isti so 75 % alkohol (etilalkohol). Ovoa sredstvo se koristi za otstranuvawe na slojot od nekoi preparati, od vnatre{nosta na ma{inite, potoa se mie so voda, i se ispu{ta  vodata vo kanalizacija.

Ma{inite odnadvor i delovi od ma{ini se mijat isto taka  so 75 % alkohol (etilalkohol).

II.5.5  Bezbednost od po`ar

Pettoto nivo na bezbednost se odnesuva na avtomatsko javuvawe vo slu~aj na po`ar.

Ima postaveno PP aparati vidi {ema.

II.5.6  Kompjutersko sledewe na funkcii

DDS   - vo posebna prostorija se sledat  na personalen kompjuter pove}e parametri potrebni za funkcionirawe na instalacijata : T (° C), Vlaga  (%),  P pritisok za sekoja prostorija, a osobeno za tampon prostoriite (preodni prostorii pome|u dve zoni), i  P (razlika na pritisoci) na site filtri vo klimatizacija. Sistemot vedna{ signalizira dokolku ima otstapuvawa vo odnos na gore spomenatite parametri, i vedna{ se reagira za da bidat vo ramki na potrebnite veli~ini za da ostanat  neophodnite uslovi  vo instalacijata.

Dokolku se poka`e na funkcionalnata {emata na postrojkata alarm za   P na  nekoj od filtrite, se povikuva odr`uva~ot vo klimatizacija, da ja proveri pozicijata koja poka`uva otstapuvawe na  P. Posle proverkata na t.n. diferencijalni manometri , dokolku ima razlika na  P,  se pristapuva kon zamena na soodvetniot  filter.

II.6. Gotovi proizvodi vo "JAKA - 80" Skopje

Spisok na gotovi proizvodi “JAKA 80”-Skopje

| Reden broj | Gotov proizvod | Vkupno proizvodena koli~ina, 2007 (Broj) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dra`ei | 32.260.290,00 |
| 2 | Gel | 21118,00 |
| 3 | Kapki za oralna primena | 12.573,00 |
| 4 | Kapsuli | 10.626.448,00 |
| 5 | Kombi doza B | 25.166.069,00 |
| 6 | Krema | 56.747,00 |
| 7 | Mast | 40.613,00 |
| 8 | Pra{oci, suspenzii | 150.385,00 |
| 9 | Rastvor za nadvore{na upotreba | 7.262,00 |
| 10 | Rastvor za oralna upotreba | 10.701,00 |
| 11 | Sirupi | 291.175,00 |
| 12 | Solucio | 139.391,00 |
| 13 | Sprej | 19.175,00 |
| 14 | Supozitorii | 1.080.611,00 |
| 15 | Tableti | 50.778.466,00 |
| 16 | Vaginaleti | 67.598.794,00 |

OPREMA  VO INSTALACIJA ZA PROIZVODSTVO NA LEKOVI

JAKA 80 - SKOPJE

| Reden broj | IME NA OPREMA | PROIZVODITEL | TYP | KAPACITET | EL. ENERGIJA | VODA | VOZDUH | PAREA | Bu~ava /vibracii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehni~ki vagi | Sartorius |  | 1-150 kgr |  |  |  |  |  |
| 2 | Tehni~ki vagi | Sartorius |  | 1-150 kgr |  |  |  |  |  |
| 3 | Desplau (terminal) | Easu 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vibrovest 24 |  |  | Vibraciono sito 600 mm, vklu~uvaj}i sita so golemina na otvori: 0.1, 1 mm, 2 mm, 4mm; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /ima vibracii |
| 5 | Eurovent CMG 150 |  |  | mikser so kapak, maksimalen kapacitet 50 kg |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 6 | Eurovent CPFD 120 |  |  | su{ara so suv topol vozduh 50 kg/bat |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 7 | Manes SE-300 |  |  | ma{ina za suva granulacija so pribli`no 200 kg kapacitet na ~as; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 8 | Novinox mikser |  |  | so 5-25 vrte`i/min |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 9 | Ronchi AR 18N/23 rotaciona tabletirka so 23 stanici so maksimalen dijametar od 20 mm, |  |  | maksimalen kapacitet 80 000 tbl na ~as; |  |  |  |  | Sredna bu~ava / Sredni vibracii |
| 10 | Hor Noack TN220 |  |  | ma{ina za pakuvawe na tableti vo strip so maksimum od 10 tableti vo strip (kapacitet 10 m/min); |  |  |  |  | Sredna bu~ava / Sredni vibracii |
| 11 | Euroetik E-100 |  |  | ma{ina za etiketirawe ( maksimum 20 m/min); |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 12 | Werner RO/EDI 300 |  |  | filtri za proizveduvawe na Aqua purificata, maksimalen kapacitet 300 L/h; |  |  |  |  | Sredna bu~ava / Sredni vibracii |
| 13 | Techninox PT 100 |  |  | Rezervoar za podgotovka na sirupi |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 14 | Techninox |  |  | Centrifugalna pumpa za viskoznost |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 15 | Techninox |  |  | filtri za sirupi |  |  |  |  |  |
| 16 | Elementi za povrzuvawe, ventili i cevki za povrzuvawe na pumpata, rezervoarot i filtrate za sirup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Techninox |  |  | rezervoar za skladirawe na sirup 250 L |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 18 | Cazzoli RWT ili 16 |  |  | Poluavtomatska ma{ina za miewe na flakoni; |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 19 | Ehter TK/L 4878 |  |  | Laboratoriska su{ara +5 do +300º C |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 20 | Pan technical Sabramek S16 |  |  | ma{ina za polnewe i zatvorawe na flakoni, avtomatska, so maksimalen kapacitet od 1 500 flakoni na ~as; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 21 | Techninox 50- |  |  | rezervoar za podgotovka i topewe na masna faza, kapacitet 50 L |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 22 | Kinematica M19500129A-(PTFE/PT80MG). |  |  | Rezervoar za podgotovka na masni produkti 50 L; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 23 | Unipac Jollu 50 Silver. |  |  | Poluavtomatska ma{ina za polnewe na tubi so {iroko grlo; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 24 | Novinox mikser |  |  | 5 do 25 |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 25 | Macofar MT -20 |  |  | ma{ina za polnnewe na kapsuli, maksimalen kapacitet 20 000 kapsuli na ~as; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 26 | Noack DPN740 |  |  | avtomatska ma{ina za blister pakuvawe (kapacitet 5 m/min); |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 27 | Sterilizator |  |  | za vla`na sterilizacija; |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 28 | GUK |  |  | Avtomatska ma{ina za vitkawe upatstva FA21/4 SVA/730 (18 000 pati na ~as; |  |  |  |  | Sredna bu~ava /niski vibracii |
| 29 | 16 klina-komori Carrier, |  |  | vgradeni posebno vo sekoja proizvodstven edinica i vo magacinite za surovini i ambala`a |  |  |  |  | Sredna bu~ava / Sredni vibracii |
| 30 | Qwang KDC 101 |  |  | Broja~ na tableti i kapsuli |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |
| 31 | Bopak Oprema za polnewe na suvi sirupi |  |  | Oprema za polnewe na suvi sirupi, so kapacitet 3-5 fl/min. |  |  |  |  | Mala bu~ava /niski vibracii |