X	EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

SODR@INA

X.1	Voved...............................................................................................2

X.1.1	Identifikacija na horizontalnite Najdobri dostapni 	tehniki.............................................................................................................3

X.1.2 Implementirawe na Najdobrite dostapni tehniki....................4

X.1.3	Op{ti Nadjobri dostapni tehniki...............................................4

X.2	Najdobri dostapni tehniki za otpadna voda.........................5

X.3	Najdobri dostapni tehniki za Oddel za otpaden gas.........28

NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI ZA OTPADNA VODA/ TRETMAN NA OTPADEN GAS/ UPRAVUVAWE NA HEMISKIOT SEKTOR

X.1	Voved

Za da se razbere sodr`inata na ova poglavje vnimanieto na ~itatelot treba da se naso~i kon slednive ~ekori:

●	identifikuvawe na klu~nite ekolo{ki temi za ovoj sektor

●	ispituvawe na tehnikite koi {to se najzna~ajni za da se objasnat vakvite klu~ni pra{awa;

●	identifikuvawe na najdobrite ekolo{ki preformans  nivoa vrz osnova na dostapnite  podatoci vo Evropskata Unija i po{iroko;

●	ispituvawe na uslovite pri koi {to se postgnuvaat ovie performans nivoa; kako tro{ocite, vkrstenite efekti za razli~ni mediumi, glavnite dvi`e~ki sili koi {to se vklu~eni vo implementiraweto na tehnikite;

●	selektirawe na Najdobrite dostapni tehniki (NDT) i emisiite asocirani za ovie tehniki i/ili  nivoata na konzumirawe, koi {to se odnesuvaat za ovoj sektor, vo generalna smisla se soglasno na ^len 2(11) i Aneks IV od Direktivata.

Ocenkite na ekspertite od Evropskata IPPC Bureau i relevantnata Tehni~ka rabotna grupa igraat glavna uloga pri definiraweto na sekoj od ovie ~ekori, na na~in na koj {to informaciite se ovde pretstaveni.

Se pretpostavuva deka op{tite Najdobri dostapni tehniki vo ova poglavje pretstavuvaat referentna to~ka spored koja se procenuvaat momentalnite performansi na postoe~kata instalacija ili pak spored koja se sudi za mo`nosta od nova instalacija. Na ovoj na~in tie pomagaat pri determiniraweto na soodvetni uslovi “~ie {to definirawe se bazira na Najdobrite dostapni tehniki” za instalacijata ili za definirawe na generalno vrzuva~kite uslovi navedeni vo ^len 9(8). Se predviduva deka novite instalacii mo`e da se dizajniraat na toj na~in taka {to bi se odvivale na generalno navedenite NDT nivoa ili pak duri i na podobri nivoa od ovie NDT nivoa pretstaveni vo ovoj del. Istotaka se smeta deka nivoata na postoe~kite instalacii mo`e da se dvi`at kon op{to definiranite nivoa na Najdobrite dostapni tehniki ili pak da se postigne u{te podobra nivna realizacija, podvrgnata na tehni~kata i na ekonomskata primenlivost tehnikite vo sekoj slu~aj.

Referentnite dokumenti na Najdobrite dostapni tehniki ne postavuvaat zakonsko obvrzuva~ki standardi, tuku se namenti da davaat informacii za naso~uvawe na samata industrija, na Zemjite ~lenki i na javnosta vo odnos na mo`nite dostapni nivoa na emisija i mo`nite dostapni nivoa na konzumirawe vo slu~aj da se koristat to~no odredeni tehniki. Soodvetnite grani~ni vrednosti za nivoata vo bilo koj specifi~en slu~aj se determiniraat taka {to se zemaat vo predvid realnite fakti na IPPC Direktivata i lokalnite uslovi.

X.1.1	Identifikacija na horizontalnite Najdobri dostapni tehniki

Horizontalniot pristap na ovie tehniki vo odnos na tretmanot na otpadnata voda i tretmanot na otpadni gasovi, kako i upravuvaweto na celosniot hemiski faktor se bazira vrz premisata deka opciite koi se odnesuvaat na za{tita od emisiite ili nivnata kontrola mo`e da se proceni nezavisno od poedine~niot proizvodstven proces(i), kako i deka na ovaa osnova Najdobrite dostapni tehniki mo`e da se identifikuvaat taka {to se opi{uvaat kako tehniki koi {to gi prifa}aat najefektivnite i najsoodvetnite merki za da se postigne visoko op{to nivo na celokupna ekolo{ka za{tita protiv pogore spomenatite emisii.

Najdobrata dostapna tehnika koja {to se koristi vo ovoj dokumet voedno gi vklu~uva:

●	metodologija za za{tita od ispusti na otpadna voda/ otpaden gas, identifikuvajki ja potrebata za podobruvawe na tehnikata za namaluvawe na emisiite, kako i nejzinoto sproveduvawe, i iznao|aweto na najdobra opcija za sobirawe i tretirawe na otpadnata voda/ otpadniot gas (upravuvawe so ispusti).

●	identifikuvawe na najdobrite i najsoodvetnite tretman tehnologii [vo smisla kako vo ^len 2(11)].

●	op{tite Najdobri dostapni tehniki za metodologijata na ekolo{ki upravuvawe

●	specifi~en del koj {to gi opi{uva op{tite Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe metodologiite na specifi~na otpadna voda/ otpadni gasovi i logikata so pomo{ na koja se donesuvaat re{enija za tretman tehnikite na otpadna voda i otpadni gasovi.

Hemiski sektor

Hemiskiot industriski sektor pokriva {irok spektar na pretprijatija: od edna strana se odnesuva na mali pretprijatija koi {to imaat eden proces a pove}e proizvodi so edna ili pove}e ispustni izvori na otpadna voda/ otpaden gas, i na druga strana muti-proizvotstveni me{ovite pretprijatija so mnogu pokompleksni potoci na otpadna voda/ otpaden gas. Iako mo`e da se ka`e deka vo praksa ne postojat dve hemiski instalacioni lokacii koi {to mo`at totalno da se sporedat edna so druga vo pogled na: opseg na proizvodstvo i me{ovitost, ekolo{ka situacija i kvantitet i kvalitet na nejzinite emisii, se postavuva pra{aweto, dali e vozmo`no da se opi{at Najdobrite dostapni tehniki za tretman na otpadna voda i otpaden gas za hemiskiot sektor kako celina.

X.1.2 Implementirawe na Najdobrite dostapni tehniki

Implementiraweto na Najdobrite dostapni tehniki vo novite fabriki obi~no ne pretstavuva problem. Vo pove}eto slu~ai mo`e da se ka`e deka od ekonomska gledna to~ka treba da se izvr{i planirawe na proizvodstveniot proces i nivnite ispusti na otpadna voda/ otpaden gas za da se minimiziraat emisiite i materijalnata potro{uva~ka. Kaj ve}e postoe~kite lokacii, vo sekoj slu~aj, implementiraweto na Najdobrite dostapni tehniki generalno ne pretstavuva ednostavna zada~a, zaradi postoeweto na samata infrastruktura i lokalnite uslovi (poglednete go Delot 3.2.2). Vo sekoj slu~aj, ovoj dokument ne pravi razlika pome|u Najdobrite dostapni tehniki za novite i Najdobrite dostapni tehniki za postoe~kite instalacii. Vakvata razlika ne bi gi pottiknala menaxerite na industriskite postrojki da razmisluvaat vo pravec na adaptirawe na Najdobrite dostapni tehniki i vakvoto  adptirawe ne bi se reflektiralo vrz posvetenosta na hemiskata industrija na kontinuirano podobruvawe na ekolo{kite uslovi.

Klu~nite idei za prioritetnite programi koi treba da se vovedat kaj ve}e postoe~kite instalacii bi mo`ele da se prika`at, naprimer preku:

●	razgleduvawe na momentalniot kvalitet na vleznite mediumi

●	pregled na stepenot na momentalno lokalno vlijanie

●	razgleduvawe na efektivnosta od prevzemenite merki koi se prevzemaat vo pravec na reducirawe na celokupnoto zagaduvawe i se vo zavisnost od tro{ocite i opasnostite.

X.1.3	Op{ti Nadjobri dostapni tehniki

Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so otpadna voda/ otpaden gas

Zada~ata na upravuvawe so otpadnata voda/ otpadniot gas treba da se zamisli taka {to taa treba da gi usoglasi situaciite kade {to se pojavuvaat ispusti na optpadna voda/ otpaden gas, koi se generirani vo edna industriska postrojka, na zakonskite barawa, na barawata za dobivawe na soodvetna dozvola, na dadeni lokalni ekolo{ki i higienski uslovi, kako i na kontinuirano podobruvawe na ekolo{kite uslovi, koi {to istotaka se implementirani i vo CEFIC Responsible Care programme (CEFIC programa za odgovorna za{tita). Vakviot upravuvawe so otpadnata voda/ otpadniot gas, gi detektira i gi nadopolnuva opciite za za{tita ili redukcija na emisionoto generirawe ili pak emisionoto vlijanie vrz `ivotnata sredina. Rezultatite dobieni od postapkite kade {to se razgleduva samoto upravuvawe so otpadnata voda/ otpadniot gas, kako i odlukite koi {to se donesuvaat vsu{nost pretstavuvaat identifikacija i implementacija na:

●	redukcijata na potencijalnite emisii vo proizvodstveniot proces

●	sretstva koi {to se upotrebuvaat za da se izbegne nepotrebnoto zagaduvawe na sprotivno nezagadenite ispusti

●	najsoodvetni sistemi za kolektirawe na otpad

●	najsoodvetni sistemi za kontrola na emisiite

●	najdobri monitoring sistemi za proveruvawe na soglasnosta so celite ili pak so zakonskite regulativi

Povtorno, kako {to se naveduva kaj generalnoto upravuvawe so `ivotnata sredina, Najdobrite dostapni tehniki za upravuvawe so ispustite na otpadna voda/ otpaden gas gi sledat istite principi za site vidovi na golemini na postrojki. Na onie mesta kade {to upravuvaweto so ispustite na otpadnata voda/ otpadniot gas se odnesuva na postrojki koi {to imaat edna ili pak mnogu mal broj na proizvodstveni linii i proto~ni izvori pretstavuva relativno lesna i ednostavna zada~a, vakviot tip na upravuvawe vsu{nost pretstavuva mnogu kompleksna zada~a kaj golemite kapaciteti koi {to imaat pove}e proizvotstveni linii.

X.2	Specifi~ni Najdobri dostapni tehniki za otpadna voda

Vo onie slu~ai kade {to e ve}e postavena osnovata na upravuvawe metodologijata, naredniot ~ekor kon integrirana kontrola i za{tita od zagaduvawe pretstavuva implementiraweto na tehni~kite merki.

Oddel za otpadna voda

Ovoj oddel e posveten na determiniraweto na Najdobrite dostapni tehniki za tretirawe na otpadnata voda kaj kapacitetite na hemiskata industrija, vklu~uvajki gi ovde i potrebnite za{titni i redukcioni tehniki kako nadopolnuvawe na kontrolnite tehniki (na kraj na ispustnata cevka).

Najdobrite dostapni tehniki za integriranite merki vo procesot

Integriranite merki vo proizvodstveniot proces pretstavuvaat sovr{en metod na za{tita ili redukcija na koli~inata na otpadna voda i/ili zagaduvaweto. Ovie merki vo sekoj slu~aj, se okarakteriziraat kako generalno proizvodstveni ili pak procesno specifi~ni, i pri nivnoto primenuvawe se javuva potreba od specijalna procenka, koja {to se definira vo sklop na vertikalniot BREF dokument za hemiskiot sektor i sli~nite na nego sektori. Kaj ovoj dokument, zaklu~ocite na NDT vo vrska so integriranite merki vo procesot zaradi prethodno navedenite pri~ini se odnesuvaat na generalnata potreba od implementirawe na ovie merki vo sklop na proizvodstvenata linija, i istotaka treba da se zemat vo predvid samo merkite za procesite kako: mieweto na proizvodite, ~istewe na opremata, generirawe na vakum i ladeweto koi {to obi~aeno se primenuvaat vo pove}eto proizvodstveni linii.

NDT pretstavuva soodvetna kombinacija od:

●	koristewe na end-of-pipe tehniki se preferira kaj integriranite procesi ili otpadnata voda ili pak pri koristeweto na merki koi {to imaat za cel da gi vratat povtorno zagaduva~kite materii i se koristi samo vo onie slu~ai kade {to postoi izbor

●	procenuvawe na postoe~kite proizvodstveni instalacii so cel da se definiraat modificikacionite opcii na procesno integriranite merki taka da nivnoto implementirawe treba da se vr{i samo vo slu~ai kade {to vakvata implementacija bi bila ekonomski isplatliva, ili pak vo najmala raka vo onie slu~ai kade {to vrz instalacijata se vr{at golemi izmeni

●	koristewe na procesnata voda na reciklira~ki na~in samo vo onie slu~ai kade {to e toa ekonomski isplatlivo i kade {to treba da se postigne soodveten kvalitet pri proizvodstvoto, pri {to se upotrebuva maksimalen broj na reciklira~ki ciklusi pred da se izvr{i ispustot na materiite.

●	optimizirawe na procesite za miewe na proizvodite so izbegnuvawe na onie procesi kade ima ednonaso~no pominuvawe na materijalot i se upotrebuva vo slu~ai kade vakvata optimizacija e ekonomski isplatliva so cel da se dobijat pokvalitetni proizvodi.

●	se izbegnuva koristewe na ladilni~ki sistemi so direkten kontakt vo onie slu~ai kade {to e toa vozmo`no.

●	upotreba na zatvoreno kolo za generirawe na vakum namesto pumpi za mlazno rasprskuvawe na voda ili parea vo onie slu~ai kade {to e toa vozmo`no, kako naprimer, vo onie slu~ai kade {to ne e zabraneta nivnata upotreba zaradi bezbednosni ili korodivni pri~ini.

●	procenka vo odnos na toa dali onie procesi za tetirawe na gasnite materii koi {to se baziraat na voda mo`e da se zamenat so drugi merki. Onie tretman tehniki koi koristat relativno visoki koli~ini na voda (kako mediumite prisutni vo procesite na triewe i ladewe) se od specijalno zna~ewe za regionite koi pak se karakteriziraat so kratkotrajno snabduvawe so voda. Kako primeri za koristewe na vakvite merki, koi imaat visoko zna~ewe vo onie regioni koi imaat nedostatok od voda, mo`e da se navedat:

- otstranuvaweto na cvrstite ~estici preku tehniki na su{ewe otkolku preku tehniki za mokro otstranuvawe

- reducirawe na SOX vo proto~nite gasovi preku sekundarni merki otkolku preku sistemi koi {to vklu~uvaat tehniki za mokro otstranuvawe so triewe

Najdobri dostapni tehniki za kolektirawe na otpadna voda

Izborot na adekvaten sistem za kolektirawe na otpadnata voda igra klu~na uloga pri efektivnoto reducirawe i/ili tretman na vakvata otpadna voda. Ovoj sistem go vnesuva ispustot na otpadna voda do soodvetniot tretman mehanizam za vakvata otpadna voda i go spre~uva me{aweto na zagadenata i nezagadenata otpadna voda.

Slika 1: Pati{ta za tretman na otpadna voda kaj postrojki od hemiskiot industriski sektor: Osnova za izveduvawe na NDT zaklu~oci

Najdobri dostapni tehniki za tretirawe na otpadna voda

Tretman procedurata za otpadna voda vo hemiskiot industriski sektor sledi ~etiri razli~ni strategii:

●	centralen finalen tretman kaj biolo{kite tretman procesi za otpadna voda vo samata instalacija

●	centralen finalen tretman za op{tinskite tretman procesi na otpadna voda

●	centralen finalen tretman za neorganska otpadna voda kaj hemisko - mehani~kiot tretman proces na otpadna voda

●	decentralizirani tretman(i)

Ovoj dokument ne dava bilo kakva prednost na bilo koj od ovie strategii. Site ~etiri strategii se smetaat kako Najdobri dostapni tehniki no samo vo onie slu~ai kade {to soovetno se primenuvaat na momentalnata situacija, vo sprotiven slu~aj niedna od ovie teniki ne pretstavuva Najdobra dostapna tehnika.

●	Op{t pregled

Najdobrite dostapni tehniki (NDT) se koristat za da:

- gi ozna~at ispustot na otpadna voda spored koli~estvoto na zagaduva~ki materii. Neorganskata otpadna voda koja {to nema zna~ajni organski komponenti i e izolirana od organskata otpadna voda i se ispu{ta vo instalaciite za specijalen tretman (poglednete gi specijalnite delovi odredeni za te{kite metali i neorganskite soli, koi {to se diskutiraat podocna vo ova poglavje). Organskata otpadna voda so zna~ajna koli~ina na neorganski i te{ko razgraduva~ki ili pak toksi~ni organski komponenti se naso~uva kon specijalni predtretmanski mehanizmi (poglednete go delot kade {to se razgleduvaat te{kite metali, neorganskite soli i nesoodvetnite zagaduva~i za biolo{ki tretman koi {to se naveduvaat podocna vo ova poglavje).

Tabela 1: Tehniki za tretman na do`dovnica

|  | Komori za tretirawe na siten pesok |  |  | Akumulaciono ezero/sedimentacionen rezervoar (poglednete vo Tabela 4.3) | Peso~en filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalna | Kru`na | Aerirana |  |  |
| Namena | - Edinstveno se vr{i otstranuvawe na pesokot i sitniot pesok - Za{tita na tretman procesite - Za{tita na opremata od abrazija |  |  | - Bistrewe i ~istewe na do`dovnicata i kolektirawe na hidrauli~koto koli~estvo na te{ko zagadenata do`dovnica za da se za{titi rekata kako recipient na otpadnata voda - Bistrewe na do`dovnicata pred nejzinoto ispu{tawe i reupotreba (sedimentacionen rezervoar) | Tretirawe na izlivite na do`dovnica od lesno zagadenite povr{ini, bilo vo slu~ai na nivno ispu{tawe ili pak nivna povtorna upotreba |
| Primena | - Se primenuvaat kako del od tretman procesite za prerabotka na otpadnata voda i se nameneti za do`dovnicata koja {to ve}e bila prerabotena preku procesite za tretirawe na otpadnata voda (do`dovnica vrz te{ko zagadeni povr{ini) - Za da se izvr{i separacija samo na pesokot i grubiot materijal se primenuva nivo na protok od 0,3 m/s |  |  | Otstranuvawe na suspendiranite ~estici od lesno zagadenite povr{ini | Otstranuvawe na suspendiranite ~estici |
| Granici na primena | Pogoden za visoko naizmeni~na proto~na brzina na otpadnata voda | Pomalku soodvetna za visoko naizmeni~nata proto~na brzina na otpadnata voda | Pogodna za onoj protok na otpadnata voda koj {to se karakterizira so naizmeni~en intenzitet | - Ne soodvetni vo odnos na do`dovnicata akumulirana vrz te{ko zagadenite povr{ini - Ne se soodvetni kaj onie regioni koi {to se karakteriziraat so dolgi periodi na su{a i/ili pak visoka temperatura, zaradi toa {to dolgiot vremenski period na otpor kako i visokite temperaturi predizvikuvaat emitirawe na mirizba | - Ne soodvetni vo odnos na do`dovnicata akumulirana vrz te{ko zagadenite povr{ini |
| Konzumenti | Potro{ena energija pri rabotewe na pumpite | Kompresiran vozduh Potro{ena energija pri rabotewe na pumpite i aparaturata za malzno ispu{tawe na vozduhot | Kompresiran vozduh Potro{ena energija pri rabotewe na pumpite i aparaturata za malzno ispu{tawe na vozduhot |  | - Energija koja {to e potrebna za rabota na pumpite - Povremeno zamenuvawe na filter mediumite |
| Vkrsteni medium efekti | - Emisii na bu~ava - Emisii na mirizba - Koli~ina pesok koja {to treba da se ispu{ti, isfrli |  |  | Ezero koe se koristi za dobivawe odnosno vadewe na zagaduva~kite materii od razli~nite vidovi na otpad: - Ispusti od polute~en otpad Vakviot proces zavisi od hidrauli~noto vreme na otpor, eventualnite emisii na mirizba | Ispu{tawe na ve}e izmieniot polute~en otpad |
| Barawa vo odnos na prostorot | - Relativno mali - Del od tretman procesot za otpadna voda |  |  | - Potreben e golem prostor | - Potreben e mal prostor |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~ki komponenti] |  |  |  | - Ezero za dobivawe na zagaduva~kite materii: Vkupno koli~estvo na suva materija 50 - 90 | Vkupno koli~estvo na suva materija 80 - 83 |
| Modificirawe | Lesno podlo`ni na modifikacioni proceduri, ako seu{te ne pretstavuvaat del od opremata |  |  | Mo`nost za modifikacija vo site onie slu~ai kade {to ima dovolno golem prostor | Lesno se modificiraat |

●	Slobodni masti/ Jaglehidrati

Najdobrite dostapni tehniki vsu{nost se:

- otstranuvawe na mastite/ jaglehidratite vo onie slu~ai koga tie se pojavuvaat kako golemi koli~estvo na polucvrsti otpadni materii i na onie mesta kade {to tie se nekompatibilni so drugite sistemi, so cel za maksimalno vra{awe na materiite, preku primenuvawe na soodvetna kombinacija od:

▪	separacija na maslo/voda preku ciklon, MF ili API, kade {to mo`e da se o~ekuva deka }e se pojavat ispusti od golemi koli~estva na polucvrsti otpadni materii ili pak slobodni masti ili jaglehidrati, vo sprotivno mo`e da se o~ekuva ispust na PPI i CPI kako alternativi.

▪	MF, granularna filtracija na sredinata ili pak gasna flotacija.

▪ 	biolo{ki tretman (poglednete go delot koj se odnesuva na biorazgraduva~kite supstancii), bilo vo centralniot tretman proces na otpadna voda, lokalniot (op{tinskiot) tretman proces na otpadna voda ili pak fabrikata za separativen tretman za vakov tip na specijalni otpadni vodi

Emisionite nivoa asocirani za Najdobrite dostapni tehniki za otstranuvawe na masti/jaglehidrati se dadeni vo Tabela 2.

Tabela 2:

| Parametri | Koncentracijaa1 [mg/l] |
| --- | --- |
| celokupna sodr`ina na jaglehidrati | 0.05 - 1.5 |
| Koeficient na biolo{ka potro{uva~ka na kislorod 5 | 2 - 20 |
| Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod | 30 - 125 |
| a mese~en prosek bPostoi razlika vo gledi{tata okolu analiti~kite metodi koi {to se koristat za procenuvawe na jaglehidratite koi {to ne mo`at da se re{at vo sklop na TWG 1 Prevzemeni od BREF {emata za mineralno maslo i gasni rafinerii, od Oktomvri 2001 |  |

●	Emulzii

Najdobrite dostapni tehniki vsu{nost se:

- otkrivawe na emulziite pri izvorot i povtorno vra}awe na razdelenite konstituenti. Dodavaweto na flokuliranite i/ili koaguliranite hemikalii koi {to se najpotrebni za da ja podr`at separacijata; tretiraweto na izvorite go ovozmo`uva povtornoto vra}awe i gi spre~uva sprotivnite efekti na nadolni kanalizaciski sistemi; ili

- otstranuvawe na emulziite pri izvorot vo onie slu~ai kade {to tie mo`e da imaat sprotivni efekti vo postrojkite kade ima nadolno ispu{tawe na otpadnite matrii. Vakviot tip na tehniki za soodvetno tretirawe na otpadnite materii, kako {to se procesite na vozdu{na oksidacija, isparuvawe, sogoruvawe (vo slu~aj kade {to toplotnata vrednost na emulziite ja dozvoluva avtotermalnata operacija) ili biolo{kata degradacija. ^esto ne e dozvoleno da se izvr{i ispu{tawe na emulziite vo javnite kanalizacioni sistemi.

●	Vkupno koli~estvo na suspendirani cvrst ~esti~ki

Merkite za otstranuvawe na vkupnoto koli~estvo na suspendirani cvrsti ~estici koi {to se koristat vo ovoj del ne gi vklu~uvaat tie koi {to se odnesuvaat na aktiviraniot polucvrst otpad ili pak na te{kite metalni komponenti, za koi {to se rasprava vo drugite delovi.

Najdobrite dostapni tehniki koi {to se odnesuvaat na ova koli~estvo na suspendiranite cvrsti ~esti~ki se:

- otstranuvawe na vkupnoto koli~estvo na suspendirani cvrsti ~estici vo slu~aj kade {to tie mo`at da predizvikaat o{tetuvawe ili otka`uvawe na postrojkite koi {to imaat nadolno ispu{tawe na otpadnite materii, kako {to e abrazijata i zatnuvaweto na pumpite i cevkite ili zatnuvaweto ili vklu~uvaweto na tretman postrojkite. Tretman postrojkite koi {to imaat nadolno te~enie, koi {to mo`e da se o{teteni, pretstavuvaat oddelnite delovi kako {to se filtrite, adsorpcionite koloni, membranskite filtri, oksidacionite cevki koi {to koristat ultravioletova radijacija ili centralni i op{tinski - tretman procesi na otpadni vodi. Podreduvaweto na tretman tehnikite se postavuva na sledniov na~in:

▪	Prv ~ekor: se upotrebuva sedimentacija/ gasna flotacija za da se izvr{i kolektirawe na glavniot del od sevkupnoto koli~estvo na suspendiranite cvrsti ~esti~ki i za da se za{titat posledovatenite filter sistemi od zatnuvawe ili pak od visoki frekfencii na izmivawe. Sedimentacijata ili vozdu{nata flotacija e obi~no dovolna za da se izvr{i za{tituvawe pumpite i cevkite od abrazija i zatnuvawe (taka {to so ovaa tehnika uspe{no se tretiraat dobienite emulzii i nerazgradenite cvrsti supstancii)

▪	Vtor ~ekor: kako opcija se upotrebuva procesot na mehani~ka filtracija, vo onoj slu~aj koga koli~estvoto na cvrstata sodr`ina ne e dovolno reducirano za da spre~i zapirawe na rabotata na posledovatelno povrzanite tretman postrojki, kako {to e membranskata filtracija, adsorpcijata, hemiskata oksidaciona reakcija koristejki UV radijacija

▪   Tret ~ekor: kako opcija se koristi mikro filtracija ili ultra filtracija, vo slu~aj da potocite na otpadna voda bidat so takov sostav koj {to }e bide osloboden od cvrsti ~estici za da se spre~i zatnuvaweto, kako naprimer, vo NF (nano filtracija) ili RO (reverzibilna osmoza) postrojkite, ili pak }e bide osloboden od drugi ~estici koi {to ne mo`at da se otstranat so drugi filtracioni tehniki

●	Te{ki metali

Pod poimot te{ki metali se definiraat hemiskite elementi koi {to ne mo`at da se razgradat, taka {to so postapkite koi {to ovozmo`uvaat povtorno dobivawe na ovie hemiski elementi, ili pak nivno povtorno upotrebuvawe pretstavuvaat edinstveni na~ini za da vakvite elementi se isfrlat vo `ivotnata sredina. Ako se upotrebi bilo koja druga opcija za nivno otstranuvawe, taa }e predizvika nivno transferirawe vo razli~ni mediumi: otpadna voda, otpaden vozduh i dotur na zemja. Otpadnite vodi koi {to vo sebe sodr`at pogolemo koli~estvo na te{ki metali se vsu{nost onie otpadni vodi koi {to poteknuvaat od proizvodstveniot proces i kade {to se vr{i  nivno producirawe ili pak nivno iskoristuvawe (kako naprimer, katalizatorite), ili pak od procesite na ~istewe na proizvodstvenata oprema.

Najdobri dostapni tehniki vo odnos na ovie komponenti se slednite:

- kolku {to e mo`no pogolemo odvojuvawe na otpadnata voda koja {to sodr`i komponenti na te{ki metali

- tretirawe na oddelenite potoci na otpadna voda pri samiot niven izvor pred tie da se pome{aat so drugi potoci

- preferirawe na tehniki koi {to go onevozmo`uvaat procesot so koj se vr{i povtorno dobivawe na te{kite metali. Tehnikite koi {to mo`e da se primenat za da se postignat ovie barawa se navedeni vo Tabela 4.4

- olesnuvawe na ponatamo{noto eliminirawe na te{kite metali koe pak se odviva vo finalniot del na tretman procesot na otpadna voda (kako {to e hemisko - mehani~kata faza, kaj neorganskoto proizvodstvo, biotretmanite za organskite proizvodstveni procesi) kako {to e proizvodstveniot ~ekor za polirawe, i vo onie slu~ai kade {to e toa potrebno se vr{i posledovatelno tretirawe na polute~niot otpad.

Tabela 3: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki za suspendiranite ~estici

|  | Sedimentacija | Vozdu{na flotacija | Filtracija | (MF) Mikrofiltracija/ (UF)ultrafiltracija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | - Bistrewe na akumuliranata do`dovnica od suspendiranite ~estici (suvi materii) - Bistrewe na procesnata voda odnosno nejzino ~istewe od suspendiranite cvrsti ~estici ili grupacii (grutki) | Se upotrebuva postapkata za bistrewe na procesnata voda vo onie slu~ai kade {to ne e soodvetno da se primeni sedimentacionata procedura | Finalna separaciona faza po procesot na sedimentacija ili pak vozdu{nata flotacija, za da se postignat niski emisioni nivoa vo odnos na ~esticite | Bistrewe koe {to rezultira so dobivawe na otpadna voda oslobodena od cvrsti ~estici. Ovaa procedura se upotrebuva vo pro~istitelnite postrojki koi se karakteriziraat so nadolno te~enie na tretman procesot (kako naprimer, reverzibilnata osmoza) |
| Primena | - Separacija na cvrstite ~estici od otpadnata voda - Vo princip, preku ovaa postapka mo`no e dobivawe na vkupnoto koli~estvo na cvrsti ~estici | - Separacija na onie cvrsti ~estici od otpadnata voda koi {to ne se talo`at, kako i separacija na masla/masti - Separiraniot materijal mo`e povtorno da se koristi vo proizvodstvoto | - Separacija na cvrstite ~estici od potocite na otpadna voda - Povtornoto dobivawe na materijalot zavisi od tipot na filterot | - Separacija na site cvrsti ~esti~ki, koloidnite ~estici, bakteriite, virusite. - Ovoj proces e mnogu pogoden za povtorno dobivawe na surovinskiot materijal |
| Granici na primena | - ^esticite treba da se karakteriziraat so sposobnost za talo`ewe - Ne se odredeni granicite za sodr`ina na celokupnoto koli~estvo na suva materija - Ne postojat stabilni emulzii | - Ne se upotrebuvaat detergenti koi {to formiraat pena - Ne se odredeni koncentracioni granici za vlezniot materijal, no ne i za koli~estvoto materijal koe {to e oslobodeno od maslo | - Za da mo`e da se izbegne finalnata disperzija i polute~niot ligav materijal - Golema koli~ina na vkupni cvrsti ~estici predizvikuva zapu{uvawe na sistemot | - Materijalot od koj {to se napraveni membranite ne e otporen na {tetnoto vlijanie na hemikaliite - Vleznoto totalno koli~estvo na cvrsti ~estici treba da bide mnogu nisko zaradi predizvikuvawe na negativni posledicite kako {to e zapu{uvaweto |
| Konzumenti | Hemikalii: 0.5- 100g/m3 Energija: 0.5 – 1.5 kW (rezervoar so dijametar 25 – 35m) | Kompresiran vozduh: 0.53 – 0.55 m3/m3 Detergent za flokulacija: 2.4 – 4.7kg/ ton vkupno koli~estvo na suva materija Energija: 20.6 kWh/ 1000m3 | - Filter dodatoci - Pad na pritisok - Energija | - Hemikalii so koi se vr{at degradacijata, ~isteweto i izmivaweto - Energijata koja {to se odnesuva na nivoto na protok i padot na pritisokot: Nivoto na protok: 2 – 20 kWh/m3 (MF) 1 -10 kWh/m3 (MF) Pad na pritisokot: 0.02 – 0.5 MPa (MF) 0.2 – 1 MPa (UF) |
| Vkrsteni medium efekti | - Otstranuvawe na polute~niot otpad - Emisii na bu~ava od pumpi i sistem za otstranuvawe na polute~en otpad/ ¦ubre - Emisii na bu~ava (naprimer, lesno isparlivi organski komponenti) vo onie slu~ai kade {to rezervoarite ne se zatvoreni | - Otstranuvawe na polute~niot otpaden materijal - Emisii na bu~ava od pumpite i aparatite za mlazno isfrlawe na vozduh - Postoi emitirawe na mirizbi (naprimer, od isparlivite organski komponenti) vo onie slu~ai kade {to rezervoarite ne se zatvoreni, i tie se pogolemi od onie kaj sedimentacionite procesi | - Otstranuvawe na polute~niot otpad po procesot na izmivawe - Zatvorenite filtri mo`e da se povrzat so redukcionite sistemi za otpaden gas | - Otstranuvawe na ostatocite - Emisija na bu~ava od pumpite |
| Barawa vo odnos na prostorot | Zavisat od samata aparatura (ramen rezervoar ili talo`nik na ~estici) | Pomali otkolku kaj sedimentacioniot proces |  | Podesuvawe na komorite Barawata vo odnos na prostorot se niski vo sporedba so drugite vidovi na tehniki |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti] | - Vkupno koli~estvo na cvrsta suva materija 60 – 90 - Cvrsti materii (~estici) koi {to se talo`at 90 - 95 | Vkupno koli~estvo na cvrsti ~estici: 85 – 98 HM sulfidi: 95 Povisoko tretirawe vo vrska so stabilnosta preku obezbeduvawe na vleznata fluktacija | Zavisat od mediumot na filterot i kiselinite za filtrirawe Vkupno koli~estvo na cvrsti materii 50 – 99.99 | Vkupnoto koli~estvo na cvrsti ~esti~ki ima vrednost koja e bliska do 100 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] | - Vkupno koli~estvo na cvrsti ~estici < 10 | Vkupno koli~estvo na cvrsti cestici: 10 – 20 Maslo: 2 - 10 | Vkupno koli~estvo na cvrsti materii < 10 Slobodni masti < 5 |  |
| Modificirawe | Zavisi od prostorot koj {to e dostapen | Mo`e da se sprovede | Mo`e da se sprovede | Mo`e da se sprovede |
| 1 Mo`e da se zaklu~i deka e malku ~uden faktot koj se odnesuva na toa deka procesot na mikrofiltracija, koj {to vsu{nost e proces so najmala vrednost na padot na pritisokot, konzumira pove}e energija otkolku procesot koj se karakterizira so najgolem pad na pritisokot. Pri~inata za vakviot soodnos pretstavuva pojavuvawe na koncentracionata polarizacija i valkaweto. Pri procesot na mikrofiltracija, i vo pomala mera kaj procesot na ultrafiltracija, ovoj fenomen pretstavuva pote`ok problem i toj rezultira vo drasti~no reducirawe na brzinata na protokot [cww/tm/161]. |  |  |  |  |

●	Neorganski soli i/ili kiselini (jonski ~estici)

Sodr`inata na jonskite soli i/ili kiselinite kaj otpadnata voda mo`e da vlijaat kako na biosferata na vodenite recepienti, kako naprimer malite reki kade {to tie se sudiraat so golemi koli~estva na soli, i pri raboteweto na kanalizacionite sistemi, naprimer, korozija na cevki, slavini i pumpi ili pak pri zastoj na rabota na biolo{kite tretman sistemi so nadolno te~enie. Kontrolnite merki, koi {to se koristat vo ovoj del od dokumentot i se odnesuvaat na neorganskite soli, ne gi vklu~uvaat onie merki koi se odnesuvaat na solite na te{kite metali i koi se navedeni vo prethodniot del, kako i na solite na amowakot koi pak se kontroliraat preku drugi na~ini.

Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na neorganskite soli/ kiselinite se slednite:

- soodvetno kontrolirawe na sodr`inata na neorganskite soli/ kiselini vo potocite na otpadna voda koi imaat negativno vlijanie na biosferata na vodeniot recipient, pri {to vo poekstremni slu~ai duri treba i da se spre~i samiot ispust na ovaa otpadna. Vo slu~aj da se javi potreba od soodveten tretman, treba da se navede deka tro{ocite za sproveduvawe na vakviot tretman se pravat na samiot izvor na otpadnata voda.

- kontrolirawe na sodr`inata na nesorganskite soli (koi {to vo najgolem del se hloridi ili sulfati) preku tretman proceduri na samiot niven izvor vo onie slu~ai kade {to tie se pretstavuvaat pri~ina za predizvikuvawe na odredena {teta, zastoj vo rabota kanalizacionite sistemi kaj instalaciite ili pak na naselenoto mesto.

- izbor na takava tretman tehnika koja {to }e ovozmo`i povtorno dobivawe i povtorna upotreba na tretiranite zagaduva~ki supstancii vo site slu~ai kade {to toa e prakti~no izvodlivo ili pak soodvetno za procesot, zemajki gi vo predvid vkrstenite efekti na razli~ni mediumi i vlijanieto na zagaduva~ite.

Soodvetnite tretman tehniki koi {to se navedeni vo Tabela 5, taka {to vistinskiot izbor na odredena tehnika vsu{nost zavisi od dadenata situacija.

Tabela 4: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na te{kite metali

|  | Pa¦awe/sedimentacija ili vozdu{na flotacija/ filtracija | Kristalizacija | Razmena na joni | (NF) Nanofiltracija/ (RO) Revrerzibilna osmoza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Transferirawe na razgradenite komponenti na te{kite metali do nerastvorlivi komponenti, i nivna separacija od potocite na otpadna voda | Rastewe na koli~estvoto na komponenti od te{kite metali vrz garnuliraniot semenski materijal vo fluidno korito | - Zamena na jonite na te{kite metali od te~nata faza so drugi joni koi doa¦aat od jonskata razmena vo smolata | Separacija na te{kite metalni joni preku membransko separirawe. Se vr{i separacija na najgolemiot del od preostanatite zagaduva~ki komponenti |
| Primena | - Otstranuvawe na te{kite metali od potocite na otpadnata voda, pri {to popovolno e da se izvr{i otstranuvawe na nivni povisoki koncentracii - Vo princip, vozmo`no e nivno povtorno iskoristuvawe vo proizvodstveniot proces | - Otstranuvawe na te{kite metali vo potocite na otpadnata voda preku producirawe na soodvetni uslovi koi {to go ovozmo`uvaat talo`eweto - Celta na vakvata primena na postapkata e da se ovozmo`i povtorno upotreba na ovie komponenti | - Kaj onie rastvori koi {to sodr`at joni na te{ki metali i imaat niska koncentracija pri vlezniot protok - Mo`no e da vakvata postapka da se primeni taka {to ovie supstancii povtorno }e se vklu~at vo proizvodstveniot proces | - Dostignuvawe na visok stepen na ~istota vo procesite na reciklirawe i povtorno upotrebuvawe na ovaa voda - Zgolemuvawe na koncentracijata na zagaduva~ite za da mo`at i ponatamu da se definiraat barawata koi {to se odnesuvaat na ponatamo{noto tretirawe na otpadnata voda - Mo`no e povtorno vklu~uvawe na pro~istenata otpadna voda vo proizvodstveniot proces. |
| Granici na primena | - Se izbegnuva koristewe na reagensi koi {to formiraat kompleksni soedinenija, - Od golemo zna~ewe e prilagoduvaweto na pH sredinata - Ne se primenuva vo onie slu~ai kade {to koncentracijata e poniska otkolku samata rastvorlivost na ~esticite koi {to se talo`at |  | - Treba da se izbegnuvaat jonite koi {to imaat golemo vlijanie - Temperaturnata granica treba da ima vrednost od okolu 600C - Korozivnite agensi ja o{tetuvaat smolata (ekstraktot od rastenijata) | - Onie te~nosti koi {to se karakteriziraat so koncentracii koi pak predizvikuvaat visok osmotski pritisok se mnogu te{ki za opreirawe. - Nizok toplinski i hemiski otpor. |
| Konzumenti | - Reagens za zabrzuvawe na procesot na talo`eweto - Flokulant/ koagulant - Poterbna energija za funkcionirawe na pupmite | - Hemikalii za kristalizacija - Energija | - Te~nost za regenerirawe - Zagadeni difundira~ki supstancii - Energija | - Hemikalii za ~istewe - Energija: 1 – 3 kWh/m3 (NF) 1 – 3 kWh/m3 (RO) - Pad na pritisok: 0.5 – 3 MPa (NF) 2– 100 MPa (RO) |
| Vkrsteni medium efekti | - Otstranuvawe na polute~niot otpad - Mo`ni e pojavuvawe na emisii na mirizba | - Predoziraweto na procesot so hemikalii za kristalizacija mo`e da rezultira so proizveduvawe na pogolemo koli~estvo na sol - Obi~no ne se vr{i ispu{tawe na otpad ili ne se generira polute~en otpad | - Preku efektot na regenerirawe, povtorno se dobivaat visokite koncentracii na te{kite metali vo rastvorite (taka {to se vr{i nivno povtorno vklu~uvawe vo proizvodstveniot proces ili pak nivno ispu{tawe) | - Te~nostite so visoka koncentracija imaat potreba od ponatamo{en tretman, kako naprimer, tretirawe preku principot na jonska razmena |
| Barawa vo odnos na prostorot |  | - Se sporeduva so procedurata koja {to predviduva razmena na joni i (NF) nanofiltracija/ (RO) reverzibilna osmoza | Barawata na ovoj proces vo vrska so prostorot mo`e da se sporedat so procesite na kristalizacija i Nanofiltracija(NF)/ Reverzibilna osmoza (RO) | - Se sporeduva so kristalizacionata procedurata i procesot na jonska razmena |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti] |  |  | 80 - 90 | neorganska Hg > 90 (NF) organska Hg > 90(NF) Cd komponenti> 90 (NF) Blisku do 100% so RO |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] | - Va`i za onie te{ki metali ~ii {to svojstva najmnogu zavisat od proizvodstveniot proces od koj {to i samite potknuvaat | Zn 1 Ni 1 | 0.1 - 10 |  |
| Modificirawe | Mo`e da se sprovede |  | Modificiraweto se sproveduva na relativno lesen na~in |  |
| 1odredena visina od 1m, so dijametar od 1m, na sadovite, elektronski cevki (klipovi) koi vr{at kontrolirawe na te~enieto vo cevkite, i rastitelna smola (ekstrakt) |  |  |  |  |

Tabela 5: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na neorganskite soli (ovde ne se vklu~uvaat te{kite metali)

|  | Isparuvawe | Razmena na joni | Reverzibilna osmoza | Biolo{ko sulfatno otstranuvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | So procesot na destilirawe na otpadnata voda, zagaduva~kiot koncentrat pa¦a na dnoto kako ostatok. | Se vr{i zamena na katjonite so H+ joni i anjonite so OH- joni, i spored toa se vr{i zamena na solite so vodata | Separacija na site zagaduva~i na vodata preku specifi~nata membranska propustlivost | Anaerobna reakcija na sulfatite vo odnos na sulfurot preku sulfidite |
| Primena | - Ovaa postapka se primenuva taka {to preku isparuvaweto neorganskite soli se kristaliziraat i se separiraat od rastvorot na otpadnata voda. - Se vr{i i koncentrirawe na drugite nerastvorlivi supstancii - Vo princip, vklu~ena e i mo`nosta za nivno povtorno vklu~uvawe vo proizvodstveniot proces. | - Ovaa postapka se koristi kaj rastvorite koi {to sodr`at soli i te{ki metali. - Preku ovaa postapka mo`e da se obezbedi povtorna upotreba na zagaduva~kite komponenti | - Postignuvawe na visok stepen na ~istota kaj recikliranata voda i onaa voda koja {to treba povtorno da se vklu~i vo proizvodstveniot proces - Porast na koncentracijata na zagaduva~ite za ponatamo{no tretirawe, ili pak zadovoluvawe na potrebnite barawa za povtorno upotrebuvawe na ovie zagaduva~ki komponenti - Preku ovaa postapka mo`e da se obezbedi povtorna upotreba na zagaduva~kite komponenti | - Otstranuvawe na sulfatite od otpadnata voda koja sodr`i visoko koli~estvo na ovie sulfati - Istotaka te{kite metali mo`e da gi otstrani vo forma na sulfidi - Povtorno vklu~uvawe na generiranite sulfidi vo proizvodstveniot proces |
| Granici na primena | - Se izbegnuva koristewe na supstancii koi formiraat pena | - Treba da se izbegnat onie joni koi {to imaat golema ja~ina. - Temperaturnata granica e okolu 600C - Korozivnite reagensi mo`e da ja o{tetat smolata. | - Onie supstancii koi {to imaat premnogu visoki koncentracii rezultiraat vo premnogu visok osmotski pritisok za operirawe - Nisko termalen i hemiski otpor | Mnogu spora reakcija, t.e. dolgo vreme na otpor Soodnosot pome¦u koeficientot na hemiskata potro{uva~ka na kislorod/ sulfatite treba da bide najmalku 1:1 |
| Konzumenti | - Vo onie procesi kade {to ima potreba od predtretman na surovinskite supstancii, se koristat hemikalii - Parea 5 – 16kg voda/ kg parea - Energija | - Te~nost za regenerirawe - Zagadeni difundira~ki supstancii - Energija za funkcionirawe na pumpite | - Hemikalii za ~istewe - Energija: 1-3 kWh/m3 - Pad na pritisokot: 2 – 100 MPa | - Hemikalii (reagensot za neutralizacija, supstancijata koja {to se karakterizira so koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod, flokulantot) - Energija |
| Vkrsteni medium efekti | - Za kondenzatite od ovoj proces mo`e da se javi potreba od ponatamo{no nivno tretirawe - Emisija na bu~ava | Ovaa postapka koja {to obezbeduva povtorna upotreba na zagaduva~kite komponenti go ovozmo`uva povtornoto dobivawe na visoko koncentiranite soli koi bile prethodno otstraneti (povtornoto dobivawe na ovie soli se vr{i preku tretiraweto na vodeniot otpad ili pak negovoto ispu{tawe) | Onie supstancii koi {to imaat pogolemi koncentracii imaat potreba od ponatamo{en tretman, kako naprimer jonskata razmena za da se ovozmo`i povtorno iskoristuvawe na supstanciite | Sulfur koj {to mo`e da se koristi za proizvodstvenite procesi (surfurna kiselina) |
| Barawa vo odnos na prostorot | Barawata na ovoj proces vo vrska so potrebniot prostor se prili~no mali. | Barawata na ovoj proces vo vrska so potrebniot prostor se prili~no mali. | Barawata na ovoj proces vo vrska so potrebniot prostor se prili~no mali. |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti] | Kompletno otstranuvawe na solite. | 80 - 99 | Blisku do 100% | Sulfati: 94 Cink: 99.8 Kadmium: >99 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] |  | 0.1 - 10 | Mnogu nisko emisiono nivo (so vrednost bliska do nulata) | Sulfati: 75 Cink: 0.05 – 0.15 Kadmium: < 0.01 |
| Modificirawe |  | Modificiraweto se sproveduva na relativno lesen na~in |  |  |
| 1odredena visina od 1m, so dijametar od 1m, na sadovite, elektronski cevki (klipovi) koi vr{at kontrolirawe na te~enieto vo cevkite, i rastitelna smola (ekstrakt) |  |  |  |  |

●	Zagaduva~i koi {to se nesoodvetni za biolo{ko tretirawe

Za razlika od zagaduva~ite koi {to se objasneti vo prethodniot del od dokumentot, vo ovoj del potocite na otpadna voda koi {to se

vlevaat vo pogolem voden recipient ne se soodvetni za biolo{ki tretman bidejki sodr`at:

- Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod ili pak komponenti koi te{ko reagiraat na biolo{koto razgraduvawe

- toksi~ni supstancii koi {to se sostaven del od biolo{kiot proces

Taka, treba da se spre~i ispiust na ovie otpadni vodi vo postrojkite za biolo{ki tretman. Ne e vozmo`no da se proceni koi zagaduva~i vsu{nost pretstavuvaat inhibitori na biolo{kiot proces kaj tretman tehnikite na otpadna voda, zaradi toa {to tie zavisat od samata adaptacija na mikroorganizmite vo odnos na zagaduva~ite vo ovaa postrojka. Vo slu~aj da otpadnata voda se ispu{ta vo centralniot biolo{ki tretman proces za otpadna voda vnatre vo instalacijata od hemiskiot industriski sektor ili pak vo tretman procesot za otpadna voda na naselenoto mesto. Uslovite vo predtretman procedurata koi gi tretiraat zagaduva~kite materii koi {to se nesoodvetni za biolo{ki tretman, se isti i vo dvata navedeni slu~ai.

Najdobri dostapni tehniki za tretirawe na zagaduva~kite materii koi {to se nesoodvetni za biolo{ki tretman se:

- treba da se izbegnuva vnesuvawe na komponenti od otpadnite vodi vo sistemite za biolo{ki tretman vo onie slu~ai kade {to tie bi mo`ele da predizvikaat nefunkcionalnost na vakvite sistemi

- pred ili po biolo{koto tretirawe na otpadnite vodi se primenuvaat soodvetni tehniki za tretman na onie potoci koi {to se vlevaat vo pogolem voden recipient i koi se karakteriziraat so zna~aen del od nivnata hemiska sodr`ina koj e biolo{ki ne razgradliv. Tie se navedeni vo Tabelata 6. Vistinskiot izbor na soodvetnite tretman tehniki zavisi od samata situacija, sostavot na potocite na otpadna voda, situacijata specifi~na za biolo{kiot tretman proces na otpadnata voda (vo slu~aj da ovoj proces se upotrebuva vo hemiskata instalacija) i adaptacijata na nejzinite mikroorganizmi i barawata na vleznata voda. Ovaa tehnika pretstavuva tipi~no odnosno specifi~no pra{awe za bilo koj slu~aj kade {to taa se primenuva.

Tabela 6: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki za zagaduva~kite materii vrz koi {to ne se primenuva biolo{ki tretman

|  | Hemiski reakcii |  |  | Vozdu{na oksidacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oksidacija | Redukcija | Hidroliza | Vla`na vozdu{na oksidacija | Super-kriti~na vodena oksidacija (SKVO) |
| Namena | Konvertirawe na zagaduva~kite preku koristewe na H2O2 so ultravioletovo zra~ewe ili preku `eleznite soli, O3, O3/UV zra~ewe, Cl2, ClO2, OCl- | Konvertirawe na zagaduva~ite so pomo{ na SO2, NaHSO3, FeSO4, NaHS | Reakcija na organskite i neorganskite zagaduva~i so voda, taka {to se razgraduvaat na pomali komponenti | Reagirawe so kislorodot vo vodena faza, visoka temperatura i visok pritisok, obi~no vo prisustvo na katalizator (poglednete go Delot 3.3.4.2.4) | Vla`na vozdu{na oksidacija vo super-kriti~niot voden region, t.e. vo uslovai kade pritisokot > 22.1MPa Temperatura > 3740C |
| Primena | -Za oksidacija na neorganskiot materijal. -Za oksidacija na organskiot materijal so cel da se za{titi biolo{kiot tretman proces na otpadnata voda odnosno so cel da ovie materii da se pretvorat vo ~esti~ki koi {to se podlo`ni na biolo{ko razgraduvawe. -Mo`e pretstavuva zamena za biolo{kiot tretman proces. | Redukcija na neorganskiot materijal | Razgraduvawe na supstanciite, koi biolo{ki ne mo`e da se razgradat, do pomali komponenti koi pak se podlo`ni na biolo{ka razgradba. Se primenuva na {irok koncentracionen opseg (1mg/l – 100g/l) | Oksidirawe na organskite komponenti. Za{tituvawe na biolo{kiot tretman proces na otpadnata voda od tvrdokorni materijali. Transferirawe na refrakcioniot koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod vo biorazgraduva~ite Mo`e da go zameni biolo{kiot tretman. | Celosno uni{tuvawe na zagaduva~kite komponenti koi se karakteriziraat so niska biolo{ka razgradlivost i/ili visoka toksi~nost. Ovoj proces mo`e da go zameni biolo{kiot tretman proces. |
| Granici na primena | Ultravioletovata radijacija ima potreba od rastvori koi {to se oslobodeni od cvrsti ~esti~ki. Pri vakviot tip na oksidacija treba da se vnimava da nema nikakvo prisustvo na takvi reagensi koi {to sodr`at Cl i organskite zagaduva~ki komponenti vrz koi {to treba da se izvr{i tretman | Ograni~en broj na slu~ai vo koi {to mo`e da se primeni ovaa procedura. Stroga kontrola na pH sredinata i ORP | Ne e soodvetna za onie zagaduva~ki komponenti koi {to se karakteriziraat so niska rastvorlivost vo voda | -Neprepora~livi za niski koncentracii na supstancii koi se karakteriziraat so koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod -Fluoridite < 10 mg/l -Treba da se zapazuvaat niski koli~estva na soli (korozija) |  |
| Konzumenti | -Oksidacionen reagens -Reagens koj {to mo`e da go razgradi vi{okot na materii -Energija | -Reagens za redukcija -Reagens za razgraduvawe na reagensot koj vr{i redukcija na vi{okot na materii - Energija | -Parea/topla voda za zagrevawe - Hemikalii za prilagoduvawe na pH sredinata i redukcioniot potencijal - Energija | - Vozduh ili kislorod - Energija za sozdavawe na soodvetni uslovi na temperatura i pritisok | - Vozduh ili kislorod - Energija za za sozdavawe na soodvetni uslovi na temperatura i pritisok |
| Vkrsteni medium efekti | Oksidacioni reagensi koi {to sodr`at kislorod mo`e da formiraat dopolnitelni oksidi so organskite zagaduva~ki komponenti | Ispustite koi {to ne se vo gasovidna sostojba treba da se ispu{tat vo nadolen protok tretman | - Mo`na e pojava na emisija na razli~ni mirizbi ili lesno isparlivi organski supstancii | Vodenite ispusti i ispustite razli~ni od gasovite mo`e da imaat potreba od ponatamo{no nadolno tretirawe | Vodenite ispusti i ispustite razli~ni od gasovite mo`e da imaat potreba od ponatamo{no nadolno tretirawe |
| Barawa vo odnos na prostorot | Vkupno koli~estvo na organski jaglerod: >90 (poglednete go |  |  |  |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti] |  |  |  | Koeficient za biolo{ka potro{uva~ka na kislorod: 60 – 90 (za nizok pritisok) 99 (visok pritisok) | Organskite komponenti: > 99 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] |  |  |  |  |  |
| Modificirawe |  |  |  |  |  |

Tabela 6: Prodol`etok

|  | (NF) Nanofiltracija/ (RO) Revrerzibilna osmoza | Adsorpcija | Ekstrakcija |
| --- | --- | --- | --- |
| Namena | Separirawe na najgolemiot del od zagaduva~kite materii | Konvertirawe na rastvorlivite zagaduva~i od vodenata faza do cvrstite adsorbenti | Konvertirawe na rastvorlivite zagaduva~i od vodenata faza vo rastvorot |
| Primena | Dostignuvawe na visok stepen na ~istota za da mo`e ponatamu taa da se vklu~i vo procesot na reciklirawe i re-upotreba Zgolemuvawe na koncentracijata na zagaduva~kite komponenti so cel da mo`e da se zadovolat barawata na naredniot tretman proces Dava mo`nost da ovie komponenti povtorno se vklu~at vo proizvodstveniot proces. | Otstranuvawe na organskite materii koi {to ne se podlo`ni na biolo{ko razgraduvawe, boewe, mirizba i/ili toksi~ni zagaduva~i Koncentraciono zbogatuvawe za ponatamo{ni tretman opcii (kako naprimer, zapaluvawe) Mo`nost za povtorno iskoristuvawe na zagaduva~kite komponenti | Ostranuvawe na organskite komponenti, koi ne se razgraduvaat po biolo{ki pat, i/ili toksi~nite zagaduva~i na visoka koncentracija Postojanost na komponentite vo odnos na procesot na adsorpcija so cel da se izvr{i redukcija na nivnoto vlezno koli~estvo Mo`nost za povtorno iskoristuvawe na zagaduva~kite komponenti Procesot ne e soodveten za finalen tretman |
| Granici na primena | - Onie supstancii koi {to imaat premnogu visoki koncentracii rezultiraat vo premnogu visok osmotski pritisok za operirawe - Nizok termalen i hemiski otpor | Malo koli~estvo na zagaduva~ki komponenti, vo sprotiven slu~aj apsorbentite se iskoristuvaat za premnogu brzo vreme Ograni~eno celokupno koli~estvo na cvrsti ~estici (suva materija) zaradi negativnata posledica kako {to e pojavata na zapu{uvaweto Efikasnosta zavisi od fizi~kite svojstva na zagaduva~ot (niska efikasnost so mala molekularna masa, visoka polaritet, visoko svojstvo na rastvorlivost) | Otpadnata voda najpovolno e da bide oslobodena od celokupna sodr`ina na cvrsti ~estici i emulzii Vo zavisno od rastvorlivosta na rastvoruva~ot, samata primena na ovoj proces se ograni~uva |
| Konzumenti | - Hemikalii za ~istewe - Golemi potrebi od energija | Adsorbent Hemikalii za regenerirawe Energija potrebna za funkcionirawe na pumpite i regenerativniot proces (pri zgolemena temperatura) | Zamena za zagubenite koli~ini rastvoruva~ Energija koja {to se upotrebuva za funkcionirawe na pumpite Energija za sroveduvawe na procesot za povtorno posledovatelno iskoristuvawe na rastvoruva~ot (kako naprimer, vo procesite na destilacija) |
| Vkrsteni medium efekti | Koncentranite rastvori imaat pogolema potreba od ponatamo{en tretman, kako naprimer, ekstrahirawe, zapaluvawe (vo slu~aj da nema potreba od nivno povtorno vklu~uvawe vo procesot) | Ispustite razli~ni od gasnite ispusti, za vreme na regenerativniot proces imaat potreba od tretman Procesot na regenerirawe formira ostatoci (vo slu~aj da tie ne se povtorno vklu~eni vo procesot) | Otpadnata voda ima potreba od pro~istuva~ki tretman za da mo`e da se otstrani rastvoreniot rastvoruva~, kako naprimer procesot na talo`ewe Ostatok koj {to se talo`i na dnoto pri povtornoto iskoristuvawe na rastvoruva~ot, ili pak od procesot na zapaluvawe Ispusti razli~ni od gasovitite ispusti koi {to se dobivaat od procesot na ekstrakcija, kako i od samata potreba za povtorno vklu~uvawe na tretmanot na otpadniot gas, kako naprimer procesot na adsorpcija i zapaluvawe |
| Barawa vo odnos na prostorot |  | Obi~no, treba da se obezbedat najmalku dve koloni za edna apalikacija |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~i] | Visoka efikasnost | Visoka efikasnost, zavisi od zagaduva~ot | Dobra efikasnost za specijalnite zagaduva~i so visoka vlezna koncentracija |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] |  |  |  |
| Modificirawe |  |  |  |

Tabela 6: Prodol`etok

|  | Destilacija | Isparuvawe | Talo`ewe | Zapaluvawe na otpadnata voda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Konvertirawe na rastvorlivite zagaduva~ki komponenti, od te~na agregatna sostojba vo otpadnata voda, vo isparliva agregatna sostojba koja pak podocna se manifestira kako zbogatena parea pri nejzinoto kondenzirawe | Destilirawe na voda, pri {to na dnoto kako ostatok pa¦a koncentratot | Prenesuvawe na isparlivite zagaduva~ki komponenti vo gasnata faza preku izduvuvawe na vozduhot ili pareata niz otpadnata voda | Termalna oksidacija na zagaduva~ite i simultano isparuvawe na vodata, koja {to funkcionira so ili bez katalizator |
| Primena | Povtorno iskoristuvawe na zagaduva~kite komponenti od otpadnata voda Predtretman za otstranuvawe na glavniot zagaduva~ pred toj da se isprati na ponatamo{no tretirawe Ograni~ena upotreba | Koncentrirawe na potocite na otpadna voda za da mo`e da se izvr{i reciklirawe na vrednite supstancii, ili pak ovoj proces se primenuva pred procesot na termalno eksploatirawe | Otstranuvawe na isparlivite organski supstancii i neorganskite komponenti Mo`nost za povtorno iskoristuvawe na zagaduva~kite komponenti | Otstranuvawe na {tetnite ili inhibitornite zagaduva~i koi {to ne mo`e da se tretiraat na drug na~in ili pak ovaa postapka se primenuva vo slu~aj koga ovie zagaduva~i ne se dovolno koncentrirani za da mo`e procesot na sogoruvawe da bide sam po sebe se odr`liv |
| Granici na primena | Potrebna e golema koli~ina na vlezna koncentracija Treba da ima dovolno golema razdale~enost pome¦u to~kata na vriewe na vodata i to~kata na vriewe na isparliviot zagaduva~ | Izbegnuvawe na onie supstancii koi {to generiraat pena. Ovoj proces ne se primenuva kaj rastvorlivite zagaduva~i | Te~nostite imaat potreba od niska sodr`ina na vkupno koli~estvo na suva materija Ograni~ena na isparlivite zagaduva~ki komponenti | Vo onie slu~ai kade {to ima halogenska ili sulfurnata sodr`ina toga{ se javuva potreba od specijalen tretman na otpaden gas |
| Konzumenti | Parea za zagrevawe Energija | Hemikalii kade {to e potreben predtretman Parea 5 - 16 kg voda/kg parea Energija | Reagensi za otstranuvawe na ne~istotijata Vo onie slu~ai kade {to se koristi vodena parea: 0.1 - 0.3 toni/m3 Energija 680 kW/m3 | Dopolnitelnoto gorivo (so niska koncentracija na vkupno koli~estvo na jaglerod) Energija |
| Vkrsteni medium efekti | Se javuva potreba od ponatamo{en tretman Ispustite, razli~ni od gasnite ispusti, treba da se podlo`at na tretman proces za otpaden gas, kako naprimer zapaluvaweto | Mo`e da se javi potreba od ponatamo{en tretman na formiraniot kondenzat Emisii na bu~ava | Potocite na gasni ispusti imaat potreba od tretman (triewe, adsorpcija, kataliti~ka oksidacija, zapaluvawe) | Pri niska vrednost za vkupnoto koli~estvo na jaglerod se pojavuva visoka energetska potro{uva~ka Ispusti na gorivata vo gasovita agregatna sostojba |
| Barawa vo odnos na prostorot |  | Barawata vo odnos na prostorot se niski vo sporedba so drugite vidovi na tehniki |  |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~i] | Dobri performansi vo odnos na otstranuvaweto na specijalnite zagaduva~i koi {to se podvrgnuvaat na specijalni uslovi | Skoro celosno otstranuvawe na zagaduva~ite, taka {to so ovoj proces ne se dobivaat nitu edni isparlivi supstancii | Dobra efikasnost (poglednete go Delot 3.3.4.2.14) | Se karakterizira so blisku do 100% efikasnost na otstranuvawe na organskite komponenti |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] |  |  |  |  |
| Modificirawe |  |  |  |  |
| 1 otstranuva~ na kiselata voda, 30 - 32m3/h |  |  |  |  |

Tabela 7: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki koi pak se nameneti za tehnikite na biolo{ki tretman

|  | Anaerobna biologija | Aerobna biologija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktiviran polute~en otpad (miks)/ membranski bioreaktor | Kapewe/ filter postaven pred procesot za ladewe | Pro{ireno korito | Podeseno korito na biofilter |
| Namena | Transformirawe na organskata sodr`ina preku mikroorganizmite i otstranuvawe na prisustvoto na vozduh (kislorod) | Transformirawe na organskata sodr`ina preku mikroorganizmite vo prisustvo na rastvoreniot kislorod, injektiran kako vozduh ili ~ist kislorod |  |  |  |
| Primena | Predtretirawe na golema koli~ina na organski supstancii i onie potoci koi {to imaat konstanten kvalitet (sodr`inski sostav) | Se koristi kako predtretman za golemo koli~estvo na organski materijal Kraen tretman za potocite koi {to davaat soodvetni prinosi Se koristi kako centralen tretman proces za obrabotka na otpadnata voda | Kako del od centralniot tretman proces za otpadnata voda (prva ili predtretmanska faza) za da se reduciraat zagaduva~kite komponenti koi {to najlesno se razgraduvaat i za da se podobri kvalitetot na polute~niot otpad | Se koristi kako predtretman za golemo koli~estvo na organski materijal Se koristi kako kraen tretman proces kaj pomalite potoci | Se koristi kako direkten predtretman ~ekor ili kako mazna~ po procesot za prerabotka na aktiviraniot polute~en otpad vo procesot na centralniot tretman za otpadnata voda Za formirawe na dobri uslovi za bavno raste~kite mikroorganizmi |
| Granici na primena | Toksi~nite supstancii treba da se za{titat, zaradi samata senzibilnost na procesot | Treba da se izbegne koristeweto na visokite koncentracii, duri i kaj ne-toksi~nite supstancii Treba da se izbegnuva upotrebuvaweto na inhibitorite, iako mikroorganizmite koi {to se dobro se adaptirani vo vakvata sredina mo`at da se spravat so onie inhibitorni koncentracii koi {to ne se premnogu golemi Maksimalna temperatura 30 – 350C Solenata koncentracija treba da bide <30 g/l |  |  |  |
| Konzumenti | Hemikalii za neutralizacija Energija | Vozduh ili kislorod Neutralizacioni hemikalii Flokulanti: 300 – 550kg na ton koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod Hranlivi materii: 23 – 42kg/ton koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod Energija: 9.5kWh/m3 | Vozduh Neutralizacioni hemikalii Energija | Vozduh Neutralizacioni hemikalii Energija | Vozduh Neutralizacioni hemikalii (vo onie slu~ai kade {to tie se koristat kako predtretman procesi) Energija |
| Vkrsteni medium efekti | Biogasot koj {to ima 70% sodr`ina na metan mo`e da se koristi kako gas za sogoruvawe (gorivo) Se tretira samo 10% od prisustvoto na polute~niot otpad vo sporedba so aerobnata biologija | Vlezno koli~estvo na polute~en otpad ~ie {to koli~estvo e okolu 10 pati pogolemo od koli~estvoto na anaerobnata biologija, ima potreba od tretman Zaradi procesot na aeracija se pojavuva visoko koli~estvo na vlezna energija vo procesot na pro~istuvawe Emisii na mirizba i bu~ava | Vlezen polute~en otpad | Vlezen polute~en otpad | Vlezen polute~en otpad Bez emisii ili mirizba |
| Barawa vo odnos na prostorot | Pomali otkolku kaj aerobniot tretman | Postoi potreba od pogolem prostor za da se mo`e da se primeni centralniot tretman pro~istuva~ki proces na otpadnata voda | Pomali vo sporedba so drugite tehniki | Pomali vo sporedba so drugite tehniki | Pomali vo sporedba so drugite tehniki |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~i] | Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod: 75 - 90, vo kombinacija so aerobnata postapka Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod: 95 - 97 Koeficient na biohemiska potro{uva~ka na kislorod: 99 - 99.8 | Koeficient na biohemiska potro{uva~ka na kislorod: 97 – 99.5 Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod: 76 – 96 90 – 96 (membrani) Fenol indeks: > 99 Celokupno koli~estvo na neorganski azot N: 82 (membrana) NH4 – N: 96 (membrana) | Koeficient na biohemiska potro{uva~ka na kislorod: 40 – 90 (I faza) 85 – 95 (II faza) | Koeficient na biohemiska potro{uva~ka na kislorod:> 98 Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod: 90 | Refraktometriski koeficient za hemiska potro{uva~ka na kislorod: 26 – 68 Fenol indeks: 75-98 Oksidi na ?? (AOX) 55 – 98 Celokupno koli~estvo na neorganski azot N: 4- 50 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/l] |  | Vkupno koli~estvo na suva materija: 10 (centralniot pro~istuva~ki tretman proces) |  |  |  |
| Modificirawe | Zaradi potrebata od sadovi za gasnite materii ili pak zaradi potrebata od pro{iruvawe za da mo`e da se raboti so metanot | Modifikaciite zavisat od goleminata | Lesno se vr{i modificiraweto | Lesno se vr{i modificiraweto | Lesno se vr{i modificiraweto |

●	Ispust na otpadna voda vo povr{inska voda

Po tretman procedurite koi {to se nameneti vo narednite delovi na ova poglavje tretiranata otpadna voda se ispu{ta vo pogolemiot voden recipient (reka, ezero, ili more).

Najdobrite dostapni tehniki za tretirawe na vakvite tipovi na ispusti na otpadna voda vsu{nost pretstavuvaat kombinacija na slednive tehniki:

- izbegnuvawe na takva ispusna situacija vo koja ekstenzivnata hidrauli~ka koli~ina ili pak toksi~nata otpadna voda koja {to mo`e da predizvika o{tetuvawe na vodenoto korito, granicite na biosferata na vleznata voda vo recipientot

- vo site onie slu~ai kade {to toa e mo`no, da se izbere odredena ispusna to~ka vo povr{inaskiot voden recipient koja {to bi bila najefikasna vo disperziraweto na otpadnata voda. Vakvata tehnika go minimizira vlijanieto na vodenata biosfera. Ovaa merka ne e nameneta da gi zameni tretman tehnikite;

- balansirawe na ispusnata otpadna voda, koja ne doa|a od centralnata tretman procedura za otpadna voda, za da se reducira vlijanieto vrz pogolemiot voden recipient i da se zadovolat to~no odredenite barawa za sproveduvawe na ovie ispusti;

- implementirawe na monitoring sistemot za da mo`e preku adekvatnata monitoring frekfencija da se proveri ispustot na otpadnata voda (naprimer, procedurata na zemawe na sempl primeroci vo vremenski period izme|u 8 i 24 ~asot);

- procenuvawe na toksi~nosta kako komplementarno orudie koe {to ima za cel da dobie informacii (pogolem del od informaciite) koi {to se odnesuvaat na efektivnosta na kontrolnite merki i/ili pak se odnesuvaat na procenuvaweto na opasnostite koi {to proizleguvaat od prifa}aweto na otpadnite vodi vo pogolemiot voden recipient. Primenata na vakvata procenka na toksi~nosta, koja {to mo`e da se opi{e kako momentalna potreba na procesot, metodite koi {to treba da se koristat i nejzinoto programirawe koe {to treba da se determinira spored toa kako nalaga samiot slu~aj ili pak proizvodstvenata situacija.

Tabela 8: Nadobrite dostapni tehniki asocirani za emisionite nivoa na finalnite ispusti na otpadnata voda vo pogolemiot voden recepient

| Parametara | Preformans nivoa [%] | Emisioni nivoa [mg/l]b |
| --- | --- | --- |
| Celokupno koli~estvo na suva materija |  | 10 – 20 c |
| Koeficient na hemiska potro{uva~ka na kislorod | 76 – 96 d | 30 - 250 |
| Celokupno koli~estvo na neorganski azot N e |  | 5 - 25 |
| Celokupno koli~estvo na fosfor |  | 0.5 – 1.5 f |
| a za koeficientot na biohemiska potro{uva~ka na kislorod poglednete go delot koj {to go objasnuva centralniot biolo{ki tretman b dneven prosek, so isklu~ok na vkupnoto koli~estvo na suva materija c mese~en prosek d niski performans nivoa za niskite koncentracii na zagaduva~kite komponenti e zbir od NH4–N, NO2–N i NO3–N (se poprepora~uva da se koristi parametarot, celokupno koli~estvo na azot N. Zaradi nedostatokot od informacii vo odnos na celokupnoto koli~estvo na azot N, tuka se koristi celokupnoto koli~estvo na neorganski azot N f niskoto nivo se odnesuva na koritoto za vleznoto koli~estvo na hranlivite materii vo biolo{kiot tretman pro~istitelen proces, gornoto nivo se odnesuva na proizvodstveniot proces |  |  |

X.3	Specifi~ni Najdobri dostapni tehniki za Oddel za otpaden gas

Ovoj del od dokumentot e celosno posveten na odreduvawe na Najdobrite dostapni tehniki za tretirawe na otpadnata voda vo hemiskata industriska postrojka.

X.3.1	Najdobrite dostapni tehniki za procesno integriranite merki

Kako so otpadnata voda, merkite koi {to se integrirani vo proizvodstveniot proces vsu{nost go preferiraat onoj metod koj {to ja spre~uva odnosno ja reducira samata koli~ina na otpadniot gas, kako i stepenot na kontaminacija na ispusniot gas, no ovie merki generalno pretstavuvaat proizvodstveni ili pak procesni specifikacii taka {to nivnata aplikabilnost ima potreba od specijalen tretman, koj {to e objasnet vo sklop na vertikalniot BREF dokument za hemiskiot sektor kako i sektorite sli~ni na ovoj sektor. Zaradi toa zaklu~ocite koi {to se vo vrska so Najdobrite dostapni tehniki za procesno integriranite merki vo ovoj dokument se odnesuvaat na generalnata potreba  na procesot od implementirawe na vakvite merki vo sklopot na proizvodstvenata linija.

Najdobrite dostapni tehniki za procesno integriranite merki se slednite:

●	upotreba na procesno - integriranite merki kako preporaki za upotreba na end - of - pipe tehnikite kade {to postoi izbor (kako naprimer, vo onoj slu~aj kade {to od sogoruva~kite procesi se dobivaat NOX otpadnite gasovi, upotrebata na primarno reduciranite tehniki kako {to se nisko-sogoruva~kite NOX breneri,  vo preporakite na sekundarnite tretman tehniki)

●	procenuvawe na postoe~kite proizvodstveni instalacii vo odnos na toa koi opciii treba da se upotrebat kaj modificiranite procesno-integrirani merki, kako i za nivnoto implementirawe vo onie slu~ai kade {to vakvata upotreba e vozmo`na, ili pak vo najmala raka nivno implementirawe vo onie slu~ai kade {to samata instalcija pretrpuva golemi izmeni. Nabquduvaweto na bezbednosnite pravila pretstavuva zna~ajna to~ka pri samoto procenuvawe na postoe~kite proizvodstveni linii vo vrska so modifikacionite opcii, zaradi toa {to nekoi od ovie opcii ne go dozvoluvaat implementiraweto na proceso-integiranite merki koe pak e taka poradi postoeweto na rizikot od korozija ili eksplozija

●	procenka na postoe~kite proizvodstveni instalacii vo odnos na toa koi opciii treba da se upotrebat za reducirawe na izvornite gasni zagaduva~ki komponenti i implementirawe na tie opcii vo slu~aj da e vakvata implementacija vozmo`na (istotaka treba da se navede deka vakvata implementacija se odviva vo bezbedni uslovi). Redukcijata na koli~estvoto na zagaduva~ki materii pri samiot izvor, vr{i reducirawe na koli~estvoto na otpaden gas koj {to treba da se tretira. Golemite koli~estva na nepotreben otpaden gas vsu{nost ozna~uvaat deka se izvr{ilo instalirawe na pogolema procesno proizvodstvena oprema otkolku {to e toa potrebno, koja pak oprema ne e proporcionalno efektivna vo odnos na tro{ocite;

●	vo onie slu~ai kade {to se planira izgradba na nova instalacija ili pak se predviduvaat pogolemi izmeni vo instalacijata, treba da se zemat vo predvid {to e mo`no pogolem broj na opcii za reducirawe na izvorot na zagaduva~ki komponenti.

Najdobri dostapni tehniki za tretirawe na otpadnite gasni komponenti

Pristapot koj {to ima za cel da gi dostigne NDT zaklu~ocite go sledi patot na zagaduva~kite komponenti. Pra{awata koi {to imaat regionalno zna~ewe, kako: klimatskite promeni, dostapnosta na vodenite resursi, energijata, surovinskite materijali, i/ili postoeweto na otpadni ispusti ili pak tretman postrojkite, nedostigot od vodata, energijata ili surovinskite materijali, nepristapnosta do samoto instalaciono mesto ili pak pojavenite te{kotii vo odnos na vodenite ispusti, mo`e da predizvikaat takva situacija kade {to voobi~aeno koristenite tehniki }e stanat nesoodvetni za hemiskata instalacija, pri {to mo`e da se javi potreba od implementacija na specijalno razvieni tretman tehniki.

Spored samiot tretman, izvorite na otpadnite gasovi mo`e da se klasificiraat na:

●	nisko - temperaturni izvori na zagaduva~kite gasni komponenti, kako: proizvodstvenite procesi, aktivnostite povrzani so rakuvaweto na hemikaliite (vklu~uvajki gi ovde i aktivnostite povrzani so nivnoto skladirawe koi voedno predizvikuvaat i nivno emitirawe), kako i upotrebata na proizvodite od proizvodniot proces

●	visoko-temperaturnite izvori, kako {to se procesite na sogoruvawe koi {to gi vklu~uvaat postrojkite kako bojlerite, postrojkite za proizveduvawe na elektri~na energija, procesite na sogoruvawe, kako i procesite vo termalnite i kataliti~kite oksidatori.

Tabela 9: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki za tretirawe na protokot od voobi~aenite otpadni gasovi

|  | Separator | Ciklon (suv i vla`en) | ESP- Elektrostatsko talo`ewe (suv i vla`en) | Vla`en separator so triewea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Seaparacija so pomo{ na gravitacionite sili | Separacija so pomo{ na gravitacionite sili koi se istotaka poddr`ani od centrifuglanite sili | Separacija so pomo{ na elektri~no pole | Masovna transformacija na materiite od gasovita vo te~na agregatna sostojba |
| Primena | Preliminarni tehniki (tehniki koi {to se primenuvaat samostojno) za razli~nite tipovi na filter sistemi koi {to se koristat za spre~uvawe na namaluvawe ili pak abrazijata. Ne e soodvetna za ispustnite gasovi. Vo princip, mo`no e povtorno vklu~uvawe na otpadnite komponenti vo proizvodstveniot proces. | - Za kontrola na ~esticite preku pred-pro~istitelni stanici vo ESP ili fabri~kite filtri (tehniki koi {to ne se primenuvaat samostojno) - Po su{eweto so sprej, kr{eweto, drobeweto i kalcinira~kite operacii - Soodvetna upotreba kaj izduvnite gasovi - Vo princip mo`no e povtorno vklu~uvawe na otpadnite komponenti vo proizvodot | - Za kontrola na dvi`eweto na ~esticite kako finalen tretman - Ovaa tehnika vo procesite se primenuva po bojlerite, potoa se primenuva kaj hemiskoto proizvodstvo, rafineriite, zapaluvaweto, i injektira~kite sistemi - Primenlivi kaj vla`nite i lelpivite materijali, zapallivite smesi (poglednete vo Delot 3.5.3.3), kiselinski magli (vla`en ESP) -Vo princip, mo`no e povtorno vklu~uvawe na ovie materii vo procesot | - Za kontrola na dvi`eweto na ~esticite kako finalen tretman - Zavisno od tipot na separator koja {to se primenuva vo odnos na ~esticite <PM 2.5 i PM HAP - Primenata na ovaa tehnika mo`e da se vidi od Tabela 3.16 - Vo princip, mo`no e povtorno vklu~uvawe na supstanciite vo procesot - Istotaka ovaa tehnika e primenliva vo procesite za otstranuvawe na gasnite materii (lesno isparlivite organski supstancii, neorganskite komponenti) |
| Granici na primena | -Proto~no nivo: do 100000 Nm3/h -Koli~ina na pra{ina: nema opredeleni restrikcioni granici - Golemina na ~estici: > PM50, istotaka nivnata golemina mo`e da se namali se do PM10 - Temperaturata zavisi od materijalot na sadovite, obi~no taa dostignuva do 5400C | - Nivo na protok: do 100000 Nm3/h (za samostojna edinica) do 180000 Nm3/h (za pove}e edinici) Koli~estvo na pra{ina: do16000 g/Nm3 Golemina na ~estici: nivnata golemina mo`e da se namali se do PM2.5 Temperaturata zavisi od materijalot na sadot, koja {to mo`e da bide > 12000C | Stapka na protok: mnogu visoka, zavisna od na~inot koj {to se upotrebuva, i taa mo`e da dostigne do vrednost od 1800000 Nm3/h Koli~estvo na pra{ina: 1 – 10g/Nm3 (`ica – cevka) 2 – 110 g/Nm3 (`ica - anoda) - Golemina na ~estici: > PM 1.0 Temperaturata: do 7000C (suvi ~estici) <900C (vla`ni ~estici) Otpornost: 5 ´ 103 – 2 ´ 103 W cm Ne se primenuva kaj Hg (`ivata) | Nivo na protok: zavisi od tipot na separator taka {to protokot se dvi`i do vrednost od 170000 Nm3/h Koli~estvo na pra{ina: poglednete ja Tabela 3.16 Golemite koli~estva na pra{ina se otstranuvaat so anoden separator so triewe, rasprskuva~ka kula, separator so triewe sudirawe, venturi- separator koj upotrebuva tehnika na triewe, |
| Konzumenti | Energija: samo za potrebite na ventilacijata | Energija: 0.25 – 1.5 kWh/1000Nm3 Pad na pritisokot: 0.5 – 2.5 kPa | Voda kaj vla`no elektrostatsko talo`ewe Energija: 0.5 – 2 kWh/1000 Nm3 Pad na pritisokot: 0.05 – 0.5 kPa | Voda za triewe: 0.5 - 5 l/Nm3 Energija: 1.6 kWh/1000Nm3 Pad na pritisok: 3 - 20 kPa (venturi) |
| Vkrsteni medium efekti | Ispu{tawe na pra{ina | Ispu{tawe na pra{ina Emisija na bu~ava | Ispusti na pra{ina ili otpadna voda (vla`no elektrostatsko talo`ewe) | - Suspenzijata ima potreba od ponatamo{en separacionen tretman - Emisija na bu~ava |
| Barawa vo odnos na prostorot | Mali potrebi vo odnos na prostorot |  |  |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~ki komponenti] | 10 – 90 (zavisno od goleminata na ~esticite i vleznata koncentracija) | ^estici: PM 80 – 99 PM10 60 – 95 PM5 80 – 95 PM2.5 20 - 70 | ^estici: PM 99 – 99.2 PM10 97.1 – 99.4 PM5 96 – 99.2 (suvo i vla`no ESP) | - ^estici (PM): 50 - 99 zavisno od tipot na separatorot - Lesno isparlivi komponenti(VOC): 50 - 95 zavisno od tipot na separatorot - SO2: 80 - 99 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/Nm3] |  |  | pra{ina: 5 - 15 |  |
| Modificirawe | Tie se ve}e inkorporirani odnosno integrirani vo ovaa tehnika |  |  |  |
| a detali vo vrska so korespondira~koto poglavje |  |  |  |  |

Tabela 9: prodol`etok

|  | Fabri~ki filtri | Dvojno fazen filter za pra{ina | HEPA - filter | HEAF | Filtri za magla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Filter tehnika, koja {to se karakterizira so formirawe na filter poga~a koja ja podobruva efikasnosta | Filter tehniki, gaza od metalen materijal, sobirawe vo metalna mre`a | Filter tehnika, koja {to koristi materijal od hartija ili matirani stakleni vlakna so visoka gustina na pakuvawe | Filter tehnika, filter so ramno korito | Filter tehniki, mre`esto sobirawe na metalni ili sinteti~ki monofilamenti |
| Primena | - Za otstranuvawe na ~esticite (PM) < PM 2.5 kako finalna tretman procedura - Kolektirawe na onie ~estici koi {to se nesoodvetni za separacija preku tehnikata za elektrostatsko talo`ewe - Ovaa tehnika kombinirana so sistemite za mlazno vbrizguvawe (na otpaden gas) e soodvetna za tretirawe na otpadnite gasovi - Vo princip, so ovaa tehnika mo`no e povtorna upotreba na otpadnite gasovi vo procesot | - Otstranuvawe na ~esticite kako finalen tretman - Ovaa tehnika kombinirana so sistemite za mlazno vbrizguvawe (na otpaden gas) e soodvetna za tretirawe na otpadnite gasovi - Vo princip, so ovaa tehnika mo`no e povtorna upotreba na otpadnite gasovi vo procesot | - Otstranuvawe na submikronskite ~estici so golemina izme¦u PM 0.12 i PM 0.3 - Se primenuva za nadolno sobirawe na ~esticite po upotrebata na tehnikata za elektrostatsko kolektirawe na ~estici, ili pak po upotrebata na fabri~kite filtri. Se koristi kako kone~na tehnika kade {to e potrebna visoka kolekciona efikasnost - Vo princip, so ovaa tehnika mo`no e povtorna upotreba na otpadnite gasovi vo procesot | Otstranuvawe na aerosolite kako {to se masla, plasti~nite materii, kondenzira~kite isparlivi organski soedinenija - Kaj ovaa tehnika potrebna e upotrebata na filter koj {to gi sobira potrebnite materii pri nivno nadolno te~enie, kako i separator za kondenzatot | - Otstranuvawe na aerosolite i kondenzatot - Za{tita na opremata koja {to ima nadolno te~enie od istro{uvawe i sudirawe - Oprema za primarno kolektirawe so cel da se ostavat samo pomalite ~estici za nivno ponatamo{no otstranuvawe so drugi tretman tehniki, po korisetwe na separatorot za vla`no otstranuvawe so triewe |
| Granici na primena | - Kolektiraweto na golemite ~estici se vr{i preku nagoren protok - Nivo na protok: dostignuva vrednost do 1800000 Nm3/h - Temperaturata zavisi od samiot materijal (poglednete ja Tabelata 3.18), nad to~kata na kapewe Koli~ina na pra{ina mo`e da ima vrednost do 230 g/Nm3 - Treba da se izbegnuva separiraweto na lepliviot tip na pra{ina | Nivo na protok: se do 75000 Nm3/h za edna edinica Temperatura: se poka~uva do 4000C Koli~ina na pra{ina: ne postojat ograni~uvawa | Nivo na protok: do vrednost od 3600 Nm3/h po edinica Temperatura: <2000C < 5300C (keramika) nad to~kata na topewe Koli~ina na pra{ina: 1 - 30 g/Nm3 Treba da se izbegnuva upotrebata na vla`na sredina | Nivo na protok: do vrednost od 25000 Nm3/h | Nivo na protok: do vrednost od 150000 Nm3/h Temeratura < 1700C Koli~estvo na pra{ina < 1 mg/Nm3 |
| Konzumenti | - Kompresiran vozduh - Energija: 0.2 - 2 kWh/1000Nm3 - Treba da se izbegnuva separiraweto na lepliviot tip na pra{ina | Kompresiran vozduh Energija: 1.5 kWh/1000 Nm3 Pad na pritisokot: 0.5 - 2.5 kPa | Energija: <0.1 kWh/1000Nm3 Pad na pritisokot: 0.05 - 0.25 kPa | Energija: <0.1 kWh/1000 Nm3/h Pad na pritisokot: 8 kPa | Energija Pad na pritisokot 2.5 - 9.0 kPa |
| Vkrsteni medium efekti | Otstranuvawe na pra{ina | Otstranuvawe na pra{ina | Otstranuvawe na iskoristenite filter edinici | Otstranuvawe na istalo`enite filter rolni | Otstranuvawe na te~nosta koja {to se ispu{ta po izmivaweto i napolnetiot filter materijal |
| Barawa vo odnos na prostorot |  |  |  |  |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~ki komponenti] | Pra{ina 99 - 99.9 |  | PM 0.01 > 99.99 PM 0.1 skoro kompletno nivno otstranuvawe | kondenzat 99 aerosoli 99 | pra{ina 99 aerosoli 99 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/Nm3] | Pra{ina: 2 - 10 1 (kerami~ki filter) | Pra{ina: 1 (nezavisen vlez na vleznata surovina) | PM 0.1 0.0001 |  |  |

Tabela 10: Tretman tehniki asocirani za Najdobrite dostapni tehniki za lesno isparlivite organski komponenti i neorganskite komponenti koi {to se sodr`at vo protocite na otpaden gas so voobi~aen sostav

|  | Vla`na separacija so triewe (poglednete go Delot 3.5.1.4) | Adsorpcija | Kondenzacija | Membranska separacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Masovna transformacija na materiite od gasovita vo te~na agregatna sostojba | Masovna transformacija na materiite od gasovita vo cvrsta agregatna sostojba vo forma na tvrda povr{ina | Vte~nuvawe preku postapkata na ladewe | Prodirawe niz membranskata sodr`ina |
| Primena | - Kontrola na lesno isparlivite organski soedinenija, neorganskite komponenti, kako i na pra{inata, zavisno od tipot na separacija i te~nosta koja {to se upotrebuva za triewe (vodata, kiselinata i alkalniot rastvor), prva ili vtora faza - Za da se definira primenata, treba da se poglednete go Delot 3.5.1.4 | - Otstranuvawe na lesno isparlivite organski komponenti, supstanciite koi {to vsu{nost {irat mirizba, dioksini, i.t.n. - Za{titen filter po finalniot tretman - Razli~ni tipovi na ovaa tehnika, poglednete go Delot 0, - Vo princip, mo`no e povtorno iskoristuvawe na otpadnite materii po regeneriraweto | - Povtorno dobivawe na lesno isparlivite organski supstancii od protokot na koncentiraniot otpaden gas - Za predtretman postapkata koja {to se koristi pred procesot na adsorpcija, triewe, kako i drugite redukcionite sistemi - Za postretman na potocite od zbogaten gas za membranite ili otstranuvaweto na otpadnata voda | - Povtorno dobivawe na lesno isparlivite organski komponenti ili pareite od gorivata - Zbogatuvawe na potocite od isparlivi organski supstancii koi se vo gasna faza, taka {to }e mo`at da bidat dostapni za tretman procedurite kako {to e postapkata na kondenzirawe ili procesot na sogoruvawe |
| Granici na primena | -Nivoa na protok, poglednete go Delot 3.5.1.4 - Temperaturata pod vrednost od 400C za tehnikita za ~istewe na gasoviteite supstancii so triewe so voda, no bez hemiska reakcija. - Koli~estvo na pra{ina: zavisno od tipot koj {to go koristime. | Nivo na protok: do 100000 Nm3/h Temperatura: <800C (GAC) < 2500C (zeolites) sodr`ina na lesnoisparlivi organski supstancii: <25% od lesnozapallivite supstancii Koli~estvo na pra{ina: malo | - Nivo na protok: so vrednost do 100000 Nm3/h < 5000 Nm3/h (za onaa verzija koja {to se odnesuva na kirogeskata supstancija- inicira niski temperaturi) Temperaturata: <800C Treba da se navedat ograni~uvawata zaradi procesot na zamrznuvawe i posledovatelno blokirawe Koli~estvo na pra{ina: nisko (<50 mg/Nm3) | - Nivo na protok: zavisi od povr{inata na membranite - Temperaturata i pritisokot zavisat od materijalot na membranata - Koli~estvo na pra{ina: mnogu nisko - Koli~estvo na isparlivite organski komponenti: nema to~no odredena granica |
| Konzumenti | - Voda koja {to se koristi za triewe, voda za ladewe - Hemikalii (kiselini, jki, oksidacioni) - Energija 0.2 - 1 Kwh/ 1000 Nm3 Parea od koja se otstranuvaat otpadnite materii (desorpcija) Pad na pritisok 0.4 - 0.8 kPa | Parea ili azot (desorpcija) Voda za ladewe (kondenzacija) Energija: 35 - 260 kWh/ton rastvoruva~ Pad na pritisokot: 2 - 5 kPa | - Medium koj {to se ladi (vozduh, voda, zasitena solena voda, zasitena voda so amowak, te~en azot) - Energija: 70 kWh/1000Nm3 (kriogen) - Pad na pritisokot: 0.1 - 0.2 kPa | Energija: 250 kWh/1000Nm3 Pad na pritisokot: 0.1 - 1 MPa |
| Vkrsteni medium efekti | Otpadna voda koja {to treba da se tretira Energija potrebna za emitirawe i regenerirawe | Otpadna voda za regenerirawe Otstranuvawe na adsorbensot | Ponatamo{en tretman e potreben po procesot na kondenzacija | Ponatamo{en tretman na filtratot |
| Barawa vo odnos na prostorot |  |  |  |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~ki komponenti] | -Lesnoisparlivi organski komponenti: 50 -99 - Neorganski komponenti: 90 - 99 - SO2: 80 - 99 | -Lesnoisparlivi organski komponenti: 80 -95 - Neorganski komponenti: 80 - 95 - H2S: 80 – 95 |  | -Lesnoisparlivi organski komponenti: do 99.9 |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/Nm3] | HF <1 HCl < 10 ( <50 so voda) SO2 <40 | Hg <0.05 Dioksini: <0.1ng/Nm3 TEQ | Poglednete go Delot 3.5.1.2 |  |
| Modificirawe | Modifikacii mo`e da se izvr{at na relativno lesen na~in | Modifikacii mo`e da se izvr{at na relativno lesen na~in | Poglednete go Delot 3.5.1.2 |  |

Tabela 10: prodol`etok

|  | Biolo{ki tretman (filtracija/triewe/ kapewe) | Toplotna oksidacija | Kataliti~ka oksidacija | Ma{ini za gasovi/ parni bojleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namena | Biolo{ka degradacija preku mikroorganizmite | Oksidacija so (vozduh) kislorod preku zagrevawe na gasna parea nad nejzinata samozapaluva~ka to~ka | Oksidacija so (vozduh) kislorod preku zagrevawe na gasna parea nad nejzinata samozapaluva~ka to~ka | Zapaluvawe na otpadniot gas za povtorno iskoristuvawe na energijata |
| Primena | Otstranuvawe supstanciite koi {to imaat niski zagaduva~ki koncentracii i koi {to se rastvorlivi vo voda: NH3, amini, jaglehidrati, H2S, toluene, stiren, mirizba | Emisiite od site izvori na lesno zaplluva~ki materii, najsoodvetni za koncentraciite na avtotermalnite lesno zapallivi organski supstancii i finalniot tretman na opasnite supstancii | - Kaj nekoi aplikacii kako {to e termalnoto zapaluvawe, zagaduva~ite koi {to mo`e da se najdat se ograni~uvaat samo na neotrovni zagaduva~i - Ovaa tehnika mo`e da se primeni so ili bez sistem za povtorno iskoristuvawe na toplinata | Potocite na otpaden gas koi se soodvetni za ma{inite za gasovi, generator so nadolno te~enie za proizvodstvo na elektri~na energija (poglednete go Delot 3.5.2.4) |
| Granici na primena | - Poglednete od Delot 3.5.2.1 do 3.5.2.3 koj {to ne se soodvetni za promena na sostavot, - NH3 mo`e da predizvika odredeni problemi - Mrazot, visokite vla`ni ambientalni temperaturi mo`e da izvr{at vlijanie vrz materijalot od koj {to e napraven filterot | -Nivo na protok: do okolu 86000Nm3/h -Opseg na temperatura: 800 – 10000C 980 – 12000C (opasni supstancii) -Lesnoisparlivi organski supstancii: <25% lesno zapallivi organski supstancii | Nivo na protok: do 86000 Nm3/h Opseg na temperatura: 300 – 5000C Lesno isparlivi organski komponenti: < 25% lesno zapallivite organski komponenti | - Relativno niska temperatura na sogoruvawe - Ograni~uvawe od kompozicijata na otpadniot gas kade {to se vklu~uvaat korozivnite komponenti ili perkursorite |
| Konzumenti | - Voda (voda potrebna vo tehnikite na otstranuvawe na zagaduva~kite komponenti so pomo{ na triewe i kapewe) - Hemikalii (hranlivi materii, podesuvawe na pH sredinata) - Energija: <1kWh/1000Nm3 - Pad na pritisokot: 0.2 – 2 kPa | - Gorivo koe {to se tro{i za vreme na zapalluvaweto i ne-avtotermani uslovi - Energija: 3 – 8 kWh/1000Nm3 - Pad na pritisokot: 1 – 5 kPa | - Gorivo koe {to se tro{i za vreme na zapalluvaweto i ne-avtotermani uslovi - Energija: 1 – 2 kWh/1000 Nm3 - Pad na pritisokot: 1 – 5 kPa | - Niska temperatura na sogoruvawe so nisko koli~estvo na NOX - CO vo otpadniot gas koj {to se reducira preku katalizatorot |
| Vkrsteni medium efekti | Otsranuvawe na filter materijalot Otpadna voda od procesot na otstranuvawe na zagadenite komponenti so pomo{ na triewe | CO i NOX vo ispusnite gasovi Koga vo sostavot na otpadnite gasovi ima Cl- i S, vo toj slu~aj potrebno e nivno tretirawe - Dioksinite obi~no ne pravat problemi vo optimizirani uslovi (poglednete go Delot 3.5.2.4) | Mnogu niska sodr`ina na NOX vo otpaden gas (okolu 15mg/ Nm3) Koga vo sostavot na otpadnite gasovi ima Cl- i S, vo toj slu~aj potrebno e nivno tretirawe - Doksinite obi~no ne pravat problemi |  |
| Performansi koi {to mo`e da se dostignat [% otstraneti zagaduva~ki komponenti] | Lesno isparlivi organski komponenti 75 – 99 Neorganski komponenti 80 – 95 (site) Mirizba 70 – 95 Poglednete od Delot 3.5.2.1 do 3.5.2.3 | Lesnoisparlivi organski komponenti 95 - 99 | - Lesnoisparlivi organski komponenti 90 – 99 - CO > 98 - Mirizba 80 - 95 |  |
| Emisii koi {to mo`e da se dostignat [mg/Nm3] |  | Vkupno koli~estvo na jaglerod 1 - 4 |  |  |

X.3.2	Najdobri dostapni tehniki za tretirawe na ispusniot gasen produkt od sogoruvaweto

Najdobrite dostapni tehniki za otstranuvawe na pra{inata vsu{nost vklu~uvaat:

●	implementirawe na Elektrostatskoto talo`ewe ili pak vre}estite filtri (po aparaturata za razmena na toplina na temperatura od 120 – 1500C) ili

●	implementirawe na kataliti~kata filtracija ili

●	implementacija na postapkata za vla`na separacija so upotreba na tehnikata na triewe

Najdobrite dostapni tehniki za otstranuvawe na HCl, HF i SO2 vsu{nost pretstavuva:

●	nivnoto povtorno vklu~uvawe vo onie slu~ai kade {to e toa vozmo`no, taka {to se koristi dvofazna vla`na separacija so upotreba na tehnikata na triewe, kade vo prvata faza se koristi voden ili kisel rastvor kako medium za triewe vo reciklira~ki podeseniot na~in za otstranuvawe na HF i HCl, a pak vo vtorata faza se koristi kalcium karbonatna suspenzija za otstranuvawe na SO2 pri {to toj se otstranuva vo forma na kalcium sulfat (po postapkata za injektirawe na vozduh). HCl i kalcium sulfatite mo`e povtorno soodvetno da se iskoristat kako zbogatena surova hidrohlorna kiselina i gips. Dvofaznoto vla`no triewe istotaka se koristi bez povtornoto vklu~uvawe na materijalot vo procesot za separacija na hloridnite i fluoridnite joni pred procesot na desulfurizacija ili

●	nivno otstranuvawe preku suvo, semi-suvo ili pak vla`no injektirawe na rastvoruva~ot, generiranata pra{ina se otstranuva zaedno so pra{inata od procesot na sogoruvawe. Vla`nata separacija so tehnikata na triewe, vo sekoj slu~aj e najefikasnata redukciona tehnika kako i najefikasnata tehnika koja {to obi~no se koristi pri potrebata od povtorno vklu~uvawe na otpadnite materii vo procesot.

Postoi pogolem broj na desulfurizacioni tehniki koi se upotrebuvaat za otpadniot gas, i koi naj~esto se koristat vo fabrikite za proizvodstvo na elektri~na struja, koi {to se nao|aat vo sklop na BREF Dokumentot za ispustite na golemite kapaciteti.

X.3.3	Najdobrite dostapni tehniki za otstranuvawe na NOX se odnesuvaat na:

●	reducirawe na dioksinite preku koristewe na filterot so  granuliran aktiviran jaglerod (adsorpcija) na krajot od tretmanot na otpadniot gas.

Tehnikite koi {to postignuvaat sporedbeni rezultati (pogledni ja Tabela 11) i koi {to istotaka mo`e da se smetaat za Najdobri dostapni tehniki.

Emisionite nivoa koi {to se asocirani za Najdobrite dostapni tehniki, kako i redukcionite performansi na tretmanot za ispusniot gas od procesot na sogoruvawe, se navedeni vo Tabela 11.

Tabela 11: Najdobri dostapni tehniki asocirani za emisionite nivoa i performans nivoata na tretman procesot na ispusniot gas, koj e dobien kako proizvod od procesot na sogoruvawe vo hemiskiot sektor

| Parametri | Emisioni nivoa [mg/Nm3]1 |
| --- | --- |
| Pra{ina | < 5- 15 |
| HCl | <10 |
| HF | < 1 |
| SO2 | < 40 - 1502 |
| NOX (gasni bojleri/ zagreva~i) | 20 – 150 3 |
| NOX (te~ni bojleri/ zagreva~i) | 55 – 300 3 |
| NH3 | < 5 5 |
| Dioksini | 0.1 ng/Nm3 |
| 1 1/2 ~asoven prosek, referentna kislorodna sodr`ina 3% 2 ponizok opseg za gasnite goriva, povisok opseg za te~ni goriva 3 povisoki vrednosti za malite instalacii, koristejki ja tehnikata na selektiven nekataliti~en redukcionen proces (NOX redukcija) 4 malo sporedno proizvodstvo na NH3 od selektivnata kataliti~ka redukcija 5 vrednost za noviot katalizator, no so pojava na povisoki emisii na NH3 kako katalizatorski agens |  |