IX. TO^KI NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

1.0. VOVED

Vo aplikacijata za dobivawe na integrirana ekolo{ka dozvola do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, razgledani se site aspekti koi {to imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina,  napravena e ocenka na istite i vrz osnova na toa odreden e monitoring vrz istite.

Monitoringot se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina, kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa, so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti.

Monitoringot se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot i poka`uva deka individualniot, kvantitativen rezultat e postignat.

Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto.

Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto.

Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

2.0. IDENTIFIKUVAWE NA ASPEKTI NA MONITORING

Pri postavuvawe na optimalnite uslovi na monitoring, slednite sedum aspekti treba da bidat zemeni vo predvid:

- Pri~ina na monitoringot,

- Odgovornost za monitoringot,

- Princip na prakti~en monitoring,

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici,

- Period na monitoring,

- Ocenka na usoglasuvaweto i

- Izvestuvawe.

2.1. Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A-integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite Dostapni Tehniki (NDT).

Osnovni pri~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK,

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

2.2. Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, organizacijata (Operatorot) e odgovorna za monitoringot.

Me|utoa, Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe mo`e da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.

Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

2.3. Princip na prakti~en monitoring

Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

2.4. Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite.

Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

2.5. Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot  vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe,

- Prose~no vreme,

- Frekvencija.

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata, mesecot  itn.

Prose~no vreme  e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata.

Mo`e da bide ~asovno, dnevno, sedmi~no, mese~no, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

2.6. Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata.

Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- Merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata,

- Relevantnite MDK ili ekvivalenten parametar,

- Otstapuvawe od merewata.

2.7. Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring,

- Frekvencijata na monitoring,

- Metodite na zemawe na primeroci i analizi,

- Sistemot za izvestuvawe.

2.7.1. To~ki i parametri na monitoringot

Pri izborot na to~kite na monitoring  vo predvid se zemeni zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri.

Monitoring se vr{i na onie izvori na emisii, za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina, kako i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

2.7.2. Frekvencija na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot e odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite.

Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, dneven, sedmi~en, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

2.7.3. Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ.

Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

2.7.4. Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

3.0. MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Mestatata za monitoring i zemawe na primeroci se opredeleni za slednoto:

- Emisii vo vozduhot,

- Emisii od do`dovni/atmosferski vodi,

- Emisii od odlo`uvawe na organski otpad/|ubrivo,

- Emisii vo povr{inski vodi vozvodno i nizvodno od lokacijata,

- Emisii vo podzemni vodi od lokacijata,

- Emisii vo po~vata,

- Emisii na mirizba,

- Emisii na bu~ava.

Od procesite na samata lokacija izvori na emisii vo vozduhot prestavuvaat ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, kako i rabotnite prostorii za priem, sortirawe i pakuvawe na jajcata (AA1, AA2, AA3 i AA4).

Do`dovnata voda nema da sodr`i emisii od lokacijata.

Opredelenoto mesto za monitoring i zemawe na primeroci vizuelno }e se kontrolira za vreme na i posle do`dovi i za vreme i posle generalno perewe na objektite pred vseluvaweto na jatoto, na granicata na lokacijata (ASW1 Zlatarska reka i ASW2 Golema reka).

Ispituvaweto i laboratoriska analiza na do`dovnata i vodata od miewe }e se izveduva samo vo slu~aj na incidentni situacii.

Operatorot }e prilo`i plan za rasfrlawe na |ubrivo na zemji{teto zemeno pod dolgoro~en zakup, koj }e se dol`i na ispituvaweto na po~vata vrz baza na zemenite primeroci od po~va vo poslednite 5 godini, kako {to e slu~aj vo Dobrata Farmerska Praksa.

Monitoringot na podzemnite vodi }e se izveduva na bu{otinata-bunarot (AGW1), sopstvenost na Operatorot, koj se nao|a nadvor od granicite na Instalacijata (vodata od bunarot podolgo vreme ne se koristi za potrebite na Farmata).

Zaradi monitoring na kvalitetot na vodata na bunarot, povremeno se vr{at bihemiski analizi i kvalitetot e od prva kategorija i mo`e da se koristi za piewe.

Monitoringot na mirizbata }e se izveduva na osetlivite lokacii  koi se odnesuvaat na najbliskoto naseleno mesto (AO1) i toa vo slu~aj na `alba od lokalnite `iteli.

Farmata se nao|a vo blizina na naselba i za vreme na nejzinata izgradba gi ispolnuvala site barawa vo odnos na oddale~enosta od naseleno mesto zaradi prevencija od mirizba.

Zatoa SVISSLION AGRAR DOO Resen ne mo`e da bide odgovorna za sega{nata oddale~enost od naselenite mesta zaradi nivnoto {irawe i gradbata na stanbeni objekti vo blizina na lokacijata.

Od procesite na samata lokacija izvori na emisii na bu~ava prestavuvaat ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (AN3 i AN4).

Monitoringot na bu~avata }e se izveduva i vo blizina na objektot Sortirnica, zaradi opredeluvawe na intenzitetot na bu~avata na samiot izvor (AN1) i mo`noto vlijanie vo slu~aj na `alba od `itelite na naselbata.

Monitoring na bu~ava }e se izveduva i vo rabotnite prostorii (linija za sortirawe i pakuvawe na jajca) na Sortirnicata (AN2).

3.1. Predlog za monitoring na emisii

Predlo`en e monitoring na emisija na {tetni materii vo atmosfera od ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki, monitoring na emisii na otpadni atmosferski vodi i otpadni vodi od miewe na objektite, emisii na mirizba, monitoring na kvalitetot na podzemnite vodi i monitoring na emisiite na bu~ava.

Monitroingot se predlaga da se izveduva edna{ na dve godini na slednite mesta za monitoring i za slednite parametri:

AA1; AN1 Vlez vo Aneks, objekt Sortirnica

| AA1AN1 | NH3 | Organska pra{ina | Dnevna osvetlenost | El. osvetlenost | Mikroklima | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AA2; AN2 Objekt Sortirnica, linija za priem, sortirawe i pakuvawe na jajca

| AA2AN2 | NH3 | Organska pra{ina | Dnevna osvetlenost | El. osvetlenost | Mikroklima | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AA3; AN3 Ventilacionen otvor na hala za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Stari objekti)

| AA3; AN3 | NH3 | Organska pra{ina | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- |

AA4; AN4 Ventilacionen otvor na hala za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Novi objekti)

| AA4; AN4 | NH3 | Organska pra{ina | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- |

ASW1  Suvo korito na Zlatarska reka (vizuelno)

| ASW 1 | Kategorija na vodite vo Zlatarska Reka |
| --- | --- |

ASW2  Korito na Golema reka (vizuelno)

| ASW 1 | Kategorija na vodite vo Golema reka |
| --- | --- |

AGW1 Bunar za snabduvawe so tehnolo{ka voda

| AGW 1 | Kvalitet na vodata za piewe |
| --- | --- |

AO 1 Najbliska naselena ku}a vo naselbata

| AO 1 | Mirizba |
| --- | --- |

Monitoring na emisiite na site merni mesta }e se izveduva na mestata definirani vo Planot na merni mesta (Prilog IX.1. Mapa na to~ki za monitoring i merni mesta).