XIV. NETEHNI^KI PREGLED

1.0. PODATOCI ZA BARATELOT

Baratel na dozvolata za usoglasuvawe so operativiot plan za intergrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto e Trgovskoto dru{tvo za trgovija, proizvodstvo i uslugi na golemo i malo SVISSLION AGRAR DOO uvoz izvoz Resen.

Skraten naziv na Dru{tvoto e SVISSLION AGRAR DOO Resen, a vo ponatamo{noto izlagawe se imenuva kako OPERATOR.

Dru{tvoto, svoite aktivnosti gi izvr{uva preku pove}e Ekonomski edinici, a edna od niv e EE Farma za intenzivno `ivinarstvo, vo ponatamo{noto izlagawe se imenuva kako INSTALACIJA.

Vkupniot broj na vraboteni vo Dru{tvoto, na neopredeleno vreme iznesuva 150, od koi vo EE Farma za intenzivno `ivinarstvo rabotat 16.

Ovlasten prestavnik na Operaratorot e Anastas Ki~eec, Diplomiran ekonomist, a spored funkcijata vo pretprijatieto, toj e Upravitel na Dru{tvoto.

Operatorot, nema implementirano sistemi za upravuvawe so kvalitetot i upravuvawe so `ivotnata sredina ili za bezbednost na hranata.

2.0. OPIS NA INSTALACIJATA I NEJZINITE AKTIVNOSTI

Instalacijata za intenzivno `ivinarstvo, prestavuva Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki, za proizvodstvo na konzumni jajca,  locirana vo neposredna blizina na Gradot Resen (okolu 1km), vo pravec na s. Zlatari (Prilog XIV.1. Mapa na po{irokata lokacija na Instalacijata).

Spored kapacitetot, Instalacijata se rasporeduva vo Prilog 1 od Uredbata za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava A-integrirana ekolo{ka dozvola, odnosno dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, vo To~ka 6. Drugi dejnosti, poddto~ka 6.6. Instalacii za intezivno `ivinarstvo ili sviwarstvo so pove}e od:  (a) 40.000 mesta za `ivina.

Spored dokumentacijata od Oddelenieto za premer i katastar vo Resen, Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki zafa}a povr{ina od 26.758m2, zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija, i toa:

- pod grade`ni objekti 12.336m2 i

- dvor 14.422m2

Za lokacijata e izdadena soodvetna Sanitarna soglasnost, od strana na Republi~kiot sekretarijat za zdravstvo i socijalna politika na SRM.

Tehni~kiot (instaliran) kapacitet na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki se dvi`i od 175.616 do 209.510 mesta za `ivina, vo zavisnost od brojot na koko{ki vo eden kafez (4 ili 5).

Tehnologijata, koja se primenuva vo odgleduvaweto na koko{ki nesilki e propi{ana spored upatstvata na Institutot za selekcija i se odnesuva na koko{ki od rasata ISA BROWN.

Izbranoto tehnolo{ko re{enie na odgleduvawe na koko{ki nesilki, koe e primeneto vo farmata e tn. kafezen sistem na odgleduvawe, po principot “site vnatre-site nadvor”.

Odgleduvaweto na koko{ki nesilki, za proizvodstvo na konzumni jajca, vo kafezi, e poznato i se primenuva vo golem broj `ivinarski farmi vo Republika Makedonija.

Vo ramkite na Farmata za intezivno `ivinarstvo se nao|aat pove}e objekti, a kako osnovni, mo`at da se diferenciraat slednite:

- Objekti za odgleduvawe na `ivina (6 objekti),

- Sortirnica,

- Pogon za proizvodstvo na dobito~na hrana, so silosi.

Pokraj ovie objekti, na Farmata se nao|aat i drugi objekti vo funkcija na izvr{uvawe na aktivnostite, kako {to se:

- Portirnica (~uvarnica),

- Administrativna zgrada,

- Natstre{nica,

- Trafo stanica,

- Krematorium,

- Septi~ki jami,

- Bunar za voda,

- Cisterna za nafta,

- Parking, soobra}ajnici, platoa i hortikultura.

Povr{inata na koja se locirani grade`nite objekti na Farmata e celosno ogradena so `i~ana mre`a, so {to e onemozvo`eno nekontrolirano vleguvawe na lu|e i drugi `ivotni (Prilog XIV.2. Mapa na granicite na Instalacijata, so dispozicija na objekti).

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se igradeni od tvrda gradba, nameneti isklu~ivo za odgleduvawe na `ivina, vo koi e instalirana sovremena oprema za odgleduvawe na `ivinata, avtomatski linii za ishrana i napojuvawe na pticite, kako i oprema za sozdavawe na potrebniot ambient za uspe{no domuvawe na pticite

Vo objektite e instalirana oprema za odgleduvawe na koko{ki nesilki, i toa ~etirispratni kafezni baterii od SALMET Germanija (4 objekti Prva faza) i od JUGODENT Srbija (2 objekta Vtora faza), poznati proizvoditeli na oprema za `ivinarski farmi.

Opremata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, pokraj kafezite za smestuvawe na koko{kite, instalirani na tn. baterii, sodr`i i transportni sistemi za hranewe i napojuvawe, hranilki, poilki, transporteri za jajca i mehanizmi za odstranuvawe na ekskretoto, a site tehnolo{ki operacii se potpolno avtomatizirani.

Vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, instaliran e sistem za provetruvawe, koj najnapred treba da obezbedi potrebni uslovi za domuvawe na `ivinata vo objektite (mikroklima), so vnesuvawe na sve` vozduh vo prostoriite, za odr`uvawe na ispravno nivo na kislorodot, a potoa da vr{i odstranuvawe na isparenata voda koja ja sozdavaat koko{kite i otpadnite gasovi (amonijak i jaglenoroden dvooskid).

Provetruvaweto, koe se sproveduva vo objektite za odgleduvawe na `ivinata, pokraj obezbeduvaweto na potrebnata mikroklima vo objektite, vr{i i prosu{uvawe na sobraniot ekskret vo kanalite, odnosno prostoriite za sobirawe na ekskret (gubitok na voda od 50-70%).

Kako Aneks na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, izgraden e objekt Sortirnica, kade se vr{i priem, sortirawe i pakuvawe na jajcata (linijata za sortirawe i pakuvawe na jajca e od MOBA Holandija, so kapacitet od 25.000 jajca/~as).

Vo Aneksot se nao|aat i drugi pomo{ni prostorii vo funkcija na Sortirnicata (magacin za ambala`a, magacin za jaja, kotlarnica, stanica za dizel agregati, kanclarii, trpezarija, apteka, rabotilnici, sanitarni prostorii i dr.

Vo granicite na Instalacijata, vo 1987 godina e izgraden Pogon za proizvodstvo na dobito~na hrana, nameneta isklu~ivo za ishrana na `ivinata na Farmata.

Od pove}e pri~ini, a voglavno od ekonomski aspekt, Pogonot za proizvodstvo na dobito~na hrana, podolg period ne e vo funkcija.

Snabduvaweto so voda za piewe i vodewe na tehnolo{kiot proces vo Instalacijata se vr{i od gradskiot vodovod, me|utoa Operatorot ima i sopstven bunar za voda, lociran nadvor od granicite na Instalacijata (vodata od bunarot e ispravna, me|utoa ne se koristi ve}e podolg period.

Instalacijata, so elektri~na struja se snabduva od gradskata distributivna mre`a, preku sopstvena trafostanica so mo}nost od 630/10kVA i napon 20/10/0,4kV, instalirana vo granicite na .

3.0. SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI / GOTOVI PROIZVODI

Kako osnovni surovini, koi se dobavuvaat i koristat za izvr{uvawe na planiranite aktivnosti na Instalacijata i nejzinite delovi, voglavno prestavuvaat:

- 18-set nedelni piliwa (jarki) i

- Dobito~na hrana za ishrana na `ivinata

Jarkite se dobavuvaat od repro-centarot na farmata za piliwa na AD @IVINO KOMERC od [tip, vo Psa~a, Kriva Palanka, kade redovno se sproveduva Programa za preventivna za{titna vakcinacija na piliwata, {to e garancija za nivnata zdravstvena sostojba.

Dobito~nata hrana se dobavuva od Fabrikata za dobito~na hrana na AD @ITO VARDAR od Veles, locirana vo Gradsko, koja se priprema od materijali koi ne sodr`at opasni supstancii.

Dobito~nata hrana se dobavuva spored potrebite od ishrana, so specijalno vozilo (cisterna), poradi {to ne mo`e da se zboruva za sozdavawe ili ~uvawe na zaliha od hrana.

Kako pomo{ni materijali se koristat sredstva za:

- Sredstva za DDD za{tita (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija),

- Vitaminski preparati (vitamini i minerali),

- Vakcini,

- Lekovi (antibiotici, hemoterapevtici, antihelmintici) i

- Goriva i maziva

Kako gotovi proizvodi od Farmata za intenzivno `ivinarstvo Resen se:

- Konzumni jajca,

- Izla~eni ({kart) koko{ki nesilki i

- \ubrivo

Jajcata, nameneti za konzumacija se sortiraat po klasi i pakuvaat vo soodvetni kartonski podlo{ki (standardno po 30 jajca i komercijalno po 10 jajjca) i transportni kutii, a potoa se skladiraat vo magacinot za privremeno skladirawe na jajca sî do nivnata distribucija.

Izla~enite koko{ki, po zavr{eniot ciklus na nesewe (12 do 14 meseci) se nosat vo klanica za kolewe i ponatamo{na prerabotka.

\ubrivoto se transportira na zemjodelskite povr{ini, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi (nasadi, `itarici).

4.0. VIDOVI OTPAD I UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO

INSTALACIJATA

Vo Instalacijata za intezivno `ivinarstvo se sozdava voglavno tn. neopasen otpad, koj spored odredbite od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl. Vesnik na RM br. 68/2004 i Ispravka br. 71/2004) se definira kako:

- @ivotinski izmet (ekskret od koko{ki),

- Otpad od `ivotinsko tkivo (trupovi na umreni ptici) i

- Otpad od pakuvawa (hartija, karton, plastika).

- Otpadna voda od miewe na objektite i

- Sanitarna otpadna voda.

Drugi vidovi na otpadi, koi mo`at da se sozdadat vo Instalacijata (komunalen, metal i sl.), poradi nezna~itelni koli~ini ne se predmet na posebno razgleduvawe vo Baraweto.

Vo granicite na Instalacijata, nema deponirawe na bilo kakov otpad.

Sozdadeniot izmet (ekskret od koko{ki), se sobira i isfrla od objektite za odgleduvawe na `ivina i vedna{ se transportira do zemjodelskite povr{ini, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi (vo Instalacijata prose~no se sozdava okolu 3.400t/god ekskret od koko{ki).

Operatorot ima zemji{te (nasadi i poledelski kulturi) pod dolgoro~en zakup, vo vkupna povr{ina od 171.20ha, a koristeweto na |ubrivoto e spored utvrden plan i dinamika, vo soglasnost so preporakite za negova upotreba, dadeni vo Izve{tajot za izvr{ena agrohemiska analiza na po~vata.

Vo objektite za odgleduvawe, sekojdnevno se vr{i kontrola na umrena `ivina, a umrenite ptici se iznesuvaat nadvor od objektite i se transportiraat do sto~nata jama, nadvor od granicite na Instalacijata (vo Instalacijata se sozdava okolu 12t/god otpad od umreni ptici).

Sto~nata jama e od javen karakter i vo nea se vr{i odlagawe na otpad od `ivotinsko tkivo (`ivotni, ptici) i e pod nadle`nost na Op{tinata.

Ovaa postapka e prifatliva, dokolku se primenuvaat Dobrite Proizvodni i Higienski Praksi, {to e vo soglasnost so odredbite na Zakonot za nusproizvodi od `ivotinsko poteklo (Sl. vesnik na RM br. 113/2007), so koj se reguliraat site postapki svrzani so nusproizvodite od `ivotinsko poteklo.

Otpadot od pakuvawa (kartonska, plasti~na ambala`a), poteknuva od pakuvawata na preparatite za DDD za{tita, sredstvata za higiena i sl.

Komunalen otpad se javuva vo zanemarlivo mali koli~ini, a poteknuva od ishranata na vrabotenite vo Instalacijata.

Otpadot od pakuvawata, kako i komunalniot otpad se sobiraat vo kanti so kapak i povremeno se odlaga na javnata deponija.

Kako te~en otpad, vo Instalacijata se javuva otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite, po iseluvawe na `ivinata, a pred vseluvawe na novo jato, koe se slu~uva edna{ na 12 do 14 meseci.

Otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite istekuva od zadnata strana na objektite, niz otvorite za isfrlawe na |ubrivoto i slobodno se razliva na asfaltnite soobra}ajnici i platoa, kako i bliskiot trevnik.

Poradi relativno malite koli~ini na otpadna voda, koi se sozdavaat so miewe i ~istewe na objektite (okolu 250m3 za eden objekt), del od vodata isparuva, a del se vpiva vo po~vata (trevnikot), poradi {to nema vlivawe na otpadni vodi vo bliskata Zlatarska reka.

Otpadnata sanitarna voda, koja se sozdava od koristewe na toaletite i tu{evite od strana na vrabotenite vo Instalacijata, se odveduvaat vo dve septi~ki jami

5.0. IZVORI NA EMISII OD INSTALACIJATA

Soglasno prete`nata dejnost na Operatorot (odgleduvawe na koko{ki nesilki), vo Instalacijata se prisutni emisii, i toa:

- Emisii vo vozduh (atmosfera),

- Emisii od bu~ava.

Vo Instalacijata nema emisii:

- vo povr{inskite vodi,

- vo po~vata,

- vo kanalizacijata i

- od jonizira~ko zra~ewe.

5.1. Emisii vo vozduh

Emisiite vo vozduh poteknuvaat od:

- Rakuvaweto so hranata,

- Rakuvaweto i tovareweto na pticite i uginatata `ivina,

- Sistemot za ventilacija i protekuvawa od objektite za odgleduvawe na `ivinata i

- Rakuvaweto i skladiraweto na ekskretot.

Navedenite izvori na emisii vo vozduh se odnesuvaat na mirizbata, bu~avata i sozdadeniot amonijak.

Ovde treba da se zabele`i deka emisii vo vozduhot ima i od rabotata na kotelot, koj se koristi za proizvodstvo na topla voda za zagrevawe na prostoriite vo Sortirnicata, me|utoa poradi faktot {to toj se koristi samo vo eden relativno kus period od godinata, ne mo`e da se govori za zna~ajni emisii na {tetni materii vo vozduhot (za rabota na kotelot se tro{at okolu 8t nafta/god).

Instalacijata e locirana vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te i za vreme na nejzinata izgradba gi ispolnuvala site barawa vo odnos na oddale~enosta od naseleno mesto zaradi prevencija od mirizba.

Zatoa, Operatorot ne mo`e da bide odgovoren za sega{nata oddale~enost od naselenite mesta zaradi nivnoto {irawe i gradbata na stanbeni objekti vo blizina na lokacijata.

Instalacijata i nejzinite delovi ne vr{at zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

5.2. Emisii vo povr{inski vodi

Vo Instalacijata nema emisii vo povr{inski vodi od otpadnite vodi, koi se sozdavat od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Ova e poradi faktot {to postapkata za miewe i ~istewe se slu~uva edna{ na 12 do 14 meseci, po zavr{uvawe na ciklusot na nesewe i iseluvawe na `ivinata, pri {to se tro{at mali koli~ini na voda za miewe i ~istewe (okolu 250m3/objekt).

Otpadnata voda, po zavr{enoto miewe i ~istewe na objektite se ispu{ta od otvorite za isfrlawe na |ubrivoto i slobodno se izliva na asfaltnite soobra}ajnici i platoa, kako i vo bliskiot trevnik.

Del od otpadnata voda isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo zemjata od trevnicite

Emisii vo povr{inska voda ima od atmosferskata voda, koja se odveduva preku sistemot za atmosferska kanalizacija, vo granicite na Instalacijata, vo Golema Reka, preku koja ovie vodi se vlivaat vo Prespanskoto ezero, kako kone~en recipient, me|utoa vodite prethodno se tretiraat vo pre~istitelnata stanica na Op{tinata Resen.

5.3. Emisii od bu~ava i vibracii

Prema prirodata na dejnosta, nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektite na Farmata e daleku od maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava.

Isto taka, aktivnostite vo Instalacijata ne sozdavaat {tetni vibracii.

Vo okolinata na Instalacijata i nejzinite delovi, kako i na nivnata lokacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.

5.4. Emisii vo kanalizacija

Instalacijata nema sistem na kanalizacija za odveduvawe na komunalnite otpadni vodi, otpadnata sanitarna voda od koristeweto na toaletite i tu{evite od strana na vrabotenite se odveduvaat vo septi~ki jami.

5.5. Emisii vo po~va

Vo granicite na Instalacijata nema emisii vo po~vata, bidej}i ekskretot od koko{kite se odlaga vo zatvoreni prostorii (betonski podovi i zidovi), a od tamu povremeno ili po zavr{uvawe na ciklusot na odgleduvawe (edna{ godi{no) se transportira do povr{inite opredeleni za |ubrewe.

Umrenite ptici se sobiraat od objektite za odgleduvawe i se transportiraat do sto~nata jama, nadvor od granicite na Instalacijata.

6.0. RASFRLAWE NA ZEMJODELSKI / NEZEMJODELSKI OTPAD

Operatorot, kako sopstvenik na Instalacijata e odgovoren za rasfrlawe na |ubrivoto.

Imaj}i gi vo predvid nasokite {to gi davaat NDT, za da obezbedi soodveten prostor za rasfrlawe na |ubrivoto, Operatorot ima zemeno zemji{te pod dolgoro~en zakup od 171,20ha.

Operatorot ima plan i raspored za rasfrlawe na |ubrivoto, spored potrebite na kulturite i periodot za prihranuvawe.

Spored toa, Operatorot gi pokriva svoite potrebi od arsko |ubrivo za |ubrewe na zemodelskite povr{ini zemeni pod dolgoro~en zakup, a vo tek se pregovori i za kupuvawe na dopolnitelni povr{ini na zemjodelsko zemji{te.

\ubrivoto ne se ispora~uva na lokalnite farmeri, a dokolku bi se ispora~uvalo po nivno barawe, Operatorot smeta deka ne e zabraneto, no sekako treba da se znae negovata krajna destinacija, odnosno za koja cel bi se koristelo.

Vo soglasnost so podatocite za mo`nite koli~ini na |ubrivo, a so toa i na sodr`inata na azot i fosfor, koi mo`e da se sozdavaat vo Instalacijata za intenzivno `ivinarstvo, dadeni vo Upatstvoto za intenzivno odgleduvawe na `ivina, vo uslovi na celosno iskoristuvawe na instaliraniot (tehni~ki) kapacitet na Instalacijata, iznesuvaat:

- Vkupna koli~ina na ekskret od odgleduvawe na koko{kite nesilki iznesuva okolu 9.724m3/godi{no (ova e pretpostavena koli~ina dokolku na farmata bi bile smesteni okolu 175.000 koko{ki, vo tekot na cela godina),

- Se sozdava 35.000kg fosfor/godi{no, koj e namenet za ishrana na rastitelnite kulturi (koncentracijata na fosfor vo ekskretot e pribli`no 0,2kg/koko{ka/godi{no) i

- Se sozdava 147.000kg azot/godi{no, koj e namenet za ishrana rastitelnite kulturi (koncentracijata na azotot vo ekskretot e pribli`no 0,84kg/koko{ka/godi{no).

7.0. NAMALUVAWE NA EMISII I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki svojata prete`na dejnost ja vr{i vo strogo opredelen i zagraden prostor, bez mo`nost na nikakvi nadvore{ni vlijanija.

U{te so samiot izbor na lokacijata, na koja e izgradena Farmata za koko{ki nesilki, a potoa i vo tehnolo{ko-tehni~kata dokumentacija (proekti), vklu~eni se re{enija za namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii, koi poteknuvaat od aktivnostite na Instalacijata

Posebno, toa se odnesuva na nejzinata mestopolo`ba vo odnos na bliskite naseleni mesta, vodej}i smetka za rozata na vetrovi.

Tehnologijata na odgleduvawe na koko{ki nesilki e spored principot ”site vnatre-site nadvor”, {to e u{te eden dopolnitelen ~initel, vo pravec na namaluvaweto na emisiite na zagaduva~ki materii (namalena e manipulacijata so |ubrivoto i `ivinata).

Vo Instalacijata ima dva tipa na objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, koi se razlikuvaat vo na~inot na sobirawe i manipulacija na ekskrtot.

Vo objektite, koi se izgradeni kako Prva faza, ekskretot se odstranuva od kafezite so pomo{ na posebni struga~i i se sobira vo nepropusni betonski kanali, izvedeni po dol`inata na objektite, pod kafezite, odnosno kafeznite baterii.

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, izgradeni kako Vtora faza, se gradeni podocna i vo niv se implementirani ponovite soznanija za na~inot na sobirawe i manipulacija so ekskretot.

Naime, ovie objekti se gradeni kako prizemje i sprat, pri {to prizemjeto prestavuva golem betonski bunker za sobirawe na ekskretot, koj slobodno pa|a od kafezite, instalirani na spratot.

Ovoj na~in na odstranuvawe i sobirawe na ekskretot se vika “bunker sistem”, pri {to |ubrivoto ostanuva vo ovaa prostorija sî do iseluvaweto na jatoto, po zavr{eniot ciklus na nesewe i trae od 12 do 14 meseci.

Vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, instaliran e sistem za provetruvawe, koj najnapred treba da obezbedi potrebni uslovi za domuvawe na `ivinata vo objektite (mikroklima), so vnesuvawe na sve` vozduh vo prostoriite, za odr`uvawe na ispravno nivo na kislorodot, a potoa da vr{i odstranuvawe na isparenata voda koja ja sozdavaat koko{kite i otpadnite gasovi (amonijak i jaglenoroden dvooksid).

Provetruvaweto, koe se sproveduva vo objektite za odgleduvawe na `ivinata, pokraj obezbeduvaweto na potrebnata mikroklima vo objektite, vr{i i prosu{uvawe na sobraniot ekskret vo kanalite, odnosno prostoriite za sobirawe na ekskret (gubitok na voda od 50-70%).

Vakviot na~in na sobirawe i manipulacija na |ubrivoto e prepora~an i se primenuva kako Najdobri Dostapni Tehniki (NDT), {to vo mnogu pridonesuva do namaluvawe na emisiite na {tetni materii vo vozduhot.

Rakovodstvoto na Operatorot se zalaga za minimizirawe na emisiite vo Instalacijata, posebno za minimizirawe na koli~inite na ekskretot i voedno minimizirawe na izla~uvawe na minerali vo nego, preku primenata na izbalansirana hrana za `ivinata, koja }e sodr`i pomalku proteini, azot i fosfor, a da ne se namali nosivosta i kvalitetot na jajca.

Emisiite na otpadnite gasovi se kontroliraat, a merewata poka`uvaat deka nema zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Povr{inite, na koi se vr{i rasfrlawe na |ubrivoto se nao|aat nadvor od naselenite mesta i nemaat bitno vlijanie na podzemnite vodi.

Vo neposredna blizina na povr{inite ne se locirani bunari za voda, koja bi se koristela za piewe, pa nema podatoci za nekoe vlijanie na podzemnite vodi.

\ubrivoto, Operatorot go koristi isklu~ivo za svoi celi i ne vr{i proda`ba na drugi lica (pravni ili fizi~ki).

Rakovodstvoto na Operatorot posebno vnimanie stava na namaluvaweto na koli~inite na voda za miewe i ~istewe na objektite po iseluvawe na jatoto, {to doprinesuva za namaluvawe na koli~inite na otpadna voda.

Ova, Operatorot go re{ava so koristewe na poseben aparat za miewe so voda pod pritisok, pri {to se minimizira koli~inata na voda za miewe i ~istewe, a efektot od mieweto e evidenten, vo odnos na klasi~niot metod na miewe.

Operatorot i vo idnina }e koristi aparati za miewe pod pritisok, so cel namaluvawe na vkupnata otpadna voda, {to odi vo prilog na za{titata na `ivotnata sredina.

Kako del od NDT e i Dobrata Farmerska Praktika za minimizirawe na otpadot od uginata `ivina preku namaluvawe na stepenot na mortalitet vo Instalacijata, poradi {to Operatorot sekojdnevno ja sledi zdravstvenata sostojba na pticite i sproveduva redovna vakcinacija po {ema ili po potreba.

Rakovodstvoto na Operatorot vodi smetka i za vkupnata potro{uva~ka na energentite, posebno za namaluvawe na potro{uva~kata na elektri~na struja.

Poradi toa, vo naredniot period se planira modernizacija na sistemite za provetruvawe, kako i voveduvawe na sistemi za klimatizacija na objektite za odgleduvawe na `ivinata, so {to }e se podobrat uslovite za domuvawe na `ivinata, a }e se namali i  vkupnata potro{uva~ka na struja.

8.0. OPERATIVEN PLAN

So cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe, Operatorot ima izraboteno Operativen plan za realizacija na slednite aktivnosti:

- Edukacija i trening obuka na site vraboteni,

- Namaluvawe na potro{uva~kata na voda,

- Modernizacija na sistemite za ventilacija,

- Voveduvawe na sistem na klimatizacija,

- Nabavka na specijalno vozilo za transport na |ubrivoto od koko{kite,

- Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot.

Navedenite aktivnosti, Operatorot, planira da gi realizira vo periodot od 2008 do 2010 godina, soglasno utvrdenata dinamika, a spored predlog buxetot, se planira da se investiraat okolu 193.000,00EUR.

Odr`livosta na utvrdenata dinamika vo mnogu }e zavisi i od obezbeduvaweto na potrebnite sredstva za realizacija na planiranite aktivnosti.

9.0. REMEDIJACIJA

Operatorot ima doneseno planovi za remedijacija, vo slu~aj na celosen ili delumen prestanok na rabotata na Instalacijata i nejzino povtorno reaktivirawe.

Izraboten e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na Farmata za intezivno `ivinarstvo, spored koj uspe{no dislocirawe i so minimizirawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina bi se odvivalo vo slednite fazi:

- Dislokacija na surovinite, pomo{nite materijali, proizvodite i otpadot (dokolku ne se iscrpeni),

- Dislokacija na tehni~kite postrojki i instalacii,

- Ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, demonta`a na monta`nite objekti i selekcija na materijalite za nivno ponatamo{no iskoristuvawe i

- Povtorno doveduvawe na lokacijata do sostojba pogodna za zemjodelstvo.

So ogled deka Instalacijata za intezivno `ivinarstvo vo Resen, se nao|a na lokacija predvidena za farmerski i zemjodelski aktivnosti, vo ruralno podra~je, so Planot za upravuvawe so rezidui se predviduva remedijacija vo zemjodelsko zemji{te za odgleduvawe na zemjodelski kulturi (nasadi, `itarici i dr.), a vo nikoj slu~aj za nekakov urban razvoj ili druga industriska aktivnost.

Dokolku se utvrdi kontaminacija na povr{inata }e se prevzemat soodvetni  merki vo soglasnost so Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe, Zakonot za upravuvawe so otpad i Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina.

Izvr{ena e procenka na tro{oci za realizacija na Planot za upravuvawe so rezidui, pri {to e utvrdeno deka vo ovoj moment vkupnite investicioni tro{oci bi iznesuvale okolu 40.000.000,00 denari (655.000,00EUR).

10.0. MONITORING

Monitoringot se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina, kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa, so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite, koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti.

Pri izborot na to~kite na monitoring  vo predvid se zemeni zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri.

Monitoring se vr{i na onie izvori na emisii, za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina, kako i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii (Prilog XIV.3. To~ki za monitoring).

Mestatata za monitoring se opredeleni za slednoto:

- Emisii vo vozduhot (ventilacioni otvori na objektite za odgleduvawe na `ivinata),

- Emisii od do`dovni/atmosferski vodi (korito na Golema reka),

- Emisii od odlo`uvawe na organski otpad/|ubrivo (zemjodelsko zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup),

- Emisii vo povr{inski vodi vozvodno i nizvodno od lokacijata (suvo korito na Zlatarska reka),

- Emisii vo podzemni vodi od lokacijata (bunar za snabduvawe so voda vo oposebni slu~ai),

- Emisii na mirizba (granici na Instalacijata)

- Emisii na bu~ava (objekti vo sostav na Instalacijata).

Opredelenoto mesto za monitoring, vizuelno }e se kontrolira za do`dovnite/atmosferski vodi, od odlo`uvaweto na |ubrivoto i vo povr{inskite vodi. .

Monitoring so zemawe na primeroci }e se vr{i za emisiite vo vozduh, podzemnite vodi, mirizba i bu~ava (za ovie izvori se predlaga monitoring edna{ na dve godini).

11.0. DRUGI AKTIVNOSTI I PREVENTIVNI MERKI

Operatorot ima razvieno i primenuva Plan za reagirawe pri vonredni okolnosti, elementarni nepogodi i krizni situacii.

Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na Operatorot, postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat vo Farmata za koko{ki nesilki, pri {to gi identifikuva slu~aite koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Organizacijata prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii (soodvetna infrastruktura, proverka na instalaciite, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Operatorot ima razvieno i primenuva Plan za reagirawe pri vonredni okolnosti, elementarni nepogodi i krizni situacii.

Posebno vnimanie se stava na merkite za za{tita od po`ar, elektri~na struja, od istekuvawe, kako i za prva pomo{ i bezbednost i za{tita na zdravjeto na lu|eto.