IV  СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

С О Д Р Ж И Н А

IV.1 	Суровини и помошни материјали кои се користат во 				Каменоломот Оризари...............................................................2

IV.2 	Опис на готови производи ........................................................3

Прилог IV

- Анекс 1 Табела IV.1.1

- Анекс 1 Табела IV.1.2

IV.1.    Суровини и помошни материјали коишто се користат во

Каменолом Оризари

За експлоатација на минералната суровина на Каменоломот Оризари, не се користи електрична енергија. Водоснабдувањето, ќе се врши со флаширна вода, а со помош на цистерни ќе се носи вода за задоволување на санитарните потреби на работниците. Потребните количини вода зависи од обемот на работа и од временските услови, затоа не може прецизно да се утврди потрошувачката на вода за пиење, како и потрошувачката за санитарни потреби. Исто така, вода ќе биде потребна и за прскање на пристапните патишта. Потребните количини технолошка вода не може да се утврди во оваа фаза. Како помошни материјали при површинската експлоатација на дијабази, ќе се користи:

 Гориво;

 Моторно масло за механизацијата;

 Масла за подмачкување на механизација;

 Експлозив;

 Детонаторски и спорогоречки фитил;

 Каписли итн.

Вкупната количина на овие помошни материјали не може да се утврди и истата ќе зависи од динамиката и обемот на работа.

 Останати помошни материјали, кои се користат во текот на експлоатацијата, се: бустери, круни, цевки, гуми, резервни делови за механизација и сл. Нивната количина не може прецизно да се утврди во оваа фаза.

Според проценката направена во Главниот рударски проект, потребните нормативни материјали се:

| Р.бр. | Потрошен материјал | Единечна мера | Дупчење и минирање | BGH - 1000 | KRAZ - 6504 | Caterpillar D-8 | Вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гориво | l/t | 0,269 | 0,106 | 0,1 | 0,0078 | 0,553 |
| 2 | Моторно масло | l/t | 0,022 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,044 |
| 3 | Диуф.масло | l/t | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0.002 | 0,016 |
| 4 | Тов.маст | Kgi/t | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,011 |
| 5 | Хидраулично масло | l/t | 0,04 | 0,016 | 0,015 | 0,012 | 0,083 |
| 6 | Гуми | парчиња | 6,6 | / | 6,6 | / | 12,12 |
| 7 | Експлозив | kg/t | 0,22 | / | / | / | 0,22 |
| 8 | Детонаторски каписли ДК-8 | парчиња | 1,8 | / | / | / | 1,8 |
| 9 | Детонаторски филтер | m/t | 0,1 | / | / | / | 0,1 |
| 10 | Милисекунди забавувачи | парчиња | 6,5 | / | / | / | 6,5 |
| 11 | Круми | парчиња | 7,4 | / | / | / | 7,4 |
| 12 | Цевки | парчиња | 1,2 | / | / | / | 1,2 |

IV.2 	Опис на готови производи

Геолошки карактеристи на лежиштето

Локалитетот „Оризари“, на кој се предвидува да се врши експлоатација на дијабази, се наоѓа надвор од населено место, во близина на селото Оризари, општина Липково. Во близина на концесискиот простор нема други објекти или институции во кои се вршат здравствени, социјални или образвовни дејности. Исто така во близина на концесискиот простор не се забележани други стопански дејности.

Лежиштето „Оризари“ е претставено со магматски карпи-дијабази и кератофири, терциени-претставени со плиоценски седименти, ефузивни-андезити и дацити и со квартерни-претставени до пролувијално-делувијални и алувијални наноси.

Во рамките на горенаведените единици, доминантно место заземаат дијабазите, кои се застапени со повеќе од 95% во дефинираното лежиште

Дијабазите се базични магматски карпи кои припаѓаат во групата на габрови и базалти и се јавуваат како изливи и завземаат доста голема површина. Формирани се во субмарински услови, така што со петрографските препарати тие се одредени како дијабази и сиилитски дијабази. На поголемиот дел од теренот, дијабазите се променети, односно распаднати, испукани, а местимично и јако здробени. Ова посочува дека дијабазите биле опфатени со интезивни тектонски движења, по кои се проследени хлоратизација, епидотизација, коализација, лимонитизација, манганизација и пиритизација. Треба да се одбележи дека долж тектонските структури, констатирани се повеќе пробои од кератофири, андезити и дацити, кои ги пробиваат дијабазите.

Според извршеното дупчење во лежиштето, површинската зона на променетите дијабази се движи од 5 до 8 m, додека во длабочина дијабазите се свежи, ситнозрнести со сиво до темно зеленкаста црна боја.

Истите се цврсти и масивни карпи, со масивна текстура и офитска до микроофитска структура, изградена од стапчести до иглести кристали на плагиоклас.

Од обоените минерали пристутни се хлорит, епидот дроздаст сфен-леукоксен и доста чест руден минерал.

Треба да се потенцира дека јадрата добиено од истажните дупчотини. во целост се испукани и испресечени со тенки жилички со дебелина од 1 до неколку милиметри, а ретко се среќаваат и жички до 1-2 mm исполнети со епидот, хлорит, калцит и поретко кварц. Пукнатините се развиени во најразлични правци, така да дијабазите се многу јако испукани.Кератофири-Тоа се интермедијарни магматски карпи од групата на сиенити и трахити, односно субмарински еквиваленти на албитските трахити. Се јавуваат како жици, откриени со раскопот 2, а исто така издупчени се со дупчотината број 6 на 42-от метар и со дупчотината број 9 на интервалот од 11,5 до 16 m. Овие жични тела широки се околу 7-8 m, со дебелина 5-6 m, а должината не е позната поради покриеноста на теренот.

Во целина, кератофирите се цврсти со масивна текстура. Бојата им е темно сива до кремкаста. Има фина мрежа од жилички исполнети со калцит, а на места и кварц. Ретки се и лимонитски скрами по површина.

| Р.б | Готов производ | Количина (месечно) | Количина (годишно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дијабаз | 12 500 t | 150 000 t |
| 2. | Јаловина | 1400 t | 16 800 t |

ТАБЕЛАIV.1.1.   Детали за суровини, меѓупроизводи поврзани со процесите, ако и се употребуваат или

создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА:  Каменолом Оризари

| Реф.број или / Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нафта | 8030-30-6 | 3 категорија – запалива течност | 6,0 t | 72 t | Камиони Дампер Утоварувач | 20,22,36, 37,38 | / |
| 2. | Масло | 64741-88-4 | 3 категорија – запалива течност | 0,075 t | 0,9 t | Камиони Дампер Утоварувач Редуктори | 20,22,36, 37,38 | / |
| 3. | Експлозив АНФО | 64742-52-5 | Класа 5.1 Оксидирачки материи Класа 1.1 Експлозивни материи и предмети | 3 t | 36 t | Минирање | 2,3,5,6,7,12,16,25,36,37,44 | 2,4,15,21,23,41,47,53 |
| 4. | Експлозив АМОНИТ | 64742-52-5 | Класа 5.1 Оксидирачки материи Класа 1.1 Експлозивни материи и предмети | 0,25 t | 3 t | Минирање | 2,3,5,6,7,12,16,25,36,37,44 | 2,4,15,21,23,41,47,53 |
| 5. | Нонел Детонатори | / | / | 42 броја | 504 броја | Минирање | / | / |
| 6. | Нонел конектори | / | / | 40 броја | 480 броја | Минирање | / | / |
| 7. | Детонаторски каписли | / | / | 3 броја | 36 броја | Минирање | / | / |
| 8. | Бавногорлив фитил | / | / | 6 m | 72 m | Минирање | / | / |

ТАБЕЛА IV.1.1.  Детали за производи, поврзани со процесите, ако и се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: Каменолом Оризари

| Реф.бројилиШифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дијабаз | 99-52-5 | Nema | 12 500 t | 150 000 t | За производство на асфалтна мешавина | нема | нема |
| 2. | Јаловина | 99-52-5 | Nema | 1400 t | 16 800 t | Се користи како тампон за патишта | нема | нема |