Dodatok  XIV 	Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

S O D R @ I N A

XIV.1      Voved .............................................................................................2

XIV.2	     Op{to za betonot i mo`nite vlijanija................................2

XIV.3	     Opis na betonski bazi ..............................................................4

XIV.4	 Prestanok na rabota .................................................................6

XIV.5	      Restavracija na instalacijata .............................................8

XIV.1	 Voved

Informaciite prezentirani vo dodatok XIII se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,za Betonskata baza vo s.@elino, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalaciite na  DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL.

Od strana na rakovodstvoto na instalacijata i vo sorabotka so odgovornite lica za procesite, se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalaciiite koi se pod rakovodstvo na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL.

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata se zabele`ani od pra{inata koja se javuva pri rabotata na samata instalacija, kako i bu~ava i vibracii koi se rezultat na rabotata na samata instalacija.

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, izgradba na tal`nici za otpadnata voda, itn.

XIV.2	 Op{to za betonot i mo`nite vlijanija

Betonot se proizveduva so me{awe na cementot zaedno so finite agregati (pesokot), grubite agregati (izdrobenite kamewa), vodata, i ~esto upotrebuvanite mali koli~estva na razli~ni vidovi na hemikalii koi {to gi narekuvaat dodatoci koi {to gi kontroliraat svojstvata kako {to e vremeto za proizveduvawe na betonot i negovata plasti~nost. Procesot na vcvrsnuvawe vsu{nost pretstavuva hemiska reakcija koja {to se narekuva hidratacija. Koga vodata se dodava vo cementot, toga{ se formira polute~na smesa koja {to ja pokriva povr{inata na agregatite i gi popolnuva prazninite taka {to mo`e da se formira cvrstiot beton. Svojstvata na betonot se odreduvaat vo odnos na koristeniot tip na cement, tipot na aditivite, a najva`en e proporcionalniot soodnos na cementot, vodata i agregatite.

- Upotreba na surovinskiot materijal

Vodata, pesokot i izdrobenite kamewa se koristat pri proizvodstvoto na beton taka {to se dodavaat vo cementot (ostatocite od me{avinata na betonot se prika`ani vo tipi~nite proporcii vo Tabela (1).

Tabela br.1

Tipi~niot miks soodnos za beton

| Sostojka | Procentualna te`ina |
| --- | --- |
| Cement | 12% |
| Pesok | 34% |
| Izdroben kamen | 48% |
| Voda | 6% |

Kaj site ovie surovinski materijali, rastojanieto i kvalitetot na samiot izvor od kade {to se dobiva surovinata imaat golemo vlijanie vrz koli~estvoto na energija koja {to se koristi za transport, potro{uva~kata na vodata za miewe, kako i generiraweto na pra{inata. Nekoi od agregatite koi {to se koristat pri proizvodstvoto na beton se uvidelo deka se i izvori na radon gas. Najlo{ite problemi se javuvaat pri upotrebata na uraniumot kako agregat za beton, no isto taka treba da se potencira deka i prirodniot kamen mo`e da emitira radon. Vo slu~aj da postoi bilo kakov somne` za prisustvo na radon kako sostojka vo betonot, treba da se napravat test probi za da se utvrdi sostavot na primerok od toj beton.

Pepelot reagira so bilo koi slobodni molekuli na varovnik koi {to se ostanati po procesot na hidratacija za da se formiraat kalcium silikatni hidrati, koi {to se sli~ni na trikalcium i dikalcium silikatite koi {to se formiraat pri dobivaweto na cementot. Niz celiot proces, se zgolemuva cvrstinata na betonot, se podobruva otporot kon sulfatite, se namaluva permeabilnosta, se reducira stapkata na konzumirawe na vodata vo procesot i se podobruva mo}ta na crpewe na pumpata, kako i svojstvata na betonot. Fabrikite na Zapadot koi {to rabotat vrz baza na jaglen proizveduvaat pepel so podobar kvalitet od isto~nite fabriki, poradi niskata sodr`ina na sulfur i niskata sodr`ina na jaglerod vo pepelta. (Pepelta od sogoruva~kite procesi ne mo`e da se koristi).

Drugite industriski otpadni proizvodi, vklu~uvajki gi i pe~kite za topewe na zgurata, pepelta i otpadot od meleweto ponekoga{ se zamenuvaat so nekoi agregati za da se dobijat betonskite me{avini. Duri i recikliraniot beton mo`e da se zdrobi i da se upotrebi kako agregat koj {to mo`e da bide reduciran i preveden vo betonska me{avina koja {to se upotrebuva niz nevoobi~aena povr{ina na agregatite, taka {to vaka proizvedenata betonska me{avina e pomalku efektivna otkolku pesokot ili pak zdrobeniot kamen zaradi toa {to se koristi pogolemo koli~estvo na cementna zgura za da se popolnat site }o{iwa i puknatini. Upotrebata na zdrobeniot beton kako agregat mo`e da bide sprotivno produktivna vo odnos na pobaruvawata za ekstra koli~estvo na cement – poradi komponentata od betonot koja {to bara najmnogu energija.

XIV.3	Opis na betonski bazi

Betonskite bazi se sostaveni od :{asija, me{alica, korpa, ured za dozirawe na cement, ured za dozirawe na voda, ured za privlekuvawe na agregatot (skreper), silos za cement , vaga za cement, vaga za agregat i razdelitelni yvezdi.

Izvr{ni organi vo ovoj slu~aj se hidrauli~nite cilindri, a elektri~nata komanda e smestena vo komandniot orman.

Betonskite bazi od ovoj tip potpolno se mobilni i vo samata eksploatacija poka`uvaat podobro iskoristuvawe na kapacitetot vo odnos so ostanatite tipovi. Kompaktnost na konstrukcijata, brza monta`a i demonta`a, kvalitetna izrabotka i sigurnost vo izrabotkata obezbeduvaat ekonomi~nost i proizvodstvo na najkvalitetni marki na beton. Isto taka, doziraweto na agregat, cement, voda e potpolno avtomatski kako i transportot koj e ednostaven i brz, go identifikuvaat ovoj tip na Betonski bazi kako ekonomi~ni za mali i sredni gradili{ta.

- Opis na Betonska baza

Osnovna dejnost na Betonskata baza , pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL e proizvodstvo na gotova betonska masa .

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- Administrativni prostorii;

- ^uvarnica;

- Betonska baza;

- Separacija;

- Ma{inska rabotilnica;

- Vozen park

Betonskata baza i separacijata na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  se izgradeni na zemjodelska povr{ina so br. na K.P 567i K.P 568/1  vo KO @elino, so vkupna povr{ina 4412m3.

Bidej}i objektot se nao|a neposredno do regionalniot pat @elino - Jegunovce.        Napraveno e soobra}ajno re{enie za priklu~uvawe i isklu~uvawe na vozilata na      {to pridonesuva za bezbedno odvivawe na soobra}ajot.

Instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  se grani~i:

- od jugoisto~nata  strana so regionalniot pat @elino - Jegunovce; od koja e

izveden i vlezot na Instalacijata;

- od severnata strana so rekata Vardar;

- od isto~nata i zapadnata strana so zemjodelski povr{ini koi se

vo sopstvenost na instalacijata i se planirani - parkirali{ta.

- Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so sanitarna voda i tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces za potrebite na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  Betonskata baza i Separacijata, se vr{i od 4 sopstveni bunari na samata instalacija - 2 bunari  se koristat za betonskata baza, dodeka 2 bunari se koristat za Separacijata. Tehnolo{kata voda se crpi so pumpi  od sopstvenite bunari koi se nao”aat vo stopanskiot dvor. Vodata slu`i za podobruvawe na procesot na separcija, so {to istovremeno so toa e re{eno i otpra{uvaweto na sitnite ~estici od pesokot.

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL , vodata ja koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton, pri separacija na pesok, kako i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~nata godi{na potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza iznesuva 980 m3.

- Elektri~no napojuvawe

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a na EVN i po potreba koristi i sopstveni agregati za elektri~no napojuvawe.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite.

Godi{na potro{uva~kata na elektri~na energija vo DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  iznesuva 32 163 kW/h.

Proektiran godi{en kapacitet na betonskata baza za proizvodstvo e 60 m3/h.

XIV.4	 Prestanok na rabota

Ne se vr{eni procenki za toa kolkav bi bil rabotniot vek na ovaa instalacija. Me|utoa, dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno  da prestane so rabota, DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL za Betonskata Baza i separacijata na pesok , se obvrzuva da gi svede  na minimum vlijanijata vrz `ivotnata  sredina od svoeto rabotewe.

Vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok so rabota e izraboten plan za minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina.

Glavna odgovornost vo odlu~uvawe za prostorot i opremata, koja vo momentot na prestanok na rabota }e bide zateknata vo nego  ima najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina i timot za za{tita na `ivotna sredina.

Prvata faza od aktivnostite koi {to bi proizlegle vo slu~aj na prestanok so rabota na instalacijata }e opfati kontrola na ostatocite na materijalite na instalacijata, planirano ras~istuvawe i ~istewe na instalacijata kako  razgleduvawe na solucija za proda`ba na opremata na nekoja instalacija od srodna dejnost ili pak sorabotka so prevzema~ koj ponatamu }e izvr{i reupotreba ili reciklirawe na opremata.

Toa vklu~uva :

- Iskoristuvawe na site surovini. Toa podrazbira navremena najava na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i  ekvivalentna  zaliha na materijali.

- Otstranuvawe na bilo kakva hemikalija ili otpad  skladirani na lokacijata. Sekoe maslo, sredstvo za podma~kuvawe ili gorivo koe }e se zatekne na lokacijata vo vreme na prestanokot so rabota }e bide otstraneto ili reciklirano preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Procesnata oprema }e bide is~istena, demontirana i soodvetno skladirana  do proda`ba ili  ako ne se najde kupuva~, otstraneta ili reciklirana preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Objektite i stopanskiot dvor }e bidat  temelno is~isteni pred napu{tawe.

- Lokacijata i objektite na nea }e bidat ostaveni vo bezbedna sostojba i }e se odr`uvaat soodvetno ako se slu~i da bidat napu{teni za podolg vremenski period.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota site masla, sredstva za podma~kuvawe ili goriva koi {to }e bidat zateknati vo momentot na prestanok so rabota istite }e bidat predadeni na ovlasten prevzema~ koj ponatamu }e gi upotrebuva ili reciklira.

XIV.5	 Restavracija na instalacijata

Vtorata faza od aktivnosta bi opfatila aktivnosti vo pogled na iskoristuvawe na prostorot. [to se odnesuva do prostorot vo koj {to se izveduvaat aktivnostite istiot ne mo`e da  se iskoristi za zemjodelski celi, nitu pak za urban razvoj. Najdobro iskoristuvawe na ovoj prostor bi bil toj da se upotrebi  kako magacinski prostor.

Vo slu~aj da ne se najde zainteresirana strana za vakva namena (magacinski prostor) mo`e da se javi potreba od ru{ewe na ovoj objekt. Vo takov slu~aj najnapred se razgleduva opsegot na ru{ewe. Se pravi procenka na koli~inata na otpad koj {to bi se javil pri operacijata na ru{ewe kako i se pravi plan za upravuvawe so otpadot koj {to }e nastane pri ovie aktivnosti.

Isto taka pri prestanok so rabota pred ponatamo{na prenamena na prostorot }e se napravi i procenka na degradacija na po~vata od dotoga{nite aktivnosti na instalacijata.

Vo slu~aj na potreba od revitalizacija, DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, za Betonskata baza i separacijata }e anga`ira stru~ni lica za revitalizacija  na vakov vid instalacii  i planot }e go dostavi na odobruvawe vo Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe.