PRILOG V

RAKUVAWE SO MATERIJALITE

Sodr`ina

V.1.Rakuvawe so surovinata( glinata)	3

V.2 Rakuvawe so proizvodite	6

V.3 Skladirawe na mazutot	6

V.3.1 Tehni~ki opis na rezervoarot za mazut:	6

V.4 Skladirawe na maslata za podma~kuvawe	7

V.5 Opis na upravuvawe so cvrst i te~en otpad vo instalacijata	8

V.5.1 Upravuvawe so cvrst otpad:	8

V.5.2 Identifikacija i monitoring na sozdadeniot otpad	9

V.5.3 Otpad vo tekot na proizvodstvo:	12

V.5.4 Odlo`uvawe na otpadot vo ramkite na instalacijata	12

V.6 Prilozi	13

V.6.1 Transporten ured vo tunelska pe~ka	13

V.6.2 Tehni~ki karakteristiki na transportniot ured	14

### V.1.Rakuvawe so surovinata( glinata)

Osnovna surovina koja {to se upotrebuva vo Tulana DOO Gostivar e glinata ~ija {to eksploatacija se vr{i od glini{teto Rusino .

Glini{teto Rusino od fabrikata e oddale~eno okolu 7.2 km, a od centarot na Gostivar e oddale~eno okolu 6.5 km.

Vo neposredna blizina na glini{teto pominuva avtopatot Gostivar - \onovica.

Le`i{teto Rusino se protega na na edno ramno plato vo blizina na sanitarnata deponija na op{tina Gostivar.

Podra~jeto se karakterizira so umerena klima vo pogolem period od godinata.

Geolo{kata starost na produktivnite glini so to~nost ne mo`e da se utvrdi. Spored podatocite i ostatocite na fosili i pikermskata nauka, najverojatno deka starosta im e od sredno do gorno- pliocenska, duri i preodna od goren pliocern do plejetocen.

Glini{teto Rusino prete`no e sostaveno od sedimentni karpi na paleogenot, neogenot i kvarterot.

Na terenot nema vidlivi znaci na tektonski manifestacii. Sedimentite na neogenot imaat horizontalna do subhorizontalna sloevitst i istite ne se poremeteni so naknadna radijalna plikativna tektonika.

Od hemizamot na glinite proizleguva deka se raboti za karbonati

( laporoviti) glini, so prose~na sodr`ina od:

SiO2                                      59.87 %

Al2O3                     18.34 %

Fe2O3                            6.73%

MgO                      0.04 %

CaO                      0.94 %

Na2O                      0.50 %

ZZ                              8.78 %

Mo`e da se ka`e deka hemizamot na glini{teto varira kaj glavnite komponenti vo celina so tendencija na zgolemuvawe na SiO2   i namaluvawe na Al2O3 kaj “ pesoklivi” glini, odnosno zgolemuvawe na  Al2O3 kaj

“ plasti~nite”  `olti i zelenkasti glini i namaluvawe na SiO2 na istite.

Zgolemena sodr`ina na karbonati vo prosek za 1-2 %  se javuva kaj zelenkastite glini vo odnos na drugite glini.

[to se odnesuva do granulometriskiot sostav   nekade okolu  91.5-98.6  % od glinata  e so neobi~no fin granulometriski sostav od 0.071 mm.

Od mineralite dominira kvarcot, poretko felcpatot i ~esto karbonati i liskuni, a od glinestite minerali dominira ilitot i hloritot, a vo zelenite glini retko se javuva i montmorilonitot.

Pri laboratoriskite  ispituvawata na glinata od strana na Tehnolo{ko - metalur{kiot fakultet najdeno e deka normalnata formuva~ka vla`nost se dvi`i od 16- 20 % i e vo normalni granici za grubokerami~ki glini.

Soglasno so Pravilnikot za klasifikacija i kategorizacija na cvrsti mineralni surovini ( Slu`ben list na SFRJ broj 53/79) , glini{teto

Rusino Gostivar spa|a vo preodot pome|u II i I grupa le`i{ta na tularski glini i ima okolu 5-6 milioni toni rezervi po slednite kategorii:

A kategorija         479.988 t;

B kategorija          791.238 t;

C1 kategorija      1.030.598 t;

Vkupno A+B+C1 2.301.824 t;

Otvoraweto na povr{inskiot kop e izvr{eno so po~etokot na rabotata na fabrikata i toa od isto~nata strana na glini{teto so front na napreduvawe od istok kon zapad do koj {to se zapazuva i vo ponatamo{noto iskopuvawe.

Tehnolo{kiot proces na povr{inska eksploatacija se zasnova vrz primena na diskontinuirana tehnologija odnosno so primena na buldo`er za dozirawe, tovarawe so tovarna lopata i transport so kamioni kiperi.

So buldo`erot TG-170 V direktno se vr{i dozirawe( nagrnuvawe) na materijalot bez predhodno riperuvawe.

Za utovar se koristi utovarna lopata ULT - 200, a za transport na glinata od povr{inskiot kop do fabrikata za prerabotka se izvr{uva so kamion kiper FAP 1921 BK.

Vo plan otkopuvaweto generalno se vr{i od sever prema jug i obratno, po celata nejzina {irina, a materijalot se dozira od zapad prema istok odnosno odozgora nadolu, vr{ej}i pri toa homogenizacija na mineralnata surovina.

Eksploatacijata na glinata e kontrolirana od rakovodnoto lice na kopot.

Vo slu~aj na pojava na krupno ~akalest i karbonaten materijal, neophodno e selektivno da se otstranuvaat vo fazata na tovarawe i istite da se transportiraat na odlagali{teto.

So ovoj na~in na eksploatacija se spre~uva golema varijacija na kvalitetot na glinata odnosno na finalnite proizvodi.

Po iskopuvaweto glinata se nosi i skladira na odlagali{teto odnosno deponijata koja {to se nao|a do samata fabrika. Tuka se vr{i odle`uvawe na glinata do nejzino vklu~uvawe vo proizvodstvoto.

Deponijata e so zafatnina od 40 000 m3 od  , a dnevno vo prosek se odlo`uvaat okolu 500 do 600 m3 glina. Vo Prilog V.6.3 e prika`ana situacija na lokacijata na koja se gleda mestopolo`bata na deponijata za glina.

Uslovite na skladirawe na surovinata se takvi da nema nikakvo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Godi{niot kapacitet na iskopuvawe na glinata iznesuva 40.000 toni ili 25.000m3.

### V.2 Rakuvawe so proizvodite

Paletiraweto na gotovite proizvodi  se izveduva ra~no i na drveni paleti. Ovaa operacija se vr{i po odredeni {emi na paletirawe na odreden proizvod. Paletata treba da bide geometrisko pravilno naredena. Ciglite vo paletata treba da bidat dobli`eni edna do druga za da ne se rastrgnati. Otkako }e se naredat ciglite na paleta se obvitkuvaat so stre~ folija. Taka zavr{enite  paleti se smestuvaat vo krugot na fabrikata od kade {to se utovaraat vo transportnite vozila za proda`ba.

### V.3 Skladirawe na mazutot

Mazutot koj {to se koristi za zagrevawe na pe~kite e od rafinerijata  OKTA  Skopje i propraten so sertifikat za kvalitet. Istiot  do fabrikata se transportira so cisterni a vo fabrikata se skladira vo rezervoar cisterni so kapacitet od 2 h 100 toni,  locirani vo neposredna blizina na pumpnata stanica. Skladiranata mese~na koli~ina na mazut iznesuva 60 toni.

### V.3.1 Tehni~ki opis na rezervoarot za mazut:

Rezervoarot e sostaven od kru`en cilindar so F 10 m okolu koj {to se nao|a  bedem - kru`en armiranobetonski yid  so visina od 2.05 mm i radius od 9.03 m.

Temelot (t1) na bedemot e od MB 150. debelina 40 sm, fundiran na kota - 85 od podot na rezervoarot. Temelot (t2) na rezervoarot, e od armiran beton MB.200, {irok 60 sm, visok 70 sm, fundiran na kota 70 sm.

Temelot (t3)  e vo presek kvadrat so strani 1.5 x 1.5 i visok 70 sm. Podot kaj rezervoarot e na kota  0,00 a podot okolu nego ponizok e za 15 sm odnosno na kota - 15 sm. I dvata poda se  betonski so debelina od 15 sm, vo koja debelina e predvidena i cementna ko{ulka od 2 sm izvedena vo razmeri 1:2.

Podlogata na podot e nabiena so {qunak so debelina od 15 sm. Podot pod rezervoarot e horizontalen , dodeka pak podot izme|u bedemot i rezervoarot so nagib kon levo i desno, odnosno kon dvete sprotivni strani i dva otvora 10x10 za odvodnuvawe na nasobranite atmosverski vodi. Vidlivite strani na rezervoarot se malterisani .

Okolu temelot ima mal za{titen betonski trotoar so {irina od 40 sm.

Vo prilog na ovoj dodatok e prilo`ena {ema na koja {to grafi~ki e prika`an rezervoarot za mazut.

### V.4 Skladirawe na maslata za podma~kuvawe

Od strana na {efot na pogonot zadol`en za za{tita na `ivotnata sredina ima propi{ano postapka Skladirawe na maslata za podma~kuvawe so cel ispolnuvawe na barawata za za{tita na `ivotna sredina, a istata pred nejzinoto potpi{uvawe e razgledana i odobrena od strana na Timot za za{tita na `ivotnata sredina i Tehni~kiot Direktor. Soglasno Postapkata za skladirawe na maslata za podma~kuvawe istite se skladiraat i ~uvaat na na~in so koj nema da se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Vo krugot na fabrikata postoi   magacin od cvrsta gradba  za skladirawe na maslata za podma~kuvawe. Mese~nata skladirana koli~ina isnesuva 200 kg

Od strana na Rakovoditelot na odr`uvawe se vr{i postojana kontrola na uslovite na skladirawe odnosno dali sadovite ( buriwata) se propisno obele`ani, zatvoreni i uredno naredeni.

Istiot vodi evidencija za nara~anite i upotrebenite koli~ini na masla za podma~kuvawe, kako i za mestata na koi {to istite se upotrebeni.

Od strana na {efot na pogonot, personalot koj {to rakuva so istite e obu~en za na~inot na rakuvawe so ovie masla kako i za merkite koi {to treba da se prevzemat vo slu~aj na nepravilno rakuvawe so istite.

Vo prilog na ovoj dodatok dadena e {ema na koja {to e ozna~en magacinot vo koj {to se vr{i skladirawe na maslata za podma~kuvawe, dodeka pak vo Prilog IV dadena e lista so koli~inite na upotrebenite masla za podma~kuvawe na godi{no nivo.

### V.5 Opis na upravuvawe so cvrst i te~en otpad vo instalacijata

### V.5.1 Upravuvawe so cvrst otpad:

Spored zakonot za upravuvawe so otpad (Slu`ben vesnik na RM broj 68/2004), organizacijata kako sozdava~ na cvrst otpad e dol`na otpadot da go selektira, klasificira spored vidot na otpadot, da go skladira na mesta predvideni za taa namena i da go prerabotuva otpadot, a dokolku negovata prerabotka e tehni~ki neizvodliva i ekonomski neisplatliva da go predade na pravno ili fizi~ko lice koe ima dozvola za sobirawe i transportirawe ili izvezuvawe na otpadot.

Vo ramkite na organizacijata postoi soodvetna Postapka za upravuvawe so otpadot so cel da se ovozmo`i celiot sozdaden otpad pod kontrolirani uslovi da se skladira i predade na ovlasteni organizacii. So postapkata se obezbeduva upravuvawe so opasnite materijali na kontroliran na~in koj e vo soglasnost so zakonskite i drugite barawa, kako i prevencija na negativnite vlijanija na `ivotnata sredina i zdravjeto i bezbednosta na vrabotenite.

Vo zavisnost od karakteristikite na otpadot istiot se selektira po vidovi na cvrst otpad i privremeno se skladira vo posebno ozna~eni kutii ili kontejneri vo blizina na mestata kade {to se sozdava se do negovo kone~no prevzemawe od ovlastena institucija ili odgovorno lice.

Postapkata se primenuva na nivo na celata organicija.

### V.5.2 Identifikacija i monitoring na sozdadeniot otpad

Rakovoditelite na proizvodstvo se odgovorni da obezbedat identifikacija na site otpadni materijali vo svojot organizacionen del kako i da go odredat mestoto na nivnoto sozdavawe.

Otpadnite materijali koi {to se sozdavaat vo fabrikata se evidentiraat vo Lista na otpadni materijali vo koja {to me|u drugoto se naveduva vo koj del na organizacijata otpadot se sozdava, nazivot na otpadniot materijal, konkretnata operacija kade {to se sozdava otpadot, koli~inata, mestoto na koe {to se odlo`uva i ponatamo{niot tretman odnosno povtorna upotreba ili sobirawe od ovlastena institucija koja {to ponatamu upravuva so otpadot.

Rakovoditelite na proizvodstvo i proda`ba se odgovorni da gi sledat koli~inite na otpadniot materijal na mestoto na skladirawe.

Pri monitoringot na otpadnite materijali rakovoditelot na proizvodstvo pravi Mese~en pregled na sostojbata so otpadnite materijali pri {to vodi evidencija za iznesenata koli~ina na otpadni materijali kako i za ostanatata koli~ina na otpadni materijali za tekovniot mesec. Vo mese~niot pregled na sostojbata so otpadni materijali me|u drugoto se davaat informacii za organizacioniot del vo koj {to e skladirana otpadniot materijal, tekovniot mesec vo koj {to se vr{i prateweto

( monitoringot), nazivot na otpadniot materijal(repromaterijal, karton, PVC, staklo, plastika, otpadno maslo i sli~no), vkupno sobranata koli~ina za tekovniot mesec, iznesenata koli~ina, koli~inata koja {to ostanuva na skladi{teto odnosno mestoto na deponiraweto, kako i napomena za toa dali stanuva zbor za smet ili sekundarna surovina.

Soglasno mese~nite izve{tai Tehni~kiot direktor izrabotuva Godi{en izve{taj so koj {to se izvestuva Upravitelot po pra{aweto za upravuvawe so otpadni materijali.

Godi{niot izve{taj sodr`i podatoci od tipot: organizacionen del, se zapi{uva periodot vo koj {to se vr{i prateweto „ od-do ”, se odreduva statusot na otpadot dali e opasen otpad ili ne, vkupnata koli~ina, ostanatata koli~ina na skladi{teto i sli~no.

Vo zavisnost od svojstvata i mestoto na nastanuvawe na otpadot vo instalacijata postojat slednite vidovi na otpad:

Hartija: Iskoristenata hartija zadol`itelno se frla samo vo korpi koi se ozna~eni kako mesta za frlawe na hartija, od kade {to licata nazna~eni za odr`uvawe na higiena vo rabotnite i drugite prostorii vo instalacijata prazneweto na korpite so otpadoci go vr{at vo kontejneri nameneti za hartija. Prazneweto na kontejnerite se vr{i od strana na Komunalnoto predprijati Gostivar so {to se ovozmo`uva reciklirawe na stara hartija, {to e vo soglasnost so ekolo{kite aspekti za za~uvuvawe na `ivotnata sredina.

Plastika i staklo : Vakviot otpad mo`e da poteknuva od administrativniot del, pri {to  se selektira na samoto mesto na sozdavawe i zadol`itelno se frla vo sadovi ozna~eni za plastika odnosno staklo soodvetno, od kade {to odgovornite lica na komunalnoto predprijatie go iznesuvaat nadvor od instalacijata.

Sijalici: Poradi mo`nosta od reciklirawe na ovoj otpad istiot se sobira na soodvetno mesto od kade {to se predava na komunalnoto predprijatie.

Materijali za pakuvawe : Sekoj sekotr  koj sozdava vakov vid na otpad vo ramkite na svoite prostorii ima posebni kutii za otpadoci od materijali za pakuvawe. Na odreden vremenski period soglasno sklu~eniot dogovor odgovornite od komunalnoto predprijatie gi praznat kutiite i materijalite za pakuvawe se iznesuvaat nadvor od fabrikata.

Staro `elezo: Celokupnata koli~ina staro `elezo privremeno se sobira vo posebni kontejneri postaveni na mestoto na nastanuvawe na otpadot. Potoa se skladira vo krugot na fabrikata na posebni platoa ozna~eni za taa namena. Staroto `elezo spa|a vo kategorija na otpad koj mo`e da se koristi kako sekundarna surovina za koja postojat zainteresirani strani za otkup. Staroto `elezo go sobiraat odgovorni lica koi {to se anga`iraat od strana na firmata pri {to se vodi evidencija za koli~inata na staro `elezo koe {to se iznesuva od fabrikata.

Drveni paleti: Skladiraweto na gotoviot proizvod se vr{i na drveni paleti. Vo krugot na fabrikata postoi oddel vo koj {to se repariraat povratenite  paletite.  Vo krugot na fabrikata postoi lokacija kade {to se vr{i skladirawe na drveniot otpad. Za otu|enite koli~ini i za prevzema~ite  na  drven otpad se vodi evidencija.

Od raboteweto na fabrikata ne e identifikuvan opasen otpad od tie pri~ini ne e popolneta tabelata V.2.1 Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad.

Za site drugi vidovi na otpad koi {to se sozdavaat vo ramkite na fabrikata e popolneta i vo prilog na ovoj dodatok e prilo`ena Tabelata V.2.2 Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad.

### V.5.3 Otpad vo tekot na proizvodstvo:

Vo tekot na proizvodstvoto otpad se sozdava vo tekot na formirawe na proizvodot, po su{eweto (suv {kart) i pri pakuvawe(  pe~en kr{) na gotovite proizvodi.

Otpadot koj {to se sozdava vo tekot na formiraweto  se vra}a  na transportnite traki ili direktno vo me{alkata odnosno se vklu~uva vo proizvodniot proces.

Otpadot od suv {kart  se vra}a na glini{teto i povtorno se upotrebuva vo proizvodniot proces.

Otpadot od pe~en kr{  se skladira na mesto specijalno nameneto za ovoj vid na otpad.

Vo prilog na ovij dodatok dadena e {ema na koja {to se ozna~eni mestata na koj {to se odlo`uva nastanatiot otpad koj poteknuva od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata.

### V.5.4 Odlo`uvawe na otpadot vo ramkite na instalacijata

Vo ramkite na instalacijata ima samo privremeno odlo`uvawe na otpadot se do onoj moment dodeka ne se prevzeme od ovlastena institucija.

Pe~eniot kr{ se odlo`uva na oddale~enost od okolu 100 m neposredno od instalacijata.

### V.6 Prilozi

### V.6.1 Transporten ured vo tunelska pe~ka

### V.6.2 Tehni~ki karakteristiki na transportniot ured