PRILOG VIII

OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

Sodr`ina

VIII.1 Voved	3

VIII.2 Edukacija na personalot	3

VIII.3. Pravilno skladirawe i  sogoruvawe na mazutot	4

VIII.4. Namaluvawe na emisijata na pra{ina	5

VIII.5. Za{tita od bu~ava	6

VIII.6. Hortikulturalni re{enija	6

VIII.7. Atmosverska kanalizacija	7

VIII.8.Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite materii	7

VIII.8.1 Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi{to imaat niski emisioni svojstva	8

VIII.8.2 Emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)	9

VIII.9 Merki koi {to se prevzemaat pri odvivawe na operacii kade {to ima emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina	9

VIII.9.1 Separacioni/filter sistemi	10

VIII.9.2 Centrifugalni separatori	10

VIII.9.3 Filteri vo forma na kesi	11

VIII.9.4 Separatori na vla`na pra{ina	12

VIII.9.5 Elektrostatski priemnici (ESP)	12

VIII.10 Merki koi se prevzemaat za namaluvawe na Gasni komponenti	13

VIII.10.1 Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX	13

VIII.11 Merki koi se prevzemaat za tretman na Otpadna voda od procesot	13

VIII.11.1 Vodata upotrebena kako surovinski materijal	13

### VIII.1 Voved

Informaciite prezentirani vo ovoj dodatok se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na Tulana DOO Gostivar, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata.

Od strana na rakovodstvoto na fabrikata vo sorabotka so rakovoditelite na oddelite se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata.

Od raboteweto na fabrikata  i vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina se zabele`ani od dimnite gasovi koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na mazutot  kako i respirabilnata pra{ina koja {to se javuva vo oddelenieto za podgotovka na surovinata.

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, nabavuvawe i upotreba na visokokvaliteten mazut, re{avawe na atmosverskata kanalizacija i golemo  vlo`uvawe vo hortikulturalno ureduvawe na okolniot prostor.

### VIII.2 Edukacija na personalot

Edukacija na personalot se primenuva na nivo na  celata fabrika nezavisno od odredeni hierarhiski nivoa vo organizacijata.

Celta na ovie obuki e  personalot da se napravi svesen za:

- aspektite na `ivotnata sredina i vlijanijata povrzani so nivnata rabota;

- nivnite ulogi i odgovornosti vo postignuvaweto usoglasenost so barawata i potrebite za upravuvawe so `ivotnata sredina.

Odgovoren za planirawe i realizacija na obukite od oblasta na `ivotnata sredina e Tehni~kiot direktor. Za onie pra{awa za koi {to e neophodna obuka od nadvore{ni stru~ni lica istata prethodno se planira i se realizira vo sorabotka so ovlastena za toa institucija.

Vo prilog na ovoj dodatok e daena Postapkata za obuka i trening P 4.2.2/1 vo koja {to detalno e opi{an na~inot na koj {to se izveduva obukata kako i soodvetnite zapisi koi {to proizzleguvaat od soodvetnata postapka se so cel da se poka`e prikladnosta na raboteweto na fabrikata vo sklad so Standardite za upravuvawe so `ivotna sredina.

### VIII.3. Pravilno skladirawe i  sogoruvawe na mazutot

Pe~eweto na su{enite proizvodi se vr{i vo dve tunelska pe~ka,  so dol`ina od  73 m  so kapacitet od 32 000 000 ENF, za ~ie {to normalno rabotewe kako osnovno gorivo se koristi mazut.

Glaven preduslov za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e vlezna kontrola na nabaveniot mazut odnosno vo fabrikata ne se vr{i priem na  mazut so pogolema koncentracija na sulfurot od 2 % m/m. Vo prilog na ovoj dodatok se prilo`eni nekolku uverenija za kvalitetot na mazutot koj {to se upotrebuva.

Biten faktor za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e i pravilnoto sogoruvawe na mazutot.

Sogoruvaweto na mazutot se vr{i so sve` vozduh zagrean na temperatura od 80 S pri {to rabotniot pritisok na mazutot e od 6- 7 bari, a pritisokot na mazutot na sekoja baterija e od 3-5 bari.

Pritisokot na vozduhot za sogoruvawe e 500 - 600 mm H2O . Pritisokot na dneven rezervoar e 0.5 do 1.5 bari a temperaturata na mazutot vo cisternata e od 70- 80 S.

Preventivni merki vo pogled na spre~uvawe na zagaduvawe na `ivotnata sredina se prevzemeni i vo pogled na tehni~kite karakterisriki na rezervoarot za mazut. Odnosno pri negovata konstrukcija i izvedba se prtevzemeni site neophodni merki za spre~uvawe na bilo kakvo izlevawe ili ponirawe na mazutot so {to bi se predizvikalo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Rezervoarot za mazut e sostaven od kru`en cilindar so F 10 m okolu koj {to se nao|a  bedem - kru`en armiranobetonski yid  so visina od 2.05 mm i radius od 9.03 m.

Temelot (t1) na bedemot e od MB 150. debelina 40 sm, fundiran na kota - 85 od podot na rezervoarot. Temelot (t2) na rezervoarot, e od armiran beton MB.200, {irok 60 sm, visok 70 sm, fundiran na kota 70 sm.

Temelot (t3)  e vo presek kvadrat so strani 1.5 x 1.5 i visok 70 sm. Podot kaj rezervoarot e na kota  0,00 a podot okolu nego ponizok e za 15 sm odnosno na kota - 15 sm. I dvata poda se  betonski so debelina od 15 sm, vo koja debelina e predvidena i cementna ko{ulka od 2 sm izvedena vo razmeri 1:2.

Podlogata na podot e nabiena so {qunak so debelina od 15 sm. Podot pod rezervoarot e horizontalen , dodeka pak podot izme|u bedemot i rezervoarot so nagib kon levo i desno, odnosno kon dvete sprotivni strani i dva otvora 10x10 za odvodnuvawe na nasobranite atmosverski vodi. Vidlivite strani na rezervoarot se malterisani .

Okolu temelot ima mal za{titen betonski trotoar so {irina od 40 sm.

### VIII.4. Namaluvawe na emisijata na pra{ina

Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na blokovi prosleden e so emisija na odredeno koli~estvo na pra{ina pri melewe na surovinata. Glinata preku sandu~est dodava~ SD so kapacitet od 8-28 m3/h, i transportni traki GT-800, doa|a do kolen mlin ( kolergan) K-20 so kapcitet od 20 m3/h, kade {to  dobiva odredena vla`nost se so cel poefikasno melewe i homogenizirawe. So cel da se dobijat ~estci so dijametar od 1 mm do 1.2 mm glinata pominuva najnapred niz grubi valci GM - 1000/800 so kapacitet od 20 m3/h, kade {to zazorot e 2.8-3.2 mm a potoa niz fini valci FM-1000/800 so kapacitet od 20 m3/h so zazor od 1 mm do 1.2 mm.

Vakvata obrabotka na glinata e prosledena so odredena emisija na pra{ina. So cel namaluvawe na emisijata na pra{ina od strana na rakovodstvoto ima prevzemeno preventivna merka vla`newe na valcite po pat na rasprskuvawe na voda preku dizni kako i so povremeno prskawe( kvasewe na podot) so voda so {to se ovozmo`uva namaluvawe na emitiranoto koli~estvo na pra{ina.

Bidej}i iskustvoto poka`alo deka ovaa prevzemena preventivna merka ne e dovolna, za vo idnina se planira prevzemawe na dopolnitelna meka koja {to bi se sostoela od postavuvawe na sistem za otpra{uvawe na grubite   valci, od kade {to preku  cevovoden system i centrifugalen ventilator |e se vr{i odveduvawe na pra{inata vo pravec na odle`uvali{teto kade {to istata }e se talo`iv o voden bazen.

### VIII.5. Za{tita od bu~ava

Za{tita od bu~avata koja {to poteknuva od rabotata na valcite i transportnite traki vo Priemnoto oddelenie,  postignata e so fizi~ko odvojuvawe  ( so yid od cvrsta gradba) na ova oddelenie  od ostanatite prostorii vo koi {to se izveduvaat rabotnite aktivnosti.

Konstrukcionata izvedba na fabrikata e takva da  aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata na predizvikuvaat nikakvo zagaduvawe od bu~ava vo okolnata sredina.

Personalot koj {to raboti vo oddelenieto za priem i podgotovka na surovinata od {tetnoto vlijanie na bu~avata i respirabilnata pra{ina e za{titen na toj {to svoite rabotni aktivnosti gi izveduva vo zatvorena kabina.

### VIII.6. Hortikulturalni re{enija

Otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata,podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina,

ukrasuvawe na rabotnata sredina {to e vo vrska so estetikata na rabotnoto mesto, vetroza{titna bariera okolu kompleksot mo`e da se postignat so ozelenuvawe na prostorot koj {to se nao|a okolu fabrikata.

Visokoto nivo na svest na rakovodstvoto  za za{tita na `ivotnata sredina se sogleduva i od prevzemenite hortikulturalni re{enija. Vo prilog na ovoj dodatok e dadena {ema na koja {to se prika`ani povr{inite koi  se opfateni so zelenilo.

### VIII.7. Atmosverska kanalizacija

Na isto~nata strana od fabrikata, vo dol`ina od okolu 100 m se nao|a kanal za prifa}awe na atmosverskata voda od lokacijata. Na ju`nata strana na fabrikata se grani~i so rid koj mo`e da usmeri golemi koli~ini na voda kon fabrikata i da predizvika poplava. Od tie pri~ini kanalot koj sli`i za usmeruvawe na atmosverskata voda {to se nao|a na isto~nata strana, od kade {to pak atmosferskata voda ponatamu se vleva vo Rekata Lakavica.

### VIII.8.Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite materii

Za spre~uvawe ili dokolku toa e mo`no za namaluvawe na zagaduva~kite materii vo svetski ramki posebno vnimanie se posvetuva na slednite merki:

1. Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to

imaat niski emisioni svojstva;

2. Emisii na pra{ina( vo forma na ~estici);

3. Merki koi {to se prevzemaat za namaluvawe na gasnite komponenti;

4. Merki koi {to se prevzemaat za tretman na otpadna voda od procesot;

### VIII.8.1 Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi{to imaat niski emisioni svojstva

Transferiraweto na sogoruva~kiot proces od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na te{ko nafteni goriva (HFO) ili pak od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na cvrsti goriva, vo proces na sogoruvawe koj {to funkcionira vrz baza na gasni goriva  (kako {to se: prirodniot gas, te~en petroleum gas (LPG), kako i vte~netiot priroden gas (LNG) mo`e da dovede do podobruvawe na efikasnosta na sogoruvaweto, kako i podobruvawe na tehnikata vo pravec na eliminacija na brzite emisii kaj mnogu procesi. Cvrstite goriva obi~no vo procesot na nivno sogoruvawe proizveduvaat siten prav, taka {to so samoto zamenuvaweto na ovoj proces na sogoruvawe so proces na sogoruvawe koj {to raboti vrz baza na gasno gorivo, vo nekoi slu~ai mo`e da ja izbegne potrebata od skapi procesi za reducirawe na emisiite na pra{ina koi {to se karakteriziraat so golema energetska potro{uva~ka. Gasnite breneri se podlo`eni na visoko sofisticirani sistemi za avtomatska kontrola, taka {to ova investirawe rezultira vo za{tedi na gorivo, za~uvuvawe na funkcionalnosta odnosno prodol`uvawe na `ivotniot vek na samite breneri, kako i vo zgolemena redukcija na potro{uva~kata vo odnos na specifi~niot tip energija. Upotrebata na naftenoto gorivo (EL) namesto upotrebata na te{ko nafteno gorivo (HFO) ili pak cvrsto gorivo mo`e da izvr{i redukcija na brzite emisii na neiskoristena toplina dobieni od procesot na sogoruvawe.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto, te{koto nafteno gorivo ili pak cvrstite goriva, vodi kon reducirawe na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur. Isto taka kako vlijatelni faktori vo odnos na prirodniot gas, te~niot petroleum i vte~netiot priroden gas se i nivnite povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod. Tie imaat povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod  za razlika od nivoata na sodr`inski vodorod/jaglerod kaj te{kite nafteni goriva ili pak kaj cvrstite goriva, pa zatoa pri nivnoto sogoruvawe }e se izvr{i pomalo emitirawe na jaglerod dioksid (pribli`no 25% pomalo koli~estvo na emitiran CO2 koga imame slu~aj na sogoruvawe na priroden gas) pri ekvivalentni nadvore{ni emisii na CO2.

Upotrebata na alternativnite odnosno sekundarnite izvori na gorivo, koi {to mo`at da bidat od organsko poteklo, naprimer porciite na bio-gorivoto dobieno od fosilnite ostatocite na meso i koski, kako i od  neorgansko poteklo, naprimer otpadna nafta, rastvori, (kako  naprimer onie rastvori koi {to se upotrebuvaat vo procesite na producirawe proizvodi so razli~en sodr`inski sostav vr{at redukcija na koli~estvoto na surovinskoto fosilno gorivo, kako i na emisiite na CO2.

### VIII.8.2 Emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)

Vo ovoj del, tehnikite i merkite koi {to treba da se prevzemat vo vrska so spre~uvawe na rasprostranuvaweto i kanaliziraweto na pra{inata koja se sozdava pri samiot poces. Potrebnite informacii koi {to mo`e da se prika`at vo ovoj kontest, mo`e istotaka da se pronajdat i vo BREF-tehnikite koi {to se odnesuvat na emisiite pri procesot na odle`uvawe na surovinata i BREF-tehnikite koi {to se odnesuvaat na tretmanot na otpadnite vodi ili gasovite/sistemite na menaxirawe.

### VIII.9 Merki koi {to se prevzemaat pri odvivawe na operacii kade {to ima emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina

Tuka se vr{i prezentirawe na pove}e razli~ni merki koi {to se primenuvaat individualno ili pak kombinirano:

- ovde se vklu~eni pra{livite operacii kako {to se: meleweto, 	sortiraweto na surovinata so pomo{ na sita, i me{aweto

- vo ovie operacii e vklu~ena upotrebata na pokrieni i ventilirani 	kanali za otpadna voda ili pak mikseri vo forma na tava

- merki vo odnos na filtracioniot proces na difundiraniot vozduh 	pri samoto polnewe na mikserite so surovina ili pak pri 	polneweto na opremata nameneta za dozirawe

- pravila vo odnos na adekvatniot kapacitet na silosite nameneti za 	skladirawe na surovinata. Ovie pravila se odnesuvaat na 	identifikatorite za nivoto na polnewe na silosot so surovina, 	koi {to reagiraat preku prekida~i za isklu~uvawe na doturot na 	surovina, kako i na pravilata koi {to se propi{ani vo odnos na 	pro~istuva~kite filtri za difundiraniot vozduh od procesot na 	polnewe na silosite so surovina, koj {to se karakterizira so 	golemi koli~estva na pra{ina;

- merki vo odnos na soodvetnite pokrieni traki koi {to se 	nameneti za transportirawe na pra{liv surovinski matreijal;

- upotrebata na cirkulira~ki sistemi se pretendira pri postoewe 	na pnevmatski transportni sistemi;

- merki vo odnos na zatvoreni sistemi nameneti za procesirawe na 	surovinskiot materijal pri koi {to se vr{i obezpra{uvawe na  	vcicuva~kiot vozduh koi {to rabotat vo uslovi na negativen 	pritisok;

- redukcija na nesakanite ispusti na vozduh i to~kite kade {to se pojavilo istekuvawe na voda, kompletirawe na instalacijata

### VIII.9.1 Separacioni/filter sistemi

Vo ovoj del na objasnuvaweto na BAT tehnikite se pravi opis na onie tehnikiti koi {to se upotrebuvaat vo procesot na otstranuvawe na pra{inata. Kako dodatok na ovie tehniki mo`e da se zabele`i deka opisot na tehnikite koi {to vr{at pro~istuvawe na izduvnite gasovi, ne se soodvetni samo za eliminacija na SOX, HF i HCl, tuku i za otstranuvaweto na prisutnata pra{ina.

### VIII.9.2 Centrifugalni separatori

Otstranuvaweto na ~esti~kite na pra{ina od ispu{teniot gas mo`e da se vr{i preku centrifugalen separator, so pomo{ na centrifugalno odvojuvawe na ~esti~kite od vozduhot taka {to se vr{i nivno prilepuvaat za yidovite od ovoj centrifugalen separator, a potoa se odvojuvaat od dnoto na separatorot. Centrifugalnite sili mo`e da se pottiknat preku nadolno naso~uvawe na protokot na gasot pri {to opi{uva spiralna traektorija na dvi`ewe niz cilindri~niot sad (ciklonskiot separator) ili pak ova dvi`ewe mo`e da se predizvika preku rotira~kiot naso~uva~ koj {to e del od ovaa separativna edinica (mehani~ki centrifugalen separator).

Sobiraweto i obnovuvaweto na izdvoenata pra{ina so pomo{ na separatorite za pra{ina  mo`e da dovede do reducirana potro{uva~ka na surovinskiot materijal.

### VIII.9.3 Filteri vo forma na kesi

Ovoj tip na filtri funkcionira taka {to, vozduhot koj {to e poln so pra{ina pominuva niz niv i pri toa vr{i natalo`uvawe na pra{inata na samata povr{ina na filtrite taka {to se formira talog vo forma na kola~. Fabrikite koi {to poseduvaat pro~istuva~ki sistemi bazirani na filter }esi imaat visoko razviena sposobnost za zadr`uvawe na pra{inata, so voobi~aeno vrednost na zadr`uvawe od 98 do 99%, vo zavisnost od tipot na ~esticite, na prisutnata pra{ina.

Filter }esite koi {to vlu~uvaat i funkcija koja {to se odnesuva na sopstveno pro~isuvawe, treba taka da se instaliraat za da mo`at da pro~istuvaat koli~ina na vozduh koj {to se meri vo odnos na specifi~nata filter povr{ina za vlezen protok koja {to treba da bide so golemina ne

pomala od 2 [Nm3/(m2 x min)], taka {to }e mo`e da se odredat koncentraciite na ~ist vozduh. Sobiraweto, odvojuvaweto i povtornata upotreba na odvoenata pra{ina vr{i namaluvawe na potro{uva~kata na surovinski materijali.

Filter }esite se konstruirani taka {to ne mo`at da izdr`at zagrevawe na povisoki temperaturi, a ova niven nedostatok osobeno se odnesuva na temperaturite na vla`nite ispusni gasovi koi {to se blizu do temperatrata na nivno kondenzirawe. Mnogu zna~ajno e da se ima vo predvid ova svojstvo na filter }esite vo slu~aj da dojde do pojava na zapu{uvawe na filter }esite taka {to }e se ote`ni nivnoto posledovatelno su{ewe i ~istewe, pri {to kako posledica e pojavuvaweto na tvrda kora vo filter }esite. Ova drasti~no }e gi zgolemi tro{ocite koi {to se odnesuvaat na odr`uvaweto i potro{uva~kata na elektri~na energija, kako i zgolemuvawe na vremeto na proizvodstveniot proces.

### VIII.9.4 Separatori na vla`na pra{ina

Vla`nite separatori funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at otstranuvawe na pra{inata od protokot na ispusnite gasovi preku dopir na gasot so te~nosta koja {to e nameneta za triewe na razli~ni povr{ini (obi~no se upotrebuva vodata), taka {to ~esti~kite na pra{ina }e se zadr`at vo te~nosta i potoa }e mo`e da se otstranat so nivno ponatamo{no odmivawe. Vla`nite separatori se klasificiraat vo razli~ni tipovi na filtri vo zavisnost od nivniot dizajn, kako i od nivniot na~in na rabota (naprimer: venturi tip filterot).

### VIII.9.5 Elektrostatski priemnici (ESP)

Elekstrostatskiot priemnik na ~esticite na pra{ina funkcionira na toj na~in taka {to pra{liviot vozduh pominuva niz komora so dve elektrodi,

pri {to prvata elektroda funkcionira na visoka volta`a (do 100kV) i pri toa vr{i jonizirawe na ispusniot gas. Novo formiranite joni brzo se prilepuvaat za ~esticite na pa{ina od ispusniot gas i kako rezultat na ova spojuvawe se vr{i naelektriziruvawe na ovie ~estici od pra{ina. Preku elekrostatskite sili se vr{i odbivawe na naelektriziranite ~estici od prvata elektroda i prilepuvawe na ~esticite za vtorata elektroda kade {to se vr{i nivno natalo`uvawe. Na ovoj na~in ovie ~estici se otstranuvaat od protokot na izduvniot gas.

### VIII.10 Merki koi se prevzemaat za namaluvawe na Gasni komponenti

### VIII.10.1 Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX

Emisiite na nitrogen oksid proizleguvaat od procesot na pe~ewe na kerami~kite proizvodi, kako naprimer, modificiraweto produktite na temperaturite koi {to se nad 13000C. Ovie emisii na NOX mo`at da se minimiziraat preku postavuvawe na breneri koi {to se karakteriziraat so niska emisija na NOX. Ovie breneri se koristat za da mo`e da se reduciraat vrednostite na temperaturite pri procesot na gorewe a so toa i redukcija na emisiite na tremalniot NOX  i (do nekoja granica) emisiite na NOX koj {to dobien od sogoruva~koto gorivo. Redukcija na NOX istotaka mo`e da se postigne preku dodavawe na vozduh koj {to ima za cel da ja namali temperaturata koja {to se razviva od kontinuiraniot sogoruva~ki plamen ili pak od sogoruva~kite plameni so  pulsira~ko vklu~uvawe na brenerite.

### VIII.11 Merki koi se prevzemaat za tretman na Otpadna voda od procesot

### VIII.11.1 Vodata upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en surovinski materijal vo kerami~kata industrija, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni sektori i procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo kerami~kata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, taka {to ovaa voda posledovatelno isparuva vo vozduhot vo fazite na su{ewe i pe~ewe. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na  glinenite materijali i nivnoto suspedndirawe vo tekovnata voda za vreme na razli~nite fazi od proizvodstveniot proces.