Prilog IX

TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Sodr`ina:

IX.1. Voved	2

IX.2. Identifikuvawe na aspekti na monitoring	2

IX.2.1 Pri~ina na monitoringot	3

IX.2.2 Odgovornost za monitoringot	3

IX.2.3 Princip na prakti~en monitoring	3

IX.2.4 Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici	4

IX.2.5 Period na monitoring	4

IX.2.6 Ocenka na usoglasuvaweto	5

IX.2.7 Izvestuvawe	5

IX.3. Programa na monitoring	5

IX.3.1 To~kite i parametrite na monitoring	6

IX.3.2 Frekvencijata na monitoringot	6

IX.3.3 Metodi na zemawe na primeroci i analizi	6

IX.4. Predlog za monitoring na emisii	6

IX.5. Mapa na lokacijata so ozna~eni to~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci	0

### IX.1. Voved

Vo aplikacijata za dobivawe na integrirana ekolo{ka dovola do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, razgledani se site aspekti koi {to imaat vlijanie vrz `ivotnaat sredina,  napravena e ocenka na istite i vrz osnova na toa odreden e monitoring vrz istite.

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

### IX.2. Identifikuvawe na aspekti na monitoring

Pri postavuvawe na optimalnite uslovi na monitoring slednite sedum aspekti treba da bidat zemeni vo predvid:

2.1 Pri~ina na monitoringot

2.2 Odgovornost za monitoringot

2.3 Princip na prakti~en monitoring

2.4 Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

2.5 Period na monitoring

2.6 Ocenka na usoglasuvaweto

2.7 Izvestuvawe

### IX.2.1 Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pri~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

### IX.2.2 Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, organizacijata e odgovorna za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

### IX.2.3 Princip na prakti~en monitoring

Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

### IX.2.4 Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

### IX.2.5 Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot  vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata, mesecot  itn.

Prose~no vreme  e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevno, sedmi~no,  mese~no, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

### IX.2.6 Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvivalenten parametar

- otstapuvawe od merewata

### IX.2.7 Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

### IX.3. Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

### IX.3.1 To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring  vo predvid se zemeni zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Monitoring se vr{i  na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina  kako i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

### IX.3.2 Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot e odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring,   periodi~en, ~asoven, dneven, sedmi~en, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

### IX.3.3 Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot

treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

### IX.4. Predlog za monitoring na emisii

Predlo`en e monitoring na emisija na {tetni materii vo atmosfera od oxakot za otpadni gasovi od tunelska pe~ka, oxak od su{ara za blokovi, ventilacija od pogon za priprema na glina i oxak od kotlara za tehnolo{ka parea. (A 1, A 2, A 3 i A 4) edna{ na dve godini na slednite parametri:

A 1 Oxak za otpadni gasovi od tunelska pe~ka

| A 1 | temperatura | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | HF | Cvrsti ~estici | Volum.protok na gas | Masen protok na gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 2 Oxak za otpadni gasovi od tunelska su{ara

| A 2 | temperatura | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | HF | Cvrsti ~estici | Volum.protok na gas | Masen protok na gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 3 Oxak za otpadni gasovi od priprema na glina

| A 2 | Cvrsti ~estici | HF |
| --- | --- | --- |

A 4  Oxak za otpadni gasovi od kotlara za tehnolo{ka parea

| A 4 | temperatura | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | Cvrsti ~estici | Volum.protok na gas | Masen protok na gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitoringot na fugitivna pra{ina se odnesuva na mernite mesta (F1 i F2),

Monitoring na emisiite na bu~ava (N 1, N 2) edna{ na dve godini na mestata definirani vo Planot na merni mesta vo Tabela 1. Monitoringot na emisii vo po~va G 1 }e se izveduva samo pri obilni do`dovi, a emisiite vo kanalizacija

SEW 1 samo po potreba.

Monitoringot na respirabilnata pra{ina }e se izveduva na sekoi dve godini na mernite mesta (PM 1 do PM 5)

Pove}e detali za mestata na emisii i nivnata polo`ba i opis se dadeni vo Prilog VI.3 i VI.4

Monitoringot }e go izveduva ovlastena kompanija za merewe na emisiite vo vozduhot izbrana na tender a }e se odnesuva na merewe na protokot, temperaturata i emisiite na otpadni gasovi od procesot na proizvodstvo, merewe na bu~avata na granicite na lokacijata i merewe na emisiite na otpadna voda vo kanalizacijata.

Detali za monitoringot i negovata realizacija se nao|aat vo operativniot plan vo Prilog XII.

| Referentna to~ka | Opis | Koordinati |
| --- | --- | --- |
| A 1 | Ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~ka (Cer) | N 410 46’53.63’’ E 200 55’00.62’’ |
| A 2 | Ventilacionen ispust od tunelskata su{ara | N 410 46’55.44’’ E 200 55’01.19’’ |
| A 3 | Ventilacionen ispust od podgotovka na glina | N 410 46’54.28’’ E 200 55’00.23’’ |
| A 4 | Ventilacionen kanal (oxak), kotel br. 1804 -74g. tip Komfor Celje 150 000 kkal | N 410 46’54.36’’ E 200 54’57.95’’ |
| F 1 | Fugitivni emisii od deponija za glina | N 410 46’53.15’’ E 200 54’53.77’’ |
| F 2 | Fugitivni emisii od transport na materijali vo fabri~kiot krug | N 410 46’54.52’’ E 200 55’04.84’’ |
| G 1 | Atmosferska voda od lokacijata | N 410 46’56.26’’ E 200 55’05.46’’ |
| SEW 1 | Sanitarno fekalna voda | N 410 46’52.36’’ E 200 55’02.55’’ |
| N 1 | Od raboteweto na kolerganot, motorite na sandak dodava~ot, transportnite traki i valcite | N 410 46’53.71’’ E 200 54’59.05’’ |
| N 2 | Vo oddeleniteto za formirawe od raboteweto na vakum agregatot i od ventilatorite na su{arite i pe~kite | N 410 46’54.16’’ E 200 54’59.82’’ |
| PM 1 | Oxak na tunelska pe~ka | N 410 46’53.11’’ E 200 55’00.75’’ |
| PM 2 | Pokriv na su{ari | N 410 46’55.36’’ E 200 55’02.33’’ |
| PM 3 | Zad su{ari (60 m od oxak na tunelska pe~ka) | N 410 46’56.80’’ E 200 55’00.05’’ |
| PM 4 | Deponija za glina | N 410 46’53.23’’ E 200 54’54.70’’ |
| PM 5 | 200m od oxak na tunelska pe~ka (vo {uma) | N 410 46’48.23’’ E 200 54’56.02’’ |

Tabela 1: Mesta za monitoring i zemawe na primeroci

### IX.5. Mapa na lokacijata so ozna~eni to~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci