VII    SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A:

7.1. Uslovi na terenot na instalacijata.......................................................................2

7.2.  Ocenka na emisiite vo atmosferata.....................................................................3

7.3.  Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient........................................4

7.4.  Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija......................................6

7.5.  Ocenka na vlijanieto na emisii vrz po~vata i podzemnite vodi...................6

7.5.1  Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad...........................................9

7.6 Zagaduvawe na po~vata/podzemnite vodi..............................................................10

7.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe.................................10

7.8 Vlijanie na bu~avata.................................................................................................11

VII.1.  USLOVI NA TERENOT NA INSTALACIJATA

Lokacijata na Eko Oran`eria, Valandovo se nao|a nadvor od naseleno mesto, odnosno na jugozapadniot del koj go formiraat regionaleniot paten pravec Marvinci - Valandovo od istok i Anska reka od sever. Lokacijata e izgradena so Re{enija za lokacijata br. 09-1996/1 od 21.08.1973 godina, 09-279/1 od 04.02.1975 godina i 09-2506/1 od 21.07.1976 godina vo nea e opfaten del od vkupnata lokacija na Euromilk, koja e sostavena od pove}e katastarski parceli. Eko Oran`eria, Valandovo, koja ima triagolna forma od isto~nata strana grani~i so soobra}ajnicata - postoe~ki regionalen paten pravec Marvinci - Valandovo od kade e i vlezot vo opfatot i od koj pak se vleguva vo dvata urbani bloka, a se raboti za postoe~ki vlez. Osven ovoj vlez predviden e i sezonski vlez koj e isto taka postoe~ki. Na zapadnata strana, pak, se locirani oran`eriite, dodeka na sever pominuva Anska reka.

Instalacijata na Eko Oran`eria, Valandovo e smestena vo ruralnoto podra~je vo predgradieto na Valandovo, odnosno vo mesnosta poznata kako Podano bb, oddale~eno 1 kilometar jugozapadno od Valandovo, smestena vo Gevgelisko-Valandovskata Kotlina, ju`no od malata planina Plavu{ i Anska reka i zapadno od podno`jeto na planinata Belasica.

Neposrednoto opkru`uvawe na instalacijata, odnosno mikrolokacijata na instalacijata, se sostoi od slednoto:

- Na severnata strana se nao|a Anska reka. Pokraj Anska reka se protega regionalniot pat kon Strumica, se nao|a i dalnovodot koj e povrzan so trite transformatori na pretprijatieto, a vo prodol`enie Pirava na okolu 700 metri;

- Od zapadnata strana na instalacijata se nao|a regionalniot odvoden kanal, a vo prodol`enie se protegaat obraboteni zemjodelski povr{ini;

- Na jug se nao|a regionalniot pat kon Valandovo i Strumica, koj vrti okolu ogradata na pretprijatieto, a vo prodol`eni i zemjodelski obrabotlivi povr{ini;

- Od isto~nata strana, pokraj ogradata se protega glavniot kanal za navodnuvawe od Anska reka {to odi kon s. Brajkovci i s. Marvinci, a vo prodol`enie se protegaat obrabotlivi zemjodelski povr{ini.

- Imaj}i gi vo predvid, literaturnite podatoci za klimatskite karakteristiki na regionot vo koj {to se nao|a Eko Oran`eria, Valandovo, mo`e da se konstatira deka postavenosta na instalacijata vo odnos na gradot Valandovo ne e povolna, taka {to tehnolo{kiot proces od ovaa instalacija bi mo`el da ima nepovolno vlijanie vrz `ivotnata sredina dokolku se pojavat nadminuvawa na dozvolenite grani~ni vrednosti na zagaduvawata.

- Vo okolinata na objektot ima i za{titeni kulturno-istoriski spomenici i podra~ja, kako {to se: Manastirot Sv. \or|ija (severozapadno od Valandovo), Arhielo{kiot lokalitet Isarot (3 kilometri jugozapadno od Valandovo) i arhielo{kiot lokalitet na nekropoli i akropoli od elenisti~kiot period (vo potegot od s. Marvinci kon s. Smokvica i Glos).

- Za{tite prirodni retkosti vo blizina na pretprijatieto nema, osven podaleku kon jugoistok na 15 kilometri od Valandovo, za{titenoto Dojransko ezero so mnogi endemi~ni primerocina florata i faunata.

- Vrz osnova na izvr{enite iskopi za temeli i bu{ewe za bunari i septi~ka jama na samata lokacija, se dobieni soznanija za po~vata vo odnos na toa deka od kotata na terenot do dlabo~ina od 0.6 metri e plodna po~va, do dlabo~ina od 2 do 30 metri se protega glinesto zemji{te so pesoklivi  primesi i kotata na podzemnata voda e na dlabo~ina od 2 metri i le`i na vodonepropusen sloj.

Povr{inata koja ja zafa}a lokacijata na proizvodno - administrativniot objekt na D.O.Z.P.T.U. Euromilkk oran`erii, DOO eksport - import - Valandovo (Katastarska op{tina Vladino, katastarska parcela br.2963) opfa}a 40 hektari, od koi 30 hektari otpa|aat na gabaritite na staklenicite, magacinite i staklenicite, a 10 hektari pod okolni povr{i (pat, odvodni kanali, instalacii za navodnuvawe, za greewe i propratna infrastruktura) i administrativniot objekt so parking prostor i ~uvarnica.

VII.2.  Ocenka na emisiite vo atmosferata

Врз основа на извршените мерења и анализа на концентрацијата на штетни материи, што се емитираат во животна средина од два емитери, согласно Правилник за максимално дозволените концентрации и количества на штетни материи што може да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.Весник на РМ бр.3/90) се констатира дека концентрациите на штетните гасови се во граници на МДК.

Врз основа на измерените вредности за концентрацијата на вкупна прашина и анализа на истите се констатира дека истите се во граници на максимално дозволената концентрација (МДК) согласно MKS Z. BO.001.

Vo staklenicite i dvornoto mesto na Eko Oran`erii nema zgolemeno zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii od izleznite gasovi od oxak, Povremeno se javuva zgolemena koncentracija na pra{ina odd vi`eweto na vozilata po neasfaltirani pati{ta vo dvornoto mesto. Ottuka konstatirame deka deka so dejnosta na proizvodnoto pretprijatie ne se ispu{taat {tetni materii nadvor od dozvolenite granici, vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~evstva na {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na R.M. br.3/09).

Od merewata izvr{eni na pra{ina mo`eme da konstatirame deka so rabotata na Eko Oran`erija ne se osloboduvaat {tetni materii koi se prisutni vo takvi koli~ini kako organska pra{ina koi bi mo`ele da ja zagrozuvaat `ivotnata sredina so {tetni koncentracii nad dozvoleno nivo, odnosno ne ja zagrozuvaat `ivotnata sredinavo neposredna blizina na proizvodnoto pretprijatie.

VII.3.  Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Ako se zeme vo predvid deka tehnolo{kata otpadna voda kako vi{ok od polevaweto na ranogradinarskite kulturi se infiltrira podlaboko vo po~vata i e zagadena glavno so rastvoreni sredstva za prskawe i |ubrewe na rastenijata, a ovaa voda se sobira vo drena`nite cevki i nepre~istena se ispu{ta preku regionalniot otvoren kanal vo reka Vardar. No del od nea se infiltrira vo po~vata i podzemnite vodi, pa zatoa mo`eme da ka`eme deka tehnolo{kata otpadna voda ja zagaduva po~vata i podzemnite vodi, osobeno ako ne se koristat ekolo{ki sredstva za prskawe i |ubrewe.

Soglasno gore navedeno bi se o~ekuvalo da postoi vlijanie vrz povr{inskiot recipient reka Vardar, od otpadnata tehnolo{ka voda, no vo momentot koga e izrabotuvana aplikacijata ne se sozdala otpadna tehnolo{ka voda i od tie pri~ini ne e mostrirano, pa soglasno od toa i Tabela VII.3.1 ne e popolneta.

Spored aktivnostite koi se odvivaat vo Eko Oran`erija bi se o~ekuva vo otpadnata tehnolo{ka voda da se prisutni slednite parametri:

- Te{ki metali (`elezo, hrom).

- Kalium;

- Fosfot;

- Azot;

- Nitriti;

- Nitrati.

Tabela VII.3. 1 Kvalitet na povr{inska voda

| Parametar | Rezultati |  |  |  | Metod na zemawe na primerok | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na sprovodlivost |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovo |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |  |  |
| @iva |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati |  |  |  |  |  |  |  |

VII.4.  Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Bidej}i sanitarnata otpadna voda se sobira vo propisno izvedena septi~ka jama, koja redovno se ~isti i kontrolira, konstatirame deka ne se javiva zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi od fekalnite otpadni vodi ispu{teni od ova pretprijatie.

Treba da se napomene deka pretprijatieto planira da postavi 20-tina mobilni hemiski toalet kabini, poedna kabina za opslu`uvawe na nekolku staklenici, so kapacitet za 20 lica. Pokraj gri`ata za vrabotenite, so ovie kabini }e se spre~i i zagaduvaweto na po~vite i podzemnite vodi vo okolinata na staklenicite. Mobilnite toalet kabini }e gi opslu`uva ovlastenoto pretprijatie - distibuter na istite.

Bidej}i Eko Oran`erija ne e povrzana na kanalizacioniot sistem ne bi se o~ekuvalo vlijanie na ispu{tawata o kanalizacija.

Vo periodot koga Eko Oran`erija }e se priklu~i na kanalizacioniot sistem potrebno e da se vr{i tretman na otpadnata voda koja {to }e se ispu{ta i da se vnimava na izborot na sistomot koj }e se instalira za pro~istuvawe, da se odnesuva to~no na prethodno navedenite najzna~ajni zagaduva~i na vodite {to poteknuvaat od aktivnostite {to se odvivaat vo instalacija kako Eko Oran`erija.

VII.5.  Ocenka na vlijanieto na emisii vrz po~vata i podzemnite vodi

Vrz osnova na izvr{enite iskopi za temeli i bu{ewe za bunari i septi~ka jama na samata lokacija, se dobieni soznanija za po~vata vo odnos na toa deka od kotata na terenot do dlabo~ina od 0.6 metri e plodna po~va, do dlabo~ina od 2 do 30 metri se protega glinesto zemji{te so pesoklivi  primesi i kotata na podzemnata voda e na dlabo~ina od 2 metri i le`i na vodonepropusen sloj.

Spored aktivnostite koi se odvivaat  vo ramkite na Eko Oran`erija, mo`e da se ka`e deka mnogu zna~ajni se emisiite vo po~vata.

Vlijanieto pri proizvodsvoto na ranogradinarskite kulturi vrz po~vata e mnogu golemo, {to zavisi od vidot na zagaduva`ot, ekolo{kite uslovi, sostavot na po~vata, primenetata zemjodelska praksa i sl. Golemo vlijanoe ima upotrebata na:

- Mineralni |ubriva;

- Pesticidi;

- Polihlorirani bifenili;

- Te{ki metali;

- Potencijalno toksi~nite elemneti;

- Biostimulatori i sl.

Potrebata od postojano polevawe na obrabotlivite povr{ini dopridonesuva koristenite sredstva da navlezat podlaboko vo po~vata i da ja zagadat.

So cel da se za~uva biodiverzitetot na po~vata i da se za{titi od preterano zagaduvawe, potrebno e da se izvr{uvaat periodi~ni analizi na kvalitetot na po~vata.

Isto taka pri koristeweto na sredsva za za{tita na rastenijata potrebno e da se vnimava tie da bidat ekolo{ki ispravni i da ne pridizvikuvaat poremetuvawe na biolo{kata ramnote`a vo po~vata.

Analiza na podzemna voda ne e napravena, pa ostanuva vrz osnova na aktivnostite koi se odvivaat da se ka`e deka postoi vlijanie na emisiite vrz podzemnite vodi.

Vrz osnova na napravenata analiza na po~va na dve mostri mo`e da se konstatira deka dobienite vrednosti se vo ramki na MDK, no spored aktivnostite potrebno e periodi~no da se vr{at analizi na po~vata so cel da ne se nadminat MDK spored zakonskite propisi.

Tabela VII.5. 1 Kvalitet na podzemna voda

| Parametar | Rezultati |  |  |  | Metod na zemawe na primerok | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na sprovodlivost |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatoci od isparuvawe |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijanidi |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovo |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |  |  |
| @iva |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |  |  |
| fosfati |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen |  |  |  |  |  |  |  |
| Barium |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor |  |  |  |  |  |  |  |
| Selen |  |  |  |  |  |  |  |
| Srebro |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni bakterii vo rastvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivo na voda (spored nadmorska visina na Pula) |  |  |  |  |  |  |  |

VII.5.1  Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad

Specifi~no za celokupniot zemjodelski i nezemjodelski otpad koj {to se sozdava vo ramkite na Eko Oran`erija, a za koj podetalno e opi{ano vo Dodatok 5, e toa {to istiot se sobira na edna lokacija vo ramkite na oran`erijata i po su{ewe se spaluva. So ogled na toa deka spored zakonskite propisi, zabraneto e spaluvawe na otpad bez prethodno odobruvawe, se nalo`uva potrebata od odlagawe na otpadot na lokacija predvidena od strana na op{tinata, na koja {to potoa tretmanot na otpadot }e go izvr{uvaat kompetentni lica.

Tabelata VII.5.1. ne e popolneta, bidej}i zemjodelskiot i nezemjodelskiot otpad ostanuvaat na lokacijata na Eko Oran`erija

Tabelata VII.5.2. Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto

| Sopstvenik na zemji{teto | Lokacija kade {to se vr{i rasfrlaweto | Podatoci od mapa | Potreba od fosforno ¦ubre za sekoja farma |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelata VII.5.3. Rasprostanuvawe

Sopstvenik na zemji{teto

Referentna mapa

| Identitet na povr{inata |  |
| --- | --- |
| Vkupna povr{ina |  |
| - Upotrebliva povr{ina |  |
| Test na po~vata za fosfor |  |
| Datum na pravewe na testot za fosfor |  |
| Kultura |  |
| Pobaruva~ka na fosfor |  |
| Koli~evstvo na mil tasfrlena na samata farma |  |
| Proceneto koli~evstvo fosfor vo milta rasfrlena na farmata |  |
| - Volumen {to treba da se aplicira |  |
| Apliciran fosfor |  |
| Vk. Koli~evstvo vnesena mil |  |

VII.6 Zagaduvawe na po~vata/podzemnite vodi

Vrz osnova  na dostavenata dokumentacija od prethodno izvr{eni merewa na zagaduva~ite, uvidot na lice mesto, kako i od razgovorite so vraboteni vo Eko Oran`erii ne e zabele`ano deka vo minatiot period od raboteweto na oran`erijata nastanale nekoi pogolemi havarii i zagaduvawe na glavnite mediumi na `ivotna sredina.

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe

Prioritet pri upravuvawe so otpad spored Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.Vesnik na RM br.68/04), e sozdava~ite na otpad vo najgolema mo`na mera da go izbegnat sozdavaweto na otpad i da gi namalat {tetnite vlijanija na otpadot vrz `ivotnata sredina i otpadot da bide preraboten po pat na reciklirawe, povtorna upotreba ili vo drug proces za ekstrakcija na sekundarnite surovini ili da se iskoristi kako izvor na energija.

Pri normalen raboten tek, od tehnolo{kite procesi se sozdavaat slednite vidovi na otpad:

- Komunalen otpad;

- Rastitelna masa;

- Otpad od skr{eno staklo (od staklarnicite);

- Otpadna plastika;

- Ambala`a (hartiena i plasti~na);

- Ambala`a od pesticidite;

- Drven otpad.

Karakteristi~no za otpadot od rastitelna masa  e {to kako suva masa se skladira na sopstvenata deponija i potoa se vr{i spaluvawe.

Vo ramkite na Eko Oran`erii, Valandovo se planira da se postavat kontejneri za selektirawe na vidovite na otpad, do nivno odlagawe.

VII.8 Vlijanie na bu~avata

Врз основа на барањето на Екооранжерии-Валандово, на ден 07.10.2009 год. и 21.10.2009год. работниот тим на Лабораторијата на Еуромак Контрол, Друштво за техничко испитување, контрола на квалитет и квантитет и консалтинг Еуромак Контрол, Скопје, изготви план на релевантните мерни места и изврши мерење и анализа на ниво на бучава, вкупна прашина, почва и концентрација на штетни материи во излезни гасови од емитер кои се испуштаат во животна средина од Екооранжерии-Валандово.

Мерење на ниво на бучава е извршено со прецизен модуларен анализатор на звук тип CIRRUS модел CR831C, конструиран како самостојна единица со логин подршка од основен софтер за анализа на звук BSEN60651. Со ваква комбинација инструментот претставува наменска програмибилна звучна платформа за мерење широк спектар на параметри со чија помош се овозможува класификација на звуците и шумовите и одреди нивното нивното влијание врз животна средина, како што се:

- Laeq – Еквивалентно континуирано ниво на бучава во дефиниран временски интервал, кој има иста енергија и соодветно исти последици по оштетувањето на слухот како звук со променлив интензитет;

- Lcpk – ниво на отсечни имплусни звуци чија временска импенданданса е помала од 1 секунда (врвна вредност);

- Lmax – Максимална вредност на звукот детектирана во време на мерењето;

- Lsel – Ниво на звучен притисок изразен во dB (A), константно ниво на звук во траење од 1 секунда и  претставува алтернативен енергетски параметар при дефинирање на енергијата на звукот од поедини настани, пример поминување на возила , прелет на авиони и друго;

- Ниво на распределба на звукот го дава % од времето на мерење во кој Laeq останува во регистрираните вредности;

- 1/1 и 1/3 Октавен спектар на звук;

- 15 Секундарен профил на звук;

- A, C и L фреквентен удел;

- F и S  временски удел (L10 и  L90 сек.)

Квантитативните вредности за рангирање на бучавата изразена во dB (A) се извршени согласно важечките нормативни акти, Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 147/08), Закон за заштита од бучава во животна средина (Сл.Весник на РМ бр.79/07), Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава (Сл. Весник на РМ бр. 21/08, член 3 и 4) како и ISO 1999:1990 стандард за средно измерено време на дневни нивоа на изложување на бучава.

Врз основа на добиените податоци за квантитативните врености и извршената анализа на ниво на бучава, која што се емитира во животната средина од Екооранжерии-Валандово, согласно нормативните акти Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 147/08) и Закон за заштита од бучава во животна средина (Сл.Весник на РМ бр.79/07), се констатира дека добиените вредности се во граници на максимално дозволеното ниво (МДН).

VII.8.1 Ocenka na ambientalna bu~ava

|  | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5 sever, 5 Istok | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Grani na instalacija |  |  |  |  |
| Mesto 1 | N: 41 18 14 E: 22 32 03 | 44,4 | 41,4 | 46,4 |
| Mesto 2 | N: 41 18 14 E: 22 32 03 | 46,4 | 43,5 | 47,8 |
| Mesto 3 | N: 41 18 14 E: 22 32 03 | 41,2 | 39,2 | 43,4 |
| Mesto 4 | N: 41 18 14 E: 22 32 03 | 38,3 | 36,4 | 39,9 |
| Lokacii osetlivi na bu~ava | Lokacii osetlivi na bu~ava ne se identifikuvani, so ogled deka Eko oran`erija se nao¦a nadvor od naseleno mesto, a dokolku dojde do zgolemuvawe na nivoto na bu~ava, toga{ toa bi pretstavuvalo interferenca na bu~avite pridizvika od rabotata na instalacijata i soobra}ajnicite {to se nao¦aat okolu instalacijata. |  |  |  |