VIII  OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

S O D R @ I N A:

8.1 Zakonski propisi za za{tita na `ivotnata sredina.......................................2

8.2.1 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot....................3

8.2.2 Merki koi se planirani da se prevzemat so cel da se namali ili spre~i {tetnoto vlijanie na Eko oran`erii vrz `ivotnata sredina........................... 5

VIII.1. ZAKONSKI PROPISI ZA ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

Vrz osnova na Zakonot za `ivotna sredina, potrebno e da se vodi gri`a za za{tita i unapreduvawe na kvalitetot  i sostojbata na mediumite na `ivotnata sredina: po~va, voda, vozduh, na oblasitite na `ivotnata sredina, na biolo{kata raznovidnost i drugi prirodni bogatsva, kako i na za{titata na ozonskata obvivka i za{titata od negativno vlijanie na ~ovekot vrz klimatskiot sistem.

Za{titata na mediumite i oddelnite oblasti na `ivotnata sredina se postignuva preku prevzemawe merki i aktivnosti koi se odnesuvaat na za{tita na {tetnite vlijanija utvrdeni so ovoj i posebnite zakoni od:

- vr{ewe razli~ni dejnosti;

- zagaduva~kite supstancii i tehnologii;

- otpadot;

- bu~avata i vibraciite i

- jonizira~koto i nejonizira~koto zra~ewe.

Za{titata i unapreduvaweto na `ivotnata sredina pretstavuva sistem na merki i aktivnosti (op{testveni, politi~ki, socijalni, ekonomski, tehni~ki, obrazovni i dr.) so koi se obezbeduva poddr{ka i sozdavawe na uslovi za za{tita od zagaduvawe, degradacija i vlijanie na/vrz mediumite i oddelnite oblasti za za{tita od zagaduvawe, degradacija i vlijanie na ozonskata obvivka, spre~uvawe na {tetnata bu`ava i vibracii, za{tita od jonizira`ko i od nejonizira`ko zra`ewe, za{tita od neprijatna mirizba i koristewe i deponirawe na otpadocite i drug vid na za{tita na `ivotnata sredina.

Celta na Zakonot za `ivotna sredina pretstavuva:

- za~uvuvawe, za{tita, obnovuvawe i unapreduvawe nakvalitetot na `ivotnata sredina;

- za{tita na `ivotot i na zdravjeto na lu”eto;

- Za{tita na biolo{kata raznovidnost;

- racionalno i odr`livo koristewe na prirodnite bogatstva i

- sproveduvawe i unapreduvawe namerkite za re{avawe na regionalnite i na globalnite problemi na `ivotnata sredina.

Vrz osnova na Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/05), Direktivata za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto(96/676/EES), Nitratna direktiva (91/676/ESS), Direktiva za pravila za dobra zemjodelska praksa (676/91/EES), Zakonot za kvalitet na ambientalen vozduh (Sl. Vesnik na RM br. 67/04), Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl. Venik na RM br. 68/04) i drugite zakonski obvrski, poseben akcent se stava na merkite koi se predlagaat za spre~uvawe na emisiite, za nivno namaluvawe ili celosno otklonuvawe.

VIII.2.1MERKI ZA SPRE^UVAWE NA ZAGADUVAWETO VKU^ENI VO PROCESOT

| Opis na aktivnost vo tehnolo{kiot proces | Vo `ivotnata sredina se producira: | Na~in na reakcija za namaluvawe na vlijanijata |
| --- | --- | --- |
| Sadewe | Otpadoci (organski od rastenijata, kartonska, drvena ambala`a) | Organskiot otpad od rastenijata se sobira vo kontejner za cvrst otpad. Ambala`ata za sadnicite se sobira i se ~isti za povtorna upotreba |
| Navodnuvawe | Potro{uva~ka na elektri~na energija od pumpite za navodnuvawe | Potro{uva~kata na elektri~na energija nema nikakvi {tetni vlijanija vrz okolinata. Ne eograni`ena potro{uva`kata na podzemnata voda i vodata od Anska reka |
| Zagrevawe na staklenici | Otpadni gasovi vo vozduhot od sogoruvaweto na mazutot Otpadni masla od instalaciite vo kotlarnicite | Redovno {teluvawe na gorilnicite vo kotlarnicite i koristewe na avtomatski termo-regulator za sekoj staklenik. Nee utvrdeno postavuvawe na nepropuslivi sadovi otparni na korozija na site mesta kade doa¦a do izlevawe ili kapewe na masla ili gorivo |
| \ubrewe | Otpadoci od prirodno i ve{ta~ko ¦ubrivo | Se sobira vo kontejner za cvrst otpad i se tretira kako cvrst opasen otpad dokolu ne e ekolo{ko ¦ubrivo t.e. se javuva na gradskata komunalna slu`ba |
| Prskawe protiv {tetnici | Te~en otpad | Se sobira vo kontejner za te~en otpad, se javuva na gradskata komunalna slu`ba i se tretira kako te~en opasen otpad, dokolku ne e ekolo{ko sredstvo za prskawe |
| Drena`a na po~vata | Otpadni vodi soprimesi na pesticidi i ¦ubriva | Ne se vr{i pre~istuvawe na otpadnite vodi i tie se izlevaat direkno vo regionalniot kanal za sobirawe na otpadnite vodi koj se vleva vo reka Vardar |
| Sobirawe na zelen~ukot i bostanot | Organski otpadoci od rastenijata | Se sobira vo kontejner za cvrst otpad i se dislocira vo sopstvena deponija za vakov otpad vo koja istiot periodi~no se sogoruva, zaradi higienskite pri~ini |
| Pakuvawe na zelen~uk i bostan | Otpadoci od ambala`ata (kartonska, drvena, PVC vre}i i stre~ PVC folii) | Neo{tetenata kartonska i drvena ambala`a povtorno se upotrebuva, dodeka o{tetenata se tretira kako cvrst otpad i se sobira vo posebni kontejneri za otpadna hartija i drvo. |
| Transport do proda`no mesta | Otpadni gasovi vo vozduhot od sogoruvawe na gorivoto vo transportnite sredstva | Se koristat vozila so katalizator vozilata redovno se servisiraat. Se te`nee kon obnovuvawe na vozniot park |

VIII.2.2 MERKI KOI SE PLANIRANI DA SE PREVZEMAT SO CEL DA SE NAMALI ILI SPRE^I [TETNOTO VLIJANIE NA EKO ORAN@ERII VRZ @IVOTNATA SREDINA

Od uvidot na dokumentacijata, kako i od uvidot na lice mesto mo`e da se konstatira deka voglanom se po~ituvaat va`e~kite zakonski regulativi i predvidenite merki za za{tita na `ivotnata sredina, so koi se namaluva ili eliminira negativnoto vlijanie od rabotata na Eko Oran`erija na predmetnata lokacija.

So ogled na toa deka od Eko Oran`eriite, se emitiraat zagaduva~i vo site mediumi od `ivotnata sredina, popregledno }e bide ako pregledot na merkite koi treba da se prevzemat se podelat soglasno mediumite vo `ivotnata sredina:

Sogleduvaj}i gi glavnite karakteristiki treba da se napomene deka:

- Vrz osnova na prilo`eniot proekt za elektrika se predvideni merkite za za{tita od elektri~na energija i definirani zonite na opasnost;

- So obuka na rabotnicite za protiv po`arna za{tita i izraboteniot elaborat za protiv po`arna za{tita e izvr{ena preventivna merka za za{tita od po`ar;

- Gromobranskata instalacija e propisno izvedena na nivo na celata lokacija na Eko Oran`erii;

Merki koi treba da se prevzemat za namaluvawe ili za spre~uvawe na emisiite vo povr{inskite i podzemnite vodi:

- Eko Oran`erija se snabduva so bakteriolo{ki ispravna voda za piewe od gradskiot vodovod, koja e redovno hlorirana;

- Da se vodi evidencija na koli~inite na potro{ena voda za sanitarni potrebi i za navodnuvawe;

- povr{inskite vodi imaat sposobnost sami da se pro~istuvaat, ako se otstrani izvorot na zagaduvaweto, odnosno mo`at da se pro~istat po priroden pat. Podzemnite vodi se dvi`at sporo i kontaktot so kislorod e mnogu ograni~en. Naj~esto podzemnite vodi se one~istuvaat so: navodnuvawe od kade se vnesuvaat zna~itelni koli~ini na nitrati, fosfati i selen. Od druga strana pak povr{inskite vodi koi {to se bogati so azot, fosfor i selen dopridonesuvaat da se zgolemi koncentracijata na ovie elementi vo rekite. Poradi zgolemenata koncentracija na azotot i fosforot doa|a do enormen razvoj na algi i drugi vodni rastenija, so ~ija raznolikost se tro{i rastvoreniot kislorod do granici koi se kriti~ni za `ivotot  na ribite i drugi organizmi vo vodata;

- Otpadnite sanitarni vodi se sobiraat vo propisno izvedena septi~ka jama so zadovolitelen kapacitet, koja {to treba redovno da se ~isti i odr`uva;

- Redovno ~istewe i odr`uvawe na kanalite za atmosferska voda i odr`uvawe na sistemot kapka po kapka;

- Relevantni merki mora da se prevzemat vo za{titata na po~vata od erozija i za za~uvuvawe na salinitetot pri prekumerna nesoodvetna upotreba na vodata  i pri one~istuvawe na po~vata i povr{inskite vodi;

- Sledewe na celite na nitratnata direktiva, odnosno namaluvawe na zagaduvawata od nitrati so zemjodelskoto proizvodsvo i spre~uvawe na idno zagaduvawe so nitrati.

- Zaradi ekonomi~nost vo za{titata na po~vata i podzemnite vodi od infiltrirawe na fekalna otpadna voda vo podzemnite sloevi, se predviduva postavuvawe na mobilni hemiski toalet kabini, so ogled na toa deka priklu~uvaweto na odvodot vo reonska kanalizacija na op{tina Valandovo bi bilo neekonomi~no, a vo momentov e i neizvesno. Isto taka od aspekt na zdravje i bezbednost na rabotnicite, osobeno onie koi vr{at |ubrewe i prskawe na rastenijata so hemiski sredstva, se predlaga da se izvedat sanitarni mesta za miewe na rabotnicite pokraj staklenicite.

- Zaradi za{tita na povr{inskite vodi vo slu`aj na havarija od eventualno izleano koli~evstvo na mazut vo kotlarnicite, se predlaga da se izvede nepropusna sobirna {ahta nameneta isklu~ivo za sobirawe na eventualno izleanoto koli~evstvo mazut, bez dopir so drugi povr{inski ili podzemni vodi.

Merki koi treba da se prevzemat za namaluvawe ili za spre~uvawe na emisiite vo po~va:

- Spaluvawe na organskite materii t.n. na rastitelnite ostatoci posle berba da se ograni~i na apsoluten minimum;

- Pri izborot na sorti se prepora~uva za~uvuvawe na biolo{kata raznolikost, odnosno koristewe na razli~ni vidovi na sorti, so cel da se odr`uva plodnosta na po~vata, vo su{nite meseci da se koristat sorti koi {to se pove}e izdr`livi na voda so cel da mo`e da se namali koristeweto na prirodnite resursi;

- Da se namali problemot  so {tetnicite, zna~i da se vodi gri`a i za{tita od polskite {tetnici;

- Odr`uvawe i zgolemuvawe t.e. mikrobiolo{ka aktivnost na po~vata;

- Odr`uvawe na plodnosta na po~vata i nezakoravenost;

- Da se upravuva so koli~inata na humusot;

- Postojano da se slede (monitorig) kvalitetot na zemjodelskoto zemji{te, so {to }e se sledi promenata vo kvalitet na po~vata, a pred se na {tetnite materii vo nea za da se dovedat do dozvolenite granici;

- Po~ituvawe na barawata na nitratnata direktiva, spored koja sodr`inata na azotot vo organskite |ubriva treba da bide 170 kgN/ha, sodr`inata na fosfor - 120 kg P2O5/ha i na kalium 300 kg K2O/ha.

- Prostorot za skladirawe na |ubrivata treba da bide betoniran, so cel da ne prodre podlaboko vo po~vata ili vo pozemnite vodi;

Merki koi treba da se prevzemat za namaluvawe ili za spre~uvawe na emisiite na atmosferata:

- za da se namali koncentracijata na pra{ina vo dvornoto  mesto se predlaga asfaltirawe - betonirawe na vnatre{nite soobraj}ajnici me|u staklenicite;

- Zamena na mazutot kako gorivo so priroden gas, dokolku za istiot se sozdavaat uslovi za postojano snabduvawe vo ramki na republi~kiot plan za gasifikacija;

- Spaluvawe na organskite materii t.n. na rastitelnite ostatoci posle berba da se ograni~i na apsoluten minimum;

Merki koi treba da se prevzemat za namaluvawe ili za spre~uvawe na emisiite na bu~ava:

- Vrz osnova na izvr{enite merewa na bu~ava koja e rezultat od tehnolo{kiot proces e konstatirano deka istata ne go nadminuva maksimalno dozvolenoto nivo. Istota taka ne mo`eme da go zanemari faktot deka so demografskiot pristap na gradot rastojanieto na Eko Oran`erii do stambenite objekti }e se namali. Bidej}i maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava no}e e ponisko, a vo okolinata ima isklu`ivo zemjodelska povr{ina bez visoka vegetacija, predlagame izvedba na sanitarnata zona od drvored isklu~ivo kon severnata strana na dvornoto mesto, pokraj ogradata i pristapniot pat, a vo pravec na gradot. Za drvoredot se predlagaat listipadni drva. Osven vizuelen efekt na pregraduvawe, drvoredot po perimetarot na severnata strana na dvornoto mesto bi slu`el i kako sanitaren sloj {to bi go spre~il {ireweto na pravot i bu~avata od patot kon dvornoto mesto na pretprijatieto.

Merki koi treba da se prevzemat za namaluvawe ili za spre~uvawe na sozdavawe na otpad:

- Da se vr{i odvojuvawe na otpadot povidovi  spored Listata  na vidovi na otpad;

- Da se vodi evidencija na vidot i koli~inata na otpad;

- Opasniot otpad da go sobira ovlastena institucija;

- Da se napravi plan za upravuvawe;

- Plasti~nite i PVC materijalite i sli~ni na niv koi se koristat edna ili dve godini mo`at da se koristat za reciklirawe, dodeka pak druga alternativa mo`e da bide usitnuvawe na istite na odredena dol`ina (2 - 6 sm) i odlo`uvawe vo rovovi na cevnata drena`a  ili pak za drugi materijalo kako filter materijal;

- Cvrstiot tehnolo{ki otpad se planira da se sobira vo zatvoreni kontejneri koi profesionalno }e gi prevzema i tretira gradskata komunalna slu`ba;

- Zaradi za{tita od izlevawe od masla vo kotlarnicite se predlaga postavuvawe na sobirni nepropusni sadovi otporni na korozija, od koi otpadnite masla }e se sobiraat vo zatvoreni kontejneri i }e se predavaat na ovlasteni slu`bi za tretirawe na opasen otpad.