Prilog IV

IV. SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

- Opis na surovini .............................................................................2

- Aneks 1 Tabela IV.1.1.......................................................................5

Opis na surovini

Mineral  kaolinit  (Al2Si2O5(OH)4)  - Glina koja so malku voda lesno se oblikuva vo sakan oblik i koja isu{ena go zadr`uva svojot oblik. Koga }e se ispe~e glinata dobiva dobri fizi~ko - mehani~ki karakteristiki , i se koristi vo grade`ni{tvoto kako cigli , }eramidi i drugi proizvodi. Bojata e slabo `oltenikava, no  dobiva portokalova boja od primesi vo glinata posle pe~eweto. Vo svojot sostav ima i SiO2  i drugi ingradienti vo mali koli~ini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al1/2H6O7Si2.H2O | Al2(Si2O7).2H2O | 183,67 | Slabo `olto -siv glinest izgled | 2,6 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| < 0,1 | > 1600 | Pseudoheksagonalen fleksibilen izgled na triklini~en kristal | Ne e zapalliv | / |

Goriva:

Mazut e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata temperatura za odvivawe na termi~ki procesi:

M 2  ispratnica br.4363 od 30.05.2006 / uverenie br.000264 od 08.05.2006

- Gustina na 150 C …………………….........................…. 0,9467g/ml

- Temperatura na palewe …………………………..….. 1980 C

- Temperatura na te~ewe …………………………….… 290 C

- Kinemati~ki viskozitet na 500 C …………………. 215,00 mm2/s

- Kinemati~ki viskozitet na 1000 C …………………. 24,1  mm2/s

- Sodr`ina na koks …………………………………….… 6,00 %m/m

- Sodr`ina na sulfur ……………………………...……. 1,80 %m/m

- Sodr`ina na voda, sedimenti ……………..…………. 0,1 %v/v

- Sodr`ina na pepel …………………………………..  < 0,2 %

- Dolna kalori~na vrednost ………………………… 40,90 MJ/kg

Nafta e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata mehanizacija za vr{ewe na iskop na surovina i nejzin dotur na vlez pred pogon.

| Br. | Karakteristiki | Vrednosti | Test metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gustina na 15 ° C , g/cm³ | Odredena, ne dostapna | EN ISO 3675-95 |
| 2. | Cetane,indeks,nepomalku od | 45 | EN ISO 4264-96 |
| 3. | Destilacionen opseg ° C Nadomesten na 50%,ne pove}e od, zima ... // ... 90% ne pove}e od,zima ... // ... 95% ne pove}e od,zima | 280 345 360 | ISO 3405-88 |
| 4. | Kinemati~ki viskozitet na 20 ° C, mm²/s | 2,5-8,0 | ISO 3104-76 |
| 5. | Sulfur % wt,ne pove}e od | 0,2 | ISO 8754-92 |
| 6. | Temna to~ka ° C,ne pove}e od - leto - zima | / minus 5 | EN 23015-98 |
| 7. | Ladno filtrirana udarna to~ka(CFPP),°C ne povisoka od - leto - zima | minus 15 5 | EN 116-83 |
| 8. | To~ka na sjaewe,°C neponiska od | 55 | ISO 2719-88 |
| 9. | Pepel,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6245-82 |
| 10. | Ostatok na jaglerod na 10% destilaciaja,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6615-93 |
| 11. | Bakar koroziona linija (3 ~asa na 50°C) ne pove}e od | 2 | ASTM D 130-94 |
| 12. | Mehani~ki ne~istotii i voda, % wt,ne pove}e od | 0,05 | ASTM D 1796-97 |
| 13. | Obojuvawe, ne pove}e od | 2 | ASTM D 1500 |

Kislorod (O2) se ~uva vo ~eli~ni boci pod pritisok od 150 atm , se koristi zaedno so acetilen za zavaruvawe na metalni delovi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa (Atom) g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O=O | O2 | 16 | Gas | 1,429 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalen oblik | Zapalivost | Klasifikacija |
| Se rastvara | -218,8 | Kubi~na | Pomaga gorewe, bez nego nema gorewe | O |

Acetilen (CH=CH) se ~uva vo ~eli~ni boci pod pritisok od 150 atm , , se koristi zaedno so kislorod za zavaruvawe na metalni delovi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC=CH | C2H2 | 26,03 | Gas | 1,0967 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |
|  | -84 | 305 |  | E , T , F + |

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat

na lokacijata

POGON

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina/ /den (toni) | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Al2(Si2O7).2H2O (Al2O3:SiO2:H2O = 1:2:2) | 1318-74-7 | Nema | 280 | 92.500 | Za kerami~ki grade`ni materijali | Nema | Nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi , povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

POGON

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina/den (toni) | Godi[na upotreba (toni/god.) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Al2(Si2O7).2H2O | 1318-74-7 | Nema | 230 | 76.000 | Vo grade`ni{tvo | Nema |  | Nema |  |