IZVE[TAI OD IZVR[ENI MEREWA VO

AD  I G M   ,,ELENICA,,    STRUMICA

Merewa vo ,,Elenica,, Strumica izvr{eni

na 15.03.2007 godina

I.    Respirabilna pra{ina

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo IGM

“ Elanica”  Strumica prezentirani se vo slednata tabela:

Tabela br 1.15.03.07   Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Sandu~est dodava~ (priem na surovina) | 0.044 | 0.156 | 0.115 | 4 |
| 2 | Me¦u melnicite | 0.2 | 2.03 | 0.98 | 4 |
| 3 | Mlin 3 | 0.98 | 2.37 | 1.45 | 4 |
| 4 | Vakuum agregat | 1.63 | 3.0 | 2.26 | 4 |
| 5 | Me¦u su{ari | 0.84 | 1.9 | 1.10 | 4 |
| 6 | Kaj pe~kata | 0.195 | 0.509 | 0.32 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina vo IGM “ Elenica” Strumica, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71

I I .  Bu~ava  i  nejzino  vlijanie

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Vo IGM  “Elenica” Strumica, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava

prika`ani se vo slednata tabela:

Tabela br 2.15.03.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na

bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 79.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 81.9 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 79.5 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 75.4 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Kaj sandu~estiot dodava~. Vo moment koga bagerot ja turka surovinata konsandu~estiot dodava~.

Merno mesto br.2 Pome|u kolergangot i grub par valjaci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na fin par valjaci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.4 Kaj vakuum agregatot (vakumica,ekstruder), bu~avata se javuva od rabota na agregatot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da go prati to~noto se~ewe na goleminata na proizvodite t.e rabotnikot e dol`en non-stop da go prati tekot na proizvodstvoto na ova rabotno mesto za da proizvodite dobieni po se~eweto  bidat site so ista golemina.

Merno mesto br.5 Kaj pe~kata.Ovdeka e potrebno non-stop prisustvo na vraboteno lice, koj ja sledi temperaturata na pe~kata i avtomatikata na dozirawe na gorivo.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela br.tvoj), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo IGM “Elenica” Strumica, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

I I I . Otpadni vodi

Otpadnite vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa ne e vozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na otpadnite vodi od razli~ni dejnosti, tuku za sekoja poedine~na dejnost mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti.

Pokazatelite se podeleni vo dve grupi. Vo prvata ( Tabela br.1 ) se nao|aat onie merni parametri vo otpadnite vodi za koi naj~esto se davaat zakonski MDK pred istite da se ispu{tat vo recipientite, dodeka pak vo vtorata ( Tabela br.2) se navedeni dopolnitelni parametri, za koi takvi granici mo`at da se postavat individualno.

| Industrija | Tabela br.1 | Tabela br.2 |
| --- | --- | --- |
| Kerami~ka industrija | HPK pH suspendirani cvrsti ~esti~ki temperatura | Alkalitet Hromati Cink Sulfiti Vkupen suv ostataok na filtrirana voda |

Vo  IGM ,,Elenica,,  Strumica,  otpadnata voda se vliva vo Rekata Trkawa, koja spored Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata,akumulaciite i podzemnite vodi  spa|a vo kategorija III.

3.1.REZULTATI OD IZVR[ENITE ANALIZI

Ovaa voda slu`i za funkcionirawe na vakuum pumpata, vodata kru`i vo poseben rezervoari, ponekoga{ i mnogu malku istekuva od prelivot na rezervoarot. Analizata treba da poka`e dali ima prisustvo na nekoi od  parametrite ili promena na nekoi od karakteristikite.

| PARAMETAR | Otpadna voda, Izmerena vrednost | Klasa III |
| --- | --- | --- |
| Temperatura °C | 23.3 |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez |
| Vidliva boja | Sl.zamatena | Sl.zamatena |
| Zabele`liva mirizba | Sl.zabel. | Sl.zabel. |
| pH | 6.1 | 6.3-6.0 |
| Rastvoren kislorod ( mg/l O2 ) | 8.2 | 5.99-4.00 |
| HPKKmnO4, mg/l O2 | 7.54 | 5.01-10.0 |
| BPK5, mg/l O2 | 4.8 | 4.01-7.01 |
| Vkupen suv ostatok, na filtrirana voda mg/l | 114 | 1000 |
| Suspendirani materii, mg/l | 42 | 30- 60 |
| Alkalitet mg/l CaCO3 | 20 | 100-20 |
| Sulfiti SO32- mg/l | < 10 mg/l | / |
| Karbonatna tvrdina °dH | 5.6 | / |
| Hloridi Cl- mg/l | n.d | / |

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite i Uredbata za kategorizacija na vodotecite,ezerata,akumulaciite i podzemnite vodi ( Sl.Vesnik na RM br.18/99) otpadnata voda od IGM “Elenica” Strumica ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Merewa vo ,,Elenica,, Strumica izvr{eni

na 12.04.2007 godina

I.    Respirabilna pra{ina

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo IGM

“ Elanica”  Strumica prezentirani se vo slednata tabela:

Tabela br 1.12.04.07   Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Priem na surovina (prv sandu~est dodava~) | 0.062 | 0.278 | 0,147 | 4 |
| 2 | Me¦u melnici, Kolergang - vtor sandu~est dodava~ | 0.354 | 5,54 | 2,11 | 4 |
| 3 | Melnica 3 Me¦u dva para fini valci | 1,326 | 3,84 | 2,78 | 4 |
| 4 | Vakuum agregat | 0.261 | 1,096 | 0,63 | 4 |
| 5 | Me¦u su{ari | 0.506 | 1,07 | 0,74 | 4 |
| 6 | Tunelska pe~ka | 0.049 | 0.117 | 0,083 | 4 |
| 7 | Me¦u upravna zgrada i pogon | 0,048 | 0,11 | 0,077 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina vo IGM “ Elenica” Strumica, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71

I I .   Bu~ava  i  nejzino  vlijanie

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Vo IGM  “Elenica” Strumica, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava

prika`ani se vo slednata tabela:

Tabela br 2. 12.04.07 Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na

bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 79.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 81.9 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 79.5 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 78,1 | 90 | zadovoluva |
| 6 | 75.4 | 90 | zadovoluva |
| 7 | 55.0 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Vlez na surovina, kaj sandu~estiot dodava~. Vo moment koga bagerot ja turka surovinata kon sandu~estiot dodava~.

Merno mesto br.2 Pome|u kolergangot i vtor sandu~est dodava~. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na par fini valci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.4 Kaj vakuum agregatot (vakumica,ekstruder), bu~avata se javuva od rabota na agregatot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da go sledi to~noto se~ewe na goleminata na proizvodite t.e rabotnikot e dol`en non-stop da go sledi tekot na proizvodstvoto, za da proizvodite dobieni po se~eweto  bidat site so ista golemina.

Merno mesto br.5 Kaj su{arite. Vo prostorot pome|u 18 su{ari se javuva bu~ava samo koga pominuvaat viqu{karite koi gi nosat konzolite so poluproizvodi. Ovde prisustvo na rabotnik e samo koga se otvaraat su{arite za iznesuvawe na isu{enite poluproizvodite so viqu{kar i otkako }e se vnesat vla`nite poluproizvodi za da se zatvorat su{arite.

Merno mesto br. 6 Kaj tunelska pe~ka. Ovdeka e potrebno non-stop prisustvo na vraboteno lice, koe ja sledi temperaturata na pe~kata i avtomatikata na dozirawe na gorivo i primaren vozduh.

Merno mesto br. 7 Nadvor od pogonot pome|u upravna zgrada i pogon, ovde prisustvo na rabotnici e mnogu retko.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela br.tvoj), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo IGM “Elenica” Strumica, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.