REZULTATI OD MEREWA KOI SE IZVR[ENI VO

OKTOMVRI 1998 GODINA

IZVE[TAJ OD IZVR[ENITE SNIMAWA NA [TETNITE

MATERII VO IZLEZNITE  GASOVI (EMISIJA)

VO FABRIKATA AD  ,,ELENICA,,  STRUMICA

Tabela VI. 1.2 Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. Br: | 1 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Tunelska pe~ka “ Elenica “ Strumica |
| Opis: | Ventilacionen kanal (oxak) za emisija na dimni gasovi |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri 6E,6N) | 76° 38' 26" 45° 87' 65" |
| Detali za ventilacijata: Dijametar Visina na povr{ina(m) | 1m x 1m 10 m (visina na ispust) |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1981 god |

Karakteristiki na emisijata:

| (I) Volumen koj se emituva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | / m3/d | Maks/den / | / m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | protok na gasovi 29290 m3/h | Min. brzina na protok | / m.s¯¹ |
| (II) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 104°C(max) °C(min) °C(sredna vred.) |  |  |
| Izvori na sogoruvawe Volumenski izrazeni kako : □  suvo □ vla`no 19,2 % O2 |  |  |  |

(I) Period ili periodi za  vreme na koi emisiite se sozdadeni , ili }e se sozdadat , vklu~uvajki dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota /zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/~as 24 ~as/den 365 den/god |
| --- | --- |

Objekt:                       AD  ,, Elenica,, Strumica

Merno mesto:           Tunelska pe~ka

Gorivo:                      Mazut

Data na merewe:      06.10.98 god.

| EMITIRANA MATERIJA | Izmerena vrednost | MDK pri 18% O2 volumenski |
| --- | --- | --- |
| Temperatura, (°C) | 104 | / |
| Kislorod (O2), % vol. | 19,2 | / |
| Jaglenmonoksid (CO), mg/m³/Nm³ | 110 | / |
| Sulfurdioksid (SO2), mg/m³/Nm³ | 215 | 500-1500 |
| Azotni oksidi (NO2), mg/m³/Nm³ | 79 | / |
| Jaglendioksid (CO2), % vol. | 1,2 | / |
| Protok na gas, m³/h | 29290 | / |

OCENKA ZA NAJDENA SOSTOJBA: ZADOVOLUVA:

(Sl. Vesnik na SRM br. 3/90 god.).

Vrz osnova na podatocite od uvidot na lice mesto, a imaj}i go predvid tehnolo{kiot proces na fabrikata AD ,,Elenica,, Strumica kako I vrz osnova na rezultatite dobieni od izvr{enite merewa na emisijata na {tetnite materii od ventilacioniot kanal (oxak ) mo`e da se zaklu~I deka se vo granica na MDK, odnosno najdenata sostojba zadovoluva.