VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A

VII.1  Uslovi na terenot na instalacijata..........................................2

VII.2  Ocenka na emisiite vo atmosferata.......................................8

VII.3  Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot

recipient.........................................................................................11

VII.4  Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija.... 11

VII.5  Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata..................13

VII.6  Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na

iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata

i/ili negovo odlagawe ....................................................................15

VII.7   Vlijanie na bu~ava....................................................................18

VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VII .1.1	Istoriski razvoj na instalacijata "Elenica" Strumica

- Istoriski razvoj na Industrija za grade`ni materijali "Elenica"  Strumica

Fabrikata "Elenica" Strumica e formirana 1954 godina so re{enie na

Narodoniot odbor na op{tina Strumica br. 127. Vo prvite godini od postoeweto raboti so ~etiriesetina vraboteni i godi{no proizvodstvo od 1.000.000 ENF. Prvoto proizvodstvo bilo ra~no so pove}e dnevno (prirodno) su{ewe, a tulite se pe~ele vo t.n. polski furni koi se formirale na lice mesto t. e. po potrebite na proizvodstvoto. Vo sledniot period e izgradena Ringova pe~ka (Hofmanova pe~ka) so visina na oxak od 54 metri, so toa se isfrluvaat t.n. polski furni. Od 03.12.1970 godina pretprijatieto raboti kako Industrija za grade`ni materijali i zanaetski raboti i toa: bravarija, vodovod so kanalizacija, parno greewe, elektrika i limarija so bel lim. Vo 1981 godina izvr{ena e rekonstrukcija na visoko termi~kiot del na prerabotka, izgradena e novata pe~ka t.n. tunelska pe~ka so koja se ovozmo`uva poefektivno da se koristi del od toplinskata energija za su{ewe na poluproizvodite. Dograduvani se pove}e razni tipovi na su{ari, sprema potrebite koi se javuvale vo zavisnost od obemot na proizvodstvoto.

,,Elenica,,  Strumica e zainteresirana za oprema za gasifikacija so koja, koga }e dojde gasot vo R. Makedonija  }e se izvr{i namaluvawe na potro{uva~kata na energija a isto i namaluvawe na emisite na {tetni gasovi vo atmosferata.

I ponatamu od strana na rakovodstvoto se prevzemaat niza aktivnosti, vo ramkite na svoite mo`nosti, a se so cel "Elenica" Strumica da se razviva kako moderna fabrika koja vodi gri`a za kvalitetot na svoite proizvodi, za svoite kupuva~i, se zalagaat za svoite vraboteni i vodi gri`a za za{tita na `ivotnata sredina.

Denes   vo    kompanijata   se   vraboteni   119   vraboteni   me|u  koi   in`eneri, tehni~ari  i  drugi  stru~ni  kadri  koi  ovozmo`uvaat  postignuvawe  na  rezultati vo raboteweto. Kvalitetot i konkurentnosta na proizvodite ovozmo`uva kompanijata da e visoko rangirana kako na doma{niot taka i na stranskiot pazar.

So proizvodnata programa na kompanijata opfateno e proizvodstvo na :

   Kerami~ki proizvodi:

Blok 10, 12, 12½, 12 ,16,16½,19,20,20½,

Blok za oxak:KB-1, KB-2, KB-3 , BO

Monta :12

Monta Fert: 32, 42

Polna tula

Giter

Kanalica

Po~ituvaj}i  gi  sugestiite  i  zabele{kite  na  krajniot potro{uva~ i vodej}i se  so  devizata deka krajniot potro{uva~ sekoga{ treba da bide zadovolen,   "Elenica" Strumica  raboti postojano na  podobruvawe na kvalitetot na svoite proizvodi vo sklad so dostignuvawata i barawata na svetsko nivo.

Zemaj}i  go  vo  predvid  celokupniot  podem na kompanijata i te`neeweto za

postojano  unapreduvawe   i  usovr{uvawe na proizvodite "Elenica" Kumanovo  se opredeli za voveduvawe na sistemot za kvalitet  ISO 14001, {to  ja  potvrduva trajnata opredelba na kompanijata da gi zadovoli potrebite na kupuva~ot i pri toa da vodi gri`a za `ivotnata okolina.

VII.1.2 Metodolo{ki pristap pri mereweto, kriteriumi i normi

VII.1.2.1	Instrumenti koristeni pri merewe na bu~ava, vibracii, {tetni materii i cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

-Zemaweto na probi  od CO,CO2,SO2,Nox,O2  e vr{eno so Ekom-SL-

Compjutertechnik 5860

-Merewata na volumrnskiot protok na gasot se vr{eni so

mikromanometar MARK-AIRFLOW TESTING SET i Prendtl -ova sondaso dol`ina od 50,70,150 sm.

-Mernite to~ki se zemeni po {vajcarski sistem.

-Zemawe na pra{ina e vr{eno so Strochlein-fa}a~ na pra{ina na filter - Batman- 1 so fina gustina vo izokineti~ki uslovi.

-Temperaturata na gasovite vo kanalot e merena so Ekom-SL so sonda Ni-Cd-Ni

Pritisokot,brzinata i protokot na gasovite se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Zemaweto mostri i odreduvaweto na koncentracijata na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi se vr{eni soglasno internacionalnite standardi ISO 9096.

Zemaweto primeroci na emisiona pra{ina e vr{eno so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS - MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi.

Pit-ova sonda S- tip(diferencijalen pritisok)

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- HANNA instrument HI 9142 za merewe na rastvoren kislorod

vo otpadna voda;

- pH metar;

- Testo termometar, za merewe na temperatura na otpadnata voda;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na 	koli~estvo  na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

- hemiska analiza na voda.

- Digitalen vibrometar BRUEL & KJER tip 2537 koj odgovara na preporakite na ISO 8041 so akcelerometar tip 4505 za merewe za site tri koordinatni oski.

- Kalibrator tip 4294 za frekventno podra~je od 159,2 Hz i nivo na zabrzuvawe RMS do 10 m/s2

VII.1.2.2	Primeneti Regulativi

  Bu~ava

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A), se izvr{eni vrz baza na polno rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi  slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od  {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 64/1993, tabela I to~ka 1 i tabela II to~ka 5), Pravilnikot za op{ti merki i normativi na za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii   (Sl. List br. 8/71 ~len 8 i 11 i tabela 1.2) i ISO 2204 koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za bu~avata i nejziniot efekt vrz ~ovekot.

  Vibracii

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nivo na vibracii izrazeno vo RMS (m/s2) se izvr{eni soglasno Pravilnikot na op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM 31/89) i preporakite od ISO 2631 i ISO 8041 koi gi definiraat osnovnite nasoki za intenzitetot i {tetnoto vlijanie na vibraciite vrz ~ovekot.

  [tetni materii vo izlezni gasovi

Ocenkata za najdenata sostojba na {tetnite materii vo otpadnite gasovi {to se imitiraat vo  `ivotnata sredina od procesot na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi e vo soglasnost so Pravilnikot na maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva (MDK) i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM  br. 3/90 godina ~len 3 i ~len 11 to~ka 3, Sl. List br. 27/67 i Sl. List br. 35/71).

  Cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovite se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Mereweto na emisija na cvrsti ~esti~ki e napraveno vo isokinetski uslovi soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. vesnik na SRM br. 3/1990). Merewata i analizite se vr{eni pri postojan re`im na rabota.

  Po~va

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Tabela br.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

Analizata na hemiskite elementi As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885, dodeka pak hemiskiot element Hg be{e ispituvan po metoda dadena od proizvoditelot na opremata (Varian) koristena za analiza.

Za analiza na site hemiski elementi osven Hg, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF, dodeka za analiza na hemiskiot element Hg primerocite po~va bea rastvoreni so carska voda so upotreba na metoda dadena od proizvoditelot na opremata Varian specijalno za rastvorawe na primeroci po~va vo koi se bara opredeluvawe na Hg.

    Respirabilna pra{ina

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata  na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  napraveni april 2006  se potpira na ,, Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncetracii  i koli~estva  koi smeat  da se  ispu{taat vo vozduhot od oddelni  izvori na  zagaduvawe ( Slu`ben List na SRM 3/1990) vo koj se prepi{ani  maksimalno dozvolenite  koncetracii  (MDK)  i maksimalno dozvolenite  koli~ini  (MDK) na {tetni materii vo cvrsta , te~na i gasovita  sostojba  {to smeat  da se ispu{taat  vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe .

 Emisija na koncentracija na respirabilna pra{ina vo `ivotnata 	sredina i rabotnite prostorii

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na vkupno respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo dadeni se vo tabela br. 1

| Pra{ina | Respirabilna pra{ina (mg/m³) | Vkupna (mg/m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo rabotni prostorii se presmetuva sprema % na SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |  |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |  |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |  |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |  |
| 5.Jaglenova pra{ina (bez SiO2) | 3 | 10 |  |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |  |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |  |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |  |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (polivinhlorid, aminoplast, fenoplast) | 3 | 10 |  |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |  |

Ispituvaweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo vozduhot na rabotnite prostorii izvr{eno e so zemawe na reprezentativni izvadoci na pove}e karakteristi~ni mesta vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina, odnosno vo neposredna blizina na rabotnikot, ( 1.5 m od povr{inata na koja se nao|a rabotnikot) .

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

Tabela br 1.15.03.07 Rezultati od merewa  na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Sandu~est dodava~ (priem na surovina) | 0.044 | 0.156 | 0.115 | 4 |
| 2 | Me¦u melnicite | 0.2 | 2.03 | 0.98 | 4 |
| 3 | Mlin 3 | 0.98 | 2.37 | 1.45 | 4 |
| 4 | Vakuum agregat | 1.63 | 3.0 | 2.26 | 4 |
| 5 | Me¦u su{ari | 0.84 | 1.9 | 1.10 | 4 |
| 6 | Kaj pe~kata | 0.195 | 0.509 | 0.32 | 4 |

Tabela br 2.15.03.07  Rezultati od izvr{eni merewa na nivo na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 79.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 81.9 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 79.5 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 75.4 | 90 | zadovoluva |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na emisija na koncentracija na respirabilna pra{ina vo `ivotnata 	sredina i rabotnite prostorii od tehnolo{kiot proces na kerami~ki proizvodi vo instalacijata "Elenica" Strumica se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK), soglasno JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata (pra{ina od silikati so pomalku od 10 % SiO2 ).

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi vo instalacijata "Elenica"  Strumica ima emisii vo povr{inskite vodi pri golemi do`dovi, koga vodata koja se sliva od ,,ridot so glina,, nosi so sebe del od glinata kako i rastvorlivi soli. Za taa cel ima sigurnosen (bezbednosen) kanal koj  prifa}a del od ovaa voda a drugata koli~ina od voda  stoi na prostorot od instalacijata. Vodata koja ja prifa}a kanalot so preliv odi vo kanalizacija. Drugi emisii vo povr{inskite vodi na prostorot na instalacijata "Elenica"  Strumica nema.

Pri proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi vo instalacijata "Elenica" - Strumica nema emisii vo povr{inskite vodi.

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo ”Elenica” Strumica se vr{i preku gradskata vodovodna mre`a. Dodeka vodosnabduvaweto vo tehnolo{kite procesi se vr{i preku sopstveni arteriski bunari. Vo ,,Elenica,, Strumica se koristi golem rezervoar so voda od 12 m³, a od nego vodata odi vo pomal rezervoar so voda od 2 m³.  Vodata koja se koristi za funkcionirawe na vakuum pumpata, kru`i vo maliot rezervoar postaven vedna{ do vakuum pumpata, ponekoga{ i mnogu malku istekuva od prelivot na rezervoarot. Zemena e analiza od ovaa voda.

Analizata treba da poka`e dali ima prisustvo na nekoi od  parametrite ili promena na nekoi od karakteristikite.

| PARAMETAR | Otpadna voda, Izmerena vrednost | Klasa III |
| --- | --- | --- |
| Temperatura °C | 23.3 |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez |
| Vidliva boja | Sl.zamatena | Sl.zamatena |
| Zabele`liva mirizba | Sl.zabel. | Sl.zabel. |
| pH | 6.1 | 6.3-6.0 |
| Rastvoren kislorod ( mg/l O2 ) | 8.2 | 5.99-4.00 |
| HPKKmnO4, mg/l O2 | 7.54 | 5.01-10.0 |
| BPK5, mg/l O2 | 4.8 | 4.01-7.01 |
| Vkupen suv ostatok, na filtrirana voda mg/l | 114 | 1000 |
| Suspendirani materii, mg/l | 42 | 30- 60 |
| Alkalitet mg/l CaCO3 | 20 | 100-20 |
| Sulfiti SO32- mg/l | < 10 mg/l | / |
| Karbonatna tvrdina °dH | 5.6 | / |
| Hloridi Cl- mg/l | n.d | / |

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite i Uredbata za kategorizacija na vodotecite,ezerata,akumulaciite i podzemnite vodi ( Sl.Vesnik na RM br.18/99) otpadnata voda od IGM “Elenica” Strumica ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata  i  podzemnite vodi

VII.5.1      Po~va

Mostrirawe na po~va vo ,, ELENICA ,,  Strumica

(12.04.2007 godina)

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za `ivotot na razni organizmi.Obezbeduva osnova za `ivot i igra zna~ajna uloga vo kru`eweto na C vo prirodata, no i na drugi elementi koi se zna~ajni za `ivotot. Po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenenti. Sostavot na po~vata e najrazli~en, i zavisi od klimata, reqefot, florata ,faunata kako i od vremeto. Po~vata ~esto mo`e, vo posledno vreme se pove}e poradi se pogolemoto vlijanie na emisionite gasovi  (CO,SO2 ,NOx,CO2) da bide kisela. Kiselosta na po~vata e zna~ajna za ishranata na rastenijata , i e merka za zagadenosta na po~vata. Za asimilacija na nutrientite optimalnata vrednost na pH e 6-7. Dokolku  pH e poniska od 6, vo po~vata otsustvuvaat nekoi zna~ajni elementi.Od druga strana vo silno kisela sredina ,vo visoka koncentracija mo`e da bidat prisutni nekoi mikroelementi .

Tabela za MDK za {tetni i opasni materii koi mo`e da se sodr`at vo po~vata ,se vo soglasnost so na{ite zakonski propisi i evropskata regulativa

| Elem. | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK mg/kg | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 100 | 300 | 50 |

Mostriraweto e izvr{eno na 12.04.2007 god na edno  merno mesto, vo ramki na pogon, koe e prika`ano na slika br.1 vo krugot na Elenica - Strumica .

Slika br. 1 Merno mesto za po~va vo pogon  ,,ELENICA,, - Strumica

Mostriraweto e izvr{eno na edno merno mesto vo ,,Elenica,, Strumica i toa:

Merno mesto: Mm 1   (2 metri od krajot na park~eto kon istok, , 2 metri od krajot na park~eto kon sever)

Od izvr{enite analizi na po~vata se gleda deka se raboti za glinesta zemja, vo koja prisustvoto na te{kite metali e mnogu malo. Tolkavo prisustvo na  K2O, P, N, S poka`uva deka se raboti za zemja vo koja ima `ivot, dodeka vrednosta na  pH  uka`uva deka e mo`na asimilacija na nutrientite vo zemjata (no isto uka`uva i na mo`noto vlijanie od CO,SO2 ,NOx,CO2 ).

LABORATORISKI  IZVE[TAJ  171/2007

za izvr{ena hemiska analiza na mostri od po~vi  dostaveni po Va{e barawe od 16.04.2007

| Oznaka | SiO2 % | K2O % | Al2O3 % | Cd % | Pb % | P % | S % | pH | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenica pogon Mm1 | 52,70 | 0,37 | 15,62 | 0,0010 | 0,0054 | 0,06 | 0,48 | 6,30 | < 0,001 |

Analizite se izvr{eni vo  R@  TEHNI^KA KONTROLA AD SKOPJ

Pri odvivaweto na sekojdnevnite procesi vo “Elenica” Strumica, pri proizvodstvo na kerami~ki grade`ni matrijali, ne se predizvikuva {tetno vlijanie  vrz po~vata.

VII.6 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na  otpadot vo ramkite na lokacijata  i/ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

VII.6.1 Otpad koj se sozdava od proizvodstvoto na instalacijata "Elenica" 	Strumica

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo "Elenica" Strumica, se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

  - Otpad od su{en poluproizvod t.e od proizvodi koi izlagaat od su{ara i se o{teteni, napuknati itn. Ovoj otpad se nosi po transportni traki na vlez, priem na surovina i povtorno se melat i upotrebuvaat vo proizvodstvo.

Otpad od kerami~ki cigli, (koi se visoko termi~ki tretirani) kerami~ki grade`ni proizvodi o{teteni, ispukani, so namaleni fizi~ko-mehani~ki osobini se sobira vo ramki na istalacijata na odredeno mesto i se nosi vremeno na  ju`nata strana od instalacijata, do uka`uvawe na prilika za tamponirawe na pati{ta ili nasipi, koga se dava na grade`ni firmi.

Na iskopot na surovinata se nosi vremeno, se popolnuva Otpad od otpadni masla se sobira vo metalni buriwa i tie koli~ini se koristat kako dotur na masla za podma~kuvawe vo tehnolo{ki operacii, ili na del od transportni sistemi.

- Otpadoci od strugawe i glodawe na neoboeni metali se sobiraat i se otu|uvaat (se prodavaat) na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   - Strumica.

- Otpadocite od izme{an komunalen otpad (hartija, plastika i najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   - Strumica.

- Sanitarnite i atmosferskite vodi se sobiraat odvoeno i potoa odat vo eden ispust na kanalizacija koja odi vo rekata Trkawa.

VII.6.2	Ocenka na vlijanieto na Otpadot koj se sozdava vo instalacijata "Elenica" Strumica

Lokacijata na koja se skladira otpadot od kerami~ki cigli koi se o{teteni, ispukani i koi go pominale procesot na visoka termi~ka obrabotka se skladiraat vo ramkite na lokacijata na betonirano ogradeno depo, i nemaat direkten dopir so po~vata i ne vr{at nikakvi vlijanija na nea.

Otpadnite masla se ~uvaat vo metalni buriwa i ne se vr{i nikakva emisija na po~vata.

Izme{aniot komunalen otpad se sobira vo kontejner se nosi vo gradska deponija, i nema nikakvo vlijanie na po~vata.

Vo spravuvaweto so komunalniot cvrst otpad “Elenica” Strumica ima obvrska da se odnesuva soglasno ~len 21 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98) spored koj, pravnite lica {to proizveduvaat ili postapuvaat so komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad, dol`ni se da vodat evidencija za vidot, koli~inata, mestoto na nastanuvawe, na~inot i mestoto na skladirawe, prerabotka i deponirawe na otpadot.

VII.7 Vlijanie na bu~avata

VII.7.1    Rezultati od mereweto na bu~avata

Vo “Elenica” Strumica izvr{enite  merewa na nivoto na bu~ava vo

pogon  prika`ani se vo slednite tabeli.

Vo IGM  “Elenica” Strumica, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava na den 15.03.2007 god. prika`ani se vo slednata tabela:

Tabela br 2.15.03.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na

bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 79.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 81.9 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 79.5 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 75.4 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Kaj sandu~estiot dodava~. Vo moment koga bagerot ja turka surovinata kon sandu~estiot dodava~.

Merno mesto br.2 Pome|u kolergangot i grub par valjaci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na fin par valjaci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.4 Kaj vakuum agregatot (vakumica,ekstruder), bu~avata se javuva od rabota na agregatot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da go sledi to~noto se~ewe na goleminata na proizvodite t.e rabotnikot e dol`en non-stop da go sledi tekot na proizvodstvoto na ova rabotno mesto za da proizvodite dobieni po se~eweto  bidat site so ista golemina.

Merno mesto br.5 Kaj pe~kata.Ovdeka e potrebno non-stop prisustvo na vraboteno lice, koj ja sledi temperaturata na pe~kata i avtomatikata na dozirawe na gorivo.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (Tabela br 2.15.03.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo IGM “Elenica” Strumica, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Vo IGM  “Elenica” Strumica, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava na den 12.04.2007 god. prika`ani se vo slednata tabela:

Tabela br 2. 12.04.07 Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na

bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 79.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 81.9 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 79.5 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 78,1 | 90 | zadovoluva |
| 6 | 75.4 | 90 | zadovoluva |
| 7 | 55.0 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Vlez na surovina, kaj sandu~estiot dodava~. Vo moment koga bagerot ja turka surovinata kon sandu~estiot dodava~.

Merno mesto br.2 Pome|u kolergangot i vtor sandu~est dodava~. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na par fini valci. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.4 Kaj vakuum agregatot (vakumica,ekstruder), bu~avata se javuva od rabota na agregatot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da go sledi to~noto se~ewe na goleminata na proizvodite t.e rabotnikot e dol`en non-stop da go sledi tekot na proizvodstvoto, za da proizvodite dobieni po se~eweto  bidat site so ista golemina.

Merno mesto br.5 Kaj su{arite. Vo prostorot pome|u 18 su{ari se javuva bu~ava samo koga pominuvaat viqu{karite koi gi nosat konzolite so poluproizvodi. Ovde prisustvo na rabotnik e samo koga se otvaraat su{arite za iznesuvawe na isu{enite poluproizvodite so viqu{kar i otkako }e se vnesat vla`nite poluproizvodi za da se zatvorat su{arite.

Merno mesto br. 6 Kaj tunelska pe~ka. Ovdeka e potrebno non-stop prisustvo na vraboteno lice, koe ja sledi temperaturata na pe~kata i avtomatikata na dozirawe na gorivo i primaren vozduh.

Merno mesto br. 7 Nadvor od pogonot pome|u upravna zgrada i pogon, ovde prisustvo na rabotnici e mnogu retko.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (Tabela br 2. 12.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na  kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo IGM “Elenica” Strumica, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.7.2	Ocenka na vlijanieto na bu~avata  vrz `ivotnata sredina

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri merewata (Tabela br 2.15.03.07 i Tabela br 2. 12.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo “Elenica” Strumica, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.