OPERATIVEN PLAN

Aktivnost br. 4  (Zamena na te{ki nafteni goriva so goriva so poniski emisioni svojstva )

| - Opis Merki koi treba da se prevzemat : a) redovna kontrola na ispravnosta na brenerite (koja i vo momentot se praktiva). b) Vnimatelen izbor na gorivo , upotrebata na mazut so % S do 1 %, vo pravec na namaluvawe na emisija na SO2 , se smeta za NDT. v) Zamena na te~no gorivo - mazut so gasno gorivo - priroden gas, ( vo moment koga }e postoi mo`nost za priklu~uvawe kon gasovodniot sistem koj }e minuva neposredno vo okolinata na na{ata fabrika) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata a) 2007 b) 2009 v) 2009 |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta a) neograni~eno b) neograni~eno v) 2010 |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata - SO2 od ventilacionen kanal od tunelski pe~ki : 250 mg/m3 - SO2 od ventilacionen kanal od kotelot : 670 mg/m3 , i 80 mg/m3; |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Zna~itelno pomali od pred realizirawe na aktivnosta |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) - namalena potro{uva~ka na energija; - namalena emisija na SO2 i NOx vo atmosverata; |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Emisija na SO2 mg/m3 | atmosverata | statisti~ka | kvartalni periodi~ni merewa |
| emisija na NOx mg/m3 | atmosverata | statisti~ka | kvartalni periodi~ni merewa |
| Potro{uva~ka na energija KWh | / | statisti~ka | mese~no |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taite od realiziraniot monitoring bi sodr`ele informacii za: - mestoto na monitoringot, - minimalnite vrednosti od merewata, - maksimalnite vrednosti od merawata; - srednata vrednost od merewata; - sporeduvawe na rezultatite od monitoringot so MKD (mg/ m3); - sporeduvawe na rezultatite za potro{uva~ka na elektri~na energija pred realizirawe na aktivnosta ; |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 100 000 EUR |  |  |  |