DODATOK 13

REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 13

REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE

Sodr`ina

1. Voved                                                                                                                            3

2. Kratok pregled na tehnolo{kiot proces                                                           3

3. Remedijacija i aktivnosti koi {to }e prevzemaat vo slu~aj na

prestanok so rabota                                                                                                 8

Prilog 13

1. Glaven proekt za rekultivacija na otkopanoto le`i{te ” Negotino”

1. Voved

Osnovna dejnost na 8 Noemvri AD Negotino e proizvodstvo na  blokovi i  monti. Vkupnata povr{ina na koja {to se izveduvaat aktivnostite vo 8 Noemvri AD Negotino e 16 000 m2, od koja {to 700 m2 otpa|aat na administrativniot del. Od vkupnata povr{ina so koja {to raspolaga fabrikata 4800 m2 se nao|aat pod zelena povr{ina.

So cel minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina vo slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabota organizacijata izrabotuva plan na aktivnosti koi {to }e se prevzemat vo takvi situacii.

Pri izrabotuvaweto na planot za aktivnosti vo slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabota  vo predvid se zemeni site segmenti od raboteweto na fabrikata odnosno rekultivacija na povr{inskiot kop, proizvodstvenite pogoni i tehni~kata oprema vo pogonite , magacinite kako i materijalite koi {to vo momentot na prestanok so rabota }e se najdat vo magacinite , transportnite sistemi, upravnata zgrada so celokupnata oprema vo nea, otpadot,  i drugo.

2. Kratok pregled na tehnolo{kiot proces

Vo ramkite na fabrikata se proizveduvaat slednite proizvodi:

| R. broj | Ime | Dimenzii (l,b,h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blok 16/40 | 40h25h16 |
| 2 | Blok 12/40 | 40h25h12 |
| 3 | Blok oxak | 25h25h20 |
| 4 | Giter fasaden | 6.5h25h12 |
| 5 | Mont 14 fert | 25h32h14 |
| 6 | Kanalici | 25h12h3 |
| 7 | Blok 20 | 25h25h20 |
| 8 | Giter 5 | 19h25h19 |
| 9 | Blok 10 | 25h25h10 |
| 10 | Blok 12 | 25h25h12 |

Tehnolo{kiot proces za gore navedenite proizvodi  se izveduva vo nekolku rabotni edinici i toa:

- Glini{te;

- Prerabotka;

- Su{ewe;

- Slo`uvawe;

- Pe~ewe;

-  Paletirawe , utovar i transport;

Glini{te

Vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija i kategorizacija na cvrsti mineralni surovini ( Sl. List na SFRJ br.53/79) le`i{teto na tularski glini ”Progun”- Negotino po svoite geolo{ki karakteristiki i golemina mo`e da se rasporedi na preodot pome|u II - I grupa le`i{ta na tularski glini.

Povr{inskiot kop e definiran pome|u grani~nite to~ki dadeni vo tabelata br.2

| Granica | od-do | To~ka | Koordinati |  |  | Dol`ina (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |
| Severna | A-B | A | 4 595 850 | 7 591 777 | 154 | 240 |
| Severna | V-G | B | 4 595 890 | 7 591 540 | 174 | 275 |
| Zapadna | G-D | V | 4596 000 | 7 591 525 | 175 | 270 |
| Zapadna | D-E | G | 40596 000 | 7 591 296 | 180 | 400 |
| Isto~na | E-A | D | 4 595 771 | 7 591 414 | 170 | 120 |
| Isto~na | B-V | E | 4 595 730 | 7 591 792 | 151.5 | 110 |

Otvoraweto na povr{inskiot kop e izvr{eno so po~etokot na rabota na fabrikata. Otvoraweto e izvr{eno od isto~nata strana na le`i{teto so front na napreduvawe od istok kon zapad. Ovoj pravec na napreduvawe na otkopniot front ostanuva i vo natamo{niot razvoj na kopot. Vekot na eksploatacija na povr{inskiot kop e 24.6 godini.

Oddelenie za priprema i prerabotka na surovinata

Podgotovkata na surovinata se sostoi od nejzino melewe do ~est~ki so dijametar od 1mm do 1.2 mm i nejzino transportirawe do oddelenieto za formirawe.

Ovie operacii na melewe i transportirawe se izveduvaat vo Oddelenieto za priprema na surovinata so povr{ina od  150 m2.

Vo ramkite na ovaa oddeleni se nao|a slednata oprema:

| R. broj | Oprema | Oznaka | Koli~ina | Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sandu~est dodava~ | SD II 8 | 1 | 28 m3/h |
| 2 | Gumen transporter | GT 800 | 1 | 20 m3/h |
| 3 | Kolni mlin | K 20 | 1 | 20 m3/h |
| 4 | Gumen transporter | GT 800 | 1 | 20 m3/h |
| 5 | Grubi mlin | GM 1000/800 | 1 | 20 m3/h |
| 6 | Gumen transporter | GT 800 | 1 | 20 m3/h |
| 7 | Fini mlin | FM 1000/800 | 1 | 20 m3/h |

Oddelenie za formirawe

Oformuvawe na gotovite proizvodi se vr{i vo oddelenie za formirawe so povr{ina od 360 m 2 vo koe {to se nao|a slednata oprema;

| R. broj | Oprema | Oznaka | Koli~ina | Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumena traka | GT 800 | 1 | 20 m3/h |
| 2 | Homogenizator | HT | 1 | / |
| 3 | Vakum presa | VP | 1 | 12 000 ENF / ~as |
| 4 | Reza~ki stol | RS | 1 | / |
| 5 | Dodava~ | DV | 1 | / |
| 6 | Utovaren elevator | UE | 1 | / |

Su{ewe i pe~ewe na oformenite proizvodi

Procesot na su{ewe se izveduva vo dve su{ari so dol`ina od 70 m i povr{ina od 2 200 m2 . Ednata su{ara e so 6 koloseci so tri kanali a drugata e so 8 koloseka vo 4 kanali.

Pe~eweto na gotovite proizvodi se vr{i vo dve tunelski pe~ki so dol`ina od 73 m i  povr{ina od 1900 m 2 .

Pe~kite se so kapacitet od 60 000 000 ENF.

Pri izveduvawe na operacii se koristi slednata oprema:

| R. broj | Oprema | Oznaka | Koli~ina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svrtnica | SV | 1 |
| 2 | Svrtnica | SV | 1 |
| 3 | Svrtnica | SV | 1 |
| 4 | Svrtnica | SV | 1 |
| 5 | Linija za vagoni | LV | 1 |
| 6 | Linija za vagoni | LV | 1 |
| 7 | Linija za vagoni | LV | 1 |
| 8 | Linija za {iberbina | L[ | 1 |
| 9 | [iber bina | [B | 1 |
| 10 | Linija za tovarni vagoni | LTV | 1 |
| 11 | Linija za tovarni vagoni | LTV | 1 |
| 12 | Gumena traka | GT | 1 |
| 13 | Istovaren elevator | IE | 1 |
| 14 | Povlekuva~ | P | 1 |
| 15 | [iber bina | [B | 1 |
| 16 | Linija za tovarni vagoni | LTV | 1 |
| 17 | Nova su{ara | S1 | 1 |
| 18 | Stara su{ara | S2 | 1 |
| 19 | Stara pe~ka | P1 | 1 |
| 20 | Nova pe~ka | P2 | 1 |

Dovodot na topliot vo su{arite i odvodot na vla`niot vozduh se vr{i so pomo{ na centrifugalni ventilatori i toa:

| R. broj | Naziv | Kapacitet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugalen ventilator | 35.000 m3/h |
| 2 | Centrifugalen ventilator | 70.000 m3/h |
| 3 | Centrifugalen ventilator | 70.000 m3/h |
| 4 | Centrifugalen ventilator | 70.000 m3/h |

Paletirawe, utovar i transport

Posledna faza od tehnolo{kiot proces e paletiraweto na gotoviot proizvod utovar vo transportni sredstva specijalno nameneti za toa i transport na proizvodite do krajnata destinacija.

Skladiraweto na gotovite proizvodi se vr{i na plac za lageruvawe na gotov proizvod so povr{ina od 9 000 m2.

Magacini za skladirawe na maslata za podma~kuvawe

Za skladirawe na maslata za podma~kuvawe se koristat magacini od cvrsta gradba so povr{ina od  960 m 2.

Skladirawe na maslata i mazutot

Skladiraweto na mazutot se vr{i vo ~eli~en rezervoar so zafatnina od 500 m3, a dodeka pak za skladirawe na naftata postojat dva rezervoari od koi edniot e so kapacitet od 20 t, a drugiot so kapacitet od 7 t.

3. Remedijacija i aktivnosti koi {to }e prevzemaat vo slu~aj na

prestanok so rabota

3.1 Rekultivacija na le`i{teto Progun

Vo ramkite na organizacijata ima izraboteno ” Glaven proekt za rekultivacija na otkopanoto le`i{te”, ” Progun”.

Vo prilog na ovoj Dodatok }e prezentirame informacii za povr{inite koi treba da se rekultiviraat i fazite na rekultivacija.

Vo tekot na eksploatacijata se vr{i o{tetuvawe na povr{inite na le`i{teto, pa pri eksploatacijata i po zavr{uvaweto na eksploatacijata povr{inite treba povtorno da se dovedat vo kultivirana sostojba.

Vrz osnova na tehnologijata za otkopuvawe i odlagawe, jalovinskite masi se odlagaat vo otkopaniot prostor i formiraat vnatre{no odlagali{te pri {to se formira horizontalna povr{ina i istata treba da se kultivira

( prilog br. 08)

Na situacionata karta ( prilog br.8) se dadeni zavr{nite kosini na kopot so vnatre{noto odlagali{te na povr{inskiot kop ” Progun’. Za rekultivacija se presmetani slednite povr{ini:

Vnatre{no odlagawe - dno na kopot       = 90 000 m2

Zavr{ni kosini na povr{inskiot kop = 30 000 m2

Vkupno =120 000 m2

Ovaa povr{ina posmatrana od aspekt na primenlivosta za zemjodelski i drugi celi ne e pogodna, zaradi {to e neophodno nejzino rekultivirawe.

Procesot na rekultivacija se sostoi od slednite fazi:

a) restavracija na terenot:

- selektivno odlagawe;

- formirawe na povr{inite ( planirawe, ubla`uvawe na kosinite i drugo);

b) ureduvawe na zemji{teto

- melioracija ( |ubrewe, oplemenuvawe i dr.);

- obrabotka na zemji{teto;

v) revegetacija

-po{umivawe;

- ozelenuvawe;

- zasejuvawe so zemjodelski kuturi;

Od pogore izlo`enoto mo`e da se zaklu~i deka kopleten proces na rekultivacija e slo`en i bara seriozna studiozna rabota. Za rekultivacija na otkopnoto le`i{te treba da se postapuva po izraboteniot proekt

” Glaven proekt za rekultivacija na otkopanoto le`i{te”.

3.2 Aktivnosti koi {to prvzemat vo pogled na opremata i prostorot po prestanok so rabota

Vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok so rabota  napraven e plan za minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina.

Glavna odgovornost vo odlu~uvawe na ponatamo{nata sudbina na  prostorot i opremata koja {to vo momentot na prestanok na rabota {e bide zateknata vo nego  ima najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so menaxerot za za{tita na `ivotna sredina i timot za za{tita na `ivotna sredina.

Prvata faza od aktivnostite koi {to bi proizlegle vo slu~aj na prestanok so rabota na ova oddelenie }e opfati kontrola na ostatocite na materijalite vo ova oddelenie, planirano ras~istuvawe i ~istewe na pogonot i postrojkata kako  razgleduvawe na solucija za proda`ba na opremata na nekoja fabrika od srodna dejnost ili pak  sorabotka so prevzema~ koj ponatamu }e izvr{i reupotreba ili reciklirawe na opremata.

Vtorata faza od aktivnosta bi opfatila aktivnosti vo pogled na iskoristuvawe na prostorot.

[to se odnesuva do prostorot vo koj {to se izveduvaat aktivnostite istiot ne mo`e da se se iskoristi za zemjodelski celi nitu pak za urban razvoj. Najdobro iskoristuvawe na ovoj prostor bi bil toj da se upotrebi  kako magacinski prostor.

Vo slu~aj da ne se najde zainteresirana strana za vakva namena ( magacinski prostor) mo`e da se javi potreba od ru{ewe na ovoj objekt. Vo takov slu~aj najnapred se razgleduva opsegot na ru{ewe. Se pravi procenka na koli~inata na otpad koj {to bi se javil pri operacijata na ru{ewe kako i se pravi plan za upravuvawe so otpadot koj {to }e nastane pri ovie aktivnosti.

Isto taka pri prestanok so rabota pred ponatamo{na prenamena na prostorot }e se napravi i procenka na degradacija na po~vata od dotoga{nite aktivnosti na fabrikata.

Vo slop na fabrikata pokraj proizvodnite pogoni i opremata vo niv se nao|aat i magacinski prostorii od tvrda gradba.

Vo slu~aj na prestanok so rabota site masla, sredstva za podma~kuvawe ili goriva koi {to }e bidat zateknati vo momentot na prestanok so rabota istite }e bidat predadeni na ovlasten prevzema~ koj ponatamu }e gi upotrebuva ili reciklira.

PRILOG 13