DODATOK  2

OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKTNO POVRZANI AKTIVNOSTI

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD  Negotino

DODATOK 2

OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKTNO POVRZANI AKTIVNOSTI

Sodr`ina

- Pretstavuvawe na organizacijata                                                                  3

- Lokalitet                                                                                                            4

- Vodosnabduvawe                                                                                                  5

- Elektri~no napojuvawe                                                                                    5

- Opis na tehnolo{kiot proces                                                                         5

Prilog 2

1. Mapa na instalacijata

2. [emi na tehnolo{kata oprema vo proizvodniot pogon

1. Pretstavuvawe na organizacijata

8 Noemvri AD Negotino formirana e 1959 godina, a so redovno proizvodstvo zapo~na vo 1963 godina so instaliran kapacitet od 12 milioni ENF. Vo ovoj period pe~eweto vo pe~kata se izvr{uva{e so jaglen.

Vo 1970 godina kako gorivo za tunelskata pe~ka se koristi mazut i doa|a do zgolemuvawe na kapacitetot na 32 milioni ENF.

Vo 1981 izgradena e nova pe~ka so kapacitet od 32 milioni ENF koja zapo~nuva so rabota vo 1982 godina.

Poradi zastarenost na opremata, niza te{kotii vo raboteweto vo 1990 godina od upotreba isklu~ena e starata pe~ka. Vo periodot od 1990 do 1995 godina  poradi stvorena golema obvrska sprema doveritelite firmata se nao|a vo te{ka ekonomska sostojba koja rezultira so ste~aj vo 1995 godina .

Vo periodot do 1999 godina firmata raboti so ~esti prekini i namaleno proizvodstvo, se do 1999 godina  koga za ste~aen upravnik e nazna~en G-din Blagoja Dimov koj u{te so svoeto doa|awe uspe{no se zafa}a so re{avawe na problemite i kon krajot na godinata ja izvlekuva firmata od ste~aj.

Toj mnogu ambiciozno i svesno pristapuva vo otklonuvawe na nedostatocite vo proizvodniot pogon, pri {to se ovozmo`i kvalitetno, ekonomi~no i produktivno proizvodstvo. Strate{ki partner koj ponudi najdobra razvojna programa i vo celost ja realizira be{e kompanijata General invest od Skopje. Vo nea be{e predvideno pu{tawe vo rabota na vtorata pe~ka i nova tehnolo{ka linija vo delot na prerabotkata i formiraweto, voveduvawe na novi proizvodi i nivno paletizirawe i drugo.

Za taa cel bea otkloneti nedostatocite vo avtomatikata na tutelskata pe~ka, so {to se postigna namaluvawe na mazutot od 6 na 5 toni dnevno i so zgolemuvawe na proizvodstvoto. Vo ovoj period so odredeni intervencii vo trafostanicata i elektrikata vo fabrikata se ovozmo`i pravilno koristewe na reaktivnata energija pri {to sekoj mesec se za{teduva 100 000 KW^ , 30% elektri~na energija.

Namalen e kr{ot na gotovite proizvodi od 6 na 2% {to  e pod normalata vo vakov vid industrii.

Vo mesec Avgust pu{ten e vo rabota pogon za fert gredi koi se {iroko prifateni vo republikata. Treba da se napomene deka site vlo`uvawa koi se izvr{eni vo ovoj period se napraveni so sopstveni sredstva.

Ponatamu vo 2001 godina vo Septemvri  so odredeni investicioni vlo`uvawa pu{tena e vo rabota nova proizvodna linija vo procesot na prerabotka na surovinata a so toa zgolemuvawe na kvalitetot na proizvodite.

Izvr{en e kompleten remont na su{arata so toa {to e zgolemen kapacitetot na proizvosdvo kako kvalitativno taka i kvantitativno. Vo redovno proizvodstvo se pu{teni novi proizvodi koi do toga{ ne se proizveduvani.

Vo tekot na 2002 godina prevzemeni se novi zafati so postavuvawe na nova tehnolo{ka linija vo koja se opfateni procesot na formirawe i prerabotka. Od fevruari 2002 godina vovedeno e i paletirawe na proizvodite.

Isto taka se vr{i rekonstrukcija na starata pe~ka i  i pu{tena e vo redovna rabota vo Septemvri 2003 godina. Vo Maj pu{ten e vo rabota nov del na formirawe so kovakum agregat BA-600, me{alica, avtomatika i transporten sistem a vo Noemvri 2005 godina pu{tena e vo rabota nova tehnolo{ka linija vo oddelenieto za priprema so kompletno nova oprema: katerpilar 5 sandak dodava~, kolergan K-20, grubi i fini mlin, transporten sistem. So toa se zgolemuva kapacitetot na nad 50 molioni ENF godi{no. Ovoj kapacitet od godina vo godina se pove}e raste. Taka ako vo 1998 godina bea proizvedeni 24 molioni ENF, vo 2003 gonina se proizvedeni 43 miliona, 2004 godina 50 milioni, 2005 godina

55 milioni ENF a vo 2006 godina ostvareni se rekordni 61 milioni ENF.

Vkupnite prihodi vo 1998 godina bile 34 milioni denari, vo 2002 godina 108 milioni denari, vo 2004 godina 140 milioni denari, vo 2005 godina 170 milioni denari, dodeka vo 2006 godina be{e ostvaren prihod od 212 milioni denari.

So rabota i tehnolo{ka disciplina  denes fabrikata dobi nov lik kako vo proizvodnata hala taka i vo krugot na fabrikata.

2. Lokalitet

Akcionerskoto dru{tvo 8 Noemvri AD  Negotino e locirano na krstopatot Skopje- Negotino i [tip- Negotino, pokraj `elezni~kata transferzala Atina- Pariz, neposredno do rekata Vardar.

3. Vodosnabduvawe

Snabduvaweto so tehnol{ka voda vo fabrikata se vr{i preku arteriski bunar koj se nao|a nadvor od krugot na fabrikata na oddale~enost od 80 metri. Tehnolo{kata voda se koristi za formirawe na normalno testo od glinata i za rabota na vakum pumpata. Potro{uva~kata na voda zavisi od obemot na proizvodstvo i vremenskite uslovi. Tehnolo{kata voda koja {to se koristi za naval`nuvawe na surovinata odnosno za formirawe na normalno testo vo procesot na su{ewe vo su{arite isparuva i preminuva vo otpadnite gasovi. Tehnolo{kata vodata koja {to se koristi za obezbeduvawe na vakum vo vakum pumpata ne pretrpuva nikakvi hemiski ili fizi~ki promeni, odnosno taa samo kru`i niz sistemot obezbeduvaj}i go potrebniot vakum.

So sanitarna voda fabrikata se snabduva od gradskiot vodovod, a otpadnite vodi se prifateni vo gradskite komunalni vodi na Negotino.

4. Elektri~no napojuvawe

Napojuvaweto so elektri~na energija na 8 Noemvri AD Negotino se vr{i preku sopstven transformator od 10 KV.

5. Opis na tehnolo{kiot proces

Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na glineni tuli se sostoi od slednite tehnolo{ki fazi:

- Iskop i transport na surovinata;

- Prerabotka na surovinata;

- Formirawe;

- Su{ewe;

- Slo`uvawe;

- Pe~ewe ;

- Paletirawe i skladirawe;

- Utovar

Iskop i  transport na surovinata

Tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na blokovi i monti zapo~nuva so iskopuvawe na glinata od ispitano i elaborirano le`i{te vo mesnosta Progun - Negotino  koj se nao|a na okolu 800 m oddale~enost od fabrikata i so fabrikata e povrzan so makadamski pat. Vo neposredna blizina na le`i{teto pominuva avtopatot Skopje- Gevgelija, a na okolu 2 km e `elezni~kata stanica Negotino.

Le`i{teto Progun  se nao|a na nadmorska viso~ina od 170 do 180 m i vo celina se protega na edno ramno plato vo sklop na Tikve{kata kotlina. Ispitanite rezervi na glina se na okolu 20 godini.

Vo pravec na jug i istok terenot postepeno se spu{ta vo retki pojavi na erozivni dol~iwa. Terenot e prete`no pod lozovi nasadi i drugi zemjodelski kulturi. Podra~jeto se karakterizira so mnogu suva i `e{ka klima vo pogolemiot period od godinata.

Isto~no od le`i{teto  Progun na rastojanie od okolu 1.8 km pominuva rekata Vardar, koja pretstavuva glavna vodna arterija.

Vo geolo{ka gradba na le`i{teto za tularski glini  Progun i negovata pobliska okolina u~estvuvaat sedimentni karpi na paleogenot, neogenot i kvarterot.

Lokalitetot raspolaga so slednite koli~ini na rudni rezervi po kategorii:

- A kategorija             479.988  toni

- V kategorija             791.238  toni

- C1 kategorija         1.030.598  toni

- Vkupno A+B+ C1   2.301.824  toni

so prose~en hemiski sostav:

SiO2                                      48-52 %

Al2O3                     13- 15 %

Fe2O3                             6-9%

MgO                      2-4 %

CaO                      7-9 %

Na2O                      1-2%

SO3                           0.1-0.2%

zaguba pri `arewe  8- 11 %

Sostavot na le`i{teto od razli~ni sloevi na glini koi bez nekoja zakonomernost se menuva, odnosno humusniot  sloj iznesuva 05- 3 m. Prviot upotrebliv sloj (1) pretstavuva `olta pesokliva glina so krupni frakcii pesok i kalcitni zrna so pre~nik do 5 mm.

Vtoriot sloj (2) pretstavuva `olto ili sivo muqevita glina so golemi sodr`ini na glineni minerali koj pri dopir dava svetlo masna povr{ina. Ovoj sloj gi dava site pozitivni osobini na gotovite proizvodi. Ovoj sloj pretstavuva jadro na le`i{teto.

Kako tret sloj (3) se javuva temno zelena masna glina so pojava na agregati od bigorliv karbonat. Kako samostoen svoj sloj ne mo`e da se upotrebuva tuku se koristi za pravewe na kompoziti so ostanatite sloevi.

Vo pogled na granulometriskiot sostav  stanuva zbor za fin granulometriski sostav , kade klasata pod 0.071 mm se dvi`iod 91.5-98.6%.

Vo pogled na mineralo{kiot sostav na glinite se raboti za glinesto kvarcni tvorevini(pra{inesti glini) vo koi dominanten mineral e kvarcot, poretko felcpatot i ~esto karbonati i liskuni, a od glinestite minerali dominira ilitot i hloridot, a vo zelenite glini retko se javuva i montmorilonitot. Se raboti za ilitsko- hloritski glini so visoka sodr`ina na karbonatna materija(kalcit), odnosno istite mo`at da se uvrstat vo laporoviti glini.

Tehnolo{ki kerami~ki svojstva na glinite:

  - normalna formuva~ka vla`nost se dvi`i od 16-20 % i e vo normalni granici za grubo kerami~ki glini;

  - sobirawe pri su{ewe na 110 ° S e vo granici na normalata;

v) optimalna temperatura na pe~ewe e 900° S;

Vkupnite potrebi od glina na fabrikata se zadovoluvaat od ova le`i{te ~ii {to rezervi  kvalitativno i kvatnitativno zadovoluvaat.

Tehnolo{kiot process na eksploatacija se zasnova vrz primena na diskontinuirana tehnologija, odnosno dozirawe so buldu`er ili bager, tovarawe i transport na materijalot do deponijata na fabrikata.

So ogled na jakosnite karakteristiki na glinata i dosega{nata pove}egodi{na eksploatacija, buldo`erot TG – 170 B direktno vr{i dozirawe (nagrnuvawe) na materijalot bez predhodno riperuvawe.

Za utovar se koristi utovarna lopata ULT- 200, a za transport na glinata od povr{inskiot kop do fabrikata za prerabotka se izvr{uva so kamion kiper FAP 1921 BK.

Za normalno rabotewe na kopot  neophodni se slednite potro{ni materijali:

| Reden broj | Vid na potro{en materijal | Edine~na merka | TG-170 B | ULT-200 | FAP 1921 BK | Vkupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gorivo | l/t | 0.297 | 0.74 | 0.74 | 1.477 |
| 2 | Motorno maslo | l/t | 0.0237 | 0.059 | 0.059 | 0.117 |
| 3 | Diferncijalno maslo | l/t | 0.0089 | 0.0222 | 0.0222 | 0.045 |
| 4 | Tovarna mast | kg/t | 0.0059 | 0.0148 | 0.0148 | 0.029 |
| 5 | Gumi | Gumi/t | / | 2h10-5 | 2h10-5 | 4h10-5 |

Voda: Vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces ne se koristi voda.

Otpad: Ne e identifikuvan vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Bu~ava: Se javuva samo od rabotata na buldo`erot TG – 170 B i od kamionot

za utovar .

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: pri iskopuvaweto na glinata se generira odredeno koli~estvo na

pra{ina.

Podgotovka na surovinata

Podgotovkata na surovinata se sostoi od nejzina obrabotka, odnosno melewe do dijametar na ~estici do 1 mm - 1.2 mm. Za taa cel preku dozer ( sandu~est dodava~) SD so kapacitet od 8-28 m3/h i transportni traki GT - 800, doa|a do kolen mlin ( kolergan) K-20 so kapacitet od 20 m 3/h , kade {to se vr{i vla`newe na glinata do odredena vla`nost so cel podobro melewe i homogenizirawe na istata.

Meleweto na surovinata zapo~nuva preku grubi valci  GM - 1000/800 so kapacitet od 20 m3/h, kade zazorot iznesuva od 2.8 do 3.2 mm, a  prodol`uva preku fini valci FM-1000/800 so kapacitet od  20 m3/h  so zazor od  1 - 1.2 mm.

Taka fino melenata glina preku gumena traka se transportira do me{alkata kade {to dopolnitelno se me{a so voda za da se oformi normalno testo so vla`nost od 18%. Taka pripremenata i homogenizirana masa se pu{ta vo vakum presa.

Pri meleweto na glinata vo kolku taa e so pomala vla`nost vo oddelenieto za prerabotka se sozdava pra{ina. Za da se namali koncentracijata na pra{ina osobeno vo letniot period koga i prirodnata vla`nost na glinata e mala, istata se kvasi so voda pred da vleze vo grubite valci.

Voda: Vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces voda se koristi samo za

navla`nuvawe na glinata, odnosno otpadna voda od ~ekor na

tehnolo{kiot proces nema.

Otpad: ne e identifikuvan.

Bu~ava: Bu~ava se javuva od rabotata na kolerganot i transportnite traki.

Vibracii: od raboteweto na kolerganot.

Pra{ina: pri meleweto na glinata se javuva zna~itelno koli~estvo na

pra{ina.

Formirawe

Formiraweto na gotovite proizvodi  se vr{i vo vakum agregat VA-600 so pre~nik na cilindarot od F - 450 mm i kapacitet od 12 000 ENF/ ~as pod pritisok od 20-22 atm.

Vakum agregatot se sostoi od tri dela: dvoosovinska me{alka, vakum komora i presa. Vo dvoosovinskata me{alka se vr{i me{awe na glinata i dopolnitelno vla`newe do potrebnata vla`nost od 16-18%. Od dvoosovinskata me{alka glinata odi vo vakum komora kade {to se vr{i izvlekuvawe na vozduhot do 95% od apsolutniot vakum. Ovoj proces e osobeno va`en za kvalitetot na gotoviot proizvod. Slabo vakumiraniot proizvod se raslojuva i vo su{ara se raspa|a a pe~eniot proizvod koj ne e vakumiran e so mala cvrstina i na pritisok e dosta kr{liv. Vakum presata prodol`uva vo presa koja pretstavuva cilindar kade glinata so pomo{ na pol`avi se dvi`i kon izlezot na presata, kade {to vo zavisnost od baraniot proizvod se postavuva kalap( usnik) kade {to se formira gotoviot proizvod. So cel da se dobie proizvod so podednakvo nabivawe na yidovite, a koe {to pak dava dobar proizvod bez defekti, treba pravilna i precizna izrabotka na usnicite i dobro usmeruvawe na glinata.

Pred da se pu{ti vo redovna rabota sekoj nov usnik se pu{ta probno pri {to se nabquduvq ispa|aweto na masata od usnikot, cvrstinata , formata na proizvodot kako i toa kakvi se nadvore{nite i vnatre{nite yidovi.

Istata proba se prati i vo procesot na su{ewe odnosno se nabquduvqa dali se javuvaat deformacii kako {to se pukawe ili iskrivuvawe na ciglata.

Vo slu~aj na pojava na deformitet se vr{i korekcija na usnikot i se pravi povtorno probno proizvodstvo se dodeka ne se dobie kvaliteten proizvod.

I kaj ispraven usnik so tekot na raboteweto doa|a do promena na debelinata na yidovite, dr`a~i na jadra na samata plo~a i drugo, koi {to promeni mo`at da dovedat do pojava na pogolemi ili pomali deformiteti kaj suviot proizvod. Od tie pri~ini neophodno e sekojdnevno da se pratat promenite kaj usnikot za da ne dojde do nesakani posledici.

Za da se obezbedi potrebniot vakum vo vakum presata se koristi vakum pumpa za ~ija {to rabota potrebno e da se dovede voda od bunarot

( industriska voda) koja samo minuva niz vakum pumpata , obezbeduva vakum i nezagadena se vra}a vo bunarot od kade {to so potopna pumpa povtorno se vra}a vo pogonot. [to zna~i nemame otpadna voda vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Vo zavisnost od toa kakov element se izrabotuva na zavr{nata glava od vakum presata se stava i soodveten usnik.

Se~eweto na beskone~nata glinena lenta se vr{i so reza~ki stol, koj treba da bide precizen i se~eweto da go vr{i pod prav agol vo odnos na povr{inata na glinenata lenta. Patuvaweto na glinenata lenta od izlezot na cilinderot do reza~kiot stolb treba da bide vo edna ramnina, da ne doa|a do nabivawe na dolnite povr{ini. Isto taka transportot na se~eniot proizvod treba da bide taka da ne doa|a do naru{uvawe na geometrijata na proizvodot.

Voda:  voda se koristi samo za obezbeduvawe na potrebniot vakum vo vakum

pumpata, koja {to po obezbeduvawe na neophodniot vakum se vra}a vo

bunar koj se nao|a vo dvorot na fabrikata. Bidej}i stanuva zbor za

bunar mo`no e da dojde do ponirawe na vodata vo podzemnite vodi .

Otpad: ne dobro oblikuvani( defektni) elementi koi {to se vra}aat vo

prethodniot ~ekor od tehnolo{kiot proces odnosno povtorno se

upotrebuvaat i ne pretstavuvaat zagaduvawe.

Bu~ava: od raboteweto na vakum agregatot

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

Su{ewe

Oformeniot element so soodvetna cvrstina i relativna vla`nost od 18 % se vnesuva vo tunelski  su{ari so dol`ina od 70 m ( Kara  i Lingovi su{ari).

Topliot vozduh koj {to se koristi vo su{arite poteknuva od pe~kite odnosno pri ladewe na proizvodite vo tunelskata pe~ka. Topliot vozduh vo su{arata vleguva zagrean na temperatura od  90 do 110  S, koj dvi`ej}i se niz kanalot se zasituva so vlaga i zasiten izleguva  od su{arata so temperatura od 20 do 35  S.

Topol vozduh za vo su{arite se crpe  so ventilatori so kapacitet od 70 000 m3/h  od sekoja pe~ka soodvetno.

Vo dvete su{ari na sekoj kanal ima po tri rotomikseri koj vr{at razdvi`uvawe i iskoristuvawe na topliot vozduh i odzemawe na vlaga od oformeniot proizvod. Dvi`ej}i se niz kanalot topliot vozduh se zasituva so vlaga i zasiten izleguva niz otvori  nameneti za odvod na vla`niot vozduh.   Za odvod na vla`niot vozduh vo atmosverata od Kelerovata su{ara postojat ~etiri ventilatori od koi {to  edniot ventilator e centrigugalen i e so kapacitet od 20 000 m3/h i slu`i za odvod na vla`niot vozduh od kanalite ozna~eni so I i II so koloseci ozna~eni so 1,2,3,4.

Drugiot ventilator e aksijalen so kapacitet od 45 000 m3/h i slu`i za odvod na vla`niot vozduh od kanal III kolosek 5 i 6 na Kelorovata su{ara.

Dovodot na topliot vozduh vo Lingovata su{ara e so centrifugalen ventilator so kapacitet od 70 000 m3/h. Odvodot na vla`niot vozduh e se vr{i so aksijalni  ventilatori so kapacitet od 45 000 m 3/h .

Su{eweto se izveduva na temperatura od 100- 110 ° S, vo vremetraewe od 28- 36 h. Su{eweto e vsu{nost podgotovka za pe~ewe, bidej}i samo isu{enite proizvodi mo`at da izdr`at relativno brzo zagrevawe, a pri toa da ne se iskrivat, nitu da se pojavat puknatini. Pri su{eweto vlagata od proizvodot pod dejstvo na kapilarnite sili izleguva na povr{inata i se izedna~uva po celata masa na proizvodot. Brzinata na procesot na su{ewe zavisi od temperaturata na vozduhot za su{ewe i pravecot na struewe na vozduhot.

Pri izvedba na procesot na su{ewe neophodno e da se obrne vnimanie na slednite aspekti:

- otstranuvawe na soodvetnoto koli~estvo na vlaga vo najkratok vremenski rok ;

- surovite proizvodi za vreme na su{eweto da ja zadr`at svojata celina i oblik;

- su{eweto da bide poefikasno;

Voda:  ne se koristi vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Otpad: ne e identifikuvan.

Bu~ava: ne e identifikuvana.

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

Otpadni gasovi : se javuvaat vla`ni gasovi koi {to se isfrlaat preku ventilatorite na su{arite.

METODA ZA OPREDELUVAWE NA SOBIRAWE PRI SU[EWE

Sobiraweto pri su{ewe se izrazuva naj~esto linearno ili volumensko.

Opredeluvaweto se vr{i na sledniot na~in:

Se zema primerok od linijata za formirawe i se nanesuvaat ( bele`at) dve dijagonali so dol`ina od 400 mm ili 300 mm i dlabo~ina od 1-2 mm. Pota se meri te`inata. Takvoto probno telo se stava vo su{ara  i potoa se su{i i permanentno se meri  do konstantna te`ina na T od 110 S. Po su{eweto se merat dol`inite na dijagonalite i vaka izmerenite probni tela se stavaat vo pe~ka da se ispe~at.

Soodvetni apsolutni vla`nosti se presmetuvaat od razlikata vo te`inata pri posledovatelni merewa na probnite tela i te`inata na isu{enoto probno telo pri 110 S do konstantna te`ina.

Linearnoto sobirawe pri su{ewe se presmetuva po slednata formula:

Cc = [ (do - d1) /d0 ]x 100 (%)

kade se:

do - prvobitna dol`ina od dijagonalnata otse~ka;

d1 - dol`ina na dijagonalnata otse~ka vo mm, vo momentot na merewe pri

celosno isu{uvawe;

Linearno sobirawe pri pe~ewe se presmetuva po slednata formula:

Cp = [(L1 – L2)  / L1 ]x 100 (%)

d1 dol`ina na dijagonalata na suvo probno telo;

d1 dol`ina na dijagonalata na pe~eno probno telo;

Opredeluvawe na vla`nosta na glinenite proizvodi se vr{i po slednata formula:

W = [(G0 - G1)/G0 ]  x 100 ( %)

kade se :

G0 – te`ina na vla`no probno telo;

G1- te`ina na suvo probno telo;

Ovaa presmetana vlaga se vika relativna vla`nost vo odnos na vla`en materijal.

Vla`nosta vo odnos na suv materijal se presmetuva po slednata formula:

W1 = [(G0 - G1)/G1 ] x 100 ( %)

kade se :

G0 – te`ina na vla`no probno telo;

G1- te`ina na suvo probno telo;

Ovaa vla`nost se vika apsolutna i pretstavuva koli~estvo voda koe treba da se dodade vo 100 g. suv materijal za da se dobie vla`nost W.

Zagubi pri pe~ewe

Presmetuvaweto na zagubite pri pe~ewe se vr{i po slednata formula:

Zaguba: [(Gs – Gp) /Gs] x 100 ( %)

Gs te`ina na suvo probno telo;

Gp te`ina na pe~eno probno telo;

Opredeluvawe na vodovpivawe

Presmetuvaweto se vr{i po slednata formula:

V = : [(G1 – G0) /G0] x 100 ( %)

kade {to :

G1 – te`ina na suvo probno telo;

G0 – te`ina na probno telo zasiteno so voda;

Probnite tela se su{at do konstantna te`ina i se merat. Potoa se stavaat vo voda i se varat 1~as, pri {to se vodi smetka probnite tela celosno da bidat potopeni vo voda.

Slo`uvawe

Po zavr{uvawe na procesot na su{ewe se vr{i slo`uvawe na su{enite proizvodi. Slo`uvaweto se vr{i po soodvetni {emi na vagoni soyidani od {amotni oblogi  vo zavisnost od toa koj asortiman se slo`uva.

Mnogu va`en proces pri slo`uvaweto e da se opredelat proizvodite so tehnolo{ki i mehani~ki nedostatoci i slo`uvaweto da se vr{i na zdravi i ramni vagoni.

Voda:  ne se koristi vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Otpad:  defektni proizvodi koi {to ne mo`at da odat na pe~ewe i se nosat

na deponijata kade {to se nao|a surovinata od kade {to povtorno se

vra}aat vo proizvodniot proces, {to zna~i ne pretstavuvaat

zagaduvawe za `ivotnata sredina.

Bu~ava: ne e identifikuvana.

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

Pe~ewe

Pe~eweto se vr{i vo dve tunelski pe~ki  so dol`ina od 73 m i kapacitet od 32 000 000 ENF na temperatura od 860 do 880° S vo vremetraewe  od 15- 20 h. Zagrevaweto na pe~kata se vr{i so mazut zagrean na temperatura od 90 do 105 S so 4 baterii so 7 aparati na sekoja baterija.

Sogoruvaweto na mazutot se vr{i so sve` vozduh zagrean na temperatura od 80 S.

Rabotniot pritisok na mazutot e od 6-7 bari a pritisok na mazutot na sekoja baterija e 3-5 bari. Pritisokot na vozduhot za sogoruvawe e 500-600 mm H2O.

Pritisokot na dneven rezervoar iznesuva 05-1.5 bari, a temperaturata na mazutot vo cisternata e 70-80 S.

Tunelskata pe~ka e nameneta za pe~ewe na proizvodi od gruba keramika kako {to se keramida, cigla - normalni formati, giter blokovi, monta i sli~ni proizvodi. Su{tinata na rabotata na tunelskata pe~ka e vo toa {to proizvodite za pe~ewe se rasporeduvaat na vagonite od pe~kata, koi so pomo{ na hidraulikata na pe~kata, koja se nao|a na vlezot na pe~kata gi vnesuva i potisnuva vagonite niz pe~kata. Posebno vnimanie treba da se posveti na ispravnosta na vagonite i nivnata geometrija. Odozgora nad pe~kata se nao|aat gorilnici na mazut ili gas, koi go vbrizguvaat gorivoto pome|u  vagonite, a proizvodite na sogoruvaweto se isfrlaat so pomo{ na centrifugalniot ventilator vo oxakot na pe~kata.  Maksimalnata dozvolena temperatura na tavanicata treba da bide do 160  S. Vo pe~kata treba da vladee pritisok od 10 mm H2O. Vo tekot na procesot, proizvodite od sogoruvaweto se dvi`at prema oxakot i ja predavaat svojata toplina na {ar`ata na vagonite i so okolu 100°S do 150S se isfrlaat vo atmosferata. So ogled na toa deka temperaturata na pe~ewe se dvi`i okolu 900°S , a kompletniot yid na tunelskata pe~ka mora da ovozmo`i {to pomalku toplotni zagubi, a toa se postignuva so adekvatna izolacija od {amot ili kiselgura, cevki od grade`na keramika niz koi strui vozduhot, mineralna volna i fasadni opeki.

Samiot proces na pe~ewe se izveduva vo tri zoni:

  - Zona na predgrevawe;

  - Zona na pe~ewe;

  - Zona na ladewe;

Topliot vozduh od pe~kata so pomo{ na ventilatori se nosi vo su{arite1 i 2 soodvetno od sekoja pe~ka.

Kako gorivo za postignuvawe na rabotnata temperatura se koristi mazut, pri {to prose~nata potro{uva~ka na mazut e okolu 0.4 t/h. So cel pravilno sogoruvawe na mazutot so pomo{ na ventilator se doveduva sve` vozduh.

Pri sogoruvawe na mazutot kako proizvodi na reakcijata se dobiva CO2, CO, SO2, H2O.

Dimnite gasovi koj {to se sozdavaat pri sogoruvawe na mazutot se odveduvaat preku ventilator  i toa :

- od pe~kata  broj 1 preku ventilatorot  so kapacitet od 37 000 m3/h.

-od pe~kata 2 preku ventilator obele`an so kapacitet od 35 000  m3/h.

Gotoviot pe~en proizvod treba da gi ima slednite parametri:

Vodovpivawe 10 - 14 %;

Poroznost      18 - 22 %;

Sobirawe pri pe~ewe - zanemarlivo;

Voda:  ne se koristi vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Otpad: ne e identifikuvan.

Bu~ava: ne e identifikuvana.

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

Otpadni gasovi: Dimni gasovi koi {to rezultat na sogoruvawe na mazutot i

pravat zagaduvawe na atmosverata.

Paletirawe

Paletiraweto na gotovite proizvodi  se izveduva ra~no i na drveni paleti. Ovaa operacija se vr{i po odredeni {emi na paletirawe na odreden proizvod. Paletata treba da bide geometrisko pravilno naredena. Ciglite vo paletata treba da bidat dobli`eni edna do druga za da ne se rastrgnati. Otkako }e se naredat ciglite na paleta se obvitkuvaat so stre~ folija. Taka zavr{enite  paleti se smestuvaat vo krugot na fabrikata od kade {to se utovaraat vo transportnite vozila za proda`ba.

Voda:  ne se koristi vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Otpad: kako gotov otpad se javuvaat pe~enite defektni gotovi proizvodi koi {to se nosat na posebno mesto kade {to se vr{i odlo`uvawe samo na vakov vid na otpad. Isto taka vo ovoj ~ekor kako otpad mo`e da se pojavat i skr{eni drveni paleti kaka i materijal za pakuvawe za koi {to vidovi na otpad postojat posebni mesta za odlo`uvawe i tretirawe na istite.

Bu~ava: ne e identifikuvana.

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

Utovar

Utovarot se vr{i ra~no, pri {to vo isto vreme se vr{i i klasirawe na ciglata vi I klasa i II klasa i kr{.  Transportot se vr{i so transportni vozila na kupuva~ot.

Voda:  ne se koristi vo ovoj ~ekor od tehnolo{kiot proces.

Otpad: ne e identifikuvan.

Bu~ava: ne e identifikuvana.

Vibracii: ne se identifikuvani.

Pra{ina: ne e identifikuvana.

FLOW dijagram pri proizvodstvo na glineni tuli

Pri izvedba na tehnolo{kiot proces vo operacijata na formirawe doa|a do sozdavawe na cvrst tehnolo{ki otpad koj povtorno se vra}a vo procesot na melewe ili me{awe . Otpadot koj {to se sozdava pri operacijata na slo`uvawe se vra}a na deponijata za glina od kade {to povtorno se vra}a vo procesot na proizvodstvo.

Cvrstiot otpad koj se sozdava pri paletirawe (pe~en {kart) se frla na deponija. Za ovoj otpad potrebno e da se najde soodveno tretirawe za da se izbegne negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Pri izvedba na tehnolo{kiot proces otpadni gasovi se javuvaat od kanalot na tunelskata pe~ka i  gasovi od su{arite.

Otpadnite gasovi od su{arite sodr`at samo vlaga poradi niskata temperatura na zagrevawe i tie ne pretstavuvaat zagaduvawe na `ivotnata sredina.

[tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina se o~ekuva samo od dimnite gasovi od tunelskata pe~ka ~ije {to vlijanie i tretman }e se razgleduva vo to~kata V.2.

PRILOG 2