DODATOK 4

SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, SUPSUPSTANCI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 4

SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, SUPSUPSTANCI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

Sodr`ina

1. Voved                                                                                                                         3

2. Lista na surovini                                                                                                  3

3. Lista na gotovi proizvodi                                                                                  5

4. Lista na goriva i maziva                                                                                     5

5. Potro{uva~ka na voda                                                                                         6

6. Lista na energii                                                                                                   6

Prilog 4

1. Potro{eno elektri~na energija od 2001 do 2006 godina;

2. Potro{eno goriva, maziva  i voda od 2001 do 2006 godina;

3. Vkupno ostvareno proizvodstvo vo ENF i potro{ena elektri~na energija

vo MW od 2001 do 2006 godina;

- Voved

So cel zadovoluvawe na to~kata ~etiri od Baraweto za dobivawe na ekolo{ka dozvola i usoglasuvawe so operativen plan vo ovoj dodatok e prilo`ena lista na surovini, pomo{ni materijali i proizvodi koi {to se upotrebuvaat ili se proizveduvaat vo fabrikata.

2. Lista na surovini

Osnovna surovina koja {to se upotrebuva vo  8 Noemvri AD  Negotino e tularska glina.

8 Noemvri AD  Negotino osnovnata surovina tularska glina ja iskopuva od lokalitetot Progun- Negotino  koj se nao|a na okolu 800 m oddale~enost od fabrikata i so fabrikata e povrzan so makadamski pat. Vo neposredna blizina na le`i{teto pominuva avtopatot Skopje- Gevgelija, a na okolu

2 km e `elezni~kata stanica Negotino.

Le`i{teto Progun se nao|a na nadmorska viso~ina od 170 do 180 m i vo celina se protega na edno ramno plato vo sklop na Tikve{kata kotlina.

Vo pravec na jug i istok terenot postepeno se spu{ta vo retki pojavi na erozivni dol~iwa. Terenot e prete`no pod lozovi nasadi i drugi zemjodelski kulturi. Podra~jeto se karakterizira so mnogu suva i `e{ka klima vo pogolemiot period od godinata.

Isto~no od le`i{teto  Progun na rastojanie od okolu 1.8 km pominuva rekata Vardar, koja pretstavuva glavna vodna arterija.

Vo geolo{ka gradba na le`i{teto za tularski glini Progun i negovata pobliska okolina u~estvuvaat sedimentni karpi na paleogenot, neogenot i kvarterot.

Lokalitetot raspolaga so slednite koli~ini na rudni rezervi po kategorii:

- A kategorija             479.988  toni

- V kategorija             791.238  toni

- C1 kategorija         1.030.598  toni

- Vkupno A+B+ C1    2.301.824  toni

so prose~en hemiski sostav:

SiO2                                      56.57 %

Al2O3                     12.75 %

TiO2                         0.49%

Fe2O3                            5.22%

MnO                        0.13%

MgO + CaO          9.60%

Na2O + K2O           9.96%

Vo pogled na granulometriskiot sostav  stanuva zbor za fin granulometriski sostav , kade klasata pod 0.071 mm se dvi`iod 91.5-98.6%.

Vo pogled na mineralo{kiot sostav na glinite se raboti za glinesto kvarcni tvorevini (pra{inesti glini) vo koi dominanten mineral e kvarcot, poretko felcpatot i ~esto karbonati i liskuni, a od glinestite minerali dominira ilitot i hloridot, a vo zelenite glini retko se javuva i montmorilonitot. Se raboti za ilitsko- hloritski glini so visoka sodr`ina na karbonatna materija(kalcit), odnosno istite mo`at da se uvrstat vo laporoviti glini.

Tehnolo{ki kerami~ki svojstva na glinite:

  - normalna formuva~ka vla`nost se dvi`i od 16-20 % i e vo normalni granici za grubo kerami~ki glini;

  - sobirawe pri su{ewe na 110 ° S e vo granici na normalata;

v)  Optimalna temperatura na pe~ewe e 900° S;

Vkupnite potrebi od glina na fabrikata se zadovoluvaat od ova le`i{te ~ii {to rezervi  kvalitativno i kvatnitativno zadovoluvaat.

3. Lista na gotovi proizvodi

| Reden broj | Ime | Dimenzii (l,b,h) | ENF | Te`ina | Br. Vo m2 | Br.vo m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blok 16/40 | 40h25h16 | 8.2 | 10.5 | 14 | 10*** |
| 2 | Blok 12/40 | 40h25h12 | 6.2 | 9.8 | 19 | 10* |
| 3 | Blok oxak | 25h25h20 | 6.4 | 10 | 4 | / |
| 4 | Giter fasaden | 6.5h25h12 | 1 | 2.2 | 51 | / |
| 5 | Mont 14 fert | 25h32h14 | 5.7 | 6.8 | 10 | / |
| 6 | Kanalici | 25h12h3 | 1 | 1 | 4 | / |
| 7 | Blok 20 | 25h25h20 | 6.4 | 8.5 | 20 | 16***** |
| 8 | Giter 5 | 19h25h19 | 4.6 | 10 | 25 | 20**** |
| 9 | Blok 10 | 25h25h10 | 3.2 | 5 | 40 | 16* |
| 10 | Blok 12 | 25h25h12 | 3.85 | 5.6 | 32 | 16** |

Objasnuvawe: * yid od 10 sm;

**yid od 12 sm

*** yid od 16 sm

**** yid od 19 sm

***** yid od 20 sm

Vo prilog na ovoj dodatok se prilo`eni podatoci za vkupnoto ostvareno

proizvodstvo izrazeno vo ENF  i potro{enata elektri~na energija vo MW

za periodot od 2001 do 2006.

- Lista na goriva i maziva:

Za odr`uvawe na hidrauli~nite sistemi so visoki mehani~ki i toplotni

opteretuvawa kaako i za odr`uvawe na transportnite uredi ( traktor,

avtobus, viqu{kar  i sli~no) se koristat hidrauli~ni masla i toa:

Uqe motorno

Uqe hipoidno

Uqe hidrol

Uqe matik

Uqe za klipni kompresor

Nafta

Grest mast

Benzin

Vo prilog na ovoj dodatok dadena e lista na vkupno  upotrebeni goriva i maziva za periodot od 2001 do 2006.

Vo ramkite na istata lista daden e i podatok za vkupnoto potro{eno koli~estvo na voda za gorenavedeniot period.

- Potro{uva~ka na voda

Vo fabrikata  8 Noemvri AD  Negotino voda vo proizvodniot proces se upotrebuva samo za naval`nuvawe na glinata vo procesot na homogenizacija.

Glavno vodata koja {to se upotrebuva se koristi za sanitarni potrebi.

Vo prilog na ovoj Dodatok vo sklop na Listata za potro{eni maziva i goriva prilo`en e podatokot za potro{uva~ka na voda za periodot od 2001 do 2006.

- Lista na energii

Osnovni energii koi {to se upotrebuvaat vo  8 Noemvri AD Negotino se elektri~na energija  i mazut.

Vo prilog na ovoj Dotatok dadena e tabela vo koja {to pretstaveno vkupnoto ostvareno proizvodstvo vo ENF i potro{enata elektri~na energija vo MW za periodot od 2001 do 2006 godina.

Masloto za gorewe koe {to se upotrebuva vo  8 Noemvri -Negotino poteknuva od  OKTA rafinerija za nafta A.D. Skopje.

Pri sekoj priem na mazutot zadol`itelno od strana na proizvoditelot se prilo`uva i Uverenie za kvalitet vo koe {to me|u drugoto se naveduvaat karakteristikite na mazutot, metodite so koi {to e izvr{eno ispituvaweto i rezultatite.

Mazutot koj {to se nabuvavuva naj~esto e so slednite osobini:

| Karakteristiki |  | Metodi na ispituvawe | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- |
| Gustina na 15 S g/ml |  | ASTM D 1298 | 0.95 |
| Viskozitet | na 50S, mm2/s | ASTM D 445 | 331 |
|  | na50S, mm2/s |  | 27.0 |
| To~ka na palewe, S |  | ASTM D 93 | 162-166 |
| Sulfur, % m/m |  | ASTM D 4294 | max 2 |
| Voda i sedimenti, % v/v |  | ASTM D 1796 | 0.2 |
| Koks, % m/m |  | ASTM D 189 | pod 15 |
| Pepel,% m/m |  | ASTM D 482 |  2 |
| Ogrevna vrednost,dolna,MJ/kg |  | DIN 51 900 | 40- 42 |
| To~ka na te~ewe,S |  | ASTM D 97 | 19 - 27 |

Vo prilog na ovoj Dodatok se dadeni nekolku uverenia za kvalitet so koi {to se proprateni primenite koli~ini na mazut.

PRILOG 4