DODATOK 6

DETALI ZA SITE EMISII VO ATMOSVERATA, PO^VATA I VODATA

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 6

DETALI ZA SITE EMISII VO ATMOSVERATA, PO^VATA I VODATA

Sodr`ina

Strana

- Podra~je                                                                                                         3

- Izvori na emisii                                                                                         3

  - Registar na izvori na emisii                                                             3

  - Klasifikacija na izvorite na emisii                                             4

- Karakteristiki na izvorite na emisii                                                 5

Prilog VI  : Lokacija na izvorite na emisii

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A1 Tunelska pe~ka Lingl);

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A2 Tunelska pe~ka Cer);

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A3 Tunelska su{ara 1);

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A4 Tunelska su{ara 1);

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A5 Tunelska su{ara 2);

- Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosverata ( A6 Tunelska su{ara 2);

- Tabela VI.1.1 Emisii od parni kotli vo atmosverata ( A7 oxak od toplovoden kotel za greewe);

- Podra~je

8 Noemvri AD Negotino  aplicira do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe za dobivawe na dozvola za ISKZ, pri {to del od procesot na aplicirawe e i podnesuvawe na informacija za site emisii vo atmosverata, po~vata i vodata.

Informaciite vo ovoj izve{taj se prezentirani vo soglasnost so Baraweto za dobivawe na ekolo{ka dozvola.

- Izvori na emisii

Soglasno detalnite opisi na procesite i operaciite koi {to se izveduvaat na instalacijata, flow dijagramite, opisite za rakuvawe so surovinite, proizvodite i materijalite za pakuvawe, procedurite koi {to sekojdnevno se primenuvaat vo organizacijata, izgotven e plan za emisiite koi {to se o~ekuvaat od raboteweto na instalacijata.

Pregled na emisiite koi {to proizleguvaat od raboteweto na fabrikata odnosno od pogonite i administrativniot del  e dadeni vo tabelite podolu.

Lokacijata na izvori na emisii od gorespomenatite objekti e prika`ana na skicite dadeni vo prilog 1 od ovoj dodatok.

  - Registar na izvor na emisii

Od raboteweto na opremata za drobewe i transport na surovinata,  su{arite i pe~kite, transportnite uredi i sli~no se o~ekuva da bidat razgledani slednite emisii  :

- Emisii vo atmosverata

- Emisii vo povr{inskite vodi

- Emisii vo kanalizacija

- Emisii vo po~va

- Bu~ava

- Vibracii

- Imisija na respirabilna pra{ina vo rabotnata sredina

Tabela 1: Izvori na emisii vo atmosverata

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| A1 | Ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~kata 1 ( Lingl) | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki ; |
| A 2 | Ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~kata 2 (Cer) | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki ; |
| A3 | Ventilacionen ispust od tunelskata su{ara 1 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; |
| A4 | Ventilacionen ispust od tunelskata su{ara 1 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; |
| A5 | Ventilacionen ispust od tunelskata su{ara 2 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; |
| A6 | Ventilacionen ispust od tunelskata su{ara 2 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; |
| A7 | Ventilacionen kanal (oxak), kotel br. 1804 -74g. tip Komfor Celje 150 000 kkal | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki |

Tabela 2 : Emisija vo povr{inskite vodi

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| PV 1 | Tehnolo{kiot proces e takov da nema emisija vo povr{inskite vodi | Nema |

Tabela 3 : Emisija vo kanalizacija

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| Nema | Tehnolo{kiot proces e takov da nema emisija vo povr{inskite vodi | Nema |

Tabela 4 : Emisija vo po~va

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| P1 | Aktivnosti koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata | As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn |

Tabela 5 : Bu~ava

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| B1 | Od raboteweto na kolerganot, motorite na sandak dodava~ot, transportnite traki i valcite | Bu~ava dB(A) |
| B2 | Vo oddeleniteto za formirawe od raboteweto na vakum agregatot i od ventilatorite na su{arite i pe~kite | Bu~ava dB(A) |

Tabela 6 : Vibracii

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| V1 | Od raboteweto na kolerganot | Vibracii RMS (m/s2) |

Tabela7 : Imisija na respirabilna pra{ina vo rabotna sredina

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti |
| --- | --- | --- |
| RP | Od raboteweto na kolerganot , valcite i transportnite traki | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |

  - Klasifikacija na izvorite na emisii

Napraven e pregled na site emisii i vo soglasnost so va`e~kite zakoni i Standardi za klasifikacija na izvorite na emisii pri {to emisiite se karakterizirani kako emisii so pomalo zna~ewe i emisii so pogolemo zna~ewe. Osnovniot kriterium za ovaa klasifikacija se bazira na za~estenosta i vremetraeweto na operacijata i vidot na polutant od sekoj izvor na emisii.

Za onoj izvor ~ii {to  emisii se pomalku za 20% od BAT , takviot izvor se klasificira kako mal( nezna~itelen).

Ocenka na emisiite vo atmosverata

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka na emisijata |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~kata 1 ( Lingl) | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki ; | So pogolemo zma~ewe |
| A 2 | Ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~kata 2 (Cer) | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki ; | So pogolemo zma~ewe |
| A3 | Ventilacionen ispust od tunelska su{ara 1 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; | So pomalo zna~ewe |
| A4 | Ventilacionen ispust od tunelska su{ara 1 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; | So pomalo zna~ewe |
| A5 | Ventilacionen ispust od tunelska su{ara 2 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; | So pomalo zna~ewe |
| A6 | Ventilacionen ispust od tunelska su{ara 2 | Vla`en vozduh so mali primesi od SO2, CO2 i NOx i cvrsti ~esti~ki; | So pomalo zna~ewe |
| A7 | Ventilacionen kanal (oxak), kotel br. 1804 -74g. tip Komfor Celje 150 000 kkal | CO, SO2, CO2 , NOx i cvrsti ~esti~ki | So pogolemo zna~ewe |

Ocenka na emisijata vo povr{inski vodi

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | Sanitarna otpadna voda | Nema | So pomalo zna~ewe |

Ocenka na emisija vo kanalizacija

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nema | Nema | Nema | Nema nikakvo vlijanie |

Ocenka na  Emisija vo po~va

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Aktivnosti koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata | As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn | So pomalo zna~ewe |

Ocenka na  Bu~avata

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | Bu~ava dB(A) | So pomalo zna~ewe |
| B2 | Vo oddeleniteto za formirawe od raboteweto na vakum agregatot i od ventilatorite na su{arite i pe~kite | Bu~ava dB(A) | So pomalo zna~ewe |

Ocenka na Vibraciite

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | Vibracii RMS (m/s2) | So pomalo zna~ewe |

Tabela7 : Imisija na respirabilna pra{ina vo rabotna sredina

| To~ka na emisija | Izvor na emisija | O~ekuvani polutanti | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| RP | Od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | Respirabilna pra{ina mg/ m3 | So pomalo zna~ewe |

- Karakteristiki na izvorite na emisii

Izvorite na emisii se okarakterizirani kako mali bidej}i emisiite koi {to gi emitiraat se nezna~itelni i ne pretstavuvaat zagaduvawe na `ivotnata sredina.  Emisii so pogolemo zna~ewe se okarakterizirani emisiite na CO, SO2, CO2 , NOx  i cvrsti ~esti~ki koi {to se emitiraat od ventilacionite kanali(oxak), od tunelskite pe~ki.; Vo dodatokot VII od aplikacijata  prezentirani se rezultati od merewata na soodvetnite ambient i e daden komentar za sekoja emisija soodvetno.

PRILOG 6