DODATOK 7

SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 7

SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

Sodr`ina

1. Uslovi na lokacijata                                                                                           3

2. Ocenka na emisiite vo atmosverata                                                                7

3. Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient                                  14

4. Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija                            18

5. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi        18

6. Zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi                                                    19

7. Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na

otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe                        20

8. Vlijanie na bu~avta                                                                                             27

9. Vlijanie na vibraciite                                                                                       33

Prilog VII

[ema na 8 Noemvri Negotino;

Izve{taj broj 1 - Intenzitet na vibracii vo pogonot za priprema Homogenizirawe ( kolergang)

1. Uslovi na terenot na lokacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

Istoriski razvoj na 8 Noemvri AD Negotino

8 Noemvri  AD  Negotino formirana e 1959 godina, a so redovno proizvodstvo zapo~na vo 1963 godina so instaliran kapacitet od 12 milioni ENF. Vo ovoj period pe~eweto vo pe~kata se izvr{uva so jaglen.

Vo 1970 godina kako gorivo za tunelskata pe~ka se koristi mazut i doa|a do zgolemuvawe na kapacitetot na 32 milioni ENF.

Vo 1981 izgradena e nova pe~ka so kapacitet od 32 milioni ENF koja zapo~nuva so rabota vo 1982 godina.

Poradi zastarenost na opremata, niza te{kotii vo raboteweto vo 1990 godina od upotreba isklu~ena e starata pe~ka. Vo periodot od 1990 do 1995 godina  poradi stvorena golema obvrska sprema doveritelite firmata se nao|a vo te{ka ekonomska sostojba koja rezultira so ste~aj vo 1995 godina .

Vo periodot do 1999 godina firmata raboti so ~esti prekini i namaleno proizvodstvo, se do 1999 godina  koga za ste~aen upravnik e nazna~en G-din Blagoja Dimov koj u{te so svoeto doa|awe uspe{no se zafa}a so re{avawe na problemite i kon krajot na godinata ja izvlekuva firmata od ste~aj.

Toj mnogu ambiciozno i svesno pristapuva vo otklonuvawe na nedostatocite vo proizvodniot pogon, pri {to se ovozmo`i kvalitetno, ekonomi~no i produktivno proizvodstvo.

Za taa cel bea otkloneti nedostatocite vo avtomatikata na tutelskata pe~ka, so {to se postigna namaluvawe na mazutot od 6 na 5 toni dnevno i so zgolemuvawe na proizvodstvoto. Vo ovoj period so odredeni intervencii vo trafostanicata i elektrikata vo fabrikata se ovozmo`i pravilno koristewe na reaktivnata energija pri {to sekoj mesec se za{teduva 100 000 KW^ , 30% elektri~na energija.

Namalen e kr{ot na gotovite proizvodi od 6 na 2% {to  e pod normalata vo vakov vid industrii.

Vo mesec Avgust pu{ten e vo rabota pogon za fert gredi koi se {iroko prifateni vo republikata. Treba da se napomene deka site vlo`uvawa koi se izvr{eni vo ovoj period se napraveni so sopstveni sredstva.

Ponatamu vo 2001 godina vo Septemvri  so odredeni investicioni vlo`uvawa pu{tena e vo rabota nova proizvodna linija vo procesot na prerabotka na surovinata a so toa zgolemuvawe na kvalitetot na proizvodite.

Izvr{en e kompleten remont na su{arata so toa {to e zgolemen kapacitetot na proizvosdvo kako kvalitativno taka i kvantitativno.

Vo tekot na zimskiot period 2001-2002 godina i pokraj niskite temperaturi 8 Noemvri AD Negotino  ne prestana so rabota i be{e edinstvena ciglana vo Rpublikata koja ne go prekina procesot na proizvodstvo.

Vo tekot na 2002 godina prevzemeni se novi zafati so postavuvawe na nova tehnolo{ka linija vo koja se opfateni procesot na formirawe i prerabotka.

Isto taka se vr{i rekonstrukcija na starata pe~ka i vo najskoro vreme se o~ekuva nejzino pu{tawe vo redovna rabota. So ova bi se dostignalo godi{no proizvodstvo od 55 miliono ENF.

Od fevruari 2002 godina vovedeno e i paletirawe na proizvodite.

So rabota i tehnolo{ka disciplina  denes fabrikata dobi nov lik kako vo proizvodnata hala taka i vo krugot na fabrikata.

So proizvodnata programa na organizacijata opfateno e proizvodstvo na :

- Blok 16/40 ( 40 x 25 x 16) ;

- Blok 12/40  (40  x 25 x 12) ;

- Blok oxak  (25  x 25 x 20)  ;

- Giter fasaden (6.5  x 25 x 12);

- Mont 14 fert   (25  x 32 x 14) ;

- Kanalici (25  x 12 x 3) ;

- Blok 20 (25  x 25 x 20) ;

- Giter 5 (19  x 25 x 19) ;

- Blok 10 (25  x 25 x 10) ;

- Blok 12 (25  x 25 x 12) ;

Po~ituvaj}i  gi  sugestiite  i  zabele{kite  na  krajniot potro{uva~ i vodej}i se  so  devizata deka krajniot potro{uva~ sekoga{ treba da bide zadovolen, 8 Noemvri AD Negotino  raboti postojano na  podobruvawe na kvalitetot na svoite proizvodi vo sklad so dostignuvawata i barawata na svetsko nivo.

Zemaj}i  go  vo  predvid  celokupniot  podem na organizacijata i te`neeweto za postojano  unapreduvawe   i  usovr{uvawe na proizvodite 8 Noemvri AD Negotino  se opredeli za voveduvawe na sistemot za upravuvawe so `ivotna sredina  ISO 14001 : 2004,  {to  ja  potvrduva trajnata opredelba na kompanijata da gi zadovoli potrebite na kupuva~ot i pri toa da vodi gri`a za `ivotnata okolina.

Sostojba na `ivotnata sredina

Meteorolo{ki uslovi na Negotino

Vo topliot period vo godinata negotinskoto podra~je se karakterizira so dosta visoki temperaturi na vozduhot.

Prose~nata godi{na temperatura iznesuva 23.8  S, a prose~nata zimska temperatura iznesuva okolu 6.4  S. Najladen mesec e Januari so prose~na temperatura od 1.1  S. Najvisoka letna temperatura e vo mesec Juli od 42.6  S, a prose~nata letna temperatura e 21.1  S.

Po~venata temperatura se zgolemuva od Januari do Juli samo za 12 S. Kon podlabokite sloevi na po~vata temperaturata se zgolemuva do Avgust, a potoa kon Dekemvri opa|a.

Od pogore iznesenoto za temperaturniot re`im na Negotinskata kotlina mo`e da se zaklu~i deka toj e usloven od umereno kontinentalno klimatsko vlijanie. Toj se manifestira preku zgolemeni vrdenosti na prose~nite i apsolutnite godi{ni temperaturni razliki vo proletnite i esenskite meseci i preku izrazeniot period od zimata kon letoto i obratno.

Relativno vrne`livi meseci se April i Maj. Vkupniot broj na vrne`livi denovi vo godinata e 108. Vo Negotinskata kotlina vrne`ite se od do`d , a samo 7% se od sneg.

Snegot se javuva od Noemvri do Mart. Prose~no vo tekot na godinata se javuvaat po 12 dena so sne`en pokriva~. Snegot pa|a vo trite zimski meseci, a poretko vo Noemvri i Mart.

Maglata e ~esta pojava vo Negotinskoto podnebje i se javuva vo ladnite denovi vo godinata. Naj~esto se javuva vo podra~jeto blizu Rekata Vardar.

Re`im na vetrovi

Negotinskoto podnebje se karakterizira so relativno niski planini od severozapaden pravec {to pridonesuva za prodor odnosno pogolemo vlijanie na vetrovi od severozapaden pravec.

Isto taka ima za~estenost na vetrovi od ju`na strana. Od vkupniot broj na izmereni slu~ai 69.2 % se so vetrovi od razli~ni pravci, a 30.8 % se bez veter. Pogolem procent pa|a na vetrovi od severozapaden i ju`en pravec, a mal del na ostanatite vetri{ta.

2. Ocenka na emisiite vo atmosverata

Osnovna pri~ina za zagaduvawe na vozduhot e emisijata na {tetni materii od oddelni izvori ( emitori) od koi preku otpadnite gasovi vo vozduhot se isfrlaat najrazli~ni {tetni supstanci koi go naru{uvaat prirodniot sostav na atmosverskiot vozduh i imaat negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Pod emisija se podrazbira ispu{tawe na {tetni materii vo atmosverata od nekoja postrojka ili proces, pri {to doa|a do nejzino zagaduvawe.

Vo fizi~ka smisla, emisija e golemina koja e opredelena so masata na

{tetni materii isfrleni vo edinica vreme( t.n/ masen protok-kg/h).

Ocenkata na emisiite vo atmosverata e izvr{ena soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i drugi materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe( Slu`ben vesnik na R. Makedonija broj 3/1990).

So ovoj pravilnik se opredeluvaat maksimalno dozvolenite koncentracii(MKD) i maksimalno dozvolenite koli~ini (MKDO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba, {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Soglasno identifikuvanite emisii vo dodatokot 6 od baraweto, napraveni se merewa na emisiite na gasovi so cel da se sogleda dali tekovnata sostojba od raboteweto na instalacijata e vo sklad so va`e~kite zakoni vo zemjata odnosno vo sklad so gore navedeniot pravilnik.

Merewe broj 1: 2001 godina

Od strana na centralnata laboratorija za `ivotna sredina pri Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe , slu`ba za `ivotna sredina za da se odredi koncentracijata na {tetnite materii vo izleznite gasovi koi {to se emitiraat vo `ivotnata sredina preku ventilacionite kanali(oxaci) od tunelskata pe~ka vo fabrikata za cigli 8 Noemvri AD Negotino  vr{eni se merewa na koncentraciite na : jaglenmonoksid, sulfurdioksid, azotni oksidi, kislorod, jaglendioksid, cvrsti ~estici i temperatura.

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se vr{eni prema preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori na Sojuzniot zavod za za{tita na sredinata- Bern- [vajcarija sept. 1987. Mesurement of pollutant from stacionary soncces- Bern 1987( soglasno preporakite BDI 2066)

Zemaweto na probi i analiza na gas na CO, CO2, SO2, NOx, O2 e vr{eno so Ekom- SL- Compjutertechnik 5860.

Merewata na volumenskiot  protok na gasot se vr{eni so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET i Prendtl – ova sonda so dol`ina od 50, 70, 150 sm.

Mernite to~ki se najdeni po [vajcarskiot sistem prika`an na slikata 1.

Slika 1: To~ki odredeni za merewe na            P vo mm WS vo okrugli kanali

( oxaci)

Zemawe na mostri na gas odreduvawe na koli~ina na pra{ina e vr{eno so Strochlein - fa}a~ na pra{ina na filter Batman- 1 so fina gustina vo izokineti~ki uslovi.

Temperaturata na gasovite vo kanalot e merena so Ekom- SL so sonda Ni-Cd-Ni.

Rezultati od merewata na hemiski {tetnosti

Emisija na gasovi od fabrika za cigli 8 Noemvri AD Negotino:

Merno mesto: Ventilacionen kanal ( oxak) od tunelska pe~ka;

Gorivo: Mazut- 208 kg/h;

Toplotna sila na ogni{teto: 2 730 KW;

| Emisioni parametri, koncentracii i koli~estva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O2 | CO |  | SO2 |  | NOx |  | CO2 | Cvrsti ~esti~ki |  | Volimenski protok na gas | Masen protok na gas |
|  S | % | mg/m3 | kg/h | mg/ m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | % | mg/m3 | kg/h | Nm3/h | kg/h |
| 97 | 19.6 | 60.3 | 1.6 | 210.1 | 5.7 | 103.0 | 2.8 | 0.8 | 28.7 | 0.8 | 27332.0 | 26239.0 |

Soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe objaven vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, ~len 13 (to~ka 3) kade {to se propi{ani MKD ( vo mg/ m3), za emisija na oddelni vidovi proizvodni pogoni ( pe~ewe na kerami~ki proizvodi na baza na glina)

| [tetna materija | Sodr`ina na sulfur vo surovinata vo % | Emitirano koli~estvo gr/h | MKD (mg/ m3) pri 18 % O2(vol) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sulfurni oksidi (SOx) Izrazeni kako SO2 | pod 012 nad 012 | 10.000 10.000 | 500 1500 |

Mo`e da se zaklu~i deka najdenata sostojba zadovoluva.

Emisija na gasovi od fabrika za cigli 8 Noemvri AD Negotino

Merno mesto: Ventilacionen kanal (oxak), kotel br. 1804-74 g. Tip Komfor Celje - 150000kkal .

Gorivo: nafta 14 kg/h

Toplotna sila na ogni{teto: 174 KW;

Emisioni parametri, koncentracii i koli~estva

| T | O2 | CO |  | SO2 |  | NOx |  | CO2 | ^aden broj | Volimenski protok na gas | Masen protok na gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  S | % | mg/m3 | kg/h | mg/ m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | % |  | Nm3/h | kg/h |
| 358 | 6.2 | 861.0 | 0.2 | 672.0 | 0.164 | 79.0 | 0.02 | 10.7 | 2 | 247.0 | 138.0 |
| Maksimalno dozvoleni koncentracii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 |  | 1700 |  | 350 |  |  | 2 |  |  |

Soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe objaven vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, ~len 11, to~ka 1 najdenata sostojba zadovoluva.

Zaklu~ok: Vrz osnova na podatocite od uvidot na lice mesto, a imaj}i go vo predvid tehnolo{kiot proces na tunelskaat pe~ka vo fabrikata za cigli 8 Noemvri AD Negotino, kako i vrz osnova na rezultatite dobieni od izvr{enite merewa na emisija na {tetni materii od ventilacioni kanali (oxaci) se konstatira deka istite se vo granicite na MKD, odnosno najdenata sostojba zadovoluva.

Za da se utvrdi bilansot kako i za~estenosta na emisijata na {tetni materii, potrebno e merewata da se vr{at periodi~no- trimese~no, na osnova {to bi mo`elo da se dadat ocenki za mese~nata i godi{nata prose~na emisija.

Merewe broj 2 : 01.06.2007 godina

Na 01.06.2007 godina od strana na Centralna laboratorija za `ivotna sredina pri Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izvr{eno e merewe i analiza na emisija na {tetni materii i pra{ina od kanali za odvod na gasovi (oxaci) vo Kerami~kata industrija 8 Noemvri Negotino {to se emitiraat vo `ivotnata sredina , soglasno Zakonot za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina ( SL. vesnik na RM br. 51/2000).

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi na emisija na {tetni materii e vo soglasnost so pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe( Slu`ben vesnik na SRM br. 3/1990) kade {to se propi{ani maksimalno dozvolenite koncentracii ( MKD) i maksimalno dozvolenite koli~estva ( MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od ventilacioniot kanal ( oxak).

Rezultatite od snimaweto se dadeni tabelarno za ventilacioni kanali(oxaci) so podatoci za najdenata koncentracija( mg/m3) i koli~estvo

( kg/h) za sekoja {tetnost.

Merewata se vr{eni vo prisustvo na stru~ni lica na 8 Noemvri i vo uslovi na postijan re`im na rabota.

Centralnata laboratorija za `ivotna sredina izvr{i merewa na hemiski {tetnosti i pra{ina vo izleznite gasovi {to se emitiraat vo `ivotnata sredina od ventilacioni kanali(oxaci) i toa: merno mesto 1 oxak stara pe~ka Lingl, merno mesto 2 oxak od pe~ka Cer i merno mesto 3 oxak na nova su{ara vo 8 Noemvri Negotino.

Merewata na koncentraciite na CO, CO2, SO2, NOx i O2 se vr{eni so kompjuter - analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860.

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708.

Merewata na volumenskiot protok na gasot se vr{eni so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET.

Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracija na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi e vr{eno soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Zemaweto na primeroci na emisiona pra{ina e vr{eno so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS- MICROFIOBRE vo izokineti~ki uslovi.

Temperaturata na gasovite vo kanalite e merena so Ekom-SL.

Koristeni instrumenti vo merewata:

- mikromanometar MARK - AIRFLOW TESTING SET;

- Pit-ova sonda S-tip( diferencijalen pritisok);

- Ekom- Sl (gas analizator);

- sistem za zemawe emisiona pra{ina i WEL;

Rezultati od merewata:

| Ime na firmata: 8 Noemvri Negotino |  |  |  |  |  |  | Laboratoriski broj na mereweto: 40525 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak na stara pe~ka Lingl (m.m broj 1) |  |  |  |  |  |  | Datum: 01.06.2007 |  |  |  |  |  |
| Gorivo: MAZUT |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 5 toni za 24 ~asa |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | Cvrsti ~ести ~ки | Влага | Вол. проток на гас | Масен проток на гас | Брзина на гасот |
| Izmereni vrednosti |  |  С | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | / | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 157 | 18.8 | 43 | 98 | 11 | 0,8 | 24 | / | 18336 | 15016 | 18,98 |
| O2 18% | mg/Nm3 | / | / | 73 | 382 | 30,75 | / | 37 | / | / | / | / |
| MKD, mg/Nm3 |  | / | / | / | 1500 | / | / | / | / | / | / | / |
| Emisiono koli~estvo kg/ h |  | / | / | 1,34 | 7 | 0,56 | / | 0,69 | / | / | / | / |

| Ime na firmata: 8 Noemvri Negotino |  |  |  |  |  |  | Laboratoriski broj na mereweto: 40526 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak na Pe~ka Cer ( m.m br.2) |  |  |  |  |  |  | Datum: 01.06.2007 |  |  |  |  |  |
| Gorivo: MAZUT |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 5 toni za 24 ~asa |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | Cvrsti ~ести~ки | Влага | Вол. проток на гас | Масен проток на гас | Брзина на гасот |
| Izmereni vrednosti |  |  С | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | / | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 100 | 19.6 | 9 | 70 | 9 | 0,8 | 4 | / | 24766 | 23406 | 8.5 |
| O2 18% | mg/Nm3 | / | / | 24 | 429 | 39 | / | 5.4 | / | / | / | / |
| MKD, mg/Nm3 |  | / | / | / | 1500 | / | / | / | / | / | / | / |
| Emisiono koli~estvo kg/ h |  | / | / | 0.59 | 10.6 | 0,97 | / | 0,13 | / | / | / | / |

| Ime na firmata: 8 Noemvri Negotino |  |  |  |  |  |  | Laboratoriski broj na mereweto: 40526 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak na Nova su{ara ( m.m br.3) |  |  |  |  |  |  | Datum: 01.06.2007 |  |  |  |  |  |
| Gorivo: MAZUT |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 5 toni za 24 ~asa |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | Cvrsti ~ести~ки | Влага | Вол. проток на гас | Масен проток на гас | Брзина на гасот |
| 0Izmereni vrednosti |  |  С | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | / | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 31 | 20.7 |  1 |  1 |  1 | 0.1 | 1 | / | 72595 | 83976 | 24.8 |
| O2 18% | mg/Nm3 | / | / | 12.5 | 28.6 | 20.5 | / | 1.11 | / | / | / | / |
| MKD, mg/Nm3 |  | / | / | / | 1500 | / | / | / | / | / | / | / |
| Emisiono koli~estvo kg/ h |  | / | / | 0.9 | 2.07 | 1.48 | / | 0.08 | / | / | / | / |

Zaklu~ok: Vrz osnova na dobienite rezulati od merewata na emisija na gasovi i pra{ina od ventilacioni kanali (oxaci) vo Kerami~kata industrija 8 Noemvri Negotino, izvr{ena na 01.06.2007 mo`e da se donese sledniot zaklu~ok:

Koncentracijata na SO2 na trite merni mesta e vo granicite na MKD soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe ( Sl. vesnik na SRM broj 3/90 ~len 13 to~ka 3).

Napomena: Prezentiranite vrednosti va`at za uslovi i rabotni procesi koi bile vo vremeto koga se vr{eni merewata.

Zabele{ka: Mernite mesta ne odgovaraat na barawata na standardot ISO 10780 za linearnost na kanalot od 5 d.

Rezultatite soop{teni vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na izvr{enite merewa.

Imisija na respirabilna pra{ina

Merewe na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii se vr{i vo zonata na di{ewe na rabotnikot, odnosno na viso~ina 1 m od podot na prostorijata i na rastojanie od 0.5 m od rabotnikot.

Pri izborot na lokacija za merewe se vodi smetka za izvorot na {tetnosta, blizinata na vrati, prozorci, ventilacioni uredi i sl. Odnosno struewe na vozduhot.

Vremetraeweto na mereweto zavisi od varijabilnosta na koncentraciite na {tetnata materija.

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71.

Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo

8 Noemvri AD Negotino,  se prezentirani vo Tabela br 1 .

Tabela  br.1  Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Kaj kolergangot (vnatre vo kabina) | 0.61 | 1.61 | 0.99 | 4 |
| 2 | Mlin 1 (grubi valci) | 0.81 | 1.97 | 1.43 | 4 |
| 3 | Mlin 2 (fini valci) | 1.98 | 3.96 | 2.72 | 4 |
| 4 | Vakuum agregat | 1.58 | 3.12 | 2.35 | 4 |
| 5 | Na vlez na su{arite | 0.60 | 2.53 | 1.33 | 4 |
| 6 | Me¦u pe~kite | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 4 |
| 7 | Na izlez od pe~kite | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 4 |
| 8 | Paletirawe (se izveduva vo dvorot na objektot) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 4 |
| 9 | Na vlez od f-kata | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 4 |
| 10 | Kaj rezervoarot za mazut (ju`no od pogonot) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 4 |
| 11 | Kaj deponijata za surovina (zapadno od pogonot) | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 4 |
| 12 | Severo-isto~no od p-not | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina vo 8 Noemvri AD Negotino, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71.

3. Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii  koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Najosnovni parametri na vodata na koi treba da im se posveti vnimanie se:

- temperatura;

-          pH,

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod ;

- BPK 5 ;

- HPK  ;

- vkupno suspendirani ~esti~ki ;

- rastvoreni ~esti~ki ;

- hloridi

Izvori na industrisko zagaduvawe na vodite

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodpriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Industriskite otpadni vodi ne mo`at sekoga{ da se pro~istuvaat so konvencionalni uredi za pro~istuvawe na gradskite otpadni vodi, bidej}i mo`at da sodr`at tragovi od metalni joni i nekoi drugi hemiski soedinenija koi se biolo{ki nerazgradlivi i koi deluvaat toksi~no na mikroorganizmite pri sekundarnoto pro~istuvawe. Zavisno od tipot na industrijata, vo industriskite otpadni vodi mo`e da se najdat niza opasni supstanci koi se rastvoreni, suspendirani ili adsorbirani na suspendiranite ~esti~ki.

Industriskite otpadni vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na industriskite otpadni vodi, tuku za sekoja poedine~na industrija mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti. Pokazatelite na kvalitetot na industriskite vodi se podeleni vo dve grupi: organolepti~ki  i pokazateli na kiselost (Tab.br.3.1) i pokazateli na kisloroden re`im (Tab.br.3.2).

Tabela br3. 1. Sodr`ina na op{ti pokazateli od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez | Bez | Bez | - |
| Vidliva boja | Bez | Bez | Sl.zamatena | Zamatena | - |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez | Sl.zabel. | Zabele`l. | - |
| pH vrednost | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | < 5.3 |
| Vkupen suv ostatok na filtrirana voda (105 0S) mg/l | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Suspendirani materii (mg/l) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Alkalitet CaCO3 (mg/l) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Tabela br3. 2  Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im odpovr{inska

voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvoren kislorod (mg/ l O2) | > 8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | < 3.00 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | < 2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| HPK ( mg/ l O2 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

Glavna vodna arterija koja {to slu`i za prifa}awe na tehnolo{kata otpadna voda e Rekata Vardar koja {to neposredno minuva pokraj samata instalacija. Vo tabelata 3.3 se dadeni rezultati od ispituvaweto na tehnolo{kata otpadna voda od Proizvodniot pogon na fabrikata.

Tabela 3.3 Rezultati od izvr{enata analiza na tehnolo{ka otpadna voda

| PARAMETAR | Izmerena vrednost na otpadna tehnolo{ka voda | Klasa II |
| --- | --- | --- |
| Temperatura °C | 16.5 | / |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez |
| Vidliva boja | Bez | Bez |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez |
| pH | 7.6 | 6.5-6.3 |
| Rastvoren kislorod ( mg/l O2 ) | 7.5 | 7.99-6.00 |
| HPKKmnO4, mg/l O2 | 4.66 | 2.51-5.00 |
| BPK5, mg/l O2 | 3.91 | 2.01-4.00 |
| Vkupen suv ostatok, na filtrirana voda mg/l | 143 | 500 |
| Suspendirani materii, mg/l | 28.5 | 10-30 |
| Alkalitet mg/l CaCO3 | 120 | 200-100 |
| Sulfiti SO32- mg/l | < 10 mg/l | / |
| Karbonatna tvrdina °dH | 5.6 | / |
| Hloridi Cl- mg/l | n.d | / |

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite i Uredbata za kategorizacija na vodotecite,ezerata,akumulaciite i podzemnite vodi

( Sl.Vesnik na RM br.18/99) otpadnata voda od Kerami~kata industrija 8 Noemvri AD Negotino ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

4. Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Od instalacijata 8 Noemvri AD Negotino nema emisii vo kanalizacija.

5. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Tabela br 5.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

Od strana na R@ Tehni~ka kontrola AD Skopje napravena e analiza na mostra od po~vata od okolniot prostor (dvorot) na fabrikata. Rezultatite od izvedenata hemiska analiza se prika`ani vo tabelata br 5.2.

Tabela br.5.2: Rezultati od hemiska analiza na mostra od po~va

| Oznaka na mostrata | K2O3 % | P % | S % | N % | SiO2 % | Al2O3 % | Cd % | Pb % | pH % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Pred pogonot | 0.23 | 0.010 | 0.69 | 0.014 | 55.60 | 9.96 | 0.0005 | 0.0038 | 6.5 |

6. Zagaduvawe na po~vata i podzemnata voda

Okolu golemite gradovi i industriski centri se frlaat golemi koli~estva otpadoci(|ubre i drugo) vo po~vata. Rastvorlivite toksi~ni materii od niv se prenesuvaat so vodata vo re~nite i podzemnite vodi.

Po~vata se zagaduva i so razni gasovi od atmosverata {to se rastvoraat vo do`dovnite vodi i dopiraat do po~vata. Toa se otpadni gasovi od industrijata ili od motornite vozila. Na primer SO2 so H2O dava kiselina H2SO3, {to mo`e silno da ja zakiseli po~vata. Zagaduvaweto na po~vata mo`e da bide i od pra{inata od razni otpadni materii od industrijata.

Po~vata ja zagaduva okolinata direktno so materii koi {to proizleguvaat od nea ili inirektno so materii {to ~ovekot gi vnesol vo nea. Po~vata e direkten zagaduva~ na atmosverata so prav(eolska erozija) i na povr{inskite vodi so sedimenti i suspenzii(vodna erozija).

Pravot gi o{tetuva ma{inite, {teten e za ~ovekovoto zdravje( za o~ite i organite za di{ewe)i ja namaluva fotosintezata.

Koli~estvoto na sedimenti so koi {to se zagadile na{ite reki e ogromno. Eden del od niv odi vo moriwata, a ostanatiot del se talo`i po re~nite dolini i vo prirodnite i ve{ta~kite ezera.

Pri odvivawe na sekojdnevnite aktivnosti vo 8 Noemvri AD Negotino proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz po~vata.

7. Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na

otpadot vo ramkite na lokacijata i/ ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo 8 Noemvri Negotino  posebno vnimanie se posvetuva  na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

Menaxerot za za{tita na `ivotna sredina vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotna sredina po ve}e proipi{ana i primenliva Postapka za upravuvawe so otpadot, menaxiraat so sozdadeniot otpad na na~in koj nema da predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina i okolina.

So  postapkata  se utvrduva na~inot na upravuvawe so otpadot. Cel na ovaa postapka e da se ovozmo`i celiot sozdaden otpad pod kontrolirani uslovi da se skladira i predade na ovlasteni organizacii.

Ovaa postapka se primenuva vo site organizacioni delovi vo koi se sozdava otpad. Za primena na ovaa postapka odgovorni se rakovoditeli na organizacionite delovi.

Odgovornosta za pratewe na nejzina dosledna primena vo celost  mu pripa|a na Menaxer za upravuvawe na `ivotnata sredina i direktor na proizvodstvo.

- Rakovoditelite na proizvodstvenite delovi se odgovorni da obezbedat identifikacija na site otpadni materijali vo svojot organizacionen del kako i mestoto na nivnoto sozdavawe.

Za identifikacija na otpadni materijali se koristat podatoci generirani niz identifikuvawe na aspektite na `ivotnata sredina na na~in definiran so Postapka: Identifikuvawe i rangirawe na aspektite na `ivotna sredina.

Otpadnite materijali vo globala se podeleni vo tri osnovni grupi:

- cvrst otpad

- te~en otpad

- gasen otpad

Vo ramki na osnovnite grupi otpadnite  materijali se delat i na:

- neopasen otpad i

- opasen otpad

Isto taka vo ramki na ovie grupi, otpadot go prepoznavame i kako:

- sekundarna sirovina

- smet

Otpadnite materijali koi se sozdavaat vo 8 Noemvri AD Negotino se utvrdeni vo Lista na otpadni materijali vo koja se definirani slednite podatoci za otpadnite materijali:

- Organizacionen del - naziv na organizacioniot del vo koj otpadnata materija se sozdava.

- Naziv - naziv na otpadniot materijal: karton, PVC, plastika, otpadno maslo i sl.

- Opasen otpad - da se ozna~i dokolku otpadniot materijal pretstavuva opasna materija, odnosno da se stavi " - " dokolku otpadniot materijal ne e opasna materija.

- Proces / Operacija - naziv na procesot i konkretna operacija vo procesot kade otpadniot materijal se sozdava.

- Na~in na skladirawe - vid na ambala`a za skladirawe na otpadniot materijal,  a dokolku ne postoi da se napi{e  " nema ".

- Oznaka na skladi{teto / mesto na deponirawe - oznaka / naziv na skladi{teto, mesto na deponirawe.

- Ponatamo{en tretman - ovlastena organizacija koja go sobira / reciklira / uni{tuva otpadniot materijal.

- Napomena - napomeni vrzani za otpadniot materijal na pr. smet, sekundarna surovina i sl.

Rakovoditelot na organizacioniot del na kogo se odnesuva Lista na otpadni materijali, odgovoren e da obezbedi identifikacija na navedenite elementi vo listata i po nejzinoto popolnuvawe da izvr{i verifikacija i arhivirawe.

Site vidovi na otpadni materijali (hartija, staklo, PVC, metal, ambala`a i sl.) za koi postojat dogovori so ovlasteni organizacii za nivno prevzemawe, se skladiraat odvoeno i na za toa predvideni i soodvetno ozna~eni mesta ("Hartija", "Staklo", "PVC", "Ambala`a" i sl.).

Site aktivnosti za upravuvawe so otpadnite materijali koi se vo vrska so eksterni organizacii (organizacii koi go prevzemaat otpadniot materijal) se definirani vo dogovornite odnosi.

Vo dogovorite so eksternite organizacii se utvrduva koi vidovi na otpadni materijali i vo koja sostojba tie se prevzemaat. Dogovori i ovlastuvawa vo vrska so eksterni organizacii koi go prevzemaat otpadniot materijal se nao|aat vo op{to pravniot sektor.

Za materijali koi imaat svojstvo na opasen materijal vo "Lista na opasni  materijali", vo kolonata "Ponatamo{en tretman" se vnesuva nazivot na       ovlastenata organizacija za uni{tuvawe / iznesuvawe na takov vid na    opasen materijal, dokolku takov dogovor postoi.

Postapuvaweto vo slu~aj na opsnost / udes vo vrska so otpadnite materijalali koi imaat svojstva na opasni materijalii, definirano e vo Postapkata: Planirawe na postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba.

Opasni otpadni materijali koi privremeno i/ili trajno se uskladi{tuvaat na lokacija vo 8 Noemvri AD Negotino, moraat da bidat vidno obele`eni so to~na identifikacija za vidot na opasnata materija i moraat fizi~ki da bidat odvoeni i za{titeni od neovlasteno koristewe.	 Rakovoditelite na proizvodstvo i proda`ba odgovorni se da obezbedat pratewe na koli~inite na otpadniot materijal na skladi{te. Potrebnite podatoci direktorot na proizvodstvo gi vnesuva vo mese~en Pregled na sostojba na otpadni materijali - osven na podatocite Iznesena  i Ostanata na skladi{te, i gi dostavuva do direktorot na komercija, koj gi zapi{uva podatocite za isnesenata koli~ina na otpadni materijali kako i koli~inite koi ostanale na skladi{teto, za mesec. Dvajcata rakovoditeli go zapi{uvaat datumot na vnesuvawe na podatocite i go potpi{uvaat pregledot na sostojba na otpadni materijali.

Pregled na sostojba na otpadni materijali gi sodr`i slednite

podatoci:

- Organizacionen del - naziv na organizacioniot del vo koj se uskladi{tuva otpadnata materija

- Za mesec - se zapi{uva mesec/ godina vo koj se vr{i pratewe

- Naziv na otpaden materijal-naziv na otpadniot materijal: pra{kasti repromaterijali, karton, PVC, staklo, plastika, izraboeno maslo i sl.

- Opasen materijal - da se ozna~i vo slu~aj otpadnata materija da pretstavuva opasen otpad ( da, + i sl.), odnosno da se stavi " - ", dokolku otpadniot materijal ne e opasen.

- Vkupno sobrana koli~ina - se zapi{uva vkupnata koli~ina sobrana za mesec.

- Iznesena koli~ina - se zapi{uva koli~ina na otpaden materijal koja po nalog na slu`bata proda`ba e prevzemena od skladi{teto za otpaden materijal vo tek na mesecot za koj se vr{i pratewe - ovoj podatok go zapi{uva rakovoditelot na proda`ba.

- Ostanata na skladi{te - se zapi{uva koli~estvoto na otpadniot materijal koe vo momentot na pravewe na izve{tajot se nao|a na skladot na otpadni materijali. Dokolku e prevzemena celata koli~ina na otpadniot materijal se zapi{uva " - " ili " nema " - ovoj podatok go zapi{uva rakovoditelot na proda`ba.

- Oznaka na skladi{te - se zapi{uva oznaka/ naziv na skladi{te, mesto na deponirawe.

- Napomena - napomeni vrzani za otpadniot materijal  naprimer: smet, sekundarna surovina i sl.

Godi{en izve{taj za upravuvawe so otpadni materijali e 	osnovendokument so koj Direktorot na komercija go izvestuva 	najvisokoto rakovodstvo po pra{awe na upravuvawe so otpadni 	materijali, 	vo faza na redovno preispituvawe koe go vr{i 	rakovodstvoto na na~in 	utvrden so postapkata: Preispituvawe na 	sistemot za menaxment so kvalitet i `ivotna sredina, a so cel 	vospostavuvawe na merki za 	realizacija na elementite na ovaa

postapka, odnosno sledewe na trendovi na koli~ini sozdadeni 	otpadni materijali. Godi{eniot izve{taj za upravuvawe so otpadni 	materijali go izrabotuva Direktorot na komercija, go verifikuva 	so 	svojot potpis i go dostavuva do Menaxerot za upravuvawe na

`ivotnata 	sredina na odobruvawe.

Godi{niot izve{taj  gi sodr`i slednite podatoci:

- Organizacionen del - se zapi{uva 8 Noemvri AD Negotino.

- Za period od - do - se zapi{uva period vo koj se vr{i prateweto

- Naziv na otpadniot materijal - naziv na otpadniot materijal: pra{kasti repromaterijali, karton, PVC, staklo, plastika, izraboteno maslo i sl.

- Opasen otpad - da se ozna~i dokolku otpadniot materijal pretstavuva opasen materijal ( da, + i sl.), odnosno da se stavi " - " dokolku otpadnata materija ne e opasen materijal.

- Vkupno sobrana koli~ina - se zapi{uva vkupnata koli~ina sobrana za period  od-do.

- Vkupno iznesena koli~ina - se zapi{uva koli~estvoto na otpadniot materijal koj po nalog na slu`bata proda`ba e prevzemen od skladot za otpaden materijal za period od - do.

- Vkupno ostanuva na skladi{te - se zapi{uva koli~estvo na otpaden materijal koj vo momentot na izrabotka na izve{tajot se nao|a na skladi{teto za otpadni materijali. Dokolku e prevzemena celata koli~ina na otpadniot materijal se zapi{uva "-" ili "nema".

- Oznaka na skladi{te- se zapi{uva oznaka/ naziv na skladot, mestoto na deponirawe.

- Napomena - napomeni vrzani za otpadniot materijal na primer: smet, sekundarna surovina i sl.

Zapisite nastanati kako rezultat na sproveduvawe na ovaa postapka

se ~uvaat na mestata na sozdavawe i na mestata na distribucija 5

godini.

Detalen opis za site vidovi na otpad koj {to se sozdavaat vo tekot na raboteweto na fabrikata kako i za mestoto na odlo`uvawe i soodvetnite prevzema~i e daden vo Dodatokot 5 od barweto i vo tabelata V.2.2 vo koja {to e naveden izvorot na otpaodt Brojot od Evropskiot katalog, koli~inata na otpad, kako i ponatamo{no upravuvawe so otpadot.

Pri izvedba na tehnolo{kiot proces vo operacijata na formirawe doa|a do sozdavawe na cvrst tehnolo{ki otpad koj povtorno se vra}a vo procesot na melewe ili me{awe . Otpadot koj {to se sozdava pri operacijata na slo`uvawe se vra}a na deponijata za glina od kade {to povtorno se vra}a vo procesot na proizvodstvo.

Cvrstiot otpad koj se sozdava pri paletirawe (pe~en {kart) se frla na deponija. Za ovoj otpad potrebno e da se najde soodveno tretirawe za da se izbegne negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Pri izvedba na tehnolo{kiot proces otpadni gasovi se javuvaat od kanalot na tunelskata pe~ka i otpadnite gasovi od su{arite.

Otpadnite gasovi od su{arite sodr`at samo vlaga poradi niskata temperatura na zagrevawe i tie ne pretstavuvaat zagaduvawe na `ivotnata sredina.

8. Vlijanie na bu~avata

Vo redot na negativni posledici koi vlijaat na `ivotnata sredina, a proizleguvaat od tehni~kiot razvoj zna~ajno mesto zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi {to ja zagrozuvaat `ivotnata i rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto mesto. Bu~avata vo osnova e me{avina na razni zvuci so razli~en broj na treperewa vo odredeno vreme

( sekunda) i mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno nivo se postignuva pri ja~ina od 180 dB.

Bu~avata vo Fabrikata 8 Noemvri AD Negotino   proizleguva od ma{inite  i transportnite uredi koi {to se koristat vo proizvodniot proces osobeno vo oddelenieto za podgotovka na surovinata kade {to se vr{i drobeweto.

Bu~avata se opredeluva spored traeweto, , nivoto i intenzitetot.

Spored propisite dozvolenite vrednosni golemini na urbanata bu~ava se podredeni vo dve re`imski grupi grupi (dnevna od 06- 22 h i no}na

od 22 - 06 h))

Bu~avata mo`e da predizvikuva naru{uvawe na mirot, zdravjeto i rabotosposobnosta na gra|anite. Utvrdeno e deka pod vlijanie na kontinuirana i zgolemena bu~ava mo`e da dojde do zgolemuvawe na krvniot pritisok, pojava na nervozi i nemiren son, no i da dovede do naru{uvawe na centarot za ramnote`a.

Iako gra|anite, koi {to postojano se izlo`eni na povisoko nivo na bu~ava

“ se naviknuvaat” na nea , toa mo`e da predizvika i progresivno gubewe na

sluhot.

Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na bu~ava

Za da se utvrdi nivoto na bu~ava koja se emitira od odreden izvor se vr{at merewa so merni uredi na nivo na zvuk i soodvetni filtri vo soglasnost so standardite ANSI S 1.4.

Vrz osnova na podatocite i analizite za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeno vo dB se vr{i sporedba so normativite dadeni vo

Sl. Vesnik na RM br. 64/1993god (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Spored ~len 3 od ovaa odluka, maksimalno dozvolenoto nivo za prostorii vo objekti vo koi e potreben mir gi ima vrednostite dadeni vo Tabela br. 8.1

Tabela 8.1 : Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava

| Vid na objekt | Maksimalno dozvoleno ekvivalentno nivo na bu~ava dB (A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | den (06 do 22 h) | no}(22 do 6 h) |
| Stanbeni i stanbeni delovni zgradi | 40 | 35 |
| [kolski i visokoobrazovni objekti | 40 | 40 |
| Bolnici i le~ili{ta | 35 | 30 |

Spored ~len 4 od ovaa odluka, maksimalno dozvoleno nivo na bu~ava za soodvetni podra~ja gi ima vrednostite dadeni vo Tabela br. 7.2

Tabela 8.2 Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava za soodvetni podra~ja

| Reden broj | Namena na podra~jeto | Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava dB ( A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Den | No} | L10 | L5 |
| 1 | Podra~je na zdravstveni centri, le~ili{ta, bawi, ku}i za odmor | 45 | 40 | 60 | 60 |
| 2 | Turisti~ko -rekreativni podra~ja, okolina na bolnici | 50 | 45 | 60 | 75 |
| 3 | ^isto stanbeni podra~ja, u~ili{ta, vospitno obrazovni ustanovi, javni zeleni i rekreativni povr{ini | 55 | 45 | 65 | 75 |
| 4 | Trgovsko- stanbeno delovni podra~ja so okolni soobra}ajnici vo dlabo~ina 50 m od sredinata na soobra}ajnicata | 60 | 50 | 70 | 75 |
| 5 | Trgovski upravni centri bez stanbeni zgradi ili so isklu~ok na oddelni stanbeni zdradi | 65 | 50 | 70 | 85 |
| 6 | Proizvodni, stovari{ni servisi i transportni podra~ja bez stanbeni zgradi | 70 | 70 | 80 | 90 |

Spored ~len 9 od istoimenata Odluka, mirot na gra|anite se naru{uva so koristewe na mehani~ki izvori na bu~ava( ma{ini, motori, kompresori, pumpi i sli~no) vo vremeto od 22 do 6 ~asot na javno mesto odnosno na mesto kade postoi mo`nost da se voznemiruvaat gra|anite.

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Vo 8 Noemvri AD Negotino, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava

prika`ani se vo slednata tabela.

Tabela br 8.3 .  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.2 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 83.6 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 84.5 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 86.0 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 83.4 | 90 | zadovoluva |
| 6 | 78.2 | 90 | zadovoluva |
| 7 | 74.6 | 90 | zadovoluva |
| 8 | 67.5 | 90 | zadovoluva |
| 9 | 57.8 | 90 | zadovoluva |
| 10 | 55.4 | 90 | zadovoluva |
| 11 | 47.0 | 90 | zadovoluva |
| 12 | 58.4 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Kaj kolergangot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da ja prati rabotata celoto rabotno vreme. Rabotnikot raboti vo zatvorena kabina, za{titen od bu~avata producirana od rabotata na kolergangot, mlin 1 i mlin 2.

Merno mesto br.2 Kaj mlin 1 (grub par valjaci). Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na mlin 2 (fin par valjaci). Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.4 Kaj vakuum agregatot (vakumica,ekstruder), bu~avata se javuva od rabota na agregatot. Na ovaa pozicija rabotnikot e dol`en da go prati to~noto se~ewe na goleminata na proizvodite t.e rabotnikot e dol`en non-stop da go prati tekot na proizvodstvoto na ova rabotno mesto za da proizvodite dobieni po se~eweto  bidat site so ista golemina.

Merno mesto br.5 Na vlez pred su{arite. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.6 Kaj pe~kite. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.7 Na izlez od pe~kata. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola.

Merno mesto br.8 Nadvor, kade se vr{i paletirawe na gotoviot proizvod.

Merno mesto br.9 Na vlez od fabrikata.

Merno mesto br.10 Kaj rezervoarot za mazut, ju`no od pogonot

Merno mesto br.11 Kaj deponijata za surovina, zapadno od pogonot

Merno mesto br.12 Severo-isto~no od pogonot

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela br 8.3.tvoj), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- Izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo  8 Noemvri AD Negotino, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

9. Vlijanie na vibraciite

Op{ti pojmovi

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet i vremetraewe, mo`e da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi. (t.n. vibraciona bolest).

[tetnosta od vibraciite, pokraj intenzitetot i vreme na eskponiranost zacisi i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot. (t.n. rezonanten efekt).

Subjektivniot oset za {tetnosta od vibraciite e odreden so nekolku kompleksni faktori od koi najbiten e frekventniot.

Oscilacii vo frekventno podra~je od 4 do 8 Hz  najnepodnoslivi za ~ove~kiot organizam.

Metodolo{ki priod pri mereweto, kriteriumi i normi

Kvantitativnite vrednosti dobieni pri mereweto za rangirawe na vibraciite izrazeni vo RMS (m/s2), se izvr{eni sprema pravilnikot za op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM 31/89) kako i preporakite od ISO 2631 i ISO 8041, koi prestavuvaat edinstvena baza pri ocenka i za{tita na lu|eto od {tetno dejstvo pri vibracii.

Normiraweto za ocenka na intenzitetot i {tetnosta na vibraciite e izvr{eno za osum ~asovna dnevna eksponiranost.

Rezultati od mereweto

Merewe i analiza na nivoto na vibracii izvr{eno e vo fabrikata za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi za grade`nata industrija 8 Noemvri AD - Negotino , pogon za priprema i homogenizirawe na sirovinite vo neposredna blizina na kolergangot, odnosno na mestoto kade najpove}e se zadr`uvaat vrabotenite koi go upravuvaat i nabquduvaat proizvodniot proces.

Mereweto e izvr{eno vo pogonot za priprema na sirovinite (homogenizirawe).

Kvantitativnite vrednosti za:

AEQ  - efektivno konstantno nivo na vibracii za vreme od 60 s;

AMP   - vrvna vrednost (pik) na vibracii vo vremetraewe > 1 s;

AMP   - maksimalna RMS akceleracija vo vreme na merniot period

dadeni se vo prilog (Izve{taj br. 1) koi pretstavuvaat kriteriumi za dozvoleno vreme na izlo`enost na vibracii vo funkcija od frekventniot udel.

Merni parametri

- meren opseg na RMS zabrzuvawe od 0,1 - 316 m/s2;

- H frekventen opseg 1,0 - 1500 Hz;

- vremenski opseg 60 s

Od analizata na rezultatite dobieni pri mereweto, vibraciite koi se javuvaat kako posledica na oscilacija na mehani~kite sistemi od proizvodnite linii za priprema na sirovinite, rabotno mesto homogenizator (kolergang) se so zgolemen intenzitet i so izrazeni varijacii na intenzitetot po celiot frekventen spektar.

Imaj}i gi vo obzir rezultatite od mereweto kako i soznanijata od uvidot na lice mesto, vibraciite koi se sozdavaat pri rabotata na kolergangot se periodi~ni ~ija vrednost na RMS se povtoruva i mo`e da se izrazi kako funkcija od vremeto: A = f (t)

Vrvna odnosno najgolema apsolutna vrednost e izmerena na rastojanie od eden metar od kolergangot.

Izvori na vibracii

Vibraciite {to se emitiraat vo rabotnata sredina od delovniot prostor za priprema na sirovinite za proizvodstvo, se produciraat pri oscilaciite na mehani~kite sistemi od uredite vrzani vo tehnolo{kata linija koi se predmet na ovie merewa.

Zaklu~ok

Vrz osnova na podatocite dobieni pri mereweto na kvantitativnite

vrednosti na nivoto na vibracii vo frekventno podra~je od 1 - 40 Hz i nivnata sporedba so Normativnite akti - Pravilnikot za op{ti merki i za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM br. 31/89), kako i preporakite na ISO 8041 i ISO 2631, mo`e da se zaklu~i deka intenzitetot na vibracii na mernoto mesto vo fabrikata za proizvodstvo na kerimi~ka galanterija za grade`ni{tvoto "8 Noemvri"-Negotino na mernoto mesto, gi zadovoluva barawata za {est ~asovna dnevna eksponiranost (izve{taj br.1 )

Instrumenti {to se koristeni pri mereweto

- Digitalen vibrometar BRUEL & KJER tip 2537 koj odgovara na preporakite na ISO 8041 so akcelerometar tip 4505 za merewe za site tri koordinatni oski.

- Kalibrator tip 4294 za frekventno podra~je od 159,2 Hz i nivo na zabrzuvawe RMS do 10 m/s2

Vo prilog na ovoj dodatok prilo`en e Izve{tajot broj 1. Intenzitet na vibracii vo pogonot za priprema  Homogenizirawe ( kolergan).

PRILOG 7