DODATOK  9

MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 9

MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Sodr`ina

1. Voved                                                                                                                   3

2. Identifikuvawe na aspekti na monitoring                                             4

3. Programa na monitoring                                                                                7

4. Monitoring na emisii vo atmosverata                                                       8

Prilog 9

Postapka za monitoring i merewe P 4.5.1/1

Tabeli IX.1.1 Monitoring na emisii i to~ki na zemawe primeroci;

1. Voved

Vo aplikacijata za dobivawe na integrirana ekolo{ka dovola do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, razgledani se site aspekti koi {to imaat vlijanie vrz `ivotnaat sredina,  napravena e ocenka na istite i vrz osnova na toa odreden e monitoring vrz istite.

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

2. Identifikuvawe na aspekti na monitoring

Pri postavuvawe na optimalnite uslovi na monitoring slednite sedum aspekti treba da bidat zemeni vo predvid:

2.1 Pri~ina na monitoringot

2.2 Odgovornost za monitoringot

2.3 Princip na prakti~en monitoring

2.4 Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

2.5 Period na monitoring

2.6 Ocenka na usoglasuvaweto

2.7 Izvestuvawe

2.1 Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pri~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

2.2 Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, organizacijata e odgovorna za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

2.3 Princip na prakti~en monitoring

Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

2.4 Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

2.5 Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot  vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata, mesecot  itn.

Prose~no vreme  e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevno, sedmi~no,  mese~no, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

2.6 Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvivalenten parametar

- otstapuvawe od merewata

2.7 Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

3. Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

3.1 To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring  vo predvid se zemeni zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Monitoring se vr{i  na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina  kako i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

3.2 Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot e odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring,   periodi~en, ~asoven, dneven, sedmi~en, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

3.3Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot

treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

4. Monitoring na emisii vo atmosverata

Tabela br.1 Mesto i parametar na monitoring na emisiite od tunekskite

pe~ki

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| A1- tunelska pe~ka 1 ( Lingl) | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.temperatuta na gasovite | {teti vo zaednicata i vrz zdravjeto na bliskoto naselenie |
| A2-tunelska pe~ka 2 ( Cer) | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.temperatuta na gasovite | {teti vo zaednicata i vrz zdravjeto na bliskoto naselenie |

Tabela br.2 Mesto i parametar na monitoring na emisiite od su{arite

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| A3-tunelska su{ara 1 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.temperatuta na gasovite | ne e identifikuvano |
| A4 - tunelska su{ara 1 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2) 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.temperatuta na gasovite | ne e identifikuvano |
| A5- tunelska su{ara 2 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | ne e identifikuvano |
| A6- tunelska su{ara 2 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2) 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.temperatuta na gasovite | ne e identifikuvano |

Tabela 3: Mesto i parametar na monitoring na emisiite  od ventilacioniot

kanal( oxak) od kotelot

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| A7- Ventilacionen kanal ( oxak), kotel br. 1804 -74 tip Komfor Celje -150 000 kkal | 1 ventilacionen ispusti | RMS (m/s2) | {teti vo zaednicata i vrz zdravjeto na bliskoto naselenie |

Tabela br 4: Mesto i parametar na monitoring na emisiite  vo

povr{inskite vodi

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| otpadna voda od tehnolo{kiot proces | PV1( na vlez vo rekata Vardar) | -temperatura; - pH, -vkupna alkalnost; -rastvoren kislorod ; - BPK 5 ; - HPK ; -vkupno suspendirani ~esti~ki ; -rastvoreni ~esti~ki hloridi | vrz recipientot vo momentot na ispu{tawe |

Tabela br 5: Mesto i parametar na monitoring na emisii vo kanalizacija

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| nema | nema | nema | ne e identifikuvano |

Tabela br 6: Mesto i parametar na monitoring na emisii vo po~va

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| od aktivnostite koi {to se izveduvaat vi instalacijata | po~va od dvorot na instalacijata | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Cink, Kalium, Olovo, Fosfor | ne e identifikuvano |

Tabela br 7: Mesto i parametar na monitoring na bu~ava

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| B1- od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | oddelenieto za podgotovka na surovinata | Bu~ava ( dB) | {tetno vlijae vrz zdravjeto na vrabotenite koi {to rabotat vo ova oddelenie |
| B2- od raboteweto na vakum agregatot i od ventilatorite na su{arite i pe~kite | oddeleniteto za formirawe | Bu~ava dB(A) | {tetno vlijae vrz zdravjeto na vrabotenite koi {to rabotat vo ova oddelenie |

Tabela br 8: Mesto i parametar na monitoring na vibracii

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| V1- od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | oddelenieto za podgotovka na surovinata | vibracii RMS (m/s2) | {tetno vlijae vrz zdravjeto na vrabotenite koi {to rabotat vo ova oddelenie |

Tabela br 9: Mesto i parametar na monitoring na imisija na respirabilna

pra{ina

| Izvo na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Vlijanie / rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| RP- od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | oddelenieto za podgotovka na surovinata | respirabilna pra{ina mg/ m 3; | {tetno vlijae vrz zdravjeto zdravjeto na vrabotenite koi {to rabotat vo ova oddelenie |

5. Instrumenti za izveduvawe na monitoringot

Monitoringot na emisiite }e se pravi so pomo{ na mobilna oprema, od strana na ovlastena institucija so koja {to organizacijata }e potpi{e dogovor.

6. Opis na planot za monitoring na emisiite

Planot za monitoring  dogovara i definira koi se aspekti i

karakteristiki }e bidat predmet na monitoring kako i oblikot i

sodr`inata na dokumentot koi ovlastenata organizacija }e go dostavuva po

izvr{enoto kontrolirawe.

Frekvencijata na monitoringot e odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite. Vo tabelite koi {to se dadeni podolu navedena e frekfencijata za sekoj identifikuvan aspekt vrz `ivotnata sredina.

Tabela br.10 Frekfencija na monitoring na emisii vo atmosferata od

tunelskite pe~ki

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekvencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| tunelska pe~ka 1 ( Lingl) | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni periodi~ni merewa |
| tunelska pe~ka 2 ( Cer) | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni periodi~ni merewa |

Tabela br.11 Frekfencija na monitoring na emisiite  vo atmosverata od

su{arite

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| tunelska su{ara 1 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni peroidi~ni merewa |
| tunelska su{ara 1 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni peroidi~ni merewa |
| tunelska su{ara 2 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni peroidi~ni merewa |
| tunelska su{ara 2 | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni peroidi~ni merewa |

Tabela 12: Frekfencija na  na monitoring  na emisiite vo atmosverata od

ventilacioniot kanal( oxak)   od kotelot

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilacionen kanal ( oxak), kotel br. 1804 -74 tip Komfor Celje -150 000 kkal | 1 ventilacionen ispusti | 1.emitirani {tetni gasovi od : Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2); 2. koli~ina na pra{ina vo otpadnite gasovi; 3.Temperatuta na gasovite | kvartalni periodi~ni merewa |

Tabela br 13: Frekfencija na monitoring na emisiite vo povr{inskite

vodi

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar Na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Otpadna voda od tehnolo{kiot proces | PV1( na vlez vo rekata Vardar) | -temperatura; - pH, -vkupna alkalnost; -rastvoren kislorod ; - BPK 5 ; - HPK ; -vkupno suspendirani ~esti~ki ; -rastvoreni ~esti~ki hloridi | edna{ godi{no |

Tabela br 14: Frekfencija na monitoring na   emisiite vo kanalizacija

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| nema | nema | nema | ne se pravi monitoring |

Tabela br15: Frekfencija na monitoring na emisii vo po~va

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametarna monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnostite od instalacijata | dvorot na pogonot | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Cink, Kalium, Olovo, Fosfor | edna{ godi{no |

Tabela br 16 : Frekfencija  na monitoring na bu~ava

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| kolerganot i transportnite traki | Oddelenieto za podgotovka na surovinata | Bu~ava | edna{ godi{no |
| ventilatilatorite na su{arite i pe~kite | Vo oddelenieto za formirawe | Bu~ava | edna{ godi{no |

Tabela br 17: Frekfencija  na monitoring na vibracii

| Izvor na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| kolerganot i transportnite traki | oddelenie za priprema na surovinata | vibracii | edna{ godi{no |

Tabela br 18: Frekfencija  na monitoring na respirabilna pra{ina

| Izvo na emisija | Mesto na monitoring | Parametar na monitoring | Frekfencija na monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| RP- od raboteweto na kolerganot i transportnite traki | oddelenieto za podgotovka na surovinata | respirabilna pra{ina mg/ m 3; | kvartalni periodi~ni merewa |

PRILOG 9