Komentar na nedostatok 13:

Prilog VII (to~ka 3.4) od osnovnoto Barawe

Vo Prilog VII. od osnovnoto Barawe, vo to~kata 3.4. opi{ano e rasfrlaweto na zemjodelskiot otpad te. pti~joto |ubrivo, pri {to se stava akcent na negovata korist za razvoj na zemjodelskite kulturi i vo praksata  vo nikoj slu~aj ne prestavuvalo zemjodelski otpad.

FARMA AGRIPRO od Valandovo ima okolu 75,0ha zemjodelsko zemji{te pod dolgoro~en zakup (vidi Prilog I.1.3. od osnovnoto Barawe), na koe voglavno se odgleduvaat `itarici i pti~joto |ubrivo isklu~ivo go koristi za |ubrewe na postojnite zemjodelski kulturi.

Operatorot, pri rasfrlaweto na |ubrivoto se pridr`uva kon preporakite dadeni vo Prira~nikot za planirawe na upravuvaweto so pti~jeto |ubrivo na Instalaciite, pri {to se vodi strogo smetka da bidat opfateni i minimizirani site rizici od zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi od rasfrlaweto na organskiot otpad i da vodi smetka za koli~inite na sozdadeniot organski otpad i povr{inite vrz koi se rasfrla.

Pred rasfrlaweto na |ubrivoto se definirat oblasti pogodni za rasfrlawe vo razli~ni godi{ni periodi, i presmetka koja poka`uva deka rasfrlenite koli~ini na |ubrivo mo`at da se apsorbiraat vo po~vata bez da se predizvika prekumerno vnesuvawe na azot i da se predizvika zagaduvawe.

Zaradi utvrduvawe na potrebite od koristewe na pti~jeto |ubrivo od FARAMA AGRIPRO, izvr{eni se pedolo{ki analizi na po~vata, pri {to generalna ocenka e deka pri procesot na |ubrewe ne se predizvikuva {tetno vlijanie na po~vata, a najdenite elementi vo po~vata (K20, P i N) se vo ramkite na maksimalno dozvolenite koncentracii (vidi prilog 2 od Dopolnenieto: Tehni~ki izve{taj od izvr{enite mostrirawa i analiza na po~va vo FARMA AGRIPRO od Valandovo).

Spored polo`bata na parcelite i klimatsko-meteorolo{kite i drugi uslovi, koi vladeat vo Valandovskoto podra~je, mo`e da se ka`e deka tie spa|aat vo zemji{te so nizok rizik za rasfrlawe na |ubrivoto, {to vo mnogu ja olesnuva rabotata na Operatorot.

Seto toa e vo soglasnost so Dobrata Farmerska Praktika za za{tita na vodite i po~vata.

Del od |ubrivoto FARMA AGRIPRO od Valandovo go dava na individualni farmeri, koi isto taka |ubrivoto go koristat za |ubrewe na sopstvenite zemjodelski povr{ini.

Kako dokaz deka |ubrivoto se koristi za |ubrewe na zemjodelskite povr{ini, FARMA AGRIPRO od Valandovo ima sklu~eno soodvetni dogovori so individualnite farmeri, pri {to obvrska na FARMA AGRIPRO e |ubrivoto da go transportira do lokacijata (vidi prilog 6 od Dopolenieto: Dogovor za kupoprda`ba na |ubrivo).

Transportot na |ubrivoto se vr{i spored propi{ana postapka, soglasno barawata za HACCP sistemot i GMP normite, so pomo{ na vozilo so specijalna namena za transportirawe na |ubrivo.

Odgovornoto lice za transportirawe na |ubrivoto ima pominato obuka za upravuvawe so |ubrivoto, koja se sproveduva na FARMA AGRIPRO (vidi prilog 6 od Dopolenieto: Programa za obuka na rabotnik za avtomatsko iz|ubruvawe), {to e vo pravec na opredelbite na Dobrata zemjodelska praksa.