Komentar na nedostatok 23:

Prilog VIII od osnovnoto Barawe

Vo Prilogot II od osnovnoto Barawe daden e detalen opis na tehnologijata na odgleduvawe na `ivinata, koja se primenuva od strana na FARMA AGRIPRO vo delovite na Instalacijata za intezivno `ivinarstvo, pri {to poseben akcent e daden na merkite za namaluvawe na otpadot, kako i namaluvawe, odnosno spre~uvawe na postojnite emisii.

Ovde, povtorno se navra}ame na implementiraniot standard za upravuvawe so kvalitet (ISO 9000:2001) i sistem za bezbednost na hranata (HACCP), spored koi Operatorot gi sproveduva sekojdnevnite aktivnosti vo pravec postignuvawe na {to podobri proizvodni rezultati (zgolemuvawe na neseweto na koko{kite, smaluvawe na smrtnosta, definirawe na sostavot na hranata so kraen efekt na nejzino podobro iskoristuvawe i namaluvawe na koli~inite na |ubrivo itn.) odnosno finansiski efekti.

Site surovini upotrebeni vo procesot se prethodno provereni i istite ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina a pri nivniot izbor se vodi smetka da imaat {to pomala sodr`ina na kontaminanti, taka {to bi generirale nezna~itelni emisii vo `ivotnata sredina (vidi Prilog VIII.1.1. od osnovnoto Barawe: Prira~nik za primena na dobra proizvodna praksa).

Samata priroda na procesot na odgleduvaweto na `ivina zaradi proizvodstvo na konzumni jajca koristi surovini koi se bio razgradlivi i na baza na prirodni surovini taka {to ne postoi opasnost od {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina (recepturite i proizvodstvoto na dobito~na hrana gi vr{i samiot Operator, vo ramkite na Instalacijata).

Od druga strana, primenetata tehnologija na odgleduvawe na `ivina vo kafezi e poznata i seu{te aktuelna vo mnogu zemji, pri {to treba da se zabele`i deka nivoto na avtomatika e visoko, {to zna~i avtomatsko hranewe i poewe na `ivinata, avtomatsko odstranuvawe na |ubrivoto od kafezite i kone~no od objektite, avtomatsko sobirawe na jajcata i avtomatsko regulirawe na propi{anite parametri na ambientot (temperatura, relativna vla`nost) itn.

Ovde treba da se zabele`i i toa, deka instaliranata oprema za odgleduvawe na `ivina vo objektite na Instalacijata e isto taka seu{te aktuelna i ovozmo`uva dobra kontrola na site vlezni i izlezni parametri (hrana, voda, |ubrivo i sl.).

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite  na FARMA AGRIPRO od  Valandovo uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo objektite.

Vo fugitivnata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata (vidi Prilog VII od osnovnoto Barawe).

Istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

@ivinarskata farma e locirana vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te na dovolna oddale~enost od stambenite objekti, {to e vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita (Sl. vesnik na RM br. 18/ 99).

Od izvr{enite merewa i analiza na nivoto na bu~ava, pra{ina i miris (vidi prilog 7 od Dopolnenieto: Tehni~ki izve{taj od izvr{enite merewa i analiza na nivoto na bu~ava, pra{ina i miris vo FARMA AGRIPRO Valandovo), utvrdeno e slednoto:

- nivoto na bu~ava e vo granicite na maksimalno dozvolenoto nivo soglasno Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (S. Vesnik na RM br. 64/93)

- nivoto na respirabilna pra{ina e vo soglasnost so Standardot za maksimalno dozvoleni koncentracii na {tetni materii, parei i aeorosoli vo atmosfera na rabotniot prostor (MKS 3 BO 001/71) i

- lokacionata postavenost na objektite za intezivno `ivinarstvo onemozvo`uva neprijatniot miris da se po~ustvuva vo stambeno podra~je, anamaluvaweto na mirisot se vr{i so instalirawe na biolo{ki filteri (seno, granki i sl.) na izleznite otvori na ventilatorite od objektite.

U{te edna sakame da potencirame deka izbranata tehnologija za odgleduvawe na `ivinata (kafezno odgleduvawe) se odviva spored praviloto “site vnatre-site nadvor”, pri {to iz|ubruvaweto od kafezite, odnosno iznesuvaweto na |ubrivoto od objektite za odgleduvawe se vr{i so primena na suva postapka, so pomo{ na skreperi ili transportni lenti, bez koristewe na voda.

Zna~i, pri odgleduvaweto na `ivinata vo objektite na Instalacijata na FARMA AGRIPRO od Valandovo ne se sozdava nikakva otpadna voda, koja sekojdnevno i kontinuirano se odveduva od objektite.

Po zavr{uvaweto na ciklusot na odgleduvawe (eden turnus trae 12 do 14 meseci) i iseluvaweto na jatoto od objektite za odgleduvawe, se pristapuva kon celosno ~istewe i dezinfekcija na objektite, pred vseluvaweto na novo jato (vidi Prilog II. od osnovnoto Barawe, To~ka 4.2.1.1. Tehnolo{ka postapka za odgleduvawe na koko{ki nesilki, opis na priprema na objektite za odgleduvawe za novo vseluvawe).

Otpadnata voda od ~isteweto i dezinfekcijata na objektite se odveduva preku sistem na podzemna kanalizacija (vidi Prilog II. od osnovnoto Barawe, To~ka 1.1.5. i To~ka 2.1.5.) vo postoen suv kanal (Dolna farma i Gorna farma), nadvor od krugot na Instalacijata, kade poradi malata koli~ina (120,0m3 otpadna voda/turnus za Dolna farma, odnosno 60,0m3 otpadna voda/turnus za Gorna farma) za kuso vreme del isparuva, a del se vpiva vo po~vata i ne stignuva do nekoj priroden ili fortifikaciski vodotek.

Del od ovaa otpadna voda koja se vpiva vo po~vata, po ispu{taweto vo suviot zemjan kanal nema negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina, bidej}i pri vr{eweto na geomehni~ki istra`uvawa vo ramkite na Gorna farma, vo izdup~enite dupnatini (dve dupnatini) do dlabo~ina od 12,0m ne e registrirana pojava i nivo na podzemna voda (vidi prilog 2 od Dopolnenieto: Elaborat za geomehani~ki istra`uvawa i laboratoriski ispituvawa na lokacijata predvidena za izgradba na Silosi (1 i 2) na @ivinarska farma vo Valandovo).

Ova se potkrepuva i so Tehni~kiot izve{taj od izvr{enite mostrirawa i analiza na po~va vo FARMA AGRIPRO od Valandovo, spored koj e zemena mostra vo neposredna blizina na suviot zemjen kanal i imaj}i go vo predvid rezultatite ne se predizvikuva {tetno vlijanie na po~vata, a najdenite elementi vo po~vata se vo ramkite na maksimalno dozvoleni koncentracii (vidi prilog 2 od Dopolnenieto).

Po zavr{uvaweto na ciklusot na odgleduvawe (proizvodstvo) na jarki (eden turnus trae 4 meseci) i iseluvaweto na jatoto od objektite za odgleduvawe, isto kako i kaj objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, se pristapuva kon celosno ~istewe i dezinfekcija na objektite, pred vseluvaweto na novi piliwa (vidi Prilog II. to~ka 4.2.2.1. od osnovnoto Barawe).

Otpadnata voda od ~istewe i dezinfekcijata na eden od trite objekti (golem objekt) vo s. Josifovo se sobira vo septi~ka jama, izgradena vo ramkite na farmata. (vidi Prilog II. to~ka 3.1.5. od osnovnoto Barawe,), ~ija koli~ina iznesuva 15,0m3 otpadna voda/turnus.

Otpadnata voda od ~istewe i dezinfekcijata na dvata pomali objekti vo s. Josifovo se sobira vo suvi zemjani kanali, koi se locirani vedna{ do objektite, kade poradi malata koli~ina (po 10,0m3 otpadna voda/objekt/turnus), za brzo vreme isparuva, a del  se vpiva vo po~vata.

Zna~i, od samata lokacija ne postojat emisii vo povr{inski vodi pri normalna rabota na instalacijata so isklu~ok na vodata od ~isteweto i dezinfekcijata na objektite i uredite vo objektite, pred vseluvaweto na novo jato {to se pravi po zavr{etokot na ciklusot od 12 - 14 meseci za koko{ki nesilki, odnosno 4 meseci za jarki.

Takvata voda istekuva zaedno so atmosferskata voda vo suviot zemjan kanal za odvodnuvawe. Vo uslovi na vrne`livo vreme i obilni atmosferski vrne`i od platoto za privremeno skladirawe na |ubrivoto postojat emisii vo povr{inskite vodi koi se slevaat vo kanalot za odvodnuvawe.

Negovata namena e za zafa}awe na atmosferskite vodi vo slu~aj na poplavi i e suv vo tekot na celata godina. Vo slu~aj na istekuvawe na vodite koi se slevaat od platoto za |ubrivo vo kanalot tie vodi voop{to ne stignuvaat do povr{inskiot recipient zaradi relativno malata koli~ina na voda i oddale~enosta od povr{inskiot recipient.

Od tie pri~ini smetame deka ne postoi opasnost od kontaminacija na povr{inskiot recipient.

Za mestoto koe e definirano kako emisiona to~ka vo povr{inski vodi (SW1, SW2 i SW3) e predlo`en monitoring re`im za potrebite na baraweto za ekolo{ka dozvola.

Ispituvaweto i laboratoriska analiza na do`dovnata i vodata od perewe }e se izveduva samo vo slu~aj na incidentni situacii.

Odvodnite kanali vo normalni uslovi }e bidat suvi bez nikakvi znaci na povr{inski vodi pri suvo vreme (vidi Prilog IX od osnovnoto Barawe, kako i prilog od Dopolnenieto: Mapa 9 ).