V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

С О Д Р Ж И Н А

V.1.  Ракување со суровини, меѓупроизводите и производите на Бетонска база и Сепарација Голец Транс..........................................................................2

V.1.1	Складирање на суровини..............................................................2

V.1.2	Транспортни средства....................... ...........................................3

V.1.3	Ракување со влезни материјали, полупроизводи и

меѓупроизводи..............................................................................3

V.2.  Опис и управување на цврст и течен отпад во инсталацијата на Голец Транс село Желино.....................................................................................4

V.2.1	Видови Отпад............................................................................................4

V.2.2	Стратегија зауправувањесоотпад........................................................5

V.2.3	Отпад кој настанува при одвивање на активноста на инсталацијата Голец Транс село Желино....................................................................8

V.1. Ракување со суровини, меѓупроизводите и производи на Бетонска база и Сепарација Голец Транс, село Желино

V.1.1	Складирање на суровини, меѓупроизводи и производи во Бетонска база и Сепарација Голец Транс, село Желино

На Сепарацијата на Голец Транс агрегатот за сепарација се истовара на бункерот од каде потоа се врши сепарација по фракции.  Откако ќе се сепарира согласно нејзината соодветна фракција, соодветно се складира на купови од кои се транспортира до бетонската база која се наоѓа во дворот на Инсталацијата. Сепарирање се врши во пет фракции.

На бетонската база на Голец Транс сепарираните фракции од куповите се транспортираат до четирите боксови на бетонската база. Секоја фракција се складира во соодветен бокс за таа фракција. По процесот на добивање на готов бетон истиот се пренесува во камион – мешалка и се пренесува до бараната дестинација, каде веднаш се користи.

На бетонската база и сепарација на Голец Транс има механичарска и механобраварска работилница во која се чуваат алати и други потребни средства.

На бетонската база и сепарација на Голец Транс водата која се користи при процесот на сепарација и при производството на бетон е од бунари кои се наоѓаат на локацијата на инсталацијата.

За миење на мешалките и на машините има резервоар со капацитет од 2 m3 кој е снабден со бунарска вода.

На бетонската база и сепарација на Голец Транс има бензинска станица која е со резервоар за дизел гориво со капацитет од 2 m3 и бензинска пумпа.

V.1.2  Транспортни средства на Бетонска база и Сепарација Голец Транс, село Желино

Бетонската база и Сепарација Голец Транс, село Желино располага со сопствен возен парк.

Транспортните средства се користат за транспорт на агрегатот од локалитетот на ископ до инсталацијата и со нив управуваат вработените на бетонската база. Транспортните средства се користат и за пренос на сепарираниот материјал од одделните купови на фракции во сепарацијата до соодветните боксови на бетонската база во кругот на инсталацијата.

Сервисирањето на овие возила се врши во механичарската работилница во Инсталацијата.

V.1.3   Ракување со влезни материјали, полупроизводи и меѓупроизводи

Сепарација на агрегат

- Транспортните средства ја товарат суровина од соодветното експлоатационо поле. Потоа се врши транспорт на суровината до сепарацијата, каде што се врши нејзино одделување по фракции. Соодветните произведени фракции се складираат во дворот на сепарацијата.

- Складирање на суровината се врши на отворен простор. Надворешните влијанија немаат удел во квалитетот на производот па поради тоа не се врши покривање и заштита од атмосферските влијанија.

Производство на бетон

- Сепарираните фракции на агрегат со транспортно средство се носат до соодветни боксови, каде секоја фракција се складира во посебен бокс. На излезот на секој бетонски бокс се наоѓа пневматски затварач со мерна вага со механизам за товарење.

- Според утврдена рецептура преку компјутерски пулт се задава команда  за повлекување на соодветната количина од суровината. Суровината преку лентест транспортер (транспортни траки) се транспортира до хоризонтална мешалка.

- Дозирањето на цемент се врши од два силоси за цемент Дозирањето на вода се врши автоматски преку водомер се внесува соодветната количина на вода во мешалката.

- Мешалката го меша материјалот и по завршување на процесот на мешање, бетонот се истура во миксер – транспортно средство со кое се пренесува со местото на вградување на бетонот.

- Во зависност од времето на транспорт на готовиот бетон и на барањето на клиентот, се користат адитиви за бетон.

V.2.  ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

V.2.1  Видови отпад

Зависно од својствата и местото на настанување, согласно член 4 од Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 82/2009, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013),постојат следниве видови на отпад:

- комунален цврст отпад;

- технолошки отпад;

- опасен отпад;

- инертен отпад;

- посебен отпад;

- штетни материи;

- градежен отпад

  - Измешан комунален отпад

Комунален цврст отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални, стаклени, порцелански, кожни, пластични и гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.

- Технолошки отпад

Технолошки отпад е отпадот што настанува во производните процеси во индустријата (индустриски), отпад што настанува во институциите, услужните дејности, а по количините, составот и својствата се разликува од комуналниот.

Согласно направените анализи, технолошкиот отпад кој се продуцира во индустриските капацитети изнесува околу 65 000 тони годишно, а 130 000 тони годишно технолошки отпад кој се продуцира во технолошките процеси во индустријата се депонира во рамките на индустриските капацитети.

Стагнатните процеси кои ја зафатија тешката индустрија во Р. Македонија во последните години доведоа до редукција на продуцираните количини на технолошки (индустриски) отпад. Карактеристично е да се истакне дека правните субјекти во оваа област не располагаат со системи за собирање и третирање на технолошкиот (индустриски) отпад.

- Градежен отпад

Градежниот отпад, согласно членот 11 од Законот за одржување на јавната чистота, собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки отпад е отпадот што се создава со изведување на градежни, индустриски, преработувачки и занаетчиски работи кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад и тоа: градежен отпаден материјал, земја, згура, кал (инертна или нештетна), камења, керамички крш, санитарни уреди и сл.

Правните субјекти и физичките лица кои го продуцираат овој вид на отпад се задолжени сами да го отстрануваат, транспортираат и депонираат на простори определени за таа цел.

Во целина, градежната индустрија може да се смета одговорна за поклопување на четири видови отпад:

1. градежен отпад (неискористени и расипани материјали од градежните локации);

2. отпад од рушење (отпад произведен од рушење на згради или цивилни структури);

3.   ископани камења и земја;

4. израмнување на патишта и подлоги (резултат на одржување на патиштата).

V.2.2.  Постоечки системи за собирање на отпад и аранжмани за  одлагање

- Комунален цврст отпад

Во повеќето општини се основани јавни претпријатија за организирано собирање на отпадот. Карактеристично е дека освен санитарната депонија за комунален цврст отпад “Дрисла”, во поголемиот број во другите општини се користат нелегални локации за депонирање на отпадот со технологии кои што не соодветствуваат на современите трендови.

Како резултат на ова, додека организираните населби можат да се најдат во близина на повеќето поголеми населби, периферните области се карактеризираат со бројни помали диви депонии (10 m3 - 100 m3) со екстензивно неконтролирано фрлање на отпадоци. Треба да се забележи дека и покрај тоа што многу од постоечките депонии се организирани од страна на општините, повеќето од нив се незаконски.

- Технолошки отпад

Според постоечката законска рамка и земајќи го предвид фактот дека, со исклучок на “Дрисла” (која нема овластување да прима индустриски отпад) сите постоечки депонии се незаконски, не постојат законски депонии кои се оспособени да примаат индустриски отпадоци. Наспроти тоа, многу од организираните депонии со кои стопанисуваат општините прифаќаат индустриски отпад. Ваквиот отпад се произведува главно од помалите индустриски претпријатија кои имаат сопствени депонии.

- Градежен отпад

Градежниот отпад, согласно членот 11 од Законот за одржување на јавната чистота, собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки отпад е отпадот што се создава со изведување на градежни, индустриски, преработувачки и занаетчиски работи кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад и тоа: градежен отпаден материјал, земја, згура, кал (инертна или нештетна), камења, керамички крш, санитарни уреди и сл.

Правните субјекти и физичките лица кои го продуцираат овој вид на отпад се задолжени сами да го отстрануваат, транспортираат и депонираат на простори определени за таа цел.

V.2.2  Стратегија на управување со отпад

Стратегијата на управување со отпадот обично ги опфаќа следните чекори:

| I чекор | минимизирање на отпадот (најдобар избор) |
| --- | --- |
| II чекор | повторна употреба |
| III чекор | рециклирање |
| IV чекор | спалување со добивање на енергија |

| V чекор | спалување |
| --- | --- |

| VI чекор | одложување на депонија (последен избор) |
| --- | --- |

V.2.3    Отпад кој настанува при одвивање на активноста на

инсталацијата Бетонска база и Сепарација Голец Транс село Желино

Во табела на крајот од овој Додаток се идентификувани и прикажани видовите на отпади кои што може да се генерираат за реализирање на процесот на транспорт и сепарирање на суровина.

Видот,количините и начинот на управување со генерираниот отпад е прикажан во следната табела.

Инсталацијата Голец Транс има склучено договор со Претпријатието ДПТТУ Текнометал С.Р.Л ДООЕЛ Струга како овластена организација за собирање и примарна преработка на разни видови отпад (комунален отпад, отпадни масла, амбакажни пакувања од масла, отпадно железо и друг вид на отпад).

Во текот на технолошкиот процес како можни потенцијални загадувачи (видови отпад)  се идентификувани:

- Измешан комунален отпад

- Отпад од кујна

- Отпадни масти и масла

- Филтри за масло, гориво и хидраулика

- Апсорбенси

- Отпадни гуми

- Акумулатори

- Метален отпад

- Пакувања од пластика

- Отпадна мил од бетон – отпад од таложниците од миење на миксерите

- Останат бетон

(Прилог- договорсо ДПТТУ Текнометал С.Р.Л ДООЕЛ Струга)

- Измешан комунален отпад – овој отпад се собира од работата на Сепарацијата и Бетонската база како и од вработените. Овој отпад се собира во контејнери, а се чисти од страна на Комунална хигиена Желино и се носи на селска депонија.

- Отпад од кујна – отпадот кој се создава од кујната е околу 500 kg месечно. Овој отпад го превземаат вработените во Инсталацијата и го користат за храна за добиток.

- Отпадна мил – се создава од миењето на агрегатот, се чисти од страна на вработените со багер и се одлага во Стопански двор.

- Отпадни масла – се собира во метални буриња. Со отпадните масла треба да се постапува од моментот на нивното собирање, транспортот до нивното отстранување, така што нема да биде предизвикана штета по животот и здравјето на луѓето и животната средина, согласно Правилникот за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на водење евиденција и доставување на податоците.

- Отпадна вода од процес на сепарација – При процесот на сепарација отпадната вода што се испушта се влева во реката Вардар.

- Отпадна вода од процес на производство на бетон -  Отпадната вода која се генерира при процесот на производство на бетон се собира во отворен собирен канал, а потоа се испушта во определено место во реката Вардар.

- Отпадна вода  од миење на транспортни машини

После одреден циклус на приготвување на бетон во мешалката и испуштање на бетон во камион-миксер, се мие со вода. При миењето на мешалката се испуштаат околу стотина литри на т.н. цементно млеко, всушност се работи за количина од стотина литри вода со растворен цемент кој заостанал на ѕидовите на мешалката при приготвување на бетонот. За миење на мешалката и за миење на другите машини и превозни средства се користи резервоар со бунарска вода со зафатнина од 20 m3. Водата се испушта во определено место во реката Вардар. (Слика 1).

- Метален отпад (железо, арматура) кое се создава при одржување на бетонската база се складира во Работилницата на Бетонската база, и понатаму го превзема Овластен превземач.

Слика бр. 1 Миење на превозно средство од Бетонската База

# Опис на управување со цврст и течен отпад на инсталацијата – Бетонска база и Сепарција Голец Транс

- Отпаден материјал: Измешан комунален отпад

Име  на отпадот: Хартија, пвц-шишиња  и др

Опис на природа на отпадот: Отпад од вработени.

Извор: Отпад од вработени

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира во метални садови во рамки на инсталацијата пред да се превземе од јавно комунално претпријатие

Период или периоди на создавање: Само додека има процес, преку цела година

Анализа на отпадот: Целулоза, разни пластики и др.

Код според Европски каталог на отпад: 20.03.01

- Отпаден материјал: Абсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење, заштитна облека поинакви од оние во 15 02 02

Име  на отпадот: Абсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење, заштитна облека

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при замена на делови на инсталацијата на самата база,  од возила и од материјали кои работниците ги користат како заштита или за бришење на одредени површини.

Извор: Инсталација, возила, вработени

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира на посебно обележано место во стопанскиот двор на локацијата, за потоа да се транспортира до матичната единица од каде се превзема од овластена компанија.

Период или периоди на создавање: Само додека има процес, преку цела година

Анализа на отпадот: Абсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење, заштитна облека

Код според Европски каталог на отпад: 15 02 03

- Отпаден материјал: Отпадни гуми

Име  на отпадот: Искористени гуми од возила

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при одржување на возила

Извор: Возила

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира на посебно обележано место во стопанскиот двор на локацијата, за потоа да се транспортира до матичната единица од каде се превзема од овластена компанија.

Период или периоди на создавање: Преку цела година, при одржување на возила

Анализа на отпадот: Отпадни гуми

Код според Европски каталог на отпад: 16 01 03

- Отпаден материјал: Метален отпад

Име на отпадот: Железо, арматура

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при замена на делови на инсталацијата на самата база,  од возила, стара механизација и  сл.

Извор: Возила, Инсталација

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација., за потоа да се транспортира до локацијата на Погон Механизација.

Период или периоди на создавање: При замена на делови на самата инсталација, делови од возила и сл, преку цела година

Анализа на отпад : Метален отпад

Код според Европски каталог на отпад: 20 01 40

- Отпаден материјал: Отпаден мил од бетон

Име на отпадот: Отпад од таложниците, од миење на миксерите

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава кога се мие мешалката

Извор: Мешалка

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: Отпадната течност како цементно млеко се таложи во таложик со 3 прегради,а потоа се искористува за тампонирање на насипи

Период или периоди на создавање:   Само додека има процес, преку цела година

Анализа на отпад :  Отпаден мил од бетон.

Код според Европски каталог на отпад: 10.13.14

- Отпаден материјал: Останат бетон

Име на отпадот: Отпаден бетон

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при чистење на инсталацијата

Извор: Инсталација

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: поради природата на материјалот истиот не се складира туку се употребува за фундирање и пополнување на дупки на природни патишта

Период или периоди на создавање:   Само додека има процес, преку цела година

Анализа на отпад :  Отпад од бетон

Код според Европски каталог на отпад: 17 01 01

- Отпаден материјал: Отпадно масло

Име на отпадот: Отпадно масло

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при евентуално истекување или подмачкување на возила.

Извор: Возила

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира на посебно обележано место во стопанскиот двор на локацијата, за потоа да се транспортира до матичната единица од каде се превзема од овластена компанија.

Период или периоди на создавање: Само при евентуално истекување, невнимателност или хварија преку цела година

Анализа на отпад : Отпадно масло

Код според Европски каталог на отпад: 13.01.13* - Останато отпадно     масло

13 02 08* - Отпадно моторно    масло

- Отпаден материјал: Филтри за масло

Име на отпадот: Филтри за масло, гориво и хидраулика

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при одржување на возила

Извор: Возила

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира на посебно обележано место во стопанскиот двор на локацијата, за потоа да се транспортира до матичната единица од каде се превзема од овластена компанија.

Количина / волумен во m3 и тони:  10 kg./ годишно

Период или периоди на создавање: Само при одржување на возила

Анализа на отпад : Филтри за масло, гориво и хидраулика

Код според Европски каталог на отпад: 16 01 07*

- Отпаден материјал: Акумулатори

Име на отпадот: Оловни акумулатори

Опис на природа на отпадот: Отпад кој се создава при одржување на возила

Извор: Возила

Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање: се собира на посебно обележано место во стопанскиот двор на локацијата, за потоа да се транспортира до матичната единица од каде се превзема од овластена компанија.

Количина / волумен во m3 и тони:  100 kg./ годишно

Период или периоди на создавање: Само при одржување на возила

Анализа на отпад : Оловни акумулатори

Код според Европски каталог на отпад: 16 06 01*

Постројка: Сепарација и Бетонска база Голец Транс

| Реф. бр | Вид на отпад/материјал | Број од европскиот каталог | Количина |  | Преработка/ одложување | Метод и локација на одложување |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количина по месец | Годишна количина |  |  |
|  | Измешан комунален отпад | 01 04 10 | 30 кг | 360 кг | се собира во садови за комунален отпад, и се превзема од овластена организација | Се превзема од овластена организација |
|  | Отпадни масла | 13 01* 13 02* | 50 кг | 600 кг | се собира во посебни садови | Се користи за подмачкување на машините |
|  | Отпад од бетон и мил | 10.13.14 | 100 кг | 1200 кг | Се чисти со багер од страна на вработените | Се одлага во Стопански двор |
|  | Отпад од кујна | / | 15 кг | 180 кг | Го превземаат вработените | Се користи како храна за добиток |