VI.  ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

С О Д Р Ж И Н А

VI .1 Услови на теренот на инсталацијата	2

VI.2 Емисии во атмосферата	3

VI.3 Методолошки пристап при мерењето, критериуми и  норми	4

VI.4 Оценка на емисиите во атмосферата	5

# VI .1 Услови на теренот на инсталацијата

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на животната средина и природата заради остварување на правата на граѓаните за здрава животна средина.

Во Законот за животната средина се предвидува надзор над објектите и техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето.

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот  (Сл. Весник на Р.М, бр.141/10) и Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05, 4/2013).

# VI.2 Емисии во атмосферата

Емисии во атмосферата од Сепарацијата на Голец Транс

При технолошкиот процес на Сепарацијата на Голец Транс се очекуваат емисии на прашина во атмосферата при транспортот на влезниот материјал или готовите производи. При процесот на сепарација на агрегатот очекувани полутанти во атмосферата се суспендирани честички кои се создаваат при сепарацијата. Бидејќи при овој процес се користи метода со миење (прскање) со вода пред сепарирањето на агрегатот, емисијата на прашина е намалена.

Емисии во атмосферата од Бетонската база на Голец Транс

Како резултат на технолошкиот процес во Бетонската база на Голец Транс очекувани се можни емисии во атмсферата од прашина која се јавува при процес на добивање на бетон. Процесот на дотур на прашкаста суровина се врши преку затворен систем и притоа може да дојде до мала емисија на ситни честички во атмосферата. Загадувањето е многу мало и можно е да се јави само доколку затворениот систем на дозирање е неисправен т.е. доколку поради дефект останал отворен.

Очекувани полутанти во атмосферата кои се емитираат како резултат на применетите технолошки постапки во Постројката за производство на бетон се:

- суспендирани честички  од транспорт на дробен агрегат (прашина)

- суспендирани честички  при дозирање на суровини за производствен         процес

- суспендирани честички  кои може да се јавуват само при неисправност на систем за транспорт на прашкаста суровина цемент.

Системи за намалување и третман на загадувањето во инсталацијата за производство на бетон и сепарација на суровини Голец Транс:

Превземени се сите потребни мерки да не дојде до загадување во атмосферата при користење на прашкаста суровина - цемент. Транспортот на прашкаста суровина цемент се врши во затворен систем, така да нема емисија на прашина во атмосферата.

# VI.3 Методолошки пристап при мерењето, критериуми и  норми

VI.3.1	Инструменти кои се користени при мерење на суспендирани честички ПМ10

Квантитативните мерења за количеството на суспендирани честички со големина од 10 микрометри, што се емитираат во животна средина се извршени со:

-  дигитален инструмент Mikro Dust pro за мерење на суспендирани честици со логинг подршка од основен софтвер WINDUSTproHB 3275-06;

- Пумпа со контролиран проток на воздухот Casella cel Apex за честички (PM10). (Слика 1).

Слика 1: Мерни инструменти

VI.3.2	Применети Регулативи

- Суспендирани честички ПМ10

Мерењето на концентрацијата на суспендирани честички ПМ10 во животната средина за одредување на штетно влијание на истото, се извршени согласно Референтен систем за суспендирани честички ПМ10, Стандардот МКС ISO 12341:2007.

# VI.4 Оценка на емисиите во атмосферата

Интерпретацијата на добиените податоци од извршените мерења и оценка  на влијанието се базирани на Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична врдност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05) и Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична врдност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.4/2013).

VI.4.1 Емисија на концентрација на суспендирани честички ПМ10 во животната средина

Мерењето на концентрацијата на суспендирани честички ПМ10 во животната средина за одредување на штетно влијание на истото, се извршени согласно Референтен систем за суспендирани честички ПМ10, Стандардот МКС ISO 12341:2007.

Мерење и анализа на концентрацијата на суспендирани честички ПМ10 што се емитираат во животната средина е извршено со земање на репрезентативни примероци на карактеристични места - на граничната линија на инсталацијата, на сепарацијата и на бетонската база .

Резултати од мерењата

Во Табела бр.1 се прикажани резултатите од мерењата на концентрациите на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за наведеното мерно место.

Табела бр.1

| Извор на емисија | Детали за емисијата |  |  |  | Отстапување од МДК (μg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висина на оџак (кога е применливо) Број на мобилни извори (кога е применливо) | Супстанца / Материјал | Емисија (μg/Nm3) | МДК* (μg/Nm3) | Надминување во рамките на МДК |
| М.м.1 - На граници на инсталација - северна страна Капија 34Т 0505145 UTM 4669278 | / | ПМ10 честички | 32 | 50 | Не отстапува |
| М.м.2 - На граници на инсталација - источна страна 34Т 0505232 UTM 4649242 | / | ПМ10 честички | 28 | 50 | Не отстапува |
| М.м.3 - На граници на инсталација – јужна страна 34Т 0505193 UTM 4649126 | / | ПМ10 честички | 24 | 50 | Не отстапува |
| М.м.4 - На граници на инсталација - западна страна 34Т 0505111 UTM 4649208 | / | ПМ10 честички | 21 | 50 | Не отстапува |
| М.м.5 - Сепарација 34Т 0505204 UTM 4649210 |  | ПМ10 честички | 30 | 50 | Не отстапува |
| М.м.6 – Бетонска База 34Т 0505226 UTM 4649183 |  | ПМ10 честички | 19 | 50 | Не отстапува |

Мерењата се извршени во услови на постојан и потполн режим на работа.

Табела бр. 2

| Капацитет на котелот Производство на пареа: Термален влез: | / kg/h / MW |
| --- | --- |
| Гориво на котелот Тип:јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур: | / kg/h / % |
| NОx | / mg/Nm³ при (О°C,3%О2(Течност или гас). 6% О2 (Цврсто гориво) |
| Максимален волумен на емисија | m³/h |
| Температура | / °C (мин) / °C (max) |
| Периоди на работа | / час /ден / Денови/годишно |

*На предметната локација нема стационарни емитери, според што не е констатирано штетно влијание во атмосферата и не е пополнета табелата бр.2.

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на суспендирани честички ПМ10 во животната средина од Бетонска база и Сепарација Голец Транс село Желино, како и на граничната линија на Инсталацијата  се констатира дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените концентрации согласно Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05) и Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична врдност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.4/2013) и не вршат штетно влијание врз животната средина.