ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ бр. 246/15

ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НАНИВО НА БУЧАВА И

КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНАСО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД 10 μm (PM10)

ШТО СЕ ЕМИТИРАATВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

И ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА НА ОТПАДНА ВОДА

Локација: БЕТОНСКА БАЗА И СЕПАРАЦИЈА ГОЛЕЦ ТРАНС, Тетово

УПРАВИТЕЛ:

Сузана Темелкоскадипл. хем.инж.

Нарачател: БЕТОНСКА БАЗА И СЕПАРАЦИЈА ГОЛЕЦ ТРАНС, Тетово

Лице за контакт: Зоран

Телефон: 070 - 898 – 422

Датум на мерењето: 06.07.2015 год.

Датум на обработка на резултатите од мерењата: 07.07.2015 год.

Датум на издавање на извештајот: 08.07.2015год.

Мерењата ги извршија: Драган Ѓориќ, самостоен аналитичар

Проверил:Наташа С. Крстевски дипл.хем.инж.

контакт:02 3 124 322; euromac@control.com.mk

Одобрува: Сузана Темелкоска дипл.хем.инж.

контакт:02 3 124 322; euromac@control.com.mk

Број на страни: 10

Примерок бр.1

Број на прилози:6

Број на примероци:1

- ВОВЕДНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на барање на БЕТОНСКА БАЗА И СЕПАРАЦИЈА ГОЛЕЦ ТРАНС, Тетово на ден 06.07.2015 год, работниот тим на Лабораторијата на Еуромак Контрол, Друштво за техничко испитување, контрола на квалитет и квантитет и консалтинг Еуромак Контрол, Скопје, изработи план на релевантните мерни места и изврши мерење и анализа на ниво на бучава,  концентрација на  прашинасо големина на честички од  10 μm (PM10) и лабораториска анализа на отпадна вода, која се генерира од БЕТОНСКА БАЗА И СЕПАРАЦИЈА ГОЛЕЦ ТРАНС, Тетово.

БУЧАВА

Мерењата на квантитативните вредности за утврдување на нивото на бучава се извршени со прецизен модуларен анализатор на звук тип CIRRUS модел CR 831C, конструиран како самостојна единица со логин подрршка од основен софтвер за анализа на звук BSEN60651.  Со ваква комбинација инструментот претставува наменска програмибилна звучна платформа за мерење широк соектар на параметри со чија помош се овозможува класификација на звуците и шумовите и одреди нивното влијание врз животната средина, како што се:

- Laeq= Еквивалентно континуирано ниво на бучава во дефиниран временски интервал (samplingperiod), кој има иста енергија и соодветно исти последици по оштетувањето на слухот како звук со променлив интензитет

- Lmax=Максимална вредност на звукот детектирана во време на мерењето

- Lsel= Ниво на звучен притисок изразен во dB (A), константно ниво на звук во траење од 1 сек. и претставува алтернативен енергетски параметар при дефинирање на енергијата на звукот од поедини настани, пр. поминување на возила, прелет на авиони и друго.

- Lcpk =Ниво на врвна вредност (пик) на звук во време на мерењето, чие време траење е помало од 1 секунда.

- Ниво на распределба на звукот, го дава % од времето на мерење од кој Laeqостанува во регистрираните вредности

- 1/1 и 1/3 Октавен спектар на звук

КОНЦЕНТРАЦИЈА НА СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ ПМ 10

Референтен систем за честички ПМ10 е Стандардот МКС ISO 12341:2007.

Изработката на Извештајот и интерпретација на резултатите од извршените мерења е извршена во согласност со Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05) и Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична врдност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.4/2013).

Квантитативните мерења за количеството на суспендирани честички со големина од 10 микрометри, што се емитираат во животна средина се извршени со:

- дигитален инструмент MikroDustproза мерење на суспендирани честици со логинг подршка од основен софтвер WINDUSTproHB 3275-06;

- пумпасо контролиран проток на воздухот CasellacelApex за честички (PM10)

MikroDustpro и CasellacelApex

ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА НА ОТПАДНА ВОДА

Мострирање на отпадна вода е извршено  на две мерни места, пред испуштање вореката Лепенец. При лабораториската анализа на отпадни води се користени следните инструменти за мострирање на отпадна вода:

- pH метар;

- ТЕСТО термометар;

- Класична лабораториска опрема за анализа на отпадни води.

Споредбата на добиените резултати за анализираните параметри е извршена врз основа на МДК согласно Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштање на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид барањата на заштитените зони (Сл.Весник на Р.М бр.81/2011 год.).

Мерењата се извршени во услови при постојан и потполн режим на работа.

2. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ПРИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА НИВО НА БУЧАВА

Мерење и анализа на ниво на бучава што се емитира во животна средина, се извршени на шест мерни места, на гранична линија на инсталацијата Стопанскиот двор на БЕТОНСКА БАЗА И СЕПАРАЦИЈА ГОЛЕЦ ТРАНС, Тетово.

Квантитативните вредности за еквивалентно континуирано ниво на бучава Laeq, Lcpk и Lmaxза еднооктавен спектар за фреквентно подрачје од 31,5 до 8 000 Hz замерните места се прикажани во Табела бр. 1.

Табела бр.1

| Датум на мерење: 06. 07. 2015 година |  | Мерна опрема: Прецизен модуларен анализатор на звук тип CIRRUS модел CR831C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊЕ |  |  |  |  |
| Мерно место: | Лабораториска ознака |  | Laeq (dB(A)) | МДН (dB(A)) |
| Северна страна Капија 34Т 0505145 UTM 4669278 | АБ - 246/15 |  | 66,8 | 70 |
| Источна страна 34Т 0505232 UTM 4649242 | ББ - 246/15 |  | 62,9 | 70 |
| Јужна страна 34Т 0505193 UTM 4649126 | ВБ - 246/15 |  | 58,1 | 70 |
| Западна страна 34Т 0505111 UTM 4649208 | ГБ - 246/15 |  | 55,6 | 70 |
| Сепарација 34Т 0505204 UTM 4649210 | ДБ - 246/15 |  | 69,7 | 70 |
| Бетонска База 34Т 0505226 UTM 4649183 | ЃБ - 246/15 |  | 65,2 | 70 |

Мерна несигурност ± 1,066.

3. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ПРИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД 10 μm (PM10)

Мерењето и мострирањето на концентрација на суспендирани честички со големина од 10 микрометри во  амбиентален воздух е извршено согласно Стандардот МКС ISO 12341:2007. Мострирањето е извршено на едно мерно место – на влез од објектот.

Во Табела бр.2 се прикажани резултатите од мерењата на концентрациите на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за наведените мерни места.

Табела бр.2

| Датум и време на мерење: 06.07.2015 год. |  | Мерна опрема: Mikrodust pro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА |  |  |  |  |
| Мерно место: | Лабораториска ознака: |  | Измерени вредности (μg/m3) | Гранични вредности (μg/m3) |
| Северна страна Капија 34Т 0505145 UTM 4669278 | АВ - 246/15 |  | 32 | 50 |
| Источна страна 34Т 0505232 UTM 4649242 | БВ - 246/15 |  | 28 | 50 |
| Јужна страна 34Т 0505193 UTM 4649126 | ВВ - 246/15 |  | 24 | 50 |
| Западна страна 34Т 0505111 UTM 4649208 | ГВ - 246/15 |  | 21 | 50 |
| Сепарација 34Т 0505204 UTM 4649210 | ДВ - 246/15 |  | 30 | 50 |
| Бетонска База 34Т 0505226 UTM 4649183 | ЃВ - 246/15 |  | 19 | 50 |

4. ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА НА ОТПАДНА ВОДА

Лабораториската анализа на отпадна вода е извршена во Лабораторијата на Еуромак - Контрол, по извршено мострирање на репрезентативни примероци на отпадна вода.

Мострирањето е извршено на две мерни места:

- Отпадна вода од собирен канал

- Вода од бунар 34Т 0505223 UTM 4649185

Лабораториските анализи се извршени по параметрите за квалитет на отпадни води, согласно реципиентот во кој се испуштаат, реката Вардар.

Резултатите од извршените анализи се прикажани во Табела бр.3 и Табела бр. 4.

Табела бр.3

| Параметар | Добиени вредности | Гранична вредност за испуштање во површински води | Метода |
| --- | --- | --- | --- |
| Изглед* | Заматена | / | / |
| Мирис* | Без мирис | Без | / |
| Боја* | Заматена | Без | / |
| рН | 11.9 | 6.5-9.0 | MKC ISO 10523:2007 |
| Температура* | 23.1ºС | 30 | / |
| Суспендирани материи* | 2474 mg/L | 35 | Гравиметриски |
| ХПК* | < 25 mg/L | 125 | Spectroquant ХПК тест 1.14541.0001 |
| Нитрати | 6.8 mg/L | 2.0 | Spectroquant NO3- test 1.09713.0001, 1.09713.0002 |
| Хлориди | 18 mg/L | - | Spectroquant Cl- test 1.14987.0001, 1.14987.0002 |
| Амониум | 0.62 mg/L | 10 | Spectroquant NH4 + test 1.14752.0001, 1.14752.0002 |
| Железо | 0.75 mg/L | 2 | Spectroquant Fe test 1.14761.0002 |
| Сулфати | 45 mg/L | 250 | Spectroquant SO42- test 1.14791.0001 |
| Манган | 0.050 mg/L | 2.0 | Spectroquant Mn test 1.14770.0002 |

Табела бр.4

| Параметар | Добиени вредности | Метода |
| --- | --- | --- |
| Изглед* | Безбојна | / |
| Мирис* | Без мирис | / |
| Боја* | Безбојна | / |
| рН | 6.5 | MKC ISO 10523:2007 |
| Температура* | 23.0ºС | / |
| Суспендирани материи* | 37.2 mg/L | Гравиметриски |
| ХПК* | < 25 mg/L | Spectroquant ХПК тест 1.14541.0001 |
| Нитрати | 25.8 mg/L | Spectroquant NO3- test 1.09713.0001, 1.09713.0002 |
| Хлориди | 10 mg/L | Spectroquant Cl- test 1.14987.0001, 1.14987.0002 |
| Амониум | 0.09 mg/L | Spectroquant NH4 + test 1.14752.0001, 1.14752.0002 |
| Железо | 0.64 mg/L | Spectroquant Fe test 1.14761.0002 |
| Сулфати | 21 mg/L | Spectroquant SO42- test 1.14791.0001 |
| Манган | 0.010 mg/L | Spectroquant Mn test 1.14770.0002 |

* Гранични вредности за испуштања во канализационен систем (Табела 1 од Прилог 1) oд Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испитувањето на отпадните води по нивно прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М бр 81/11).

Забелешка: Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и режимот на работа за време на вршење на мерењата.

Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај несмеат да се умножуваат без одобрение од Еуромак Контрол.*-точката под реден број  3 не спаѓа во обем на акредитација.