Tabela br. X-1: Najdobro Dostapni Tehniki

| No | BAT Referenca | Opis naBAT | Sostojba vo PC Hemija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Snabduvawe so surovinski i pomo{ni materijali, skladirawe, spravuvawe i podgotovka (SIC_BREF, page161) | Snabduvawe so surovinski i pomo{ni materijali, skladirawe, spravuvawe i podgotovka e proces koj se realira so primena na preventivnite merkite za bezbednost pri rakuvawe so istite. | Primeneto Procesot na skladirawe i manipulacijata so surovini vo magacinot za surovini se realizira po definirana procedura i vo soglasnost so zakonskata regulativa. Rezervoarite se atestirani za skladirawe na zapalivi te~nosti. Elektrouredite i instalaciite se izvedeni vo antieksplozivna "S" za{tita od tipot Ehd II BT 4. Skladot, cevovodite, armaturata i opremata se za{titeni od atmosferski praznewa i stati~kiot elektricitet. |
| 2. | Sintezi/ reakcija/ kalcinacija (SIC_BREF, page 161) | Namaluvawe na koli~inite na reziduite (ostatocite) sozdadeni so implementirawe na edna ili kombinacija od slednive merki: upotreba na vlezni surovini so visoka ~istota, podobruvawe na efikasnosta na reaktorot, podobruvawe na sistemite za sintezi Za nekontinuirani procesi, NDT e vo odnos na optimizirawe na dobivkite, poniski emisii i reducirawe na otpadot so sekvencionirawe na dodavaweto na reaktantite i reagensite. NDT za diskontinuirani procesi e isto taka i vo odnos na minimizirawe na operaciite za ~istewe so optimizirawe na sekvencite za dodavawe na surovinski i pomo{ni materijali. | Primeneto vo delot na reducirawe na otpadot so sekvencionirawe na dodavaweto na reaktantite i reagensite kako i vo minimizirawe na operaciite za ~istewe so optimizirawe na sekvencite za dodavawe na surovinski i pomo{ni materijali. |
| 3. | Spravuvawe i skladirawe na produkti (SIC_BREF, page 161) | Redukcija na koli~inite na sozdadeni rezidui (ostatoci) | Primeneto |

Tabela br. X-2: Najdobro Dostapni Tehniki

| No | BAT Referenca | Opis naBAT | Sostojba vo PC Hemija |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Namaluvawe na emisijata na otpadni gasovi (SIC_BREF, page 161) | NDT vo odnos na emisijata od cvrsti ~esti~ki, e minimizirawe na emisiite na vkupna pra{ina na izleznite gasovi i dostignuvawe na emisioni nivoa vo granici od 1 – 10 mg/Nm3 so upotreba na - ciklon - fabri~ki ili kerami~ki filter - vla`en skruber za pra{ina - d. ESP (elektrostatski precipitator) | Primeneto Vo Pogonot za dobivawe na soli za pomo{ni sredstva za metalurgija instaliran e sistem za otpra{uvawe koj se sostoi od: kanal, priklu~oci, centrifugalen ventilator i komora so vre}i od filter platna. |
| 5. | Minimizirawe na fugitivni emisii (SIC_BREF, page 163) (OFC_BREF, page 406) | Minimiziraweto na emisijata na difuzna emisija za skladirawe i spravuvawe so materijali/produkti so primena na eden ili pove}e od slednive tehniki: jaki materijali vo zatvoreni sistemi, upotreba na pokrieni oblasti za{titeni od do`d i veter, poseduvawe na oprema za proizvodstvo celosno ili delumno vmetnata, poseduvawe na oprema dizajnirana so zatvora~i i zaptivki za zadr`uvawe na difuznite emisii na pra{ina i nivno namaluvawe, i regularno sproveduvawe na odr`uvaweto. NDT se odnesuva na redukcija na fugitivnite gasovi i te~ni emisii so primena na edna ili pove}e od slednive merki: koristewe na programi za periodi~no detektirawe na istekuvawe i za popravka, zamena na zatvara~i (flan{i) so zavaruva~ka konekcija, pumpi bez zape~atuvawe i zapirni ventili (bellow valves), upotreba na sistemi za zape~atuvawe so visoki performansi i sproveduvawe na regularno odr`uvawe. | Primeneto |

Tabela br. X-3: Najdobro Dostapni Tehniki

| No | BAT Referenca | Opis naBAT | Sostojba vo PC Hemija |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Menaxment na otpadni vodi i namaluvawe na emisii na vodi (SIC_BREF, page 162) | Predtretman vo ramkite na instalacijata i kraen tretman(i) vo centralnata postrojka za tretman na otpadni vodi vo ramkite na lokacija kade {to se nao¦a instalacijata | ]e se primeni komplento so realizacija na planiranata rekonstrukcija na pre~istitelnata stanica. |
| 7. | Energija (SIC_BREF, page 163) | Redukcija na potro{uva~kata na energija so optimalno dizajniirawe i rabota na postrojkata | Primeneto |
| 8. | Upravuvawe so Sistem za za{tita na `ivotnata sredina (SIC_BREF, page 120) | Sistemot za Upravuvawe so Za{titata na @ivotnata Sredina - EMS (Enviromental Management System) gi vklu~uva organizacionata struktura, odgovornostite, praktikite, procedurite, procesite i resursite za razvivawe, implementirawe, odr`uvawe, pregleduvawe i monitoring na politikata za za{tita na `ivotnata sredina. | Primeneto |
| 9. | Prevencija od nesre}i (SIC_BREF, page 165) | Za{tita od nesre}i So cel da se izbegne "domino efektot" vo slu~aj na eksplozija, potrbno e da se oddelat gradbite (zgradite) za proizvodstvo i skladirawe vo predelot za proizvodstvo. Vo nasoka na redukcija na rizikot od eksplozii od elektri~no poteklo skladirawe na SIC vo zgradi opremeni so elektri~na za{tita i bezbednosni sistemi. | Primeneto – opi{ano vo Prilog V.1 i VIII.1 |

Tabela br. X-4: Najdobro Dostapni Tehniki

| No | BAT Referenca | Opis naBAT | Sostojba vo PC Hemija |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Za{tita i bezbednost na rabota (SIC_BREF, page 162) | NDT se: - Visoko nivo na obrazovanie i kontinuirana obuka na personalot {to vklu~uva: - Obu~en kadar so obrazovanie od oblasta na hemiskoto in`enesrstvo - Kontinuirana obuka na personalot za novite metodi vo rabotata - Postojana obuka na personalot za da gi prepoznaat incidentnite situacii, obezbeduvawe na zdrava i bezbedna rabotna sredina i primena na bezbednosnata zakonska regulativa - Primena na principite od Industriskiot kod {to vklu~uva: - Primena na visoki standardi za bezbednost, za{tita na `ivotna sredina i visok kvalitet pri proizvodstvo na SIC hemikalii - Aktivnosti kako Treninzi, sertifikati i obuka na kadarot | Primeneto |