Prilog XIV: Netehni~ki pregled

Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности

AD Alkaloid, Skopje PC Hemija, kozmetika, bilka – Program hemija, lokacija \or~e Petrov soglasno Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005) pripa|a na instalicii opredeleni vo Prilog 1, To~ka 4.1 (b) –To~ka 4.2 (a), (b), (v), (g), To~ka 4.3 i To~ka 4.4.

PC Hemija, kozmetika, bilka – program Hemija se nao|a vo naselbata \or~e Petrov, industriska zona “Zapad” na povr{ina od okolu 25 ha.

Vo neposredna blizina na PC Hemija, kozmetika, bilka – program Hemija se nao|a:

- na istok: bul. “Ilinden” i reka Lepenec

- na sever i severozapad: ul.”Volkovska arterija”, @elezni~ka stanica \or~e Petrov, rabotnite organizacii “Ading” i “Koplast – Kolektiv” i objektot na Elektro – Skopje

- na jug i jugoistok: avtobazata na JSP “Skopje” – Skopje i rabotnite organizacii: “Karpo{“ i “Tehni~ki gasovi”.

denes PC Hemija, Kozmetika, Bilka – Program Hemija, lokacija \or~e petrov. raboti i funkcionira preku tri (3) sostavni tehnolo{ki celini - proizvodni delovi koi imaat razli~ni tehnologii, kako i {irok i razli~en asortiman na proizvodi.

Vo proizvodniot del Te~ni ve{ta~ki |ubriva se proizveduvaat rastvori na te~ni |ubriva od gotovi surovini, po pat na rastvarawe, kako i belo maslo (sretstvo za za{tita na rastenija).

Vo Neorganskiot del se proizveduvaat slednite vidovi proizvodi: soli koi se upotrebuvaat za dobivawe na rastvori za hemodijaliza, rastvori za hemodijaliza, srebreni soli, razni vidovi soli (sulfati, karbonati, nitrati, acetati, srebrooksid, srebro jodid i drugi), amonijak (NH3).

Vo Organskiot del se realizira  proizvodstvo na alhoholi, rastvoruva~i, sikativi i dezificiensi.

Upravuvawe i kontrola na instalacijata

Organizacionata struktura na upravuvawe so instalacijata, so poseben osvrt kon upravuvaweto so `ivotnata sredina e dadena e vo Prilog III.

Rakuvawe so surovini, goriva, me|uproizvodi i proizvodi

Vo instalacijata kako gorivo se upotrebuva mazut vo koli~ina od 1.000 do 2.000 t/god. Godi{nata potro{uva~ka na elektri~na energija iznesuva 605.540 kWh, dodeka godi{nata potro{uva~ka na voda e 408.000 m3

Vo pogonot za proizvodstvo na neorganski hemikalii kako osnovni surovini se upotrbuvaat kiselini i bazi pri {to se dobivaat nivni proizvodi (kako soli na soodvetna kiselina i baza).

Vo pogonot za proizvodstvo na te~ni ve{ta~ki |ubriwa  kako osnovni surovini se upotrbuvaat gotovi surovini koi se rastvaraat vo voda preku soodvetni tehnolo{ki postapki.

Vo pogonot za proizvodstvo na biocidi kako osnovni surovini se upotrebuvaat parafinsko maslo i emulgator.

Osnovni surovini vo organskiot pogon se: dezificiensi. rastvoruva~i i kiselini.

Listata na surovini e dadena vo Tabelite IV.1.1 i IV.1.2.

Na lokalitetot \or~e Petrov postojat slednite magacini i rezrevoari:

- Magacin za surovini

- Rezervoari za zapalivi te~nosti

- Oddelenie za konfekcionirawe

Upravuvawe so otpadot

Vo AD Alkaloid Skopje soglasno ISO standardite za kvalitet postoi Procedura za upravuvawe so otpadot spored koja se upravuva so otpadot na site lokaliteti na Alkaloid AD kako i na lokalitetot  \or~e Petrov.

Kako rezultat na soodvetnite tehnolo{ki postapki koi se odvivaat vo odredeni pogoni vo pc hemija se generira: industriski neopasen otpad, otpad od pakuvawe, komunalen otpad i opasen otpad kako otpad od neorganski i organski industriski procesi.

Kako industriski  neopsen otpad se generira:

  - mati~ni lugovi od pogon za neorganski sintezi, /06 03 14/

  - otpaden mil od pre~istitelna stanica, /19 02 06/

  - one~isteni soli i pra{ina od neorganskiot del, /06 03 14/

  - otpadni materii od kotlara (pepel, {qaka i sa|i). /10 01 01/

Kako otpadi od pakuvawe se javuva:

  - Hartija, 20 01 01

  - Plastika, 20 01 39

  - Metalni buriwa, 20 01 40

  - Drveni paleti, 20 01 38

  - Najlon, 20 01 99.

Kako  opsen otpad se sozdava otpad od neorganski i organski industriski procesi:

- Otfrleni neorganski hemikalii od opasni supstanci, 07 05 08*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 07 06 08*

- Pakuvawe {to sodr`i ili e zagadeno od opasni supstanci, 15 01 10*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 18 02 05*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 18 01 06*

Metodot, lokacijata i prevzema~ot na otpad se prika`ani vo Aneks 1, Tabela za otpad V.2.1 i V.2.2

PC Hemija nema sopstvena deponija za odlo`uvawe na otpad.

Emisii vo atmosferata

Od instalacijata evidentirani se 10 ispusti na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredina koi se potencijalni zagaduva~i na vozduhot.

Od evidentiranite 10 ispusti:

-  dva ispusti se od kotlara

- eden golem ispust e od pogon za neorganski sintezi, proizvodstvo na srebreni soli   (A3) i

- 7 sporedni (pomali) ispusti se od pogon za neorganski sintezi (od A4 do A10).

Od ocenka na emisiite vo atmosferata od instalacijata mo`e da se konstatira slednoto:

- Pridonesot na instalacijata vrz zagaduvanjeto na vozduhot na zivotnata sredina od zagaduvackata supstancija-suspendirani cesticki (PM10)  e  pod granicnata vrednost za zasita na covekovoto zdravje za godisno nivo kako i za period na presmetka od 24 casa. Ova se odnesuva na sekoj ispust poedinecno i zbirno na celata instalacija.

- Pridonesot na instalacijata vrz zagaduvanjeto na vozduhot na zivotnata sredina od zagaduvackata supstancija CO e nod granicnata vrednost za zasita na covekovoto zdravje, koja se odnesuva za period na presmetka od 8 casa. Ova se odnesuva na sekoj ispust poedinecno i zbirno na celata instalacija.

- Pridonesot na instalacijata vrz zagaduvanjeto na vozduhot na zivotnata sredina od zagaduvackata supstancija SO2 e nad granicnata vrednost za zasita na covekovoto zdravje, koja se odnesuva za dvata perioda na presmetka, t.e. za period  od 1 cas i za period na presmetka od 24 casa. So toa e nadminata i granicnata vrednost na sekoj ispust poedinecno i zbirniot pridones  od celata instalacija.

- Pridonesot na instalacijata vrz zagaduvanjeto na vozduhot na zivotnata sredina od zagaduvackata supstancija NO2 e pod granicnata vrednost za zasita na covekovoto zdravje, koja se odnesuva za period na presmetka od 1 cas. Ova se odnesuva na sekoj ispust. A nadminat e zbirniot pridones  od celata instalacija.

Vo Instalacijata ima pojava na fugitivni emisii koi se rezultat na isparuvawata pri redovnata manipulacija i skladiraweto na te~nite organski hemikalii koi se koristat kako surovini. Od site niv, najzna~aen e etanolot, koj koli~inski e najzastapen.

Kako aktivnost od koja mo`e da se javi potencijalna emisija vo samata instalacija, a e neaktivna vo normalni okolnosti e Nekontrolirano ispu{tawe na amonijak od postrojkata za dobivawe na amonija~en rastvor. Samata postrojka e izvedena vo soglasnost so zakonskite propisi od ekolo{ki i bezbednosen aspekt, poradi {to defekt od ovoj tip do sega ne e registriran.

Emisii vo povr{inski vodi i po~vi

Emisii vo povr{inski vodi od Instalacijata nema.

Nema emisii vo po~va.

Emisii vo kanalizacija

Od instalacijata evidentirana e edna to~ka na emisija vo gradska kanalizacija i toa еден испуст од otpadna voda od пречистителна станица, Par{alov preliv C1

Od evidentiranata to~ka na emisija vo gradska kanalizacija: C1, merna  {ahta Par{alov preliv, kako i dobienite rezultati od analiziranite otpadni vodi koi redovno interno se sledat od strana na Oddelenieto za kontrola mo`e da se zaklu~i deka analiziranite vrednosti se vo granicite na maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) za site ispituvani parametri, vo soglasnost so Pravilnik za opasnite i {tetnite materii i supstancii i nivnite emisioni standardi {to mo`at da se ispu{taat vo kanalizacija ili vo sistem za odvodnuvawe, povr{inski ili podzemni vodni tela, kako i vo krajbre`ni zemji{ta i vodni `iveali{ta (Sl.vesnik na R.Makedonija br.108/2011 god.).

Emisii na bu~ava

Izvor na emisii na bu~ava vo Instalacijata e rabotata na ma{inite i opremata vo proizvodnite pogoni. Soglasno izvr{enite merewa mo`e da se oceni deka ne postoi zna~itelno vlijanie od emisija na bu~ava vrz `ivotna sredina od strana na instalacijata vo soglasnost so Pravilnikot za grani~ni vrednosti na nivo na bu~ava vo `ivotnata sredina (Sl. vesnik na RM, br. 147/2008 god.).

Izvori na vibracii i nejonizira~ko zra~ewe

Nema izvori na vibracii i jonizira~ko zra~ewe. Nema rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad.

Istorisko zagaduvawe

Poznati slu~ai na istorisko zagaduvawe na terenot na lokacijata na instalacijata nema.

Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot

Skladiraweto i manipulacijata so surovini vo magacinot za surovini se realizira po definirana procedura i vo soglasnost so zakonskata regulativa.

Pri transportot  na opasnite hemikaliite se vnimava na slednoto:

- ambala`ata da bide dobro zatvorena, dovolno cvrsta i nepropustliva;

- opasnata materija ne smee da ja nagrizuva ambala`ata;

- ambala`ata sekoga{ mora da se ~uva i prenesuva na paleti vo vertikalna polo`ba.

Rezervoarite se atestirani za skladirawe na zapalivi te~nosti. Preto~uvaweto na zapalivite te~nosti od avtocisternata vo rezervoarite e vo soglasnost so propisite za protivpo`arna za{tita.

Sekoj rezervoar se polni i prazni preku zaseben cevovod.

Elektrouredite i instalaciite se izvedeni vo antieksplozivna "S" za{tita od tipot Ehd II BT 4.

Skladot, cevovodite, armaturata i opremata se za{titeni od atmosferski praznewa i stati~kiot elektricitet.

Vo proizvodniot del za neorganski i organski proizvodi poradi spre~uvawe i dostignuvawe na nedozvoleni koncentracii na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot instaliran e sistem na efikasna prinudna ventilacija so postavuvawe na vsisni haubi koi se povrzani so ventilatori.

Vrz osnova na podatocite dobieni od izvr{enite merewa i analizi na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot mo`e da se konstatira deka vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl. vesnik na SRM, br.141/2010god.), nema nadminuvawe na grani~nite vrednosti.

Kako merka za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot za za{tita na vozduhot predvideni se 2 merki i toa:

- postavuvawe na filtri vo kotlarata so cel namaluvawe na emisijata na zagaduva~kite supstancii i

- zamena na postojnoto gorivo mazut so gas koga za toa }e bidat obezbedeni uslovi.

Dobienite rezultati od analiziranite otpadni vodi se vo granicite na maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) za site ispituvani parametri, vo soglasnost so Pravilnik za opasnite i {tetnite materii i supstancii i nivnite emisioni standardi {to mo`at da se ispu{taat vo kanalizacija ili vo sistem za odvodnuvawe, povr{inski ili podzemni vodni tela, kako i vo krajbre`ni zemji{ta i vodni `iveali{ta (Sl.vesnik na R.Makedonija br.108/2011 god.).

Kanalizacijata na industriskite otpadni vodi e povrzana so pre~istitelnata stanica na lokalitetot, kade industriskite otpadni vodi se tretiraat pred da se ispu{tat vo gradskata kolektorska kanalizaciona mre`a.

- Kako merka za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot za za{tita na vodite predvidena e rekonstrukcija na pro~istitelna stanica.

- Mesta na monitoring i merni mesta za zemawe na primeroci

Mestata za monitoring i mernite mesta za zemawe na primeroci se definirani vo Prilog IX.1. Za monitoringot na ovoj lokalitet odgovorni se ovlasteni i akreditirani institucii.

- Ekolo{ki aspekti i najdobri dostapni tehniki

Ekolo{ki aspekti koi bi trebalo da se primenat, so cel upotreba na po~isti tehnologii, minimizirawe na otpadot i supstitucija na surovinite, za grupata na Instalacii vo koi spa|a i PC Hemija, Kozmetika, Bilka – Program Hemija, definirani se vo Referentnite dokumenti za Najdobri Dostapni Tehniki za Organski krajni hemikalii, Evropska Komisija, avgust 2006 i Specijalni neorganski hemikalii, Evropska Komisija, oktomvri 2006. Golem del od Najdobrite Dostapni Tehniki se ve}e primeneti vo instalacijata.

Operativen plan

Operativniot plae e daden vo Prilog XI.

Planirani aktivnosti vo nego se:

- Koristewe na podzemna voda za tehnol{ki potrebi

- Rekonstrukcija na Magacin za zapallivi te~nosti

- Izrabotka i servisirawe na tenkvanite za skladirawe te~nosti

- Postavuvawe na filtri na ispustite od kotlarata

- Rekonstrukcija na pre~istitelna stanica

- Rekonstrukcija na privremenoto mesto za deponirawe na otpad

- Koristewe na podzemni vodiza vo toplinska pumpa

Planirani preventivni merki

Vo instalacijata vo dosega{noto dolgogodi{no rabotewe nema slu~ai na havarii vo tehnolo{kiot proces.

- Vo AD Alkaloid Skopje soglasno ISO standardite za kvalitet postoi Procedura za spremnost na reagirawe vo slu~aj na po`ar i drugi elementarni nepogodi na lokalitetot  \or~e Petrov - Program hemija.

- Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

- Prestanok na rabota na celata Instalacija ne se planira, no Plan za remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite e izgotven.