II.2.2. Prikaz na tehnolo{kiot proces i instalirani kapaciteti vo    neorganskiot proizvodniot del

Neorganskiot del denes raboti i funkcionira preku dve (2) sostavni tehnolo{ki celini koi imaat razli~ni tehnologii, kako i razli~en asortiman na proizvodi i toa:

- pogon za neorganski sintezi i

- pogon za dobivawe na 25 % amonija~en rastvor.

Predhodno navedenite dve (2) tehnolo{ki celini vo Baraweto od 2007 godina:

- pogon za dobivawe na soli za pomo{ni sredstva za metalurgija i

- pogon za soli na te{ki metali, momentalno ne rabotat.

Proizvodniot del za neorganski sintezi e najkompleksen i istovremeno najfleskibilen del od PC Hemija, Kozmetika, Bilka – Program Hemija.

Pogonot za neorganski sintezi pretstavuva celina sostavena od posebni prostorii locirani vo edna zgrada, a bidej}i se raboti za golem broj na razni vidovi neorganski soli vo sekoja prostorija locirana e po edna postrojka vo zavisnost od tehnolo{kiot proces za dobivawe na odreden vid sol ili grupa na soli. Pogonot za neorganski sintezi e rekonstruiran 1991 god. i negova glavna karakteristika e fleksibilnosta i prilagodlivosta na proizvodnata oprema za novi proizvodstva i novi tehnologii vo zavisnost od pobaruvawata na pazarot.

Postrojkata za dobivawe na 25 % amonija~en rastvor locirana e vo blizina na oddelenieto za konfekcionirawe.

Vo proizvodniot del za neorganski sintezi spored karakterisitikite i sli~nostite na tehnolo{kata postapka za dobivawe na soli postojat glavno V procesi i toa:

- Dobivawe na rastvori za hemodijaliza

- Priprema na soli za hemodijaliza

- Dobivawe na soli po pat na oksidoredukcija i talo`ewe

- dobivawe na soli po pat na neutralizacija – Ovoj proces ne raboti momentalno

- absorpcija (dobivawe na 25 % amonija~en rastvor)

- Dobivawe na rastvori za hemodijaliza

Vo neorganskiot del se dobivaat rastvori za hemodijaliza.

Tehnolo{kata postapka se bazira na rastvorawe na potrebnite surovini (natrium hlorid, kalium hlorid, kalcium hlorid, magnezium hlorid, ocetna kiselina, glukoza) vo pro~istena voda.

Za proizvodstvo na rastvori za hemodijaliza instalirani se slednite kapaciteti:

- Sistem za proizvodstvo na pro~istena voda FPRO 8040-3

- Sistem za filtracija na voda

- 2 ~eli~ni reaktori od 5000 L

-  PALL filter presa

-  Sistem za filtracija na rastvor

-  Instrument za testirawe integritet na PALL filtri Paltronic Flowstar

-  Monoblok ma{ina za ispirawe, polnewe i zatvorawe Beta Fest

-  Ma{ina za etiketirawe Beta Fest

-  Inkjet  printer Videojet

-  Poluavtomatski paletizer DinBest

Na Slika br. 5 daden e {ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na rastvori za hemodijaliza.

- Priprema na soli za hemodijaliza

se podgotovuvaat soli kako kalium hlorid, kalcium hlorid, magnezium hlorid i dr. koi se koristat za proizvodstvo na rastvori za hemodijaliza.

Za proizvodstvo na soli za proizvodstvo na rastvori za hemodijaliza instalirani se slednite kapaciteti:

- 4 emajlirani reaktori od 1200 L

- 5 emajlirani uparuva~i od 1000 L

- 2 centrifugi

- filter presi

- pumpi

Na Slika br. 6 daden e {ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na rastvor od kalcium hlorid.

Slika br. 5: [ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na

rastvori za hemodijaliza

Slika br. 6: [ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na

rastvor od  kalcium hlorid

- dobivawe na soli po pat na oksidoredukcija i talo`ewe

Po pat na oksido – redukcija i talo`ewe se dobivaat srebreni soli vo pogonot za neorganski sintezi.

Na slika br.7 daden e {ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na srebrena sol - srebro nitrat (AgNO3).

Slika br.7: [ematski prikaz na tehnolo{kiot proces za dobivawe na srebro nitrat

- Производство na soli po pat na neutralizacija

Производството на соли по пат на нeutralizacijata se pravi vo reaktorи od 600 do 2000kg.Станува збор за реакција на неоргански бази и киселини. Ovoj proces ne raboti momentalno.

- Apsorbcija

Proizvodstvoto na 25 % amonija~en rastvor (apsorbcija) se odviva vo zatvoren sistem.

Tehnolo{kata postapka e sledna:

-Амонијакот од контејнер преку систем од цевки,    вентили и друа цевна арматура се носи до двете перилици, од чиј волумен, 2/3 се исполнети со деминерализирана вода. Гасот од втората перилица, оди во долниот дел на првиот апсорбер. Двата апсорбера претходно се наполнети со по 1500L деминерализирана вода. Gасот барботира низ водата во првиот апсорбер, при што се раствора, а gасот што не се растворил, преку sистем  од цевки, излегува од долниот дел на првиот апсорбери се воведува во долниот дел од вториот.

Instalirani kapaciteti:

- 2 kontejnera заамонијак

- 2 perilici od 100 L

- 2 apsorbera

Na slika br. 8 e daden prikaz na tehnolo{kata postapka za proizvodstvo na 25% amonija~en rastvor (apsorbcija).

slika br. 8: Prikaz na tehnolo{kata postapka za proizvodstvo na 25% amonija~en rastvor (apsorbcija).