PRILOG VI.1. Emisii vo atmosfera

Od 2007 godina koga e podneseno Baraweto za dobivawe A dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do sega, sostojbata so predhodno evidentiranite 23 ispusti na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredina e promeneta i sega{nata sostojbe e:

Evidentirani se vkupno 10 ispusti:

- dva (2) ispusti se od kotlara

- osum (8) ispusti se od pogonot za neorganski sintezi.

Na Slika  br. 11  vo Prilog VI e dadena situacija na instalacijata so prika`an raspored na mernite mesta na emisii vo vozduh (ozna~eno so A1 do A10).

VI.1.1. Detali za site to~kasti emisii vo atmosferata

- Emisii od kotli

Vo kotlarata se postaveni три toplovodni kotli i toa:

- 2 parni kotli tip BKG 100 i

- 1 paren kotel tip STEAN BLOC 500

Vo sekojdnevnata rabota na instalacijata vo smena raboti eden kotel, a ostanatite 2 kotli se rezerva. Trite kotli se povrzani na dva ispusti.

Od instalcijata evidentirani se dva ispusti  na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredina, i toa:

- A1, Ispust od kotlara od kade vo atmosferata so otpadnite gasovi ima emisija na zagaduva~ki supstancii: cvrsti ~esti~ki (SPM), CO, SO2 i NO2.

- A2, Ispust od kotlara od kade vo atmosferata so otpadnite gasovi ima emisija na zagaduva~ki supstancii: cvrsti ~esti~ki (SPM), CO, SO2 i NO2.

Detali za emisiite od ovaa kategorija (emisija od kotel) se dadeni vo Tabelata VI.1.1 i VI.1.1.a (vo Prilog vo Aneks 1 - Tabeli), sostojba od 2013 god.

Vrz osnova na podatocite dobieni od izvr{enite merewa i analizi na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot mo`e da se konstatira deka vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl. vesnik na SRM, br.141/2010god.), nema nadminuvawe na grani~nite vrednosti.

- Glavni emisii

Od pogonot za neorganski sintezi evidentirani se osum (8) ispusti, od koi 1 e evidentiran kako glaven ispust  na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredin, a ostanatite sedum (7) se sporedni (pomali) ispusti na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredina .

Stanuva zbor za:

- A3, ispust od hauba nad reaktor (oksidoredukciski proces za dobivawe na srebreni soli) vo pogon za neorganski sintezi od kade vo atmosferata so otpadnite gasovi ima emisija na azotni oksidi i vodena parea.

Detali za emisiite od ovaa kategorija (glavni emisii) dadeni se vo tabelite VI.1.2 i VI.1.3 (vo Prilog: Aneks 1 - Tabeli), sostojba od 2013 god..

Vrz osnova na podatocite dobieni od izvr{enite merewa, a imajki go vo predvid tehnolo{kiot proces mo`e da se konstatira deka soglasno Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl. vesnik na RM, br.141/2010god.), izmerenite koncentracii za emisija na azotni oksidi se vo dozvolenite granici.

- Sporedni(pomali) emisii

Evidentirani se 7 sporedni (pomali) ispusti na otpadni gasovi i zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo `ivotnata sredina i toa:

  - od A4 do A10, ispusti od haubi nad reaktori, uparuva~i, kristalizatori i su{ari (procesi na neutralizacija, rastvarawe i uparuvawe na neorganski hemikalii) vo pogon za neorganski sintezi od kade vo atmosferata so otpadnite gasovi se o~ekuva emisija na vodena parea.

Detali za emisiite od ovaa kategorija (sporedni emisii) se dadeni vo Tabelata VI.1.4 (vo Aneks 1 - Tabeli), sostojba od 2013 god...

Vo prodol`enie na ovoj Prilog dadeni se rezultati od izvr{eni merewa od emisija na zagaduva~ki supstancii vo vozduh od ispust od kotel i ispust od hauba nad reaktor (oksidoredukciski proces za dobivawe na srebreni soli). Merewata se napraveni od strana na akreditirana i ovlastena laboratorija - Tehnolab Skopje.