# ,, FARMA AGRIPRO   ,,

# - VALANDOVO

# Objekt: gorna farma

# EKOLO[KO – TEHNOLO[KI ELABORAT SO

# PROGRAMA ZA ZA[TITA I UNAPREDUVAWE

# NA @IVOTNATA SREDINA I PRIRODATA

## Valandovo, juli, 2002 godina

Sodr`ina na elaboratot:

- Voved;

- Zakonska regulativa;

- Lokacija na objektot;

  - Karakteristiki na objektite na `ivinarska farma vo neposredna

blizina na Valandovo;

- Procesi vo `ivinarskata farma;

  - Hranewe;

  - Za{tita na jatoto;

  - Odgleduvawe na koko{ki – nesilki;

  - Sortirawe na gotovite proizvodi;

  - Operacija iz|ubruvawe;

  - Tretman na mrtva `ivina;

  - Emisija na {tetni komponenti vo vozduhot;

  - Emisija na {tetna bu~ava;

  - Emisija na jonizira~ko i nejonizira~ko zra~ewe;

  - Koristewe i deponirawe na otpadoci;

  - Za{tita na delovi i objekti na prirodata zaradi

za~uvuvawe na  nivnata avtenti~na sostojba kako i koristewe na

prirodnite bogatstva vo optimalni granici;

  - Emisija na {tetni materii vo vodata;

- Javnost na podatocite za sostojbata na kvalitetot i pojavite za

zagrozuvawe na `ivotnata sredina i prirodata;

- Utvrduvawe na poseben re`im za upravuvawe , za~uvuvawe i koristewe

na podra~jata na za{titenite delovi i objekti na prirodata;

- Opredeluvawe na podra~jata so zagrozeni delovi i objekti vo

prirodata;

- Primena na lokalni ekolo{ki kriteriumi;

- Re{enija za namaluvawe na zagaduvaweto i doveduvawe vo ramkite na

maksimalno dozvolenite koncetracii kako i programa za dopolnitelni

re{enija potrebni za proizvodstveniot proces;

10. 	Sledewe na vlijanieto na izvorite na zagaduvawe vrz `ivotnata

sredina;

- VOVED

Celta na ovoj proekt se bazira na nekolku segmenti i toa:

- da se instalira procenkata na zagrozenosta na okolinata od aktivnostite na farmata,

- identifikacija i analiza na izvorite na zagaduvawe koi {tetno vlijaat vrz okolinata i

- prezentirawe na merkite koi }e bidat prevzemeni za eliminirawe na {tetnite vlijanija, odnosno sveduvawe na istite vo granici na dozvolenite propi{ani so zakon.

- ZAKONSKA REGULATIVA

Soglasno so ~l. 24 od Zakonot za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata, rakovodniot tim na “ Farma Agripro” – Valandovo so svoite pridru`ni objekti izgotvi ekolo{ko – tehnolo{ki elaborat so programa za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata, so analiza na izvorite na zagaduvawe i re{enija za namaluvawe i doveduvawe na zagaduvaweto vo ramkite na maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni supstancii soglasno so standardite za postojnata oprema i tehnologija.

Pri izrabotkata na ovoj elaborat se koristeni zakoni, pravilnici i uredbi za pouspe{no efektuirawe na odredbite od proektot, a so toa i pocelosno i poobemno prifa}awe i popolnuvawe.

Za taa cel se koristeni slednite normativni akti:

- Zakon za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata         ( “ Sl. vesnik na Republika Makedonija “ br. 69 / 96 );

- Zakon za za{tita na vodite (“ Sl. vesnik na Republika Makedonija “  br. 4 / 98);

- Zakon za za{tita na vozduhot od zagaduvawe ( “ Sl. vesnik na SRM “  br.20 / 74 );

- Pravilnik za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii koi mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni i sanitarna za{tita (“ Sl. vesnik na SRM “ br.13 / 76);

- Uredba za klasifikacija na vodite (“ Sl. Vesnik na Republika Makedonija“  br. 18 /  99);

- Uredba za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi ( “ Sl. vesnik na Republika Makedonija” br. 18  /  99 );

- Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (“ Sl. vesnik na Republika Makedonija “ br. 64 / 93);

Isto taka od strana na izgotvuva~ot na ovoj proekt se koristeni i literaturi specijalizirani za odredbite od elaboratot kako i poznavawata i iskustvata na stru~nite lica vo Farma Agripro DOO – Valandovo i analizite izvr{eni od strana na Javnite zdravstveni i veterinarni  organizacii;

- LOKACIJA NA OBJEKTOT

Vo sostav na  Farma Agripro - Valandovo  postojat objekti sklopeni vo edna kompleksna celina koi funkcionalno go zadovoluvaat procesot na proizvodstvoto na konzumni jajca  .

  - Karakteristiki na objektite na `ivinarskata farma vo neposredna blizina na Valandovo;

Objektot “ Farma Agripro“ se prostira na povr{ina od 1,2 Ha  i se nao|a na prostrano plato na okolu 1 km. od gradot Valandovo na desnata strana od gradski regionalen pat {to vodi kon izletni~koto mesto “Manastir Sv.\or|i“ - zna~i deka e odli~no re{eno pra{aweto okolu soobra}ajniot priod.

Objektot vo svojot kompleks gi opfa}a slednite elementi:

-   garderobi;

- objekti za ~uvawe na koko{ki – nosilki;

- magacinski prostor za ~uvawe na alati i ambala`a;

- kafilerija;

- dezobariera;

- objekt za obezbeduvawe ( ~uvara );

- silosi za hrana;

- izvor na voda;

- zeleni povr{ini;

Objektite za ~uvawe na koko{ki – nesilki ( so dimenzii 42m h 11 m ) se opremeni so specijalizirana oprema koja se sostoi od :

- kafezi;

- mesta za smestuvawe na jajca;

- avtomatska linija za iz|ubruvawe;

- poilki;

- hranilki;

Od stranata na strani~nite yidovi postojat ventilatori koi ja zadovoluvaat klimatskata sostojba vo halata i uslovite koi treba da se zadovoluvaat za “ nega “ na  koko{kite.

Isto taka na yidovite na ovie objekti postoi sistem za razladuvawe na halite so pomo{ na paneli - sistemi i razladuvawe so voda so pumpi so {to se podobruvaat faktorite za uspe{no odgleduvawe na koko{kite.

Magacinskiot prostor za ~uvawe na alati i ambala`a prestavuva objekt vo koj se zadovoleni uslovite za skladirawe i istiot e od tvrda gradba.  So postoe~koto osvetlenie se zadovoluva magacinskiot prostor za da mo`e neprekinato da se operira vo negoviot depandans.

Kafilerijata pretstavuva objekt nameneta za ne{tetno otstranuvawe na le{evite od uginata `ivina so spaluvawe. Izvedena e taka {to se zapazeni se site sanitarno higieno epidemiolo{ki karakteristiki koi {to gi nalagaat zakonskite normativi.

Dezobarierata slu`i za dezinfekcija na licata i vozilata koi vleguvaat vo regijata na farmata i vo nea se koristi dezinfekcionen rastvor  kausti~na soda vo koncentracija do 2 % i Izosan vo koncentracija 0,01 %, hlorni preparati i drugi sostojki potrebni za zadovoluvawe na dezinfekcionite normativi;

Sopstven bunar za snabduvawe so voda za piewe i vodewe na tehnolo{kiot  proces za koj se vr{at postojani analizi na vodata od strana na Higieno epidemiolo{kiot zavod vo Strumica so {to se potvrduva ispravnosta na vodata za piewe i za koristewe;

Sopstveni silosi za ~uvawe na hranata za koko{kite so kapacitet od 10 tona koi redovno se dezinficiraat pred sekoe dopolnuvawe na hrana vo niv i istite se za{titeni od nadvore{ni vlijanija;

^uvarata ili objektot za obezbeduvawe e od tvrda gradba i slu`i za prestoj na liceto koe ja obezbeduva farmata.

Garderobite se izvedeni taka da se zapazeni uslovite koi se dadeni vo Pravilnikot za higieno - tehnolo{ki kriteriumi za objekti vo proizvodstvoto;

Zelenite povr{ini se vo celost postaveni vo celiot terenski prostor i vo svojata sodr`ina imaat zastapeno : drvja,  trevnati povr{ini i sl. so {to navistina se dobiva fizionomija na prekrasno ureden ekolo{ki objekt.

- PROCESI VO @IVINARSKA FARMA

  - Hranewe

Hraneweto na koko{kite i jarkite se izveduva so posebni liniski sistemi koi se montirani na celosnata sistemska aparatura na kafezite i e taka programirana da se zadovoluvaat potrebite na koko{kite odnosno nesilkite.

Kako materii koi se koristat za zadovoluvawe na normativite na ishranata se :

- koncentrat sostaven po receptura;

- vitaminski dodatok;

- drugi aditivi;

  - Za{tita na jatoto

Za za{tita na jatoto se vr{i vakcinirawe koe e izvedeno kako antagonizam na ~uma, bronhitis i sindrom na pad na nosivosta na jajca t.n. EDS i toa se vr{i so :

- rasprskuvawe vo vozduhot,

- so vnesuvawe preku vodata i

- so avtomatski ubod so injektirawe.

  - Odgleduvawe na koko{ki – nesilki

Se izveduva vo objektot vo neposredna blizina na Valandovo kade kapacitetot e 37000 nesilki smesteni vo kafezi SALMET i se so postar datum.

Zapazena e klimatizacijata vo letniot period so pomo{ na voda i panel sistemi so pumpna konfiguracija na  instaliran sistem na yidovite.

Ventilacija se izveduva so 40 ventilatori koi se postaveni na strani~nite yidovi i se nadopolnuvaat na klimatskite pojasi na panelite za zadovoluvawe na mikroklimatskite uslovi vo objektite za ~uvawe na koko{ki – nesilki.

Hranata se dotura od silosite avtomatski so lenti, kako {to e i doturot na voda preku avtomatski sistem na cevki.

Jajcata {to se nesat so sistem izleguvaat na predniot del od kafezite od kade vrabotenite gi sobiraat i gi prenesuvaat na sortirawe.

Iz|ubruvaweto se vr{i na avtomatski na~in so specijalna avtomatska linija za iz|ubruvawe.

Zna~i li~nata karta na ovoj proces izgleda vaka:

Proces: odgleduvawe na koko{ki – nesilki;

Kapacitet: 37.000 nesilki;

Kafezi : SALMET ( Germanija);

Rasa: ISABROWN i LOMAN:

Klimatizacija: so ladewe so voda;

Dotur na hrana i voda: avtomatski;

Iz|ubruvawe : avtomatsko;

Ventilacija : So 40 ventilatori strani~no;

  - Sortirawe na gotovite proizvodi

Za sortirawe se koristi halata vo dolnata farma zaedno so ostanatite koli~ini na jajca, a jajcata se prenesuvaat so traktor vo sterilizirani kutii do ma{inata za sortirawe kade {to avtomatski se vr{i nivno oddeluvawe sprema goleminata.

Sortiraweto se vr{i vo 7 klasi kako {to nalaga pazarniot kriterium. Sekoja klasa ima soodvetno ime i toa :

- Super Sofija;

- Sofija;

- Ana;

- Berta;

- Cezar;

- Dora;

- Ema;

Kako sporedba za toa kolku e te`inata na jajcata  se zema kako najgolema Super Sofija koja e nad 70 grama, a najmalata Ema e so te`ina pod 45 grama.

Drugite naslovi na gotov proizvod se razlikuvaat vo sekoja od klasite po 5 grama.

Po sortiraweto na gotovite proizvodi vrabotenite lica gi redat gotovite proiozvodi vo prazni kutii i specijalni tabli od kade se prenesuvaat vo magacinskiot prostor spremni za proda`ba.

  - Operacija iz|ubruvawe

Iz|ubruvaweto od kafezite se vr{i avtomatsko so pomo{ na specijalan linij za iz\ubruvawe pravena po poslenite industriski tekovi pri {to |ubreto koe pa|a na lentata se nosi avtomatski na krajot od objektot i ovde se deponira vrz specijalno vozilo za taa namena. Ottamu se nosi na deponija strogo opredelena za taa namena soglasno so dodelenoto re{enie na Ministerstvoto za zemjodelie, {umarstvo i vodostopanstvo. Pritoa se zapazuvaat site potrebni ekolo{ki kriteriumi pri transport na vakov vid na otpad do deponijata. Isto taka del od |ubreto se nosi i po okolnite nivi i se rastura kako dopolnuvawee na pedolo{kata programa.

Vo krugot na `ivinarskata farma postoi improvizirano plato za odle`uvawe na |ubreto, no momentalno ne e vo funkcija od prosta pri~ina {to |ubreto direktno se raznesuva po okolnite nivi.

Za da go vidime kako se “odnesuva” |ubreto kako proizvod na krajot od proizvodstvoto, a koe {to pretstavuva poseben segment i mo`en zagaduva~ na okolinata gledano od ekolo{ki aspekt, }e zememe za primer komparacija pome|u potro{uva~kata na hrana i soodvetnata koli~ina na |ubre koja pritoa se proizveduva taka da se doa|a do slednata konstatacija:

Potro{uva~kata na hrana vo prosek po edinka iznesuva 120 grama, a bidej}i momentalno vo objektot se odgleduvaat okolu 37.000 edinki na farmata potro{uva~kata na hrana iznesuva okolu 4,5 toni na den.

Spored op{to prifatenite normi vo `ivinarskata farma se produciraat slednite koli~ini na |ubre:

- od 1 ton potro{ena hrana se dobiva 0,85 toni |ubrivo;

- od 4,5 toni se dobivaat 3,826 toni |ubrivo;

3,826 toni h 365 dena =  1397 toni |ubrivo vo godinata

  - Tretman na izumrenata `ivina

Mrtvata `ivina se nosi vo specijalno za toa izgotven prostor nare~en kafilerija koja e oddale~na 100 metri od objektot.

Kafilerijata e izgradena soglasno so site sanitarno – zdravstveni i veternirnarni propisi kade {to le{evite na izumrenite koko{ki soodvetno se tretiraat so spaluvawe.

  - Emisija na {tetni komponenti vo vozduhot

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektot  na                       “Farma Agripro “ - Valandovo uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo objektite.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

@ivinarskata farma e locirana vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te na dovolna oddale~enost od stambenite objekti, {to e vo soglasnost so “ Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita“ ( “Sl. vesnik na R. Makedonija“ br. 18/ 99)

@ivinarskite farmi sprema kapacitetot spa|aat vo objektite od treta klasa kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da e od 601 do 1000 metri a vo slu~ajot taa distanca e pogolema od 1000 metri so {to e ispolnet uslovot soglasno so spomenatiot Pravilnik.

@ivinarskata farma ne vr{i zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

  - Emisija na {tetna bu~ava

Soglasno so odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava ( “Sl. vesnik na R. Makedonija“ br. 64 / 93 )  lokacijata na `ivinarskata farma e vo podra~je na 6 grupa kade e dozvoleno nivo na bu~ava od 70 do 90 dB.

Prema prirodata na dejnosta nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektot `ivinarska farma e daleku od maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava.

  - Emisija na jonizira~ko i nejonizira~ko zra~ewe

Vo okolinata na `ivinarskata farma ne postoi izvor koj }e vr{i jonizira~ko ili nejonizira~ko zra~ewe {to zna~i deka nema potreba od sproveduvawe na nekoi merki koi }e vlijaat na namaluvaweto na zra~eweto vo objektot {to pak povlekuva deka nema potreba od izrabotka na posebna program merka za anulirawe na negativnoto vlijanie na zra~eweto.

4.10.Koristewe i deponirawe na otpadoci

Kako otpadok koj se javuva vo objektot e |ubrivoto koj se polaga na posebno plato vo blizina na halite a potoa se rastura po okolnite zemjodelski zemji{ta so {to se vr{i |ubrewe na okolnite povr{ini.

Vtor otpadok e plasti~nata folija koja gi obmotuva vlo{kite za gotov proizvod i istite se predavaat na firmi kade {to slu`at kako sekundarna surovina ili zaedno so drugiot otpad se nosat na specijalni deponii koi se odredeni od strana na Op{tinskite nadle`ni organi.

4.11. Za{tita na delovi i objekti na prirodata zaradi za~uvuvawe na nivnata avtenti~na sostojba kako i koristewe na prirodnite bogatstva vo optimalni granici

Vo okolinata na farmata nema posebno za{titeni delovi i objekti koi treba da se za~uvaat poradi nivnata avtenti~na sostojba kako {to nema nitu prirodni bogatstva {to povlekuva deka nema potreba od posebna za{tita. Duri naprotiv, rakovodniot tim se gri`i da go unapredi prostorot okolu farmata so zasaduvawe na ovo{ni nasadi, zeleni povr{ini i hortikulturni re{enija zaradi podobruvawe na okolinata.

4.12. Emisija na {tetni materii vo vodata

Poradi prirodata na rabotnite aktivnosti ima potencijalna opasnost za zagaduvawe na podzemnite vodi od iz|ubruvaweto i zagaduvaweto na podzemnite vodi so deponirawe na |ubrivoto, no istite se sledat so kontinuirani analizi.

Isto taka kako zadovoluva~ki moment e {to |ubrivoto po iz|ubruvaweto se nosi na zemjodelskite povr{ini i ne se deponira, a so toa i ne se kompostira kako posebna deponija.

Za izbegnuvawe na mo`nosta za pogolemo zagaduvawe na podzemnite vodi, potrebno e sepak kontrolirano sledewe na nivniot sostav i so toa soodvetno prevzemawe na merki za anulirawe na negativnite dejstva.

- JAVNOST NA PODATOCITE ZA SOSTOJBATA NA KVALITETOT I POJAVITE ZA ZAGROZUVAWE NA @IVOTNATA SREDINA I PRIRODATA

Podatocite na sostojbata na kvalitetot i pojavite za zagrozuvawe na `ivotnata sredina i prirodata se pokazateli za sostojbata na post - proizvodstveniot period koga se o~ekuvaat nekoi naru{uvawa na biodiverzitetot vo okolinata.

Istite slu`at i kako faktori kon koi ne treba da se prijde so zanemaruvawe taka da }e poslu`at i kako osnova za izgotvuvawe na programa za eliminirawe na nekoi pogolemi polutanti koi mo`at i toa kako da go spre~at “ vistinskiot razvoj “ na prirodata a so toa mo`at da go spre~at i samoto proizvodstvo.

Zatoa e neizbe`no istite ovie podatoci da bidat javni. Javnosta se vr{i taka {to se sproveduva konstantna kontrola na :

- kvantitetot i kvalitetot na podzemnite vodi;

- kvantitetot i kvalitetot na vodata koja se koristi za piewe;

- kvantitetot i kvalitetot na vodata koja se upotrebuva za proizvodstveniot proces;

- koli~estvoto na |ubrivoto;

- kafileriskiot prostor vo krugot na farmata i sl.

Isto taka ovie podatoci se javni i za site onie slu`bi koi {to vr{at kontrola na proizvodstveniot proces, na ekolo{kite kriteriumi, veterinarno – sanitarnite normativi i sl. taka {to istite mo`at da poslu`at i kako pokazatel za izgotvuvawe na podetalni informativni planovi za celata oblast.

- UTVRDUVAWE NA POSEBEN RE@IM ZA UPRAVUVAWE, ZA^UVUVAWE I KORISTEWE NA PODRA^JATA NA ZA[TITENITE DELOVI I OBJEKTI NA PRIRODATA

Vo prostorot na objektot - “Farma Agripro “ ne postojat nekoi pozna~ajni objekti koi treba da se za~uvaat, upravuvaat i da se koristat, pa zatoa ne treba nekoja posebna merka za niven protektorat.

No, zatoa pak od druga strana ima primena na za{titata na prirodnoto bogatstvo.

Bidej}i samiot objekt se nao|a vo krajniot del na gradot vo zelen pojas, istiot se unapreduva i se kultivira so zasaduvawe na ovo{ni nasadi od orevi, kako i postavuvawe na novi hortikulturni re{enija i zeleni povr{ini.

- OPREDELUVAWE NA PODRA^JA SO ZAGROZENI DELOVI I OBJEKTI VO PRIRODATA

Objektot “ Farma Agripro “  ne spa|a vo kategorijata na zagrozeni objekti vo prirodata , {to se gleda od pove}e negovi predispozicii:

- mestopolo`bata na objektot – koja se nao|a podaleku od gradot;

- horizontalno nivo na objektot – so {to e izbegnata mo`nosta za posledici od eventualna elementarna nepogoda : poplava, zemjotres i sl.;

- dobrata zelena povr{ina koja e zastapena vo golem del;

- oddale~enost od mo`ni vodeni dotoci;

- obezbedenost so protivpo`arni aparati i sl.

Isto taka se izgotvuva programa za izbegnuvawe na sekakvi mo`ni naru{uvawa na prirodnite zakonitosti.

- PRIMENA NA LOKALNI EKOLO[KI KRITERIUMI

Vo soglasnost so Republi~kata ekolo{ka programa i Ministerstvoto za ekologija na nivo na Valandovo i soglasno so odredbite na lokalno ekolo{ko nivo stoi zacrtano da :

“Farma Agripro DOO“ - Valandovo kako biten segment vo ekolo{kiot disperzium na Valandovo e dol`na da :

- gi sproveduva site ekolo{ki kriteriumi koi se odnesuvaat na objektite vo prirodata koi se vo resorot na ovoj objekt;

- gi po~ituva normativite koi se odnesuvaat na ekologijata a koi se propi{ani od strana na nadle`nite institucii;

- gi prezemaat site merki za da ne se naru{i ekolo{kiot biodiverzitet;

- unapreduva ekologijata vo celata oblast i sl.

So toa “ Farma Agripro DOO - Valandovo “ pretstavuva subjekt koj treba da se zeme v predvid pri izgotvuvawe i realizacija na lokalniot ekolo{ki akcionen plan na Valandovo.

- RE[ENIJA ZA NAMALUVAWE NA ZAGADUVAWETO I DOVEDUVAWE VO RAMKITE NA MAKSIMALNO DOZVOLENITE KONCENTRACII KAKO I PROGRAMA ZA DOPOLNITELNI RE[ENIJA POTREBNI ZA PROIZVODSTVENIOT PROCES

  - Merki za namaluvawe na zagaduvaweto na vozduhot

Od celokupnite soznanija, pri izrabotka na proektnata zada~a, jasno proizleguva deka pri va`nost na postojnite zakonski regulativi nema nikakva potreba od sporoveduvawe na nekoi posebni merki za za{tita na vozduhot od zagaduvawe od aktivnostite koi se izveduvaat vo objektite na “farma Agripro”.

  - Merki za spre~uvawe na bu~avata

I po ovaa komponenta nema potreba od sproveduvawe na posebni merki i aktivnosti bidej}i nivoto na {tetna bu~ava nema osnova da gi nadmine propi{anite merki i normi.

  - Re{enija za spre~uvawe na zagaduvaweto na vodata

Povr{inskata otpadna voda (efluentot) od tehnolo{kiot proces na `ivinarskata farma ne se ispu{ta i nema da se ispu{ta za da ne se naru{i ekolo{kiot sistem vo okolinata. Zatoa “Farma Agripro” gi sproveduva najnovite tehni~ko - tehnolo{ki dostignuvawa so voveduvawe na avtomatska linija za iz|ubruvawe pri {to se izbegnuvaat najrazlI~nite dilutenti da ja zagadat okolnata lokacija;

  - Re{enija so koi se spre~uva zagaduvaweto so tvrd otpad

Bidej}i tvrd otpad vo proizvodstveniot proces na farmata e |ubrivoto i kompostot, zaedno so otpadnite ambala`i, nema potreba od sproveduvawe na posebni merki ako se sprovedeni merkite za za{tita na podzemnite vodi od prethodnoto poglavje.

  - Sanitarna otpadna voda

Sanitarnite otpadni vodi se re{avaat vo sklop na specijlana jama izgraden vrz sanitarnite kriteriumi.

  - Izgradba na sortirnica

Zaradi zadovoluvawe na direktnite potrebi na proizvodstveniot proces se predviduva izgradba na sopstvena sortirnica vo blizina na objektot “@ivinarska farma “ so {to }e se anuliraat mnogu negativnosti:

- tro{oci pri transport;

- tro{oci od o{teteni jajca pri transport;

- tro{oci koi se pravat za dopolnitelni vraboteni i sl.

### Rok: do krajot na 2005 godina

  - Izgradba na kancelariski prostorii

Kancelariskite prostorii se neminovni za da se regulira celokupnoto proizvodstvo, istoto da se evidentira i vsu{nost }e pretstavuva objekt kade vrabotenite }e mo`at da gi izveduvaat administrativnite zada~i.

Rok: do kraj na 2004 godina;

  - Sanitaren del

Sanitarniot del }e go zameni postoe~kiot i }e se sostoi od dva dela :

- garderobi – koi }e slu`at kako mesto za ostavawe na rabotnata obleka;

- sanitaren jazol – so WC, tu{ kabina i umivalnica;

Rok: so kraj na 2004 godina;

  - Ureduvawe na parking

Parkingot }e bide ureden na izlezot na objektot i istiot }e bide postaven taka da ne go zagrozuva soobra}ajnoto re{enie koe vodi do objektot “Farma Agripro“ .

Rok : kraj na 2004 godina;

9.10.Ureduvawe na hortikulturata vo objektot

Za zadovoluvawe na hortikulturata vo objektot }e se postavat novi re{enija so zeleni povr{ini i drvni nasadi i istite }e bidat izvedeni soglasno programa za hortikultura {to zna~i deka }e se podigne na u{te povisoko nivo zeleniloto vo krugot na objektot a toa zna~i deka }e se podigne ekolo{kiot faktor za zadovoluvawe na kriteriumite na ekolo{kite normativni standardi.

Rok: postojano;

- SLEDEWE NA VLIJANIETO NA IZVORITE NA ZAGADUVAWE VRZ @IVOTNATA SREDINA

Za da mo`e da se sledat izvorite na zagaduvawe vrz `ivotnata sredina utvrdeno e deka kako izvor na zagaduvawe se javuva podzemnata voda za ~ie namaluvawe na nejzinoto negativno vlijanie e predvidena posebna programa koja sodr`i slednoto :

- izvedba na pijazometriska bu{otina na dale~ina od 100 metri od deponijata za |ubrivoto za kontrola na kvalitetot na podzemnite vodi do krajot na 2004 godina;

- analiza i vodewe na evidencija za kvalitetot na podzemnata voda , {to }e se izveduva dva pati godi{no – prolet i esen od strana na ovlastena institucija pri {to }e se analiziraat parametrite koi {to se karakteristi~ni za zagaduvaweto od ovaa tehnologija. Ovie ispituvawa }e se izveduvaat do iskopot na pijazometriskata bu{otina od postoe~kiot podzemen bunar;

Ovoj elaborat zaedno so predvidenata programa stapuvaat na sila na denot na donesuvaweto na sednicata na Upravniot odbor na “ Farma Agripro“ pri {to istata treba da se sprovedi soglasno so predvidenite rokovi.

Za sproveduvaweto na programata e odgovoren direktorot na  “Farma Agripro “ .

Elaboratot i programata mo`at da poslu`at i za regulirawe na statusot na rabotnata edinica soglasno so zakonskite normativi i akti koi se doneseni na nivo na Republika Makedonija i kako takvi elaboratot i programata mo`at da se menuvaat soglasno so promenite na zakonskite akti utvrdeni vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija.

Upravitel,

Zdenka Avramovska

Vodna i odvodnofekalna  instalacija

Pri izgotvuvawe na vodnata instalacija koja se koristi vo objektot se zema vo predvid i odredbnite i uredbite koi {to va`at soglasno so postoe~kite zakonski normativi a tie se:

- Uredba za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi ( “ Sl. vesnik na Republika Makedonija” br. 18  /  99 );

- Zakon za za{tita na vodite (“ Sl. vesnik na Republika Makedonija “  br. 4 / 98);

- Uredba za klasifikacija na vodite (“ Sl. Vesnik na Republika Makedonija“  br. 18 /  99);

Vodata koja se koristi e od sopstven bunar koj {to e opremen so potrebnata instalacija za ispumpuvawe na potrebnite koli~ini na vodi I pretprijatieto na ovaa povr{ina ima dve iskopini koi {to se so vkupno koli~estvo na voda od 5l/sek. so {to se zadovoluvaat potrebnite koli~Ini kako za proizvodstveniot tek taka i za konsumacija bidej}i se raboti za ist kvalitet.

Pritoa se sledat sodr`inite na organski materii, aminite, nitratite, nitritite, bakteriolo{ka osnova, kako voglavni faktori za kvalitetot na vodata. Momentalnata sostojba e zadovoluva~ka {to se potvrduva so analizite na podzemnite vodi koi se izvr{eni od strana na Higieno epidemiolo{kiot zavod – Zavod za zdravstvena za{tita od Strumica spored koi naodite se ispravni i se vo sostojba na zadovolitelno a istite se prilo`eni vo sostav na ovoj elaborat.

Isto taka se sledi i sostojbata so natrium hlorid vo vodata taka da bidej]I vo svoite proizvodstveni linii Farma agripro ima I sopstevn pogon za proizvodstvo na sto~na hrana , se uspoglasuva procentualniot vnios na sol vo koncetriranata hranma.. isto taka se sledi si sostojbata so pH koe ne treba da pre`ekori 6-7 poradi mo`noto prisustvo na bakterii I korizija na cevkite.

Poradi prirodata na rabotnite aktivnosti ima potencijalna opasnost za zagaduvawe na podzemnite vodi od iz|ubruvaweto i zagaduvaweto na podzemnite vodi so deponirawe na |ubrivoto.

Za izbegnuvawe na mo`nosta za pogolemo zagaduvawe na podzemnite vodi, potrebno e sepak kontrolirano sledewe na nivniot sostav i so toa soodvetno prevzemawe na merki za anulirawe na negativnite dejstva.

Podatocite na sostojbata na kvalitetot i pojavite za zagrozuvawe na `ivotnata sredina i prirodata se pokazateli za sostojbata na post - proizvodstveniot period koga se o~ekuvaat nekoi naru{uvawa na biodiverzitetot vo okolinata.

Istite slu`at i kako faktori kon koi ne treba da se prijde so zanemaruvawe taka da }e poslu`at i kako osnova za izgotvuvawe na programa za eliminirawe na nekoi pogolemi polutanti koi mo`at i toa kako da go spre~at “ vistinskiot razvoj “ na prirodata a so toa mo`at da go spre~at i samoto proizvodstvo.

Zatoa e neizbe`no istite ovie podatoci da bidat javni. Javnosta se vr{i taka {to se sproveduva konstantna kontrola na :

- kvantitetot i kvalitetot na podzemnite vodi;

- kvantitetot i kvalitetot na vodata koja se koristi za piewe;

- kvantitetot i kvalitetot na vodata koja se upotrebuva za proizvodstveniot proces;

Isto taka ovie podatoci se javni i za site onie slu`bi koi {to vr{at kontrola na proizvodstveniot proces, na ekolo{kite kriteriumi, veterinarno – sanitarnite normativi i sl. taka {to istite mo`at da poslu`at i kako pokazatel za izgotvuvawe na podetalni informativni planovi za celata oblast.

Povr{inskata otpadna voda ( efluentot ) od tehnolo{kiot proces na `ivinarskata farma ne se ispu{ta i nema da se ispu{ta za da ne se naru{i ekolo{kiot sistem vo okolinata;

Re{enija koi }e spre~at zagaduvawe na podzemnite vodi se slednite:

- Izvedba na plato za deponirawe na |ubreto ( komposter):

- izvedba na betonirano i hidroizolirano plato za deponirawe na |ubreto so soodveten naklon;

- nagibot da go vodi te~niot filtrat vo posebna za taa namena jama;

- so posebna pumpa filtratot od jamata da se rasprskuva vrz kompostot i so prirodno isparuvawe da se namaluva negovata koli~ina;

B)  Rok na izvedba na proektot:

- izrabotka na proekt do krajot na 2002 godina;

- po~etok i izvr{uvawe na izvedba na rabotite do polovinata na 2003 godina;

- SLEDEWE NA VLIJANIETO NA IZVORITE NA ZAGADUVAWE VRZ @IVOTNATA SREDINA

Za da mo`e da se sledat izvorite na zagaduvawe vrz `ivotnata sredina utvrdeno e deka kako izvor na zagaduvawe se javuva podzemnata voda za ~ie namaluvawe na nejzinoto negativno vlijanie e predvidena posebna programa koja sodr`i slednoto :

- izvedba na pijazometriska bu{otina na dale~ina od 100 metri od deponijata za |ubrivoto za kontrola na kvalitetot na podzemnite vodi do krajot na 2002 godina;

- analiza i vodewe na evidencija za kvalitetot na podzemnata voda , {to }e se izveduva dva pati godi{no – prolet i esen od strana na ovlastena institucija pri {to }e se analiziraat parametrite koi {to se karakteristi~ni za zagaduvaweto od ovaa tehnologija. Ovie ispituvawa }e se izveduvaat do iskopot na pijazometriskata bu{otina od postoe~kiot podzemen bunar;