Farma Agripro DOO Valandovo

PRAVILNIK ZA TEHNI^KITE NORMATIVI ZA HIDRANTSKA MRE@A ZA GASNEWE NA PO@ARI

# VALANDOVO, APRIL 2006 GODINA

Vrz osnova na ~len 84 od Zakonot za za[tita i spasuvawe ( “Sl.vesnik na RM” br. 36/04, 49/04), “Farma Agripro “ DOO Valandovo go donesuva ovoj pravilnik koj se odnesuva na slednoto:

I OSNOVNI ODREDBI

~len 1

So ovoj Pravilnik se propi[uvaat tehni~kite normativi za hidrantska mre`a za gasnewe na po`ari.

~len 2

Odredeni izrazi go imaat slednoto zna~ewe:

- viso~ina na objekt – e viso~inata na podot na najvisokiot kat nad kotata na terenot kade e mo`en pristap za protivopo`arni vozila

- neposredno gasnewe na po`ar - e gasnewe na po`ar so upotreba na hidrant, crevo, mlaznik, bez upotreba na vozilo za gasnewe na po`ar i negova oprema

- privremena postrojka za zafa]awe na voda – e postrojka za neposredno napojuvawe na hidrantska mre`a so koristewe na prenoslivi PP pumpi ili na PP vozila so vgradena pumpa za zafa]awe na voda

- rezerven izvor za snabduvawe so energija – e uredot koj so is~eznuvawe na energija na primarniot izvor avtomatski se vklu~uva vo rabota, a mo`e da se vklu~i i ra~no

- nadvore[na hidrantska mre`a - e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi vodata vo izvorot za snabduvawe so voda se doveduva so cevovodi do hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za gasnewe na po`ari ili na niv se priklu~uvaat PP vozila so vgradeni pumpi

- postrojka za zafa]awe so voda – postrojka za neposredno napojuvawe za hidrantskata mre`a so pomo[ na stacionarnata postrojka

- suva hidrantska mre`a – pretstavuva zbir na uredi vo objekt koj vo normalni uslovi se bez voda, a vo slu~aj na po`ar slu`at vodata za gasnewe na po`ar da se transportira do PP vozilata ili od drugi izvori za snabduvawe so voda do mestoto na potro[uva~kata;

- vkupno koli~estvo na voda potrebna za gasnewe na po`ar – e koli~estvo na voda potrebno za gasnewe na po`ar vo traewe od najmalku 2 ~asa

II IZVORI ZA  SNABDUVAWE NA HIDRANTSKATA MRE@A SO VODA

~len 3

Za napojuvawe na hidrantskata mre`a se koristi sekoj izvor ~ij kapacitet mo`e da obezbedi potrebno koli~estvo na voda, so kvalitet koj mo`e da se upotrebi za gasnewe na po`ar.

~len 4

Za napojuvawe na hidrantska mre`ata se koristi podzemna voda od bunar i toa od tri mesta:

- Napojuvawe od izvor br.1 – dolna farma

- Napojuvawe od izvor br.2 – dolna farma

- Napojuvawe od izvor br.1 – gorna farma

- Napojuvawe od izvor br. 1 - Josifovo

Bidej]i za crpewe na vodata od bunari se koristat potopni pumpi nivoto na vodata pa\a i pod 6 metri pod kotata na terenot.

Prilivot na vodata vo bunarot mo`e da se doka`e so probno crpewe na voda vo najnepovolno vreme (su[en period od najmalku 60 dena).

~len 5

Postojnata postrojka za snabduvawe so voda ima i rezerven izvor za snabduvawe so energija koja se vklu~uva i ra~no.

Pumpata vo ovaa postrojka se za[tituva so soodvetni napravi, od mehani~ki o[tetuvawa a se postaveni taka da lesno i brzo se menuvaat dotraenite delovi.

~len 6

Kako rezervoari za napojuvawe na hidrantska mre`a se koristat od tipot na viso~inski rezervoari bez posredstvo na pumpi.

~len 7

Snabduvaweto na hidrantskata mre`a so voda ne treba da bide onevozmo`eno poradi zamrznuvawe na vodata odnosno treba da se dobro izolirani.

~len 8

Vkupnoto koli~estvo na voda potrebno za gasnewe na po`ari vo industriskite objekti na pretprijatieto zavisi od otpornosta na objektite sprema po`arot i od kategorijata na tehnolo[kiot proces spored zagrozenosta od po`ar, a e utvrdeno spored tabelata za utvrduvawe na zagrozenosta na objektite od po`ar.

~len 9

Za nadvore[na hidrantska mre`a se izrabotuva prstenast sistem na cevovodi.

Na niv ima potreben broj na zatvora~ki ventili za odvojuvawe na oddelni sektori.

~len 10

Ventilite i cevovodnata mre`a postojano se odr`uva, kontrolira i vo sekoe vreme treba da e nezatrupana i dostapna.

Hidrantite treba da se postaveni i za[titeni da se spre~i nivno zamrznuvawe ili o[tetuvawe.

III VNATRE{NA HIDRANTSKA MRE@A

~len 11

Vnatre[nata hidrantska mre`a mo`e da bide posebna ili zaedni~ka so mre`ata  za vodata za piewe.

~len 12

Vodata vo ovaa mre`a treba da bide postojano pod pritisok, bez ogled na izvorot od koj se snabduva so voda

~len 13

Ispustite za voda na ovaa mre`a se smesteni vo premini, blizu do skali[ni prostori i vo blizina na vleznite vrati.

~len 14

Vnatre[nata hidrantska mre`a se postavuva so cel da gi [titi site prostorii od po`ar.

IV OP{TI I POSEBNI ODREDBI

~len 15

Rabotodavecot na pretprijatieto so donesuvaweto na pobliskite propisi na sojuzno nivo, a koi se odnesuvaat na Zakonot za za[tita od po`ari ]e gi donese i primeni istite propisi vo svoeto pretprijatie;

~len 16

Ovoj Pravilnik vleguva vo sila vedna[ so donesuvaweto na sila od strana na rabotodavecot.

,, Farma Agripro DOO ,,

Rabotodavec

Vasil Zajkov