VII. SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

1.0. VOVED

Celta na ova poglavje e opi{uvawe na ekolo{kite aspekti koi proizleguvaat od postoe~kite aktivnosti vo Instalacijata so cel upotreba na po~isti tehnologii, minimizirawe na otpadot i zamena na surovinite.

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehnolo{ko-tehni~kite re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi {to mo`at da go  zagadat vozduhot  nad maksimalno dozvolenite koncentracii (Sl. vesnik na SRM br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM br. 3/90).

2.0. ISTORISKI RAZVOJ NA INSTALACIJATA

Instalacijata za intezivno `ivinarstvo vo s. Sten~e, prestavuva farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki za proizvodstvo na konzumni jajca, koja ima tehni~ki (instaliran) kapacitet za odgleduvawe na koko{ki nesilki od 52.400 mesta za `ivina (5 koko{ki vo eden kafez), {to ovozmo`uva godi{no proizvodstvo na okolu 4.806.269 broja jajca, od site klasi (vo momentot kapacitetot na Farmata se koristi so 50%, odnosno vseleno e jato samo vo eden od objektite, {to iznesuva 25.200 koko{ki nesilki).

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo prvobitna sostojba e izgradena vo 1981 godina, pri {to se izgradeni dva objekta za odgleduvawe na koko{ki nesilki, objekt sortirnica za priem, sortirawe i pakuvawe na jajcata, upravna zgrada, bunar za voda i drugi sodr`ini, vo funkcija na odgleduvaweto na `ivinata.

Instalacijata se nao|a vo neposredna blizina na s. Sten~e, Op{tina Brvenica, na oddale~enost od okolu 15km od Tetovo (sedi{te na Operatorot), a do Instalacijata mo`e da se dojde od pravecot na Gradot Tetovo, po regionalniot pat Tetovo-Gostivar ili od magistralniot pat Tetovo-Gostivar, so isklu~uvawe na klu~kata kaj Bogoviwe.

Priodot do Instalacijata e so re{eno soobra}ajno priklu~uvawe od regionalniot pat Tetovo-Gostivar.

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki svojata aktivnost ja izvr{uva vo ramkite na Operatorot, @ITO POLOG AD Tetovo, kako edna od negovite organizacioni edinici, vo Operaciskiot sektor 1.

Vo 1984 godina izvr{ena e pogolema investiciona aktivnost, koga e izvr{ena modernizacija na sistemite za hranewe vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Tehnologijata na odgleduvawe na koko{ki nesilki vo Instalacijata e prifatena vo pogolem broj na farmi za intenzivno `ivinarstvo, pri {to e primenet principot site „vnatre-site nadvor”.

Iako so postar datum, opremata koja e instalirana vo objektite na Farmata za intenzivno `ivinarstvo, za odgleduvawe na koko{ki nesilki e vo soglasnost so pravilata {to gi definiraat Najdobro Dostapnite Tehniki, a toa e odgleduvaweto vo kafezi.

Ovaa metoda e i od ekonomski aspekt opravdano i prifatlivo re{enie, vo odnos na drugi metodi, kako na pr. odgleduvawe vo sloboden prostor, metoda koja se primenuva za odgleduvawe na brojleri.

Farmata raspolaga i so druga oprema vo funkcija na ostvaruvawe na nejzinite aktivnosti, kako {to se sistemite za hranewe, napojuvawe, provetruvawe i dr.

Osven toa, prvite lu|e vo Instalacijata se dovolno stru~ni i dobro ja poznavaat primenetata tehnologija za intezivno `ivinarstvo, pri {to na~elata za Dobrata Proizvodna Praksa se primenuvaat vo sekoj segment od raboteweto (odr`uvawe na mikro klimata vo objektite, ishrana na `ivinata, za{tita na jatoto, miewe i ~istewe na objektite, sproveduvawe na DDD za{tita itn.).

Od druga strana pak, na~inot na odlagawe na otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe, po isseluvaweto na jatoto, kako i na~inot na odlagaweto na umrenite ptici, koi se javuvaat poradi tehnolo{ka smrtnost, koi se primenuvaat vo momentot na priprema na aplikacijata, ne se vo soglasnost so Najdobrite Farmerski Praktiki.

Toa od pri~ina {to, odlagaweto na otpadnata voda se vr{i vo otvorena zemjana laguna, pa del od vodata se vpiva vo po~vata (emisija vo po~va), a del isparuva vo atmosferata (emisija vo vozduh), poradi {to ima negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Odlagaweto na umrenite ptici se vr{i vo otvorena zemjana jama, pa poradi atmosferskite vlijanija (na pr. do`d) vrz ostatocite od umrenite ptici, se javuva izmivawe na {tetni materii, koi se sozdavaat vo procesot na raspa|awe na umrenite ptici, i nivno vpivawe vo zemjata (emisija vo po~va).

Operatorot, seriozno mu prio|a na ovoj problem, {to mo`e da se vidi preku ponudenite re{enija, dadeni vo predlog Operativniot plan (vidi Poglavje X. Operativen plan).

3.0. KLIMATA NA POLO[KATA KOTLINA

Polo{kata kotlina e na povisoka nadmorska viso~ina od kotlinite i poliwata po te~enieto na Vardar. Vo vozdu{na linija taa e oddale~ena od jadranskoto more okolu 130km, no poradi visokite planinski masivi od zapad i severo zapad, morskoto klimatsko vlijanie na termi~kiot re`im vo kotlinata ne se manifestira.

Od druga strana, kotlinskiot karakter (kotlinskata orografija) uslovuva pojava na niski temperaturi vo zimskite meseci i zgolemeni temperaturi na vozduhot vo letnite meseci, {to od svoja strana uslovuva zgolemuvawe na srednoto i apsolutnoto temperaturno kolebawe.

Polo{kata kotlina se odlikuva so dosta niski temperaturi na vozduhot. Apsolutno minimalnata temperatura vo podra~jeto na Tetovo iznesuva -300C, a vo podra~jeto na Gostivar -30,50C.

Ovaa kotlina vo zimskite meseci se odlikuva so ~esto talo`ewe na studen vozduh i pojava na temperaturni inverzii, ~ija viso~ina mo`e da dostigne i do 1.000m. Vo kotlinata imame mnogu niski temperaturi, ~esto proprateni so magla, a nad ovoj sloj po visokite okolki planini temperaturite se daleku nad nulata, proprateni so vedro, son~evo i relativno toplo vreme. Taka, razlikata vo temperaturata na vozduhot pome|u kotlinata i Popova [apka mo`e da dostigne pove}e od 100C.

Polo{kata kotlina iako le`i na pogolema nadmorska viso~ina, se odlikuva so dosta visoki maksimalni temperaturi, osobeno vo letnite meseci. Apsolutno maksimalnata temperaturavo podra~jeto na Tetovo iznesuva +400C i +370C na podra~jeto na Gostivar.

Visokoite temperaturni vrednosti vo topliot del od godinata vo Polo{kata kotlina se potvrduvat i preku za~estenosta na letnite i tropski denovi. Prose~no godi{no vo ova kotlina se javuvaat okolu 100 letni  i okolu 35 tropski denovi.

Polo{kata kotlina e edna od najvrne`livite podra~ja vo Republika Makedonija. Prose~no godi{no vo ovaa kotlina pa|aat 784mm vrne`i, a vo podra~jeto na Gostivar 893mm.

Pogolemiot del od gidi{nite koli~ini na vrne`ite se od do`d, a pomalku se od sneg. Vrne`ite od sneg se voglavno ograni~eni na trite zimski meseci.

Na re`imot na vrne`ite vo Polo{kata kotlina se manifestira mediteransko klimatsko vlijanie. Pogolemiot del na godi{nata koli~ina na vrne`ite e vo ladniot del, a pomalku vo topliot del od godinata.

Su{nite periodi se javuvaat vo topliot del od godinata, osobeno vo letnite meseci, vklu~uvaj}i go i mesec septemvri.

Relativnata vla`nost na vozduhot ima dosta izrazen godi{en od vo Polo{kata kotlina, pri {to od januari kon juli se smaluva, a os septemvri do krajot na godinata se zgolemuva. Prose~nata godi{na relativna vla`nost na vozduhot iznesuva 73%.

Orografijata na Polo{kata kotlina ovozmo`uva uslovi za pojava na magla. Taa se javuva skoro vo site meseci od godinata, no so najgolema za~estenost e vo zimskite meseci. Prose~no godi{no se javuvaat 34 denovi so magla. Pojavata na magla vo ovaa kotlina, naj~esto e propratena so pojava na temperaturna inverzija i vo tie denovi vo kotlinata e ladno i maglovito, a na Popova [apka i drugite okolni visoki planini vremeto e toplo, vedro i son~evo.

Vo Polo{kata kotlina preovladuvaat vetrovite od severen pravec, potoa od severoisto~en i severozapaden pravec. Dosta e izrazen zapadniot i ju`niot veter, dodeka vetrovite od ostanatite pravci se poslabo zastapeni. Od oktomvri, zaklu~no so januari, za~estenosta na vetrovite e namalena, a od april do avgust vetrovite se poizrazeni.

4.0. EMISII NA [TETNI KOMPONENTI I OTPAD

Site surovini, koi se upotrebeni vo pripremata na dobito~nata hrana prethodno se provereni i istite ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina, a pri nivniot izbor se vodi smetka da imaat {to pomala sodr`ina na kontaminanti, {to bi generirale nezna~itelni emisii vo `ivotnata sredina.

Samata priroda na procesot na odgleduvaweto na koko{ki nesilki koristi surovini koi se bio razgradlivi i na baza na prirodni surovini taka {to ne postoi opasnost od {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

4.1. Ocenka na vlijanieto na emisii vo vozduhot

Vo Poglavjeto VI. detalno bea opi{ani izvorite na emisii vo vozduhot, pri {to e konstatirano deka emisii vo vozduhot ima i deka toa e normalna pojava pri odgleduvaweto na `ivinata.

Istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba (produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na pti~jiot ekskret, izmetot i urinata), no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Mirizbata od objektite se kontrolira na nivo koe ne predizvikuva naru{uvawe nadvor od granicite na lokacijata preku primena na Dobrata Farmerska i Dobrata Higienska Praktika pri odgleduvaweto na `ivinata i rakuvaweto so ekskretite.

Od druga strana, objektite na Instalacijata i nejzinite delovi se locirani vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te, na dovolna oddale~enost od stambenite objekti, {to e vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita (Sl. vesnik na RM br. 18/ 99).

Farmata za intenzivno `ivinarstvo sprema kapacitetot spa|a vo objektite od treta klasa, kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da e od 601 do 1.000 metri, {to vo slu~ajot go ispolnuva uslovot soglasno so spomenatiot Pravilnik.

Instalacijata ne se nao|a vo blizina na naseleno mesto i za vreme na nejzinata izgradba gi ispolnuvala site barawa vo odnos na oddale~enosta od naseleno mesto zaradi prevencija od mirizba.

Zatoa, Operatorot ne mo`e da bide odgovoren za sega{nata oddale~enost od naselenite mesta zaradi nivnoto {irawe i gradbata na stanbeni objekti vo blizina na lokacijata.

Instalacijata i nejzinite delovi ne vr{at zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

4.2. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz recipientot-povr{inski

vodi

Od samata lokacija ne postojat emisii vo povr{inski vodi pri normalna rabota na Instalacijata, {to zna~i deka nema vlijanie vrz povr{inskite vodi.

### 4.3. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata/podzemnite vodi

Od aktivnostite, koi se sproveduvaat vo Instalacijata ima vlijanie na emisiite vo po~vata/podzemnite vodi.

Emisiite vo po~vata doa|aat najnapred kako posledica na odlagaweto na otpadnite vodi od mieweto i ~isteweto na objektite za odgleduvawe na `ivinata, koe se vr{i vo otvorena zemjana laguna, locirana vo granicite na Instalacijata.

Odlagaweto na umrenite ptici, koe se vr{i vo otvorena zemjana jama, locirana vo granicite na Instalacijata, sozdavaat emisii vo po~vata.

Sepak, poradi polo`bata na Instalacijata, ~ija lokacija e opkru`ena so nivi i se nao|a daleku od naselenite mesta, zna~i deka ovoj na~in na odlagawe na otpadnata voda i umrenata `ivina nema zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Toa se potvrduva i preku rezultatite od analizite na vodata od bunarot, lociran vo granicite na Instalacijata, koi poka`uvaat deka vodata e ispravna za piewe (vodata redovno se ispituva od strana na JZU Zavod za zdravstvena za{tita od Tetovo).

Vo granicite na Instalacijata nema odlagawe na ekskretot od koko{ki, {to e od golemo zna~enie, bidej}i vo sprotivno, deponiraweto na |ubrivoto bi predizvikalo fugitivni emisii vo vozduhot.

Po negovoto isfrlawe od objektite (povremeno na 2 do 3 nedeli), |ubrivoto vedna{ se transportira na zemjodelskite povr{ini, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi (nasadi i `itarici).

4.4. Ocenka na vlijanieto na emisiite od bu~ava i vibracii

Emisiite od bu~ava i vibracii, pri normalna rabota na Instalacijata, se mnogu mali, poradi {to nemaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Poradi toa, vo izminatiot period ne se vr{eni merewa na bu~ava i vibracii.

5.0. RASFRLAWE NA ZEMJODELSKI / NEZEMJODELSKI OTPAD

Operatorot, kako sopstvenik na Instalacijata e odgovoren za rasfrlawe na |ubrivoto.

Najdobrite Dostapni Tehniki (NDT) za rasfrlawe na |ubrivo od `ivina se potpiraat na slednata postavenost:

- Soodveten prostor za rasfrlawe,

- Zadol`itelni za{titni zoni,

- Vreme na rasfrlawe,

- Na~in na rasfrlawe i

- Obem na rasfrlawe.

Upotrebata na `ivinskoto |ubrivo spored Dobrata Farmerska Praksa nema negativno vlijanie vrz parametrite na `ivotnata sredina, osobeno na povr{inskite i podzemnite vodi.

Koga se primenuvaat tie praktiki, mirizbata od samite povr{ini na koi se rasfrla |ubrivoto e sli~na na bilo koja obrabotliva povr{ina koja se obrabotuva vo ruralnite oblasti.

Operatorot ne raspolaga so obrabotlivo zemji{te vo sopstvenost, pa |ubrivoto go ispora~uva na lokalnite farmeri, po nivno barawe, pri {to Operatorot smeta deka toa ne e zabraneto, no sekako treba da se znae negovata krajna destinacija, odnosno za koja cel bi se koristelo.

Dolgo vreme edinstven izvor za |ubrewe na povr{inite pod kulturi bilo kroisteweto na `ivotinsko (`ivinsko) |ubrivo.

Organskite |ubriva se va`ni izvori na hranlivi sostojki i igraat zna~ajna uloga vo odgleduvawe na kulturite i potrebite od hranlivi sostojki (ova posebno se odnesuva pri voveduvawe na nekoe organsko proizvodstvo).

Primenata na vakvoto |ubrewe prestavuva prioritet vo odnos na hemiskite ve{ta~ki |ubriva.

Efikasnoto koristewe na arskoto |ubrivo mo`e da gi postigne istite rezultati na koristeweto na ve{ta~kite |ubriva, vo odnos na potrebite od fosfor i kalium dokolku pravilno se primenuva.

Vakviot na~in na |ubrewe e dolgogodi{na praktika na povr{inite, i so primena na plansko |ubrewe so soodvetni koli~ini i obem na koristewe na |ubrivoto vo soglasnost so Dobrata Farmerska Praksa i za{titnite zoni pri rasfrlaweto prestavuva na~in na koristewe na zna~ajnite hranlivi sostojki.

Spored Dobrata Farmerska Praksa, |ubrivoto (ekskretot od `ivina) ne treba da se koristi za |ubrewe vo slednite slu~ai:

- Na zemji{te kade sodr`inata na fosfor e nad 15mg/l po~va,

- Slivno podra~je na prirodno ili ve{ta~ko ezero,

- Na mo~urlivo zemji{te,

- Na zemji{te koe e zamrznato ili pokrieno so sneg,

- Na povr{inski karpest sloj,

- Povr{ini na koi se vr{i drena`a so cevki,

- Dokolku vodostojot na podzemnata voda e na pomalku od 1m od povr{inata na slobodnite drena`ni prostori,

- Dokolku povr{inskiot nagib e prekumeren (treba da bide pomal od 20%) itn.

\ubrivoto (ekskretot od `ivina) treba da se rasfrla na povr{ini sledej}i gi slednite za{titni zoni:

| OBLAST | Za{titna zona (m) |
| --- | --- |
| Osetlivi objekti (bolnici, u~ili{ta i verski objekti) | 200 |
| Naseleni ku}i | 100 |
| Ezera i glavni re~ni kanali | 20 |
| Mali vodni tekovi | 10 |
| Javni pati{ta | 10 |
| Doma{ni bunari | 50 |
| Javno snabduvawe so voda | 50-300 |

6.0. OCENKA NA VLIJANIETO NA ISKORISTUVAWETO I/ILI

DEPONIRAWETO NA OTPADOT NA SAMATA LOKACIJA

Generalno, na samata lokacija ne se vr{i iskoristuvawe ili deponirawe na otpadot, koj se sozdava od sproveduvaweto na aktivnostite na Instalacijata.

Umrenite (uginatatite) ptici se odlagaat vo otvorena zemjana jama, vo granicite na Instalacijata, a povremeno se tretiraat so var.

Otpadot od pakuvawa e minimalen, poradi nema osnova za negovo reciklirawe i istiot se odlaga vo posebna sobirna jama, kade povremeno se uni{tuva so palewe.