VIII. OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA

SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE

NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

1.0. VOVED

Vo Poglavjeto II. e daden opis na Instalacijata i nejzinite sostavni delovi, koi se vo funkcija za ostvaruvawe na opredelenite aktivnosti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, a vo ova poglavje }e se dade osvrt na tehnologiite i tehnikite za spre~uvawe, odnosno namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii.

U{te so samiot izbor na lokacijata, na koja e izgradena farmata za koko{ki nesilki, a potoa i vo tehnolo{ko-tehni~kata dokumentacija (proekti), vklu~eni se re{enija za namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii, koi poteknuvaat od aktivnostite na Instalacijata

Posebno, toa se odnesuva na nejzinata mestopolo`ba vo odnos na bliskite naseleni mesta, vodej}i smetka za rozata na vetrovi.

Izbranata lokacija e na zemji{te, za koe e utvrdeno deka nema visoki podzemni vodi, kako i ne e plavno, odnosno nema zna~itelno zadr`uvawe na voda od atmosferskite padavini.

Vo toj pravec e i mo`nosta za obezbeduvawe na potrebnite energenti, kako priklu~ok za snabduvawe so elektri~na struja i voda (Instalacijata so voda se snabduva od sopstven bunar).

Vo Poglavjeto VI. detalno se opi{ani emisiite na zagaduva~ki materii, koi poteknuvaat od aktivnostite na Instalacijata.

Toa se pred se:

- Emisiite vo vozduh (atmosfera),

- Emisii vo po~va i

- Emisiite od bu~ava.

Vo Instalacijata nema emisii:

- vo povr{inski vodi,

- vo kanalizacija i

- od jonizira~ko zra~ewe.

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki svojata prete`na dejnost ja vr{i vo strogo opredelen i zagraden prostor, duri mo`e da se ka`e izoliran prostor, bez mo`nost na nikakvi nadvore{ni vlijanija.

Tehnologijata na odgleduvawe na koko{ki nesilki e spored principot ”site vnatre-site nadvor”, {to e u{te eden dopolnitelen ~initel, vo pravec na namaluvaweto na emisiite na zagaduva~ki materii (namalena e manipulacijata so |ubrivoto i `ivinata).

2.0. EMISII VO VOZDUHOT

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Sozdadenite gasovi se isfrlaat vo vozduhot, vo neposredna blizina na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki so pomo{ na ventilatori, koi se instalirani na pokrivot od objektite, poradi {to nemaat zna~itelno vlijanie na `ivotnata sredina.

Karakteristikite i brojot na ventilatori se utvrdeni vrz osnova na brojnata sostojba na `ivinata vo nekoj od objektite.

Rabotata na ventilatorite go definira ambientot vo prostoriite, kade prestojuva `ivinata, a so toa direktno vlijaat na uspe{nosta vo odgleduvaweto (zdravstvena sostojba na `ivinata, % na nosivost i dr.).

Vo objektite, ekskretot se odstranuva od kafezite so pomo{ na posebni struga~i i se sobira vo nepropusni betonski kanali, izvedeni po dol`inata na objektite, pod kafezite, odnosno kafeznite baterii.

Od strana na vrabotenite redovno se prati napolnetosta na kanalite so ekskret, pri {to prose~noto vreme na polnewe na kanalite se dvi`i od 2 do 3 nedeli, odnosno toa e period za praznewe na kanalite od nasobraniot ekskret.

Istovremeno, doa|a i do zna~itelno prosu{uvawe na ekskretot od rabotata na ventilatorite, koi go isfrlaat vozduhot od objektite.

Ekskretot se isfrla od objektite, so pomo{ na tn. skreperi, koi go povlekuvaat ekskretot od betonskite kanali, od prednata prema zadnata strana na objektot i preku otvori, izvedeni na fasadata na zadnata strana go isfrlaat nadvor od objektot.

Isfrleniot ekskret se utovara so pomo{ na kos transporter so lopatki, tn. “`irafa” vo traktorska prikolka, a potoa |ubrivoto se transportira do mestoto, opredeleno za |ubrewe od strana na individualni farmeri.

Vakviot na~in na iz|ubruvawe e prifaten kako dobro tehni~ko re{enie i mnogu pridonesuva do namaluvawe na emisiite na {tetni materii vo vozduhot.

3.0. EMISII VO POVR[INSKITE VODI

Od Instalacijata nema emisii vo povr{inski vodi, a najblizok priroden recipient e Rekata Vardar, koja pominuva na oddale~enost od okolu 500m od Instalacijata, me|utoa, poradi relativno malata koli~ina na otpadna voda, koja se sozdava vo Instalacijata, ne postoi realna mo`nost taa da stigne do Rekata Vardar.

Vo granicite na Instalacijata se sozdava otpadna voda, koja poteknuva od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na `ivinata, po iseluvaweto na jatoto od niv, kako i od atmosferskite padavini (na pr. do`d).

Otpadnata voda, po zavr{enoto miewe i ~istewe na objektite, se ispu{ta preku otvorite za isfrlawe na |ubrivoto i preku otvoreni betonski kanali se odveduva vo otvorena zemjana laguna, locirana vo granicata na Instalacijata (vidi Poglavje V. Prilog V.2. Mapa na lokaciite za odlagawe na cvrstiot i te~en otpad).

Del od otpadnata voda od lagunata isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo po~vata.

Koli~inata na otpadna voda e relativno mala, poradi {to nema zna~ajno vlijanie na polneweto na lagunata.

Toa e pred se, poradi malata frekfencija na miewe i ~istewe na objektite (edna{ godi{no), pri {to za eden objekt prose~no se tro{at okolu 50m3 voda.

Vaka mala koli~ina na voda za miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na koko{ki e rezultat na koristeweto na poseben aparat za miewe pod pritisok (WAP), so koj potro{uva~kata na voda se namaluva pove}e pati, vo odnos na klasi~noto miewe so {mrkovi.

Operatorot i vo idnina }e go koristi aparatot za miewe, pod pritisok, so cel namaluvawe na vkupnata otpadna voda, {to odi vo prilog na za{titata na `ivotnata sredina.

Aparatot za miewe pod pritisok se nao|a vo Tetovo (sedi{teto na Operatorot), kade redovno se koristi za miewe na proizvodnite pogoni, a na farmata se nosi po iseluvaweto na pticite i pripremata na objektite za vseluvawe na novo jato (edna{ godi{no).

Eden del od atmosferskite padavini (do`d) se usmeruva preku otvoreni betonski kanali vo otvorenata zemjana laguna, a del slobodno se izliva po soobra}ajnicite i zelenite povr{ini na Instalacijata.

Otpadnata voda, koja proizleguva od koristeweto vo sanitarnite prostorii (tu{irawe, toaleti), preku sistemot za kanalizacija se odveduva vo septi~ka jama (vidi Poglavje V. Prilog V.2. Mapa na lokaciite za odlagawe na cvrstiot i te~en otpad), izgradena spored pozitivnite standardi, so zna~itelna zafatnina, poradi {to nejzinoto praznewe ne se o~ekuva za podolg period.

4.0. EMISII VO PO^VATA

Vo granicite na Instalacijata ima emisii vo po~vata, koi poteknuvaat od otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, a se odlagaat vo otvorena zemjana laguna, locirana vo neposredna blizina na objektite.

Operatorot ima seriozni nameri da go re{i ova pra{awe so izgradba na betonski bazen, so mo`nost da se pokriva so soodvetna pokrivka od najlonska folija (vidi Poglavje XI. Operativen plan).

Emisii vo po~vata ima i od umrenite ptici, koi se odlagaat vo otvorena zemjana jama (vidi Poglavje V. Prilog V.2. Mapa na lokaciite za odlagawe na cvrstiot i te~en otpad), ostaveni na vlijanieto na atmosferskite padavini (do`d, sneg), pri {to doa|a do ponirawe na {tetni materii, koi se sozdavaat kako rezultat na raspa|aweto na umrenite ptici.

Operatorot i za ova ima seriozni nameri da go re{i ova pra{awe so izgradba na zatvoren betonski bunker, so mo`nost umrenite ptici povremeno da se spaluvaat (vidi Poglavje XI. Operativen plan).

Pomalo ili nikakvo vlijanie ima otpadot od pakuvawa, koj se odlaga vo posebna zemjana jama (vidi Poglavje V. Prilog V.2. Mapa na lokaciite za odlagawe na cvrstiot i te~en otpad).

I pokraj postoeweto na emisii vo po~vata, nema zna~ajno zagaduvawe na podzemnite vodi, {to e dokaz i vodata od bunarot, koja se koristi za piewe i napojuvawe na `ivinata vo Instalacijata.

Redovno se vr{i kontrola na ispravnosta na vodata od bunarot, a rezultatite od analizita na vodata od bunarot, poka`uvaat deka vodata e ispravna za piewe.

Inaku, vo granicite na Instalacijata nema odlagawe ili deponirawe na |ubrivo od `ivinata, bidej}i po negovoto iznesuvawe od objektite za odgleduvawe (na 2 do 3 nedeli), vedna{ se nosi na nivite, kade se koristi za |ubrewe na zemjodelskite kulturi.

Povr{inite, na koi se vr{i rasfrlawe na |ubrivoto se nao|aat nadvor od naselenite mesta i nemaat bitno vlijanie na podzemnite vodi.

Operatorot go dava |ubrivoto na drugi lica (individualni zemjodelci), bez nadomest.