Prilog VII

Sostojbi na lokacijata i vlijanie na aktivnosta

Sodr`ina:

VII.1 Voved	3

VII.1.1 Mikro i makro lokacija	3

VII.1.2 Geolo{ki sostav i tektonika	3

VII.1.3 Istorisko-geografski razvoj na Gevgeliska kotlina	4

VII.1.4 Hidrolo{ki reon	5

VII.1.5 Hidrografija	5

VII.1.6 Hidrometerolo{ki uslovi	5

VII.1.7 Opis na procesite na `ivinarskata farma	8

VII.1.7.1 Hranewe	8

VII.1.7.2 Transport na jajca	8

VII.1.7.4 Za{tita na jato (vakcinacija)	9

VII.1.7.5 Sortirawe na jajca	9

VII.2 Ocenka na emisii vo atmosferata	11

VII.3 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz recipientot-povr{inski vodi	14

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija	14

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata/podzemnite vodi	14

VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski/nezemjodelski otpad	16

VII.6 Zagaduvawe na po~vata/podzemnata voda	18

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe	19

VII.8 Vlijanie na bu~avata	19

VII Sostojbi na lokacijata i vlijanie na aktivnosta

### VII.1 Voved

Celta na ova poglavje e opi{uvawe na ekolo{kite aspekti koi proizleguvaat od postoe~kite aktivnosti vo instalacijata i ocenka na nivnoto vlijanie koe go imaat vrz mediumite na `ivotnata sredina.

### VII.1.1 Mikro i makro lokacija

@ivinarskata farma Veterinar DOO Gevgelija e locirana vo Gevgeliskata kotlina poto~no na ul. Moinski pat bb.

Farmata e oddale~ena od naseleno mesto 2500m so {to se zadovoluvaat uslovite za lokacija na `ivinarska farma spored  Najdobro Dostapnite tehniki za lokacija na `ivinarska farma, kade e navedeno deka farmite treba da se locirani na ne pomalku od 1400m od najblisko naseleno mesto.

Na lokacijata na instalacijata se nao|aat:

- Administrativna zgrada;

- 17 objekti za odgleduvawe na `ivina;

- Sortirnica za jajca so magacin;

- Bunari za voda so rezervoar od 300m3;

- Pe~ka za spaluvawe

- Agregatna stanica koja koristi dizel gorivo pri interventi slu~aevi;

- Dezbariera;

- Silosi za ~uvawe na hrana;

- Laguni;

### VII.1.2 Geolo{ki sostav i tektonika

Teritorijata na Republika Makedonija se odlikuva so razli~en geolo{ki sostav i slo`ena tektonska struktura, so raznovidni petrografski ~lenovi i mineralo{ki vidovi. Karpite od Makedonija se od magmatsko, sedimentno i metamorfno poteklo, ~ija starost datira od pretkambriumot, pa se do kvartarnite kompleksi.

So ogled na slo`enata reljefna struktura na Makedonija, a pod dejstvo na tektonskite dvi`ewa, morfolo{kite masivi i celini nastanale vo razli~ni vremenski periodi, po~nuvaj}i od najstariot palezoik, pa se do denes, pa zatoa se od razli~en  geolo{ki sostav.

Gevgeliskata kotlina pripa|a na Vardarskata tektonska edinica. Tektonskata gradba na Vardarskata zona e slo`ena i specifi~na. Taa e raspar~ena na blokovi i horstovi i od site strani e ograni~ena so rasedi od razli~ni dimenzii. Brojnite tektonski dvi`ewa vo razli~no vreme sozdale pomali tektonski edinici, ~ii jadra pretstavuvaat monoklini~ni blokovi. Paleozojskite karpi na dosta mesta se nabrani, a dol` rasedite do{lo do pojava na lu{pesto navlekuvawe. Ovie navlekuvawa od r. Lepenec pa do Gevgeliskata kotlina pretstavuvaat splet od linearno podredeni strukturni zoni. Golem broj na paleozojski i mezozojski karpi le`at vrz bazi~nite karpi i ultrabaznite. Poradi toa, vo razli~no vreme, so o`ivuvawe na rasedite se predizvikuvaat horizontalni i dlabinski poremetuvawa na karpite, taka {to se javuvaat i ~esti zemjotresi. Vo nekoi delovi rasedite formirale tereni so mozai~na reljefna struktura.

Na teritorijata na Makedonija se formirani pove}e vidovi po~vi. Vo gevgelisko-valandovskata kotlina se zastapeni deluvijalnite po~vi koi se javuvaat na dopirot me|u planinskite tereni i kotlini. Tie se proizvod na erozivnite procesi i se obrazuvaat od deluvijalnite i porojnite vodi koi pri vleguvaweto  vo kotlinite nosat i talo`at  erodiran materijal. Ovie po~vi se mladi i formiraat konusni mikroreljefni oblici ili porojni naplavi. Po~vite mo`e da bidat plitki i mnogu dlaboki, vo zavisnost od dlabo~inata na fiziolo{ki aktivniot sloj, odnosno od uslovite na prenosot i talo`eweto na materijalot. Tie se od razli~en mehani~ki sostav, od pesoklivi do glinesti po~vi. Poradi slaboto sozdavawe na organski materii, deluvijalnite po~vi se siroma{ni so humus.

### VII.1.3 Istorisko-geografski razvoj na Gevgeliska kotlina

Po svoeto nastanuvawe Gevgelija e mlada naselba koja se razvila vo vtorata polovina na minatiot vek. Gevgelija vo 1863 godina se spomenuva kako selo, ~ie naselenie, glavno se zanimavalo so odgleduvawe na svilena buba. So izgradbata na `elezni~kata pruga Skopje-Solun, grat~eto brzu napreduva a denes e najva`en centar vo submediteranskoto podra~je za odgleduvawe na gradinarski kulturi. Gevgeliskata kotlina se nao|a na nadmorska visina od samo 60 m.

Mikroregionot koj go so~inuva Gevgelisko-valandovskata kotlina koja go zavzema najju`niot del na povardarieto na teritorijata na R Makedonija. Na sever se grani~i so Demirkapiskata klisura, na zapad so Ko`uf, na jug so  makedonsko-gr~kata granica, a na istok so Grade{ka planina, Plavu{, odgrankite na Belasica i so ridski teren sprema Dojranskoto ezero. Za razlika od Tikve{kiot mikroregion, ramni{teto vo kotlinata e popro{ireno, a od planinite osobeno e interesen Ko`uf so svojata po{umenost i bogatstvo so dive~. Klimata e submediteranska, no so pogolemi koli~ini na vrne`i otkolku vo prethodniot mikroregion.  Rekata Vardar vo ovoj region e popolnovoden.

### VII.1.4 Hidrolo{ki reon

Vrz osnova na raznovidnite fizi~ko-geografski uslovi vo poodelni podra~ja vo Makedonija, koi razli~no se odrazuvaat vrz hidrolo{kite pojavi i procesi, Gevgeliskata kotlina spa|a vo povardarsko-strumi~ki hidrolo{ki reon. Povardarsko-strumi~kiot hidrolo{ki reon ja zafa}a dolinata na Vardar nizvodno od `edenskata ili dervenskata klisura, slivot na Strumica i srednite i dolni tekovi na Bregalnica i P~iwa. Reonot zavzema povr{ina od 7885 km2 ili 30,55% od vkupnata povr{ina na R Makedonija.

Vo pogled na koli~inata, ovoj reon e siroma{en so voda. Rekite se odlikuvaat so golemo kolebawe na vodostojot i protokot. Najmnogu voda imaat vo mart i april, a najmalku vo avgust i septemvri. Taka, na primer, protokot na Vardar kaj Gevgelija vo prolet iznesuva 40,5% od vkupnoto godi{no protekuvawe, a vo leto samo 13,6%. Poradi visokite temperaturi vo leto i malata koli~ina na vrne`i, potrebata za voda vo ovoj region vo letnite meseci e mnogu golema.

### VII.1.5 Hidrografija

Podzemnite vodi le`at vrz nepropustlivi podlogi vrz koi le`at propustlivi sloevi od krupen pesok i ~akal. Vo Gevgelisko-valandovskata kotlina se konstatirani arteski bunari ~ii {to vodi naj~esto se rasprostraneti vo dlabo~ina me|u 60-80 metri.

### VII.1.6 Hidrometerolo{ki uslovi

Od blizinata na Egejskoto more vo Gevgeliskata kotlina se ~uvstvuva vlijanie na mediteranskata klima. Spored podatocite na merewata, srednodogodi{nata temperatura na vozduhot za Gevgeliskata kotlina e 14,50C. Najgolemata maksimalna temperatura na vozduhot e 42,50C. Vo vrska so temperaturata na vozduhot, vo gevgeliskata kotlina razli~no e traeweto na vistinskite esenski i proletni mrazni denovi, odnosno se karakterizira so pomalku mrazni denovi i Gevgelija so 55,1 e vo grupata na gradovi so najmalku marazni denovi na teritorijata na R Makedonija.

Prose~nite mese~ni temperaturi na vozduhot , kako i godi{nata amplituda se dadeni vo slednata tabela:

| Mesto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Ampli- tuda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevgelija | 3.2 | 4.9 | 8.3 | 12.5 | 18.7 | 23.2 | 25.7 | 25.5 | 21.2 | 15.2 | 10.2 | 5.4 | 22.5 |

Gevgelisko-valandovskata se karakterizira so najvisoki godi{ni vrednosti na temperaturata. Tie vrednosti se dvi`at od 14,0oC do 14,8oC. Srednojanuarskata temperatura e relativno dosta visoka i iznesuva preku 30C, a srednojulskata okolu 250C, od {to proizleguva deka godi{noto kolebawe na temperaturata ima vrednost od 22oC. Esenskite meseci se zna~itelno potopli od proletnite. So ogled na toa {to vo ova podra~je od sever zime prodiraat studeni vozdu{ni masi, se javuvaat i povremeni posilni zaladuvawa.

Gevgeliskata kotlina pripa|a na mediteranskiot pluviometriski re`im, koj se odlikuva so vrne`i vo zimskite meseci i so su{ni leta.

Gevgelisko-valandovskata kotlina se karakterizira so godi{no koli~estvo na vrne`i me|u 700-1000mm. Najmnogu vrne`i pa|aat vo esenskite i zimskite meseci, glavniot maksimum e vo oktomvri i noemvri. Ovoj region se karakterizira i so porojni do`dovi ~esto pati pridru`eni so grad.

Prose~nite mese~ni i godi{ni sumi na vrne`ite za Gevgeliskata kotlina se dadeni vo slednata tabela:

| Mesto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevgelija | 71.3 | 56.3 | 65.0 | 54.1 | 58.8 | 51.1 | 23.5 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | 113.7 | 91.0 | 745.2 |

Vetrovite vo R Makedonija duvaat glavno od severniot kvadrant, no vo poodelni podra~ja nivniot pravec se menuva vo zavisnost od reljefnata struktura. Najpoznati vetrovi se vardarecot i jugot, koi se javuvaat kako posledica na op{tata atmosferska cirkulacija, dodeka vo kotlinite i nekoi dolini se javuvaat lokalni vetrovi.

Vo Gevgelisko-valandovskata kotlina duva vardarecot i se javuva od severen pravec i duva preku celata godina. Naj~est e vo zimskite periodi, no so golema ~estota se javuva i vo letnite meseci. Vo ova podra~je vardarecot dostignuva najgolema brzina i toa preku 23 m/sek. Vo celina, ovoj veter vo tekot na celata godina ja sni`uva temperaturata, a vo zimskite meseci se odlikuva kako mnogu studen veter.

Godi{nata ~estota na vetrovite i ti{inite vo promili od osum pravci za

gevgelija e dadena vo slednata tabela:

| Mesto | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | ti{ina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevgelija | 242 | 23 | 70 | 101 | 73 | 29 | 27 | 136 | 317 |

Oson~uvaweto ili dol`inata na traeweto na son~eviot sjaj vo R Makedonija zavisi od niza prirodni faktori, a pred se, od stepenot na obla~nosta i reljefnata struktura. Spored, geografskata polo`ba, poto~no geografskata {irina, dol`inata na oson~uvaweto raste od zimskite kon proletnite i letnite meseci, za potoa, vo esenskite da opadne, pa ottamu proizleguva proletnite meseci da imaat podolgo oson~uvawe od esenskite. Vo cela Makedonija godi{nata suma na son~eviot sjaj se dvi`i od 2100 do 2450 ~asovi. Maksimumot se javuva vo juli, od 300 do 350 ~asovi, ili prose~no dnevno od 10-12 ~asa. Minimumot se javuva vo dekemvri, od 55-100 ~asa, so prose~no dneven sjaj od 2-4 ~asa. Najgolem maksimum na son~ev sjaj e zabele`an vo juli vo najju`niot del na Makedonija, vo Gevgelisko-dojranskoto podra~je i toa od 346,6 ~asa.

Obla~nosta vo Makedonija, kako sprotivna pojava na oson~uvaweto, ne e nasekade ednakva i nema isti vrednosti vo tekot na godinata. Vo celata republika prose~nata godi{na obla~nost se dvi`i od 4,3 do 5,7 desetini. Gledano po poodelni zoni, so godi{na obla~nost pomala od 5 desetini se odlikuva Gevgelisko-valandovskata kotlina. Prose~niot godi{en broj na vedri denovi vo Makedonija iznesuva od 130 vo ju`niot del na Makedonija, odnosno vo Gevgelisko-valandovskata kotlina.

### VII.1.7 Opis na procesite na `ivinarskata farma

### VII.1.7.1 Hranewe

So cisterna (refusar) po pnevmatski pat prethodno podgotventata hrana se vnesuva vo silosi so kapacitet od 20 t po objekt. Od silosite hranata preku spiralen transporter, preku cevka se vnesuva vo halata so `ivina. Hraneweto na koko{kite se izveduva so liniski sistem (lanec) koj e montiran na kafezite i hranata se doveduva vo hranilkite pred koko{kite.

Sistemot e avtomatiziran, koko{kite se hranat pet pati dnevno, so avtomatsko vklu~uvawe preku vremensko rele ili tajmer.

Za zadovoluvawe na normativite na ishranata se koristi:

- koncentrat sostaven po receptura;

- vitaminski dodatok;

- drugi aditivi;

Za napojuvawe na koko{kite so voda se upotrebuva voda od bunari koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata. Vodata so pomo{ na potopni pumpi koi se vgradeni vo bunarite preku cevkovod se ispumpuva vo rezervoar so 300m3. Rezervoarot za voda se nao|a na bliskiot rid, na visina od 33m nad objektite. Preku cevkovod vodata doa|a do objektite, preku sistem na cevki preku t.n sifoni ili regulatori na pritisok, vodata doa|a do sekoj kafez a koko{kite ja pijat prelu nipl sistemi. Vo sekoj kafez za 4 koko{ki ima po dve poilki za voda. Sistemot e zatvoren.

Site surovini upotrebeni vo procesot prethodno se provereni i ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina a pri nivniot izbor se vodi smetka da imaat {to pomala sodr`ina na kontaminanti taka {to bi generirale nezna~itelni emisii vo `ivotnata sredina. Samata priroda na procesot na odgleduvaweto na `ivina zaradi proizvodstvo na konzumni jajca koristi surovini koi se bio razgradlivi i na baza na prirodni surovini taka {to ne postoi opasnost od {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

### VII.1.7.2 Transport na jajca

Po cela dol`ina na kafezite so koko{ki se montirani juteni transportni lenti koi gi prevzemaat snesenite jajca od koko{kite. Jajcata na lentata se trkalaat sami poradi kosinata na podot od kafezot. Na krajot od sekoj objekt ima spustovi za jajca koi od site tri nivoa na kafezi gi spu{taat jajcata na popre~na lenta za jajca i od tamu preku sistem na lenti se transportiraat do sortirnicata. Procesot e avtomatiziran so komanda od sortirnica.

VII.1.7.3 Iz|ubruvawe

Vo sekoj objekt pod kafezite ima me|uspratni plehovi na koi pa|a izmetot od koko{kite. So me|uspraten skreper izmetot se oboruva vo kanal pod redot so kafezi. Vo sekoj objekt ima ~etiri kanali. Od ovie kanali so skreperi se izvlekuva vo popre~en kanal vo koj ima spiralen (pol`avest) transporter koj izmetot go iznesuva nadvor od objektite vo ka{esta forma.

Opremata za iz|ubruvawe koja e instalirana vo objektite za odgleduvawe na `ivina na lokacijata na `ivinarskata farma, e oprema za suvo iz|ubruvawe, me|utoa so koristewe na skreper, po nekolku godini, povr{inata stanuva rapava i film od izmet se zadr`uva na podot so {to se zgolemuvaat emisiite na amonjak. Isto taka i so izmetot koj se zadr`uva na plehovite se zgolemuvaat emisiite na amonjak, zatoa se premenuva kon mokro iz|ubruvawe.

\ubrivoto e ka{esto od del od vodata koja se rastura pri napojuvawe na koko{kite. Se dodava voda za da mo`e |ubrivoto da te~e niz kanalite. Popre~no na site objekti ima sobiren betoniran kanal po koj izmetot istekuva po priroden pat vo laguni.

### VII.1.7.4 Za{tita na jato (vakcinacija)

Jatata, podmladokot se vakcinirat spored programa izgotvena od  Veterinarniot institut vo Skopje. Vakcinacijata se vr{i so :

- aerosol so rasprskuva~i;

- rastvarawe na vakcinata vo voda za piewe;

- intramuskulna vakcinacija so avtomatski {pricevi za pove}ekratna upotreba.

### VII.1.7.5 Sortirawe na jajca

Za sortirawe na jajcata se koristi sortirnicata koja se nao|a na lokacijata na instalacijata. Vo sortirnicata jajcata se sortiraat ma{inski. Sortiraweto se vr{i po te`ina i po kvalitet. Pred ma{inata za sortirawe se izdvojuvaat ra~no od lentata site napuknati i valkani jajca. Drug vid na nevidlivi so golo oko puknatini se vr{i so t.n lambirawe. Site zdravi i ~isti jajca preku sistem na makari se doveduvaat do ma{inata za sortirawe koja e so kapacitet od 14000 jajca/~as. Jajcata po princip na te`ina se dvojat na sedum klasi kako {to nalaga pazarniot kriterium.

Ma{inata avtomatski gi spu{ta jajcata vo kartonski vlo{ki od po 10, 12 i 30 jajca zavisno od potrebite na pazarot.

Napuknatite jajca koi ne se za proda`ba, se kr{at, se stavaat vo kesi i se smrznuvaat kako melan{ koj ponatamu se prodava za potrebite  za proizvodstvo na testenini.

Vo slednata tabela se prika`ani mo`nite emisii na zagaduvawe na `ivotnata sredina od aktivnostite koi se odvivaat na `ivinarska farma, kako i od upotrebenite surovini, repromaterijali i energija.

| Glavni aktivnosti na `ivinarska farma | Klu~ni ekolo{ki pra{awa/problemi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Upotreba na sredstva | Potencijalni emisii |
| Objekti za odgleduvawe na `ivina -na~in na koj `ivinata se odgleduva (kafezi, sandaci, slobodni) - sistem za otstranuvawe na ¦ubrivoto | energija, ¦ubrivo | emisii vo vozduh (NH3), mirizba, bu~ava, ¦ubrivo |
| Objekti za odgleduvawe na `ivina -oprema za kontrola i odr`uvawe na vnatre{na temperatura -oprema za hranewe i napojuvawe na `ivinata | energija, hrana, voda | bu~ava, otpadna voda, prav, CO2 |
| Skladirawe na sto~na hrana i aditivi | energija | prav |
| Skaldirawe na ¦ubrivo |  | emisii vo vozduh (NH3), mirizba, emisija vo po~va |
| Skaldirawe na razidui razli~ni od ¦ubrivoto |  | mirizba, emisija vo po~va, emisija vo podzemni vodi |
| Skladirawe na ostatoci od `ivina |  | mirizba |
| Utovar-istovar na `ivina |  | bu~ava |
| Aplikacija na ¦ubrivoto vrz po~va | energija | emisija vo vozduh, mirizba, emisija vo po~va, emisija vo podzemni vodi, emisija vo povr{inski vodi, bu~ava |
| Tretman na ¦ubrivoto na samata farma | energija, aditivi | emisija vo vozduh, mirizba, emisija vo po~va, bu~ava |
| Drobewe i melewe na sto~na hrana | energija | prav, bu~ava |
| Spaluvawe na rezidui (pr. ostatoci od `ivotni) | energija | emisija vo vozduh, mirizba |

### VII.2 Ocenka na emisii vo atmosferata

Prirodata na dejnosta koja se vr{i na lokacijata na instalacijata `ivinarskata farma „Veterinar” od Gevgelija uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo objektite.

@ivinarskata farma e locirana vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te na dovolna oddale~enost od urbana naselba, {to e vo soglasnost so „ Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita” ( „Sl. vesnik na SR Makedonija br. 13/76). @ivinarskite farmi spored kapacitetot spa|aat vo objektite od treta klasa kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da e od 601 do 1000 metri a vo slu~ajot taa distanca e pogolema od 1000 metri so {to e ispolnet uslovot soglasno so spomenatiot Pravilnik.

Vo emisija vo atmosferata dominiraat materii koi se proizvod od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata i istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba.

Objektite se ventiliraat so ventilatori koi ja zadovoluvaat klimatskata sostojba vo halata i uslovite koi treba da se zadovoluvaat za  nega  na  koko{kite.

Vo slednata tabela se dadeni o~ekuvanite emisii na polutanti vo vozduhot koi mo`e da se pojavat pri izvr{uvawe na aktivnosti na `ivinarska farma:

| Emisija vo atmosfera | Aktivnosti na `ivinarska farma |
| --- | --- |
| Amonjak (NH3) | Odgleduvawe na `ivina, skladirawe na ¦ubrivo i aplikacija na ¦ubrivoto na po~va |
| Metan (CH4) | Odgleduvawe na `ivina, skladirawe na ¦ubrivo i aplikacija na ¦ubrivoto na po~va, tretman na ¦ubrivo |
| Azotni oksidi (NOx) | Zagrevawe na objekti i mali instalacii za sogoruvawe |
| Azot oksid (N2O) | Odgleduvawe na `ivina, skladirawe na ¦ubrivo i aplikacija na ¦ubrivoto na po~va |
| Jaglerod dioksid (CO2), | Odgleduvawe na `ivina, sogoruvawe na gorivo, spaluvawe na otpad |
| Mirizba (na pr H2S) | Odgleduvawe na `ivina, tretman na ¦ubrivo, aplikacija na ¦ubrivoto na po~va |
| Prav | Drobewe i podgotovka na sto~na hrana, odgleduvawe na `ivina, tretman na ¦ubrivo i aplikacija |
| Smog/CO | Spaluvawe na otpad |

Amonjak (NH3)  e gas koj se karakterizira so jak i ostar miris i vo povisoki koncentracii mo`e da predizvika iritacija na o~ite, grloto i sluznicata kaj lu|eto i `ivotnite. Sporo se odvojuva od izmetot i se {iri niz objektot i niz ventilacioniot sistem.

Faktori kako {to se temperaturata, brzinata na ventilacija, vla`nosta na vozduhot, na~inot na iz|ubruvawe, vla`nosta na |ubrivoto, na~inot na skladirawe, sostavot na hranata mo`e da vlijaat na nivoto na amonjak. Faktorite koi vlijaat na brzinata na {irewe na  emisiite na NH3 se prezentirani vo slednata tabela.

| Proces | Komponenti na N i pojava | Faktori na vlijanie |
| --- | --- | --- |
| Produkcija na fekalii/izmet | Urea (70%) + nepreraboteni proteini | `ivina i hrana |
| Degradacija | NH3/amonjak vo ¦ubrivo | procesni uslovi, t, pH, vla`nost |
| Isparlivost | NH3 vo vozduh | procesni uslovi i klimatizacija |
| Ventilacija | NH3 vo objekti za odglduvawe | lokalna klima (vozduh), t, vla`nost |
| Emisii | NH3 vo `ivotna sredina | pro~istuvawe na vozduh |

Sozdavaweto na gasoviti soedinenija vo objektite za odgleduvawe na `ivina vlijae isto taka na kvalitetot na vozduhot nadvor od objektite, no najmnogu na rabotnite uslovi vo samite objekti i isto taka i vrz `ivinata.

Od podatocite od istra`uvawata koi se prika`ani vo Tabelata br:1 (Prilog VI, to~ka VI.1) se gleda deka nivoto na kontaminanti na vozduhot koi se rezultat od aktivnostite koi se odvivaat na `ivinarskite farmi poka`uvaat golema varijacija, od deset pati povisoki nivoa od Maksimalno Dozvolenite Koli~estva (MDKO) do nivoa koi se zanemarlivi.

Varijacijata na koli~estvata na kontaminantite na vozduhot, koi se rezultat od aktivnostite na `ivinarskata farma zavisi od klimatskite uslovi: temperaturata, relativnata vla`nost na vozduhot.

- Izvor na emisii vo atmosfera pri odlo`uvawe na |ubrivo

Izvor na emisii vo atmosferata se smeta i otvorenoto odlo`uvawe na |ubrivoto. Odlo`uvaweto na |ubrivoto predizvikuva emisii na amonjak, metan i drugi komponenti koi predizvikuvaat mirizba. Emisiite od odlo`uvaweto na |ubrivo zavisat od pove}e faktori:

- Hemiski sostav

- Fizi~ki svojstva (%cvrsti materii, pH, temperatura)

- Povr{ina na emisija

- Klimatski uslovi

Najva`ni od faktorite se % na suva materija kako i sodr`inata na N vo istata koja zavisi od na~inot na ishrana. Me|utoa i tehnikite za odgleduvawe na `ivina, koi doprinesuvaat za redukcija na emisiite koi se sozdavaat od odlo`uvaweto na |ubrivoto, mo`e da vlijaat na sodr`inata na istoto a so toa i na namaluvawe na emisiite koi se sozdavaat.

  - Mirizba

Mirizbata pretstavuva lokalen problem, no e isto mnogu va`en parametar koj treba da se zeme predvid, osobeno so {irewe na intenzivno `ivinarstvo i sviwarstvo, kako i so {irewe i dobli`uvawe na urbanata sredina vo blizina do farmite za odgleduvawe na stoka.

Mirizbata na lokacijata na `ivinarskata farma se emitira od stacionarni izvori, poto~no od ventilacijata na objektite za odgleduvawe na `ivina i oblasta za skladirawe (odvodnuvawe) na |ubrivoto -lagunite.

Emisiite na mirizba koi proizleguvaat od aktivnosti na `ivinarskata farma variraat vo zavisnost od temperaturata, relativnata vla`nost na vozduhot, pH na |ubrivoto, kako i od drugi faktori kako odr`uvawe na higienata vo prostoriite za odgleduvawe na `ivina, sostavot na izmetot i tehnikite za rakuvawe i skladirawe na |ubrivo.

Pri kafeznoto odgleduvawe na `ivina, emisijata na mirizba e poniska, no mirizbata se namaluva i so sekojdnevnoto otstranuvawe na izmetot od objektite za odgleduvawe na `ivina.

Vlijanieto na mirizbata se zgolemuva so zgolemuvaweto na kapacitetot na  `ivinarskite farmi. Vo ovoj moment `ivinarskata farma „Veterinar” DOO-Gevgelija, raboti so edna tretina od instaliraniot kapacitet  na lokacijata na `ivinarskata farma. Nadvor od granicite na lokacijata ne se ~uvstvuva mirizba. Zemaj}i go predvid faktot za oddale~enosta na `ivinarskata farma od naseleno mesto, kako i navedenite faktori koi vlijaat na  {ireweto na mirizbata, aktivnostite koi se odvivaat na lokacijta na instalacijata ne predizvikuvaat miris nadvor od instalacijata.

Na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” DOO Gevgelija, nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi go nadminale maksimalnoto dozvoleno koli~estvo  i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

### VII.3 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz recipientot-povr{inski vodi

Najbliskiot povr{inski recipient r. Konska e oddale~en okolu 500 m od lokacijata na `ivinarskata farma. Te~nata faza od obezvodnuvaweto na |ubrivoto ne se ispu{ta vo recipientot, odnosno od lokacijata na instalacijata nema direkni ispu{tawa vo povr{inskiot reciipient. Bidej}i nema direkna emisija vo povr{inskite vodi, ne se pravi ocenka na vlijanie na istite.

### VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija

Na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” nema kanalizaciona mre`a, sanitarno-fekalnite vodi od krugot na instalacijata se voveduvaat vo jama, koja se nao|a na lokacijata na instalacijata. Jamata periodi~no se prazni i ~isti so cisterna za taa namena.

### VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata/podzemnite vodi

Od samata lokacija ne se o~ekuvaat emisii vo po~vata od skladirawe na materijali i surovini,  so isklu~ok na iz|ubruvaweto koe e opfateno podolu.

Procesot na iz|ubruvawe na |ubrivoto od `ivinarskata farma Veterinar se izveduva so mokro iz|ubruvawe, {to e mo`no da rezultira so emisii vo po~va (lokalno) i podzemni vodi. Odvodnuvaweto i sozrevaweto na |ubrivoto pred da bide aplicirano na po~va se izveduva vo laguni. Ima tri reda na laguni koi se prostiraat na povr{ina od 40 000 m2. Instaliraniot kapacitet na lagunite e za okolu 300.000 koko{ki. Vo prviot red doa|a ka{est izmet i vo nego se talo`at cvrstite ~esti~ki od izmetot. Vodata i finite ~esti~ki od izmetot se prelivaat vo vtoriot red na laguni i vo tretiot red na laguni se preliva voda. Vodata isparuva po priroden pat (del od nea ponira vo po~vata).

Vo prviot red ima ~etiri laguni za cvrst otpad. Koga }e se napolni edna od lagunite, ka{estiot izmet se prenaso~uva vo druga laguna, a |ubreto se ostava da fermentira i da se isu{i. Isu{enoto i fermentirano |ubrivo se tovara na transportno vozilo i se rasfrla na zemjodelski povr{ini kako arsko |ubre. Fermentacijata na |ubrivoto trae okolu edna godina. Od samata lokacija na lagunite ne doa|a do direkna emisija na otpadna voda vo povr{inskite vodi, bidej}i vodata isparuva vo tretiot red od lagunite.

So cel za{tita na po~vata, podzemnite vodi i povr{inskite vodi, se predlo`uva oblo`uvawe na lagunite so nepropustlivi materijali (na pr:glina).

Za tehnolo{kite potrebi na voda na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” DOO Gevgelija se koristat bunari koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata, so sistem za odvod do rezervor za voda so kapacitet 300m3 koj e lociran na visina od 33m na bliskiot rid i sistem za dovod na voda od rezervoarot do objektite za odgleduvawe na `ivina. Na lokacijata na instalacijata ima ~etiri bunari za voda, od koi dva se aktivni. Vodata od bunarot preku potopna pumpa i instaliran cevkovod se nosi do rezervoarot za voda, smesten na bliskiot rid i ottamu vodata se distribuira do objektite za odgleduvawe na `ivina.

Vodata koja se koristi za napojuvawe na `ivinata i drugite potrebi na lokacijata na instalacijata se crpi od bunar koj e so dlabo~ina od 45 m (GW 1), drugiot bunar e so dlabo~ina od 50 m (GW 2) i se propisno za{titeni od povr{insko zagaduvawe.

So cel da se oceni kvalitetot na podzemnite vodi okolu lokacijata na instalacijata i na samata instalacija, identifikuvani se site vodni tela i bunari koi mo`e da bidat rizi~ni za zagaduvawe kako rezultat od aktivnosta na instalacijata.

Napraveni se mikrobiolo{ki i fizi~ko-hemiski analizi na podzemna voda, na primerok zemen od bunarite (GW1), (GW2) i (GW3) koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata i proba koja e zemena vo blizina na lagunite za odvodnuvawe na te~noto |ubrivo (GW4):

- GW1- isto~no od sortirnica 10 m;

- GW2- jugozapadno od sortirnica 30 m;

- GW3- ju`no od sortirnica 30 m;

- GW4- ju`no od sortirnica 300 m.

Kako referentna to~ka e zemen objektot sortirnica.

Od analizite koi se napraveni na primerocite zemeni od gore navedenite bunari, vklu~uvaj}i i analiza na metali, se gleda deka rezultatite se vo granicite na maksimalno dozvolenite koncentracii za vodi od prva kategorija (Klasa mnogu ~ista, oligotrofi~na voda, koja vo prirodna sostojba so eventualna dezinfekcija mo`e da se upotrebuva za piewe i za proizvodstvo ili prerabotka na prehrambeni proizvodi i pretstavuva podloga za mrestewe i odgleduvawe na blagorodni vidovi na ribi-salmonidi. Puferniot kapacitet na vodata e mnogu dobar. Postojano e zasitena so kislorod, so niska sodr`ina na nutrienti i bakterii, sodr`i mnogu malo slu~ajno antropogeno zagaduvawe so organsi materii, no ne i neorganski materii.) soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na RM br.18/99).

Spored mikrobiolo{kite analizi vo site ~etiri primeroci ne se detektirani mikrobiolo{ki pokazateli za zagaduvaweto na vodata.

Isto taka ne se detektirani {tetni i opasni materii kako metali i nivni soedinenija, ili onie koi se detektirani se daleku pod maksimalno dozvolenite koncentracii spored Pravilnikot za bezbednost na vodata za piewe (Sl.vesnik na RM br.57/2004) i Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na RM br.18/99) za prva kategorija na vodi.

I pokazatelite na eutrofikacija, vkupen N (ne e detektiran) i nitrati  se daleku pod granicata  za maksimalno dozvoleni koncentracii.

Vrz osnova na mikrobiolo{kiot i fizi~ko hemiskiot laboratoriski naod, soglasno Pravilnikot za bezbednost na vodata za piewe (Sl.vesnik na RM br.57/2004), ispituvaniot primerok e zdravstveno bezbeden odnosno vodata e so kvalitet za voda za piewe.

### VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski/nezemjodelski otpad

\ubrivoto koe se sozdava od aktivnostite na `ivinarskata farma, po negova fermentacija za edna godina, se aplicira na zemjodelski povr{ini.

Aplikacijata na |ubrivoto na zemjodelskite povr{ini se izveduva so cel zgolemuvawe na prinosot na zasenanite kulturi. Vo zavisnost od potrebata i zemjodelskata kultura za koja se primenuva |ubrivoto, negovata aplikacija se pravi vo razli~ni vremenski periodi. Naj~esto |ubrivoto se aplicira pred seidba na kulturata.

Za da se vidi kako se odnesuva |ubreto kako proizvod na krajot od proizvodstvoto, a koe {to pretstavuva poseben segment i mo`en zagaduva~ na okolinata gledano od ekolo{ki aspekt, }e se zeme za primer komparacija pome|u potro{uva~kata na hrana i soodvetnata koli~ina na |ubre koja pritoa se proizveduva taka da se doa|a do slednata konstatacija:

Potro{uva~kata na hrana vo prosek po edinka iznesuva 100 grama, a bidej}i vo objektite se odgleduvaat okolu 80.000 edinki na farmata potro{uva~kata na hrana iznesuva okolu 8 toni na den.

Spored op{to prifatenite normi vo `ivinarskata farma se produciraat slednite koli~ini na |ubre:

- od 1 ton potro{ena hrana se dobiva 0,85 toni |ubrivo;

- od 8 toni se dobivaat 6.8 toni |ubrivo;

6.8 toni h 365 dena =  2482 toni |ubrivo vo godinata.

Za da se aplicira celata koli~ina na sozdadeno |ubrivo potrebno e povr{ina od okolu 20 he.

Pribli`ni karakteristiki na |ubrivoto sozdadeno preku odgleduvawe na nesilki i brojleri se dadeni vo tabelata.

| Vid na `ivina | Pribli`na telesna te`ina (kg) | Ekskret (l/nedelno) | % suva materija od ekskret | Azot (kg/mesto/godi{no) | Fosfor (kg/mesto/godi{no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nesilki | 2,0 | 1,1 | 25 | 0,84 | 0,2 |
| Brojleri | 2,0 | 0,2 | 60 | 0,34 | 0.08 |

Tabela br.3: Pribli`ni karakteristiki na ekskret od `ivina

(Batneec guidance note for the poultry production sector)

Nivoto na emisii od aplikacijata na |ubrivoto na po~va zavisi od hemiskiot sostav na |ubrivoto (suvo ili te~no) i od na~inot na koj se rasfrla. Sostavot varira i zavisi od na~inot na ishranata i od metodite na skladirawe (sozrevawe) na |ubrivoto.

Kriteriumite koi se primenuvaat pri rasfrlaweto na |ubivoto se slednite:

- Zemji{te na koe nagibot e pogolem od 1:5 ne se koristi za rasfrlawe.

- Kallivo i vla`no zemji{te ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 100 m do najbliskata ku}a ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te  koe e poblisku od 200 m do u~ili{te, bolnica ili javna ustanova ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 10 m od voden tek ili kanal ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 20 m od re~en tek, ezerski breg ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 50 m od bunar ne se koristi za rasfrlawe

- Karpesto zemji{te ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 10 m od javen pat ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e poblisku od 10 m od arheolo{ko ili istorisko zna~ewe ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te na koe postoe~kata sodr`ina na fosfor  e pogolema od 10 mg/kg ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe vo poslednite 12 meseci bilo odvodnuvano preku cevki i kanali ne se koristi za rasfrlawe

- Zemji{te koe e propuslivo, pesoklivo ne se koristi za rasfrlawe

Rasfrlaweto na |ubrivoto sozdadeno od aktivnosta na `ivinarskata farma „Veterinar” se izveduva na zemjodelski povr{ini na lokalni zemjosopstvenici po nivno barawe. \ubrivoto od samata lokacija, lokalnite farmeri go koristat namesto ve{ta~ko |ubrivo koe vo drug slu~aj treba da se proizvede preku hemiski proces. Aplikacijata na suvoto fermentirano |ubrivo na povr{inata se izveduva vo zavisnost od ma{inerijata koja ja poseduvaat zemjodelcite.

Dosega ne se vodeni zapisi za koli~inata na |ubrivoto koe e aplicirano na po~va, potrebnite koli~ini koi se potrebni za site zemjodelski parceli.

Vo dosega{nata praksa ne se zabele`ani negativni posledici od koristeweto na |ubrivoto i se smeta deka negovoto iskoristuvawe spored odnapred predviden plan za aplikacija mo`e da gi zgolemi prinosite {to e vo nasoka na negovo eliminirawe.

Dokolku |ubrivoto se aplicira spored odnapred predviden plan (vo faza na izrabotka) za aplikacija na |ubrivoto, upotrebata na |ubrivoto nema da predizvikuva negativno vlijanie vrz parametrite na `ivotnata sredina osobeno na povr{inskite i podzemnite vodi.

### VII.6 Zagaduvawe na po~vata/podzemnata voda

So cel da se utvrdi nivoto na zagadenost na podzemnite vodi kako i sledewe na zagaduvaweto predizvikano od obezvodnuvawe na izmetot vo laguni, napraveni se mikrobiolo{ki i fizi~ko hemiski analizi na podzemnite vodi na lokacijata na instalacijata i nadvor od granicata na instalacijata (rezultati od analizi na podzemni vodi tabela VII.5.1, Obrazec za Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan). Ispituvani se mikrobiolo{ki pokazateli i fizi~ko hemiski pokazateli kako i pokazateli za eutrofikacija: vkupen -N i nitrati i nitriti.

Od primerocite koi se zemeni od bunarite za voda (GW1), (GW2), (GW3) i (GW4), mikrobiolo{kite analizi, fizi~kite analizi i analizite na hemiskite pokazateli za mo`no zagaduvawe, se gleda deka vodite se od prva kategorija soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na RM br.18/99) i soglasno Pravilnikot za bezbednost na vodata za piewe(Sl.vesnik na RM br.57/2004) , ispituvanite primeroci se Zdravstveno bezbedni. Zemeweto na primerocite i izrabotkata na anlizite ja izvr{i Zavod za zdravstvena za{tita- Veles.

Zaklu~ok:

Od prezentiranite rezultati mo`e da se zaklu~i deka aktivnostite koi se odivaat na `ivinarskata farma ne predizvikuvaat zagaduvawe na podzemnite vodi.

### VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe

Kako otpadok koj se javuva vo objektot e |ubrivoto koe se odvodnuva vo posebni laguni vo blizina na objektite, a potoa se prevzema od lokalnite zemjosopstvenici koi samite go apliciraat |ubrivoto na zemjodelski povr{ini so {to se vr{i zbogatuvawe na po~vata. Pri suvo vreme odvodnetoto |ubrivoto e vo cvrsta sostojba i ne postoi mo`nost za emisii vo povr{inski ili otpadni vodi. Zaradi prevencija na emisiite vo podzemnite vodi od samite laguni predvideno e oblo`uvawe na lagunite so nepropusliv sloj na materijali (Prilog XI,Operativniot plan).

Od rezultatite od izvr{enite analizi na podzemnite vodi se gleda deka odlo`uvaweto na |ubrivoto vo lagunite nema negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Uginatata `ivina se zakopuva na samata lokacija vo specijalna jama za taa namena ili se spaluva vo pe~kata za spaluvawe na uginata `ivina.

Kako otpadok se javuva i hartija i paleti potrebni za pakuvawe na proizvodot i  istite sogoruvaat vo sistemot za greewe.

### VII.8 Vlijanie na bu~avata

Izvorite na bu~ava od edinicite za odgleduvawe na intenzivno `ivinarstvo se povrzani so slednite aktivnosti:

- odgleduvawe na `ivina;

- hranewe na `ivinata i rakuvawe so surovini i hrana;

- procesi na iz|ubruvawe.

Potencijalen izvor na bu~ava od aktivnostite na `ivinarskata farma e dostavata na hrana i polneweto na silosite za hrana. Dostavata na hrana se vr{i dewe, vo vremetraewe od 1 ~as.

Bidej}i na `ivinarskata farma „Veterinar” se vr{i te~no iz|ubruvawe, emisijata na bu~ava koja se javuva pri iz|ubruvaweto na objektite se isklu~uva. Nezna~itelna bu~ava se javuva pri utovar na |ubrivoto za aplikacija na po~va, no zemaj}i ja predvid oddale~enosta na lokacijata na instalacijata od naseleno mesto i kratkotrajnosta na aktivnosta na utovar na |ubrivoto, ovaa emisija na bu~ava ne vlijae negativno na `ivotnata sredina.

Soglasno so odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava ( “ Sl. vesnik na R. Makedonija “ br. 64 / 93 )  lokacijata na `ivinarskata farma e vo podra~je na 6 grupa kade e dozvoleno nivo na bu~ava od 70 do 90 dB.

Spored prirodata na dejnosta nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektot `ivinarska farma i od Pogonot za podgotovka na hrana e daleku pod maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava.

@ivinarskata farma e locirana na oddale~enost pove}e od 1400 metri od naseleno mesto {to e vo soglasnost so najdobrite dostapni tehniki za izbor na lokacija za `ivinarska farma.

Vo okolinata na `ivinarskata farma ne postoi izvor koj }e vr{i jonizira~ko ili nejonizira~ko zra~ewe {to zna~i deka nema potreba od sproveduvawe na nekoi merki koi }e vlijaat na namaluvaweto na zra~eweto vo objektot {to pak povlekuva deka nema potreba od izrabotka na poseben program merka za anulirawe na negativnoto vlijanie na zra~eweto.