Prilog XIII

Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo^nuvawe so rabota

Sodr`ina:

### XIV.1 Voved

XIII.2 Istorija

XIV.3 Celosen prestanok so rabota

Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo^nuvawe so rabota

### XIV.1 Voved

Opis na predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina posle celosen ili delumen prestanok na aktivnosta na instalacijata, `ivinarskata farma “Veterinar” Gevgelija e daden vo prodol`enie na Prilogot vo to~ka XIII.5 vo Planot za upravuvawe so rezidui.

Vo kratki crti Planot za upravuvawe so rezidui gi opi{uva aktivnostite koi bi se prevzemale po zatvorawe/prestanok so rabota na instalacijata. Cel na izgotvuvawe na Planot e deka mestoto }e bide napu{teno bezbedno i slobodno od rezidui koi mo`e da rezultiraat so ekolo{ko zagaduvawe.

Bidej}i farmata e pod Dogovor za koristewe, treba da se zeme predvid deka Planot za upravuvawe so rezidui se odnesuva samo na onoj del od instalacijata koja e sopstvenost na `ivinarskata farma “Veterinar”, no i deka “Veterinar” se obvrzuva da gi otstrani site rezidui koi se nastanati od aktivnosta na instalacijata.

XIII.2 Istorija

Instalacijata e so vkupna povr{ina od 15ha 88ari 25m2. Na lokacijata na instalacijata se naogaat slednite objekti:

- Administrativna zgrada;

- 17 objekti za odgleduvawe na `ivina;

- Sortirnica za jajca so magacin;

- Bunari za voda so rezervoar od 300m3;

- Pe~ka za spaluvawe

- Agregatna stanica koja koristi dizel gorivo pri interventi slu~aevi;

- Silosi za ~uvawe na hrana;

- Laguni;

Vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok na del ili na cela instalacija, predlo`eni se merki vo Planot za upravuvawe so rezidui so cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina.

Oblasti opfateni so Planot za upravuvawe so rezudui se:

- Surovini, pomo{ni materjali, goriva, cvrst i te~en otpad;

- Oprema vo sopstvenost na “Veterinar” DOO- Gevgelija;

- Sistem na laguni.

Vo Prilog IV se dadeni detali za surovinite, pomo{nite materjali, gorivata i krajnite proizvodi i pribli`nite koli~ini koi se skladirani na lokacijata.

Detali za otpadot i koli~inata se dadeni vo Prilog V.

XIV. 3 Celosen prestanok so rabota

Vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na `ivinarskata farma “Veterinar” Gevgelija, izraboten e Plan za upravuvawe so rezidui.

PLAN ZA UPRAVUVAWE SO REZIDUI

Sodr`ina:

XIV.1 Voved	1

XIV.1 Voved	2

1. Voved	4

2. Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe	4

3. Kontrola na ostatocite na materijali na lokacijata na instalacijata	5

4. Kriteriumi za organizacija za upravuvawe so rezidui pri napu{taweto na lokacijata na instalacijata	5

5. Programa za postignuvawe na kriteriumite za organizacija za upravuvawe so rezidui	5

6.Odr`livost i proverka na Planot za upravuvawe od rezidui	6

7. Investicioni vlo`uvawa	6

Plan za upravuvawe so rezidui

### 1. Voved

Instalacijata po zatvaraweto/prestanokot so rabota, }e ja ostavi lokacijata slobodna od rezidui, vo soglasnost so Zakonite, propisite i zakonskite regulativi }e ja premesti ili prodade `ivinata na drugi lica, }e gi dislocira site objekti, postrojki i oprema ili site otpadi, materijali ili supstancii koi bi mo`ele da imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina a koi se vo sopstvenost na `ivinarskata farma „Veterinar” DOO-Gevgelija.

So cel da se odredi ~ineweto na razvojot na Planot za upravuvawe so rezidui, napraveni se brojni pretpostavki so ogled na na~inot i upravuvaweto so hipoteti~koto zatvarawe/prestanok so rabota na instalacijata.

So planot za upravuvawe so rezidui se predviduva deka zatvaraweto/prestanokot so rabota na del ili na cela instalacija bi bil poznat odnapred i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni materijali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum.

### 2. Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe

Pri delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako {to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materjali, proizvodi, oprema koja ne e vo funkcija so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po nejzin prestanok.

Se pretpostavuva deka odnapred }e se znae periodot na prestanokot so rabota,  surovinite i pomo{nite materijali }e bidat iscrpeni. So ogled deka dostavata na hrana za potrebite na `ivinarskata farma se vr{i sekojdnevno, nema da ima rezerva na  sto~na hrana.

@ivinata bi bila prefrlena na druga `ivinarska farma ili vo klanica, vo zavisnost od vozrasta na `ivinata i od ekonomskata opravdanost.

Opremata se proveruva i dokolku e zastarena i ne e vo upotreba se demontira i metalot od koj e napravena se prodava kako sekundarna surovina. Opremata koja e vo funkcija se proveruva, i dokolku ne e potrebna pri povtornoto aktivirawe na instalacijata se dislocira onamu kade taa e potrebna.

Cvrstiot otpad od ru{ewe, kako i iskopanata zemja koi ne se upotreblivi se nosat na deponija za cvrst  otpad.

### 3. Kontrola na ostatocite na materijali na lokacijata na instalacijata

Del od materijalite  koi ne se upotrebeni ako e  mo`no }e bidat vrateni na dobavuva~ot. Ostanatite materijali }e bidat soodvetno rasporedeni. Bi se istra`uvala mo`nosta i na~inot na premestuvawe/vra}awe vo normalna sostojba/odlo`uvawe na otpad.

So cvrstiot otpad (opis vo Prilog V) }e se postapuva spored Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04).

### 4. Kriteriumi za organizacija za upravuvawe so rezidui pri napu{taweto na lokacijata na instalacijata

So cel osiguruvawe na minimalnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina i osloboduvawe od rezidui na lokacijata na instalacijata, predlo`eni se slednite postapki:

  - Planirano namaluvawe na kapacitetot na proizvodstvo

  - Prestanok so rabota na celata procesna oprema

  - Premestuvawe na site materijali i krajni proizvodi od mestoto koi ne se smetaat za otpad

  - Dislokacija na procesna oprema

  - Otstranuvawe na cvrstoto |ubrivo od sistemot laguni

  - Remedijacija na povr{inite (lagunite) koi se koristeni za skaldirawe na otpad

### 5. Programa za postignuvawe na kriteriumite za organizacija za upravuvawe so rezidui

So programata za postignuvawe na kriteriumite za organizacija za upravuvawe so rezidui, se predviduvaat fazite koi bi se odvivale pri remedijacija na lokacijata na instalacijata. Me|utoa treba da se zeme predvid deka vremenskite ramki za realizacija na poedine~nite fazi mo`e da bidat preminati. Poedine~nite etapi vklu~uvaat:

Faza 1: Namaluvawe na kapacitet na proizvodstvo

Prestanokot na aktivnosta na lokacijata bi se znael odnapred, so {to bi se predvidelo planirano namaluvawe na kapacitetot na proizvodstvo.

Faza 2: Stopirawe na proizvodstvo

Stopirawe na rabotata na instalacijata startuvaj}i od stopirawe na proizvodstvoto do krajnata faza- isporaka na gotovi proizvodi do potro{uva~ite/korisnicite.

Faza 3: Dislokacija na vi{okot na rezidui od mestoto

Dislokacija na skladiranite pomo{ni materijali, gotovi proizvodi, vklu~uvaj}i gi reziduite od |ubrivoto.

Faza 4: Dislokacija na opremata

Diskolacija na opremata koja e vo funkcija i koja ne e vo funkcija, a koja e sopstvenost na „Veterinar” DOO Gevgelija. Opremata i ma{inerijata koi se vo funkcija, }e bidat premesteni na soodvetna lokacija za taa namena.  Dokolku se nadvor od funkcija, vo zavisnost od materjalot od koj se izraboteni }e bidat selektirani i prodadeni kako sekundarna surovina.

So iskoristenata neupotrebliva elektri~na i elektronska oprema }e se postapuva vo soglasonost so ^len 71 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04).

Faza 5: Remedijacija na lagunite

Planirano otstranuvawe na |ubrivoto i negova aplikacija na po~va. Izramnuvawe na lokacijata na lagunite do prvobitnoto nivo so upotreba na soodvetna mehanizacija.

### 6.Odr`livost i proverka na Planot za upravuvawe od rezidui

Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so rezidui }e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni na lokacijata i sopstvenosta na lokacijata na instalacijata. Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za zagaduvawe, kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od rabotniot vek na instalacijata.

### 7. Investicioni vlo`uvawa

- Tro{oci za premestuvawe na `ivina i oprema

- tro{oci za istra`uvawe na kvalitetot na po~vata i podzemnite vodi i stepenot na zagadenost

- izramnuvawe na zemji{teto od sistemot laguni do prvobitna sostojba

- Ureduvawe na zemji{teto

Pretpostavka e deka so proda`ba na upotreblivata oprema na treti lica, proda`ba na `ivinata na soodveten kupuva~ (klanica ili `ivinarska farma), kako i so proda`ba na nefunkionalnata oprema kako sekundarna surovina bi se pokrile tro{ocite za realizacija na Planot za upravuvawe se rezidui.

Gevgelija								Odobril

18.12.2006	Vili ]i~ukov