Prilog V

Rakuvawe so materijalite

Sodr`ina:

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi	3

V.1.1 Distribucija na voda za napojuvawe i za drugi potrebi na `ivinarskata farma	3

V.1.2 Skladirawe na sredstva za dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, sredstva za za{tita na jato	3

V.1.4 Skladirawe i transport na gorivo za agregatnata stanica	4

V.2 Opis na upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata	4

V.2.1 Upravuvawe so otpad od izmet od `ivina	4

V.2.2 Upotreba na voda za ~istewe na objektite za odgleduvawe na `ivina	5

V Rakuvawe so materjalite

### V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Do `ivinarskata farma prethodno podgotvenata  sto~nata hrana se transportira so  pet komorni zatvoreni kamioni so nosivost do 15t. Hranata se vnesuva vo silosite po pnevmatski pat so zatvoren sistem. Od silosite do kafezite so `ivina, hranata se transportira so spiralen transporter. Preku cevka t.n liniski sistem sto~nata hrana se doveduva do hranilkite pred koko{kite. Sistemot za hranewe na `ivinata e avtomatiziran, so avtomatsko vklu~uvawe preku vremensko rele ili tajmer.

Gotoviot proizvod-jajcata, po postapkata na sortirawe vo sortirnicata, se pakuvaat i se transportiraat do korisnicite so vozila koi se sopstvenost na `ivinarskata farma.

### V.1.1 Distribucija na voda za napojuvawe i za drugi potrebi na `ivinarskata farma

Na lokacijata na instalacijata se nao|aat ~etiri bunari na voda, od koi dva se aktivni i se vo upotreba. Od bunarot za snabduvawe so voda za `ivina i vodewe na tehnolo{kiot  proces se napraveni analizi na vodata od strana na JZU „Zavod za zdravstvena za{tita” -Veles so {to se potvrduva ispravnosta na vodata za koristewe.

Vodata za napojuvawe na `ivinata i za drugite potrebi na `ivinarskata farama se dobiva od bunari so dlabo~ina od 45 m, vo koi ima vgradeno potopni pumpi so koi {to preku cevkovod se ispumpuva vo rezervoar so 300m3. Rezervoarot e smesten na visina od 33m nad objektite, na bliskiot rid, od kade preku  istiot cevkovod se distribuira do objektite so `ivina i drugite objekti koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata. Preku sistem na cevki t.n sifoni ili regulatori na pritisok, vodata se doveduva do sekoj kafez, a koko{kite ja pijat preku kapalki ili nipl sistem.

### V.1.2 Skladirawe na sredstva za dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, sredstva za za{tita na jato

Za za{tita na jato se koristat vakcini i vakcinacijata vo zavisnost od potrebata se vr{i so :

- aerosol so rasprskuva~i;

- rastvarawe na vakcinata vo voda za piewe;

- intramuskulna vakcinacija so avtomatski {pricevi za pove}ekratna upotreba.

Vakcinacijata ja vr{i ovlastena firma za taa namena „Prima delvet”- Gevgelija.

### V.1.4 Skladirawe i transport na gorivo za agregatnata stanica

Na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” e smestena agregatna stanica koja koristi dizel gorivo. Stanicata se vklu~uva interventno, pri prekin na elektri~na energija.

Dizel gorivoto se skladira vo dva metalni rezervoara od po 400l koi se postaveni na visina, smesteni vo agregatnata stanica. Dostavata na gorivoto se vr{i so 200 l zatvoreni metalni buriwa. Vo slu~aj na istekuvawe na gorivo pri polnewe na rezervoarite za gorivo, vo agregatnata stanica ima betoniran kanal koj bi go prifatil istekuvaweto. So ova se isklu~uva opasnosta za incident od istekuvawe na gorivo i zagaduvawe na `ivotnata sredina.

### V.2 Opis na upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata

Na lokacijata na `ivinarskata farma otpadot koj se sozdava pri sortirawe i pakuvawe na jajcata e naj~esto od hartija.

Reziduite se sobiraat vo metalni korpi i se spaluvaat vo sistemot za greewe. Po potreba se prodava na firmi za reciklirawe na hartija.

### V.2.1 Upravuvawe so otpad od izmet od `ivina

Vo sekoj objekt pod kafezite ima me|uspratni plehovi na koi pa|a izmetot od `ivinata. So me|uspraten skreper izmetot se soboruva vo kanal pod redot so kafezi. Vo sekoj objekt ima ~etiri kanali. Od ovie kanali so skreperi izmetot od `ivinata se izvlekuva vo popre~en kanal vo koj ima spiralen (pol`avest) transporter koj izmetot od `ivinata go iznesuva nadvor od objektite vo ka{esta forma.

So upotreba na ovoj vid na tehnika na iz|ubruvawe i koristeweto na skreperi, podot od kanalot za iz|ubruvawe stanuva rapav. Film od izmetot se zadr`uva na betonot so {to se zgolemuvaat emisiite na NH3 vo objektot. Od ovie pri~ini, vo kanalot za iz|ubruvawe se dodava voda, so cel polesno otstranuvawe na izmetot a so toa i namaluvawe na emisiite na NH3 vo objektite za odgleduvawe na `ivina. Popre~no na site objekti ima sobiren betoniran kanal po koj izmetot istekuva po gravitacionen pat vo laguni.

Del od instalacijata za odgleduvawe na `ivina se i lagunite za obezvodnuvawe na ka{estiot izmet koi se prostiraat na povr{ina od okolu 40 000 m2, naredeni vo tri reda.

Vo prviot red doa|a ka{est izmet i vo nego se talo`at cvrstite ~estici od izmetot od `ivina. Vodata i finite ~esti~ki od izmetot od `ivina se prelivaat vo vtoriot red na laguni i vo tretiot red na laguni se preliva voda oslobodena od cvrsti ~estici od izmetot. Vodata isparuva po priroden pat, pod atmosfersko vlijanie.

Vo prviot red ima ~etiri laguni za cvrst otpad. Koga }e se napolni edna od lagunite, ka{estiot izmet se prenaso~uva vo druga laguna, a |ubreto se ostava da fermentira i da se isu{i. Isu{enoto i fermentirano |ubrivo so ma{inski utovara~ se tovara na transportno vozilo i se rasfrla na zemjodelski povr{ini kako arsko |ubre. Fermentacijata na |ubrivoto trae okolu edna godina.

\ubrivoto go prevzema firmata Tera-Eko i individualni zemjoposednici. Se aplicira na po~va na koja se odgleduva zelka, kompir, kromid, p~enka. \ubrivoto se aplicira suvo, vo zavisnost od potrebata, naj~esto pred seidba.

So cel da se vidi kako se odnesuva |ubreto kako proizvod na krajot od proizvodstvoto, a koe {to pretstavuva poseben segment i mo`en zagaduva~ na okolinata gledano od ekolo{ki aspekt, }e zememe za primer komparacija pome|u potro{uva~kata na hrana za `ivina  i soodvetnata koli~ina na |ubre koja pritoa se proizveduva. Od komparacijata se doa|a do slednata konstatacija:

Potro{uva~kata na hrana vo prosek po edinka iznesuva 100 grama, a bidej}i na farmata se odgleduvaat pribli`no 80.000 edinki, potro{uva~kata na hrana iznesuva okolu 8.0 toni na den. Spored op{to prifatenite normi vo `ivinarskata farma se produciraat slednite koli~ini na |ubre:

- od 1 ton potro{ena hrana se dobiva 0,85 toni suvo |ubrivo;

- od 8 toni se dobivaat 6.8 toni |ubrivo;

6.8 toni h 365 dena = 2482 toni suvo |ubrivo vo godinata.

### V.2.2 Upotreba na voda za ~istewe na objektite za odgleduvawe na `ivina

Otpadna voda koja proizleguva od procesite na odgleduvawe na `ivina e vodata koja se rasfrla i istekuva od kapalkite za napojuvawe na `ivinata, kako i od vodata koja se  upotrebuva za ~istewe na samite objekti.  Osven ovaa voda koja e direkno od tehnolo{kite procesi za odgleduvawe na `ivina, se dodava voda za polesno iz|ubruvawe vo kanalot. Ovaa voda se me{a so izmetot i se otstranuva od objektite zaedno so izmetot.

Koli~inata na voda koja se tro{i za ~istewe na objektite zavisi od na~inot na koj vodata se rasprskuva, na kolku vreme se vr{i ~isteweto kako i upotrebata na topla i ladna voda.

Za ~istewe na objektite (edna{ godi{no, pri zamena na jato) se koristi voda pod pritisok. Otpadnata voda od ~isteweto se prifa}a vo kanalite za iz|ubruvawe i zaedno so ka{estiot izmet se nosi do lagunite za obezvodnuvawe na izmetot.