IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

С О Д Р Ж И Н А

IV.1.Суровини и помошни материјали коишто се користат во Асфалтната, Бетонската база и Сепарација на Виктoриа Инвест	2

IV.1.1 Суровини	2

IV.1.2 Помошни материјали	6

IV.1.4 Вода	12

IV.2.Листа на производи	19

- IV.1.    Суровини и помошни материјали коишто се користат во Асфалтната, Бетонска база и Сепарација на Виктoриа Инвест

- IV.1.1 Суровини

- Суровини кои што се коистат на Асфалтна база

Суровините кои се дел од производството на асфалт во Асфалтна база на Виктори Инвест се следните:

- Дијабазни еруптивни карпи со камионски транспорт од Каменолом Ново Село

- Каменото брашно го добива со камионски транспорт од Каменолом   Ново Село

- Битуменот и нафтата ги добива од ОКТА рафинерија

Разделениот по фракции агрегат со систем на дозирни ленти се носи во барабан-сушара каде откако ќе биде термички обработен се носи во вибро сито. Овде се врши точно разделување по фракции и се испушта од секоја фракција по точно одредена рецептура во вага.

Каменото брашно исто така се носи на вага. Битуменот загреан со пумпа се носи на вага. Точно измерените количини од сите три компоненти тврда, прашкаста и течна се испуштаат во мешач каде после одредено време на мешање се испушта во количка која служи да го транспортира асфалтот до силос. Од силосот после одредено негово полнење се испушта во камион заради транспортирање до одредена дестинација.

Овде се користат како суровини базалт, варовник, битумен и камено брашно (прашина). На местото на ископ на суровината, (во каменоломи) за базалт и варовник се врши поделба по фракции кои се потребни за точно извршување на процесот.

- Варовник е по состав Калциум карбонат (CаCО3), се користи како агрегат во бетонска, асфалтна индустрија и др.

- Камено брашно е по состав Калциум карбонат (CаCО3).

- Битумен е многу комплексна комбинација од високо молекуларни тешки органски компоненти. Во него се содржи релативно поголема количина хидратни  јаглеводородни со доминација на повисоки низи на јаглевороди од C25 во сооднос поголема содржина на јаглерод од водород. Секако содржи и мали количини од различни метали како Ni, Fe или  W .

Битуменот е остаток (на дното) , како дел од фракцијата при фракционата дестилација на суровата нафта. Најтешката фракција е онаа со највисока точка на вриење. Зборот ,,асфалт,, во Британскиот Англискиот , се однесува на смеша од минерални агрегати и битумен (или тармак со народен јазик). Зборот ,,тар,, се однесува на црн вискозен материјал добиен при ,,уништувачка,,  дестилација (горење)на јаглен и хемиски се разликува од битумен. Во Американскиот Англиски, битумен се однесува на ,,асфалт,, или ,,асфалт цемент,, со инжењерски жаргон. Во Австралискиот Англиски, битумен понекогаш се користи како генерички израз за површина на патот. Повеќето битумени содржат  С и повеќе метали како што се Ni, W, Pb, Cr, Hg, и исто така и As, Sе, како и други токсични елементи. Битумените може да служат за добра заштита на растителни и животински фосили.

Потрошувачката на суровини кои влегуваат во производство и помошни материјали прикажана е на следната табела:

| Суровина | Потрошувачка на годишно ниво |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкупно: |  |  | 20.100 тони |
| Еруптивни Дијабазни карпи | Фракција | Потрошувачка |  |
|  | I 0-4 мм | 9.000 тони |  |
|  | II 4-8 мм | 5.000 тони |  |
|  | III 8-16 мм | 5.000 тони |  |
|  | IV 16-22 мм | 700 тони |  |
|  | V 22-32 мм | 300 тони |  |
| Вкупно: |  | 20.100 тони |  |
| Камено брашно | 400 тони |  |  |
| Битумен | 1.000 тони |  |  |
| Мазут | 130.000 тони |  |  |
| Нафта | 65 тони |  |  |
| Термичко масло | 0,1 тони (се заменува на 5 години) |  |  |

- Суровини кои што се користат на Бетонска база

Основни суровини за производство на бетон се: цемент, агрегат, додатоци и вода. Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која ги слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен кој се нарекува бетон. Хидратацијата делува пред се на зацврстувањето на свежиот бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина се продолжува за еден подолг временски поериод. Агрегатот, цементот, водата и додатоците се мерат на вага и се додаваат во бетонска мешалка. После кратко мешање се испушта во транспортно средство камион мешалка со кое се транспортира свежиот бетон до бараната дестинација.

Суровини и помошни материјали кои се користат  се следните материјали: цемент, агрегат, додатоци и вода.

Суровини и помошни материјали потрошени за производство на бетон:

| Суровина | Очекувана потрошувачка на годишно ниво |  |
| --- | --- | --- |
| Цемент | 15300т |  |
| Дробен камен | Фракција | Потрошувачка |
|  | I 0-4 mm | 27500 m3 |
|  | II 4-8 mm | 7900 m3 |
|  | III 8-16 mm | 11000 m3 |
|  | IV 16-32 mm | 11500 m3 |
| Адитив | 76500 kg |  |

Oпис на основни суровини за производство на бетон

- Агрегати 0-50 mm со влага 0-10%

- Цемент со температура до 60°С

- Чиста и индустриска/ рециклирана вода со температура до 60°С

- Течни хемиски адитиви

- Цемент

Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на варовник и глина на температура од 1350-1450 °C . Британскиот инжењер Џозеф Аспдин го патентирал Портланд цементот 1824 год. Покрај портланд цементниот клинкер, за чие добивање се користи мешавина на варовник и глина во однос 3:1 (однос на масите), во цементот редовно е присутна и мала количина на гипс (до 5%) која се додава заради регулирање на времето на врзување на цементот. Портланд цементот го карактеризира сразмерно константен хемиски состав и тоа: CaO(врзан) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 најмногу 3-4,5% , CaO (неврзан) најмногу 2%, MgO најмногу 5%, алкалии (Na2O и K2O) 0,5-1,3%. Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат категории на цемент во зависност од составот и технологијата на производство, додека класите на цемент ги означуваат нивните механички карактеристики. Се делат во две основни групи:  цементи на база на портланд цементен клинкер  и на останати - специјални видови на цемент.

- Вода

Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина, бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива процесот на хидратација на цементот. Покрај ова, водата во свежиот бетон значајна е како компонента со која се остварува потребниот вискозитет на бетонската смеса, односно како компонента која овозможува ефикасни вградување и завршна обработка на бетонот. Водата за припрема на бетонот не смее да содржи состојки кои можат неповолно да влијаат на процесот на хидратација на цементот, исто така   ниту такви состојки кои можат да бидат причина за корозија на арматурата (челикот) во армирано бетонски конструкции. Водата за пиење практично секогаш ги задоволува наведените услови, па таа може да се употребува за припрема на бетон и без посебно докажување на соодветноста на намената. Меѓутоа, во сите останати случаи мора да се приложат докази за квалитетот на водата за бетон.

- Агрегат

Агрегатот  учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на оцврснатиот  бетон. За припрема,  потполно рамномерно се користат како природни [песок и крупничав песок(шљунак)], така и дробен материјал. Секако во обзир доаѓа и мешавина на сепариран шљунак, односно песок и дробен агрегат. Дробениот материјал по правило е поскап, па на природниот секако речниот во практиката и најчесто му се дава предност. Природниот материјал заради заобленста на зрната многу поповолно влијае на вградливоста и обработката на бетонските смеси. Меѓутоа и дробениот материјал има одредени предности, тој во петрографска смисла е многу похомоген, а тоа условува многу помала концентрација на напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при температурни промени. Обликот на зрната кои имаат остри ивици кај дробениот материјал овозможува остварување на вклештување на соседните зрна, па тоа допринесува за зголемување на механичките карактеристики, посебно за зголемување на цврстината на бетонот при затегање.

- Додатоци на бетонот - Адитиви

Адитиви се супстанции кои со своите физичко, хемиско или комбинирано дејство влијаат на одредени својства на свежиот или оцврснатиот бетон. Дозирањето на адитиви е обично околу 5% од масата на цементот, и се додаваат при спремањето на бетонската смеса. Најчесто користени адитиви се:

- Пластификатори се додатоци кои ги подобруваат вградливоста и обработливоста на бетонските смеси, па може да кажеме дека претставуваат регулатори на реолошките својства на свежиот бетон. Во поново време се повеќе доаѓа до примена на т.н. суперпластификатори, па и хиперпластификатори, кои овозможуваат уште позначајно намалување на количината на вода во свежиот бетон, а при тоа да не се загрози вградливоста и обработливоста на бетонот. Намалувањето на вода може да биде и преку 30%.

- Аеранти (вовлекувачи на воздух) се адитиви со кои во структурата на бетонот се формираат меурчиња (глобули) на воздух од редот на величина од 0,01-9,3 мм. Овие меурчиња рамномерно се распоредени внатре во масата на бетонот, и таквата структура условува зголемена отпорност на дејство од мраз.

- Затнувачи исто како и аерантите, може да  се сметаат за адитиви регулатори на структурата на бетонот. После нивната реакција со клинкерот материјалите се добиваат продукти кои ги затнуваат капиларните пори во цементниот камен. На тој начин се зголемува степенот на непропустливост на оцврснатиот бетон.

- Акцелератори (забрзувачи) најчесто се соединенија на хлориди, така да најпознат и најчесто употребуван акцелератор е калциум хлорид. Тој не влијае битно на врзувањето на цементот, но во значајна мерка го забрзува процесот на оцврснување.

- Ретардери делуваат на тој начин што околу зрната на цементот се создаваат опни (мембрани) кои го спречуваат брзото одвивање на хемиските реакции на релација цемент - вода. Најпознат и најраширен ретард  е садра.

- Инхибитори на корозија се користат за намалување на корозија на челикот (арматурата) во бетонот.

- Антифризи се средства против смрзнување на свеж бетон, делуваат така што ја снижуваат точката на смрзнување на водата. Со нивна употреба се овозможува изведување на бетонирање и на температури пониски од 0 °C.

Суровини кои што се користат на Сепарација

Според добиените резултати од извршените лабораториски испитувања, кои се изведени во согласност со намената на карпестата маса, може да се констатира дека минералната суровина  според критериумот за оценка на квалитетот ги задоволува  потребните критериуми: минимална волуменска тежина по проктор, оптимална влажност, степен на нерамномерност и калифорниски индекс на носивост (CBR) и поради тоа одговара како градежно-технички камен за изградба на автопатот Кичево – Охрид.

- IV.1.2 Помошни материјали

Помошни материјали кои се користат во Асфалтна, Бетонска база и Сепарација на Викториа Инвест се:

- Масло (најчесто Терм-ренолин) со кое се загрева битуменот во резервоарот и во цевката за транспорт на битумен до вага

-    Нафта

-    Мазут

Помошни материјали кои се користат во Асфалтна База на Викториа Инвест и потрошувачката на помошните материјали прикажана е на:

| Помошен материјал | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Нафта | 0,3 тони |

Термичко масло (најчесто Терм-ренолин) со кое се загрева битуменот во резервоарот за складирање и во цевката за транспорт на битумен до вага на постројката.

| Помошен материјал | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Термичко масло | 0,01 тон (ќе се заменува на 5 години) |

Користењето на помошните материјали се однесува на одржувањето на механизацијата и опремата, средтва за одржување на хигиена како и средства за заштита при работа.

- Материјали за одржување на механизација

Резервните делови како масти и мазива за подмачкување и одржување на опремата и механизацијата се складирани во склад за резервни делови во механичарската работилница.

Моторно масло и хидраулично масло за одржување на механизацијата се чуваат во механичарската работилница на соодветно место за таа намена.

- Средства за хигиена и заштита при работа

Средствата за хигиена како и средствата за заштита при работа се чуваат во магацин за таа намена и се состојат од средства за лична хигиена (детергенти и пасти за одмастување) како и заштитни ракавици,чевли и заштитна облека.

IV.1.3 Енергенси

- Електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија се планира да се врши со агрегати за електрична енергија. На теренот предвидено е да се постават неколку рефлектори (“жирафи”) за осветлување кои работат на нафта. Електричната енергија се употребува за:

-     	одвивање на целокупниот технолошки процес, производство на 		асфалт, бетон и сепариран материјал (минерална суровина)

- осветлување на просториите и просторот на постројката

- Гориво

Снабдување со гориво потребна за механизацијата и за осветлувањето  на инсталациите ќе се врши преку резервоар за нафта кој се наоѓа во населеното место Ботун, на оддалеченост од 3 km од предметната локација.

- Термичко Масло

- Термичко масло се користи како медиум кој овозможува пренос на температура (одржување на потребна температура во цевките) со кое се обезбедува течливост на битуменот. Мазутот кој исто така се загрева со маслото, остварува подобра искористивост во процесот на согорување кога е предзагреан.

- Битумен

Битумен е леплива,црна и високо вискозна течност (полутврда) која е присутна во  најсуровите петролеуми, исто така и во некои природни наоѓалишта.

Асфалтот е составен скоро целосно од битумен, има некои несогласувања меѓу хемичарите, за структурата на асфалтот но најчесто е моделиран како колоид со асфалтенези, како распрсната фаза и малтенези како континуирана(константна) фаза. Има две форми често користени во конструкциите : - Ролован асфалт  и Мастик асфалт.

Битуменот претставува црна полукрута или крута леплива маса, во целост растворлива во јаглероден - дисулфид (СЅ2) или во хлороформ (СНСl3).

Се добива со фракциона дестилација на асфалтна (или парафинско-асфалтна) сурова нафта.

Битуменот е врзивно средство застапено и во природните асфалти, но практично е невозможно добивањена чист битумен со издвојување од нив. За потребите на градежната индустрија, за изработка на асфалтните мешавини кај коловозните конструкции се користи индустриски добиен мек битумен кај кој точката на размекнување, по методот на (П.К.) прстен и кугла, е помала од 70 0С , но не помала од 30 0С.

Битуменот се сретнува како:

Разреден битумен составен од битумен омекнат со соодветен разредувач, кој по одредено време од вградувањето повторно делумно или целосно оксидира.

Како разредувачи може да се користат катрански масла, маслени дестилати на нафтата или мешавина на двете масла. Во овие разредени битумени припаѓа вообичаениот битуменски производ Схеллмац.

Катранизиран битумен-мешавина од катран и битумен во која преовладува битуменот. Процентот на катран не надминува 15 - 25%.

Битуменизиран катран-мешавина од битумен и катран во која преовладува катранот. Процентот на битумен не преминува 15 - 20%.

Патен катран-вештачки продукт на деструктивна дестилација на камен јаглен. Тој се состои од одредени мешавини на катрански смоли и антраценско масло.

Патна емулзија-составена е од фино распрашени (диспергирани) честички на битумен И патен катран во вода. За да овие најфини капки на распрашен битумен и патен катран не би се споиле меѓусебе, тие се обвиени со фина опна на некој одреден заштитен материјал, емулгатор.

Под името Гоудрон се јавува и производ од мешавина на тринидаден асфалт со извесен процент на битуменски разредувач со состав:

С Н Ѕ Н Точка на топење

80-82% 10-11% 6-8% 1% 90 0С

Во инсталацијата се употребува битуменска емулзија ЕН-56, разреден битумен РБ 50/70, полибим за изработка на асфалтни мешавини.

- IV.1.4 Вода

Снабдување со технолошка вода потребна за технолошките процеси ќе се врши со цистерни кои се во сопственост на компанијата “Викториа Инвест” ДОО. Со цистерните ќе се врши дотур на вода во канистри (или резервоари). Предвидено е на локацијата да има два канистри од по 5000 L.

Снабдување со вода за пиење – Викториа Инвест ќе потпише договор со организација која ќе врши редовно достава на вода за пиење.

- IV.2.Листа на производи

- Листа на производи - Асфалтна база

Асфалт за патишта

Ролован асфалт (најчесто жешко ролован или ХРА) е една од формите на (материјал за патни површини) познат колективно како црна површина -блацк топ ) друга форма е макадам, вклучувајќи тар и битуменски макадам. Изразите асфалт и тармак често тежнеат да бидат користени  со променливо значење меѓусебе во нормално користење,  иако се различни производи.

Асфалт за нанесување на патишта

Во Асфалтната база на Викториа Инвест  се произведуваат повеќе типови на асфалт.

Асфалтот се нанесува повеќе пати, во повеќе слоја и затоа се изработуваат повеќе типа на асфалт.

| Реден број | Тип на асфалт | Содржина на агрегат |
| --- | --- | --- |
| 1 | БНС - 22 | Варовник |
| 2 | БНС - 22сА | Варовник |
| 3 | БНХС -16А | Варовник |
| 4 | АБ-11 | Варовник |
| 5 | АБ-16 | Варовник |
| 6 | АБ - 11 С | Вулканска магма |
| 7 | АБ - 11 С Полимер | Вулканска магма + Битумен полимер |
| 8 | АБ - 16 С | Вулканска магма |
| 9 | АБ - 16 С Полимер | Вулканска магма + Битумен полимер |
| 10 | АБ - 8 | Варовник |
| 11 | БНС 32 сА | Варовник |

БНС - 22 е асфалтна мешавина за изработка на горен носечки слој, за сите видови патишта и сообраќајници, предвидена за да издржува сообраќаен тежински, инерционен притисок, за лесни, средни, тешки, многу тешки патишта и автопатишта.

БНХС -16 е асфалтна мешавина за изработка на горен завршен (носив) и абразивен слој, се применува за лесни, и многу лесни сообраќајни тежински, инерциони притисоци.

АБ-11 , АБ-11С Полимер   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ-16 , АБ-16С Полимер   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ - 11 С   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ - 16 С   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ- 8 е асфалтна мешавина за изработка на пешачки патеки, за патеки со лесно оптеретување.

БНС 32 сА е асфалтна мешавина за изработка на носиви слоеви за патишта со големо оптертување.

- Листа на производи – Бетонска база

Бетон е градбен материјал кој главно се спрема од цемент, агрегат (речен и дробен песок) и вода, во одреден однос. Бетонот оцврснува после мешање и вградување, после хемиски процес кој се нарекува хидратација. Водата реагира со цементот, кој потоа оцврснува и со тоа ги поврзува останатите компоненти во мешавината, така да на крајот се добива тврд  ,,камен,,  материјал. Бетон воопштено означува широк спектар на градбени материјали од композитен тип кои се добиваат со агломерација на зрна од многу различни типови на агрегат. Земајќи ја во обзир ваквата дефиниција за бетон произлегува дека можеме да зборуваме за  -гипс бетон, -варовник бетон, -бетон на база на водено стакло, - асфалт бетон  итн.  Најширока примена несомнено имаат бетоните кај кои како врзивно средство се користи цемент, и кои би требало да ги нарекуваме цемент бетони, но во пракса вообичаено овие материјали се нарекуваат само бетони. Бетон е материјал кој најмногу се користи од сите вештачки материјали на земјата. Се користи за изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени блокови  итн.

Дозирањето на компоненти за производство на бетон, како што се агрегати, цемент, течни, хемиски адитиви и вода се врши според зададена рецептура на овластени институции според меѓународните стандарди и прописи. Дозираната смеса добро се меша во бетономешалка, а потоа се пресипува во миксер транспортно возило, кое дирекно го носи готовиот бетон на објект.

Треба да се напомене дека рецептурите се зададени за сув камен агрегат, така да доколку времето е влажно, потребно е да се врши редукција на водата, а да се зголеми учеството на фракциите за оптимална влажност на фракции и тоа:

- за прва фракција до 5%

- за другите фракции max 1%

Исто така неопходно за повисоките класи на бетон да се користи пластификатор.

Листа на готови производи  кои може да се произведуваат:

| Ред бр. | Т и п о в и н а б е т о н |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готов бетон МБ 15 | 5 | Готов бетон МБ 35 |
| 2 | Готов бетон МБ 20 | 6 | Готов бетон МБ 40 |
| 3 | Готов бетон МБ 25 | 7 | Готов бетон МБ 45 |
| 4 | Готов бетон МБ 30 | 8 | Сув малтер |

Произведени типови на бетон:

| Ред бр | Произведени типови на бетон |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готов бетон МБ 15 | 5 | Готов бетон МБ 35 |
| 2 | Готов бетон МБ 20 | 6 | Готов бетон МБ 40 |
| 3 | Готов бетон МБ 25 | 7 | Готов бетон МБ 45 |
| 4 | Готов бетон МБ 30 |  |  |
|  | Вкупно производство на годишно ниво: |  | 45000 m3 |

Примена на готовите производи

Произведениот бетон се користи во градежништвото за изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени блокови. Бетонот ги зачувува своите механички својства при високи температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси.

Постојат повеќе типови на бетон во зависност од неговите својства:

МБ 15 - Слаб (сиромашен со цемент) бетон кој обично се користи за тампонирање на патишта, а потоа врз него се додава солиден бетон.

МБ 20 - Солиден бетон, за бетонирање, како втор слој после МБ15 ,  за ивичници на улици и патишта кој треба да има солидна издржливост на разни услови на експлоатација.

МБ 30 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови.

МБ 40 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови, за резервоари и др.

Сув малтер - За малтерисување на ѕидови.

Согласно типот на производство, во случајот имаме производство на бетон кој мора да се искористи во времето кога се изготвува, па  нема складирање на количество бетон (на залихи).

Својства на свеж бетон

Свеж бетон е специфичен, повеќекомпонентен и полидиспергиран систем кој се добива со хомогенизација н асмесата од компонентен материјал - агрегат, цемент, вода и евентуално додатици. Својствата на бетонот зависат од многу голем број влијателни параметри, но целокупното влијание на овие параметри може генерално да се сведе на два освновни фактори: на карактеристиките на компонентите и на структурата на мешавината.

Својства на оцврснат бетон

Својствата на оцврснатиот бетон се во општ случај функција на извонредно голем број различни влијателни фактори. Тие зависат од карактеристиките на применетите компоненти, од квалитативните односи на компонентите во масата на бетонот, од низа технолошки фактори  итн. Испитувањата покажуваат дека при константна содржина на цемент и агрегати (по видови и количини), како и при иста постапка на компактирање, кривата која ја дефинира зависноста помеѓу цврстината на бетонот и количината на вода има облик прикажан на сликата

Цврстина на бетон

Најзначајно својство на оцврснатиот бетон е цврстина на бетон. Бетонот поседува релативно голема цврстина на притисок, и многу мала цврстина на затегање, која изнесува околу 10% од цврстина на притисок, а кое би резултирало да бетонот секогаш  ја губи носивоста на затегање-дури и кога е аксијално притиснат. Практично решение на овој проблем е поставување на челик (арматура) во зоните на затегање на бетонскиот елемент, т.н. армирање на бетон. Така имаме да најчесто употребуван бетрон во конструкциите е армиран бетон. Армирањето на бетонот се изведува со челични шипки, мрежи од заварени шипки или фибер влакна, така да добиваме армиран бетон. Бетонот исто така може да биде пренапрегнат со челични кабли внатре на пресекот на бетонскиот елемент или надвор, така да добиваме елементи кои може да совладаат поголеми растојанија.

Најголемо влијание на цврстината на бетонот има водоцементниот фактор на свежа бетонска смеса (/c), состав на мешавината, квалитет на вградениот свеж бетон, како и негата на бетонот во раниот период на оцврснување. Ако сите останати фактори се исти, бетонот со понизок водоцементен фактор ќе има поголема цврстина отколку оној со поголем водоцементен фактор. Бидејќи бетонот е течен при вградување и дури при хидратацијата ја достигнува цврстината, може да се појават пукнатини, на тукушто оцврснатиот бетон на сметка на пластичното собирање, а ако е испарувањето големо, пукнатините често пати може да настанат и при завршните работи. Во бетонските мешавини со голема цврстина (поголеми од 70 MPa ), цврстината на самиот агрегат може да биде лимитирачки фактор на оцврснатиот бетон.

Листа на производи – Сепарација

Финален производ кој ќе се добива на локалитетот Стрелиште е минерална суровина со големина од 0 – 80 mm, материјал кој што ќе се користи за насипите на трасата.

ТАБЕЛА  IV.1.1.   Детали  за суровини, меѓупроизводи  поврзани со процесите, а кои се употребуваат или

создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА:  Асфалтна, Бетонска база и Сепарација на Викториа Инвест

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфалтна база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Еруптивни дијабазни карпи | 19086-72-7 / 7681-86-9 | Нема | 1.675 | 20.100 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 2. | Варовник CаCО3 | 471-34-1 | Нема | 1.420 | 17.000 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 3. | Камено брашно CаCО3 | 471-34-1 | Нема | 33 | 400 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 4. | Битумен (асфалтос) | 8052-42-4 | Нема | 85 | 1000 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| Бетонска база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цемент | 65997-15-1 | нема | / | 15300 t | За производство на готов бетон | R 36,37, 38 | S24,25,26,36, 37,39 |
| 2. | Агрегат: речна песок | 7631-86-9 | нема | 1400 m3 | 57900 m3 | За производство на готов бетон | R 20 S нема | нема |
| 3. | Пластификатор | 90268-35-2 | нема | / | 76.5 t | За производство на готов бетон | R 36,37,38 | S 26,36 |
| 4. | Вода | 7732-18-5 | нема | 65 t | 7200 t | За производство на готов бетон | нема | нема |
| Сепарација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нафта | 8030-30-6 | 3 категорија – запалива течност | 6,5 t | 70 t | Камиони Дампер Утоварувач | 20,22,36, 37,38 | / |
| 2. | Масло | 64741-88-4 | 3 категорија – запалива течност | 0,080 t | 0,96 t | Камиони Дампер Утоварувач Редуктори | 20,22,36, 37,38 | / |

ТАБЕЛА IV.1.1.  Детали  за производи, поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: Асфалтна, Бетонска база и Сепарација на Викториа Инвест

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтна мешавина, за нанесување на патишта | / | Испарувачки супстанции кога е температурата 160 ° C | 2.500 | 30.000 | За асфалтирање на патишта | Нема | Нема |
| 2. | Готов бетон | / | / | Ne se skladira gotov beton, zaradi prirodata na materijalot | 45000 m3 | Изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени блокови итн. | Нема | Нема |
| 1. | Минерална суровина Варовник | 471-34-1 | Nema | 7073 t или 20 000 m3/month | 56503 t или 160 000 m3/month | Се користи како тампон за патишта | нема | нема |
| 2. | Јаловина | 471-34-1 | Nema | 800 t | 6 000 t | Се користи како тампон за патишта | нема | нема |