## ТАБЕЛА VI.1.1 емисии од парни котли во атмосферата

## (1 страна за секоја точка на емисија)

Точка на емисија: A1 – Ротациона сушара

| Точка на емисија Реф. бр: | А1 Ротациона сушара |
| --- | --- |
| Опис: | Ротациона сушара за сушење на агрегат |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): |  |
| Детали за вентилација Дијаметар: Висина на површина(м): |  |
| Датум на започнување со емитирање: |  |

Карактеристики на емисијата :

| Вредности на парниот котел Излез на пареа: Топлински влез: |  | / kg/h / MW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гориво на парниот котел Вид: Максимални вредности на кои горивото согорува % содржина на сулфур: |  | нафта / kg/h 175 mg/Nm3 |  |  |
| NOx |  | 148 mg/Nm3 при (00С O2 (течност или гас), 6 % O2 (цврсто гориво) |  |  |
| Максимален волумен на емисија |  | 2056 m3/h |  |  |
| Температура | 87,1 oC(макс) |  | 95,6 oC(мин) | 91,35 oC(средно) |

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со работа/затворање):

| Периоди на емисија (средно) | мин/час час/ден ден /год |
| --- | --- |

## ТАБЕЛА VI.1.2  Главни емисии во атмосферата

## (1 Страна за секоја емисиона точка ) A2 – Ротациона сушара

| Емисиона точка Реф. Бр: | А1 Ротациона сушара |
| --- | --- |
| Извор на емисија: | Ротациона сушара за сушење на агрегат |
| Опис: |  |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N): |  |
| Детали за вентилација Дијаметар: Висина на површина(м): |  |
| Датум на започнување со емитирање: |  |

Карактеристики на емисијата:

| (i) Волумен кој се емитува: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средна вредност/ден | Nm3/d | Макс./ден | м3/d |
| Максимална вредност/час | 2056 Nm3/h | Мин. брзина на проток | m.s-1 |
| (ii) Други фактори |  |  |  |
| Температура | 87,1 oC(макс) | 95,6 oC(мин) | 91,35 oC(средно) |
| Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како:  суво.  влажно ________%О2 |  |  |  |

| Периди на емисија (средно) | мин/час час/ден ден /год |
| --- | --- |

## ТАБЕЛА VI.1.3:  Главни емисии во атмосферата - Хемиски карактеристики на емисијата

## (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на  емисија:

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно |  | Макс. |
| Брзина на гасот | 4,4m/s | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 2056 Nm3/h | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масен проток | 1012 Nm3/h | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 87,1oC | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислород, О2 | 19,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јаглерод моноксид, СО | 107 Nm3/h | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јаглерод диоксид, СО2 | 1,17Nm3/h | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сулфур диоксид, ЅО2 | 175 Nm3/h | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот диоксид, NO2 | 148 Nm3/h | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Концентрациите треба  се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0oC, 101.3 kPa)   влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

## ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата  - Помали  емисии во атмосферата – честички со големина од 10 μm  ЦЧ10

| Точки на емисија | Опис | Детали на емисијата1 |  |  |  | Применет систем за намалување (филтри,...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Референтни броеви |  | материјал | μg/m3 (2) | kg/h. | кг/год. |  |
| Гранична линија на инсталација - источна страна | / | ЦЧ10 | 14,5 |  |  |  |
| Гранична линија на инсталација - северна страна | / | ЦЧ10 | 12,3 |  |  |  |
| Гранична линија на инсталација - западна страна | / | ЦЧ10 | 14,1 |  |  |  |
| Гранична линија на инсталација - јужна страна | / | ЦЧ10 | 14,3 |  |  |  |

## Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на производство на асфалт, типот и капацитетот на асфалтната база за концетрациите на загадувачките супстанци на инсталацијата           Камп  на Викториа Инвест се прикажани очекувани апроксимативни вредности на емисии на границите на инсталацијата (источна, западна, јужна и северна страна).

## ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата - Потенцијални емисии во атмосферата

| Точки на емисија реф.бр. (претставен во дијаграмот) | Опис | Дефект кој може да предизвика емисија | Детали за емисијата (Потенцијални макс. емисии)1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материјал | mg/Nm3 | kg/h |
| Камион | Издувни гасови од испуст на камион | Дефекти на моторите со внатрешно согорување | Јаглерод моноксид, СО | 292 |  |
|  |  |  | Јаглерод диоксид, СО2 | 43,5 |  |
|  |  |  | Азот диоксид, NО2 | 62,4 |  |
|  |  |  | Сулфур диоксид, ЅО2 | 4,9 35,1 Не е детектиран |  |
|  |  |  | VOC-испарливи органски соединенија LEL-лесно запаливи соединенија |  |  |

## ТАБЕЛА VI.2.1:  Емисии во површински води

(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: |  |
| --- | --- |
| Извор на емисија |  |
| Локација : |  |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): |  |
| Име на реципиентот (река, езеро...): |  |
| Проток на реципиентот: | m3.s-1 проток при суво време m3.s-1 95%проток |
| Капацитет на прифаќање на отпад (Дозволен самопречистителен капацитет): | кг/ден |

Детали за емисиите:

| (i) Емитирано количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | m3 | Максимално/ден | м3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii) 	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Периоди на емисија (средна вредност) | мин/час час/ден ден /год |
| --- | --- |

## ТАБЕЛА VI.2.2:	Емисии во површинските води - Карактеристики на емисијата     (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точки на емисија:

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % Ефикасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година |  |

Отпадна вода од технолошкиот процес на предметната инсталација Камп на Викториа Инвест не се генерира.Отпадна вода која се генерира од производството на бетон во Бетонска база На Викториа Инвест е вода од миење на мешалката за бетон на бетонската база, миење на мешалката на камионите – миксерите и од чистење на самата инсталација. Отпадната вода се води кон таложник и се пристапува кон механички третман со таложење.  По третманот се врши повторно користење во производниот процес и за миење на камионите.Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода по нејзино прочистување од Бетонската база на Викториа Инвест, не е идентификувана емисија на отпадна вода во канализација, ниту во површински реципиент.

## ТАБЕЛА VI.3.1:  Испуштања во канализација

## (Една страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: |  |
| --- | --- |
| Локација на поврзување со канализација: |  |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): |  |
| Име на превземачот отпадните води: |  |
| Финално одлагање |  |

Детали за емисијата:

| (i) Количина која се емитира |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | m3 | Макс./ден | m3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii) 	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Периоди на емисија (средна вредност) | мин/час час/ден ден /год |
| --- | --- |

## ТАБЕЛА VI.3.2:	Испуштања во канализација - Карактеристики на емисијата    (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % Ефикасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година |  |

Отпадна вода од технолошкиот процес на инсталацијата Камп на  Викториа Инвест не се генерира.

Отпадна вода која се генерира од производството на бетон во Бетонска база на Викториа Инвест е вода од миењето на мешалката за бетон на бетонската база, миење на мешалката на камионите – миксерите и од чистење на самата инсталација. Отпадната вода се води кон таложник и се пристапува кон механички третман на со таложење.  По третманот се врши повторно користење во производниот процес и за миење на камионите.Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода по нејзино прочистување од Бетонската база на Викториа Инвест, не е идентификувана емисија на отпадна вода во канализација, ниту во површински реципиент. Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната водата по нејзино прочистување од Бетонската база На Викториа Инвест, не е идентификувана емисија наотпадна вода во канализација.

## ТАБЕЛА VI.4.1:	Емисии во почва (1 Страна за секоја емисиона точка)

Емисиона точка или област:

| Емисиона точка/област Реф. Бр: |  |
| --- | --- |
| Патека на емисија: (бушотини, бунари, пропусливи слоеви, квасење, расфрлување итн.) |  |
| Локација: |  |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): |  |
| Висина на испустот: (во однос на надморската висина на реципиентот) |  |
| Водна класификација на рецепиентот (подземното водно тело): |  |
| Оценка на осетливоста од загадување на подземната вода (вклучувајќи го степенот на осетливост): |  |
| Идентитет и оддалеченост на изворите на подземна вода кои се во ризик (бунари, извори итн.): |  |
| Идентитет и одалеченост на површинските водни тела кои се во ризик: |  |

Детали за емисијата:

| (i) Емитиран волумен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | м3 | Максимум/ден | м3 |
| Максимална вредност/час | м3 |  |  |

(ii) 	Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Периоди на емисија (средно) | мин/час час/ден ден /год |
| --- | --- |

## ТАБЕЛА VI.4.2:Емисии  во почвата - Карактеристики на емисијата  (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на емисиона точка/област:

| Параметар | Пред третманот |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % Ефикасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. на час средно (мг/л) | Max. Дневно средно (мг/л) | кг/ден | кг/година | Max.средна вредност на час (мг/л) | Max. средна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година |  |

Табелите VI.4.1 и VI.4.2 не се пополнети бидејќи на  предметната инсталација Асфалтна база, Бетонска база и Сепарација На Викториа Инвест нема емисии во почва

## ТАБЕЛА VI.5.1:  Емисии на бучава  - Збирна листа на изворите на бучава

| Извор | Емисиона точка Реф. Бр | Опрема Реф. Бр | Звучен притисок1 dBA на референтна одалеченост | Периоди на емисија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | Мерно место 1 - Источна страна од исталацијата | процесна опремана асфалтната база, бетонска база и сепарација | 59,5 | Просечно 8 часа |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | Мерно место 2 - северна страна од исталацијата | процесна опремана асфалтната база, бетонска база и сепарација | 58,8 | Просечно 8 часа |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | Мерно место 3 - западна страна од исталацијата | процесна опремана асфалтната база, бетонска база и сепарација | 59,3 | Просечно 8 часа |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | Мерно место 4 - јужна страна од исталацијата | процесна опремана асфалтната база, бетонска база и сепарација | 59,1 | Просечно 8 часа |

1.    За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност

* Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на производство на асфалт, бетон и сепариран материјал типот и капацитетот на процесната опрема на асфалтната база, бетонска база и Сепарација за нивото на бучава на инсталацијата Асфалтната база на Викториа Инвест се прикажани очекувани апроксимативни вредности