Dodatok VII

DETALI ZA SOSTOJBATA NA LOKACIJATA I VLIJANIJA OD AKTIVNOSTA

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok VII

DETALI ZA SOSTOJBATA NA LOKACIJATA I VLIJANIJA OD AKTIVNOSTA

SODR@INA

1.	OBEM	3

2.	KVALITET NA @IVOTNATA SREDINA	4

3.	OCENA NA EMISIITE VO ATMOSFERATA	7

4.	OCENA NA VLIJANIETO VRZ POVR[INSKIOT RECIPIENT	8

5.	OCENA NA VLIJANIETO NA ISPU[TAWATA VO KANALIZACIJA	9

6.	OCENA NA VLIJANIETO NA EMISIITE VRZ PO^VATA I PODZEMNITE VODI	10

7.	OCENA NA VLIJANIETO OD OTPADOT VRZ @IVOTNATA SREDINA		...................................................................................................................10

8.	VLIJANIE NA BU^AVATA	11

# OBEM

Agropin DOO podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi informacii za sostojba so lokacijata i vlijanija od aktivnosta.

Informaciite vo ovoj izve{taj se uredeni taka da gi zadovolat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe vo vrska so procesot na podnesuvawe barawe za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

# KVALITET NA @IVOTNATA SREDINA

## 2.1 Vozduh

Vo Kavadarci e postavena mobilna avtomatska stanica za monitoring na kvalitetot na ambientniot vozduh. Stanicata se nao|a vo prostorot pred gradinkata Goce Del~ev, odnosno na krstosnicata me|u Zapaden bulevar i Mo{a Pijade. Stanicata pokraj  koncentraciite na voobi~aenite ekolo{ki parametri gi meri i koncentraciite na benzen, toluen, etil benzen, otoksilen i paraksilen vo ambientniot vozduh. Koordinatite na monitoring stanicata se:

- Longituda - 22 00' 26''

- Latituda -   41 26' 26''

- Altituda - 269 m

Podatoci za ekolo{kite i meteorolo{kite parametri za mesec Januari:

| Pravec | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^estina (‰) | 145 | 78 | 45 | 54 | 37 | 33 | 13 | 18 | 477 |
| Srednabrzina (m/s) | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |  |
| Maks. Ja~ina (m/s) | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 |  |

Slika br.1 Ru`a na vetrovi za Kavadarci

Proizvodniot pogon AGROPIN - Kavadarci lociran e vo industriskata zona na gradot.

Od katastarskata situacija koja e prilo`ena, mo`e da se vidi deka pogonot od sever, jug i zapad grani~i so drugi industriski ob|ekti, a na istok so stambena naselba.

Prema ru`ata na mnogugodi{ni ~estini na veterot od osum pravci vo op{tina Kavadarci naj~esti se vetrovi od severen i severo - zapaden pravec., dodeka zapadniot i jugo - zapadniot se so pomali ~estini. Vo odnos na stambenata naselba nepovolni vetrovi se zapadniot, severo - zapadniot i jugo -zapadniot.

Kavadarci se nao|a vo centralna Makedonija, poto~no vo Tikve{ijata i e voedno i centar na Tikve{ijata. Gradot le`i na nadmorska voso~ina pome|u 230 i 270 metri. Vo nego imaat vlijanie kako Kontinentalnata, taka i mediteralnata klima, pri {to prose~nata godi{na temperatura iznesuva 13,5 S, (so letna temperatura preku 40 S, a zimskata i do minus 25).

# OCENA NA EMISIITE VO ATMOSFERATA

Kako {to ve}e e navedeno, od rabotata na instalacijata, identifikuvani se 3 izvori na emisii vo atmosferata.

Tabela 1 Spisok na emiteri vo atmofera i nivna klasifikacija

| Identifi-kacija | Izvor na emisija | Klasifikacija | Emiter |
| --- | --- | --- | --- |
| AA1 | Kotel | Emisija od kotli, pomala emisija | Ispust od kotel |
| AA2 | Ma{ina za pakuvawe na pra{kasti i ma{ina za pakuvawe na te~ni proizvodi | Glavna emisija | Ispust od ventilacionen sistem (filter sistem) za dvata pogona |
| AA3 | Pogon za pra{kasti i pogon za te~ni proizvodi | Glavna emisija | Ispust od ventilacionen sistem za dvata pogona |

Kotelot koj se koristi za zatopluvawe na prostoriite, poradi na~inot na rabota na instalacijata (nekontinuirano vo godinata), raboti nekolku dena vo godina, vo zimskiot period. Vkupnata potro{uva~ka na nafta za izminatata godina bila 1500 l, odnosno  43 rabotni ~asovi

Poradi mnogu maliot toplinski kapacitet na kotelot, ovoj izvor se smeta za sporeden ili mal izvor na emisija. Kotelot koristi nafta kako energens, {to e u{te edna pri~ina za nezna~itelen kvantitet i kvalitet na emisiite.

Glavnite izvori na emisii vo atmosferata ispust od ventilacionen sistem (filter sistem) za dvata pogona i ispust od ventilacionen sistem za dvata pogona. Spored podatocite dobieni od merewata mo`e da se zaklu~i deka tie ne gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii za pra{ina i hlor. Interpretacijata na rezultatite od mereweto na emisija na vkupna pra{ina i hlor vo atmosferata e napravena soglasno so grani~nite vrednosti navedeni vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`at da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM br.3/90).

Emisionite koli~estva se tolku mali {to ja pravi bespredmetna ocenkata na vlijanijata

Vo odnos na vlijanieto vrz `ivotnata sredina od aspekt na emisija vo atmosfera koja se emitira niz ventilacionite kanali pri delumna operativnost na instalacijata Agropin, Kavadarci mo`e da se donese sleden zaklu~ok:

- Koncentracijata na Cl2 e vo ramkite na dozvolenite granici na MDK;

- Koncentracija na vkupna pra{ina e vo ramkite na dozvolenite granici na  MDK.

# OCENA NA VLIJANIETO VRZ POVR[INSKIOT RECIPIENT

Agropin DOO ne vr{i ispu{tawe na otpadni vodi vo povr{inski vodi.

# OCENA NA VLIJANIETO NA ISPU[TAWATA VO KANALIZACIJA

Tehnologijata na proizvodstvo na te~ni i pra{kasti fungicidi i insekticidi vo Agropin DOO e bezvodna, a koli~inite otpadna voda se rezultat na mieweto na postrojkite i podovite na pogonite.

Po tretman na otpadnite vodi vo pre~istitelnata stanica, tie se vleguvaat vo gradskata kanalizacija.

Kako glaven recepient na otpadnite vodi od pogonot za pakuvawe na pesticidi Agropin e rekata Luda Mara, koja vo toj del na svojot tek e kategorizirana vo treta kategorija (Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 2, Sl.Vesnik od 18/99 godina) ). Bidejki vo Republika Makedonija nema soodveten pravilnik za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii koi mo`at da se izpu{taat vo kanalizacionite sistemi, vo ova aplikacija se ograni~uvame na kvalitetot na vodite od III kategorija.

Za vodite od treta katregorija va`at vrednostite za treta klasa od Uredbata za Klasifikacija na vodi (Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 1, Sl.Vesnik od 18/99 godina). Primerok na otpadna voda e zemen direkno tretot del na filterot so aktiven jaglen.

Spored dobienite rezultati od hemiskata analiza na primerokot od otpadna voda od pogonot za pakuvawe na pesticide Agropin - Kavadarci, slednive parametri gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii za III klasa:

- hemiska potro{uva~ka na kislorod ( 47,41 mg/l O2) ja nadminuva MDK za III klasa (5,01 - 10,00 mg/l O2) i pripa|a vo V klasa,

- biohemiska potro{uva~ka na kislorod za pet dena ( 198,0 mg/l O2) ja nadminuva MDK za III klasa (4,01 - 7,00 mg/l O2) i pripa|a vo V klasa

- rastvoren kislorod ( 0,0 mg/l O2) ja nadminuva MDK za III klasa (5,99 - 4,00 mg/l O2) i pripa|a vo V klasa

- cinkot (400 µg/l Zn) ja nadminuva MDK za III klasa (200 µg/l Zn) i pripa|a vo V klasa

- arsenot (75,0 µg/l As) ja nadminuva MDK za III klasa (50 µg/l As) i pripa|a vo V klasa

Od dobienite rezultati od hemiskata analiza, primerokot otpadna voda ima karakteristiki za I klasa za slednite parametri: pH vrednost, suspendirani materii, vkupen hrom, {estovalenten hrom, bakar i `iva, dodeka spored sodr`inata na amonijakot primerokot odgovara na II klasa.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enita analiza na otpadna voda e vo soglasnost so Zakonot za vodi (Sl. Vesnik na R.M 87/08), Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18/99) i Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 4, Sl.Vesnik od 1999 godina).

Poradi visokite vrednosti na odredeni parametri, kako merka vo Operativniot plan }e se predvidi aktivnost za namaluvawe na koncentraciite na istite parametri pred ispu{tawe na otpadnata voda vo kanalizacioniot sitem.

# OCENA NA VLIJANIETO NA EMISIITE VRZ PO^VATA I PODZEMNITE VODI

Agropin DOO ne vr{i emisii vo po~va, a so toa ni vo podzemnite vodi.

# OCENA NA VLIJANIETO OD OTPADOT VRZ @IVOTNATA SREDINA

Poradi karakterot na rabotata na instalacijata, vidovite na otpad koi se sozdavaat se prika`ani vo poglavjeto V od Baraweto za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, kako i na~inot na upravuvawe so istite. Iako ne pretstavuva seriozen problem upravuvaweto so otpad, sepak za podobruvawe na rabotata na  instalacijata kako aktivnost vo operativniot plan e predvideno izrabotka na plan i programa za upravuvawe so otpadot.

# VLIJANIE NA BU^AVATA

Edinstven pozna~itelen izvor na bu~ava vo Agropin DOO e kompresorot za vozduh. Maksimalnata zvu~nost propi{ana od proizvoditelot na ovoj kompresor e 83 dB. Od praksa, vo tekot edna godina kompresorot ima okolu 100 rabotni ~asovi.

Kompresorot pretstavuva izvor na nekontinurana bu~ava. Надвор од просторијата на компресорот неговата бучава помалку се чувствува од природниот фон кој главно го чини сообраќајот.

Подолу се дадени резултатите од мерењата на бучавата на границата на локацијата. Координатите на мерните места се прикажани во додатокот VI кон барањето.

Merno mesto AB2

Koordinati: 41°26'22.53'' N; 22°00'08.69'' E

Резиме на мерењата

| Date Time |  | 3/12/2009 12:41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling Time |  |  |  |
| Record Num |  | 600 |  |
| Leq Value |  | 52.5 |  |
| SEL Value |  |  | 80.3 |
| MAX Value |  | 63.2 |  |
| MIN Value |  | 48.9 |  |
| LA90 |  |  | 50.4 |
| LA10 |  |  | 54 |
| Freq Weighting |  | A |  |
| Time Weighting |  | Fast |  |

График на нивото на бучава

Статистика на мерењата

Merno mesto AB3

Koordinati: 41°26'23.14'' N; 22°00'10.69'' E

Резиме на мерењата

| Date Time |  | 3/12/2009 12:53 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling Time |  |  |  |
| Record Num |  | 600 |  |
| Leq Value |  | 53.7 |  |
| SEL Value |  |  | 81.4 |
| MAX Value |  | 72.9 |  |
| MIN Value |  | 45.6 |  |
| LA90 |  |  | 47.5 |
| LA10 |  |  | 54.7 |
| Freq Weighting |  | A |  |
| Time Weighting |  | Fast |  |

График на нивото на бучава

Статистика на мерењата