X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO

DOSTAPNI TEHNIKI

SODR@INA

X.1. Ekolo{ki aspekti i Najdobro Dostapni Tehniki	3

X.1.1 Klu~ni ekolo{ki pra{awa	4

X.1.2. Mestopolo`ba	5

X.1.3. Proces na odreduvawe karakteristiki na materijalot vklu~uvajki ja i pretpostavkata za dolgotrajnoto odnesuvawe na procesot	7

X.1.4. Ekolo{ki zna~ajnite parametri	8

X.1.5 Tipi~ni emisii i upravuvawe so vodata i reagensot	9

X.1.6. Ekolo{koto vlijanie na emisiite	10

X.1.7. Kiselinsko kapewe (drena`a) od kamenite ostatoci	11

X.2	TEHNIKI ZA OBRABOTUVAWE NA RUDA	16

X.2.1	Drobewe na rudata	16

X.2.2. Kr{ewe	17

X.2.3	 Drobewe	17

X.2.4	 Seewe	20

X.2.5	 Klasifikacija	21

X.2.6  Flotacija	21

X.2.7	Reagensi	24

X.2.8	Efekti vrz karakterisitkite na rudnite ostatoci	25

X.2.9	Upravuvawe so rudnite ostatoci i otpaden materijal	27

X.2.10 Karakteristiki na postrojkite za upravuvawe so rudnite otpadoci i otpadniot kamen	28

X.2.10.1 Mehani~ka cvrstina	28

X.2.10.2 Drugi karakteristiki	28

X.2.10.3 Brani za odlo`uvawe na rudnite ostatoci	29

X.2.10.4 Transportni sistemi za prenos na sitniot del od rudnite ostatoci (mil)	29

X.2.10.5 Brani za ograni~uvawe na lokacijata	30

X.2.10.6 Skldirawe na materijalot vo zagradenata lokacija	32

X.2.11 Kiselinska drena`a na rudnite karpi	33

X.2.12 Minerologija i rudarski tehniki	36

X.2.12.1  Obrabotka na rudata	36

X.2.12.2 Reducirawe na rudniot materijal do sitni delovi	37

X.2.12.3 Separacija	38

X.2.12.4	Upravuvawe so rudnite ostatoci	38

X.2.12.5 Karakteristikite na rudnite ostatoci	39

X.2.12.6 Primeneti metodi za upravuvawe so rudnite ostatoci	40

X.2.12.7 Upravuvawe so otpaden kamen	44

X.2.12.8 Primeneti metodi za upravuvawe	45

X.2.12.9 Emisii i nivoa na potro{uva~ka	45

X.2.12.10 Emisii vo voda	48

X .3	TEHNIKI KOI TREBA DA SE ZEMAT VO OBZIR PRI DETERMINIRAWE NA NDT	49

X.3.1	Op{ti principi	49

X.3.2	 Upravuvawe so celokupniot `ivoten ciklus na lokacijata	52

X.3.2.1 Dizajn faza	52

X.3.2.2 Osnovni ekolo{ki podatoci	53

X.3.2.3 Karakterizacija na rudnite ostatoci i otpadniot kamen	56

X.3.2.4  Studii i planovi za postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci/ postrojkite za upravuvawe so otpadniot kamen	59

X.3.2.5 Procenka za ekolo{koto vlijanie	62

X.4	NDT ZA UPRAVUVAWE NA RUDNITE OSTATOCI I OTPADNIOT KAMEN VO RUDNITE TEHNIKI	67

X.4.1	Voved	67

X.4.2	Razli~ni granki na rudarskata industrija	69

X.4.3	 Upravuvawe so procesot na kiselinska drena`a od rudnite karpi	71

X.4.4  Emisii vo voda	72

X.4.5	 Emisii na bu~ava	73

X.4.6	Dizajn na branite	73

X.4.7	Konstruirawe na brani	73

X.4.8	 Gri`a za pravilna konstrukcija na branata	74

X.4.9	 Funkcionirawe na branata	74

X.4.10 Otstranuvawe na slobodnata voda od ezeroto	75

X.4.11 Otstranuvawe na slobodnata voda od rudnite ostatoci	75

X.4.12  Funkcionirawe na postrojkata so koja se menaxiraat rudnite ostatoci i otpadniot kamen	76

X.4.13 Namaluvawe na posledicite pri havarii	77

X.4.14 Reducirawe na antropogenoto vlijanie inicirano od ~ovekovata aktivnost	77

X.4.15 Zatvorawe i gri`a po zatvaraweto na postrojkata	79

# X.1. Ekolo{ki aspekti i Najdobro Dostapni Tehniki

Najzna~ajnata tema vo ovoj Dodatok se odnesuva na procesite na obrabotka na mineralite, nivnite ostatoci i upravuvaweto so otpadnite kamewa na rudata koi {to imaat potencijal za silno negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina ili pak koi {to mo`e da se smetaat kako primeri za “dobra praksa”. Namerata vo ovoj Dodatokot e da se potkrene svesnosta za upotrebuvawe na site postoe~ki najdobri aktivnosti vo vrska na ovoj sektor.

Metalite koi {to se navedeni podolu i se objasneti vo ovoj dodatok, se:

- olovo

- cink

Se dava objasnuvawe na ovie tipovi na metali, nezavisno od nivnite proizvodstveni koli~estvata ili pak od metodite na obrabotka koi {to se koristat (naprimer, bilo da se koristat mehani~ki metodi kako {to e metodata na flotacija, ili pak hemiskite ili hidrometalurgiskite metodi kako {to e postapkata na cedewe, i.t.n.)

Tolkuvawe na terminite koi {to se upotrebuvaat vo ovoj Dodatok:

“Proizvodstvo vo rudnicite” - vo slu~aj da se odnesuva na metalite: koli~estvo na metali koi {to se nao|aat vo koncentratot dobien po proizvodstveniot proces, kako i vo site drugi slu~ai, osven ako kako nadopolnuvawe na izrazot nema navedeno nekoe drugo zna~ewe na ovoj termin, kako {to e: masata na koncentratot po procesot na obrabotka na rudata;

“TMF - Tailing Management Facility (Postrojka za rakuvawe/ upravuvawe so otstatocite)” - mo`e da bide sistem na bara/brana, sistem na zatrupuvawe so jalovina, kupi{te od ostatoci ili pak nekoj drug na~in za upravuvawe so ostatocite.

Olovo

Olovoto se pojavuva vo forma na sulfidi ili pak mo`e da se najde vo forma na kompleksni rudi svrzano so cinkot i vo mali koli~ini so srebroto i bakarot. So tekot na godinite se vovedeni golemi izmeni vo {emata na upotreba na olovnata ruda.

Obi~no, koncentrat od olovo mo`e da se postigne so pomo{ na selektivna flotacija. Metalite mo`at povtorno da se dobijat od koncentratot so pomo{ na ekstrahirawe na olovoto od negovata ruda.

Cink

Sfaleritot (cink-`elezen sulfid, ZnS) pretstavuva eden od osnovnite rudni minerali vo svetot. Cinkot obi~no se dobiva od rudniot koncentrat so pomo{ na mokrewe i elektronsko privlekuvawe.

## X.1.1 Klu~ni ekolo{ki pra{awa

Soodvetnoto definirawe na karakteristikite na materijalite vsu{nost pretstavuva osnova za uspe{no dobivawe na ostatocite, i upravuvawe so otpadniot kamen. Upravuvaweto so ostatocite i otpadniot kamen pretstavuva eden del od celokupnata operacija vo rudarstvoto, koja {to isto taka prirodno ja vklu~uva samata operacija na ekstrakcija i fazata na obrabotka na rudata. Ne samo {to ovie preostanati delovi na operacijata imaat vlijanie vrz procedurata na upravuvawe so ostatocite i otpadniot kamen, vo realnost metodite koi {to se primenuvaat vo rudarstvoto i obrabotkata na rudata vsu{nost go determiniraat upravuvaweto, a ne obratno.

Mestata kade {to se sproveduva upravuvaweto so ostatocite i otpadniot kamen se transformiraat taka da pominuvaat niz pove}e fazi, od fazata na dizajnirawe na samoto mesto  do fazata koja {to predviduva posledovatelna gri`a za mestoto po sprovedeniot proces. Kaj ovie postrojki od esencijalno zna~ewe e menaxment procedurata, i ova zna~ewe mo`e da se tolkuva na toj na~in koj {to ima najgolema smisla za site fazi na toj ciklus.

Drugo zna~ajno pra{awe koe {to treba da se razgleda e adaptacijata na ciklusot vo odnos na promenite vo realnosta. Primerot opi{an ovde e vsu{nost primer koj opi{uva 10 godini star operacionen ciklus kade sulfurnata sodr`ina na otpadniot kamen koj izleguva od rudnikot mo`e da se poka~i do toa nivo taka da bi predizvikala kiselinsko kapewe (drena`a) od kamenite ostatoci. Za da se izbegne situacija kade {to vakvata drena`a bi pretstavuvala problem koga bi se javila kontinuirano vo podolg vremenski period, pri funkcioniraweto na ciklusot treba da se vodi gri`a taka {to }e se ovozmo`i me{awe na otpadniot kamen so preostanatiot otpaden kamen koj {to sodr`i pufer - minerali ili preku oddelno najadekvatno ispu{tawe na materijalite kade {to ima potencijal za pojava na kiselinska drena`a. Vo dadeniot primer, kako najsoodvetno mo`e da se navede deka e izlo`uvawe na bilo kakvi naodi koi {to se dobivaat za vreme na funkcioniraweto na procesot, za da mo`e da se pomine mnogu ponatamu vo narednata faza po ciklusot i da se dejstvuva soodvetno za da se dostignat najdobrite celokupni i dolgotrajni ekolo{ki i ekonomski pridobivki.

Vo rudarskata industrija se postignala pogolema sovesnost vo poslednite nekolku godini. Iako istoriskite operacii koi {to imaat golemo vlijanie vrz `ivotnata sredina ne mo`at da se smetaat kako pretstavnici na preovladuva~kiot na~in na moderno upravuvawe so otpadniot kamen i ostatocite. Se postignal zna~aen napredok vo ramkite na legislativata, koja gi odobruva barawata i kontrolata. Vo realnosta, celokupniot ciklus na funkcionirawe na rudnikot kontinuirano treba da se zeme vo predvid taka {to zatvaraweto na rudnikot se planira i pri toa se obezbeduvaat sredstva na ekolo{ki prifatliv na~in, duri i pred rudnikot da se otvori za rabota.

## X.1.2. Mestopolo`ba

Rudarstvoto pretstavuva unikaten sektor koj primarno geolo{ki ja determinira lokacijata na rudnikot. Ovaa opredelba pretstavuva glavna razlika vo sporedba so drugite industriski granki. Lokacijata na samiot ekstrakcionen proces e preddeterminirana na na~inot koj {to e pogore opi{an. Obrabotkata na mineralite se zema blisku do samoto mesto kade {to se nao|a rudnikot, a vakvata mestopolo`ba se dol`i na niskiot stepen na prisutna ruda, i rezultira vo zaklu~ok koj veli deka vrednosta na rudata ne mo`e da gi pokrie transportnite tro{oci. Pogore spomenatite fakti vo site slu~ai ne e vistiniti odnosno ne va`at za site slu~ai na prerabotka na rudata, a treba da se napomene i deka vo nekoi slu~ai rudata se prerabotuva mnogu iljadnici kilometri nadvor od rudnikot. Kako naprimer, procesot na obrabotka na boksitot vo aluminium ima potreba od golemo koli~estvo na energija i tro{ocite na transport na rudata koi {to mo`at da se pokrijat so poniski energetski tro{oci za nivno obotuvawe koi {to mo`at se izvr{at na pove}e razli~ni lokacii (vo pove}eto slu~ai, iako nekoi rudi pred nivnoto rafinirawe mo`at seu{te da se izvadat od samoto mesto).

Pri procesot na upravuvawe na ostatocite i otpadniot kamen,  stepenite na sloboda vo vrska so samata lokacija, generalno povtorno se zgolemuvaat, no pri procesot na obrabotka na rudata vo glavno se prepora~uva deka treba da se ograni~at ili da se reduciraat transportnite tro{oci. Kaj pove}eto slu~ai ostatocite se pumpaat ili se transportiraat mnogu kilometri do soodvetnoto mesto za odlo`uvawe.

Vo onie slu~ai kade {to se selektiraat ostatocite i/ili se menaxira so lokacijata kade {to se nao|a otpadniot kamen, treba da se zemat mnogu drugi faktori, kako {to se:

●	se dava prednost na onoj na~in kade {to se upotrebuvaat postoe~kite geografski formacii (kako naprimer, jamite koi {to ve}e postojat na taa lokacija);

●	treba da se po~ituvaat hidrogeolo{kite karakteristiki na obikolnata sredina (podzemnata i povr{inskata voda);

●	adaptacijata na postrojkata kon okolnata sredina (kako naprimer, kontrola na pra{inata, bu~avata i mirizbata vo slu~aj kade {to ima konstantna populacija);

●	metrologija (naprimer, podatoci za raspredelbata na vrne`ite);

●	geotehni~ka i geolo{ka pozadina (naprimer, osnovnite uslovi, podatoci za postoewe na bilo kakov seizmi~en rizik);

●	prirodnata sredina i kulturite koi {to rastat vo ovaa sredina;

●	odnosot pome|u proizvodstvenite postrojki za ostatoci i rabotnite obvrski koi {to se odvivaat pod zemja;

●	topografija na dolgotrajnata konstrukcija;

●	pribli`no definirawe na rastojanieto od povr{inskite vodi;

●	pribli`no definirawe na tro{ocite (solena voda);

●	tekovnoto iskoristuvawe na zemji{teto;

●	lokalnite zaednici;

●	biolo{kata raznovidnost.

Otpadnite ispusti vo podzemnite vodi mo`e da se ka`e deka ~esto se vr{at zaradi onie ostatoci koi {to se karakteriziraat so potencijal za kiselinska drena`a, taka {to tuka se involviraat razli~ni grupi na pra{awa kako {to e bezbednoto snabduvawe na procesot so povr{inska voda, prirodniot ili formiraniot bazen, upotrebata na oblasta po procesot na odlo`uvawe na ostatocite, i.t.n.

Pribli`noto definirawe na rastojanieto od povr{inskata voda ~esto pretstavuva kompleksno pra{awe. Od edna strana, ako se bara ispustot do povr{inskata voda toga{ popogodno e da vo blizina postoi te~enie na reka. Od druga strana, potrebno e da se proceni onoj slu~aj kade {to povr{inskata voda }e bide idealen transporten medium za ostatocite pri slu~ajnoto ispu{tawe na otpadniot materijal.

Generalno, treba da se izbalansira odlukata so koja pribli`no se definira rastojanieto izme|u lokacijata kade {to se menaxiraat ostatocite ili otpadniot kamen i mestoto kade {to se vr{i obrabotka na rudata, zaradi ekonomskite pri~ini i ostanatite faktori kako {to se onie koi {to se navedeni pogore. Vo realnosta, ~esto pati izborot na lokacija rezultira vo izbor pome|u nekolku razli~ni potencijalni lokacii. Samata odluka se pravi pri vremetraeweto na procesot na iskopuvawe na rudata, ~esto kako kompromis pome|u rakovoditelot, potpisnicite na dozvolata i javnite interesi.

## X.1.3. Proces na odreduvawe karakteristiki na materijalot vklu~uvajki ja i pretpostavkata za dolgotrajnoto odnesuvawe na procesot

Edinstveniot na~in za da se determinira dolgotrajnoto odnesuvawe na ostatocite i otpadniot kamen e tie soodvetno da se okarakteriziraat. Vakvoto okarakterizirawe na procesot mo`e da zvu~i trivijalno, no treba da se naglasi deka na ovoj fakt vo minatoto ne se obrnuvalo nikavo vnimanie. Naj~esto fokusot se staval na onoj koncentrat koj {to mo`e da se prodade, i onoj koncentrat koj {to mo`e da generira prihod a da ne generira pogolemo koli~estvo na ostatok. Vo sekoj slu~aj, rakovoditelot ne go zaborava negativniot ekonomski efekt koj {to mo`e da se pojavi pri nesoodvetnoto upravuvawe na ostatocite i otpadniot kamen.

Od ekolo{ka gledna to~ka, glavnata razlika koja se pravi pome|u rudata od surovinskiot materijal dobien pri iskopuvaweto, i istiot tip na ruda pove}e ili pomalku blizok do posakuvaniot tip na ruda, koj se nao|a vo ostatocite i vo otpadniot kamen, pretstavuva samoto svojstvo manifestirano kako zgolemena sposobnost za vleguvawe vo fizi~ki, hemiski i biolo{ki procesi koi {to vlijaat vrz rudata. Toa zna~i deka preku soodvetnoto tretirawe na rudata (naj~esto nejzino reducirawe do najmali delovi) sostavnite delovi koi {to se nao|aat vo ostatocite i otpadniot kamen se pravat podostapni za obrabotka.

Sulfidnata ruda, vo svoeto prirodno nao|ali{te (t.e. pod zemjata, kako i nivnoto nao|awe vo svrzana forma vo kamenata masa), ne e izlo`ena na takva sredina koja {to go potpomaga procesot na oksidacija. Rudata vo ostatocite koi {to se nao|aat pod zemja, i koi {to bile odlo`eni vo ezero formirano za takvata namena, se podostapni za vlijanijata na vodata i kislorodot. Povr{inskata oblast od nao|ali{teto koja {to se karakterizira so zastapenost na sulfidnite rudi se zgolemuva po redosled na golemina niz procedurata na reducirawe na goleminata na grutkite.

Istotaka mo`e da se ka`e deka procesot na obrabotka na rudata mo`e da izvr{i promena na hemiskite karakteristiki na obrabotenata ruda i da go zgolemi koli~estvoto na ostatocite.

Onie karakterisitki na rudata koi {to treba da se ispitaat se slednive:

●	hemiskiot sostav, se odnesuva na promenata na hemiskiot sostav na rudata pri procesot na nejzina obrabotka i procesot na miewe na rudata;

●	odnesuvaweto na rudata pri procesot na kapewe;

●	fizi~kata stabilnost na rudata;

●	odnesuvaweto na rudata koja e podvrgnata pod pritisok;

●	nejzinata erozivna stabilnost;

●	odnesuvaweto na rudata pri nejzinoto talo`ewe;

●	 odnesuvaweto na rudata koja {to se iskopuva od tvrdiot sloj na zemjata (kako naprimer, tvrdata kora na povr{inata na matrijalot od ostatocite).

## X.1.4. Ekolo{ki zna~ajnite parametri

Zna~ajnite parametri vo postrojkite kade {to se vr{i upravuvaweto so ostatocite i otpadniot kamen mo`e da se podelat na dve kategorii: (1) rakovoditelska, i (2) slu~ajna. I dvete kategorii treba da se zemat vo obzir.

Vo ovoj Dodatok treba da se razgledaat tipi~nite emisii vo vozduh, voda i po~va, kako i tehnikite koi {to treba da izvr{at redukcija na ovie emisii. Vo sekoj slu~aj, dvete mnogu bitni ekolo{ki pra{awa koi {to treba da se razjasnat se:

●	generirawe na pojava na kiselinska drena`a od karpite;

●	pojava na slu~ajni izblici ili kolabirawa na sistemot;

## X.1.5 Tipi~ni emisii i upravuvawe so vodata i reagensot

●	Emisiite vo vozduh mo`at da bidat vo forma na pra{ina, mirizba i bu~ava. Dvete krajni emisii imaat pomalo zna~ewe vo nie slu~ai kade pri procesite ne se javuva potreba od transport na rudata so pomo{ na kamioni i vo slu~aj da vo blizina na ovoj proces e locirano `iveali{te. Pra{inata se sostoi od materijali kako {to e kvarcot ili pak bilo koja druga komponenta koja se nao|a vo rudata i kamewata, vklu~uvajki gi ovde i metalite.

●	Emisiite vo voda vo sebe vklu~uvaat reagensi za obrabotuvawe na rudata, kako {to se:

▪	cijanidot;

▪	ksantati;

▪	kiselini ili bazi koi {to rezultiraat od niska ili visoka pH vrednost;

▪	cvrstite ili rastvoreni metali ili metalo-feleznite komponenti (primer: `elezo, cink, aluminium);

▪	rastvorenite soli, naprimer: NaCl, Ca(HCO3)2, i.t.n.;

▪	radioaktivnost (vo jaglenisanite ostatoci/ kupovite na otpaden kamen);

▪	hloridi (rudnici za jaglen);

▪	suspendirani cvrsti ~estici.

●	Emisiite vo po~va mo`e da se pojavat kako posledica od istalo`enata pra{ina ili procesot na separacija na te~nostite od ostatocite i/ili otpadniot kamen vo postrojkite za upravuvawe na ostatoci i/ili otpaden kamen. ^esta pri~ina za zagaduvaweto na po~vata  pretstavuva procesot na gradewe, kako i procesot na otstranuvawe na materijalot od privremenite kupovi za skladirawe. Ovaa konstatacija va`i i za onie slu~ai kade {to se odvivaat grade`ni raboti vo industriska oblast, `elezni~ki klupi, kupi{ta od ostatoci, i.t.n., pri toa koristejki materijal od otpadniot kamen, kako naprimer materijalite kaj koi {to se javuva kiselinska drena`a.

●	Celokupno upravuvawe so vodata i reagensite, kako {to se:

▪	Konzumirawe i tretirawe i/ili reciklirawe na

- reagensi (kako naprimer: flotacionite reagensi, cijanidot, flokulantite) i

- vodata.

prethodat na ispustite vo postrojkite za obrabotka na ostatocite ili povr{inskata voda;

▪	Upravuvawe so vodenite talozi i povr{inskata voda (naprimer: nivno kolektirawe vo rovovi/kanali).

Treba da se pretpostavi deka emisiite vo po~va pretstavuvaat pra{awe koe e mnogu specifi~no i deka postojat mnogu malku pogre{ni emisioni scenarija koi {to se momentalno dostapni za da se okarakteriziraat ovie emisii.

## X.1.6. Ekolo{koto vlijanie na emisiite

Ispustite i emisiite na pra{ina od postrojkite kade {to se rakuva so otpadniot kamen i ostatocite, koi pak se kontrolirani ili nekontrolirani, mo`at da bidat toksi~ni do razli~en stepen vo odnos na lugeto, `ivotnite i rastenijata. Ispustite mo`at da bidat kiselinski ili alkalni, mo`at da sodr`at rastvoreni metali i/ili rastvorlivi i vlezni nerastvorlivi kompleksni organski konstituenti od obrabotkata na rudata, kako i mo`nosta za prirodno postoe~kite organski supstancii kako {to se vla`nite i dolgo-veri`nite (visokomolekularni) karboksilni kiselini koi {to se dobivaat od operaciite vo rudarstvoto. Emitiranite supstancii, zaedno so nivnata pH sredina, rastvoreniot kislorod, temperaturata i cvrstinata pretstavuvaat zna~ajni aspekti pri definiraweto na toksi~nosta do prifa}aweto na `ivotnata sredina.

Odredeni reagensi, kako {to se cijanidite, penata i ksantatite imaat potreba od dolgotrajno vreme na zadr`uvawe, oksidacija (vozduh, bakterii, son~eva svetlina) i, za ksantatite, temperaturata nad 300C do nivno razlo`uvawe. Poradi toa pri procesot na planirawe na ovoj ciklus na obrabotka na rudata treba da se ima vo predvid ekolo{koto vlijanie na ovie supstancii, i potencijalnata potreba za dopolnitelno laboratorisko ispituvawe ili tretirawe za da da se obezbedi odredeno reagentsko razlo`uvawe.

[21, Ritcey, 1989]

Vistinskoto ekolo{ko vlijanie na emisiite do vodenite te~enija sekoga{ zavisi od mnogu faktori kako {to e koncentracijata, pH sredinata, temperaturata, tvrdosta na vodata i.t.n. Vo sekoj slu~aj, vo literatura kako {to e [21,Ritcey, 1989], kako i vo druga literatura, se dava tabelarna lista na parametrite, kako naprimer:

- maksimumalni i minimalni pH nivoa za raznovidniot voden `iv svet;

- podatoci vo vrska so akutnata toksi~nost na razli~nite flotacioni agensi;

- toksi~nosta na specifi~nite hemikalii;

- podatoci za toksi~nosta na flokulantite i koagulantite.

Ovie tabeli mo`at da dadat soodvetna slika za ovie parametri koi imaat potencijalno vlijanie vrz odredeni reagensi, no kako {to e pogore napomenato, treba da se zeme vo predvid celata slika na ekolo{ko vlijanie.

Efektot koj {to go imaat nekoi metali vrz lugeto, `ivotnite i rastenijata e prika`an vo slednata tabela.

Tabela 1: Efekti koi {to gi imaat ovie metali vrz nekoi lu|e, `ivotni i rastenija

| Metali | Efekti |
| --- | --- |
| Olovo (Pb) | Se akumulira kako otrov vo teloto na lu¦eto i govedata, `ivinata. Lu¦eto mo`e da patat od akutna ili hroni~na zatruenost. Mladite deca se posebno podlo`ni na vakvata opasnost. |
| Cink (Zn) | Vo golemi koncentracii mo`e da izvr{i vlijanie vrz vkusot na vodata. Toksi~en za nekoi rastenija i ribi. |

## X.1.7. Kiselinsko kapewe (drena`a) od kamenite ostatoci

Standardite vo poslednite dve dekadi vo golemi razmeri imaat pridoneseno za potkrevawe na svesnosta vo vrska so ekolo{kite problemi koi prirodno se javuvaat kako posledica od zagaduvaweto od strana na rudnicite, i koi problemi se poznati pod imeto kiselinsko kapewe od kamenite ostatoci. Iako se te{ki za da mo`e da se predvidat i da se kvantificiraat, kiselinskoto kapewe od kamenite ostatoci se asocira za sulfidnoto telo na rudata za olovo, cink, bakar, srebro, i drugite minerali, kade {to mo`e da se vklu~i i jaglenot. Zaradi toa {to mo`e da se generira kiselinska drena`a od yidovite na jamata za ~uvawe na sulfidnata ruda, kako i od podzemnite iskopuvawa [13, Vick, ], vo ovoj Dodatok se razgleduvaat samo rudnite ostatoci i otpadniot kamen.

Klu~nite pra{awa koi {to pretstavuvaat koren na ovie ekolo{ki problemi pretstavuvaat:

- ostatocite i/ili otpadniot kamen ~esto sodr`at metalni sulfidi;

- sulfidite se oksidiraat vo onie slu~ai koga tie se izlo`uvaat na kislorod i voda;

- sulfidnata oksidacija ja kreira kiselinskata ruda koja sodr`i metali i kaj koja {to se javuva kiselinska drena`a;

- kiselinska drena`a se generira preku podolg vremenski period

[20, Eriksson, 2002].

Osnova za pojavuvawe na kiselinsko kapewe (drena`a)

Ako sulfidnite rudi dojdat vo kontakt so vodata i kislorodot, tie po~nuvaat da se oksidiraat. Za ovoj proces mo`e da se ka`e deka e proces koj {to bavno generira toplina (kineti~ki kontroliran egzotermalen proces) koj mo`e da se prezentira preku:

- visoka kislorodna koncentracija;

- visoka temperature;

- visoka vrednost na pH - sredinata;

- bakteriolo{ka aktivnost.

Celokupniot reakcionen opseg koj se odnesuva na to~no odredeniot kvantitet na sulfidite vsu{nost voedno zavisi i od drugite parametri kako naprimer, tipot na sulfidi i tipot na ~esti~ki, koi istotaka ja ureduvaat, povr{inskata oblast koja {to e izlo`ena na atmosferski vlijanija. Vo slu~aj da od sulfidnite oksidi se dobivaat sulfati, vodorodni joni i rastvorenite metali.

Ostatocite i otpadnite kamewa se sostojat od razli~ni prirodni minerali koi {to se nao|aat vo rudata od iskopuvaweto. Reaktivnite mineralite koi {to se nao|aat vo neiskopanite kamewa dlaboko pod zemjata se za{titeni od procesot na oksidacija. Sulfidnite minerali ako se najdat vo sredina bez kislorod kako naprimer mineralite vo podzemnata voda, se nao|aat vo termodinami~ki stabilna sostojba i sostojba koja predviduva nivna niska hemiska rastvorlivost. Zaradi toa, podzemnata voda koja dlaboko ponira i pominuva niz oblasti koi sodr`at golemo koli~estvo na minerali, ~esto se karakterizira so niska sodr`ina na metali. Pri iskopuvaweto i povr{insko vadewe na ovaa ruda, nejzinoto izlo`uvawe na atmosferski kislorod zapo~nuva serija na bio-geolo{ko-hemiski reakcii koi {to go predizvikuvaat procesot na kiselinsko kapewe (drena`a) od rudnite karpi. Spored toa mo`e da se zaklu~i deka glavata pri~ina za javuvawe na kiselinskoto kapewe od rudnite karpi ne pretstavuva samoto koli~estvo na metalni sulfidi koi {to se sodr`at vo rudata, odnosno mo`e da se zaklu~i deka pri~ina za vakvata pojava na kiselinska drena`a e kombiniraniot efekt koj {to poteknuva od sodr`inata na metali vo rudata i nejzinoto izlo`uvawe na atmosferskiot kislorod. Efektot koj {to proizleguva od izlo`uvaweto na rudata na atmosferski kislorod ja zgolemuva ili ja namaluva goleminata na zrnata i zaradi toa, ja zgolemuva reakcionata povr{ina. Zaradi ovaa pri~ina sulfidite vo finite ostatoci koi {to se dobivaat iskopuvawe se popodlo`ni na oksidacija [14, Höglund, 2001].

Ostatocite i otpadnite kamewa obi~no se sostojat od razli~ni mineralni soedinenija, od koi eden del pretstavuvaat sulfidnite soedinenija, vo slu~aj da e naveden nivniot sostav. Kako konstatacija mo`e da se navede slednata situacija: vo slu~aj da se pojavi sulfidna oksidacija vo rudniot otpad, kiselinata dobiena pri ovaa rekacija mo`e da bide upotrebena od strana na kiselinsko konzumira~kite reakcii vo razli~ni stepeni, a toa zavisi od dostapnite minerali koi stapuvaat vo ovie reakcii. Ako vo rudniot otpad se prisutni karbonatite soedinenija, i pH sredinata obi~no se postavuva kako neutralna, se vr{i istalo`uvawe na rastvorenite metali taka {to tie ne se odlo`uvaat do okolnata sredina vo golemi koli~estva.

Vnatre{nata korelacija pome|u reakcijata na sulfidna oksidacija koja dava kiselina kako produkt od procesot, i kiselinsko konzumira~kata reakcija na rastvorawe na pufernite minerali ja odreduva pH sredinata na vodata {to se sobira vo dupkite na rudnite karpi, i pH sredinata na vodata koja kape pri kiselinskata drena`a od rudnite kamewa. Ovaa pH sredina vlijae vrz mobilnosta na metalite. Ako vleguvaat vo reakcija dostapnite pufer minerali, vo toj slu~aj pH sredinata mo`e da se namali taka {to kako rezultat se javuva kiselinska drena`a od rudnite karpi. Ispustot na vodata od procesot na kiselinska drena`a na rudnite karpi, kako i podzemnata voda mo`e da go rasipe kvalitetot na vodata i mo`e da predizvika razli~ni efekti, kako naprimer namaluvawe na alkalnosta, namaluvawe na gradacijata na kiselosta na sredinata, bioakumuliraweto na metalite, akumuliraweto na metalite vo talozite, efektite vrz voobi~aeno prisutnite supstancii, eliminiraweto na senzitivnite za~ini i nestabilnite ekosistemi.

Atmosferskoto vlijanie

Procesot na kiselinsko kapewe od kamenite karpi mo`e da bide predizvikan vo slu~aj kade {to mineralnite sulfidi se izlo`eni na atmosferski vlijanija (kislorod i voda) i kade {to vo rudnite karpi, nema vo dovolni koli~estva, prisustvo na spremni za reakcija puferni minerali. Vakvite slu~ai vo rudarstvoto mo`at da bidat, naprimer, ostatocite od otpadnite kamewa, marginalnite rudni ostatoci, privremenite kupi{ta za skladirawe na ruda, rudni ostatoci, yidovite od jamite, podzemnite rudarski okna, ili pak kupovite od rudni kamewa kade {to e prisuten procesot na drena`a. Od istoriska gledna to~ka, materijalite koi {to sodr`at sulfidni soedinenija istotaka mo`e da se koristat za grade`ni raboti na lokaciite kade {to se nao|aat rudnicite, kako naprimer pri gradeweto na pati{ta, brani i industriski depoa. Fundamentalnite procesi koi {to stojat zad procesot na kiselinsko kapewe od kamenata ruda, se sekoga{ sekoga{ isti nezavisno od mestoto od kade {to poteknuva vakviot proces.

Na slikata 1. na {ematski na~in se prika`ani nekoi od najzna~ajnite geo-hemiski i fizi~ki procesi, kako i nivnata vnater{na korelacija i nivniot pridones pri iniciraweto na procesot za kiselinska drena`a na kamenata ruda i mo`nite ispusti na te{kite metali koi {to primarno zavisat od nivoto na sulfidna oksidacija, potencijalnite reakcii na otstranuvawe/povtorno vklu~uvawe koi se odvivaat po tekot na ciklusot i po te~enieto na vodata. Nivoto na sulfidna oksidacija zavisi od redukcionite uslovi (Eh), pH sredinata, i mikrobiolo{kata aktivnost. pH sredinata e odredena preku nivoto na sulfidna oksidacija i puferskite reakcii (karbonatnata rastvorlivost i atmosferskite vlijanija vrz silikatite). Ponatamu, potencijalnite reakcii za otstranuvawe na zadr`anite metali mo`e da se pojavat po te~enieto na procesot taka {to tie zavisat od pH- sredinata, redukcionite uslovi i nivoto na sulfidna oksidacija.

Slika 1.: [ematska ilustracija na eden od najzna~ajnite geohemiski i fizi~ki procesi, nivnata me|usebna interakcija i nivniot pridones pri mo`no otstranuvawe na te{kite metali od rudniot otpad [20, Eriksson, 2002].

Za podobruvawe na kvalitetot na vodata dobiena od procesot na kiselinska drena`a, pri determiniraweto na polo`bata na skalata za atmosferskoto vlijanie po oblasti kako zna~aen faktor ne treba samo da se zemat privremenite varirawa na karakteristikite na materijalot, tuku i prostornite varijacii. Rezultira~kite karakterisitki na vodata koja {to se dobiva od procesot na kiselinska drena`a zavisi od brojot na dodatnite parametri, kako {to e stepenot na filtracija, stepenot na isparuvawe, kislorodniot profil vo talosot. Heterogenite soedinenija vo karakteristikite na materijalot, kako {to e razli~nata minerologijata i stepenot na kompaktnost, se drugite parametri koi {to vlijaat vrz kvalitetot na vodata koja {to e dobiena od kiselinskata drena`a. Zaradi voobi~aeno dolgoto vreme na otpor so koj {to se karakterizira procesot na infiltracija na vodata vo talogot, vlijanieto na razli~nite reakcii na otstranuvawe na metalite (talo`eweto i adsorpcijata) istotaka mo`e da se okarakteriziraat kako zna~ajni reakcii. Vnatere{nata interakcija me|u ostatocite i/ili otpadniot kamen i atmosferata {ematski e ilustrirana na slednava slika.

Slika 2: [ematska ilustracija na procesot na kiselinska drena`a kade {to se ispu{ta otpadnata voda, pri {to ovoj proces pretstavuva funkcija od vnatre{nata interakcija pome|u ostatocite ili otpadniot kamen vnatre vo postrojkata i samata atmosferata [20, Eriksson, 2002]

# X.2	TEHNIKI ZA OBRABOTUVAWE NA RUDA

Celta na ovie tehniki e da se transformira surovata ruda od rudnikot vo proizvod koj e soodveten za plasirawe na pazarot.

## X.2.1	Drobewe na rudata

Ovaa postapka na drobewe na rudata do soodvetna granulacija pretstavuva osnoven element na procesot za obrabotka na rudata. Toj se karakterizira so golema potro{uva~ka na energija i ima potreba od dobro odr`uvawe na opremata. Ovaa postapka na drobewe na rudata do soodvetna granulacija se upotrebuva zaradi pove}e pri~ini, kako naprimer:

▪	za osloboduvawe na eden ili pove}e vredni minerali od rudniot matriks na surovata ruda;

▪	da se postigne sakanata golemina za podocne`na obrabotka ili rakuvawe;

▪	za da se dobie pogolema povr{inska oblast na edinica masa od rudniot materijal, pri {to se koristi odredena specifi`na hemiska reakcija (kako naprimer, pri navodenuvaweto na kamenata ruda);

▪	za da se zadovolat barawata na pazarot koi {to se odnesuvaat na goleminata na ~esticite na rudniot materijal.

Po postapkata na drobewe, rudata ~esto se transformira vo cementna ka{a taka {to gi “sodr`i” sega oslobodenite rudni ~estici i materijalot od ostaotcite koj {to mo`e da se separira vo podocne`nite ~ekori na procesot. Karakteristikite na rudniot materijal vo kombinacija so karakteristikite na opremata koja {to se koristi pri procesot na kr{ewe i drobewe, gi determinira fizi~kite svojstva na ostatocite, kako {to e raspredeluvaweto na goleminata i formata na ~esticite.

## X.2.2. Kr{ewe

Postapkata na kr{ewe pretstavuva prvata faza od procesot na reducirawe na karpestiot ruden materijal do mali del~iwa. Ova obi~no pretstavuva suva operacija koja {to vklu~uva kr{ewe na rudata so nejzino kompresirawe taka {to taa se butka kon cvrsta povr{ina vo kontinuirana kontrolirana brzina.

Ovoj ~ekor na procesot ja podgotvuva rudata za da mo`e ponatamu da se vr{i smaluvawe na goleminata na ~esticite (drobewe) ili za da mo`e tie direktno da se vnesat vo fazata za klasificirawe i/ili koncentraciono separirawe. Vo ovoj ~ekor od procesot na obrabotka, obi~no ne se dobivaat rudnite ostatoci.

Tipi~ni tipovi na kr{a~i koi pretstavuvaat soodvetna oprema za sproveduvawe na ovoj ~ekor vo procesot na obrabotka na rudata, se:

▪	kle{testi kr{a~i

▪	spiralni svrdel kr{a~i

▪	konusni kr{a~i

▪	kr{a~i so valci

▪	kr{a~i koi koristat udarna sila

## X.2.3	 Drobewe

Drobeweto pretstavuva krajna faza vo procesot na reducirawe na rudniot kamen do sitni delovi, pri {to taa se karakterizira so najgolema potro{uva~ka na energija sporedena so drugite fazi od ovoj proces. Zaradi toa, kaj ovaa faza od procesot postoi prvi~na tendencija za koristewe na eksploziv za raznesuvawe na kameniot materijal vo rudnicite do {to e mo`no pomala golemina na kamenite delovi za da rudniot materijal ne se dostavuva vo forma koja ima golemi rudni karpesti delovi za obrabotka vo procesot na drobewe, taka {to se vr{i namaluvawe na celokupnata energetska potro{uva~ka pri procesot na drobewe a so toa i da se poddr`uva reduciraweto na goleminata na ~esticite. Drobeweto se odviva taka {to rudata se vla`ni, a procesot ima potreba od malo koli~estvo na energija, taka {to vakvata karakteristika na ovoj proces rezultira so 30% za{teda na energija vo sporedba so procesot na suvo drobewe na rudata. Obi~no pri drobeweto, ~esticite se reduciraat koristejki kombinirano vlijanie na postapkata za drobewe kade se koristi udarna sila i mehani~ko vlijanie manifestirano preku slobodnoto dvi`ewe i triewe na rudnite delovi vo drobilkata koja funkcionira kako melnica.

Melnici

Melnicite se dizajnirani taka {to se sostojat od ~eli~en rotira~ki cilindri~en kontejner koj e postaven horizontalno i ima otvori od obete strani za vlez na surovinskiot materijal i izlez na izdrobenata ruda. Vnatre vo kontejnerot se vnesuvaat rudnite karpi koi {to slobodno se dvi`at za vreme na negovoto rotirawe okolu horizontalnata oska (kontejnerot rotira so pomo{ na {uplivite cilindri koi {to se pricvrsteni na krajnite yidovi). Vo kontejnerot ima del~iwata koi {to se prevrtuvaat pri meleweto i imaat razli~na forma: top~esta, {ipkasta ili drug oblik i forma, i se napraveni od ~elik, `elezo, cvrst kamen, kerami~ki materijal ili pak mo`e da se sostojat od materijal koj {to sam od sebe se reducira ({qunak).

Naj~esto upotrebuvanite melnici od ovoj tip se:

▪	{ipkasti melnici (melnici za prv stepen na melewe), za da se dobie goleminata na zrnata na rudniot proizvod koja {to }e bide < 1 mm;

▪	top~esti melnici (melnici za vtor stepen na melewe), za da se dobie goleminata na zrnata na rudniot proizvod koja {to }e bide < 100 µm;

▪	avtogenski (AG) melnici, semi - avtogenski (SAG) melnici; vo kombinacija so tipi~nite melnici koi imaat ~eli~ni top~iwa, se koristat za da se dobie golemina na zrnata na rudniot proizvod < 1500 µm; a vo slu~aj da se koristat samo avtogenski (AG) melnici ili pak samo semi - avtogenski (SAG) melnici goleminata na zrnata mo`e da dostigne vrednost < 100 µm.

Vo melnicite koi {to koristat {ipki ili top~iwa, mediumot koj {to se koristi za melewe e sostaven od ~elik. Ponekoga{, vo melnicite kade {to se koristat top~iwa za melewe na materijalot se koristat i konusovidnite ~eli~ni del~iwa kako medium za melewe. Kako {to e navedno i preku samoto ime na ovoj tip na melnici, vo avtogenskite (AG) melnici rudata se someluva sama od sebe. Zaradi ovaa pri~ina, potrebno e da se dobie pokrupen “{qunak”, t.e. par~iwa na rudata koi {to imaat golemina na tupanica ~ija golemina i forma se baraat vo ovaa faza od procesot. Vo semi - avtogenskite (SAG) melnici, procesot na melewe e podpomognat pokraj dodavaweto na ovoj {qunak i so dodavawe na mala koli~ina na ~eli~ni top~iwa, koja {to koli~ina e mala vo sporedba so onaa koli~ina koja se dodava vo melnicite kade {to koristat {ipki i top~iwa za melewe.

Melnicite se nepohodni za fino melewe na golemi koli~ini na ruden kamen (kako naprimer, za vlezna surovina vo procesot na penesta flotacija ili pak pri meleweto na kamewata kade e prisutna pojavata na kiselinska drena`a).

Stepenot na melewe mo`e da se kontrolira preku razbiraweto na karakteristikite/svojstvata na rudata i izbranite metodi za ekstrakcija na vrednite minerali, kako naprimer, procesot na flotacija ima potreba od vlez na fino izdrobena surovina. Vo sekoj slu~aj, ako rudnite kamewa premnogu se isitnat, toga{ mo`e da dojde do generirawe na “kalliva smesa” koja {to }e ja reducira efikasnosta na flotacioniot proces, a kako sekundaren efekt bi se predizvikalo generirawe na ostatoci za koi pak }e ima potreba od podolgo vreme za nivno obezvodnuvawe taka {to tie bi se stabilizirale vo ezero nameneto za nivno odlo`uvawe.

Pokraj ovie melnici , me|u drugite zna~ajni tipovi na oprema za melewe mo`e da se navedat onie melnici kade meleweto na surovinskiot materijal se vr{i preku negovo tresewe ili melnicite so vibrirawe.

Melnici koi meleweto go vr{at preku tresewe na surovinskiot materijal

Melnicite koi meleweto go vr{at preku tresewe na surovinskiot materijal, se koristat vo procesite kade {to e potrebno mnogu fino melewe na rudnite kamewa pri {to se upotrebuva i vla`newe na rudata. Ovie melnici (ili pak melnici vo forma na vertikalni kuli) koi {to pretstavuvaat vertikalni ~eli~ni cilindri ispolneti so 80 - 90% na izdroben medium vrz koj deluva sila na tresewe koja se kreira preku vnatre{na lebde~ka oska. Ako vo ovaa melnica protokot na materijal ima maksimalna vrednost od 100 t/h, a vlezniot materijal ima ~estici so golemina < 1mm, toga{ golemina na ~esticite na proizvodot }e bide 1 - 100 µm.

Vibrira~kite melnici

Vibrira~kite melnici se koristat vo procesite kade {to e potrebno mnogu fino melewe na rudnite kamewa (suvo ili vla`no drobewe). Melnicite koi koristat kontinuirano vibrirawe pretstavuvaat horiznotalni ~eli~ni cilindri ~ij volumen e napolnet 60 - 70 % so someleniot medium koj e dobien preku procesot na tresewe od strana na eksentri~niot pogon. Protokot na surovinskiot materijal niz ovoj tip na melnici ima vrednost od 15 t/h i dava produkti so ~estici ~ija {to golemina < 10 µm.

## X.2.4	 Seewe

Postapkata na seewe na rudata mo`e da se definira kako mehani~ka operacija koja {to vr{i separacija na ~esti~kite spored nivnata golemina i izgled preku nivno otstranuvawe niz otvorite na sitoto. Pri ovaa postapka ~esticite koi {to se pogolemi od otvorite na sitoto se zadr`uvaat i ja formiraat ednata frakcija koja se karakterizira so pogolem dijametar na ~estici. Drugite ~estici koi {to pominuvaat niz otvorite na sitoto imaat pomala golemina i tie ja formiraat drugata frakcija koja {to se karakterizira so pomal dijametar na ~esticite. Postojat pove}e tipovi na industrisko seewe na surovinskiot materijal, koi {to mo`e da se podelat na postapki koi {to koristat stacionarni ili pak koristat podvi`ni sita. Najzna~ajnite pri~ini za upotreba na ovaa faza (seewe na surovinata) vo procesot na obrabotka na rudata se slednive:

▪	da se izbegne navleguvawe vo drobilkite na surovinski materijal sostaven od ~estici so mal dijametar;

▪	da se izbegne minuvawe na ~esticite koi {to imaat pregolem dijametar vo podocne`nite fazi na procesot na drobewe na rudata ili pak vo zatvorenite procesi na fino drobewe;

▪	za da se proizvede materijal so kontrolirana golemina na ~estici, naprimer po procesot na vadewe na rudata.

## X.2.5	 Klasifikacija

Klasifikacijata mo`e da se opi{e kako proces na separacija na cvrstite ~estici pri {to se dobivaat dva ili pove}e proizvodi, a separacijata se vr{i spored brzinata na talo`ewe na ~esticite niz mediumot. Brzinata na talo`ewe na ~esticite niz mediumot zavisi od nivnata golemina, gustina i forma. Vo procesot na prerabotka na rudata, fazata na klasifikacija naj~esto se odviva kako vla`en proces, vo koj {to vodata se koristi kako te~en medium. Suvata klasifikacija, koja {to go koristi vozduhot kako medium, se koristi za separirawe na razli~ni materijali (cement, varovnik, jaglen). Klasifikacijata obi~no se vr{i kaj onie minerali koi {to se smetaat za premnogu isitneti za da mo`at efektivno da se separiraat preku postapkata na seewe.

## X.2.6  Flotacija

Upotreba: Ova e najzna~ajna separaciona tehnika koja {to se koristi vo obrabotkata na mineralite kaj najosnovnite tipovi na metalna ruda. Taa naj~esto se koristi za koncentrirawe na sulfidite, bakarnata ruda, zinkovata i olovnata ruda. Ovaa postapka se koristi za tretirawe na ne-metalnite rudi kako {to e finiot jaglen, fluoritot i fosfatot, karbonatite, oksidite i kaseritot i hematitot; kako i oksidiranite minerali, kako {to se cerusit i malahit.

Principi i dizajn na flotacijata: Vo procesot na flotacija, separiraweto na mineralite se postignuva taka {to se iskoristuvaat nivnite razli~ni povr{inski fizi~ko - hemiski svojstva. Naprimer, otkako }e zavr{i procesot na tretirawe na rudata so reagensi, nekoi mineralni ~estici od rudata poprimaat hidrofobni svojstva, odnosno ne reagiraat so vodata (ili pak poprimaat aerofilni svojstva), a ostanatite ~estici si gi zadr`uvaat svoite hidrofilni svojstva. Vo procesot na selektivna separacija, vozdu{nite meuri se slepuvaat za hidrofobnite (ili aerofilnite) ~estici na rudata taka {to gi nosat nagore kon vodenata povr{ina kade {to formiraat stabilna pena, koja {to pota se otstranuva. Hidrofilnite ~estici ostanuvaat vo pulpata i potoa se ispu{taat. Flotacioniot proces vo glavno se sostoi od pove}e fazi koi {to slu`at za povtorno ~istewe na koncentratite i ~istewe na preostanatite vredni minerali od ostatocite.

Flotacioni komori

Postojat dva osnovni tipa na flotacioni komori: pnevmatski i mehani~ki.

●	mehani~kite komori pretstavuvaat tradicionalni i naj~esto upotrebuvani mehanizmi vo flotacionite fabriki. Tie se napraveni od ~eli~ni kontejneri koi funkcioniraat na mehani~ki pogon koj predizvikuva disperzija na vozduhot na mali meuri so {to vr{i razmrduvawe na talogot. Na nasipot se nadograduvaat nekolku poedine~ni komori. Tuka se koristat no`esti {iroki lopatki koi mehani~ki se pridvi`uvaat, i vr{at otstranuvawe na onaa pena koja se izliva nadvor od komorite.

●	postojat pove}e od dva glavni tipa na pnevmatski flotacioni komori: flotacioni koloni i kratki pnevmatski flotacioni komori. Flotacionata komora e napravena od visok vretikalen ~eli~en cilindar (so viso~ina do 15m) so dijametar do 3m. Pulpata navleguva vo cilinderot do tri ~etvrtini od negovata visina. Vozduhot navleguva vo kontejnerot na dolniot kraj od cilinderot. Ispu{tenata pena se izmiva preku rasprskuvawe na vodata po porcii. Ova izmivawe se vr{i pred penata da se isfrli nadvor od cilindarot preku ispusnata slavina. Kratkite pnevmatski flotacioni ma{ini funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at soedinuvawe na ~esti~kite od rudata so meurite nadvor od separacionata komora. Ova soedinuvawe se vr{i vo cevkata preku koja vleguva pulpata, taka {to ovde se upotrebuvaat razli~ni mehanizmi na me{awe ili pak se upotrebuvaat “reaktori”, kade {to meurite koi {to se ispu{taat se potkrevaat nagore do gorniot rab, i ja napu{taat komorata, dodeka ostatocite se ispu{taat od konusnoto dno.

Filtracija

Upotreba: Obezvodnuvawe na flotacioniot koncentrat, magnetskite rudni koncentrati i nekolku ne-metalni minerali; otstranuvawe na bogatiot rastvor od kamenata ruda, kade {to ima pojava na kiselinska drena`a, vo cijanidniot rastvor; izmivawe na obezvodnetata filter poga~a; pro~isuvawe na dekantiraniot bogat rastvor i pro~istuvawe na sobiraniot filtrat.

Principi i dizajn na filtracijata: Filtracijata mo`e da se definira kako proces na separacija na cvrstite ~estici od te~nosta preku propustliva pregrada koja {to gizadr`uva cvrstite ~estici a ja propu{ta te~nosta. Filtracijata ~esto sledi po procesot na vcvrsnuvawe, pri {to zgusnatata pulpa se vnesuva vo onie skladi{ta kade {to se vr{i rastresuvawe na talogot, i kade {to ponekoga{ se dodavaat nekoi flokulanti, a od tamu tie konstantno se izvlekuvaat do procesot na filtracija. Naj~estite tipovi na filtri koi {to se vklu~eni vo procesot na obrabotka na mineralite se t.n. “poga~esti filtri” kaj koi osnovnite barawa se odnesuvaat na povtornoto iskoristuvawe na golema koli~ina od cvrstite ~estici na najkoncentriranite talozi. Poga~estite filtri se klasificiraat primarno kako “vakum filtri” i “filtri pod pritisok”, zavisno od upotrebenite sretstva koi {to se vlijaat za da se dobie baranata razlika vo pritisokot na dvete strani od porozniot medium. Ovie filtri istotaka kako tipovi na filtri mo`e da se definiraat kako “sogoruva~ki” ili “kontinuirani” tipovi.

Naj~esto iskoristenite tipovi na filtri koi {to rabotat pod pritisok se “filter presite”, koi {to se dizajnirani preku dve glavni formi: “plo~esti - i - ramkovidni filter presi” i “komorni presi”. Pritisokot pri funkcioniraweto na plo~estite i ramkovidnite presi mo`at da dostignat pritisok od 25 bar.

Od druga strana, postojat razli~ni tipovi na vakum filtri, kako {to se “kontinuiranite bubaw filtri” (postojat razli~ni tipovi na dizajni), “kontinuirani disk - filtri” i “horizontalni kai{ filtri”.

Generalni tehni~ki podatoci:

●	plo~esti - i - ramkovidni filter presi:

▪	golemina na plo~ata: dostignuva do 2  2 m

▪	povr{ina na filtrite: maksimalna povr{ina od 1500 m2 na ma{ina

●	kontinuirani bubaw filtri:

▪	filter povr{ina: pribli`no do 12 m2

●	kontinuirani disk filtri:

▪	pogolema filter povr{ina na edinica volumen: pribli`no do

200 m2

Centrifugirawe

Kako alternativa na plo~estite - i - ramkovidnite filter presi, mo`e da se koristat i centrifugi vo forma na dlaboka ~inija za separacija na cvrstite ~estici od vodata- obezvodnuvawe.

Generalnite tehni~ki podatoci za ovie centrifugi vo sebe gi vklu~uvaat slednive podatoci:

●	dijametar na bubaw:	do 1100 mm

●	dol`ina na bubaw:		do 3300 mm

●	protok:			maksimalno 15 toni (suva osnova)/~as

Obezvodnuvaweto mo`e da se vidi preku centrifugalnite rezultati koi {to dobieni od onie materijali so niska sodr`ina na cvrsti ~estici vo sporba so onaa sodr`inata na cvrstite ~estici vo matrijalite koi {to se koristat kaj plo~estite i ramkovidnite filter presi. Zaradi ovaa pri~ina obezvodnetite materijali se odnesuvaat pove}e kako `ele materijali otkolku kako cvrsti poga~i. Za da se optimiziraat rezultatite vo samiot proces treba da se dodadat flokulanti.

## X.2.7	Reagensi

Flotacioni reagensi

Flotacionite reagensi imaat razli~ni hemiski komponenti i se koristat vo flotacioniot proces, taka {to gi obezbeduvaat soodvetnite uslovi za funkcionirawe na procesot na flotacija. Tie selektivno se vklu~uvaat vo procesot, taka {to nivnoto vklu~uvawe vo procesot se odreduva spored tipot na rudata. Tie se sostaveni od “kolektori”, “penlivci” i “regulatori”.

●	Kolektorite: tie se “povr{inski aktivni supstancii”, t.e. organski komponenti koi se adsorbiraat na mineralnata povr{ina, taka da ja transformiraat mineralnata povr{ina vo hidrofobna povr{ina, i go ovozmo`uvaat procesot na spojuvawe na rudnite ~estici so fotacionite meuri. Tie se podeleni na jonizirani i ne-jonizirani komponenti. Ne-jonizira~kite kolektori se prakti~no nerastvorlivi i ja pokrivaat povr{inata na mineralite {to se karakteriziraat so prirodno visoka hidrofobna sposobnost (vo glavno kaj jaglenot), so cel da gi zacvrsnat nivnite hidrofobni svojstva. Jonizira~kite kolektori se rastvaraat vo voda i imaat heteropolarna struktura, toa zna~i deka tie vo svojot sostav sodr`at ne-polarna grupa (jaglerovodorodna grupa) koja {to gi dava hidrofobnite svojstva, i polarna grupa koja {to se svrzuva za povr{inata na mineralite. Mineralite se kalsificiraat spored tipot na polarnata grupa vo kolektorot: anjonski kolektori (karboksilnite, sulfonatnite, ksantatnite i di-tio-fosfatnite soedinenija), katjonski kolektori (aminite) ili amfoternite kolektori.

●	Reagensi koi formiraat pena (penlivci): se reagensi koi ja potpomagaat stabilnosta na penata, kako naprimer, kiselinite, aminite i alkoholite.

●	Regulatori ili modifikatori: pretstavuvaat reagensi koi {to ja reguliraat flotacijata. Tie se kalsificirani kako aktivatori, inhibitori ili pH - modifikatori. Aktivatorite go ovozmo`uvaat procesot na adsorpcija na kolektorite vrz mineralnata povr{ina pri {to vr{at menuvawe na nejziniot hemiski sostav. Ovie supstancii vo glavno pretstavuvaat rastvorlivi soli. Inhibitorite (vodeno staklo?, {tirak, i.t.n.) ja naso~uvaat reakcijata za formirawe na hidrofilni minerali, so {to ja spre~uvaat reakcijata na flotacija. pH-modifikatorite (kako {to se: varovnikot, sodata i kausti~nata soda koi ja davaat alkalnata sredina, i jakata/ koncentrirana sulfurna kiselina za kisela sredina) ja kontroliraat pH- sredinata na pulpata, i imaat zna~ajno vlijanie vo pove}eto ~ekori na procesot (~ekorite kade se upotrebuvaat kolektorite, kako i ~ekorot na inhibitorna adsorpcija, i.t.n.).

●	Flokulanti: vo Germanskite fabriki za obrabotka na te{kiot jaglen se upotrebuvaat flokulanti koi {to se baziraat ili na poliakrilati ili poliakril amidi.

## X.2.8	Efekti vrz karakterisitkite na rudnite ostatoci

| Karakteristiki na rudnite ostatoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesni ~ekori | Raspredelba na golemina na zrnata | Generirawe sitni ostatoci | Specif. povr{ina | % cvrsti ~estici | Reagensi | rN | Vlijanie na ARD (kisel. karpesta drena`a) | Svojstva na povr{. | Golemina na ~estici |
| Redukcija na materijal do mali delovi | X | X1 | X | X2 | - | - | X | X | X |
| Seewe | X | X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasifikacija | X | X | - | X | - | - | X | - | - |
| Gravitac. koncentr. | - | - | - | X | - | - | X | - | - |
| Flotacija | - | - | - | X4 | X5 | X6 | X | X | - |
| Drena`a | - | - | - | X | X | X | - | X | - |
| Zacvrstuvawe na talog | - | - | - | X8 | X9 | - | - | X | - |
| Filtracija | - | - | - | X | X | X10 | - | X | - |

- Melnicite koi ja drobat rudata so tresewe sozdavaat pogolemo koli~estvo sitne` otkolku melnicite {to go vr{at meleweto so pomo{ na top~iwa;

- Suvo drobewe, melnici i melnici koi {to upotrebuvaat vla`ni procesi na drobewe na materijalot;

- Prekumernoto seewe mo`e da dovede do formirawe na sitne`;

- Flotacijata pretstavuva vla`en proces kade {to cvrstiot materijal prisustvuva so okolu 30- 40% vo procesot za prerabotka na rudata i so 5- 15% vo procesot za prerabotka na jaglenot, vo pove}eto slu~ai vo ovie procesi treba da se dodade voda;

- Za podetalni informacii poglednete vo 2.3.3;

- Zgolemeni ili namaleni.

Postapkite za seewe i klasificirawe na rudniot materijal vr{at indirektno vlijanie vrz karakteristikata na rudniot materijal kako {to e raspredeluvaweto na goleminata na zrnata. Tie isto taka indirektno vlijaat vrz kreirawe na sitne`ot vo slu~aj da ovie postapki se koristat vo zatvoreni prerabotuva~ki ciklusi zaedno so drobeweto, kako {to e slu~ajot kaj zatvorenite prerabotuva~ki ciklusi koi koristat melnici so top~iwa za drobewe na materijalot zaedno so ciklon. Kaj ovoj primer ispustot na rudniot materijal od melnicite, koi koristat top~iwa za drobewe, se vnesuva potoa vo ciklonot. Materijalot koj {to se izliva od ciklonite se sostoi od zrna ~ija {to golemina e takva da ovozmo`uva osloboduvawe na sakaniot mineral od posledovatelni postapki na negova separacija ili pak negova koncentracija. Te~enieto koe se odviva pod povr{inata vnatre vo ciklonite ima potreba od ponatamo{no reducirawe na goleminata na zrnata i se vra}a nazad vo melnicata koja koristi top~iwa. Kaj ovoj primer, mo`e da se navede faktot deka so upotreba na klasifikatorot mo`e da se spre~i prekumernoto melewe na rudniot materijal vo melnicite.

Treba da se navede deka kaj magnetskata (ako taa e vla`na separacija) ili kaj gravitacionata separacija treba da se prilagodi procentot na cvrsti ~estici, i kako rezultat na toa procesnite ~ekori istotaka se menuvaat vo odnos na procentualnata zastapenost na cvrstite ~estici. Vo sekoj slu~aj, ako talogot od rudnite ostatoci pomine niz procesot na vcvrsnuvawe pred toj da bide ispu{ten vo barata, ovoj fakt ne vlijae vrz procesot na upravuvawe so rudnite ostatoci.

Kolonata koja {to se odnesuva na “ARD vlijanieto” gi razjasnuva procesnite ~ekori koi {to ili ja menuvaat pristapnosta na sulfidite (t.e. go menuvaat procesot na redukcija na rudniot matrijal do sitni del~iwa) ili pak ja menuvaat sodr`inata na sulfidi vo ostatocite (naprimer, so elektrostatska separacija mo`e da se otstrani del od piritot). ARD vlijanieto (vlijanieto na kiselinskata derna`a od rudnite karpi) vrz procesot na flotacija voedno mo`e da bide, kako pozitivno (sulfidite se otstranuvaat od koncentratot) taka i negativen (se otstranuvaat ostanatite minerali, a sulfidite ostanuvaat vo rudnite ostatoci). Postapkata na reducirawe na materiiajlot do sitni del~iwa vo glavno sozdava takov efekt da gi pravi sulfidnite minerali podostapni i zaradi toa go intenzivira i procesot na kiselinska drena`a od rudnite karpi.

Postapkata za reducirawe na rudniot materijal do sitni ~estici vr{i o~igledna promena na povr{inskite svojstva na rudniot materijal. Vo sekoj slu~aj, mo`e da se zaklu~i deka site procesni ~ekori kaj koi {to se dodavaat reagensi vlijaat vrz povr{inskite svojstva na materijalot.

## X.2.9	Upravuvawe so rudnite ostatoci i otpaden materijal

Postojat razli~ni metodi za upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen. Naj~esto upotrebuvani metodi se:

●	suvoto kolektirawe na zgusnatite ostatoci;

●	otstranuvawe na pogolemo ili pomalo koli~estvo na suv ostatok ili otpaden kamen na kupi{ta ili na padinite na brdata;

●	ispolnuvawe na pozemnite rudnici ili otvornite jami so rudni ostatoci ili otpaden kamen, ili pak za konstruirawe na brani so materijal kako {to se rudnite ostatoci;

●	otstranuvawe/ ispu{tawe na rudnite otpadoci vo povr{inskite vodi (naprimer, more, ezero, reka) ili podzemnite vodi;

●	upotreba na rudnite proizvodi od procesot na obrabotka za popolnuvawe na zemji{teto, naprimer, tie se koristat kako agregati, ili za vra}awe na zemji{teto vo prvobitna sostojba;

●	ispu{tawe na kalliviot otpad vo bari ili ezerca.

Otpadniot kamen se rakuva taka {to toj se sobira na kupovi ili ponekoga{ se isfrla na padinite na brdata.

## X.2.10 Karakteristiki na postrojkite za upravuvawe so rudnite otpadoci i otpadniot kamen

### X.2.10.1 Mehani~ka cvrstina

Mehani~kata cvrstina pretstavuva najzna~ajnata karakterisitka kaj bilo koi rudni ostatoci ili otpaden kamen pri procesot na formirawe na kupovite ili branite. Obi~no najsoodvetnite parametri za mehani~ka cvrstina se onie parametri koi pri analiziraweto na materijalot se asocirani za efekivniot stres na materijalot, t.e. za efektivnata kohezija i efektivniot agol na raspredeleniot otpor. Pomalite varijacii vo svojstvoto na mehani~ka cvrstina na upotrebuvanite rudni materijali mo`e da ima zna~ajno vlijanie vrz bezbednosniot faktor. Zaradi toa se pravat razli~ni testovi kaj pogolem broj na test primeroci za cvrstinata na materijalot.

### X.2.10.2 Drugi karakteristiki

Drugite zna~ajni karakterisitki koi {to se odnesuvaat na stabilnosta na postrojkata se:

●	raspredeluvaweto na goleminata na ~esticite:  kako ovaa raspredelba vlijae vrz cvrstinata na materijalot;

●	gustina;

●	plasti~nost;

●	permeabilnost (propustlivost). Spored nivnata hidrauli~na konduktivnost ili pak koeficientot na propustlivost k (izrazen vo m/s), ostatocite i otpadniot kamen mo`e da se klasificiraat vo pet grupi spored DIN 18130 del 1:

▪	mnogu visoka propustlivost: > 1  10-2;

▪	visoka propustlivost:     1  10-4 - 1  10-2;

▪	propustliv:     1  10-6 - 1  10-4;

▪	niska propustlivost:   1  10-8 - 1  10-6;

▪	mnogu niska propustlivost:   < 1  10-8;

●	vcvrsnuvawe: koli~estvoto i opsegot na istalo`enite ~estici od rudnite ostatoci ili pak otpadniot kamen se svrzani so svojstvata za vcvrsnuvawe na po~vata;

●	poroznost.

### X.2.10.3 Brani za odlo`uvawe na rudnite ostatoci

Ovie brani pretstavuvaat povr{inski konstrukcii koi {to slu`at za upravuvawe so rudnite ostatoci. Ovoj vid na postrojki za upravuvawe so rudnite ostatoci obi~no se koristi za rudnite ostatoci koi {to se dobivaat od vla`niot tip na obrabotka. Barite za odlo`uvawe na rudnite ostatoci sodr`at 20 - 40 maseni % na cvrsti ~estici, no vo javnosta e poznato deka ovie bari sodr`at 5 - 50% na cvrsti ~estici.

Najgolemiot del od rudnite ostatoci se upravuvaat na povr{inata na zemjata. Vaka definiranata lokacija za upravuvawe so rudnite ostatoci odreduva izbor na zemji{te kade {to }e se skladiraat rudnite ostatoci za podolg vremenski period, dodeka pak rudnite ostatoci se generiraat preku fabrikata za obrabotka na ruda i, ako ne se odredi deka ima potreba od ponatamo{na doobrabotka, tie ponatamu se odlo`uvaat za nedefiniran vremenski period. Vaka skldiranite ostatoci treba da se osiguraat od fizi~ka {teta vo smisla na prelivawe na materijalot preku branata. Ovie rudni ostatoci ne smeat da ja zagaduvaat okolnata `ivotna sredina, nadzemnite i pozemnite vodi, ili pak atmosferata.

Kaj sekoe odlo`uvawe na rudnite ostatoci kade {to se formira voden bazen, treba da se imaat vo predvid slednive aktivnosti:

●	transportirawe na rudnite ostatoci od fabrikata za obrabotka na rudata do branite kade {to tie se skladiraat;

●	kreirawe na brani za akumulacija na rudnite ostatoci;

●	diverzioni sistemi za prirodno istekuvawe na vodata okolu ili niz branata

●	evakuirawe na ispusnata voda;

●	za{tita na okolnata oblast od ekolo{ki vlijanija;

●	poseduvawe na soodvetni instrument ii monitoring sistemi za nabquduvawe na branata;

●	dolgoro~ni aspekti (t.e. aktivnost pri zatvarawe na lokacijata i soodvetna gri`a po nejzinoto zatvarawe).

### X.2.10.4 Transportni sistemi za prenos na sitniot del od rudnite ostatoci (mil)

Vakviot transport obi~no se vr{i so pomo{ na cevkovod koj {to zapo~nuva od fabrikata za prerabotka na rudnite ostatoci do TMF. Vo nekoi slu~ai, mo`e da se koristat otvoreni kanali za ispu{tawe na ostatocite bidejki ovoj dizajn za upravuvawe so rudnite ostatoci e najeftin. Cevkovodot so koj {to se transportiraat rudnite ostatoci retko se zakopuva vo zemjata, taka {to ovoj mil obi~no se transportira so pomo{ na kamioni do postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci.

### X.2.10.5 Brani za ograni~uvawe na lokacijata

Materijalot od koj {to se konstruiraat ovie brani, kako i dizajn metodite koi {to se koristat za da se konstruiraat branite vo golema mera se razlikuvaat edni od drugi. Tie se razlikuvaat vo toa {to imaat razli~ni barawa vo odnos na selektiranata lokacija, dostapnosta na materijalite, kako i nivnata finasiska i operativna politika za celokupnata operacija.

Konvencionalni brani

Ovoj tip na brani se konstruira pred da se vr{i bilo kakvo ispu{tawe i skladirawe na rudnite ostatoci na lokacijata predvidena za ovaa namena. Ne mo`e da se koristat rudnite ostatoci za konstruirawe na vakviot tip na brani. Konvencionalnite brani se konstruiraat vo onie slu~ai kade {to zagraduvaweto treba da izvr{i vlijanie kako vrz dvata rudni ostatoci, taka i za vodenite ispusti vo tekot na celot period. Ovie konstrukcii zapo~nuvaat od mestoto na nivnoto upravuvawe a zavr{uvaat do mestoto kade {to se nao|a selektiranata lokacija za nivno odlo`uvawe.

A. Strani~en materijal koj ja popolnuva branata;

B. Sistem za isceduvawe na filtratot;

C. Jadro;

D. Malter za popolnuvawe na osnovata;

E. Istalo`eni rudni ostatoci;

F. Voda vo rezervoarot.

Celta na strani~noto popolnuvawe e da se zacvrsti branata, i da se za{titi jadroto na branata od erozija  (koja {to ja predizvikuvaat vetarot i do`dovite), kako i za{tita na branata od dejstvoto na branovite koi {to gi predizvikuva vodata od talo`noto ezero.

Na slikata e ilustriran centralniot del na konvencionalnite brani odnosno delot kade {to se nao|a jadroto na branata, no treba da se navede deka kaj ovoj tip na brani opsegot na mo`nosti varira ili pak e sli~en so mo`nostite koi {to gi nudat branite dizajnirani na na~in koj vr{i samo zagraduvawe na slobodnata voda. Vo glavno, branata treba da gi ima slednite svojstva:

●	da go kontrolira protokot na voda;

●	da ja izdr`i te`inata na koli~estvoto natalo`en materijal koj {to se istovaruva kako ruden ostatok i vodeniot bazen;

●	efektivno prenesuvawe na iscedenata voda taka {to taa voda nema so sebe da go prenese cvrstiot materijal (sistem na filtracija).

Stepenesta konvencionalna brana

Ovoj tip na brani se sli~ni so prethodniot tip na brani, no za nivnoto konstruirawe se potrebni poniski po~etni kapitalni tro{oci zaradi toa {to dizajnot na branata se zasnova na toa da tro{ocite poednakvo se rasporedat preku vremenskiot period potreben za skladirawe na materijalot.

A. Strani~en materijal koj ja popolnuva branata;

B. Sistem za isceduvawe na filtratot;

C. Jadro;

D. Malter za popolnuvawe na osnovata;

E. Istalo`eni rudni ostatoci;

F. Voda vo rezervoarot;

G. Momentalen profil na branata;

H. Iden profil na branata.

Stepenesta brana so jadro locirano pred vodeniot ispust

Vo slu~aj da natalo`eniot materijal le`i blizu do, ili nad, nivoto na vodeniot bazen toga{ jadroto na branata e locirano na stranata na vodeniot ispust. Ovaj dizajn na branata e mo`en zaradi toa {to ova jadro ne e podlo`no na erozija i mehani~kite vlijanija manifestirani kako branovi pri procesot na slevawe na rudnite ostatoci.

A. Strani~en materijal koj ja popolnuva branata;

B. Sistem za isceduvawe na filtratot;

C. Jadro;

E. Istalo`eni rudni ostatoci;

F. Voda vo rezervoarot;

G. Momentalen profil na branata;

H. Iden profil na branata.

Vidovi brani:

### X.2.10.6 Skldirawe na materijalot vo zagradenata lokacija

Hidrauli~ki na~in na skladirawe

Rudnite ostatoci se pumpaat vo ezeroto za talo`ewe na ovie ostatoci koi imaat 5 - 50% sodr`ina na cvrsti ~estici. Vo nekoi slu~i koga se primenuva ovoj na~in na skladirawe na materijalot, a posebno vo slu~aite kade {to se primenuvaat konvencionalnite brani, ispustot na rudnite ostatoci vo zagradenata lokacija mo`e da se izvr{i vo oblik na ispust od edno mesto koj ima otvoren kraj. Vo drugi slu~ai  na skaldirawe }e ima potreba od drugi metodi koi se karakteriziraat so pogolema kontrola vrz ovoj proces. Tie vo sebe vklu~uvaat liniski ili perimetarski ispusti ili pak upotreba na hidrocikloni.

Skladirawe na materijalot preku negovo zgusnuvawe

Zgusnatite ostatoci vo sebe sodr`at nad 50 % cvrsti ~estici. Vakvoto skladirawe na materijalot ovozmo`uva efikasnost pri skladiraweto, i toa se odviva pri uslovi kade volumenot na skladiraniot materijal ja dostignuva visinata na branata, bidejki agolot na istalo`uvawe se zgolemuva so zgolemuvawe na sodr`nata na cvrsti ~estici vo materijalot. Vo opremata koja {to se koristi za zgusnuvawe na istalo`eniot materijal spa|aat zgusnuva~ite i/ili drugite filter mehanizmi.

## X.2.11 Kiselinska drena`a na rudnite karpi

Za da se dobie pokompleten i nau~no ispraven opis po site zna~ajni pra{awa vo vrska so kiselinska drena`a na rudnite karpi mo`e da se navede najnovo objavenata literatura. Me|u najnovo objavenite izve{tai koi {to se besplatni i dostapni na internet, a se vo vrska so izvr{enite istra`uvawa na ova pole i se napraveni na najvisoko nau~no nivo za koi {to e upotrebena brojna literatura pri nivnoto kreirawe, mo`e da se navedat: za sulfidnata oksidacija (Herbert,1998); Predvidlivo modelirawe (Destuoni et al., 1998); Za{tita i kontrola na zagaduvaweto koe proizleguva od proizvodite na rudnite ostatoci i otpadniot kamen (Elander et al., 1998); Laboratoriski studii i klu~ni procesi (Herbert et al., 1998); Terenski studii i karakterizacija (Öhlander et al., 1998); i Biohemisko modelirawe (Salmon, 1999).

Za da se dadat soodvetni primeri vo vrska so ovaa pojava, se navedeni pogore spomenatite preporaki. Celta na ovoj del e da se dade kratok pregled na hemiskite procesi koi {to se vklu~eni vo generiraweto i upotrebata na kiselinata.

Sulfidna oksidacija (konzumirawe na kiselinata)

Sulfidnite minerali se ekstrahiraat od kamenoto korito koe {to se formiralo pod jaki redukcioni uslovi koi {to rezultirale vo toa da sulfidnite soedinenija vo prirodata se javuvaat vo najnisko oksidirana sostojba. Sulfidite koi naj~esto se javuvaat vo prirodata se vsu{nost `eleznite sulfidi (piritot FeS2(s) i pirotit FeS(s)). Ovie `elezni sulfidi na~esto koegzistiraat zaedno so drugi sulfidni soedinenija koi {to imaat povisoka ekonomska vrednost, kako {to e naprimer halkopiritot (FeCuS2(s); galena (PbS (s)); sfalerit (ZnS(s)) ili tie mo`e da se najdat zaedno so sulfidnite soedinenija koi imaat mnogu mala ekonomska vrednost kako {to e arsenopiritot (FeAsS2(s)). Kaj karpestiot predel, dostapniot materijal i podzemnite vodi go minimiziraat kontaktot na karpite so kislorodot, taka {to oksidacijata na sufidnite soedinenija e svedena na minimum. Vo sekoj slu~aj koga sulfidite se izlo`eni na oksidira~ka i vla`na atmosfera, naprimer, dodeka se odvivaat aktivnostite vo rudnikot ovie soedinenija zapo~nuvaat da se oksidiraat. Ovoj proces obi~no se demonstrira preku oksidacioniot proces na piritot (FeS2(s)) so kislorodot i vodata:

FeS2(s) + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2SO42- + 2H+                                    (1)

Sulfidnata oksidacija koja {to pretstavuva sporo kiniti~ki kontroliran egzotermalen proces, istotaka mo`e da se primeni i kaj drugi oksidanti kako {to e `elezniot jon Fe3+:

FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO42- + 16H+			    (2)

Vo poslednite nekolku dekadi se uzu~uvaa procesite na oksidacija na sulfidite, vo glavno na piritot, kako i onie procesi koi {to vlijaat vrz oksidacionoto nivo na sulfidite. Me|u razli~nite faktori koi {to vlijaat na oksidacionoto nivo na sulfidite, kako najzna~aen faktor mo`e da se navede dostapnosta na kislorodot.

Za da se odr`i procesot na kontinuirana sulfidna oksidacija treba da se obezbedi kislorod od okolnata atmosfera. Ovaa konstatacija va`i za slu~aite na sulfidna oksidacija (ravenka 1), a indirektno i za sulfidnata oksidacija na `elezniot jon (ravenka 2), bidejki kislorodot e potreben za oksidacija na dvovalentniot `elezen jon do trovalentno `elezo spored ravenkata:

Fe2+ + 1/4O2 + H2 → Fe3+ + 1/2 H2O				(3)

Trovalentniot `elezen jon mo`e da se vklu~i vo reakcijata na oksidacija (ravenka 2) ili pak `elezo oksihidroksidot da hidrolizira spored ravenkata:

Fe3+ + 2H2O ↔ FeOOH(s) + H2				(4)

Isto taka postojat indikacii deka procesot na cirkulirawe na `elezoto niz oksidacionite procesi na dvovalentnoto i trovalentnoto `elezo mo`e da pretstvuva potencijalno klu~en proces vo menaxment postrojkite kade {to se odvivaat anaerobnite procesi na rudnite ostatoci i otpadniot kamen. Terenskite studii, vo sekoj slu~aj, indiciraat deka vkupnata stapka na sulfidna oksidacija drasti~no se reducira so primena na granicite vo procesot na difuzija na kislorodot. Rezultatite od bio-geohemiskoto modelirawe koi se kalibrirani vo odnos na terenskite podatoci koi pak se dobieni od ispitanite skaldirani rudni ostatoci ne indiciraat deka oksidacijata na piritot od strana na trovalentniot `elezen jon ima bilo kakvo vlijanie kaj materijalot vo procesot za negova povtorna upotreba.

Kako {to e opi{ano pogore vo tekstot, pogolemiot broj na faktori vlijaat na stepenot na sulfidna oksidacija, kako {to e naprimer bakteriolo{kata aktivnost, pH - sredinata, Eh (koncentracijata na kislorod), temperaturata i galvanskite procesi na razli~nite sulfidi. Ovie faktori podetalno se ispitani i se razvieni brojni izrazi (zakonski stapki) za odvivawe oksidacionata reakcija na piritot pod razli~ni uslovi. Vo literaturata se dostapni ovie zakonski stapki. Ovie razli~ni faktori pri prirodni uslovi, kako naprimer, vo postrojkite za rudni ostatoci ili otpaden kamen, se me|usebno zavisni i vrz ovie faktori vlijaat drugi faktori kako {to e povr{inska oblast na materijalot dostapna za procesot na oksidacija koja se determinira preku raspredeluvaweto na goleminata na zrnata vo materijalot, minerologijata, hidrologijata i dostapnosta na puferskite materii, i.t.n. Ovie faktori se objasneti vo natamo{nite delovi od tekstot.

Rastvorawe na puferskite minerali (upotreba na kiselinata)

Ako puferskite minerali (karbonatite) se dostapni, toga{ tie se nao|aat vo rudnite ostatoci ili otpadniot kamen, kiselinata proizvedena preku oksidacijata na sulfidnite minerali (ravenki 1 i 2) i istalo`uvaweto na `elezo oksihidroksidot vo cvrsta forma (ravenka 4) koi {to ponatamu }e se konzumiraat od strana na rastvorot na puferskite minerali koi pak {to se ovde demonstrirani preku ravenkata na rastvorawe na kalcitot:

CaCO3(s) + 2H+ → Ca2+ + CO2(s)  + H2O			(5)

Rastvoraweto na kalcitot e brza reakcija vo sporedba so reakcijata na oksidacija na piritot i zaradi toa obi~no se pretpostavuva deka taa e vo ramnote`na sostojba (t.e. ima stapka na konzumirawe na kiselinata koja {to e ista so stapkata na procesot na nejzino proizveduvawe). Vo slu~aj da nema dovolno koli~estvo na prisutni dostapni puferski minerali, ili pak ako tie se iscrpat so tekot na vremeto, pH- sredinata na ispustot mo`e da se namali a so toa da se intenzivira rastvorlivosta na rastvorenite metali. Ovoj proces e pojava {to obi~no se narekuva kiselinska drena`a na rudnite karpi.

Kiselinata istotaka se konzumir od strana na rastvorot na drugite puferski minerali, kako {to se aluminium silikatite, no obi~no so spora stapka koja {to nemo`e da odi vo ~ekor so proizvodstvoto na kiselina pri atmosferskoto vlijanie vrz sulfidite, kako i rastvaraweto na alumino - silikatite koi kineti~ki se kontroliraat. Konzumiraweto na kiselinata kako proces se demonstrira preku slednive ravenki koi {to go prika`uvaat rastvaraweto na alumino - silikatite kako {to e kalium - feldspad, muskovit i biotit.

KAlSi3O8(s) + H+ + 9/2 H2O → K+ + 2H4SiO4 + 1/2 Al2Si2O5(OH)4(s)		(6)

KAl2(AlSi3O10)(OH)2(s) + H+ + 3/2H2O → K+ + 3/2Al2Si2O5(OH)4(s)		(7)

KMg1.5Fe1.5AlSi3O10(OH)2(s) + 7H+ + 1/2H2O →

K+ + 1.5Mg2+ + 1.5Fe2+ + 2H4SiO4 + 1/2Al2Si2O5(OH)4(s) 				(8)

## X.2.12 Minerologija i rudarski tehniki

Olovo

Najzna~aen oloven mineral vo industrijata za obrabotka na rudata e galenitot (PbS), koj {to sodr`i do 1% srebro.

Cink

Sfaleritot (cink `elezen sulfid, ZnS) pretstavuva eden od osnovnite rudni minerali vo svetot. Iskopuvaweto na primarnata sulfidna ruda na Cu, Zn, i Pb dominira kaj osnovnite procesi na iskopuvawe na metalite vo ovaa industrija vo Evropa (Le Cruces, ako edna{ profunkcionira, toga{ toj }e bide isklu~ok). Sulfidnata i stepenot na zastapenost na vrednite minerali zna~itelno varira pome|u razli~nite lokacii.

### X.2.12.1  Obrabotka na rudata

Pri obrabotkata na primarno sulfidnite rudi site fabriki koristat sli~ni tehniki za obrabotka:

●	kr{ewe;

●	drobewe;

●	flotacija;

●	su{ewe na koncentratite.

Flotacijata mo`e da se odviva na razli~ni na~ini, kako naprimer preku selektivna flotacija ili pak preku selektivna flotacija na najgolemiot del od koli~estvoto ruden materijal, zavisno od karakteristikite na rudata, barawata na pazarot, tro{ocite na flotacionite aditivi, i.t.n. Na slikata podolu se ilustrirani dve mo`ni opcii za istata fabrika za obrabotka na rudata odnosno za fabrikata Zinkgurvan.

●	Fabrikata Zinkgurvan vr{i prerabotka na mineralite. Taa e konstruirana vo 1997 i e locirana blizu do rudnikot. Ovaa fabrika funkcionira kontinuirano i ima godi{no proizvodstvo od 850000 toni ruda. Izborot na proces i tehnologija se bazira na golem broj test operacii za procesite i tehnologijata na prerabotka na cinkovata i olovnata ruda. Avtogenskoto drobewe vo kombinacija so procesot na selektivna flotacija na najgolemiot del od koli~estvoto na rudniot materijal (pogledni na slika 3.10) e odreden kako glavna procesna tehnika i se koristi vo Zinkgurvan od 1977 godina.

### X.2.12.2 Reducirawe na rudniot materijal do sitni delovi

Primarnata drobilka vo fabrikata Zinkgruvan e locirana pod zemja. Od privremenoto mesto koe {to e predodredeno za skladirawe, a obi~no so kapacitet od 9000 toni, rudata se transportira do sekundarnata drobilka kade {to se proizveduvaat frakcii so dve golemini na ~esticite:

●	golemina na ~estici > 100mm; kako {qunak za avtogenskata melnica;

●	golemina na ~estici: 25 - 100mm; se reciklira ;

●	golemina na ~estici < 25 mm; do avtogenskata melnica.

Optimalnata smesa sostavena od frakciite so dve razli~ni golemini na ~esticite: >100 mm i < 25 mm potoa se vnesuvaat vo avtogenskite melnici. Vo ovaa fabrika se koristi avtogensko drobewe za da se generira proizvod so 90% koli~estvo ~estici so golemina < 100 μm, za 40% cvrsti ~estici.

Tabela 3: Tipovi na oprema koi se koristat za reducirawe na materijalot do sitni del~iwa, broj na proizvodstveni linii i protok

| Postapki | Zinkgruvan |
| --- | --- |
| Kr{ewe vo rudarskoto okno/ pod zemja | Kr{ewe na rudniot materijal pod zemja |
| Kr{ewe vo fabrikata za prerabotka na minerali | Sekundarna drobilka |
| Drobewe | Avtogenskoto drobewe |
| Proizvodstveni linii | 1 |
| Kapacitet na liniite (t/h) | 155 |

### X.2.12.3 Separacija

Vo fabrikata Zinkgruvan flotacioniot proces se pravi vo dva ~ekori, kako {to e pogore objasneto, na ovoj proces sledi procesot na separacija na cinkot i olovoto. Pri obrabotka na pogolemiot del od celokupnoto rudno koli~estvo se dodava sulfurna kiselina vo flotacioniot proces za da se namali pH - sredinata od negovoto prirodno nivo otprilika okolu 9 do vrednost otprilika okolu 8. Kako kolektor za sakanite minerali (galena i sfalerit) se koristi sodium- izo- propil ksantat, zaedno so metil - izo - butil karbinol kako agens za formirawe na pena. Vo flotacioniot ciklus se vr{i povtorno poedine~no drobewe za da se podobri ~istotata na koncentratot. Koncentratot dobien od najgolemiot del na celokupnoto koli~estvo na rudniot materijal izvlekuva 98%, 95% i 85% od celokupnata sodr`ina na cink, olovo i srebro.

Soda hidroksidot se dodava vo ~ekorot na separacija na cinkot/olovoto za da se zgolemi pH sredinata otprilika do 12. Od ovoj proces direktno se proizveduva cink koncentrat, a za proizveduvawe na olovniot koncentrat e potrebna dopolnitelna flotaciona postapka vo pove}e ~ekori za postignuvawe na kone~en oloven koncentrat.

### X.2.12.4	Upravuvawe so rudnite ostatoci

Ostatocite se koristat za popolnuvawe na jamite pri rabotata vo rudarskite okna. Na ovie lokacii 16 - 52% od koli~estvoto na rudnite ostatoci se koristat za popolnuvawe na jamite. Proizvodstvoto na rudnite ostatoci i procentot na rudni ostatoci za popolnuvawe na jamite kaj razli~nite fabriki za prerabotka na rudnite ostatoci se sumirani vo tabelata podolu.

Tabela 4: Procenti na polnewe so rudni ostatoci pri osnovnite operacii za obrabotka na metalite

| Lokacija | Metod na iskopuvawe | Proizvodsvo na rudnite ostatoci (t/yr) | Rudni ostatoci koi {to se koristat za popolnuvawe na jamite (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Almagrera | pod zemja | 900000 | 0 |
| Grapenberg | pod zemja | 910000 | 50 |
| Mina Reocin | otvorena jama/ podzemno iskopuvawe | 950000 | 94 |
| Zinkgruvan | pod zemja | 850000 | 50 |

Almagrera gi koristi otpadniot kamen i kamenot, koi se dobieni od kamenolomot, vo procesot na popolnuvawe na jamite a ne gi koristi ostatocite. Vo Mina Reocin se popolnuva iskopanata otvorena jama, {to go objasnuva visokoto proizvodstvo na materijal za popolnuvawe na jamite. Operaciite za popolnuvawe na Zinkgruvan i Grapenberg iskoristuvaat 45 - 50% od celokupnoto koli~estvo na materijalot za popolnuvawe na jamite.

### X.2.12.5 Karakteristikite na rudnite ostatoci

Rudnite ostatoci koi {to se dobivaat vo fabrikata Zinkgruvan vo glavno sodr`at kvarc, feldspat i kalcit. Istotaka vo ovie rudni ostatoci prisutni se i mali kvantitativni koli~estva na sulfidi (sodr`ina na sulfur <0.25%). Sodr`inata na kalcium vo glavno e 8%. Opsegot pome|u sulfurot i kalcitot e <0.1 {to sugerira deka ostatocite dobro se puferizirani i ne proizveduvaat kiselinska drena`a na karpite. Testovite koi se odnesuvaat na atmosferskoto vlijanie vrz rudnite ostatoci istotaka poka`uvaat deka ostatocite imaat nizok opseg na atmosfersko vlijanie. Hemiskiot sostav na rudnite ostatoci e daden preku slednava tabela:

Tabela 5: Hemiska analiza na rudnite ostatoci od Zinkgruvan

| minerali | maseni % |
| --- | --- |
| SiO2 | 62.4 |
| TiO2 | 0.3 |
| Al2O3 | 11.8 |
| Fe2O3 | 0.6 |
| FeO | 2.9 |
| MnO | 0.7 |
| MgO | 2.2 |
| CaO | 7.0 |
| BaO | 0.01 |
| Na2O | 0.6 |
| K2O | 4.9 |
| H2O110 - 350 | 0.1 |
| CO2 | 2.1 |
| B2O3 | 0.1 |
| FeS | 0.5 |
| ZnS | 0.2 |
| PbS | 0.1 |
| Drugi minerali | 3.3 |
| Vkupno | 100 |

Ako ostatocite edna{ se istalo`at vo ezeroto, toga{ tie imaat za toa mesto svojstvena propustlivost so vrednost od 10-5 - 10-6 m/s i svojstvena za toa mesto gustina od 1.35 - 1.45 t/m3.

### X.2.12.6 Primeneti metodi za upravuvawe so rudnite ostatoci

Metodite koi {to se koristat pri iskopuvaweto na rudata vo fabrikata Zinkgruvan imaat potreba od sproveduvawe na postapkata za zatrupuvawe na jamite po iskopuvaweto. Do 2001 godina se upotrebuval hidrauli~kiot na~in na popolnuvawe na jamite. Pri koristewe na vakov na~in na popolnuvawe na jamite, treba da se navede deka e potreben kapacitet na drena`a na rudnite ostatoci so vrednost od 5cm/h. Zaradi ovaa pri~ina, grubata frakcija na rudnite ostatoci e ekstrahirana od vkupnoto koli~estvo na rudni ostatoci preku upotreba na hidrocikloni, odnosno, frakcijata ~ija golemina na ~estici > 50 μm se vra}a nazad vo rudnikot. Preku ovoj na~in, so koristewe na hidrauli~kiot na~in na popolnuvawe na jamite, se koristi pribli`no 50% od celokupnoto koli~estvo na rudnite ostatoci. Finata frakcija na rudni ostatoci se ispumpuva vo Enemossen ezeroto koe e nameneto za odlo`uvawe na rudnite ostatoci.

Barawata {to se odnesuvaat na kapacitetot na drena`a na materijalot so koj se popolnuvaat jamite, celosno se zanemaruvaat, a so toa se dozvoluva upotreba na finata frakcija na rudnite ostatoci za popolnuvawe na jamite. Ponatamu, ostatocite koi se pumpaat vo ezeroto nameneto za nivno odlo`uvawe, istoaka mo`at da sodr`at ~estici od grubata frakcija koja pak ja ovozmo`uva upotrebata na rudnite ostatoci za konstruirawe na branite. Ovoj na~in na upravuvawe so rudnite ostatoci sega se implementira vo Zinkgruvan, i mo`e da se zaklu~i deka pove}e ne se upotrebuva hidrauli~kiot na~in na popolnuvawe na jamite.

Ona koli~estvo na rudni ostatoci koe {to ne se koristi za popolnuvawe na jamite se ispumpuva zaedno so procesnata voda, koja pak doa|a od fabrikata za obrabotka na rudata, preku cevkite do ezeroto za odle`uvawe na ostatocite locirano 4km ju`no. Talozite na cvrstite ~estici vo ezeroto i slobodnata voda koja so pomo{ na gravitacijata se nosi do ezeroto za pro~istuvawe, oddale~eno za 1km od ezeroto kade se skaldiraat ovie talozi, so cel da se izvr{i nivno dopolnitelno pro~istuvawe. Za da mo`e ramnomerno da se popolni ezeroto za skladirawe na ostatocite, to~kite na ispu{tawe na materijalot kontinuirano se pomestuvaat po dol`inata na ispusniot kanal koj {to e konstruiran od otpaden kamen. Vodata povtorno recirkulira, odnosno se vra}a od ezeroto za pro~istuvawe nazad vo  fabrikata za prerabotka na rudnite minerali (poglednete go vodeniot balans). Vodata istotaka se ispu{ta niz cevkovodot i tunelot do vodniot recipient. Ezeroto kade {to se skladiraat ostatocite, kako i ezeroto za pro~istuvawe se formira taka {to se koristat prirodnite bazeni (onoj tip na bazeni koi {to se formiraat vo dolini).

Ezeroto vo koe se odlo`uvaat rudnite ostatoci e isplanirano taka da toa se zagraduva so okolnite brda i dvete brani. Ezeroto se osnova na rastresita kalliva povr{ina i toa momentalno zafa}a povr{ina odprilika okolu 50 ha. Koga ezeroto za odlo`uvawe na rudnite ostatoci se nao|a vo negovata finalna forma, toga{ toa zafa}a povr{ina od 60 ha. Nasipite pretstavuvaat konstrukcii artikulirani spored oblasta, i vr{at za{tita od erozija preku rudnite karpi postaveni na gornoto te~enie, a naklonetosta se karakterizira so niska propustlivost do jadroto, filter slojot formiran od kamewa so golemina determinirana od strana na sitoto pri procesot na seewe i padina koja {to se sostoi od karpi koi {to se koristat za popolnuvawe. Vo dolnata tabela se navedeni karakterisitkite na branite i ezeroto za odlo`uvawe na ostatocite.

Tabela 6: Karakterisit~ni podatoci za postoe~kite brani X - Y i E - F na Zinkgruvan lokacijata

| Karakterisitki | Brana X - Y | Brana E - F |
| --- | --- | --- |
| Iskoristen kapacitet dekemvri 2000 | 5.7 7.0 50 16 |  |
| Dozvolen kapacitet (od 1981) (Mm3) |  |  |
| Oblast za skladirawe na celokupniot materijal na rudnite ostatoci (ha) |  |  |
| Celokupnata povr{ina koja {to ja zafa}a ezeroto za pro~istuvawe (ha) |  |  |
| Volumenot na materijalot vo branite (m3) | 380000 | 170000 |
| Materijalot zemen od nadvore{nata pozajmena povr{ina | 70000 | 30000 |
| Visina na branata (m) | 27 | 17 |
| Dol`ina na vrvot (m) | 800 | 400 |
| [iro~ina na vrvot (m) | 16 | 16 |
| Padina na branata pri nagornoto te~enie | 1:1.5 | 1:1.5 |
| Padina na branata pri nadolnoto te~enie | 1:1.5 | 1:1.5 |
| [iro~ina na stabilizira~kata bankina (m) | 7 | 7 |
| Padina na stranata kade e nadolnoto te~enie na bankinata | 1:1.5 | 1:1.5 |

Za da se izbegne emitiraweto na pra{ina se primenuva oksidacionen podvoden ispust. Vo sekoj slu~aj, za da se namali povr{inata, potrebna e pla`a so dol`ina 30 - 50 m i so visina od 0.1 - 0.5 m nad nivoto na vodata koja {to e blisku do branata. Koga se ispu{aat ostatocite pod vodenoto nivo, agolot e zna~itelno postrmen od onie ispusti koi {to se nad nivoto na vodata i se blisku do branata. Za da ezeroto se napolni ramnomerno se vr{i kontinuirano pomestuvawe na ispusnite to~ki po dol`inata na kanalite koi se nao|aat vrz kupovite konstruirani vo ezeroto. Pla`ata se navodnuva za vreme na suviot period na godinata (prolet - leto - esen). Za vreme na preiodite bez sneg, kako i vo zimskiot period, emisiite na pra{ina od lokaciite ne mo`at celosno da se izbegnat, iako se isprobani razli~ni metodi na prekrivawe na povr{inata.

Sistemot za dekantirawe pretstavuva sistem od onoj tip koj {to ima oblik na kula. Dekantiranata voda so pomo{ na gravitacijata te~e nadolu do ezeroto za pro~istuvawe. 50% od dekantiranata voda povtorno se upotrebuva vo fabrikata za preraboka na rudata. Ako nivoto na voda go nadmine odredenoto nivo vo ovoj sistem, toga{ avtomatski se aktivira konstruiraniot ventil koj {to se koristi pri itni slu~ai. Instaliraniot kapacitet za ispu{tawe ima vrednost od 0.7 m3/s (ne smetajki go sistemskiot kapacitet na ispu{tawe pri itni slu~ai) koj {to korespondira na vrne`i so vremetraewe od 100 godini odnosno maksimalno zgolemuvawe na vodenoto nivo vo ezeroto za 0.5m.

Branite ozna~eni so E - F i X - Y se konstruirani kako konvencionalni. Tie vo osnovata se konstruirani taka  {to se upotrebuva priroden kamen koj e pokrien so iskr{en kamen ili jaglen. Iskopuvawata se pravat pod branite se dodeka ne se signe do prirodnite le`i{ta ili pak dodeka ne se dojde do sloevite so iskr{en kamen vo najmala dlabo~ina od 4m, taka {to ovie iskopuvawa se pravat so cel da se povrze jadroto na branata koe ima niska propustlivost i fundamentalnata osnova na branata. Nisko propustlivoto jadro e sostaveno od kompaktna masa karpi koja se nosi od oblasta kade {to e locirana jamata. Propuslivosta na karpite se dvi`i me|u 110-8 i 110-9 m/s. Pri konstruiraweto na branata kontinuirano se vr{i kvalitativna kontrola na karpestata masa i filter materijalot, taka {to pri ovie kontroli vo glavno se vklu~uvaat testovi/ kontroli za ispituvawe na kompaktnosta na materijalot i karakterizirawe na materijalot (raspredelba na goleminata na zrnata).

Hidrogeolo{kite studii za ova pronao|ali{te prika`uvaat deka kamenata masa vo ovaa oblast ima pove}e zoni na kr{ewe. Iskr{enite karpi se karakteriziraat so svojstvo na propustlivost i mo`e da se isceduvaat. Ovie svojstva na karpite rezultiraat vo te~ni ispusti koi {to se isceduvaat nadvor od ezeroto kade {to se skladirani. Vodenata ramnote`a odnosno raspredeluvaweto na vodenoto koli~estvo e ilustrirano na dolnata slika.

### X.2.12.7 Upravuvawe so otpaden kamen

Minerolo{kiot sostav na otpadniot kamen vo rudnikot Zinkgruvan e prika`an preku dolnata tabela (~ii {to podatoci se baziraat vrz mikroskopski analizi). Otpadniot kamen vo glavno se sostoi od kvarc i feltspat (>70%), a mo`e da sodr`at i tragi od sulfidnite minerali. Soodnosot na karbonatite i sulfurot ima vrednost >10, zaradi toa otpadniot kamen ima visok puferski kapacitet i poradi ovaa pri~ina toj nemo`e da predizvika kiselinska drena`a na karpite. Se vr{i regularno mostrirawe na otpadniot kamen, pri {to ovie primeroci laboratoriski se analiziraat za da se odredi procentualnata zastapenost na olovoto i cinkot. Pri laboratoriskoto ispituvawe na golemo koli~estvo vakvi primeroci, mo`e da se zaklu~i deka vo otpadnite karpi ima sodr`ina od 0.3% Zn i 0.2% Pb. Gustinata na iskr{eniot otpaden kamen ima vrednost od 1.75 t/m3, dodeka gustinata odnosno zbienosta na karpite varira pome|u 2.6 i 2.7 t/m3.

Tabela 7: Minerologija na otpadniot kamen vo rudnikot Zinkgruvan

| Minerali | Frakcija % |
| --- | --- |
| Kvarc | 32.8 |
| Plagioklasi | 1.0 |
| Mikroklin | 27.3 |
| Biotit | 4.3 |
| Muskovit | 1.6 |
| Хорнбленда | 11.7 |
| Diopsid | 9.9 |
| Гранат | 4.2 |
| Епидот | 0.4 |
| Цоисит | 3.1 |
| Kalcit | 2.5 |
| Titanit | 0.3 |
| Цirkon | 0.3 |
| Apatit | 0.1 |
| Drugi | 0.5 |
| Vkupno: | 100% |

### X.2.12.8 Primeneti metodi za upravuvawe

Kaj rudnikot Zinkgruvan godi{no se proizveduvaat okolu 0.2 milioni toni otpaden kamen. Pri krajot na funkcioniraweto na rudnikot, mo`no e da se se proizveduva rudata bez da se generira koli~estvo na otpaden kamen. Otpadniot kamen se korisiti za konstruirawe na brani pri skladiraweto na rudnite ostatoci i kako materijal za popolnuvawe na jamite vo rudnikot. Ovoj kamen mo`e istotaka da se prodava nadvor od rudnikot. Na povr{inata na ovaa lokacija se vr{at razli~ni aktivnosti za rakuvawe so 0,5 milioni toni otpaden kamen. Ovoj kamen e skladiran blizu do otvorenata jama i slu`i kako zvu~en bariera postavena okolu isto~niot del na ovaa industriska lokacija. So bilo koj vi{ok na otpaden kamen se rakuva taka {to toj se skladira na kupovi a potoa toj se dava na nekoj nadvore{en menaxer za da go kr{i i prodava materijalot na treta strana. Proda`bata na otpaden kamen izrazena vo procenti, vo vremenski period od 1996 do 2000 godina, isnesuva 58%.

### X.2.12.9 Emisii i nivoa na potro{uva~ka

Upravuvawe so vodata i reagensite

 Vodena potro{uva~ka

Na tabelata podolu e prika`ana vodenata potro{uva~ka i procentot na povtorno upotrebenata procesna voda vo osnovnite rudni nao|ali{ta za metali:

| Nao¦ali{te | Obrabotena ruda (toni/godi{no) | Potro{uva~ka na voda (m3/ton) | Povtorno upotrebena voda vo fabrikata za prerabotka na mineralite (%) | Od koi postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci (%) | Od koi postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinkgruvan | 850000 | 2.7 | 63 | 73 | 27 |

Glavnata potro{uva~ka na voda e vo samiot proces na prerabotka na rudata, pri vlezot na smesa i pri procesot na ladewe. Celokupniot voden bilans e prika`an na slednava slika.

Slika 8: Vodeniot bilans pri funkcioniraweto na rudnikot Zinkgruvan go prika`uva godi{niot prose~en protok i maksimalniot protok

●  Potro{uva~ka na reagensi

Na slednava tabela br.9 se prika`ani reagensite koi {to se koristat kaj osnovnite fabriki za prerabotka na mineralite. Mo`e da se ka`e deka cijanidot se koristi kako inhibitor kaj sfaleritot, piritot, kako i kaj nekoi bakarni sulfidi.

Tabela 9: Potro{uva~ka na reagensi vo postrojkite za prerabotka na osnovnite metali

| Reagens |  | Lokacija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zinkgruvan |
|  |  | Potro{uva~ka |
| Grupa : | Tip : | g/t |
| Reagensi za talo`ewe |  |  |
|  | Ksantati | 100 - 120 |
|  | Tiono karbamat |  |
| Reagensi koi formiraat pena |  |  |
|  | Sylvapine |  |
|  | MIBC | 30 - 40 |
|  | Dowfroth |  |
| Aktivatori |  |  |
|  | Bakar sulfat |  |
|  | Soda sulfid |  |
|  | Soda hidrosulfid |  |
| Inhibitori |  |  |
|  | Soda cijanid |  |
|  | Cink sulfat | 30 - 50 |
|  | @elezo sulfat |  |
|  | Ocetna kiselina |  |
|  | Soda hromat |  |
|  | Di-tio-fosfat |  |
| pH |  |  |
|  | Varovnik |  |
|  | Sufurna kiselina | 300 - 500 |
|  | Soda hidroksid | 400 - 600 |
|  | Azotna kiselina |  |
|  | Hidrohlorna kiselina |  |
| Reagensi za procesot na flokulacija |  |  |
|  | CMC |  |
|  | Drugi reagensi |  |
| Drugi |  |  |
|  | Soda pepel |  |
|  | “Flotacioni reagensi” |  |
|  | Sulfur dioksid |  |

Kako alternativa na ksantatite kako soedinenija koi pretstavuvaat reagensi za pottiknuvawe na procesot na talo`ewe, postojat drugi razli~ni tipovi na soedinenija koi slu`at kako reagensi. Ovie reagensi se od tipot na di aril di tiofosfatite. Ako se promenat reagensite koi {to go pottiknuvaat procesot na talo`ewe toga{ treba da se izvr{i promena na flotacioniot proces vo rudnikot Zinkgruvan odnosno ovoj proces da se transformira vo direktno selektiven flotacionen proces za separarirawe na olovoto/cinkot. Celokupnite tro{oci za hemikaliite vo ovoj proces se dva pati pogolemi od tro{ocite za procesot koj {to denes se upotebuva. Ovoj fakt rezultira odnosno zavisi od tipot na hemikalii koi {to se koristat vo procesot t.e. bakaren sulfat, sulfur dioksid i gasenata var.

### X.2.12.10 Emisii vo voda

Godi{nite ispusti od rudnikot Zinkgruvan iznesuvaat 1.5 Mm3.

Na tabela 10 se prika`ani emisionite koncentracii koi se ispu{taat od postrojkite za obrabotka na rudnite ostatoci.

Tabela 10: Emisioni koncentracii na rudnicite koi vr{at prerabotka na metalnite rudi

| Parametar | Merna edinica | Lokacija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zinkgruvan |
|  |  | Godina |
|  |  | 2001 |
| pH |  |  |
| Suspendirani ~estici | mg/l | 3.1 |
| Maslo od | μg/l | - |
| Bakar (rastvoren) | μg/l | - |
| Bakar (celokupno koli~estvo) | μg/l | 2.7 |
| Cink | μg/l | 220 |
| Olovo | μg/l | 27.3 |
| Kadmium | μg/l | 0.3 |
| Arsen | μg/l | 1.9 |
| Hrom | μg/l | <1.0 |
| @iva | μg/l | <0.1 |
| @elezo | μg/l | - |
| Aluminium | μg/l | - |
| N - celokupno koli~estvo | mg/l | 5.4 |

Kaj rudnikot Zinkgruvan, sistemot za prerabotka na rudnite ostatoci i sistemot koj {to vr{i talo`ewe na rudnite ostatoci vo ezeroto ima mnogu dobra postrojka za prerabotka na rudnite ostatoci. Ovaa postrojka e efikasna za samiot proces, kako i pri upravuvaweto na vodata vo rudnikot, a taa efikasnost se dol`i na nejziniot visok adsorpcionen kapacitet. Preku celokupnoto iskoristuvawe na karakterisitkite na ovoj sistem i minuvaweto na site vodi od rudnikot i site vodi od procesot niz nego, vo poslednite 15 godini e postignato zna~itelno reducirawe na ispustite na cink. Ova redukcija na cinkovite ispusti, vo vremenski period od 15 godini, e prika`an na dolnata slika:

# X .3	TEHNIKI KOI TREBA DA SE ZEMAT VO OBZIR PRI DETERMINIRAWE NA NDT

Vo ovoj del se prezentirani tehnikite za za{tita ili redukcija na emisiite, kako i tehnikite za za{tita odnosno spre~uvawe na havarii soglasno Delot 6.3 od Communication (COM (2000) 664). Site ovie tehniki se momentalno dostapni i primenlivi.

## X.3.1	Op{ti principi

Ako celokupniot proces na funkcionirawe (koj vo sebe gi vklu~uva procesite vo: rudnikot, fabrikata za obrabotka na mineralite, postrojkata za upravuvawe so rudni ostatoci i otpaden kamen) e dizajniran spored karakteristikite na rudnite ostatoci i otpadniot kamen i pri toa se zemaat vo predvid razli~nite hemiski, fizi~ki i biolo{ki me|usebni interakcii  koi pak se dol`at na vlijanieto na procesite za iskopuvawe i obrabotka na rudata, toga{ postoi mo`nost za reducirawe na problemite i tro{ocite od procesot na upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen [21, Ritcey, 1989]. Istotaka procesot na upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen, vo koj se vklu~uva i procesot na upravuvawe so vodata koj pak pretstavuva sostaven del od celokupniot `ivoten ciklus na funcionirawe na rudnikot, pretstavuva tolku fundamentalno zna~aen proces kako i samiot proces na ekstrahirawe na rudata [45, Euromines, 2002].

Za da mo`e dobro da se upravuva so rudnite ostatoci i otpadniot kamen treba da se izvr{i procenka na alternativnite opcii vo odnos na:

	minimizirawe na volumenot na rudnite ostatoci i otpadniot kamen koj primarno se inicira preku, naprimer soodveten izbor na rudarska metoda (razli~ni metodi na podzemno iskopuvawe/otvorena jama);

	maksimalno zgolemuvawe na mo`nostite za alternativno upotrebuvawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen, kako {to se mo`nostite za:

▪	upotrebuvawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen kako agregati;

▪	upotrebuvawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen pri procesot na restavrirawe odnosno povtorno vra}awe vo upotrebliva sostojba na drugi rudni lokacii;

▪	upotrebuvawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen kako materijal za popolnuvawe na jamite;

	obrabotuvawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen so cel da se izvr{i minimizirawe na sekoja ekolo{ka ili bezbednosna opasnost, kako {to se procesite na:

▪	depiritizacija;

▪	dodavawe na puferski materijali.

Najefikasniot na~in za reducirawe na koli~estvoto na otpaden kamen e da se izvr{i ekstrahirawe na rudata taka {to }e se koristi na~inot na podzemno iskopuvawe na rudata, namesto da se upotrebuva na~inot na iskopuvawe na rudata vo otvorena jama. Na~inot na iskopuvaweto na rudata vo otvorenata jama ima ekonomski prednosti nad postapkata za podzemno iskopuvawe na rudata, pri {to mo`e da se ka`e deka kompletno go menuva na~inot na definirawe na: poimiot ruda i poimot mineralizacija. Mo`e da se zaklu~i deka e ~esto mo`no da se iskoristi mnogu pogolem del od rudarskiot materijal ako se upotrebuva na~inot na iskopuvawe na rudata koj predviduva otvorena jama.

Mo`e da se navedat pove}e aspekti pri razgleduvaweto odnosno izborot na postapkata za iskopuvawe na rudata. Kako pozna~ajni primeri mo`e da se navedat slednive metodi na iskopuvawe na rudata: na~in na iskopuvawe na rudata koj podrazbira primena na otvorena jama ili na~in na iskopuvawe na rudata koj podrazbira podzemno iskopuvawe ili pak kombinacija od ovie dva glavni alternativni metodi. Mo`e da se ka`e deka, pri bilo koja situacija odnosno pri koristewe na bilo koj na~in na iskopuvawe na rudata ne e vo interes na samiot rudnik da proizvede pogolemo koli~estvo na otpaden kamen otkolku {to e toa potrebno. Vakvoto proizvodstvo na otpaden kamen ne e po`elno bidejki procesot na upravuvawe so otpadniot kamen e definiran kako proces na potro{uva~ka na surovinite, a so toa se  vr{i definirawe na tro{ocite na kompanijata so mnogu mala ili bez bilo kakva korist za kompanijata.

Isto taka se primenuva i postapkata za procenuvawe na rizicite, za da se izvr{i soodvetno procenuvawe na upotrebuvanite tehniki i da se osigura deka tie se najsoodvetni za dadenite specifi~ni uslovi od ekolo{ki, bezbednosen, tehni~ki i in`enerski aspekt. Za da se determiniraat mo`nite pri~ini za otka`uvawe na postrojkata za upravuvawe so rudni ostatoci,  i za da mo`e posledovatelno da se spre~i bilo kakov iden kolaps na procesot, treba kako glavno pra{awe pri definiraweto na tehnikite da se postavi pra{aweto: “{to vo slu~aj na..?”. Toa zna~i deka treba da se isplaniraat aktivnosti koi bi se sprovele pri razli~ni scenarija na havarija, taka {to tie treba da se baziraat na: mo`nite vlijanija pri itni slu~ai ili pak vrz mo`nata reakcija kako odgovor na vakvite vlijanija. Treba da se razvijat planovi za deluvawe pri vakvi slu~ai taka {to toa pretstavuva zna~aen del od funkcioniraweto na rudnikot. Ovie planovi treba da bidat poznati i precizno utvrdeni od strana na personalot.

Treba da se navede deka, vo slu~aj da ne e mo`no da se izbegne upotrebuvawe na bilo koi rudni ostatoci i otpaden kamen (a toa se dol`i na pristapnosta na rudniot materijal, bezbednosnite pri~ini, i.t.n), i ako ovie materijali ne se sigurni za alternativna upotreba (naprimer, zavisno od nivnite fizi~ki do nivnite hemiskite svojstva, od transportnite tro{oci, i nedostatok od nivnata potreba na pazarot) mo`e da se zaklu~i deka proizvodnite procesi na ovoj industriski sektor imaat potreba od soodvetna menaxment strategija, koja {to celi na obezbeduvawe na:

	bezbedno, stabilno i efektivno upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen, kade {to }e postoi minimalen rizik od slu~ajni ispusti vo ekolo{kata sredina za kratok, sreden ili dolg vremenski period;

	minimizirawe na kvantitetot i toksi~nosta na bilo koj zagaden ispust/ dotur od menaxment postrojkata;

	progresivna redukcija na rizikot so tekot na vremeto.

Vo onie slu~ai kade se vr{i generirawe na pove}e od eden tip na rudni ostatoci i otpaden kamen, procesot na nivna separacija koja se vr{i spored nivniot tip ja olesnuva mo`nosta za bilo kakva nivna ponatamo{na povtorna alternativna upotreba; vo sekoj slu~aj, me{aweto na  razli~nite tipovi na rudni ostatoci i/ili otpaden kamen mo`e da se koristi kako dobra opcija za ekolo{ki menaxment, ako naprimer, kako nivna posledica se dostigne minimizirawe na procesot na kiselinska drena`a od rudnite karpi.

## X.3.2	 Upravuvawe so celokupniot `ivoten ciklus na lokacijata

Za da se dostigne efektivna redukcija na rizikot od zatvarawe na lokacijata, menaxerot treba celosno da se posveti na adekvatnata i podetalno definiranata primena na dostapnite in`enerski tehniki vo vrska so fazite na dizajnirawe, funkcionirawe i zatvarawe na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci, za vreme na celokupniot `ivoten ciklus na lokacijata.

### X.3.2.1 Dizajn faza

Za da mo`e da se dostigne sproveduvawe na ekolo{ki odgovoren menaxment proces vo odnos na rudnite ostatoci i otpadniot kamen, treba da se ka`e deka e zna~ajno da se izvr{i takvo dizajnirawe na operacijata koja vklu~uva planirawe na procesot na zatvarawe na lokacijata u{te od samiot po~etok na funkcionirawe na lokacijata, kako i posledicite od funkcioniraweto na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci/ postrojkata za upravuvawe so otpadniot kamen. Na slednava slika br.9 e ilustriran tekot na podatocite za “dizajnirawe na procesot vo pravec na negovo zatvarawe”.

Slika 9: Ilustrirawe na informacioniot protok za “dizajnirawe na procesot na zatvarawe na lokacijata”

Vo ovoj del treba  da se napravat soodvetni presmetki vo odnos na fazata na dizajnirawe na menaxment postrojkata za rudnite ostatoci ili postrojkata za upravuvawe na otpadniot kamen. Dokolku tie ne se navedeni na nekoj drug na~in, ovaa informacija se zema od “Kanadskiot vodi~ za menaxment postrojkite za rudni ostatoci”, “Ramka vo koja {to treba da se dvi`at postapkite za upravuvawe na rudniot otpad” i proverkite na ~lenovite od Tehni~kata rabotna grupa.

### X.3.2.2 Osnovni ekolo{ki podatoci

Slednive podatoci pretstavuvaat zbir na podatoci koi {to treba da se zemat vo obzir vo slu~aj na sobirawe na osnovnite informacii od oblasta na ekologijata za da se upotrebi pri izbirawe na mesto, dizajn i na~in na funkcionirawe. Ovie osnovni podatoci istotaka se zna~ajni pri konstruiraweto na planovi i programi za ekolo{ki monitoring. Ovie osnovni informacii se zna~ajni za razvivawe na planovi za zatvarawe na lokacijata i programi za ekolo{ki monitoring. Mo`e da se najde poto~no precizirana lista so preporaki so pomo{ na koi se vr{i specifi~no ekolo{ko procenuvawe.

	postoe~kite surovini i surovinite koi {to se upotrebuvaat za popolnuvawe na zemji{teto koi se nao|aat vo sklop na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci i vo sklop na potencijalnata oblast na vlijanie, treba da se identifikuvaat i se odnos na:

▪	upotreba na zemja i voda:

- tekovna upotreba i istoriska upotreba, kade se vklu~uvaat i rekreacionite parkovi, naselbite, izvorite na voda za piewe, arheolo{ki lokaliteti, rudarski aktivnosti, aktivnosti na farmite, loveweto dive~, loveweto riba;

▪	zakup na zemji{te:

- potvrda za pravo na poseduvawe na potrebnoto zemji{te za gradewe na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci/ postrojka za upravuvawe so otpaden kamen;

- identifikuvawe na zemjoposedni{tvoto i pravilata koi se odnesuvaat na rudata.

	osnovni nau~ni podatoci - osnovnite ekolo{ki najpotrebni podatoci koi se zna~ajni za proekt oblasta vo vrska so rudnite ostatoci i koi {to treba da se opredelat, vo sebe vklu~uvaat:

▪	fizi~ki podatoci:

- klima (naprimer: temperatura, vetar, vodeno talo`ewe, isparuvawe, periodi~no povratni izlivi na voda, slu~ajni odlivi, kvalitet na vozduhot);

- voda (naprimer: hidrologija, nacrt na vodenite izlivi i proto~ni {emi, te~enijata, podzemna hidrogeologija i kvalitativni karakterisitki na podzemna voda, povr{inska voda i kvalitet na sedimentite);

- formi na zemji{te;

- geologija i geohemija (primer: povr{inski talozi (tip, lokacija, gustina, propustlivost), raspored na geolo{kite sloevi, geomorfologija, mineralogija, zadninska elementarna sodr`ina);

- topografija (primer: regionalni i detalni topografski mapi, stereo vozdu{na fotografija, satelitska snimka);

- cvrsti supstancii (primer: mostrirawe na cvrstite supstancii i karakterizacija);

- prirodni rizici (slizgawe na zemji{teto, lavini, seizmi~ni dvi`ewa, potencijal za poplavi, zamrznuvawe);

- informacii koi {to se odnesuvaat na mestata kade {to se vr{i iskopuvawe na rudata vo blizina ili pod postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci/ postrojkata za upravuvawe so otpadniot kamen.

▪	biolo{ki karakteristiki:

- identifikacija na ekositemot;

- geolo{ki pregled (primer: vo odnos na florata, prirodnite pasi{ta, faunata, zagrozenite vidovi `ivotni);

- vodena povr{ina (fora i fauna koja egzistira na dnoto na ezeroto, makro - bez’rbetnici, ribi, vodeni rastenija).

	osnovni socio - ekonomski podatoci koi {to se zna~ajni za natprevaruva~kite proekt oblasti za odle`uvawe na rudnite ostatoci, koi {to vklu~uvaat:

▪	istoriski podatoci;

▪	populacija;

▪	regionalna ekonomija (primer: zdravje, edukacija, kultura, demografski podatoci);

▪	identifikacija na socio - ekonomskite pra{awa koi {to mo`e da se potkrenat od proektite za upravuvawe so rudnite ostatoci.

Osnovnite studii koi {to obi~no pretstavuvaat sostaven del od Procenkite za Ekolo{koto vlijanie.

So pomo{ na ovaa osnovna postapka za ispituvawe se vr{i identifikacija na koli~inskiot opseg na surovinskite materijali koi se potencijalno zagrozeni na mestoto na iskopuvawe, i se obezbeduvaat podatoci koi {to gi opi{uvaat ovie surovini. Istotaka ovaa postapka obezbeduva merki spored koi mo`e da se predvidi vlijanieto na procesite vrz `ivotnata sredina i osnovni podatoci spored koi {to se rasuduva vo odnos na promenite vo kvalitetot na `ivotnata sredina. Dobro izrabotenata studija koja {to se zasnova na osnovnite ekolo{ki podatoci istotaka obezbeduva vredni podatoci za ponatamo{no dizajnirawe, raspored i planirawe na lokacijata.

Treba da se navede deka sodr`inata na osnovnata studija se vostanovuva vo zavisnost od samiot slu~aj. Kako naprimer, sodr`inata zavisi od tipot i skalata na predlo`enata operacija. Mereweto na nivoto na metal obi~no mo`e da se ka`e deka ne e zna~ajno za onie situacii kade {to postoe~koto `elezno-metalno zagaduvawe bi bilo vozmo`no da se kontrolira u{te od samiot po~etok.

### X.3.2.3 Karakterizacija na rudnite ostatoci i otpadniot kamen

Samiot proces na soodvetno karakterizirawe na rudniot otpad pretstavuva kriti~en parametar za korektno upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen. Rezultatite od procesot na karakterizirawe na rudniot otpad vr{at ponatamo{no determinirawe na na~inot na upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen za vreme na operativniot proces (tehnika na odlagawe, za{titnite merki, i.t.n.) procesot na zatvarawe (barawa i tehniki vo odnos na zatvarawe na lokacijata) i fazata po zatvaraweto (predviduvawe na dolgoro~noto odnesuvawe na lokacijata po nejzinoto zatvarawe).

Idealnoto soodvetno okarakterizirawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen se vr{i pred da se zapo~ne so funkcioniraweto, a rezultatite celosno se inkorporiraat vo dizajniraweto na menaxment postrojkite i menaxment planovite. Procesot na karakterizacija vo sebe gi inkorporira fizi~kite i hemiskite karakteristiki koi ovozmo`uvaat dizajnirawe na kratkotrajni, sredni i dolgortrajni rastvorlivi svojstva/ svojstva koi se predizvikani od atmosferskoto vlijanie (ispu{tawe, osloboduvawe na odredeni elementi), kako i geotehni~koto odnesuvawe. Pri izrabotuvaweto na ovaa studija koja obi~no se kreira po oddelni fazi, vo odnos na dobienite rezultati, se koristat serija na metodolo{ki postapki koi {to spored svojata kompleksnost mo`e da se rangiraat od prosti analizi, pa preku posofisticirani eksperimenti koi se vr{at vo prisustvo na vlaga, do kompleksni interpretacioni modeli i predvidlivi modeli.

Naredniata faza na postapkata za karakterizacija na rudata, otpadniot kamen (vo slu~aj da ovoj otpaden kamen se koristi za konstruirawe na brani ili da se menaxira vo sklop na istite postrojki za upravuvawe so rudnite ostatoci), rudnite ostatoci, kako i procesot na obrabotka na rudata se koristi za dizajnirawe na postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci/  i postrojkite za upravuvawe so otpadniot kamen:

	Karakterizirawe na rudata i otpadniot kamen:

▪	koli~estva na rezervi;

▪	minerologija;

▪	hemiski svojstva;

▪	fizi~ki i in`enerski svojstva;

▪	potencijal za generirawe na kiselinata;

▪	naval`neti zagaduva~i;

▪	ruda i promena na kvalitetot na rudata za vreme na `ivotniot operativen ciklus na rudnikot;

▪	kvantitativni koli~ini na nisko kvalitetna ruda i ruden kamen i niven raspored;

▪	kineti~ko testirawe;

▪	raspredelba na goleminata na zrnata;

▪	hidrologi~nite svojstva.

	Karakterizacija na rudnite ostatoci vklu~uvajki go generalniot opis na fizi~kite i hemiskite karakterisitki, kako {to se:

▪	dneven/ godi{en protok na materijal i vkupen kvantitet;

▪	raspredelba na goleminata na zrnata;

▪	cvrstite i polute~nite rudni ostatoci, gustina na pulpata (% cvrsti ~estici);

▪	gustina na cvrstite ~estici;

▪	stabilnost/ plasti~nost;

▪	hemiski sostav na te~nata faza;

▪	potencijal za generirawe na kiselina;

▪	geohemiski karakteristiki (metalna sodr`ina, odnesuvawe na materijalot pri drena`a);

▪	voda vo porite;

▪	odnesuvawe na materijalot pri negovo vcvrsnuvawe;

▪	kineti~ko testirawe;

▪	minerologija;

▪	hidrolo{ki svojstva.

	Karakteristiki na procesot na obrabotka na rudata:

▪	reagensi koi {to se koristat, nivni koncentracii i kvantiteti;

▪	barawa koi {to se odnesuvaat na procesot na vodena recirkulacija;

▪	tretman procesi vo postrojkite za obrabotka na rudata (primer, cijanidno razgraduvawe);

▪	drugite vlezni protoci vo ezeroto za odlo`uvawe na rudnite ostatoci;

▪	cevkovodi, i za niv asocirani strukturi;

▪	potencijal za popolnuvawe na jamata i/ili podzemnite rudnici;

▪	opseg na postpaki za upravuvawe so rudnite ostatoci za povr{insko popolnuvawe.

Procesot na implementirawe na rudnite ostatoci koj {to e dosta efektiven vo odnos na tro{ocite i tehnikite za upravuvawe so otpadniot kamen, ima potreba od precizni pretpostavki za odnesuvaweto na ostatocite na ovie materijali vo `ivotnata sredina. Internacionalno se koristat mnogubrojni test proceduri i predvidlivi postapki koi treba da izvr{at karakterizacija na rudniot otpad i da go procenat potencijalot za rudnite ostatoci i otpadniot kamen, kako i da produciraat kiseli protoci ili protoci zagadeni so metali. Sigurnosta na rezultatite koi {to se dobivaat so pomo{ na ovie postapki zavisi od mnogubrojnite zna~ajni hemiski i minerolo{ki promenlivi i faktori zavisno od koi se vr{i odlagawe na rudniot otpad i celosno standardizirani tehniki za karakterizirawe na otpadnite matrijali vo rudnikot i drugite materijali.

Za da mo`e da se predvidi mo`niot kvalitet na vodeniot ispust i protokot na ovie karakterizacioni rezultati koi se kombiniraat so zna~ajnite podatoci od to~no odredenata lokacija (t.e. fizi~kite informacii koi se generirani za studiite bazirani vrz osnovnite ekolo{ki podatoci). Pri samata interpretacijata se zemaat vo obzir razli~nite skalesti efekti pome|u laboratorijata i terenot. Najvoobi~aeno e da se koristat kompjuterizirani modeli za da se previdi odnesuvaweto na razli~nite menaxment opcii.

### X.3.2.4  Studii i planovi za postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci/ postrojkite za upravuvawe so otpadniot kamen

Slednite postapki pretstavuvaat zbir od studii i planovi koi {to se razvivaat vo celokupen plan za dizajnirawe na tekovnite menaxment postrojki za rudni ostatoci i menaxment postrojki za otpadniot kamen. Ovoj plan se razviva vo smisla na detali do adekvatno nivo potrebno za sekoja faza (konceptualno, preliminarno definiranite i detalno dizajniranite fazi) a potoa se odr`uva niz funkcioniraweto na lokaciite i nivnoto zatvarawe:

	dodatokacija za izbor na lokacija;

	procenka za vlijanieto vrz `ivotnata sredina;

	procenka na rizikot;

	plan za itna podgotvenost;

	plan za odlo`uvawe;

	plan za voden balans i menaxment plan, i

	procesot na zatvarawe i planot na zatvarawe.

Sodr`inata na planot, koja e pogore navedena gi prika`uva minimalnite barawa. Vo praksa, pri razli~ni slu~ai postojat dopolnitelni aspekti  koi {to treba da se vklu~at vo ovaa sodr`ina.

Pogore navedenite delovi se podetalno elaborirani vo ponatamo{niot tekst.

Izbor na lokacijata

Menaxerot vr{i selekcija na najdobrata lokacija i podgotovka na Dodatokite za da mo`e da se izvr{i vakvata selekcija, pri {to se diskutira za prostudiranite lokacii koi {to trebale da se promenat i da se otfrlat. Treba da se navede deka treba da se identifikuvaat pra{awata, vo odnos na ovoj proekt, koi se odnesuvaat na javnoto mislewe (t.e. vo odnos na barawata na akcionerite). Pra{awata vo vrska so procesot na selekcija na lokacijata vo sebe gi vklu~uvaat:

	Ekolo{kite pra{awa:

▪	barawata vo vrska so tretmanot na ispustite;

▪	emisiite vo povr{inskata voda;

▪	emisiite vo podzemnite vodi (hidrogeolo{ka sodr`ina);

▪	istoriska upotreba na vododelnicata vo koja se vlevaat ispustite;

▪	osnovnite ekolo{ki uslovi;

▪	vlijanieto vrz vegetacijata, dive~ot i podvodniot svet;

▪	florata i faunata;

▪  	arheolo{kite uslovi;

▪	potencijalnite emisii vo vozduhot;

▪	estetskite pra{awa;

▪	koncipiraniot voden bilans.

	Pra{awa vo vrska so procesot na planirawe:

▪	pristapnost do lokacijata (pri konstruirawe na pati{tata);

▪	rastojanieto od fabrikata za obrabotka na mineralite;

▪	relativnata visina od fabrikata za obrabotka na mineralnata ruda;

▪	rastojanieto pome|u naselbite i oblastite na ~ove~ka aktivnost;

▪	topografijata;

▪	upotreba na zemji{teto i surovinite;

▪	zemjosopstvenost i pravila vo vrska so mineralnata ruda;

▪	rastojanie od mestoto na `iveewe i oblastite kade ima ~ovekova aktivnost;

▪	topografija;

▪	upotreba na zemji{teto i surovinite;

▪	sopstveni{tvo na zemji{te i prava koi {to se odnesuvaat na mineralnata ruda;

▪	transpotrtnite koridori, dalnovodnite linii za elektri~na struja;

▪	pra{awata vo vrska so oblasite kade {to se nao|aat vododelnicite i zemjenata povr{ina;

▪	volumetarskiot kapacitet;

▪	volumenot na ezeroto/ opseg na kapacitetot za skladirawe;

▪	geologijata, kade e vklu~eno i potencijalnoto kvantitativno koli~estvo na ruden materijal;

▪	pristapnosta do konstrukcioniot materijal;

▪	sostojbata na temelite na branata;

▪	sostojbata na temelite na bazenot;

▪	rizicite povrzani so principot na nadolno te~enie;

▪	hidrologijata;

▪	podzemnite vodi, doturot na zagaduva~kiot materijal;

▪	potencijalna oblast na vlijanie;

▪	~ove~kiot i ekolo{kiot rizik;

▪	{emata za upravuvawe so vodata i preliminarniot voden bilans;

▪	operativniot plan;

▪	planot za odlagawe;

▪	preliminarniot sostav i strukturite za upravuvawe so vodata;

▪	procenkata na preliminarnite tro{oci koi se baziraat na preliminarnite uslovi;

▪	procenkata na konceptualniot rizk;

▪	procenkata vo vrska bezbednosta i za{titata na zdravjeto na lu|eto;

	Pra{awa vo odnos na rastvoraweto/ reklamacijata:

▪	barawa za trasirawe na procesite na poplavuvawe

▪	potencijal za povtorno zasaduvawe na vegetacija na zemji{teto

▪	dolgotrajna fizi~ka i hemiska stabilnost

▪	ubla`uvawe na procesot za da ne dojde do konstantno o{tetuvawe na lokacijata

▪	redukcija i/ili kontrola na kiselinskata drena`a i drugite zagaduva~i

▪	kontrola na pra{inata

▪	barawa vo odnos na dolgotrajnoto odr`uvawe, monitoring i tretman

	Pra{awa vo odnos na razvojot, funkcionraweto i zatvaraweto na lokacijata:

▪	kapitalni tro{oci;

▪	tro{oci za transport na rudnite ostatoci;

▪	tro{oci za odr`uvawe ili funkcionirawe na postrojkata za rudni ostatoci;

▪	tro{oci na zatvarawe;

▪	tro{oci za ton procesirana mineralna ruda.

### X.3.2.5 Procenka za ekolo{koto vlijanie

Za da mo`e da se dobie odobrenie od nekoj akcioner ili pak regulatorna prifatenost za gradewe na nova menaxment postrojka za rudni ostatoci/ menaxment postrojka za otpaden kamen, ~esto e potrebno da se definiraat zakonski barawa za sproveduvawe na Procenki za ekolo{koto vlijanie (EIA). Vo zemjite ~lenki na Evropskata Unija, procenkite za ekolo{koto vlijanie se reguliraat preku Direktivata na odborot 97/11/EC od 27 juni 1985 za procenuvawe na efektite koi se odnesuvaat na nekoi javni ili privatni proekti vo odnos na `ivotnata sredina. Ovaa Direktiva im dozvoluva na Zemjite ~lenki da odlu~uvaat po odnos na odredeni aktivnosti dali ima ili nema potreba od procenki za ekolo{koto vlijanie. Vo sekoj slu~aj spored Aneks I od Direktivite za iskopuvaweto na otvorenite jami i rudnici kade {to povr{inata na lokacijata ja nadminuva vrednosta 25 hektari, rudnicite se obvrzani da izvr{at procenka za nivnoto ekolo{ko vlijanie. Vo Aneks II od Direktivata se naveduva deka odlukata vo odnos na toa dali treba da se izvr{i ekolo{koto vlijanie na podzemnite rudnici, pomalite rudnici i otvorenite jami e do samite Zemji ~lenki. Vo Aneks IV od Direktivata za procenka na ekolo{koto vlijanie e opi{ana informacijata koja {to menaxerot treba da ja obezbedi vo procenkite za ekolo{koto vlijanie.

Na internet stranata: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm se navedeni golem broj na informacii i preporaki koi se odnesuvaat na procenkata za ekolo{koto vlijanie.

Osnovnite studii go determiniraat na~inot na koj {to treba da se navedat postoe~kite uslovi pred da profunkcionira novata lokacija. Tie poradi toa obezbeduvaat osnova za bilo kakvo identifikuvawe i procenka koja {to mo`e potoa da sledi. Detalno eleboriranata osnovna ekolo{ka studija i procenkata za ekolo{koto vlijanie obi~no se definira preku sodr`inata na samata procenka sprovedena preku dozvoleniot avtoritet. Istoaka ponekoga{ taa se nadopolnuva preku odobruvawe od strana na drugite akcioneri.

Procenuvaweto na ekolo{koto vlijanie ima potreba od poznanie za na~inot na koj {to e dizajniran proektot, prirodnoto i socijalnoto opkru`uvawe vo koe {to e toj lociran, kako i potrebite na zaednicata i akcionerite. Vo fazata na procenuvawe na ekolo{koto vlijanie, postrojkite za prerabotka na rudnite ostatoci se opredeleni kako del od eden pogolem, integriran proekt. Slednive podatoci, koi {to se podolu navedeni, pretstavuvaat zbir na pove}e zna~ajni aspekti koi se odnesuvaat na rudnite ostatoci, i za koi treba da se napravi procenka vo odnos na nivnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina:

	osnovni podatoci za `ivotnata sredina;

	aspekti na menaxment postrojkata za obrabotka na rudnite ostatoci;

	selektirawe na lokacijata za obrabotka na rudni ostatoci i otpaden kamen, so jasno obrazlo`enie za vakviot izbor;

	konceptualno dizajnirawe na menaxment postrojkata za rudni ostatoci i otpaden kamen.

Procenkata za ekolo{koto vlijanie na rudnikot se odnesuva na objektivnoto vlijanie na postrojkata za obrabotka na rudnite ostatoci i/ili postrojkata za obrabotka na otpadniot kamen vrz `ivotnata sredina, vklu~uvajki gi:

	fizi~kite vlijanija;

	opisot na `ivotnata sredina;

	klimata i mo`nite efekti za klimatski promeni;

	kvalitetot na vozduhot;

	bu~avata;

	hidrologijata;

	kvalitetot na vodata;

	biolo{kite vlijanija;

	vodeniot svet;

	vegetacijata;

	arheolo{kite lokaliteti;

	socio - ekonomskite vlijanija;

	vlijanieto na samata upotreba na zemji{teto.

Procenka na rizikot

Tehnikite koi {to se primenuvaat se odnesuvaat na spre~uvawe na slu~ajnite aktivnosti koi {to obi~no se baziraat na upravuvawe na rizikot. Ponatamu, preku ispravkata napravena vo Direktivata Seveso II, i inicijativata vo vrska so upravuvaweto na rudniot otpad vo ekstraktivnata industrija, mo`e vo bliska idnina da se napravi procenka za rizikot koj {to bi se javil kako rezultat od legalnite potrebi na nekoi ili pak na site menaxment postrojki za rudni ostatoci i otpaden kamen.

Celokupniot plan za upravuvawe so rizikot vo sebe treba da gi vklu~uva ispituvawata za individualnite rizici na operaciite koi {to se tesno povrzani so karakteristikite na rudnite ostatoci i otpadniot kamen, fizi~kite i hemiskite svojstva, kako i drugite klu~ni svojstva kako {to e prirodata na rudata i site drugi nejzini sporedni karakteristiki.  Potoa mo`e da se izvr{i selektirawe na najzna~ajnite metodologii koi {to se najefektivni vo odnos na tro{ocite za da se reducira rizikot od predizvikuvawe na {teti do nekoe prifatlivo nivo, vo nekoi odredeni slu~ai. Kako {to e ve}e navedeno vo Delot 4.2.3.1, postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci ili postrojkite za upravuvawe so otpadniot kamen vo nekoi slu~ai se kalsificiraat, naprimer, spored posledicite od mo`noto otka`uvawe na konstrukcijata na branata.

Celokupniot proces za procenuvawe na rizicite vo sebe ne go vklu~uva samo procesot so koj se vr{i identifikuvawe na izvorot na rizicite, tuku i procenkata za mo`noto otka`uvawe na operativnite funkcii. Od prethodnata relacija mo`e da se zaklu~i deka procenuvaweto na rizicite ja dava osnovata za razvivawe na menaxment strategijata so koja se kontrolira bilo koj rizik, kako i site posledovatelni planovi i proceduri za soodvetno dejstvuvawe vo ovie situacii (vklu~uvajki ja komunikacijata, slu~ajnite dejstvija, ubla`uvaweto na posledicite i aktivnostite pri itni slu~ai).

Procesot za procenuvawe (i upravuvawe) na rizicite treba da se izvr{i niz sekoja faza od `ivotniot ciklus na menaxment postrojkata za rudni ostatoci/ menaxment postrojkata za otpaden kamen. Vo sekoj slu~aj, intenzitetot na procenka varira za razli~nite fazi, zavisno od celite na revizija, kompleksnosta na najzna~anite pra{awa i goleminata na dostapnite informacii.

Generalnata procenka na rizicite se sostoi od slednite fazi:

Sodr`ina i cel na procenka

Vo ovaa faza se definiraat site sostavni delovi na procesot na procenka na rizicite.

Tim za procenuvawe na rizici

Potrebno e da se sotavi tim od iskusni profesionalci koi {to bi sprovele multidisciplinarno procenuvawe na rizcite potrebno za determinirawe na modelite za potencijalno otka`uvawe na procesot, mo`nostite i posledicite od bilo koe otka`uvawe na funkcioniraweto na procesot. Timot obi~no sodr`i dizajner na postrojki za upravuvawe so rudni ostatoci/postrojki za upravuvawe so otpaden kamen, i`ener za izveduvawe na konstrukcionite operacii, menaxeri, ekolo{ki i menaxment personal, i, adekvaten specijalist vo onie slu~ai kade {to ima potreba od detalna procenka. Za procenuvawe na posledicite treba da se formira tim kade {to }e bide vklu~en ekolo{ki personal i soodvetni specijalisti, i pri toa treba da se navede deka vo nekoi slu~ai vo ovoj tim se vklu~uvaat i eksperti za ocenuvawe na zdravstvenata sostojba i in`eneri za procenuvawe na tro{ocite. Treba da se potencira deka vklu~uvaweto na ovoj tim, koj vr{i procenuvawe na rizicite, pretstavuva kriti~en odnosno klu~en faktor kaj procenuvawe na samoto funkcionirawe na menaxment postrojkata za rudni ostatoci/ menaxment postrojkata za otpaden kamen, a vakvata odluka se donesuva so cel da se inkorporira nivnoto znaewe i iskustvo.

Kriteriumi na procenka

Vo ovaa faza od procesot na generalna procenka na rizicite, treba da se razvijat soodvetni kriteriumi spored koi }e se koordinira procesot za procenuvawe na rezultatite i }e se definiraat soodvetni nivoa na prifatliv ili neprifatliv rizik. Pri vakvoto definirawe na kiteriumite za procenuvawe na rizicite treba da se zeme vo obzir modelot na odnesuvawe koj e pretstaven preku principite: visok stepen na verojatnost za manifestacija na potencijalni rizici - visok stepen na slu~aen rizik za otka`uvawe na funkcioniraweto na instalacijata, no istotaka treba da se ispita i onoj model koj predviduva niskiot stepen na verojatnost za manifestacija na potencijalni rizici - visok stepen na slu~aen rizik za otka`uvawe na funkcioniraweto na instalacijata. Treba da se zemat vo obzir kriteriumite koi {to se odnesuvaat na ~ovekovata bezbednost i za{titata na ~ovekovoto zdravje, kako i kriteriumite koi {to se odnesuvaat na ekolo{koto vlijanie na instalacijata i posledicite vrz biznisot (kako {to se naprimer, reputacijata, imotnata o{teta).

Metodologija

Procenuvaweto na rizikot mo`e da bide kvalitativen (subjektivnite procenki na verojatnosta, posledicite i celokupniot rizik) ili pak kvantitativni (brojnite vrednosti za verojatnosta i vrednosti za tro{ocite predizvikani od posledicite). Za da mo`e da se izvr{i procenka na potencijalnite lokacii kade {to treba da se konstruiraat menaxment postrojki za obrabotka na rudni ostatoci/ menaxment postrojki za obrabotka na otpadniot kamen se upotrebuva prosta kvalitativna procenka koja e soodvetna za sproveduvawe na detalna kvantitativna procenka koja {to e posoodvetna za predlo`enata glavna modifikacija za postoe~kata fabrika.

Metodite koi obi~no se primenuvaat pri procenuvaweto na rizikot vo sebe vklu~uvaat:

	procesni/ sistemski listi za proverka;

	modeli za dizajnirawe na sistemite;

	pregled na kritikite;

	relativno rangirawe;

	preliminarni analizi za determinirawe na opasnostite;

	analizi za pra{aweto “{to ako”;

	studii za opasnostite i funkcionalnosta (HAZOP);

	modeli koi se odnesuvaat na definirawe na opasnostite, analizi na efektite (i kriti~nosta);

	analizi za simulacija na verojatnosta;

	analizirawe na gre{kite koi {to naj~esto se povtoruvaat;

	analizirawe na situaciite koi {to naj~esto se povtoruvaat;

	analizite na pri~inite - posledicite i analizite na ~ovekovata gre{ka.

Potencijalni pri~initeli na {teta i na~ini na otka`uvawe na operativnite funkcii na instalacijata

	Pokrivawe na branata preku:

▪	slizgawe na zemji{teto vo rezervoarite taka {to se generira bran koj ja prekriva branata;

▪	branovi koi {to ja nadminuvaat visinata na branata;

▪	kapacitetot na ispu{tawe ili skladirawe na te~nosta e nadminat koga: otka`uva sistemot za odlevawe konstruiran okolu postrojkata taka {to vodata navleguva vo rezervoarot,  ili pak koga otka`uva sistemot za maksimalno divergirawe na potokot i vodata povtorno navleguva vo rezervoarot;

▪	ezero koe mu dozvoluva na protokot da go dostigne vrvot na branata;

▪	ispu{tawe na te~nosta od odlivniot del na ezeroto za za~uvuvawe na visinata na branata;

▪	pri blokirawe na ispusnite strukturi;

▪	vo onie slu~ai kade {to kapacitetot na ispustite go nadminuvaat kapacitetot za nivno skladirawe;

▪	vo onie slu~ai kade {to ne se odr`uva vodeniot balans.

# X.4	NDT ZA UPRAVUVAWE NA RUDNITE OSTATOCI I OTPADNIOT KAMEN VO RUDNITE TEHNIKI

## X.4.1	Voved

Za da se razbere ovoj Dodatok i negovata sodr`ina, vnimanieto na ~ita~ite se naso~uva vo predgovorot na ovoj Dodatok, poto~no vo pettiot del na predgovorot kade se postavuva glavnoto pra{awe: “Kako da se razbere i upotrebi ovoj Dodatok”. Tehnikite i performans nivoata koi se pretstaveni vo ova Dodatok se procenuvaat niz procesi koi {to mo`e da se povtoruvaat i koi gi vklu~uvaat slednite ~ekori:

	identifikuvawe na klu~nite elementi i rizikot/ bezbednosnite pra{awa za sektorot;

	ispituvawe na tehnikite koi se najzna~ajni za objasnuvawe na ovie klu~ni pra{awa;

	identifikuvawe na najdobrite ekolo{ki performansi, vrz baza na dostapnite podatoci vo Evropskata Unija i svetot;

	ispituvawe na uslovite pod koi mo`e da se dostignat vakvite performansi; naprimer: tro{ocite, vkrstenite medium efekti, glavnata dvi`e~ka sila vklu~ena vo implementiraweto na ovie tehniki;

	selekcija na najdobrite dostapni tehniki (NDT) za ovoj sektor vo generalna smisla.

Ekspertskata procenka na Evropskata IPPC Bureau i Tehni~kata Rabotna Grupa igra zna~ajna uloga pri definiraweto na sekoj od prethodno navedenite ~ekori, kako i vo izborot na na~in za soodvetno pretstavuvawe na ovie informacii.

Vrz baza na ovaa procenka, vo ova Dodatok se pretstaveni tehnikite koi se definirani kako soodvetni za ovoj sektor vo celina, a koi vo mnogu slu~ai ja reflektiraat momentalnata sostojba na odredeni lokacii od ovoj sektor. Ako pri definiraweto na tehnikite se pretstaveni i performans nivoata, vakviot fakt treba da se sfati kako indikator deka tie nivoa ja pretstavuvaat `ivotnata sredina i bezbednosnite performansi koi mo`e da se o~ekuva da se pojavat kako rezultat od aplikacijata, vo ovoj sektor, na opi{anite tehniki, imajki go vo predvid balansot pome|u tro{ocite i prednostite koi {to se zna~ajni za definiraweto na Najdobrite dostapni tehniki. Kaj nekoi slu~ai mo`e da bide tehni~ki vozmo`no da se dostignat podobri emisioni nivoa ili nivoa na potro{uva~ka, no kako rezultat na predvidenite tro{oci ovie tehniki ne se smetaat za soodvetni da definiraat kako NDT, za ovoj sektor vo celina. Vakvite nivoa mo`e da se ka`e deka se definiraat kako opravdani vo pospecifi~nite slu~ai, kade {to pretstavuvaat specijalni dvi`e~ki sili.

Nivoata na emisija i nivoata na potro{uva~ka asocirani za samata upotreba na Najdobrite dostapni tehniki treba da se razgleduvaat odnosno definiraat so bilo koi referentni to~no opredeleni uslovi (naprimer, prose~nite periodi).

Vo onie slu~ai kade e mo`no, podatocite za predvidenite tro{oci se davaat zaedno so opisot na tehnikite koi se pretstaveni vo prethodnoto Dodatok. Ovie tehniki vr{at gruba identifikacija na goleminata na tro{ocite koi treba ovde da se vklu~at. Vo sekoj slu~aj, definiraweto na to~nite tro{oci pri primenata na tehnikite vo najgolema mera }e zavisi od specifi~nata situacija vo vrska so, naprimer, taksite, tro{ocite, i tehni~kite karakterisitki na mestoto. Vo ovoj Dodatok ne e mo`no vo celost da se procenat vakvite faktori, koi se specifi~ni za samoto mesto. Zaklu~ocite vo vrska so ekonomi~nosta na tehnikite, vo slu~aj na otsustvo na potrebnite podatoci za definirawe na tro{ocite, se izvlekuvaat preku nabquduvawe na postoe~kite lokacii.

Op{tite NDT tehniki koi se navedeni vo ova Dodatok, pretstavuvaat referentna to~ka spored koja se rasuduva za tekovnite performansi na postoe~kata instalacija ili pak spored koja se ceni predlogot za kreirawe na nova instalacija. Na ovoj na~in NDT tehnikite asistirat pri procesot na determinirawe na soodvetni uslovi koi se “NDT - bazirani” i se odnesuvaat na konkretntnata instalacija. 	Se predviduva deka novite instalacii mo`e da se dizajniraat na takov na~in koj bi definiral nivno funkcionirawe na isto ili pak podobro nivo od ona nivo koe {to e prezentirano vo ovie NDT tehniki. Istotaka se predviduva deka funkcioniraweto na postoe~kite instalacii mo`e da se podobri i da se pribli`i do uslovite koi se definirani od strana na op{tite NDT tehniki ili pak ova nivno funkcionirawe da se unapredi duri i do povisoko nivo, pri {to toa }e se sproveduva vo ramkite na tehni~kata ili ekonomskata primenlivost na ovie tehniki, za sekoj slu~aj posebno.

Pri primenuvawe na NDT tehnikite, se javuva potreba od iznao|awe na re{enija specifi~ni za odredenata lokacija koi  {to se odnesuvaat na fazite na dizajnirawe, konstruirawe, operativnata faza, fazata koja predviduva zatvorawe na lokacijata i fazata koja {to predviduva gri`a za lokacijata po nejzino zatvarawe, kako i konstantna kontrola i monitoring na procesot za upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen. Ovie re{enija pri primenuvawe na NDT tehnikite se dol`at na razli~nite tipovi na minerali, rudarski tehniki i dostapni tehniki za obrabotka na mineralite, kako i razli~nite geolo{ki, geotehni~ki, hidrogeolo{ki i morfolo{ki uslovi koi {to se javuvaat pri razli~nite slu~ai vo rudarskata industrija i kaj razli~nite lokacii.

Koga vo Dodatokot ne e to~no precizirano deka navedenite standardi vsu{nost pretstavuvaat zakonsko obvrzuva~ki standardi, treba da se obezbedat soodvetni informacii definirani kako preporaki koi bi va`ele za ovoj sektor od industrijata, Zemjite ^lenki i javnosta. Tie treba da se odnesuvaat na: performansite, emisioni nivoa, i nivoa na potro{uva~ka koi {to treba da se dostignat pri koristeweto na ovie tehniki.

Za da se definira na~inot na upravuvaweto so rudnite ostatoci i otpadniot kamen, treba da se donesat odluki koi {to }e bidat vo soglasnost so Najdobrite dostapni tehniki i }e se baziraat vrz:

	ekolo{kite performansi

	postoe~kite rizici

	ekonomi~nosta

Poto~no, razgleduvaweto na rizicite pretstavuva mnogu specifi~en fakor i se odnesuva na samata lokacija.

## X.4.2	Razli~ni granki na rudarskata industrija

NDT se odnesuvaat na:

1.	primenuvawe na op{tite principi ;

2.	primena na na~inot na upravuvawe so industriskiot ciklus.

Upravuvaweto na industriskiot ciklus vo sebe gi vklu~uva site procesi i fazi koi se vklu~eni vo ciklusot na industriskata rudna lokacija, i toa:

1.	Fazata na dizajnirawe

▪	osnovnite ekolo{ki karakterisitki;

▪	karakterizirawe na rudnite ostatoci i otpadniot kamen;

▪	Studii i planovi za postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci koi gi vklu~uvaat slednite ~ekori:

- procesot na selekcija na lokacijata;

- procenka na ekolo{koto vlijanie;

- procenka na rizicite;

- planirawe na bezbednosni aktivnosti pri itni slu~ai;

- planirawe na procesot na odlagawe na rudnite ostatoci;

- planirawe na procesot na upravuvawe i vodeniot bilans;

- planirawe na procesot na zatvarawe na instalacijata;

▪	postrojki za upravuvawe so rudnite ostatoci i asocirani strukturni dizajni;

▪	kontrola i monitoring .

2.	Faza na konstruirawe

3.	Operativna faza sostavena od elementite:

▪	OSM prira~nici;

▪	proverki.

4.	Faza na zatvorawe i faza na gri`a za lokacijata po zatvaraweto na instalacijata kade se vklu~eni elementite:

▪	dolgoro~ni celi vo pravec na zatvarawe na instalacijata;

▪	pra{awa vo vrska so specifi~niot na~in na zatvarawe na instalacijata vo odnos na:

- kupovite;

- bazenite, vklu~uvajki:

◦	bazeni potopeni so voda;

◦	bazeni od koi {to se izvlekuva vodata;

◦	postrojki za upravuvawe so vodata.

Potoa, vo NDT se vklu~eni i postapkite za:

	redukcija na potro{uva~kata na reagensi;

	za{tita od vodena erozija;

	za{tita od procesot na opra{uvawe;

	sproveduvawe na vodeniot bilans i upotreba na rezultatite za razvivawe na plan spored koj }e vr{i upravuvaweto so vodata;

	monitoring na podzemnite vodi koi {to se nao|aat okolu site oblasti kade {to se locirani koli~estvata na rudni ostatoci i otpaden kamen.

## X.4.3	 Upravuvawe so procesot na kiselinska drena`a od rudnite karpi

Procesot na karakterizacija na rudnite ostatoci i otpadniot kamen vo kombinacija vo sebe go vklu~uva odreduvaweto na potencijalot na rudnite ostatoci i otpadniot kamen za producirawe na kiselina. Ako se utvrdi postoewe na vakov potencijal, odnosno potencijal za kreirawe na kiselina od strana na rudnite ostatoci i rudnite karpi, Najdobrite dostapni tehniki vo preden plan go razgleduvaat generiraweto na kiselinskata drena`a, taka {to vo slu~aj da ne mo`e da se spre~i ovaa pojava se vr{i kontrola na nejzinoto vlijanie ili pak se primenuvaat opciite koi obezbeduvaat tretirawe na ovaa pojava. ^esto se koristi kombinacija na ovie dve re{enija.

Site opcii na za{tita, kontrola i tretman mo`e da se primenat kaj ve}e postoe~kite instalacii, i kaj novite instalacii. Vo sekoj slu~aj, najdobrite rezultati vo vrska so procesot na zatvarawe na instalacijata }e se dobijat koga fabrikite }e se razvijat vo odnos na pojdovnata to~ka na zatvaraweto na instalacijata (fazata na nejzino dizajnirawe) i nejzino funkcionirawe (filozofijata za celiot raboten vek na instalacijata).

Primenlivosta na opciite vo glavno zavisi od tekovnite uslovi kaj lokacijata na koja {to se nao|a instalacijata.

Primenlivosta na opciite vo glavno zavisi od uslovite na lokacijata. Faktorite kako:

	vodeniot bilans;

	dostapnosta na mo`niot pokriven materijal;

	nivo na podzemnata voda.

## X.4.4  Emisii vo voda

Najdobrite dostapni tehniki vsu{nost uka`uvaat na:

	povtorna upotreba na procesnata voda;

	me{awe na procesnata voda so drugite efluenti koi {to sodr`at rastvoreni metali;

	konstruirawe na sedinentacioni bazeni za da se kolektiraat erodiranite ~estici;

	otstranuvawe na suspendiranite cvrsti ~estici i rastvorenite metali pred ispus{taweto na industiskiot ispust vo vodeniot recipient;

	neutralizacija na alkalnite ispusti so sulfurna kiselina ili jagleroden dioksid;

	otstranuvaweto na arsenot od rudarskite ispusti preku dodavawe na soli na `elezoto .

Slednite navedeni tehniki pretstavuvaat Najdobri dostapni tehniki za tretirawe na kiselinski ispusti:

	aktivni tretmani:

▪	dodavawe na varovnik (kalcium karbonat), hidratiziran varovnik ili gasena var;

▪	dodavawe na kausti~na soda za procesite na kiselinska drena`a so visoka sodr`ina na mangan.

	pasiven tretman:

▪	konstruirawe na vla`ni povr{ini;

▪	otvoreni ispusti kaj kanalite za varovnik/ neoksidiranite ispusti na varovnik;

▪	bunari za razli~no naso~uvawe na ispustite.

Sistemite za pasiven tretman na ispustite pretstavuvaat dolgotrajni re{enija koi se primenuvaat po zatvaraweto na lokacijata, no samo vo onie slu~ai kade {to se koristat kako finalni ~ekori kombinirani so drugi (preventivni) merki.

## X.4.5	 Emisii na bu~ava

Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na emisiite na bu~ava vsu{nost vklu~uvaat:

	kontinuirana upotreba na rabotnite sistemi (primer, transportni pojasi, sistem od cevki);

	poklopreni odnosno zatvoreni transportni pojasi koi {to se dvi`at vo oblastite kade {to bu~avata pretstavuva lokalen pra{awe;

	prvo treba da se kreira nadvore{en naklon od kupot materijal, a potoa da se kreira pat pome|u dvata nakloni na kupovite za da mo`e da se kontrolira proto~nata brzina (frekfentnosta) i rabotni klupi vo {to e mo`no dodlabokata vnater{nost na kupovite.

## X.4.6	Dizajn na branite

Kako nadopolnuvawe na merkite, pri fazata na dizajnirawe na brana od rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki se objasneti taka da vklu~uvaat:

	upotreba na tehnika koja {to za{tituva od poplavuvawe vo period od stogodini i pretstavuva na~in za kreirawe odnosno zgolemuvawe na kapacitetot na urgentnite ispusti za onie brani koi se karakteriziraat so povisok stepen na bezbednost;

	upotreba na tehnika koja {to za{tituva od poplavuvawe vo period od 5000 - 10000 godini za zgolemuvawe na kapacitetot na urgentnite ispusti za onie brani koi se karakteriziraat so visok stepen na rizik.

## X.4.7	Konstruirawe na brani

Kako nadopolnuvawe na merkite pri fazata na konstruirawe na brana od rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki se objasneti taka da vklu~uvaat:

	se izvlekuva prirodnoto zemji{te koe {to se nao|a pod branata od rudni ostatoci kaj site po~vi kade {to ima vegetacija i onie po~vi koi {to sodr`at humus;

	se izbira konstrukcionene materijal koj {to e podoben za taa namena i koj {to nema da potklekne pod bilo kakvi operativni ili klimatski uslovi;

## X.4.8	 Gri`a za pravilna konstrukcija na branata

Kako nadopolnuvawe na merkite, pri fazata na konstruirawe i funkcionirawe na branata od rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki se objasneti taka {to vklu~uvaat:

	procenuvawe na rizikot pri premnogu visok pritisok vo porite i monitoring na ovoj pritisok pred i za vreme na sekoe zgolemuvawe na vrednosta na pritisokot;

●	upotreba na konvencionalni tipovi na brani, pod slednive uslovi, kade:

▪	postoi mnogu nizok seizmi~en pritisok;

▪	ostatocite se koristat za konstruirawe na brani: najmalku 40 - 60% od materijalot kade ~esticite imaat golemina izme|u 0.075 i 4mm vo celokupnata koli~ina na rudni ostatoci (toa ne se odnesuva na vcvrsnatite rudni ostatoci);

●	upotreba na metodot na nadolno te~enie za konstruirawe na branite, pod slednite uslovi, kade {to:

▪	pristap do dovolno potrebno koli~estvo na konstrukcionen materijal (naprimer, rudni ostatoci ili otpaden kamen);

●	upotreba na centrano liniski metod za konstrirawe pod slednive uslovi, odnosno vo uslovi kade:

▪	seizmi~niot rizik e mal.

## X.4.9	 Funkcionirawe na branata

Kako nadopolnuvawe na merkite, pri fazata na konstruirawe na branata sostavena od rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki se objasneti taka {to vklu~uvaat:

●	monitoring stabilnost, koja e podetalno objasneta podolu vo tekstot;

●	vo slu~aj na pote{kotii, se obezbeduva na~in na divergirawe na bilo koj ispust koj se vleva vo ezeroto taka {to toj treba da bide {to podaleku od ezeroto;

●	se obezbeduvaat drugi alternativni postrojki za artikulirawe na ispustite, po mo`nost se vr{i ispu{tawe vo drugi bazeni;

●	se obezbeduvaat drugi sekundarni postrojki za talo`ewe na cvrstite ~estici i/ili pumpa nameneta za itni slu~ai koja se no|a vo sostojba na gotovnost, i se upotrebuva samo vo slu~aj da nivoto na slobodna voda go nadminuva ona nivo koe e prethodno determinirano kako minimalno nivo;

●	merewe na podemnoto dvi`ewe so merni instrumenti za dlabinsko merewe koi {to ja utvrduvaat sostojbata na porite;

●	obezbeduvawe na adekvaten ispust;

●	~uvawe na podatocite vo vrska so dizajnot i konstrukcijata pri bilo kakvi tekovni nadopolnuvawa i meni;

●	~uvawe na prira~nik vo vrska so bezbednosta na branata, vo kombinacija so nezavisnite proverki;

●	educirawe i obezbeduvawe na adekvatni obuki na personalot.

## X.4.10 Otstranuvawe na slobodnata voda od ezeroto

Najdobrite dostapni tehniki koi go objasnuvaat otstranuvaweto na vodata od ezeroto vo sebe vklu~uvaat:

●	koristewe na na~in koj predviduva istekuvawe na vodata vo zemjata, i se upotrebuva kaj prirodnite bazeni (dolinite) i ona koli~estvo na voda koja se preleva nadvor od dolinite;

●	upotreba na kula za talo`ewe:

▪	pri ladni klimatski uslovi treba da ima pozitiven voden bilans;

▪	bazeni od tipot koj se primenuva kaj istalotalo`enite kupi{ta na zemja;

●	upotreba na bazen za talo`ewe:

▪	vo topli klimatski uslovi so negativen voden bilans;

▪	bazeni od tipot koj se primenuva kaj istalotalo`enite kupi{ta na zemja;

▪	vo slu~aj da treba da se odr`i visoko nivo na funkcionalnost.

## X.4.11 Otstranuvawe na slobodnata voda od rudnite ostatoci

Izborot na metoda koja {to e najsoodvetna za otstranuvaweto na vodata (od kallivite, vcvrsnatite ili suvite talozi od rudni ostatoci) koj {to zavisi vo glavno od procenkata na slednive tri faktori:

●	tro{ocite;

●	ekolo{kite performansi;

●	rizik od otka`uvawe na sistemot.

Za upravuvawe na rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki vklu~uvaat:

●	upravuvawe so suvite rudni ostatoci;

●	upravuvawe so zacvrsnatite rudni ostatoci ili

●	upravuvawe so kallivite rudni ostatoci.

Postojat pove}e razli~ni faktori koi vlijaat vrz izborot na soodvetnite tehniki za odredeno mesto. Nekoi od ovie faktori se:

●	minerologija na rudata;

●	vrednost na rudata;

●	raspredlba na goleminata na ~esti~kite;

●	dostapnost na procesnata voda;

●	klimatskite uslovi;

●	prostor za upravuvawe na rudnite ostatoci.

## X.4.12  Funkcionirawe na postrojkata so koja se menaxiraat rudnite ostatoci i otpadniot kamen

Kako nadopolnuvawe na merkite, za operativnata faza na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen, Najdobrite dostapni tehniki vo sebe vklu~uvaat:

●	Monitoring na bazenot/ branata kade se skladiraat rudnite ostatoci) vo odnos na:

▪	nivoto na vodata;

▪	kvalitetot i kvanitetot na doturniot proto~en materijal niz branata;

▪	pritisokot vrz porite;

▪	dvi`eweto na vrvot na branata i rudnite ostatoci;

▪	seizmi~nost, da se pregleda i obezbedi stabilnosta na branata i potpornite sloevi;

▪	dinami~niot pritisok vrz porite i vte~nuvaweto;

▪	mehanizacijata za rakuvawe so po~vata;

▪	proceduri za polo`uvawe na rudnite ostatoci;

	Monitorirawe na vnatre{nosta na kupot:

▪	geometrija na klupa/ padina;

▪	pritisok vrz porite;

	Isto taka treba da se navedat slednive operacii:

▪	vo slu~aj da postoi konstruirano ezero/ brana za skladirawe na rudni ostatoci treba da se vr{at:

- vizuelni inspekcii;

- godi{ni pregledi;

- nezavisni proverki;

- procenki vo vrska so bezbednosta na postoe~kite brani (SEED);

▪	vo slu~aj da se kreirani kupovi od rudni ostatoci treba da se vr{at:

- vizuelni inspekcii;

- geotehni~ki pregledi;

- nezavisni geotehni~ki proverki.

## X.4.13 Namaluvawe na posledicite pri havarii

Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na namaluvaweto na posledicite pri slu~uvawe na havarija, vo sebe vklu~uvaat:

	planirawe na aktivnostite pri itni slu~ai;

	soodvetno procenuvawe na posledovatelnite situacii koi bi rezultirale kako posledica od vakvite itni situacii pri havarija;

	monitoring na cevkovodite.

## X.4.14 Reducirawe na antropogenoto vlijanie inicirano od ~ovekovata aktivnost

Najdobrite dostapni tehniki koi se odnesuvaat na ovaa pojava vo sebe gi vklu~uvaat slednite merki:

	vo slu~aj da e toa mo`no, treba da se spre~i i/ili da se reducira generiraweto na rudni ostatoci/ otpaden kamen;

	popolnuvawe na jamata kade se skladiraat rudnite ostatoci se odviva pod slednite uslovi:

▪	kade {to ima potreba od popolnuvawe na jamite, odnosno vo onie slu~ai kade {to ovaa postapka e del od procesot iskopuvawe na rudata;

▪	kade {to ima dopolnitelnite tro{oci za ova popolnuvawe na jamite, taka {to vo najmala raka tie se kompenziraat preku izvlekuvawe na pogolemo koli~estvo na povtorno dobieni rudni ostatoci;

▪	pri onie rudarski pricesi kade {to iskopuvaweto se vr{i vo otvoreni jami i kade {to mo`e lesno da se izvr{i obezvodnuvawe na rudnite ostatoci (t.e. so postapki na isparuvawe ili drena`a, filtracija) taka {to zaradi vakvite pri~ini mo`e da se izbegne i upotrebata na postrojkite za upravuvawe so rudnite ostatoci odnosno da se izvr{i reducirawe na ovie rudni ostatoci do pomala golemina na ~esticite;

▪	koga se upotrebuvaat bliskite ve}e iskopani otvoreni jami za popolnuvawe so rudni ostatoci.

	jamite se popolnuvaat so rudni ostatoci koi se vo forma na ka{a, ako se ve}e realizirani uslovite za primena na materijalot za popolnuvawe na jamite i ako:

▪	postoi potreba od kompetenten na~in za popolnuvawe na jamite;

▪	rudnite ostatoci se fino isitneti taka {to e potrebno malo koli~estvo na materijal za hidrauli~ko popolnuvawe na jamite. Vo ovoj slu~aj, ako se izvr{i skladirawe na golema koli~ina na fino isitnet materijal vo ezeroto toga{ toj }e se obezvodnuva mnogu sporo;

▪	postojat slu~ai kade vodata e po`elno da se ~uva nadvor od rudnikot ili pak vo onie slu~ai kade {to e skapo da se vr{i pumpawe na vodata koja se cedi od rudnite ostatoci (t.e. da se vr{i pumpawe na vodata preku golema dale~ina);

	ispolnuvawe na jamata so otpaden kamen, koe {to se vr{i pod slednite uslovi:

▪	mo`e da se vr{i vo podzemeniot rudnik;

▪	vo eden ili pove}e iskopani otvoreni jami koi {to se locirani na blisko me|usebno rastojanie (toa ponekoga{ se narekuva ”transfer iskopuvawe”);

▪	kaj rudarskite operacii pri iskopite vo otvorenite jami koi se odvivaat na takov na~in {to ovozmo`uva popolnuvawe na jamata so otpaden kamen bez da se sper~i na samata operacija na iskopuvawe;

	ispituvawe na mo`nite na~ini na upotreba na rudnite ostatoci i otpadniot kamen.

## X.4.15 Zatvorawe i gri`a po zatvaraweto na postrojkata

Kako nadopolnuvawe na merkite, za fazata na zatvarawe i gri`ata po zatvaraweto na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci i otpadniot kamen, Najdobrite dostapni tehniki vo sebe vklu~uvaat:

	razvoj na planovi za zatvarawe i gri`a po zatvaraweto na postrojkata pri fazata na planirawe, kade {to se vklu~eni i procenkite za tro{ocite, kako i nivno posledovatelno tekovno izmenuvawe i nadopolnuvawe. Vo sekoj slu~aj, barawata za rehabilitacija na menaxment postrojkata se razvivaat i definiraat preku celokupniot vremenski period na funkcionirawe na postrojkata i tie mo`e prvi do detali da se preciziraat vo krajnata faza na zatvorawe na postrojkata za upravuvawe so rudnite ostatoci.

	primenuvawe na faktorot na bezbednost koj za branite i kupovite od rudni ostatoci po postapkata na zatvarawe na lokacijata ima najmala brojna vrednost od 1.3, iako postoi podeleno gledi{te vo odnos na na~inite na zatvarawe na lokacijata koi predviduvaat nivno prelivawe so voda.

Pri fazata na zatvarawe na postrojkata i fazata po zatvaraweto na ezeroto za talo`ewe na rudnite ostatoci, Najdobrite dostapni tehniki go definiraat delot {to se odnesuva na na~inot na konstruirawe na branite koj treba da obezbedi nivna stabilnost za podolg vremenski period vo slu~aj da za zatvarawe na lokacijata se izbira na~in koj predviduva potopuvawe na lokacijata so voda.