Prilog XIII

SPRE^UVAWE HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SITUACII

Sodr`ina:

XIII.1  Voved	2

XIII. 2 Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite	2

XIII. 3 Upravuvawe so otpad	2

XIII.4 Drena`en sistem	2

XIII.5 Transport na materjali vnatre vo lokacijata	3

XIII.6 Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi	3

XIII.6.1 Namena i cel	3

XIII.6.2 Podra~je na primena	3

XIII.6.3. Poimi i definicii	3

XIII.6.4.Opis na tekot na aktivnostite	4

XIII.6.4.1 Identifikacija na potencijalni incidenti i vonredni situacii	4

XIII.6.4.2 Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii	4

XIII.6.4.3 Izrabotka na  plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii	5

XIII.6.4.4 Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii	5

XIII.6.4.5 Nadle`nosti	5

XIII.6.5.Referentni dokumenti	5

XIII.6.6. Zapisi	6

XIII.6.7 Prilozi	6

XIII.6.7.1 Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii	7

XIII.7.7.2 Plan za reagirawe pri incidentni slu~aevi	8

### XIII.1  Voved

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od aktivnostite na prerabotka na nemetalnite surovini vo pogonot, kako i analiza na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite vo pogonite na kamenolomot “Dobarski `eden “ i za za{tita na `ivotnata sredina.

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki.

### XIII. 2 Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite

Detali za skladirawe na surovinite i pomo{nite materjali kako i za transportot na surovinite na lokacijata se dadeni vo Prilog IV od baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola. Postapkata za skladirawe i rakuvawe so eksplozivni sredstva e dadena vo Poglavje II.4.1 i II.4.2.

### XIII. 3 Upravuvawe so otpad

Detali za upravuvawe so cvrstiot i te~niot otpad se dadeni vo Prilog V od baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola.

### XIII.4 Drena`en sistem

Za celiot kompleks na kamenolomot “Dobarski `eden “ izvedena e atmosferska mre`a za odvod na porojni vodi. Istata se sostoi od odvoden kanal koj gi zafa}a atmosferskite vodi i gi odveduva pod lokacijata kon prirodnata vododerina koja vodi kon suv kanal za odvodnuvawe. Pri nekoja nepredvidena emisija na otpadna voda (pri porojni do`dovi, gasnewe na po`ar, izlevawe i sl.), kanalizacionata mre`a gi zadovoluva potrbite za odveduvawe na otpadnata i atmosferskata voda od kompleksot.

### XIII.5 Transport na materijali vnatre vo lokacijata

Detali za transportot i rakuvawe na materijalite e daden vo Prilog IV.

### XIII.6 Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi

Sodr`ina

- Namena i cel

- Podra~je na primena

- Poimi i definicii

- Opis na tekot na aktivnostite

- Referentni dokumenti

- Zapisi

- Prilozi

### XIII.6.1 Namena i cel

Namenata i celta na Upatstvoto za podgotvenost  pri vonredni sostojbi  e odreduvawe na mo`ni vonredni sostojbi, planirawe na aktivnostite za odziv i spre~uvawe i ubla`uvawe na mo`nite vlijanija vrz bezbednosta i kvalitetot na proizvodot i vrz `ivotnata sredina.

### XIII.6.2 Podra~je na primena

Se primenuva vo site rabotni delovi  vo Pogonite za separacija na mineralni surovini vo Kamenolomot “Dobarski `eden “.

### XIII.6.3. Poimi i definicii

Podgovenost za reagirawe/odziv pri vonredni sostojbi -  kreirawe na  odgovor, pri  situacii za koi postoi mala verojatnost deka }e se slu~at.

Havarija- vo odnos na spre~uvawe i kontrola na havarii, e pojava na golema emisija, po`ar ili eksplozija nastanata kako rezultat na nekontrolirani nastani vo tekot na raboteweto na bilo koj sistem, so u~estvo na edna ili pove}e opasni supstancii, a {to doveduva do seriozna opasnost za `ivotot i zdravjeto na ~ovekot i za `ivotnata sredina, vedna{ ili podocna, vo ili nadvor od sistemot {to vklu~uva edna ili pove}e opasni supstancii.

Incident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da dovede do pomali nezgodi.

Havarija - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da bide pri~ina za smrt, te{ki povredi, profesionalni zaboluvawa, o{tetuvawa, {teta ili drug vid na zaguba.

Opasnost - izvor ili situacija so mo`nosti na predizvikuvawe na {teta vo oblasta na povreda na rabotno mesto, profesionalnii zaboluvawa, {teta za imotot, {teta na rabotnata sredina ili kombinacija na istite.

Identifikacija na opasnostite - postapka za utvrduvawe na postoeweto na opasnost i odreduvawe na nejzinite svojstva

### XIII.6.4.Opis na tekot na aktivnostite

### XIII.6.4.1 Identifikacija na potencijalni incidenti i vonredni situacii

Se identifikuvaat potencijalnite incidenti i vonredni situacii i toa:

- incidenti pri voobi~aenite rabotni aktivnosti

- incidenti pri odr`uvawe na opremata i objektite

- industriski havarii

- elementarni nepogodi (poplava, zemjotres i sl.)

### XIII.6.4.2 Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

### XIII.6.4.3 Izrabotka na  plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

### XIII.6.4.4 Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

### XIII.6.4.5 Nadle`nosti

| AKTIVNOST | NADLE@NOST |
| --- | --- |
| Identifikacija na potencijalnite incidenti i vonredni situacii | Tim |
| Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Koordinator za `ivotna sredina (smenski rakovoditel) |
| Izrabotka na plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Koordinator za `ivotna sredina (Upravitel) |
| Odobrenie na planot | Upravitel |
| Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Upravitel |

### XIII.6.5.Referentni dokumenti

- Zakon za `ivotnata sredina

### XIII.6.6. Zapisi

Vo zapisi se vneseni dokumentite koi se objektiven dokaz za sprovedena aktivnost ili postignati rezultati.

| Red. br. | Ime na zapisot | Mesto na ~uvawe | Vreme na ~uvawe | Odgovorno lice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina (smenski rakovoditel) |
|  | Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina (smenski rakovoditel)) |

### XIII.6.7 Prilozi

- Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

- Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii

### XIII.6.7.1 Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

| Elementi na procesot | Opis | [to se rabotelo |
| --- | --- | --- |
| Incidenti |  |  |
| Po`ar | Po`ar na objektite, instalaciite, vozniot park | - Neispravnost na elektri~nata instalacija. - Neispravnost na transformatorskata stanica - Neispravnost na gromobranskata instalacija - El. instalacija na ma{inite i vozniot park |
| Eksplozija | Po`ar i mehani~ko uni{tuvawe na objektite, instalaciite, vozniot park | - Ne pridr`uvawe kon postapkite za skladirawe, rakuvawe i transport na eksplozivni sredstva - Zaostanati neeksplodirani mini vo miniranata povr{ina - Neispraven sigurnosen ventil na kompresorot za vozduh |
| Vonredni situacii |  |  |
| Zemjotres |  |  |
| Poplava |  |  |
| Sabota`a |  |  |

Kamenolom “Dobarski `eden “ DOO		Koordinator za `ivotna sredina	                                                                                upravitel

_____________________________

### XIII.7.7.2 Plan za reagirawe pri incidentni slu~aevi

| Vid na incident/vonredna situacija | Mo`ni vlijanija na @S | Merki |
| --- | --- | --- |
| Po`ar na objektite, instalaciite, vozniot park | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite | - Isklu~uvawe na dovodot na elektri~nata energija - Iten povik na Slu`bata za PP za{tita; itna pomo{; - Isklu~uvawe na instalacijata za dovod na elektri~na struja. - Izolirawe i dislokacija na zapalivite materii skladirani vo magacinot i mehani~arskata rabotilnica (platneni vre}i, boci, masla, ambala`a i sl.) - Obuka za koristewe na PP aparatite i hidranti. - Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. - Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. - Kontrola na ispravnosta na hidrantite |
| Eksplozija od tehnolo{kiot proces | Opasnost po `ivotot na vrabotenite i zagaduvawe na atmosferata | - Redovna kontrola i pridr`uvawe kon postapkite za skladirawe, rakuvawe i transport na eksplozivni sredstva - Kontrola na PP aparatite i hidranti. - Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. - Iten povik na Slu`bata za prva pomo{. - Isklu~uvawe na sistemot za dovod na elektri~na energija. - Edukacija na vrabotenite. - Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Zemjotres | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite | - Zapirawe na procesot na proizvodstvo i dovod na elektri~na energija. - Iten povik na Slu`bite za PP-za{tita i Prva pomo{. - Redovno preventivno odr`uvawe na opremata i instalaciite. - Sanacija na o{tetuvawata od bilo koj vid vo sorabotka so soodvetni stru~ni ekipi. - Ispituvawa i soodvtni merewa pred pu{tawe vo povtorna rabota na tehnolo{kata linija ,analiza na po~vata zafatena od elementarnata nepogoda). - Kontrola na PP- aparatite na izvr{eni redovni preventivni pregledi i obuka za nivno koristewe. - Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Poplava | Zagaduvawe na vodite i po~vata | - Kontrola na sitemot za odvod na atmosferska voda; - Kontrola na {ahtite i nivno preventivno odr`uvawe vo ispravna sostojba. - Redovno pratewe na hidrometeorolo{kata prognoza i definirawe na na~inot na prifa}awe na atmosverskite vrne`i. - Postojan kontakt vo vakvi sostojbi so PP slu`bata i JKP @elino. - Aktivno u~estvo pri sanacijata na posledicite od poplavata vo sorabotka so soodvetni stru~ni institucii. - Analiza na zagaduvaweto na mediumite na `ivotnata sredina. Vo slu~aj na neusoglasenosti, se prevzemaat merki za odstranuvawe - Analiza na po~vata na mestata na degradacija i prevzemawe na soodvetni korektivni merki od strana na soodvetni stru~ni institucii. - Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |

| Odgovorni lica | Ime | Tel. slu`ben | Tel. doma{en |
| --- | --- | --- | --- |
| Smenski rakovoditel | Quqzim Aliti | 02/3069 650 | 070/359 444 |
| Upravitel | [efki Aliti | 02/3069 650 | 070/209 551 |

| Pova`ni telefoni | Broj |
| --- | --- |
| Protivpo`arna brigada | 193 |
| Policija | 192 |
| Brza pomo{ | 194 |

Kamenolom

“Dobarski `eden “ DOO		Koordinator za `ivotna sredina

upravitel