Prilog XV

Rezime bez tehni^ki detali

Sodr`ina:

XV. Rezime bez tehni~ki detali	2

### XV. Rezime bez tehni~ki detali

Nao|ali{teto za tehni~ki grade`en kamen Dobarski  @eden se nao|a na isto~nite padini na istoimeniot masiv. Najbliski naseleni mesta se selata Dobarce, Grup~in i @elino oddale~eni 2.5 do 3.5 km od lokalitetot.

Vo neposredna blizina na lokacijata proa|a avtopatot Skopje-Tetovo so koj nao|ali{teto e povrzano preku regionalniot pat Skopje –Tetovo so koj nao|ali{teto e povrzano preku lokalniot pat za seloto Dobarce {to e regulirano spored soobra}ajnoto re{enie potvrdeno od ministerstvoto za soobra}aj i vrski.

Snabduvaweto so elektri~na energija e preku sopstvena trafostanica so snaga od 650 kW.

Nao|ali{teto na kamen e vo faza na eksploatacija i so koncesija za koristewe i eksploatacija na mermeriziran varovnik na le`i{teto “Dobarski @eden” i prerabotka na kamena masa vo gotovi frakcii na inerten materijal, i toa frakcii:

- 0 – 63 mm (tampon)

- 0 – 4 mm

- 4 - 8 mm

- 8– 16 mm

- 16 – 32 mm

Materijalot se transportira so kamioni do priemniot bunker i vo natamo{nata prerabotka se primenuvaat transportni lenti, transporteri a skladiraweto na gotovite frakcii e na plac za gotovi proizvodi.

Vo kamenolomot  “Dobarski `eden” rabotata se odviva vo edna smena so vkupno 11 vraboteni lica podeleni vo sgru~nite slu`bi i proizvodniot proces.

Objektot se sostoi od tehnolo{ka linija za drobewe, melewe i klasirawe na  varovnik,  plac za skladirawe na gotovite proizvodi, objekti za skladirawe na pomo{ni materijali, trafostanica, parking za mehanizacija i vozniot park i prostorii za vrabotenite.

Vo sostav na instalacijata se nao|a mehani~arska rabotilnica kako i magacinski prostor za rezervni delovi za odr`uvawe na opremata.

Dvornoto mesto se koristi za skladirawe na surovini i poluproizvodi na otvoreno, na mesta opredeleni za taa namena.

Lokacijata se napojuva so elektri~na energija od sopstvena trafostanica so snaga od 650 kW

Tehnolo{ka i sanitarna voda na lokacijata se koristi od rezervoari za voda od 2x5000 litri koj se dopolnuva so cisterni od op{tinskata vodovodna mre`a.

Prostorot e podelen na nekolku celini:

- povr{inski kop za eksploatacija na mermerizirani varovnici,

- primarna mobilna drobilka (primarno drobewe),

- sekundarna mobilna postrojka (sekundarno drobewe),

- sklad za gotovi proizvodi i poluproizvodi

- pomo{ni objekti i upravna zgrada

Proektiraniot kapacitet na prerabotka na mineralni surovini e okolu 100toni/~as.

Godi{niot kapacitet iznesuva 200.000 toni so rabota vo edna smena 2400 rabotni denovi vo tekot na godinata.

Za eksploatacija na kopot vo rudnikot se koristi slednava mehanizacija:

- Bu{ilica TAMROK 600 Optimalna dlabina na dup~ewe 30m, Pre~nik na dup~ewe 85mm, ~eki~ RK-15, Potro{uva~ka na vozduh 7m3/min, Dup~ewe nad horizontala 270, bo~no dup~ewe 720 , horizontalno dup~ewe 0.25-1.80m, brzina na dup~ewe 4-12m/h

- Tovarewe so utovarna lopata hanomag, zafatnina na lopata od 2,5m3,

- Transport na surovinata od eta`ite do primarno drobewe (lokalen transport) so dva kamioni od tipot IVEKO I MERCEDES, zafatnina na sandukot 8m3, nosivost od 12 t, vkupna masa 24,00T.

- Stacionarna re{etka

- Pomo{nata oprema koja ja so~inuvaat buldu`er od tipot TG 220 za izveduvawe na pomo{ni raboti; cisterna za snabduvawe so gorivo i cisterna za prskawe so voda.

Povr{inskiot kop e od brdsko dlabo~inski tip na otkopuvawe na mineralnite surovini koj ovozmo`uva: niski eksploatacioni tro{oci, potpolno iskoristuvawe, pobezbedna rabota so pomal broj na vraboteni i primena na visok stepen na mehaniziranost pri raboteweto. Tehnolo{kiot proces na eksploatacijata se vr{i so primena na diskontinuirana tehnologija odnosno so primena na dup~a~ko-minerski raboti, Riperirawe, tovarewe na iskopaniot materijal i transport so kamioni do primarna drobilka vo separacijata. Otkopuvaweto se izveduva eta`no.

Rovniot varovnik od povr{inskiot kop se drobi i klasira vo mobilna drobili~na postrojka so kapacitet od 100m3/~. Istata e locirana na isto~nata strana od povr{inskiot kop na kota 556 kade vo blizina e formirana deponija za gotovata frakcija. Vrz baza na fizi~ko-mehani~kite svojstva na mineralnata surovina i potrebniot asortiman za grade`na frakcija e izbran tehnolo{kiot proces, koj ne sozdava {tetni sporedni produkti vo nedozvoleni koli~ini vo atmosferata, koj e siguren za vrabotenite od aspekt  na za{tita pri rabota i dr.

Tehnolo{kata {ema na proizvodniot proces od mobilnata drobili~na postrojka e slednata:

Materijalot po miniraweto so granulacija od -600+0 so pomo{ na te{ka mehanizacija i kamionski transpot se nosi do platformata na priemniot bunker so zafatnina od 25m3. Materijalot so pomo{ na vibro-dodava~ot od bunkerot se prosleduva vo drobilkata i preku ~eli~na re{etka, so otvor me|u lamelite od max 600mm, odi na primarno drobewe na ~elusnata drobilka, a potoa so pomo{ na vibracioniot kanal i glavniot izlezen konverter  se prenesuva na 3-to stepenoto vibraciono sito na sekundarnata drobilka, dodeka sitnite frakcii i zemjata kako nus proizvod so transportna lenta se odveduva na otvorena deponija i se prodava za tamponirawe.

Vo sekundarnata drobilka mo`at da se proizvedat najmnogu 4 izlezni frakcii, koi preku izleznite inki, odnosno internite konverteri, se predavaat na nadvore{ni konveeri, so ~ija pomo{ materijalot se transportira i nasipuva. Najgolemata frakcija (zrna so golemina nad goleminata na otvorot na najkrupnoto sito) se transportiraat so pomo{ na interen konveer vo drobilkata za povtorno drobewe.

So optimalno podesuvawe na kapacitetot i rastojanieto na plo~ite vo sekundarnata drobilka nema da se javi nadzrno. Na ovoj na~in celiot proces se odviva vo takanare~en otvoren sistem-ciklus.

Dokolku postoi poteba za premestuvawe/transportirawe na drobilkata, potrebno e taa da se isprazni od materijal. Konveerite treba da se oddale~at, da se pricvrsti kukata, kontrolniot ormar da se fiksira vo polo`ba za transport, da se prika~i vle~noto telo i da se podignat potporite. Po izvr{uvawe na ovie raboti, postrojkata e podgotvena za premestuvawe/transport.

Procesot na primarni i sekundarno drobewe se odviva na ~elusni drobilki, dodeka procesot na separirawe e na vibro sita, od kade se dobivaat frakciite 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm i 16-32mm, a transportot na frakciite se izveduva so beskone~ni traki. Primenetiot sistem za obespra{uvawe so disperzirana voda pod pritisok od 6 bari i sistem na prskalki postaveni na site presipni mesta i na beskone~nite traki dava garancija za namalena imisija na pra{ina vo ambientalniot vozduh.

Vo proizvodniot lanec primeneti se najsovremeni tehnolo{ki postapki i oprema kako {to e NONEL SYSTEM za inicirawe na eksplozivni sredstva, sovremeni sistemi za primarno i sekundarno drobewe, sistemi za seewe i efikasen sistem za otpra{uvawe.

Miniraweto se vr{i vo soglasnost so glavniot rudarski proekt i upastvata dadeni od strana na proizvoditelot na eksplozivnite sredstva i zakonskata regulativa. Vo soglasnost so istite subjekti, treba da se vr{i i istovarawe, skladirawe i koristewe na eksplozivniot materijal.

Rakovoditelot na proizvodstvo e odgovoren za upravuvaweto so procesot na proizvodstvo kako i za kvalitetot na proizvodite. Vo taa smisla toj e odgovoren za planiraweto na proizvodstvoto, kvalitetot na proizvodite kontrola i tretman na emisiite, za bezbednosta na personalot i za transportot. Vo negova nadle`nost e istra`uvaweto i razvojot vo smisla na ispituvawe i voveduvawe na novi tehnologii, novi ma{ini i sl.

Rakovoditelot e odgovoren za odr`uvaweto na celata instalacija. Vo taa smisla toj e odgovoren za planiraweto na odr`uvaweto vklu~uvajki gi i sistemite za namaluvawe, kontrola i tretman na emisiite i za odr`uvawe na transportnite sredstva. Vo negova nadle`nost e istra`uvaweto i razvojot vo smisla na ispituvawe i voveduvawe na novi tehnologii, novi ma{ini i sl.

Celosnata odgovornost za rabotata i sproveduvawe na merkite za namaluvawe na emisiite e na upravitelot. Ovaa odgovornost e delegirana na personalot odgovoren za proizvodstvo, odr`uvawe i razvoj.

Operatorite se obu~eni za rabota so opremata koja im e doverena. Dadeni im se instrukcii za sekoja zabele`ana nepravilnost pri voobi~aeni ili nevoobi~aeni uslovi na rabota da go izvestat rakovoditelot ili direktno lu|eto od odr`uvawe.

Slu`bata za odr`uvawe e direktno odgovorna za pravilno sproveduvawe na merkite za namaluvawe na emisiite.

Site vraboteni se zapoznaeni so postapkata za spre~uvawe ili namaluvawe na posledicite od nepredvideni situacii (poplava, zemjotres, po`ar, grom i sl.) i se obu~eni za toa.

Menaxerot za `ivotna sredina (upravitelot) e odgovoren za monitoring na sproveduvawe na merkite za namaluvawe na emisiite za da se ovozmo`i korektna i optimalna rabota.

Vo procesot na proizvodstvo i prerabotka se koristat nemetalni mineralni surovini koi se dobivaat preku iskopuvawe i predhodno primarno drobewe.  Surovinite koi se koristat i mo`at da se prerabotat imaat tvrdina 8 po Mosovata skala.

Dostavuvaweto na surovinite e od sopstveniot iskop na mermerizirani varovnici na mesnosta “Dobaraski @eden ” vo krugot na samata instalacija.

Kalcium (Ca) gi ima slednite alotropski modifikacii:

- 	kalcium karbonat

- 	mermeri i

- 	gips

^istiot kalcium najmnogu se javuva vo vselenata i slu`i za za{tita na obvivkata. Drugi karakteristiki se slednite:

- reden broj po Mendelej		20

- atomska te`ina			40,08

- specifi~na te`ina		1,58

Srebreno bel, lesen alkalen nemetal. Vo prirodata se nao|a vrzan vo mnogu soedinenija (varovnik, mermer gips i dr.). Najva`en element za razvitokot i opstanokot na `iviot i rastitelniot svet na zemjata, samo mal broj organizmi moraat da e razvivaat i opstanat vo sredini kade nema Ca (primer: gabite Aspergilus niger).

Kaj ~ovekot i site sisari e neophoden za razvitokot na koskeniot skelet, kade 25% go so~inuva Ca, a ostanatiot del opa|a na muskulnata masa na koja isto taka presuden faktor za razvojot ima kalciumot.

Vo organizmot se vnesuva preku hranata i vodata vo oblik na organski soli i minerali.

Dnevnata potreba na organizmot za Ca za pravilen razvoj iznesuva od 0,9-1,5 gr/24~asa za vozrasni, dodeka za deca, mladinci i bremeni `eni ovaa doza e pogolema.

Vo nedostatok na Ca vo organizmot kaj ~ovekot doa|a do pojava na razni zaboluvawa i popre~uvawe na razvitokot kako {to se rahitis, osteoporoza i dr, a kaj rastitelniot svet doa|a do su{ewe na korenovite vlakna i odumirawe na lisnata masa.

Ne mo`e da se zamisli razvojot na industrijata, kako {to se metalurgijata, hemiskata, farmacevtskata, prehrambenata i grade`nata, kade Ca ne na{ol primena kako ~ist ili vo forma na kalciumovi soedinenija.

Op{t e vpe~atokot deka bez prisustvo na kalcium ~ist ili vo forma na soedinenija, neodr`liv bi bil `ivotot i razvojot na planetata Zemja, odnosno istiot voop{to ne e {teten, tuku naprotiv, toj e mnogu korisen i potreben za zdravjeto na lu|eto i rastitelniot svet.

Filer kamenoto bra{no (mikroniziran kalcit) se koristi kako polnilo vo industrijata a guma, za hartija kako i vo industrijata za boi i lakovi (podlogi i nijansirani boi). Isto taka se koristi kako nosa~i na aktivni materii vo hemiskata industrija kako i vo proizvodstvoto na aditivi vo prehrambenata industrija.

Surovinite voglavno se podeleni na dve grupi spored svojata priroda i namena:

- Karbonatni surovini:

  - dolomiti,

  - kalciti

  - siv varovnik

Koristeweto na pomo{nite materijali se odnesuva na:

- Minerski aktivnosti

- odr`uvaweto na mehanizacijata i opremata,

- sredstva za odr`uvawe na higiena kako i

- sredstva za za{tita pri rabota.

Stopanskiot eksploziv se nabavuva za potrebite za minirawe na povr{inskiot kop i se izveduva od ovlastena kompanija za izveduvawe na minerski aktivnosti. Godi{nata potro{uva~ka e 30 toni,elektri~en fitil (12000 m), detonatori DK-8 (48 par~iwa), milisekundni zabavuva~i (600 par~iwa), kruni (8 par~iwa), cevki (4 par~iwa).

Dizel gorivoto se koristi za potrebite na mobilnata mehanizacija.  Dizel gorivoto se skladira vo cisterna i se koristi samo za dnevna potro{uva~ka.

Napojuvaweto se elektri~na energija e preku sopstvena trafostanica so snaga od 650 kW. Dovodniot kabel e podzemen a priklu~okot e izveden vo soglasnost so barawata. Prose~nata mese~nata potro{uva~kata na struja e  15 MW/h, a anga`iranata mo}nost na elektri~na energija se kontrolira preku vgraden maksigraf.

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka i sanitarna voda vo instalacijata se vr{i od op{tinskata vodovodna mre`a na Op{tina @elino preku dopolnuvawe so cisterni na rezervoarite za voda od 2x5000 litri. Srednata godi{na potro{uva~ka na sanitarna i tehnolo{ka voda iznesuva 320 m3.

Voda se koristi samo za perewe na objektot i okolinata i poprskuvawe na granulatite zaradi prevencija od sozdavawe pra{ina . Otpadnata sanitarna voda se ispu{ta vo sopstvena septi~ka jama za taa namena.

Proizvodi koi se plasiraat na pazarot se:

- Droben kamenit (0 - 63 mm)

- Frakcionen droben agregat

  - 0 – 4 mm

  - 4 – 8 mm

  - 8 – 16 mm

  - 16 – 32 mm

Granulatot se koristi kako finalen proizvod namenet za izrabotka na beton, armiran beton i tamponski sloj za posipuvawe na pati{ta.

Od godi{noto proizvodstvo na droben kamen od 100.000 toni proizvodite u~estvuvaat so:

- Droben kamenit (0 – 63 mm) so 10 %

- Frakcionen agregat (0 – 4 mm) so 35 %

- Frakcionen agregat (4 – 8 mm) so 20 %

- Frakcionen agregat (8 – 16 mm) so 20 %

- Frakcionen agregat (16 – 32 mm) so 15 %

Gotovite proizvodi se skladiraat na plac za gotovi proizvodi

Vo kamenolomot “Dobarski `eden” DOO  se sozdava relativno mala koli~ina na cvrst otpad od tehnolo{kiot proces. Celokupniot cvrst materijal se prerabotuva vo razli~ni granulacii koi pretstavuvaat gotov proizvod.

Otpadot od jalovina pri iskop na povr{inskiot kop se skladira na samata lokacija na opredeleno mesto za taa namena. Jalovinata e prete`no zemja koja se koristi za ureduvawe na trevnite povr{ini na samata lokacija

Ovoj otpad e jalovina - zemja e inertna i ne ja naru{uiva `ivotnata sredina. Godi{no se sozdava okolu 4000 toni jalovina od proizvodstvoto na granulati.

Sozdadeniot otpad od odr`uvawe na postrojkata i opremata  se sobira vo kontejner na izlezot na pogonot a ostanatiot nemetalen otpad vo kontejner za komunalen otpad,

Otpadnite masla od odr`uvawe na mehanizacijata se sobiraat vo metalni buriwa i istoto se koristi za podma~kuvawe na lan~anicite, transportnite uredi i drugata oprema.

Sobiraweto i transportiraweto na otpadot se vr{i so sredstva i oprema koja e nameneta isklu~ivo za sobirawe i za transportirawe na otpadot.

Otpadot od lokacijata se iznesuva od ovlasteni firmi za konkretnata dejnost.

Vo kamenolomot „Dobarski `eden” DOO  ne se sozdava nikakov te~en otpad.

Pojava na fugitivna emisija na pra{ina se javuva i na slednite mesta

- Na otvoren sklad (-120 +0) mm;

- Na presipni mesta (dodava~ite i sipkite) pri procesot na proizvodstvo;

- Na otvoren sklad, pri pad na materijalot od transportna traka, za gotov proizvod-frakcijata od (-4+0) mm;

- Pri transport na separiran varovnik po otvoreni transportni traki.

Emisiite na fugtivnata pra{ina od operaciite na drobewe na prerabotka na varovnikot se opiredeleni preku faktori na emisii od oddelni operacii na prerabotka na varovnikot.

Za namaluvawe na fugitivnite emisii odnosno na poziciite kade {to se zabele`ala zgolemena koli~ina na pra{ina prevzemeni se posebni merki i toa:

Rabotite vo povr{inskiot kop kamenolomot “ Dobarski `eden” DOO, se izveduvaat na otvoren prostor i mnogu brzo i kratkotrajno doa|a do raspostirawe na pra{ina i gasovitite produkti, posle miniraweto, koi so prirodna ventilacija se evakuiraat. Pati{tata koi se koristat za transport se prskaat so voda.

Otvorenite transportni traki na gotovi proizvodi se pokrivaat so monta`no-demonta`ni kapaci ili ima postaveno vodeno otpra{uvawe na onie mesta od trakite kade {to dozvoluva tehnologijata na rabota kade {to ne doa|a do namaluvawe na kvalitetot na proizvodite.

Kamenolomot “ Dobarski `eden” DOO primenuva rasprskuvwe na voda vo okolinata na otvorenite skladi{ta, vnatre{nite soobra}ajnici kako i redovno ~istewe na bunkerite za dotur na surovina i stopanskiot dvor od zaostanata pra{ina.

Proizvodstvoto na nemetalni materijali vo osnova e suv proces. Otpadnata voda ne se sozdava so isklu~ok na do`dovnite vodi od lokacijata.

Od lokacijata na kamenolomot “ Dobarski `eden” DOO nema ispu{tawe na otpadna voda vo povr{inski vodi.

Vo samiot tehnolo{ki proces ne se upotrebuva tehnolo{ka voda. Taa vo objektot se koristi samo za perewe na objektot i okolinata. Atmosferskata voda koja se sozdava pri obilni do`dovi preku kanal za atmosferski vodi se ispu{ta vo prirodna vododerina koja vodi kon povr{inski kanal za odvodnuvawe na zemjodelskite povr{ini.

Vodata koja se sozdava zaradi higienskite i sanitarni potrebi na vrabotenite preku sanitaren ~vor se ispu{ta vo septi~ka jama. Septi~kata jama se prazni po potreba od strana na ovlasten subjekt.

Odbrano e edno merno mesto za merewe na bu~avost i edno merno mesto za merewe na vibracii na osetlivi mesta vo okolina na lokacijata:

N-1 merno mesto prva naselena ku}a vo selo Dobarce

V-1  merno mesto prva naselena ku}a vo selo Dobarce

Merewata koi se predvideni }e bidat izvr{eni vo rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br.64/1993, ~len 3, tab II-VI).

Predlo`en e monitoring na emisija na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii od liniite za drobewe na mineralni surovini i pri minirawe. Monitoringot se predlaga da se izveduva edna{ na dve godini na slednite mesta za monitoring i za slednite parametri:

F 1, AS 1   Upravna zgrada do trafostanica

| F 1, AS 1 | Pra{ina | Sedimentna pra{ina |
| --- | --- | --- |

F 2  Severo isto~no od lokacijat

| F 2 | Pra{ina |
| --- | --- |

F 3 Jugozapadno od lokacijata

| F 3 | Pra{ina |
| --- | --- |

| V 1; F 4; AS 2; N 1 | Vibracii | Pra{ina | Sedimentna pra{ina | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V 1; F 4; AS 2; N 1 Prva naselena ku}a vo selo Dobarce

Monitoringot }e go izveduva ovlastena kompanija za merewe na emisiite vo vozduhot izbrana na tender, a }e se odnesuva na merewe emisiite na otpadni gasovi od procesot na proizvodstvo, merewe na bu~avata na granicite na lokacijata i merewe na emisiite na respirabilna pra{ina i vibracii.

Kamenolomot „Dobarski `eden „ DOO  planira da gi reducira site emisii vo vozduh, voda i po~va i so toa da dade pridones za za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina. Vo po~etokot }e se kompletiraat site zapo~nati aktivnosti spored Glavniot rudarski proekt koj firmata go ima izraboteno. Sega{niot sopstvenik na firmata ja ima nasledeno sostojbata so merki za `ivotna sredina spored toga{nite zakoni, normi i propisi.

Vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto proizvodstvo kade {to pristapot na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na zagaduvawe so primena na novi tehniki, minimizacija i upotreba na otpadot.

Energetskata efikasnost }e se re{i so modernizacija na regulacijata na elektromotorite ~ija potro{uva~ka e glavna i najgolema stavka vo proizvodnite tro{oci. So namaluvawe na potro{uva~kata na elektri~na energija }e se dade pridones vo globalnoto namaluvawe na zagaduvawe na vozduhot preku za{tedi pri proizvodstvo na elektri~na energija od fosilni goriva.

Site aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj na proizvodniot proces. Edinstveno }e se zapira koga toa e neophodno i vo isto vrme }e se izvedat nekoi popravki koi se predvideni so planot za redovno odr`uvawe.

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od aktivnostite na prerabotka na nemetalnite surovini vo pogonot, kako i analiza na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite vo pogonite na kamenolomot “ Dobarski `eden “  i za za{tita na `ivotnata sredina.

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki.

So ogled deka kamenolomot  se naoga na lokacija nameneta za eksploatacija na mineralni surovini sekoga{ }e bide atraktiven za dopolnuvawe i pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo.

Sepak, za ekstremen slu~aj na zatvarawe na lokacijata, predlo`eni se merki so cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na lokacijata.

Predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto na `ivotnata sredina vo slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabotata na del na aktivnosta na kamenolomot “Dobarski `eden “  se dadeni vo Planot za upravuvawe so rezidui.