II OPIS NA INSTALACIJATA , NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKNO POVRZANI AKTIVNOSTI

S O D R @ I N A

II.1	O b e m........................................................................................................	2

II.2	Opis na   asfaltnata baza vo OE IX Gradili{te

Lepenec......................................................................................................3

II.3	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt.....5

II.3.1	Opis na Asfaltna baza Lepenec..................................................7

II.3.2	Opis na Proizvodstven proces vo Asfaltnata baza

Lepenec......................................................................................................12

II.4	Opis na rabota na kamenolom Brazda.......................................26

II.5          Opis na rabota na kamenolom Zebrnik....................................38

II.1	Obem

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "GRANIT" Skopje podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.

Informaciite vo baraweto za dobivawe na Integrirana ekolo{ka dozvola so usoglasuvawe so Operativen plan se izgotveni soglasno barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izdadeno vo Slu`ben vesnik 4/2006.

II.2	OPIS NA ASFALTNA BAZA, KAMENOLOM BRAZDA I KAMENOLOM ZEBRANIK  VO  OE IX  GRADILI[TE  LEPENEC

Kratka istorija na " GRANIT" AD Skopje :

GD ,,GRANIT,, ad Skopje od pretprijatie prvenstveno specijalizirano za niskogradba, vo tekot na svojot pedesetgodi{en razvoj, pro{iruvaj}i ja svojata osnovna dejnost so visokogradba i hidrogradba, izrasna vo vode~ka grde`na firma ne samo vo Makedonija, tuku i na po{irokiot Balkanski prostor. Denes taa vr{i proektirawe, istra`uvawe, izgradba i kontrola na objekti od niskogradbata (avtopati, magistralni i regionalni pati{ta, gradski soobra}ajnici, tuneli, mostovi, aerodromi i drugo), visokogradbata (stanbeni, delovni i industriski objekti) i hidrogradbata (zemjeni i betonski brani, meliorativni i kanalizacioni sistemi) i toa po princip na kompleten menaxment. Za najuspe{nata grade`na firma, no i edna od najuspe{nite kompanii voop{to vo Makedonija, nema mali i golemi raboti, bidej}i sekoja rabota e zna~ajna i pridonesuva GRANIT i natamu da se razviva.

Delata na GRANIT se vidlivi nasekade vo Makedonija, no i vo stranstvo, bidej}i edna od prvenstvenite zada~i na kompanijata e postojano barawe i osvojuvawe na novi pazari. I najnoviot dogovor za rekonstrukcija na ,,magistralniot pat 06,, vo Ukraina, {to }e se finansira od EBRD, vreden 60 milioni evra, koj e eden od pogolemite proekti vo poslednite 10 godini, pretstavuva u{te eden krupen ~ekor vo taa nasoka. Vsu{nost, toa e u{te eden proekt koj GRANIT go dobiva blagodarenie na referencite koi gi ima, a koi postojano se potvrduvaat od 1995 godina navamu, otkoga kompanijata po~na da nastapuva na otvoreni tenderi. Ako porano del od rabotite se dobivaa so dogovori na nivo na dr`avite, kade GRANIT u~estvuva{e vo ramki na jugoslovenski ili makedonski konzorciumi, sega taa uspe{no pobeduva sama ili zaedno so drugi stranski firmi. Na ovoj na~in se dobieni desetina proekti vo Bugarija, dva vo Albanija, kako i najnoviot, povtorno kaj zapadniot sosed.

Od 1996 godina GRANIT e akcionersko dru{tvo vo koe 92,27 otsto od akciite se vo sopstvenost na vrabotenite. GRANIT denes vo zemjata ima 2899 vraboteni od koi:

-162 in`eneri (grade`ni, elektro, ma{inski, arhitekti, rudarski i drugi)

-54 ekonomisti, pravnici i lica so zavr{eni drugi op{testveni nauki

-247 tehni~ari

-2125 kvalifikuvani i visokokvalifikuvani rabotnici

-172 administrativni rabotnici

-139 pomo{ni rabotnici

Bruto dobivkata za GRANIT za 1997 godina iznesuva{e 15 milioni dolari, slednata godina porasna na okolu 25,4 milioni dolari, a 1999 godina zavr{i so bruto dobivka od 21,6 milioni dolari. Za 2000-tata godina, taa iznesuva{e 17,1 milion dolari, a lani 15,1 milioni dolari.

GRANIT e komintent na ,,Stopanska banka,, a.d. Skopje, na ,,Komercijalna banka,, a.d. Skopje i na ,,Makedonska banka,, a.d. Skopje.

Kratka istorija na instalacijata "OE" IX Gradili{te Lepenec :

Izgradena e 1970-tite godini na istoto mesto,(toga{ se narekuval Stopanski dvor) asfaltna baza od italijanski proizvoditel Marini. Asfaltnata baza bila so instaliran kapacitet od 100 toni/h so cikloni  so vodeno opfa}awe na pra{inata.

Vo periodot od 70-tite do 1999 god. so ovaa asfaltna baza, gradeni se pove}e kapitalni objekti kako:

Skopje Tetovo - stariot pat

Skopje Tetovo - noviot pat

Dvapati e pravena golema rekonstrukcija na Skopskiot Aerodrom

Skopje Petrovec

Skopje Kumanovo  (Hipodrom)

Skopski naselbi Aerodrom , Novo Lisi~e

Vo 1999 god izgradena e novata asfaltna baza na ''GRANIT'' Asfaltna baza Lepenec, so proektiran  kapacitet  od 150 toni/h i realen kapacitet od 130 toni/ h, od nov tip Marini so ciklon i vre}asti filtri.

Lokaciska postavenost na asfaltna baza "Lepenec" - G r a n i t

IX Gradili{te :

AD  GRANIT IX Gradili{te Asfaltna baza - Lepenec e fabrika za proizvodstvo na asfalt za grade`ni{tvo i  se nao|a  na severozapad od gradot Skopje. Instalacijata e smestena na ul. ,, Ka~ani~ki pat,,  bb, od levata strana na patot Skopje - Ka~anik, pokraj te~enieto na rekata Lepenec.

Instalacijata pretstavuva zasebna urbanisti~ka i organizaciona celina, vo odnos na postavenosta na objektite i zatvoreniot tehnolo{ki proces za proizvodstvo na sve` beton. Lokacijata na AD  GRANIT IX Gradili{te Asfaltna baza - Lepenec e ograni~ena:

- od jug so tekot na rekata Lepenec

- od sever so patot Skopje Ka~anik

- od istok so GAMATRONIKS armira~ki pogon

od zapad so instalacijata na GAMATRONIKS  betonska baza

II.3	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt

Priprema na asfalt za pati{ta

Vo sovremenoto gradewe pripremata na asfaltot se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za asfalt. Procesot na proizvodstvo na asfalt se sveduva na su{ewe na surovinite na temperatura do 170°S, negovo sortirawe po frakcii, me{awe na site komponenti (surovini, bitumen i kameno bra{no), i dobivawe na posakuvanata smesa asfalt za pati{ta.

Bitumen

Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav.

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na asfaltot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na asfaltnite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  asfalt. Za priprema vo odreden odnos,  se koristat  bazalt i varovnik temperaturno tretirani. Posle termi~ki proces se me{aat so kameno bra{no i bitumen vo odreden odnos i se nosi gotoviot asfalt na odredenata destinacija. Agregatite se podgotvuvaat vo kamenolom na odredeni frakcii, i kako takvi se transportiraat so kamioni na odredena lokacija vo ramki na instalacijata.

Filer-kameno bra{no

Filer-kameno bra{no se dobiva so  melewe na varovnik - CaCO3. Se dodava vo spremaweto na me{avinata za podobruvawe na karakteristikite na asfalt za pati{ta.

II.3.1	Opis na Asfaltna baza

Proektiran kapacitet na Asfaltnata baza - Lepenec iznesuva 150 t/h , dodeka realen kapacitet iznesuva 130 t/h.

Asfaltna baza se sostoi od :

- Golemi betonski pregradeni prostori za razni frakcii (tipovi) na agregati

- Bunkeri-dozeri za razni frakcii na agregatot

- Ured za dozirawe na agregat-zrnest materijal (lentesti transporteri -

mali  i golem transporter)

- Baraban-su{ara za zagrevawe na materijalot

- Rezervoar so mazut

- Rezervoar so bitumen

- Rezervoar so nafta

-Maslo za zagrevawe na cevkata vo koja se transportira bitumenot i se zagrevaat rezervoarite so bitumen i mazut.

- Sistem za obezpra{uvawe-ciklon (sobirawe na pra{ina, suva postapka so

filtri)

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na asfaltna

baza).

- Vibro sito

- Vertikalna  me{alka.

- Ured za dozirawe na kameno bra{no (pol`est transporter )

- Ured za nosewe na isu{en agregat (kofi~est transporter)

- Silosi za kameno bra{no i pra{ina (2 kom)

- Vaga za agregat (zrnest materijal)

- Vaga za kameno bra{no (pra{kast materijal)

- Vaga za bitumen (te~en materijal)

- Koli~ka za gotov materijal

- Ciklon (-suva postapka)

Delovite na instalacijata (vibro sito,kofi~ast transporter na agregat, transporter na kameno bra{no, vaga za agregat, vaga za kameno bra{no, vaga za bitumen, me{alka, koli~ka za gotov materijal) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku bunkeri-dozatori. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata (frakcii) pome|u betonski zidovi, od kade so bageri se nosi vo bunkeri dozatori.  Od dozatorite materijalot  pa|a na mali lentesti transporteri koi se povrzani so vagi. Aktivnoto magacionirawe vo ovie bunkeri-dozatori  po sekoja frakcija od agregatot e od 10 do 12 m³, vo zavisnost od veli~inata na zrnata.

Kompaktnosta na konstrukcijata, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na kvaliteten asfalt za pati{ta. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na dozirawe na agregatot, kamenoto bra{no i bitumenot, kako i ednostavniot i brz transport ja pravat asfaltnata baza ekonomi~na i brza pri opslu`uvawe na soodvetnoto gradili{te. Vakov tipovi na asfaltna  bazi mo`e da funkcionira odreden broj pati avtomatski i neprekinat (mnogu) broj pati avtomatski.

Transport na agregat (Lentest transporter)

Doziraweto na agregat se vr{i avtomatski ili ra~no, so lentest transporter za sekoja frakcija posebno. Site transporteri se na zaedni~ki preden i zaden nosa~. Sekoja lenta e potprena na svojot aparat kaj dozerot i ima svoj poseben pogon. Neophodno e lentite da bidat dobro zategnati za pravilna rabota na transporterite. Ovde se smesteni i vagi koi treba da obezbedat kontinuirano to~no snabduvawe so materijal za da ne doa|a do t.n tesni grla ili pregolem dotur na poedini frakcii od agregatot.

Vagi

Agregatot, kamenoto bra{no i bitumenot  se doziraat potpolno avtomatski ili ra~no, na precizni vagi koi se postaveni nad me{alkata. Vagata za agregat e potprena na tri mesta, vagata za kamenoto bra{no i za bitumen se potpreni na  dve mesta i so niv se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Otvaraweto i zatvoraweto na bunkerite od vagite se pravi so hidrauli~ni cilinderi ili dr`a~i.

Ima i vagi smesteni na lentestite transporteri so koi se odreduva dotokot na materijal vo su{arata. So toa preku dotokot na materijal nad vibro-sito na pogore spomenatite vagi, se odreduva ritamot na rabotata na me{alkata  a so toa i  vkupnata produkcija na asfaltnata baza.

Silos za kameno bra{no i pra{ina

Na asfaltnata baza vgradeni se dva silosi eden nad drug na instalacijata. Vo edniot silos se dr`i kameno bra{no a vo drugiot silos pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe. Silosite se eden nad drug i se potpreni na ~etiri noze povrzano so fundamentot. Vo zavisnost od potrebata za toa koj tip na asfalt za pati{ta }e se izrabotuva se koristi kameno bra{no ili pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silosi i gi ima dva ili pove}e, a nivnata uloga e da transportiraat pra{kast materijal od silosite vo vaga. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata pra{kast materijal. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Kofi~ast transporter

Ovoj tip na transporter se koristi pri rabota so zagrean materijal i treba da ovozmo`uvi da zrnestiot materijal se digne na pozicija vlez vo vibro sito.

Na vibro sito se vr{i povtorno razdeluvawe na frakciite na  po~etnite frakcii, i toa preku pove}e sita so sistem 36-32-16-10-5 mm sita. Preku pet mali bunker~iwa za 0-4, 4-8, 8-11, 11-16  i 16-32 mm, razdeleniot  materijal se nosi na vaga kade se vr{i merewe po zadadena receptura.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i i vagi se so presek od 2 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek, za

3h25 + 16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za pra{kast materijal, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na asfalt. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata ele brza i komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na odredeni signali e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug:  kompjuterskoto vodewe na procesot i  komandna tabla (komanden orman).

Vo komandnata soba e smesten kompjuter koj spored dadena receptura vr{i dozirawe na site vlezni materijali, gi sledi i koregira funkciite na parametrite koi se bitni za  kontinuirano odvivawe na procesot.

Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini instrumenti.)

II.3.2	Opis na Proizvodstven proces vo Asfaltnata baza - Lepenec

Vo primarniot del imaat surovini koi gi nabavuvaat od:

1. Brazda Skopje    -  varovnik (droben agregat)  i  kameno bra{no

2. Zebrnik Kumanovo  -  bazalt

Od  ovie dve surovini se pravat {est podelbi odnosno ~etiri podelbi, spored veli~inata na zrnata i toa, a se koristat pet sprema zadadena receptura:

-  za droben agregat-varovnik

1.  0-4 mm      2.  4-8 mm     3.  8-16  mm   4.  16-22  mm       5.  22-32  mm   6. 16-32 mm

| Reden broj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veli~ina na zrna (Milimetri) | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 22 | 22 - 32 | 16 -32 |

- za bazalt

1.  0-4 mm            2.  4-8 mm           3.  8-11  mm      4.  11-16  mm

| Reden broj | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veli~ina na zrna (Milimetri) | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 22 |

Imaat vlezni sedum isti metalni rezervoari-bunkeri (nezavisni, eden od drug) so kapacitet od 10-12 m²,  koi se polnat so ovie tri vlezni surovini. Obi~no se koristat pet bunkeri (za neophodnite granulacii) i u{te dva bunkera koi po potreba se koristat zaradi pobrzo pominuvawe (potro{uva~ka) na surovinite od nekoi od bunkerite.

Pod ovie rezervoari postoi sistem so koj se kontrolira to~niot  dotur ( vo procent) vo koj soodnos se bara me{avina od ovie tri vida izme{ani surovini. Pod sekoj od bunkerite ima mala transportna lenta so koja se ovozmo`uva kontinuiran dotur kon golemata transportna lenta, koja pak ja obezbeduva pe~kata so surovina za kontinuirano pe~ewe.

So brzinata na golemata dozirna lenta se kontrolira koli~inata na surovina koja se dotura vo pe~kata. Na samiot kraj na golemata gumena transportna lenta ima gruba re{etka t.n. sito na koja zastanuvaat

eventualno nekontrolirani delovi od drva , razni metalni delovi kako i krupni kameni delovi.

Vaka izme{ani surovinite, kako me{avina se dotura vo baraban su{ara, vo koja se vr{i su{ewe i priprema na materijalot pred da vleze vo sistemot na spremawe na asfalt. Su{arata e od rotacionen tip t.n. baraban - su{ara so dol`ina od 10 metri i dijametar od 2 metri, kako gorivo koristi mazut, dodeka za inicijalno palewe koristi gas propan- butan od mal metalen sad.

Temperaturata na plamenikot vo pe~kata e 500- 700 ° C, dodeka temperaturata na materijalot na izlez 200 ° C   se meri so sonda. Transportot na ispe~eniot poluproizvod se vr{i so kofi~ast elevator na vibro sito, od sistem od sita vo bunker~iwa za vru} materijal potoa vo vaga. Nad sitoto ima mo}en vibrator koj ovozmo`uva vibro sitoto, koe e so istite podelbi kako i veli~inata na zrna na  vleznite materijali pred pe~ewe, da obezbedi koli~ini za pet bunkeri za vru} materijal so pet razli~ni frakcii i toa:

1.  0-4 mm             2.  4-8 mm        3.  8-11  mm

4.  11-16  mm        5.  16-22  mm  6.  16-32 mm

Ovie pet razli~ni bunkeri se postaveni nad edna elektronska zaedni~ka vaga koja e postavena na tri to~ki, vo koja se ispu{ta odredena koli~ina od pette razli~ni bunkeri   po zadadena receptura so elektropneumatski ventili.

Nad bunkerot, rezervoar za pra{ina (50 toni) ima drug bunker, rezervoar za filer (kameno bra{no 50 toni) vo koj se dotura od kamion. Varovnikot od rudnikot vo Brazda se mele na  lice mesto (imaat melnica), i potoa se nosi so kamioni (zatvoren sistem) vo gorniot rezervoar.

Filerot so pol`avest transporter se nosi vo vaga za pra{kasta komponenta,  koja visi na dve merni to~ki, a posle mereweto masata se ispu{ta vo me{a~.

Bitumenot e smesten vo nadvore{eni rezervoari, i so pumpa preku dvoslojni cevki se nosi vo vaga za te~ni komponenti. (Dvoslojni cevki, sostaveni od dve cevki kade {to pome|u dvete cevki kru`i  zagreano maslo i na toj na~in se zagreva bitumenot, koj e vo vnatre{niot del na ovie dvoslojni cevki). Masloto treba da ja ovozmo`i potrebnata temperatura za transport na bitumenot i vleznata temperatura na bitumenot vo procesot. Temperaturata na bitumenot e 160-170° C  dodeka temperaturata na masloto koe ovozmo`uva potreben viskozitet na bitumenot e 190-200° C, a se regulira so termostat.

Mazutot e smesten vo 1 nadvore{en rezervoar od 50 toni i slu`i za zagrevawe na agregatot (materijalot) vo baraban-su{arata.

Tri tipa na vagi koi se sostaven del od asfaltnata baza, ovozmo`uvaat to~no odmeruvawe na (vo ovoj del od procesot) tri razli~ni vida na materijali: isu{en (ispe~en) materijal (zrnest), kameno bra{no (pra{kast)  i bitumen (te~en) materijal.

Site tri vida na materijal se ispu{taat istovremeno vo me{alka, kade se vr{i kratkotrajno me{awe na materijalot.  Ispu{teniot gotov materijal od me{alkata, so koli~ka (kapacitet 1500 kg) se nosi po {ina vo silos za gotov asfalt. Ovde ima dva silosa za gotov asfalt od po 100 toni, od koi se ispu{ta vo kamion za gotov asfalt i se nosi na potrebnata destinacija.

Celata instalacija e povrzana so sistem za otpra{uvawe. Pra{inata koja  se v{mukuva od celiot sistem se nosi vo Ciklonot, kade {to se vr{i mehani~ko otstranuvawe na pokrupnata pra{ina koja mo`e da se upotrebuva i kako takva se nosi vo bunker za pra{ina, dodeka vozduhot so positnata pra{ina se nosi vo delot so vre}asti filtri sostaveno od 10 sekcii t.e 502 vre}i. Vre}ite sekoja godina se menuvaat. Pra{inata {to se sobira vo vre}ite pove}e ne mo`e da se koristi vo procesot, i taa se nosi na kamenolomot.

Vo sklop na instalacijata ima i 6 cisterni za bitumen i edna cisterna za mazut okolu koi ima betonski bazen koj ja ima potrebnata hidroza{tita i e nepropustliv. Ovoj betonski bazen ima kapacitet da ja sobere koli~inata na mazut i bitumen dokolku dojde do istekuvawe od rezervoarite.

Site operacii se sledat i kontroliraat od kontrolna kabina so kompjuter koj gi odreduva koli~inite po zadadenite recepturi, vremeto na me{awe, signalizira dokolku nekoj od potrebnite parametri otstapuva od potrebnite za procesot. Ovie pet razli~ni bunkeri se postaveni nad edna elektronska zaedni~ka vaga koja e postavena na tri to~ki, vo koja se ispu{ta odredena koli~ina od pette razli~ni bunkeri   po zadadena receptura so elektropneumatski ventili. Nad bunkerot, rezervoar za pra{ina (50 toni) ima drug bunker, rezervoar za filer (kameno bra{no 50 toni) vo koj se dotura od kamion, so zatvoren sistem. Varovnikot od rudnikot vo Brazda se mele na  lice mesto vo kamenolom(imaat melnica), vo vid na mnogu sitna granulacija t.n. filer, i potoa se nosi so kamioni (zatvoren sistem) vo gorniot rezervoar.

Filerot so pol`avest transporter se nosi vo vaga za pra{kasta komponenta,  koja visi na dve merni to~ki, a posle mereweto masata se ispu{ta vo me{a~.

Bitumenot koj e smesten vo nadvore{en rezervoar so pumpa preku dvojno izolirani cevki vo ~ij pla{t kru`i  vru}o maslo,  se nosi vo vaga za te~ni komponenti. Masloto treba da ja ovozmo`i potrebnata temperatura za transport na bitumenot i vleznata procesna temperatura na bitumenot vo procesot. Temperaturata na bitumenot e 160-170° C  dodeka temperaturata na masloto koe ovozmo`uva potreben viskozitet na bitumenot e 190-200° C, a se regulira so termostat.

Ovie tri tipa na vagi ovozmo`uvaat to~no odmeruvawe na (vo ovoj del od procesot) tri razli~ni vida na materijali: ispe~en materijal (zrnest), kameno bra{no (pra{kast)  i bitumen (te~en).

Site tri vida na materijal se ispu{taat istovremeno vo me{alka od 1.500 kg

kade po odredena receptura i nepolna minuta me{awe. Ispu{teniot gotov material so koli~ka  se nosi po {ina vo silos za gotov asfalt. Ovde ima dva silosa za gotov asfalt od po 100 toni, od koi se ispu{ta vo kamion za gotov asfalt za da se odnese na potrebnata destinacija. Site operacii se sledat i kontroliraat od kontrolna kabina so kompjuter koj gi odreduva koli~inite po zadadenite recepturi, vremeto na me{awe, signalizira dokolku nekoj od potrebnite parametric otstapuva od potrebnite za procesot.

Lokaciskata postavenost na objektite, dotur na surovina, pogon predavawe na gotov proizvod e pretstavena na Slika br.... 2 dadena vo prilog).

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces  (vnatre{en transport), za transport na surovini, za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonot .

Osnovnata dejnost na instalacijata Asfaltna baza - Lepenec IX Gradili{te Granit e proizvodstvo na asfaltni proizvodi za grade`na industrija.

| # 1.Vlez na surovina | # 18. Vibrator |
| --- | --- |
| # 2.Dozirawe (od...4..bunkeri) bunkeri so volumen od 8 - 10m³ | # 19. Sito |
| # 3.Re{etka | # 20. Dozatori na vru} materijal (4 kom) |
| # 4.Transporten sistem (gum. lenti) 2 mali + # 1 golema | # 21. Vaga za agregat (za krupni frakcii) |
| # 5.Dotur na surovina vo pe~ka | # 22. Vaga za kameno bra{no (pra{ina) |
| # 6. Baraban-Su{ara | # 23. Vaga za bitumen |
| # 7. Gorilnik | # 24. Me{alka |
| # 8.Cisterna so mazut | # 25. Koli~ka |
| # 9.Cisterna so bitumen (3 h 40 toni) | # 26. Silos so filer (kameno bra{no) |
| # 10.Rezervoar so nafta (1 h 30 toni) | # 28. Silos za gotov proizvod (od 20 toni) |
| # 11.Naftena pe~ka za greewe na maslo | # 29. Transporten kamion za asfalt |
| # 12.Izduven oxak od sogoruvawe na nafta |  |
| # 13. Ventilator za vduvuvawe vozduh (vo su{ara) |  |
| 14.Kofi~ast elevator |  |
| 15. Voden Separator za krupni ~esti~ki 15.a)Vra}awe vo proces (krupni ~esti~ki) |  |
| 16.Talo`nici |  |
| 17.Mo}en ventilator za vle~ewe vozduh od (15.) Voden Separator |  |

II.3.2.1     Podprocesi na proizvodstvo vo asfaltna baza Lepenec

•   Nabavka na osnovni surovini

Asfaltnata baza - Lepenec IX Gradili{te Granit osnovnata surovina vo vid na agregat ja obezbeduva od slednite kamenolomi :

- Bazaltot go dobiva so kamionski transport od kamenolom Zebranik

Kumanovsko

- Varovnikot go dobiva so kamionski transport od kamenolom Brazda  Skopsko

- Kamenoto bra{no go dobiva so kamionski transport od kamenolom Brazda

Skopsko

- Bitumenot , mazutot i naftata gi dobiva od OKTA rafinerija

•  Skladirawe na surovina agregat (bazalt i varovnik)

Surovinata najprvin se skladira na otvoren prostor vo betonski otvoreni boksovi na desnata strana od vlez vo pogonot , a potoa so utovara~ se nosi do vleznite bunkeri na vlez od pogonot.

•  Skladirawe na surovina bitumen (asfalt)

Skladiraweto na bitumenot se vr{i vo rezervoari-cisterni vkupno {est, sekoj so kapacitet od po 50 toni,(naj~esto se koristat dva rezervoara) koi se zagrevaat  so terrmi~ko maslo vo dvojniot zid okolu rezervoarot za da se obezbedi te~livost na bitumenot. Sekako se zagreva so termi~ko maslo i dvojniot zid na cevkata za transport na bitumen. Te~livosta na bitumenot mora da se obezbedi zaradi potrebata za podobro me{awe na komponentite vo me{alkata i podobar kvalitet na gotoviot proizvod, no i zaradi transportiraweto na bitumenot niz cevka do vagata i me{alkata na postrojkata.

Skladiraweto na gorivata za nepre~eno odvivawe na celokupniot proces,   mazutot i naftata se vr{i vo rezervoari- cisterni.

•   Podproces na   vnesuvawe na surovinite vo proces

a) Agregat

Od mestoto kade {to se skladira na otvoren prostor vo betonski otvoreni boksovi, surovinata se nosi so utovara~ do vlezni bunkeri sprema frakciite koi treba da se koristat za toj tip na proizvod. Pod sekoj od ovie bunkeri se kontrolira ispu{taweto na odredena frakcija  dodeka so brzinata na malata transportna lenta se sledi doziraweto. Od site bunkeri koi se koristat za odreden tip na asfalt, materijalot odi na golema transportna lenta koja preku za{titna re{etka go nosi agregatot vo baraban su{ara. Ovde se vr{i termi~ka obrabotka na agregatot na 500-600 °C , koj potoa zagrean odi na vibro sito kade se vr{i separirawe po odredeni frakcii. Razdeleniot po frakcii termi~ki obraboten  agregat se ispu{ta vo mali bunkeri i od niv se dozira vo vaga za agregat. Od vagata agregatot  se ispu{ta vo me{a~  kade se me{a zaedno so drugite komponenti.

b)Kameno bra{no

Od silos za kameno bra{no se nosi surovinata vo vaga, od kade se ispu{ta vo me{a~ na postrojkata.

v) Bitumen

Bitumenot e skladiran vo {est rezervoari no naj~esto se koristat dva rezervoari. Ovie rezervoari se snabdeni so dvojna obvivka niz koja se dvi`i termi~ko  maslo zagreano na odredena temperatura, za da se obezbedi podobra izme{anost, kompaktnost na gotoviot asfalt no sekako i za podobro transportirawe na bitumenot niz cevka do vagata, a potoa do me{alkata na postrojkata.

•  Podproces na termi~ka obrabotka na agregatot vo su{ara

Agregatot se nosi so lentesti transporteri vo baraban-su{ara kade se tretira materijalot na temperatura od 500-600 °C .  Materijalot (agregatot) izleguva zagrean od su{arata na temperatura od 170-180 °C i potoa odi na sito.

•  Podproces na mehani~ka obrabotka i homogenizirawe  na asfaltot

Agregatite otkako }e go pominat vibro sitoto,  so kamenoto bra{no i bitumenot odat vo sistem  na merewe, odvaga po zadadena receptura i se ispu{taat vo me{a~. Vo me{a~ot se vr{i me{awe i homogenizirawe na gotoviot proizvod asfaltot na temperatura od 170 - 190  °C. Od me{a~ot se ispu{ta vo t.n. korpa koja go nosi materijalot vo silos,  kade asfaltot ~eka odredeno vreme za pogolem transport so kamion.

•  Podproces na skladirawe na otpad i vra}awe na otpadot na kamenolom

Otpad koj nastanuva vo procesot na proizvodstvo na asfaltot e pra{ina i naj~esto se koristi vo procesot. Krupnite ~esti~ki do 1 mm od baraban su{arata opfateni od separator za krupni ~esti~ki se vra}aat  na izlez od su{arata i zaedno so dobriot  materijal  odi vo ponatamo{niot tek na procesot. Separacionite filtri ja opfa}aat sitnata pra{ina i so pol`est elevator se nosi pra{inata vo silos za pra{ina (filer).

Za nekoi proizvodi pra{inata se koristi vo procesot  t.e. se dodava mesto kamenoto bra{no sprema dadena receptura. Vo onie slu~ai  koga silosot e poln, i mo`e da ja naru{i rabotata na procesot (da ne dojde do zapirawe na procesot), toga{ ovaa pra{ina se prefrluva vo kamion so zatvoren sistem  i se nosi  na kamenolom Brazda i tamu bezbedno se odlo`uva na mesto na ve}e iskoristen iskop.

Koli~inata na pra{ina koja se nosi na kamenolom 	Brazda e pod 1 % od proizvodstvoto na asfalt i iznesuva okolu 600 toni godi{no .

Pomo{ni procesi:

Pomo{ni procesi vo pogon   :

- transport na surovina  do pogon kamionski;

-           dotur na surovina vo boksovi (so bager);

-           merewe i transport po frakcii do su{ara;

-          su{ewe vo baraban su{ara

- seewe vo vibro sito

- transport so kofi~ast elevator (za krupen materijal), so pol`est elevator (za pra{kast materijal) i pumpa (za te~en materijal) do vagite

- transport na gotov proizvod vo silos za obezbeduvawe na pogolema koli~ina do baranata destinacija.

II.2.3.2    Gotov proizvod od asfaltna baza Lepenec

Asfalt za nanesuvawe na pati{ta

Proizvedeno asfalt za nanesuvawe na pati{ta vo 2006 godina : 66.618 toni

Vo Asfaltnata baza Lepenec se proizveduvaat pove}e tipovi na asfalt.

Asfaltot se nanesuva pove}e pati, vo pove}e sloja i zatoa se izrabotuvaat pove}e tipa na asfalt.

| Reden broj | Tip na asfalt | Sodr`ina na agregat |
| --- | --- | --- |
| 1 | BNS - 22 | Varovnik |
| 2 | BNHS -16 | Varovnik |
| 3 | AB-11 | Varovnik |
| 4 | AB-16 | Varovnik |
| 5 | AB - 11 S polimer | Varovnik |
| 6 | AB - 16 S polimer | Varovnik |
| 7 | AB - 11 S | Vulkanska magma |
| 8 | AB - 16 S | Vulkanska magma |

BNS - 22 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren nose~ki sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva soobra}aen te`inski, inercionen pritisok, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i avtopati{ta.

BNHS -16 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren zavr{en (nosiv) i abraziven sloj, se primenuva za lesni, i mnogu lesni soobra}ajni te`inski, inercioni pritisoci.

AB-11    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB-16    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

II.3.2.3    Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na asfalt

Surovini

Potro{uva~kata na surovini koi vleguvaat vo proizvodstvo i pomo{ni materijali za funkcionirawe na postrojkata prika`ana e na slednata tabela:

| Surovina | Potro{uva~ka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazalt | Frakcija |  | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm |  |  |
|  | II 4-8 mm |  |  |
|  | III 8-11 mm |  |  |
|  | IV 11-16 mm |  |  |
| Vkupno: |  |  | 17.215 toni |
| Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |  |
|  | I 0-4 mm |  |  |
|  | II 4-8 mm |  |  |
|  | III 8-16 mm |  |  |
|  | IV 16-22 mm |  |  |
|  | V 22-32 mm |  |  |
| Vkupno: |  | 49.403 toni |  |
| Kameno bra{no | 678 toni |  |  |
| Bitumen | 2.994 toni |  |  |
| Maslo | Se zamenuva na 5 godini 1,5 toni |  |  |
| Mazut | 466,326 toni |  |  |
| Nafta | 199,854 toni |  |  |

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Asfaltna  baza "Lepenec" se vr{i preku sopstven arteriski bunar so hidrofor.

Voda vo Asfaltnata baza "Lepenec"  ne se koristi vo proces  za proizvodstvo na asfalt.

Potreba od voda se javuva za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite, za potrebite na kujnata i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli koi se opfateni so septi~ka jama.

Prose~nata dnevna potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza "Lepenec" iznesuva okolu  15 m3.

Vo 2006 godina potro{eni se 4.950,00 m3 voda za ~istewe na postrojkata i za navodnuvawe na zelenite povr{ini za poubav izgled na ~ovekovata okolina vo ramki na instalacijata.

Elektri~no napojuvawe

Asfaltnata baza Lepenec so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku transformatorska stanica. Elektri~nata energija se upotrebuva za:

-     odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces, proizvodstvo na asfalt

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot na postrojkata

Potro{uva~kata na elektri~na energija vo asfaltnata baza "Lepenec" iznesuva 459.000 KW  za 2006 godina.

Vkupna instalirana mo}nost na asfaltna baza ,,MARINI,, -155t/h -Lepenec Skopje

| Reden broj | Elektromotori | Snaga (KW) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Me{alica 1 | 30 |
| 2. | Me{alica 1 | 30 |
| 3. | Kompresor | 18,5 |
| 4. | Sito 1 | 7,5 |
| 5. | Sito 2 | 7,5 |
| 6. | Aspirator na sito | 1,1 |
| 7. | Pol`av na filer | 3 |
| 8. | Pumpa za aditiv | 3 |
| 9. | Vibrator za filer | 0,18 |
| 10. | Povraten pol`av za filer | 3 |
| 11. | Povraten pol`av za filer | 4 |
| 12. | Elevator za filer 1 | 4 |
| 13. | Elevator za filer 2 | 3 |
| 14. | Merewe na filer 2 | 3 |
| 15. | Elevator za topol materijal | 11 |
| 16. | Pumpa za {pricawe na bitumen | 5,5 |
| 17. | Pumpa za cirkulacija na bitumen 1 | 5,5 |
| 18. | Lenta za aditiv | 1,5 |
| 19. | Izlezna lenta | 5,5 |
| 20. | Rotacionen bubaw | 30 |
| 21. | Ventilator na bubaw | 30 |
| 22. | Pumpa ABS | 5,5 |
| 23. | Lenta za laden materijal | 4 |
| 24. | Pumpa za gorivo | 1,5 |
| 25. | Cikloni (Aspirator za izduvni gasovi) | 75 |
| 26. | Pol`avi za ciklon | 3 |
| 27. | Pol`avi za sopstvena pra{ina 1 | 3 |
| 28. | Pol`avi za sopstvena pra{ina 2 | 3 |
| 29. | Pol`avi za sopstvena pra{ina 3 | 3 |
| 30. | Pol`avi za sopstvena pra{ina 4 | 3 |
| 31. | Preseparatori na sopstvena pra{ina | 7 |
| 32. | Predozatori 7h1,5 | 10,5 |
| 33. | Zbirna traka pod predozator | 5,5 |
| 34. | Vibrator za pesok 1 | 0,4 |
| 35. | Vibrator za pesok 2 | 0,4 |
| 36. | Korpa | 75 |
| 37. | Pumpa za cirkulacija na uqe | 7,5 |
| 38. | Greja~ na uqe | 15 |
| 39. | Me{alica za polimer | 16 |
|  | Vkupno instalirana mo}nost | 445 |

II.4 Opis na Kamenolom Brazda - Skopje

II.4.1	OPIS NA TEHNOLO[KI  PROCES ZA

PROIZVODSTVO  NA DROBEN AGREGAT

Kratka istorija na instalacijata Kamenolom Brazda

Instalacija na Kamenolom Brazda, izgradena e 1960 godina, koga se prvite po~etoci na filersko oddelenie i toga{ se rabotelo so vodeni~ni kamewa.

Vo 1974 godina montirano e filersko oddelenie po tehnologija na  slovene~ka firma Slovenija Ceste.

OPIS NA POSTROJKATA:

Kamenolom Brazda e instalacija za proizvodstvo na droben agregat  za grade`ni{tvo i  se nao|a  na severozapad od gradot Skopje. Pripa|a so svojata lokacija vo atarot na op{tina K.O. Gluvo Brazda. Instalacijata e smestena na lokalitet Rudine, zapadno od seloto Brazda, od desnata strana na patot Skopje - Ka~anik.  Kamenolomot Brazda gradena e po standardi od site aspekti za kvalitet na proizvod i najmalo mo`no vlijanie na okolinata.

Instalacijata  Kamenolom Brazda,  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na droben agregat sostacionarna drobilka, so proektiran kapacitet od  90 m³/h, ili  150  toni/~as.

Realen proizvoden kapacitet na Kamenolom Brazda e 60 m³/h, ili 100 toni/~as, separiran proizvod zaedno so zemja.

Realen proizvoden kapacitet na rabota so mobilna drobilka [korpion  e 40  m³/h, ili  65 toni/~as.

Instalacija na Rudnik - Kamenolom Brazda

Opis na rudnik Brazda

Osnovna dejnost na rudnik Brazda e proizvodstvo na grubo droben material so metodi na otkrivka, bu{ewe, utovar i transportirawe do prifatno mesto na otvoren prostor. Otkrivkata na dostapni mesta se vr{i del so eksploziv, bu{ilica i mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe so eksploziv. Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so bu{ilica. Potro{eni se ovie eksplozivni materijali za 2006 god. :

- - Amonit  Ø 28  =  1.395,7 kgr

- - Amonit  Ø 60   = 4.340,0 kgr

- - Amonit  Ø 80   =56.346,0 kgr

- - Fitil sporogore~ki = 1.065 m.

- -Fitil detonatorski = 27.780 m

- - Kapisli rudarski  = 329 par~iwa

- - Usporuva~i = 459 par~iwa

- Busteri  T-415  = 701

- Non. Det  SL -0  (2,4 mm) = 44

- Non. Det  SL -25  (4,8 mm) = 491

- Non. Det  SL -42  (4,8 mm) = 482

- Non. Det  SL -63  (4,8 mm) = 126

II.4.2	OPIS NA TEHNOLO[KI  PROCES ZA

PROIZVODSTVO  NA DROBEN AGREGAT

Opis na Kamenolom Brazda

Osnovna dejnost na Kamenolom Brazda e proizvodstvo na droben agregat za potrebite na Granit i drugi kupuva~i.

Kamenolom Brazda e lociran na zemji{te so povr{ina od  2,2 km2.

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- iskop na rudnik Brazda .......

- magacionirawe na grubo droben materijal (prifatno mesto na

otvoren prostor)

- drobewe, separirawe i frakcionirawe na materijalot

- magacionirawe po frakcii

- melnica za melewe na sitni kamewa do kameno bra{no (filer)

- magacionirawe na kameno bra{no (filer) vo dva silosa za

potrebite na asfaltna baza,

- pristapni pati{ta,

- kolska vaga,

- kancelarii,

- sloboden prostor,

Lokaciskata postavenost na objektite, priem na surovina, drobili~na postrojka i predavawe na gotov proizvod - droben agregat i kameno bra{no  e pretstavena na Slika br.

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonot .

Lokaciska postavenost na Kamenolom Brazda:

Kamenolom Brazda e postrojka za proizvodstvo na droben agregat  za grade`ni{tvo i  se nao|a  na severozapad od gradot Skopje. Instalacijata Kamenolom Brazda e smestena od desnata strana na patot Skopje - Ka~anik,  zapadno od seloto Brazda.

Instalacijata rudnik - Kamenolom Brazda pretstavuva zasebna urbanisti~ka i organizaciona celina, vo odnos na postavenosta na objektite i zatvoreniot tehnolo{ki proces za proizvodstvo na droben agregat pove}e razni bazi na Granit. Vo odnos na okolnite objekti, lokacijata na rudnik - Kamenolom Brazda go ima slednovo opkru`uvawe:

- od jug so kolovozot Brazda - pat-priklu~ok za Skopje-Ka~anik

- od sever so planinsko zemji{tekon Blace

- od istok so seloto Brazda

- od zapad so {umski del i zemji{te zasadeno so lozje

Predmetniot prostor na instalacijata fizi~ki e ograden so ograda od  jug i polovina od jugoistok, dodeka ne e fizi~ki ograden od sever, zapad i polovina od jugoistok.

So vakva postavenost ne e spre~en  pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata Kamenolom Brazda.

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvaweto so voda na postrojkata Kamenolom Brazda se vr{i od dve mesta.  Ednoto snabduvawe so voda se vr{i so pumpa na 350-400 metri od bliskata reki~ka koja te~e pokraj instalacijata od selo Brazda.

Vodosnabduvawe so voda e za prskawe na lokalniot kolovoz i zelenite povr{ini na postrojkata Kamenolom Brazda.

Vodata vo postrojkata Kamenolom Brazda ne se koristi vo proces na proizvodstvo na droben agregat spored potrebnite frakcii.

Ovaa voda ne se koristi za piewe tuku odr`uvawe na higiena na vrabotenite, za miewe race na vrabotenite i za ~istewe i prskawe na instalacijata.

Vtoroto snabduvawe so voda se vr{i od bunar so pumpa i taa se koristi za piewe, se pravi analiza na vodata bidej}i e za piewe i za sanitarni potrebi.

Elektri~no napojuvawe

Kamenolom Brazda so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku 1. Blindirana transformatorska stanica na Granit - 10/0,4 KV - 1000 KVA, i 2. Blindirana transformatorska stanica na Granit - 10/0,4 -  630 KVA.

Motori na Kamenolom Brazda se 40 par~iwa i se so vkupna snaga od 821 KW .

Vkupnata snaga na Stacionarna Drobili~na postrojka e 537 KW.

Vkupna snaga na filersko oddelenie e 284 KW.

Vo prilog vidi {ema za elektri~no napojuvawe.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite;

- osvetluvawe na prostor;

Napojuvawe so gorivo za mehanizacija

Kamenolom Brazda se snabduva so gorivo nafta za potrebite na mehanizacija na Kamenolom Brazda i bu{i;lica  od OE Mehanizacija koja gi snabduva so gorivo nafta.

Potro{uva~ka na nafta  za bu{ilica  na godi{no nivo iznesuva 31.975 litri i izbu{eno e 15.362 m.

Potro{uva~ka na nafta, gorivo za grade`ni ma{ini + cisterna za voda( za mehanizacija vo ramki na postrojka) na godi{no nivo iznesuva  209.351 litri.

Surovini koi gi koristi Kamenolom Brazda :

| Surovina | Koli~ina |  |
| --- | --- | --- |
| Krupen Agregat (pesok) Varovnik | Frakcija | Koli~ina vo toni |
| Vkupno droben agregat |  | 266.700 toni |

Proizvodi  koi {to gi proizveduva Kamenolom Brazda  :

| Proizvod | Koli~ina |  |
| --- | --- | --- |
| Droben agregat Varovnik | Frakcija | Koli~ina vo toni |
|  | I 0-4 mm | 32.000 |
|  | II 4-8 mm | 21.940 |
|  | III 8-11 mm | 9.640 |
|  | IV 8-16 mm | 14.910 |
|  | V 11-16 | 1.360 |
|  | VI 16-32 | 16.070 |
|  | VII 30-50 | 1.200 |
|  | VIII 0-32 | 2.670 |
|  | IX 0-50 | 97.400 |
|  | X 0-15 | 69.510 |
| Vkupno droben agregat |  | 266.700 |
| Filer |  | 2.100 |
| Voda |  | / |

II.4.2.    Kratok  opis  na  osnovni  surovini za Kamenolom Brazda

Varovnik

Osnovnata surovina koja ja dobiva Kamenolom Brazda od rudnik Brazda  e varovnik, kako raskr{eni karpi so razna krupna granulacija. Na samoto mesto na iskop so metoda na razru{uvawe na terenot so eksploziv se vr{i ru{ewe na karpite. Razru{eniot materijal so golemi kamioni se nosi na postrojka Kamenolom Brazda kade se vr{i drobewe na materijalot. Materijalot na varovnik se drobi na  stati~na drobili~na postrojka, no mo`e da se drobi i na mobilna drobilka [korpion, koja po potreba e prisutna na razni lokacii po pove}e kamenolomi niz republikata.

II.2.3     Proizvodstvo na droben agregat na Kamenolom Brazda

Instaliraniot kapacitet za proizvodstvo na droben agregat na Kamenolom Brazda ~ij operator e "GRANIT"  iznesuva  150 m³/h.

Tipovi na poluproizvodi:

a) Za asfalt se koristat    0-4, 4-8, 8-11, 11-16, 16-22 mm

b) Za beton se koristat      0-4, 4-8, 8-16, 16-32 mm

v) Tampon za tamponirawe   0-50 mm

Frakcija za drena`a pred asfalt   30-50  mm

Tampon za tamponirawe pred asfalt   0-32  mm

g) Jalovina - povremeno se koristi za podobrena postelka

Na Kamenolom Brazda vraboteni se vkupno 36 vraboteni:

- eden rakovoditel na objekt,

- eden teh izvr{itel,

- dva smenovoditeli,

- eden izvr{itel za povr{inski kop,

- eden izvr{itel po mehanizacija za odr`uvawe,

- sedum drobili~ari;

- dva bravari,

- dva Vagari dispe~eri,

- dva pomo{ni ma{inisti na drobili~arsko postroenie,

- eden voza~ na cisterna,

- eden mehani~ar za grade`na mehanizacija,

- dva elektri~ari,

- trinaeset ma{inisti na pove}e pozicii na utovara~i,

Surovina za proizvodstvo na droben agregat e varovnik vo krupna forma od kamenolom koj sodr`i neupotrebliv del t.n. jalovina.

Instalacijata Kamenolom Brazda mo`e da gi proizveduva ovie tipovi na droben agregat:

| Red br | P r o i z v e d e n i t i p o v i n a d r o b e n a g r e g a t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-4 mm | 6 | 16-32 mm |
| 2 | 4-8 mm | 7 | 30-50 mm |
| 3 | 8-11 mm | 8 | 0-32 mm |
| 4 | 8-16 mm | 9 | 0-50 mm |
| 5 | 11-16 mm | 10 | 0-15 mm |

Vo ramki na instalacijata Kamenolom Brazda ima t.n. kolska  vaga. Posle zavr{uvaweto na tovarewe na agregat , kamionot odi na merewe , koj se merat pred i posle polnewe, odnosno poln i prazen kamion  i posle odi za isporaka .

Vo ramki na instalacijata ima postrojka Mlinsko postroenie za melewe za dobivawe na kameno bra{no - filer.

Na prethodnite sliki se prestaveni [emata na elektri~no napojuvawe i Hidro mre`a.

II.4.1 Opis na rabota na Kamenolom Brazda - Skopje

Vr{ewe na otkrivka, bu{ewe, minirawe, utovar i transport do priemen bunker i separacii se smeta kako rudnik so kamenolom.	Otkrivkata na dostapnite mesta se vr{i so mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe.

Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so bu{ilica.

Priprema na droben agregat

Vo sovremenite kamenolomi kakov {to e i kamenolomot Brazda otkako   grubo }e se obraboti kamenot-varovnik vo rudnik so bu{ilica , se vr{i negovo transportirawe so kamioni do t.n. prifaten bunker  koj {to e vsu{nost prifatno mesto na otvoren prostor, no specifi~no postaven i pretstaven na slika br.   .....

Materijalot od ovde se nosi na vlez vo stati~no drobili~no oddelenie ili na vlez vo mobilno drobili~no oddelenie, od kade po~nuva obrabotka na materijalot za da se izv{i separirawe na materijalot po frakcii, koi se potrebni za pove}e razni bazi na Granit. Obrabotkata se vr{i spored {emata dadena vo prilog.

Prvo odi na primarna ~elustna drobilka kade se vr{i prvata gruba podelba i se dvoi 0-50 mm, a 0-200 mm   odi  na Sekundarna protehnik od kade odi na kone~noto frakcionirawe na razli~ni sita i delewe po veli~ina.

Tabela br. Vkupna instalirana mo}nost na elektromotori  na Kamenolom

Brazda Skopje

| Reden broj | Elektromotori | Snaga (KW) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 2. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 3. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 4. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 5. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 6. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 7. | Motor za transportna lenta | 15 |
| 8. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 9. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 10. | Motor za transportna lenta | 15 |
| 11. | Motor za transportna lenta | 11 |
| 12. | Motor za transportna lenta | 11 |
| 13. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 14. | Motor za transportna lenta | 9 |
| 15. | Motor za transportna lenta | 5,5 |
| 16. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 17. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 18. | Motor za transportna lenta | 9 |
| 19. | Motor za transportna lenta | 7,5 |
| 20. | SITO -1 | 22 |
| 21. | SITO -2 | 22 |
| 22. | SITO -3 | 7,5 |
| 23. | SITO -4 | 7,5 |
| 24. | SITO -5 | 11 |
| 25. | VIBRO MOTOR - PAV - dve par~iwa | 98 |
| 26. | VIBRO MOTOR - @OLT - dve par~iwa | 25 |
| 27. | Primarna - ~equsna drobilica | 132 |
| 28. | Pumpa za podma~kuvawe - ~equsna | 0,2 |
| 29. | Sekundarna protehnik | 200 |
| 30. | Ventilator - otpra{uva~i | 45 |
| 31. | Reduktor - cikloni | 1,5 |
| 32. | Pol` pred elevator | 15 |
| 33. | Pol` so koj se polni filer - cisterna | 15 |
| 34. | Motor na elevator | 7,5 |
| 35. | Hidrokon | 132 |
| 36. | Vibro dodava~ | 10,5 |
| 37. | Pumpa motor za podma~kuvawe - dve par~iwa | 3 |
| 38. | Ventilator za vozduh - hidrokon | 1,5 |
| 39. | Ventilator za maslo - hidrokon | 1,0 |
| 40. | Motor za hidraulika - hidrokon | 0,5 |
|  | Vkupno instalirana mo}nost | 445 |

II.5          Opis na Kamenolom Zebrnik - Kumanovo

II.5.1	OPIS NA TEHNOLO[KI  PROCES ZA

PROIZVODSTVO  NA ERUPTIVEN DROBEN AGREGAT

Kratka istorija na instalacijata Kamenolom Zebrnik

Instalacija na Kamenolom Zebrnik, izgradena e 1975 godina.

OPIS NA POSTROJKATA:

Kamenolom Zebrnik e instalacija za proizvodstvo na magmatski agregat  za grade`ni{tvo i  se nao|a  vo okolina na  gradot Kumanovo. Kamenolomot Zebrnik graden e po standardi od site aspekti za kvalitet na proizvod i najmalo mo`no vlijanie na okolinata.

Instalacijata  Kamenolom Brazda,  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na droben eruptiven (magmatski) agregat so stacionarna i mobilna drobilka koja po potreba doa|a da raboti koga ima defekt na stacionarnata drobilka.

Realen proizvoden kapacitet na rabota so mobilna drobilka [korpion  e 40  m³/h,

Instalacija na Rudnik - Kamenolom Zebrnik

Opis na rudnik Zebrnik

Osnovna dejnost na rudnik Zebrnik e proizvodstvo na grubo droben materijal so metodi na otkrivka, bu{ewe, utovar i transportirawe do prifatno mesto na otvoren prostor. Otkrivkata na dostapni mesta se vr{i del so eksploziv, bu{ilica i mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe so eksploziv. Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so bu{ilica. Potro{eni se ovie eksplozivni materijali za 2006 god. :

- - Amonit  Ø 28  =  238,0 kgr

- - Amonit  Ø 80   = 7.400,0 kgr

- -

- - Fitil sporogore~ki M  = 420  m

- -Fitil detonatorski  M =  6.250  m

- - Kapisli rudarski  = 380 par~iwa

- - Usporuva~i = 200 par~iwa

- Busteri  T-415  = 600

- Non. Det  SL -0  (2,4 mm) = 20

- Non. Det  SL -25  (4,8 mm) = 250

- Non. Det  SL -42  (4,8 mm) = 250

- Non. Det  SL -67  (4,8 mm) = 250

13.  Non. Det U - 475                  =600

14.  Non. det U - 475		            /

15.   Non. det U - 500                          /

II.5.2	OPIS NA TEHNOLO[KI  PROCES ZA

PROIZVODSTVO  NA DROBEN ERUPTIVEN AGREGAT

Opis na Kamenolom Zebrnik

Osnovna dejnost na Kamenolom Zebrnik e proizvodstvo na droben eruptiven agregat za potrebite na Granit i drugi kupuva~i.

Kamenolom Zebrnik e lociran na zemji{te so povr{ina od  2,2 km2.

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- iskop na rudnik Zebrnik

- magacionirawe na grubo droben materijal (prifatno mesto na

otvoren prostor)

- drobewe, separirawe i frakcionirawe na materijalot

- magacionirawe po frakcii

- pristapni pati{ta,

- kolska vaga,

- kancelarii,

- sloboden prostor,

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonot .

Lokaciska postavenost na Kamenolom Zebrnik:

Kamenolom Brazda e postrojka za proizvodstvo na droben eruptiven agregat  za grade`ni{tvo i  se nao|a  vo okolina na gradot Kumanovo.

Instalacijata rudnik - Kamenolom Brazda pretstavuva zasebna urbanisti~ka i organizaciona celina, vo odnos na postavenosta na objektite i zatvoreniot tehnolo{ki proces za proizvodstvo na droben agregat pove}e razni bazi na Granit. Vo odnos na okolnite objekti, lokacijata na rudnik - Kamenolom Zebrnik go ima slednovo opkru`uvawe:

- od jug so planinsko zemji{te

- od sever so planinsko zemji{te

- od istok so planinsko zemji{te

- od zapad so planinsko zemji{te

Predmetniot prostor na instalacijata ne e fizi~ki ograden so ograda od sever,zapad, jug i istok , taka da so vakva postavenost ne e spre~en  pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata Kamenolom Zebrnik.

Vodosnabduvawe

Potro{eno voda za piewe na instalacijata Kamenolom Zebrnik e mese~no 16 m³.

Elektri~no napojuvawe

Kamenolom Zebrnik so elektri~na energija se napojuva od EVN preku

1. Blindirana transformatorska stanica na Granit - 1000 KVA.

Motori na Kamenolom Zebrnik se 40 par~iwa i se so vkupna snaga od 821 KW .

Vkupnata snaga na  Drobili~na postrojka e 537 KW.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite;

- osvetluvawe na prostor;

Napojuvawe so gorivo za mehanizacija

Kamenolom Brazda se snabduva so gorivo nafta za potrebite na mehanizacija na Kamenolom Brazda i bu{ilica  od OE Mehanizacija koja gi snabduva so gorivo nafta.

Potro{uva~ka na nafta  za bu{ilica  na godi{no nivo iznesuva 6.880  litri i izbu{eno e  3.510 m.

Potro{uva~ka na nafta, gorivo za  ma{ini na godi{no nivo iznesuva  20.140  litri/2006 godina.

Surovini koi gi koristi Kamenolom Brazda :

| Surovina | Koli~ina |  |
| --- | --- | --- |
| Krupen Eruptiven Agregat | Frakcija | Koli~ina vo toni |
| Vkupno droben agregat |  | 8.700 toni |

Proizvodi  koi {to gi proizveduva Kamenolom Zebrnik  :

| Proizvod | Koli~ina |  |
| --- | --- | --- |
| Droben eruptiven agregat | Frakcija | Koli~ina vo toni |
|  | I 0-4 mm | 1.950 |
|  | II 4-8 mm | 1.284 |
|  | III 8-11 mm | 1.247 |
|  | IV 11-16 mm | 1.999 |
|  | jalovina | 2.203 |
| Vkupno proizvedeno droben agregat |  | 8.683 |

II.5.3.    Kratok  opis  na  osnovni  surovini za Kamenolom Zebranik

Bazalt

Osnovnata surovina koja ja dobiva Kamenolom Zebrnik od rudnik Zebrnik  e eruptiven agregat Bazalt, kako raskr{eni karpi so razna krupna granulacija. Na samoto mesto na iskop so metoda na razru{uvawe na terenot so eksploziv se vr{i ru{ewe na karpite. Razru{eniot materijal so golemi kamioni se nosi na postrojka Kamenolom Zebrnik kade se vr{i drobewe na materijalot. Materijalot na bazalt se drobi na drobili~na postrojka, no mo`e da se drobi i na mobilna drobilka [korpion, koja po potreba e prisutna na razni lokacii po pove}e kamenolomi niz republikata.

II.2.3     Proizvodstvo na droben eruptiven  agregat na Kamenolom

Zebrnik

a) Za asfalt se koristat    0-4, 4-8, 8-11, 11-16 mm

b) Jalovina - povremeno se koristi za podobrena postelka

Na Kamenolom Zebrnik vraboteni se vkupno 19 vraboteni i eden ma{inist za bu{alica povremeno:

2 elektri~ari

2 ma{inisti na drobili~na postrojka

2 bravari

4 drobili~ari

2 bu{a~i za blokovi

1 ma{inist za komresor

2 ma{inisti na utovara~

+ 2 ~uvari

+ 2 kuvari

- Povremeno bu{ilica so ma{inist

Surovina za proizvodstvo na droben eruptiven agregat e bazalt vo krupna forma od kamenolom koj sodr`i neupotrebliv del t.n. jalovina.

Instalacijata Kamenolom Zebrnik mo`e da gi proizveduva ovie tipovi na droben agregat:

| Red br | P r o i z v e d e n i t i p o v i n a d r o b e n a g r e g a t |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-4 mm |  |
| 2 | 4-8 mm |  |
| 3 | 8-11 mm |  |
| 4 | 8-16 mm |  |
| 5 | 11-16 mm |  |

II.4.1 Opis na rabota na Kamenolom Zebrnik - Skopje

Vr{ewe na otkrivka, bu{ewe, minirawe, utovar i transport do priemen bunker i separacii se smeta kako rudnik so kamenolom.	Otkrivkata na dostapnite mesta se vr{i so mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe.

Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so bu{ilica.

Priprema na droben agregat

Vo sovremenite kamenolomi kakov {to e i kamenolomot Zebrnik otkako   grubo }e se obraboti kamenot-eruptivec vo rudnik so bu{ilica , se vr{i negovo transportirawe so kamioni do t.n. prifaten bunker  koj {to e vsu{nost prifatno mesto na otvoren prostor, no specifi~no postaven za vlez n adrobili~na postrojka.

Materijalot od ovde se nosi na vlez vo moibilna  drobili~na postrojka ,,SKORPION - 3000,,   so anga`irana mo}na sila od 400 KW.  Od tuka po~nuva obrabotka na materijalot za da se izvr{i separirawe na materijalot po frakcii, koi se potrebni za pove}e bazi na Granit. Obrabotkata se vr{i spored {emata dadena vo prilog.

Prvo odi na primarna ~elustna drobilka kade se vr{i prvata gruba podelba i se dvoi 0-50 mm, a 0-200 mm   odi  na Sekundarna drobilka od kade se vr{i kone~noto frakcionirawe na razli~ni sita i delewe po veli~ina.