IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1 	Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo 				Asfaltnata baza, Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik.....2

IV.2 	Opis na gotovi proizvodi vo Asfaltna baza ................................11

IV.3 	 Lista na energii..................................................................................14

IV.4           Opis na surovini..................................................................................21

IV.5	Laboratorija.........................................................................................29

Prilog II

- Aneks 1 Tabela IV.1.1

- Aneks 1 Tabela IV.1.2

IV.1. Surovini i pomo{ni materijali koi{to se koristat vo Asfaltna baza Lepenec

Surovinite koi se del od proizvodstvoto na asfalt vo Asfaltna baza Lepenec se slednite:

1. Varovnik  se nabavuva od  Kamenolom Brazda

2. Bazalt se nabavuva od Kamenolom Zebrnik

3. Kameno bra{no se nabavuva od Kamenolom Brazda

4. Bitumen, se nabavuva od Okta

Razdeleniot po frakcii agregat so sistem na dozirni lenti se nosi vo baraban-su{ara kade otkako }e bide termi~ki obraboten se nosi vo vibro sito. Ovde se vr{i to~no razdeluvawe po frakcii i se ispu{ta od sekoja frakcija po to~no odredena receptura vo vaga. Kamenoto bra{no isto taka se nosi na vaga. Bitumenot zagrean so pumpa se nosi na vaga. To~no izmerenite koli~ini od site tri komponenti tvrda, pra{kasta i te~na se ispu{taat vo me{a~ kade posle odredeno vreme na me{awe se ispu{ta vo koli~ka koja slu`i da go transportira asfaltot do silos. Od silosot posle odredeno negovo polnewe se ispu{ta vo kamion zaradi transportirawe do odredena destinacija.

Ovde se koristat kako surovini bazalt, varovnik, bitumen i kameno bra{no (pra{ina). Na mestoto na iskop na surovinata, (vo kamenolomi) za bazalt i varovnik se vr{i podelba po frakcii koi se potrebni za to~no izvr{uvawe na procesot.

- Bazalt

Bazalt e op{ta vulkanska temna karpa koja e mnogu tvrda, duri potvrda od granitot. Bazaltot go so~inuva dnoto na dlabokite moriwa i slu`i kako mnogu dobar grade`en materijal, osobeno za gradewe na pati{ta. Bazalt e tvrd, gust, temen  vulkanski  kamen ( no mo`e da bide i oboen) sostaven od plagioklasi, piroksen, olivin, augit  a ponekoga{ sodr`i i delovi od stakla. Naj~esto se koristi pri pravewe na pati{ta , retko za gradewe na zgradi. Temna magmatska karpa naj~esto  sodr`i SiO2 no sodr`i dosta  i  Fe i Mg. Spored TAS -dijagramot na soodnosot me|u silika i alkalii, vo TAS - Klasifikacijata  se gleda kade e pozicijata na Bazalt, Olivin.

- Varovnik e po sostav Kalcium karbonat (CaCO3), se koristi kako agregat vo betonska, asfaltna industrija i dr.

- Kameno bra{no e po sostav Kalcium karbonat (CaCO3).

- Bitumen e mnogu kompleksna kombinacija od visoko molekularni te{ki organski komponenti. Vo nego se sodr`i relativno pogolema koli~ina hidratni  jaglevodorodni so dominacija na povisoki nizi na jaglevorodi od C25 vo soodnos pogolema sodr`ina na jaglerod od vodorod. Sekako sodr`i i mali koli~ini od razli~ni metali kako Ni, Fe ili  W .

Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Zborot ,,tar,, se odnesuva na crn viskozen materijal dobien pri ,,uni{tuva~ka,,  destilacija (gorewe)na jaglen i hemiski se razlikuva od bitumen. Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Vo Avstraliskiot Angliski, bitumen ponekoga{ se koristi kako generi~ki izraz za povr{ina na patot. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumenite mo`e da slu`at za dobra za{tita na rastitelni i `ivotinski fosili.

Vo staro vreme

Vo prastar sreden istok prirodni nao|ali{ta na asfalt bile koristeni kako malter pome|u cigli i kamewa, oblo`uvawe na brodovi i vodonepropusnost. Persiski zbor za asfalt  e mumija, {to mo`e da bide povrzan so angliski zbor  mumuu. Asfaltot bil isto koristen za balsamirawe n amumii. Vo stariot Dale~en istok prirode asfalt bil poleka zagrevan za da se oslobodi od povisokite frakcii, ostavaj}i materija so  povisoka molkularna te`ina koja e termoplasti~na a koga }e se nanesela na objekti , stanuvala dosta cvrsta posle ladeweto. Ovoa svojstvo bilo koristeno za pokrivawe na ~unovi i drugi objekti {to barale vodootpornost (nepropustlivost). Statui na doma{ni bogovi isto bile oblo`uvani so ovoj tip na materijal vo Japonija i Kina. Isturen bitumen isto bil koristen kako na~in na gradewe vo grade`ni{tvoto.

Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Oksidiraniot asfalt se koristi vo operaciite za formirawe na pokrivite, oblo`uvaweto na cevkite, postavuvawe na podloga so zape~atuvawe na betonskite asfalti, primena vo hidraulikata, membransko oblo`uvawe, formirawe na nekoi asfaltni smesi, i proizvotstvo na boi.

Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav. Za da se dostignat opredeleni karakteristi~ni svojstva za bitumenot (asfaltot), toj treba da se izduva so vozduh ili pak da se podlegne na ponatamo{na obrabotka taka {to se vr{i negovo rastvorawe pa talo`ewe, ili pak propan deasfaltirawe. Treba da se napomene deka kako bitumenski (asfaltni) dodatoci mo`at da se iskoristat i produkti od drugi rafinira~ki procesi za da se dostignat sakanite karakteristi~ni svojstva na bitumenot (asfaltot).  Bitumen (asfalt) ponekoga{ se me{a so tar, {to e ve{ta~ki materijal, proizveden od destruktivna destilacija na organska materija. Bitumenot e dominantna sostojka na TAR, no bitumenskata sostojka vo TAR-ot e tipi~no poniska od taa vo asfaltot.

TAR i asfalt imaat mnogu razli~ni in`ewerski karakteristiki, vo EU naj~esto koristen zbor za asfalt e bitumen. Bitumen (asfalt) mo`e da se razdvoi od drugite komponenti  vo surovata nafta kako: nafta, benzin i dizel. So procesite na frakciona destilacija, obi~no pod vakuumski uslovi, podobra separacija (razdeluvawe) mo`e da se dostigne so ponatamo{na razrabotka na te{kite frakcii na surova nafta vo deasfaltira~ka edinica, koja koristi propan ili butan,vo superkriti~na faza za rasprsnuvawe (razlo`uvawe) na lesnite molekuli koi toga{ se razdvojuvaat. Ponatamo{nata razrabotka e mo`na so ,,duvawe,, na produktot: glavno reaktiviraj}i go so ,,O2,, . Ova go pravi proizvodot pocvrst i poviskozen (tvrd). Prirodni depoziti na  bitumen (asfalt), vklu~uvaj}i asfaltni ezera se , primarno (ezero Pi~ vo Tr. i Tobago, Bermudsko ezero vo Venecuela itn).

Bitumenot (asfaltot) tipi~no se skladira i transportira, na temperatura okolu 150 º C (300 º F). Tie se sobiraat(namaluvaat) vo op{t volumen koga se ladat, taka da golemi kapki ili fleki ako padnat na ko`a se posebno opasni. Ponekoga{ dizel ili kerozin se me{aat so bitumen (asfalt) pred isporaka za da ja zadr`at te~livosta pri isporakata, kako ne bi se razdvojuvale  polesnite materijali od me{avinata. Ovaa me{avina naj~esto e nare~ena ,,bitumen feed stock,,  ili BFS .

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Potro{uva~kata na surovini koi vleguvaat vo proizvodstvo i pomo{ni materijali prika`ana e na slednata tabela:

| Surovina | Potro{uva~ka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazalt | Frakcija |  | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm |  |  |
|  | II 4-8 mm |  |  |
|  | III 8-11 mm |  |  |
|  | IV 11-16 mm |  |  |
|  | V 16-22 mm |  |  |
|  | VI 16-22 mm |  |  |
| Vkupno: |  |  | 17.215 toni |
| Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |  |
|  | I 0-4 mm |  |  |
|  | II 4-8 mm |  |  |
|  | III 8-16 mm |  |  |
|  | IV 16-22 mm |  |  |
|  | V 22-32 mm |  |  |
| Vkupno: |  | 49.403 toni |  |
| Kameno bra{no | 678 toni |  |  |
| Bitumen | 2.994 toni |  |  |

IV.1.1 Surovini i pomo{ni materijali koi{to se koristat vo

Kamenolom Brazda

Surovina koja se koristi e varovnik - karpest , koj so eksploziv se ru{i od ridot -iskop vo vid na krupen drobenik, koj potoa se nosi na pove}estepeno drobewe i separirawe na pove}e razni frakcii.

IV.1.2 Pomo{ni materijali

Pomo{ni materijali koi se koristat vo Asfaltna Baza - Lepenec se:

- Maslo (naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot i vo cevkata za transport na bitumen do vaga

- mazut

- nafta

Pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Granit IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec i potro{uva~kata na pomo{nite materijali prika`ana e na:

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Mazut | 466,326 toni |
| Nafta | 199,854 toni |

Termi~ko maslo (naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot za skladirawe i vo cevkata za transport na bitumen do vaga na postrojkata.

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Termi~ko maslo | 1,5 toni (Se zamenuva na 5 godini) |

Sertifikat za kvalitet:

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Termostabilna te~nost  (Te~nost so termostabilna nosivost)

Opis :

Renolin e termostabilna te~nost na osnova na odbrani rafinirani masla za upotreba vo te~na faza niz zatvoren sistem so zaobikoluvawe.  Renolin term 320  e termostabilna te~nost (spored Q DIN 51 522),  za prenos na toplina no da ne se izlo`uva na pritisok vo tekot na procesot, vo sistem za razmena na temperaturata.  Za prenesuvawe na toplinata so te~nosti najdobro e temperaturniot dijapazon da bide pome|u 200 i 300 ° C , no sekako najmnogu temperaturata da dostignuva do 320  ° C . Film temperaturata ne smee da nadminuva 340 ° C .

Specifikacija:

Termostabilnoto  maslo e spored  Q DIN 51 522.

Pozitivni karakteristiki:

- Visoka termi~ka stabilnost

- Mala {ansa za .........

- Sistemot e sekoga{ ~ist i mala se {ansite da dojde do one~istuvawe

- Dobra razmena na temperaturata od eden sistem vo drug

- Nekoroziven

- Visok `ivot (Dolgo vreme na upotreba)

- Pumpawe do +5  ° C

- Dozvolena film temperatura do 340  ° C

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Termostabilna te~nost  (Te~nost so termostabilna nosivost)

Tipi~ni svojstva:

| Reden broj | Ime na proizvod |  | 320 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis | Merka (Edinica) |  | Sprema |
| 2 | To~ka na vriewe na 1013 mbar | ° C | 400 | ASTM D 1078 |
| 3 |  | ° C | -12 | DIN ISO 3016 |
| 4 | Gustina na 20 ° C | kg/m³ | 870 | DIN 51 575 |
| 5 | Kinematski Viskozitet okolu 20 ° C okolu 40 ° C okolu 100 ° C | mm²/s mm²/s mm²/s | 125 43,5 6,3 | DIN 51562 |
| 6 | To~ka na palewe | ° C | 220 | DIN ISO 2592 |
| 7 | To~ka na svetnuvawe | ° C | 360 | DIN 51 794 |
| 8 | Dozvolena temperatura na zagrevawe | ° C | 320 | / |
| 9 | Dozvolena film temperatura | ° C | 340 | / |
| 10 | Pumpawe na pritisok | ° C | + 5 | / |

Pomo{ni materijali Kamenolom Brazda

Pomo{ni materijali koi se koristat vo Kamenolom Brazda se:

- nafta

Pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Kamenolom Brazda i potro{uva~kata na pomo{nite materijali prika`ana e na:

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta za ma{ini | 209.351 litri |
| Nafta za bu{ilica | 31.975 litri |

Pomo{ni materijali Kamenolom Zebranik

Pomo{ni materijali koi se koristat vo Kamenolom Zebrnik se:

- nafta

Pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot Kamenolom Zebrnik i potro{uva~kata na pomo{nite materijali prika`ana e na:

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta za ma{ini | 20.140 litri |
| Nafta za bu{ilica | 6.880 litri |

IV.2.Lista na proizvodi

Asfalt za pati{ta

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bidat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

Asfalt za nanesuvawe na pati{ta

Proizvedeno asfalt za nanesuvawe na pati{ta vo 2006 godina : 66.618 toni

Vo Asfaltnata baza Lepenec se proizveduvaat pove}e tipovi na asfalt.

Asfaltot se nanesuva pove}e pati, vo pove}e sloja i zatoa se izrabotuvaat pove}e tipa na asfalt.

| Reden broj | Tip na asfalt | Sodr`ina na agregat |
| --- | --- | --- |
| 1 | BNS - 22 | Varovnik |
| 2 | BNHS -16 | Varovnik |
| 3 | AB-11 | Varovnik |
| 4 | AB-16 | Varovnik |
| 5 | AB - 11 S polimer | Varovnik |
| 6 | AB - 16 S polimer | Varovnik |
| 7 | AB - 11 S | Vulkanska magma |
| 8 | AB - 16 S | Vulkanska magma |

BNS - 22 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren nose~ki sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva soobra}aen te`inski, inercionen pritisok, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i avtopati{ta.

BNHS -16 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren zavr{en (nosiv) i abraziven sloj, se primenuva za lesni, i mnogu lesni soobra}ajni te`inski, inercioni pritisoci.

AB-11    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB-16    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

Lista na proizvodi vo Kamenolom Brazda

Droben varovni~ki agregat za potrebite na pove}e bazi na Granit kako i drugi kupuva~i

Frakcija 0 - 4	toni	32.000

Frakcija 4 - 8	toni	21.940

Frakcija 8 - 11	toni	  9.640

Frakcija 8 - 16	toni	14.910

Frakcija 11 - 16	toni	  1.360

Frakcija 16 - 32	toni	16.070

Frakcija 30- 50	toni	  1.200

Frakcija  0 - 32	toni	  2.670

Frakcija  0 - 50	toni   97.400

Frakcija 0 - 15	toni	 69.510

VKUPNO :     toni   266.700

Lista na proizvodi vo Kamenolom Zebranik

Droben eruptiven agregat za potrebite na Asfaltna baza i drugi kupuva~i

Frakcija 0 - 4	toni	1.950

Frakcija 4 - 8	toni	1.284

Frakcija 8 - 11	toni	1.247

Frakcija 11 - 16	toni	1.999

Jalovina		toni	2.203

IV.3.  Lista na energii za Asfaltna baza Lepenec

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na asfalt "Granit" IX Gradili{te Asfaltna baza  Lepenec se elektri~na energija, mazut i nafta.

Elektri~na energija se koristi za rabota na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo "Granit"   IX   Gradili{te  Asfaltna baza   Lepenec  i  za

2006 godina imaat  potro{eno :  459.000  kWh .

Potro{uva~kata na te~ni goriva prika`ana e na slednata tabela:

| Energii | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Mazut | 466,326 toni |
| Nafta | 199,854 toni |

Elektri~na energija

Potro{ena elektri~na energija e 459.000  kWh/ 2006 god.

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa do potro{uva~ite vo postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo "Granit" IX Gradili{te Asfaltna baza  Lepenec

Mazut

- Mazut se koristi za rabota na baraban-su{ara kade se vr{i zagrevawe vo su{arata  na 500-600º C, dodeka materijalot se gree na okolu 200 º C.

Nafta

- Nafta  se koristi za zagrevawe na maslo za zagrevawe na bitumen i mazut

- i za  funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo asfaltna baza, za dotur na surovini do bunkeri-dozeri.

Maslo

- Termi~ko maslo se koristi kako medium koj ovozmo`uva prenos na temperatura (odr`uvawe na potrebna temperatura vo cevkite) so koe se obezbeduva te~livost na bitumenot. Mazutot koj isto taka se zagreva so masloto, ostvaruva podobra iskoristivost vo procesot na sogoruvawe koga e predzagrean.

Bitumen;

Bitumen e lepliva,crna i visoko viskozna te~nost (polutvrda) koja e prisutna vo  najsurovite petroleumi, isto taka i vo nekoi prirodni nao|ali{ta.

Asfaltot e sostaven skoro celosno od bitumen, ima nekoi nesoglasuvawa me|u hemi~arite, za strukturata na asfaltot no naj~esto e modeliran kako koloid so asfaltenezi, kako rasprsnata faza i maltenezi kako kontinuirana(konstantna) faza. Ima dve formi ~esto koristeni vo konstrukciite : - Rolovan asfalt  i Mastik asfalt.

- ROLOVAN  ASFALT

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bodat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

Asfaltot ponekoga{ se me{a so tar, {to e ve{ta~ki materijal, proizveden od destruktivna destilacija na organska materija. Bitumenot e dominantna sostojka naTAR no bitumenskata sostojka vo TAR-ot e tipi~no poniska od taa vo asfaltot.

TAR i asfalt imaat mnogu razli~ni in`ewerski karakteristiki, vo EU naj~esto koristen zbor za asfalt e bitumen. Asfalt mo`e da se razdvoi od drugite komponenti  vo surovata nafta kako: nafta, benzin i dizel. So procesite na frakciona destilacija, obi~no pod vakuumski uslovi, podobra separacija (razdeluvawe) mo`e da se dostigne so ponatamo{na razrabotka na

te{kite frakcii na surova nafta vo deasfaltira~ka edinica, koja koristi propan ili butan,vo superkriti~na faza za rasprsnuvawe (razlo`uvawe) na lesnite molekuli koi toga{ se razdvojuvaat.  Ponatamo{nata razrabotka e mo`na so ,,duvawe,, na produktot: glavno reaktiviraj}i go so ,,O2,, . Ova go pravi proizvodot pocvrst i poviskozen (tvrd).Prirodni depoziti na asfalt, vklu~uvaj}i asfaltni ezera se , primarno (ezero Pi~ vo Tr. i Tobago, Bermudsko ezero vo Venecuela itn).

Asfaltot tipi~no se skladira i transportira, na temperatura okolu 150 º C (300 º F). Tie se sobiraat(namaluvaat) vo op{t volumen koga se ladat, taka da golemi kapki ili fleki ako padnat na ko`a se posebno opasni. Ponekoga{ dizel ili kerozin se me{aat so asfaltot pred isporaka za da ja zadr`at te~livosta pri isporaka ovie polesni materijali se razdvojuvaat od me{avinata. Ovaa me{avina naj~esto e nare~ena ,,bitumen feed stock,,  ili BFS . Nekoi kamioni za isporaka gi prenaso~uvaat toplite izduvni gasovi preku cevki (niz teloto na kontejnerot) za do go odr`uvaat materijalot topol. Zadnite delovi na tiperi {to nosat asfalt ~esto se prskaat so dizel pred polnewe za da go pomogne osloboduvaweto.

Vo prastar sreden istok prirodni depoziti (nao|ali{ta) na asfalt bile koristeni kako malter pome|u cigli i kamewa, oblo`uvawe na brodovi i vodonepropusnost. Persiski zbor za asfalt  e mumija, {to mo`e da bide povrzan so angliski zbor  mumuu. Asfaltot bil isto koristen za balsamirawe n amumii. Vo stariot Dale~en istok prirode asfalt bil poleka zagrevan za da se oslobodi od povisokite frakcii, ostavaj}i materija so  povisoka molkularna te`ina koja e termoplasti~na a koga }e se nanesela na objekti , stanuvala dosta cvrsta posle ladeweto. Ovoa svojstvo bilo koristeno za pokrivawe na ~unovi i drugi objekti {to barale vodootpornost (nepropustlivost). Statui na doma{ni bogovi isto bile oblo`uvani so ovoj tip na materijal vo Japonija i Kina. Isturen bitumen isto bil koristen kako na~in na gradewe vo grade`ni{tvoto.

- ROLOVAN ASFALTEN CEMENT

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot asfalt gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri sredni temperaturi i se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Negovata primena e isklu~ivo vo grade`ni{tvoto.

- M a z u t

Asfaltna Baza go nabavuva mazutot od rafinerijata “OKTA” Skopje. Za mazutot ima uverenie za kvalitet i mazutot.

-N a f t a

Asfaltna Baza  - Lepenecja nabavuva naftata od ,,OKTA ,, Skopje. Za naftata ima specifikacija  za kvalitet, i naftata se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:

| Br. | Karakteristiki | Vrednosti | Test metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gustina na 15 ° C , g/cm³ | Odredena, ne dostapna | EN ISO 3675-95 |
| 2. | Cetane,indeks,nepomalku od | 45 | EN ISO 4264-96 |
| 3. | Destilacionen opseg ° C Nadomesten na 50%,ne pove}e od, zima ... // ... 90% ne pove}e od,zima ... // ... 95% ne pove}e od,zima | 280 345 360 | ISO 3405-88 |
| 4. | Kinemati~ki viskozitet na 20 ° C, mm²/s | 2,5-8,0 | ISO 3104-76 |
| 5. | Sulfur % wt,ne pove}e od | 0,2 | ISO 8754-92 |
| 6. | Temna to~ka ° C,ne pove}e od - leto - zima | / minus 5 | EN 23015-98 |
| 7. | Ladno filtrirana udarna to~ka(CFPP),°C ne povisoka od - leto - zima | minus 15 5 | EN 116-83 |
| 8. | To~ka na sjaewe,°C neponiska od | 55 | ISO 2719-88 |
| 9. | Pepel,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6245-82 |
| 10. | Ostatok na jaglerod na 10% destilaciaja,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6615-93 |
| 11. | Bakar koroziona linija (3 ~asa na 50°C) ne pove}e od | 2 | ASTM D 130-94 |
| 12. | Mehani~ki ne~istotii i voda, % wt,ne pove}e od | 0,05 | ASTM D 1796-97 |
| 13. | Obojuvawe, ne pove}e od | 2 | ASTM D 1500 |

- Lista na energii za Kamenolom Brazda

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na droben agregat Varovnik "Granit" IX Gradili{te Kamenolom Brazda se elektri~na energija, i nafta.

Potro{uva~kata na te~ni goriva prika`ana e na slednata tabela:

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta za ma{ini | 209.351 litri |
| Nafta za bu{ilica | 31.975 litri |

Elektri~na energija

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa do potro{uva~ite vo postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo "Granit" IX Gradili{te Kamenolom Brazda.

Nafta

- Nafta  se koristi za  funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na varoven drobenik  vo Kamenolom Brazda,  i za funkcionirawe na bu{ilica.

  - Lista na energii za Kamenolom Zebrenik

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na eruptiven agregat bazalt vo Kamenolom Zebrnik se elektri~na energija i nafta.

Elektri~na energija se koristi za rabota na postrojkata za proizvodstvo na eruptiven agregat separiran po frakcii vo Kamenolom Zebrnik..

Potro{uva~kata na te~ni goriva prika`ana e na slednata tabela:

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta za ma{ini | 20.140 litri |
| Nafta za bu{ilica | 6.880 litri |

Elektri~na energija

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica so mo}nost od 1000 KW, a potoa do potro{uva~ite vo postrojkata za proizvodstvo na eruptiven agregat bazalt vo Kamenolom Zebrnik.

Nafta

Nafta  se koristi za funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na eruptiven agregat bazalt vo Kamenolom Zebrnik kako i za funkcionirawe na bu{alica.

IV.4    Opis na surovini

Osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt:

1.	Bazalt

2. 	Varovnik  kalcit - CaCO3  Kalcium karbonat

3. 	Kameno bra{no  CaCO3  Kalcium karbonat

4. 	Bitumen

MINERALEN SOSTAV:

(Mineral composition)

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na bazalt

Feldspars (Feldspati); Olivine (Olivin); Opaque Oxide (Neprozirni oksidi); Smectite Clay (koloidno dispergirana glina); TOTAL. %; 69; 9; 9; 8. Clinopyroxene (Klinopiroksen); Calcite (Kalcit); Perovskite (Perovskit); /. %; 3; 2; < 1; /; 100.

Vo ovoj materijal ne se sodr`i sloboden kristalen Silicium

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na varovnik i kameno bra{no

CaCO3; Qvarc; Dolomit; Drugi; /; TOTAL. %; 80; 15; 3,5; 1,5; /; 100.

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na bitumen

Povisoki nizi na jaglevodorodi od C25; Poniski nizi na jaglevodorodi od C25; Ostatok; Total. %; 88; 10; 2; 100.

Opis na surovini

Bazalt (Vulkanski karpi)  - Za magmatskite karpi se koristi zborot Mafik koj e kratenka od Ma(gnezium) + F(errum) + ik. Tie vo sebe sodr`at  i pogolema koli~ina na Ca i Na . Mafik mineralite naj~esto vo sebe sodr`at Olivin, Piroksen, Amfibol, Biotit i drugi Mica, Augit i so Kalcium bogati plagioklasi i feldspari.  Bazaltite vo svojot sostav  se bogati so MgO  i CaO  i malku SiO2  i Na2O  i K2O  , vo pove}eto karpi od vulkansko poteklo konzistentni so TAS klasifikacijata. Generalno bazaltot se sostoi od 45-55% SiO2 , 2-6% vkupno alkalii, 0,5-2% TiO2 , 5-14% FeO , 14% ili pove}e Al2O3 . Sodr`inata na CaO obi~no e pribli`no 10% , dodeka sodr`inata na MgO obi~no e vo ramki na 5-12%. Bazaltite sodr`at visok procent na Fe i Mg. Nekoi bazalti se porfiri~ni i sodr`at pove}e razni kristalni strukturi  nare~eno fenokristali vgnezdeni vo strukturata na osnovite na mineralite. Fenokristalite se obi~no ve}e formirani vo rastopenata lava (magma) pred erupcijata i se ve}e formirani od mineralite olivin i piroksen. Ima pove}e tipovi na bazalt:

* Toleiitik bazalt - koj e relativno siroma{en so Silika i Natrium i se nao|a n adnoto na okeani.

* Visoko Aluminiumski bazalt - So pogolema sodr`ina, pove}e od 17 % Aluminium (Al2O3) i  sostavot e pome|u toleiitik i alkalen bazalt. Relativno bogatiot so aluminium sostav baziran e na karpi pome|u fenokristali i plagioklasi.

* Alkalen bazalt  - Relativno e siroma{en so Silika i bogat so Natrium. Dokolku e sodr`an silikata kako ponisko zasitena, mo`e da sodr`i feldspatoidi, alkalen feldspar i flogopit.

* Boninit  - Ima visoka (bogata) sodr`ina na Mg i so Andesit spa|a vo eruptirani, generalno zemeno vo sr`ta (centarot) na magmata.

| Molekularna formula | Otpor pri pritisok (psi) | Tvrdina po MOS | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazalti | 500k-550k | 5 do 9 | Cvrst supstanca, Bezbojna, Prozra~na Providna | >3 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na sinteruvawe ° C | Modul na elasti~nost (kg/mm³) | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 1450 | 9100-1100 | Ne e zapalliv | / |

Varovnik - Agregat:  CaCO3 - Droben agregat se sostoi od varovnik, koj vo pove}e razni frakcii se koristi vo procesot na dobivawe na beton. Kalcit pretstavuva stabilna forma na Kalcium karbonat CaCO3. Kalcitot e eden od naj{iroko rasprostranetite minerali na povr{inata na zemjata. Se odlikuva so sjajna i reflektira~ka povr{ina so osobini na staklo, so pove}e kristalni varijanti.  Mo`e da bide bel ili bezboen koga e ~ist , no mo`e da bide so slabo obojuvawe na siva, crvena, `olta, zelena ,plava, violetova, kafeava, ili crna vo zavisnost od razli~ni ingradienti koi se del od vnatre{nata struktura na mineralot.

Kalcitot e providen do prozra~en no mo`e da poka`uva i fosforescentni i fluoroscentni osobini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | CaCO3 | 100,08 | Cvrst supstanca, Bezbojna, Prozra~na Providna | 2,71 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 825 | Trigonalno romboedri~ni kristali | Ne e zapalliv | / |

Kameno bra{no: CaCO3 - Sitno (fino) somelen agregat se sostoi od varovnik, koj vo vakva forma se koristi vo procesot na dobivawe na beton. Kalcit pretstavuva stabilna forma na Kalcium karbonat CaCO3. Kalcitot e eden od naj{iroko rasprostranetite minerali na povr{inata na zemjata. Se odlikuva so sjajna i reflektira~ka povr{ina so osobini na staklo, so pove}e kristalni varijanti.  Mo`e da bide bel ili bezboen koga e ~ist , no mo`e da bide so slabo obojuvawe na siva, crvena, `olta, zelena ,plava, violetova, kafeava, ili crna vo zavisnost od razli~ni ingradienti koi se del od vnatre{nata struktura na mineralot.

Kalcitot e providen do prozra~en no mo`e da poka`uva i fosforescentni i fluoroscentni osobini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | CaCO3 | 100,08 | Sitno somelena pra{ina | 2,71 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 825 | Trigonalno romboedri~ni kristali | Ne e zapalliv | / |

Bitumen  -asfaltos. Bitumen e mnogu kompleksna kombinacija od visoko molekularni te{ki organski komponenti. Vo nego se sodr`i relativno pogolema koli~ina hidratni  jaglevodorodni so dominacija na povisoki nizi na jaglevorodi od C25 vo soodnos pogolema sodr`ina na jaglerod od vodorod. Sekako sodr`i i mali koli~ini od razli~ni metali kako Ni, Fe ili  W , dokolku preovladuva neisparliv talog  posle destilacijata na surovata nafta ili posle razdeluvaweto na rafinatite od ostatokot od naftata pri deasfaltizira~ki ili  dekarbonizira~ki procesi.

Bitumen e sme{a od organski te~nosti, koja e visoko viskozna , crna , lepliva, celosno rastvorliva vo CS2 , i e sostavena prvenstveno od visoko kondenzirani policikli~ni aromati~ni hidrokarbonati.

Bitumen prvenstveno se koristi za nanesuvawe na pati{ta. Drugite primeni mu se generalno za vodonepropusni proizvodi, vklu~uvaj}i koristewe na bitumen vo proizvodstvo na nanosi na krovovi, i za zape~atuvawe na stanbeni krovovi. Petrolejsko proizvodstvo od tar pesoci se pod  razvoj vo Alberta Kanada. Bitumen od tar pesoci e proekt koj e zastapen so 80% vo Kanadskoto nafteno proizvodstvo do 2020. Vo minatoto bitumenot bil koristen za vodonepropu{tawe na brodovite, a isto taka i za oblo`uvawe na zgradite. Gr~kiot  istori~ar Herodot veli deka vrel bitumen bil koristen za kako malter za na zidovite vo Vavilon. Mo`no e i da gradot Kartagina lesno izgorel bidej}i ~esto kako malter na zidovite bil koristen bitumenot vo konstrukciite. Sadovite vo koi se v`e{tuva bitumenot ili bitumenozni komponenti obi~no se isklu~eni od javni osiguruvawa. Pove}eto geolozi veruvaat deka prirodnite naslagi od bitumen se formirani od  mikroskopski algi, kako i od drugi  ne{ta. Od ovie izumreni organizmi i nivni ostatoci se formirale naslagi  na dnoto na moriwata ili ezerata kade tie `iveele. Izlo`eni na toplina ili pritisok od dlabo~inite na zemjata so vreme se transformirale ovie materijali vo bitumen, kerogen ili petroleum. bitumen e pronajden i vo meteoriti, arhai~ni karpi, Bakar-Cink  mineralizacija, i pe{teri. Mo`no e bitumenot da nastanal od nekoja arhai~na ka{a, no i od prerabotka na bakterija koja konzumirala hidrokarbon.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitumen nema molekularna formula | Bitumen nema empiriska formula | / | Crna, viskozna, lepliva, polutvrda supstanca | 1,035 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na omeknuvawe ° C | Kristalen oblik | To~ka na svetnuvawe ° C | Klasifikacija |
| Ne rastvorliv | 64 | / | 320 | / |

# Sertifikat  za bitumen:

| Sertifikat za kvalitet ELOT EN ISO 9001:2000 Qual. Certificate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt: Asfalt 50/70 Tank: TK-832 Zemawe primerok (mostrirawe):11.12.2006 Primerok (mostra)br: Sertifikat S/N :1287 |  |  | Zabele{ka: Motor tanker: Data na tovarewe(polnewe): Destinacija: Za: |  |  |
| Br. | T e s t | Merna edinica |  | Metoda | Rezultat |
| 1. | Specifi~na te`ina25/25° C | --- |  | ASTM _D70 | 1.035 |
| 2. | To~ka na svetnuvawe(COC) | ° C |  | ASTM _D92 | 320 |
| 3. | Penetracija na toplina % ili pen.25° C/100g/5s | --- |  | ASTM _D5 | 93,0 |
| 4. | Penetracija 25° C/100g/5s | --- |  | ASTM _D5 | 64 |
| 5. | To~ka na omeknuvawe R&B | ° C |  | ASTM _D36 | 48,5 |
| 6. | Indeks na penetracija | --- |  | NOMOGRAM | 0,2 |
| 7. | Plasti~nost na 25° C | ° C |  | ASTM _D113 | > 70 |
| 8. | Rastvorlivost vo CS2 | %w/w |  | ASTM _T44 | 99,9 |
| 9. | Rastvorlivost vo CCl4 | %w/w |  | ASTM _D165 | 99,8 |
| 10. | Pra{ina | %w/w |  | ISO6245 | 0,110 |
| 11. | Te`inski gubitok na temperatura 5h - 163 ° C | %w/w |  | ASTM _D6 | 0,1 |
| 12. | Parafini | %w/w |  | DIN1995 | 0,9 |

Goriva:

Mazut e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata temperatura za odvivawe na termi~ki procesi:

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |

Naftata e gorivo koe se koristi za zagrevawe na termi~koto maslo koe  treba da ovozmo`i transport na bitumenot no i da ovozmo`i podobro me{awe na komponentite vo me{alkata, isti se koristi naftata za da  obezbedi funkcionirawe na  potrebnata mehanizacija za vr{ewe na dotur na surovina na vlez pred pogon.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |

Predzagrevawe na mazutot se vr{i so maslo obi~no (kalenol), zaradi podobro transportirawe so pumpa od rezervoari do su{arata, zaradi obezbeduvawe na podobro sogoruvawe, namaluvawe na potro{uva~kata na mazutot, a so toa i namaluvawe na emisiite na {tetni gasovi od gorewe  vo Granit IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec.

IV. 5		Laboratorija

Osnovna obvrska na Laboratorijata pri Asfaltnata baza - Lepenec e kontrola na kvalitetot na proizvedeniot asfalt. Sporedni obvrski koi se izvr{uvaat:

- Kontrola na agregatite, koli~ina na bitumen vo asfaltot.

- Oprema koja ja ima na asfaltnata baza :

- Mar{alov nabiva~

- Mar{alova presa

- Elektri~no re{o

- Su{nica

- Vodeno kupatilo

- Elektronska vaga i Lost vaga

- Sita

- Kalapi za izrabotka na Mar{alovi probi

- Ekstraktor so destilator

- Hemikalija za ekstrakcija - Trihlor etilen

Na asfaltnata baza Lepenec t.e. vo asfaltnata laboratorija se kontrolira proizvodstvoto na asfaltni me{avini. Kontrolata e vo toa da sve`a asfaltna me{avina se analizira za utvrduvawe na granulometriskiot sostav  na asfaltnite me{avini i u~estvoto na bitumen vo niv. Za ekstrahirawe na asfaltot se koristi trihlor etilen. Godi{na potro{uva~ka na trihlor etilenot e relativna i zavisi od brojot na analizite. Za edna analiza (za 1 kgr proba) potrebni se 3 litri trihloretilen. Vo laboratorijata se vr{i isto taka i granulometriska analiza na frakciite koi se koristat za proizvodstvo na asfaltnite me{avini. Frakciite se proizvedeni na Kamenolomite Brazda Skopje i Zebrnik Kumanovo. Probite za bitumen se ispra{aat vo centralna laboratorija, bidej{i tuka nema soodvetna aparatura.

So Mar{alov nabiva~ se izbiva oladenata proba od kalap koja potoa se analizira t.e. se nosi na Mar{alova presa kade se ispituva stabilnost i te~ewe na asfaltnata masa.

Vo su{nica probata treba da otstoi izvesno vreme;.

Sitova analiza se vr{i za odreduvawe na granulometriski sostav t.e. u~estvo na frakciite.

Vodeno kupatilo do 60 º C  treba da poka`e dali posle 30 minti {e dojde do nestabilnost na masata, te~ewe koe se odreduva so stabilnost do 7 KN i pove}e.

Vo centralnata Laboratorija na Granit - Skopje se ispra}aat probni koli~ini na asfalt i agregati, koi potoa se podlo`eni na ispituvawe.

Kako povratna informacija, Betonska baza - Lepenec dobiva mese~na potvrda za ATEST za kvalitetot na gotoviot beton i upotrebenite materijali.

TABELA  IV.1.1.   Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Asfaltna baza Lepenec

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mesecno prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazalt | / | Nema | 1.434,5 | 17.215,0 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 2. | Varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 4.116,9 | 49.403,0 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 3. | Kameno bra{no CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 56,5 | 678,0 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 4. | Bitumen (asfaltos) | 8052-42-4 | Nema | 249,5 | 2.994,0 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi, povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Asfaltna baza Lepenec

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mese~no prosek | Godi{na upotreba (toni/god.) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltna me{avina, za nanesuvawe na pati{ta | / | Isparuva~ki supstancii koga e temperaturata 160 ° C | 5.551,5 | 66.618,0 | Za asfaltirawe na pati{ta | Nema |  | Nema |

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Kamenolom Brazda

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mesecno prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 22.200 | 266.700 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 2. | Kameno bra{no CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 175 | 2.100 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Kamenolom Zebrnik

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mese~no prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazalt | / | Nema | 700 | 8.700 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |