IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

S O D R @ I N A

IX.1	Monitoring.................................................................................	2

IX.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot..........	6

IX.2	Programa na monitoring.....................................................	3

IX.3	Monitoring na Asfaltna baza - Lepenec...................	7

IX.4	Monitoring na Kamenolom Brazda..............................	10

IX.5	Monitoring na Kamenolom Zebranik.......................	14

Prilog II

- Grafi~ki prilozi

IX.1	Monitoring

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

IX.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot

Pri izrabotka na dokumentacijata, slednive sedum aspekti trba da se zemat vo predvid pri postavuvawe na optimalnite uslovi za monitoringot:

- Pri~ina na monitoringot

- Odgovornost za monitoringot

- Princip na prakti~en monitoring

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

- Period na monitoring

- Ocenka na usoglasuvaweto

- Izvestuvawe

Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pro~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Princip na prakti~en monitoring

Izborot na prakti~niot monitoring  zavisi od procesot na proizvodstvo, surovinite i hemikaliite koi se koristat vo instalacijata. Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot slednite raboti vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata itn.

Vreme na prosek e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevni, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvalilenten parametar

- otstapuvawe od merewata

Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

IX.2	Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring }e se zemaat vo predvid zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Treba da se vr{i monitoring na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot }e bide odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebat aod monitoring i od analiza na resusite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

IX.3    Asfaltna baza Lepenec

IX.3.1 Monitoring na emisii vo atmosferata

- Emisija na gasovi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo Asfaltnata baza “Lepenec” do emisija na gasovi doa|a kako rezultat na sogoruvawe na:

- mazut (mazutot kako gorivo go koristi baraban su{arata vo koja se vr{i su{ewe i priprema na materijalot-agregatot pred da vleze vo sistemot na spremawe na asfalt);

- nafta

Naftata se koristi za:

1.  zagrevawe na maslo (termi~ko maslo-naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot za skladirawe i vo cevkata za transport na bitumen do vaga na postrojkata

2.   zagrevawe na mazut

3. funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo asfaltna baza, za dotur na surovini do bunkeri-dozeri.

Tabela br.1 Monitoring na emisii na gasovi od Asfaltna baza “Lepenec”

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Sogoruvawe na mazut | Ventilacionen ispust (posle ciklon so vre}asti filtri) | (CO, CO2, SO2, NOx, cvrsti ~esti~ki) | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Sogoruvawe na nafta | Oxak od pe~ka | (CO, CO2, SO2, NOx, cvrsti ~esti~ki) | Kvartalni periodi~ni merewa |

- Emisija na pra{ina

Celata instalacija e povrzana so sistem za otpra{uvawe. Pra{inata koja  se v{mukuva od celiot sistem se nosi vo Ciklonot, kade {to se vr{i mehani~ko otstranuvawe na pokrupnata pra{ina koja mo`e da se upotrebuva i kako takva se nosi vo bunker za pra{ina, dodeka vozduhot so positnata pra{ina se nosi vo delot so vre}asti filtri sostaven od 10 sekcii t.e 502 vre}i. Vre}ite sekoja godina se menuvaat. Pra{inata {to se sobira vo vre}ite pove}e ne mo`e da se koristi vo procesot, i taa se nosi na kamenolomot.

Tabela br.2 Monitoring na emisii na pra{ina od Asfaltna baza “Lepenec”

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Postrojka na Asfaltna baza | Ventilacionen ispust (posle ciklon so vre}asti filtri) | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |

IX.3.2  Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Voda vo Asfaltnata baza "Lepenec"  ne se koristi vo procesot  za proizvodstvo na asfalt.

Emisii vo povr{inski vodi od instalacijata Asfaltna baza “Lepenec” ne postojat.

IX.3.3	 Monitoring na emisii vo kanalizacija

Pri odvivawe na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na asfalt vo Asfaltnata baza “Lepenec” ne se generira otpadna voda.

Otpadnata voda koja se sozdava  pri odr`uvawe na higiena na vrabotenite, rabota vo kujnata i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli se sobira vo septi~ka jama.

IX.3.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot.

Tabela br.3 Monitoring na emisii vo po~vata od Asfaltna baza “Lepenec”

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Postrojka na Asfaltna baza | Dvorot na Asfaltnata baza | pH, Azot, Hrom Sulfur, Nikel, Kalium, Olovo, Fosfor | Edna{ godi{no |

IX.3.5	 Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.4 Monitoring na emisii na bu~ava od Asfaltna baza “Lepenec”

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Postrojka na Asfaltna baza | Rabotna sredina na asfaltna baza | Bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.3.6	 Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Tabela br.5 Monitoring na emisii na vibracii od Asfaltna baza “Lepenec”

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Postrojka na Asfaltna baza | Vibro sito | Vibracii | Edna{ godi{no |

IX.4   Kamenolom Brazda Skopje

IX.4.1 Monitoring na emisii vo atmosferata

- Emisija na gasovi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Brazda ne doa|a do emisija na gasovi.

- Emisija na pra{ina

Pri rabotata na kamenolomot Brazda do emisija na pra{ina doa|a kako rezultat na odvivawe na slednive procesi:

- bu{ewe i minirawe vo povr{inskiot kop;

- rabota na drobili~noto postroenie

Tabela br.1 Monitoring na emisii na pra{ina

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Pra{ina | Edna{ godi{no |

IX.4.2	 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Brazda ne doa|a do emisii vo povr{inski vodi.

IX.4.3 Monitoring na emisii vo kanalizacija

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Brazda ne doa|a do emisii vo kanalizacija.

IX.4.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Brazda ne doa|a do emisii vo po~va.

IX.4.5	Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.2 Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.4.6	 Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Tabela br.3 Monitoring na emisii na vibracii

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie (vibro sito) | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Vibracii | Edna{ godi{no |

IX.5    Kamenolom Zebrenik Skopje

IX.5.1 Monitoring na emisii vo atmosferata

- Emisija na gasovi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Zebrenik ne doa|a do emisija na gasovi.

- Emisija na pra{ina

Pri rabotata na kamenolomot Zebrenik do emisija na pra{ina doa|a kako rezultat na odvivawe na slednive procesi:

- bu{ewe i minirawe vo povr{inskiot kop;

- rabota na drobili~noto postroenie

Tabela br.1 Monitoring na emisii na pra{ina

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Pra{ina | Edna{ godi{no |

IX.5.2	 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Zebrenik ne doa|a do emisii vo povr{inski vodi.

IX.5.3 Monitoring na emisii vo kanalizacija

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Zebrenik ne doa|a do emisii vo kanalizacija.

IX.5.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo kamenolomot Zebrenik ne doa|a do emisii vo po~va.

IX.5.5	Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.2 Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.5.6	 Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Tabela br.3 Monitoring na emisii na vibracii

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Raboten proces na drobili~no postroenie (vibro sito) | Rabotnata sredina na drobili~no postroenie | Vibracii | Edna{ godi{no |