Izvr{eni merewa na respirabilna pra{ina i bu~ava

vo Granit Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazda i Zebrnik

- Respirabilna pra{ina vo Granit Asfaltna baza ,Kamenolom

Brazda i Zebrnik............................................................................2

II.         Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  vo Granit Asfaltna baza ,

Kamenolom Brazda i Zebrnik....................................................5

III.        Otpadna voda i  nejzino vlijanie  vo Granit Asfaltna baza

Kamenolom Brazda i Zebrnik..................................................12

IV.          Po~va vo Granit Asfaltna baza ,Kamenolom Brazda i

Zebrnik.........................................................................................13

Prilog:

1.  Rezultati od merewa

I.   Respirabilna pra{ina vo Granit Asfaltna baza , Kamenolom Brazda i Zebrnik

I.1    Rezultati od merewata

Merewe na postrojkata Granit Asfaltna baza ,Kamenolom Brazda i Zebrnik za respirabilna pra{ina  se vr{eni na 18.06.07.  i  na den  26.04.07 god.

Asfaltna baza Lepenec

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit Asfaltna baza Lepenec se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Asfaltna baza Lepenec se prezentirani vo Tabela br.1

Tabela br.1/18.06.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pod korpa za gotov asfalt , 5 metri od postrojka i 2 metri od ograda od rezervoari so gorivo |  | 0.079 | 0.009 | 4 |
| 2 | Do Baraban su{ara,severno od gruba re{etka, 1 metar od ograda za rezervoari |  | 0.433 | 0.088 | 4 |
| 3 | Ju`no od ventilator na filter za vozduh |  | 0.004 | 0.004 | 4 |
| 4 | Gore na postrojka pod vibrosito |  | 0,921 | 0,273 | 4 |
| 5 | Na vlez-izlez od instalacijata |  | 0,000 | 0,000 | 4 |

Kamenolom Brazda

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit Kamenolom Brazda se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Kamenolom Brazda se prezentirani vo Tabela br.2

Tabela br.2/26.04.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Dotur na surovina (Stacionarna) |  | 0,198 | 0,110 | 4 |
| 2 | Kaj primarna drobilka |  | 0.256 | 0.232 | 4 |
| 3 | Kaj sekundarna drobilka |  | 0.210 | 0.184 | 4 |
| 4 | Kaj gotov frakcioniran proizvod |  | 0,100 | 0,088 | 4 |

Kamenolom Zebrnik

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit Kamenolom Zebrnik se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Kamenolom Zebrnik se prezentirani vo Tabela br.3 na Mobilna drobilka SCORPION

Tabela br.3/18.06.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Dotur na surovina (Stacionarna) |  | 0.173 | 0.158 | 4 |
| 2 | Kaj primarna drobilka |  | 0.174 | 0.164 | 4 |
| 3 | Kaj sekundarna drobilka |  | 0.175 | 0.167 | 4 |
| 4 | Kaj gotov frakcioniran proizvod |  | 0,100 | 0,088 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Asfaltna baza Lepenec, Kamenolom Brazda i Zebrnik, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71.

II.    Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  vo Granit Kamenolom Brazda

II.1    Rezultati od merewata

Merewe na postrojkata Granit Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazdai Kameniolom Zebrnik  za bu~ava izvr{eno e na den 06.06.2007 god.

Instrument koristen pri merewa na bu~ava e precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815.

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Asfaltna baza Lepenec

Na lokacijata Granit Asfaltna baza Lepenec, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 4.

Tabela br.4/18.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81,7 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 84.5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 85.1 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 66,5 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Pod korpa za gotov asfalt , 5 metri od postrojka i 2 metri od ograda od rezervoari so gorivo. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.2 Do Baraban su{ara,severno od gruba re{etka, 1 metar od ograda za rezervoari. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Ju`no od ventilator na filter za vozduh Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Gore na postrojka pod vibrosito. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.5 Na vlez-izlez od instalacijata.

Kamenolom Brazda

Na lokacijata Granit Kamenolom Brazda, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 5

Tabela br.5/26.04.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75,2 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 86,5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 88,4 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 68,7 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Dotur na surovina (Stacionarna pozicija). Ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku nadgleduva kako pominuva  koli~inata na surovinata niz  t.n.  inka kon prviot del na melnicata.

Merno mesto br.2 Kaj primarna drobilka  Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Kaj sekundarna drobilka Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Kaj gotov frakcioniran proizvod. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Kamenolom Zebrnik

Na lokacijata Granit Kamenolom Zebrnik, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 6.

Tabela br.6/18.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.7 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 87.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 87.8 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 70.4 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Dotur na surovina (Stacionarna pozicija). Vo moment koga kamionot ja istura  surovinata kon pozicijata dotur na surovina. Ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku nadgleduva kako pominuva  koli~inata na surovinata niz  t.n.  inka kon prviot del na melnicata.

Merno mesto br.2 Kaj prviot kamion od mobilnata melnica [korpion. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na melnica i sito koe deli pove}e razli~ni frakcii. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Vo kabina (Stacionarna pozicija) bu~avata se javuva od rabota na dvata kamiona od mobilnata melnica [korpion. Na ovaa pozicija rabotnikot e prisuten celo vreme i dol`en e da ja sledi non stop rabotata na melnicata t.e. tekot na proizvodstvoto.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (tabela br. 2/26.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na asfaltni me{avini, i za proizvodstvo na kamen agregat drobenik , se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo Granit  IX Gradili{te Asfaltna baza Kamenolom Brazda, Kamenolom Zebrnik (mobilna melnica [korpion), e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkata Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik  ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

III.    Otpadni vodi i  nivnoto vlijanie  vo postrojkata

Granit Kamenolom Brazda

III.1   Mostrirawe

Ne e  zemena mostra za voda od postrojkata Granit Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik od proces na proizvodstvo,bidej}i i ne se koristi voda vo procesite.

Otpadnite vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na otpadnite vodi od razli~ni dejnosti, tuku za sekoja poedine~na dejnost mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti.

| Industrija | Parametri (a) | Parametri (b) |
| --- | --- | --- |
| Industrija za proizvodstvo na beton | HPK pH suspendirani cvrsti ~esti~ki temperatura | Alkalitet Sulfati Vkupen suv ostataok na filtrirana voda |

Vo  postrojkata Granit Kamenolom Brazda,  ne se koristi voda za proces na drobewe na agregat.

Vo  postrojkata Granit Kamenolom Zebrnik,  ne se koristi voda za proces na drobewe na agregat.

IV.     Po~va vo Asfaltna Baza Lepenec, Kamenolom Brazda

i Kamenolom Zebrnik

Zemena e mostra za analiza na po~va od Asfaltna baza Lepenec.

Ne e zemena mostra za analiza na po~va od Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik.

Mostrirana e po~va na  isto~na strana na instalacijata, od malo park~e na dvaesetipet metri od kancelarijata na upravata na Asfaltna baza, i trieset metri od postrojkata Asfaltna baza.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (07.06.07) | 58,20 | 5,30 | 0,34 | 5,65 | 0,037 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Asfaltna baza Lepenec se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka skoro celata instalacijata e asfaltirana, i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija.

Ne e izvr{eno merewe za vibracii.

Instrumenti koristeni pri merewa na bu~ava i respirabilna pra{ina se:

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na

koli~estvo na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.